Глобальный экологический фонд                     Министерство транспорта РФ                    Программа Pазвития ООН

ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ 00080462 «СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДАХ РОССИИ»

125009, Москва, Леонтьевский переулок, д.9 • Телефон +7 (495)787 21 53 • www.proecotrans.ru

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»)

|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ________________ А.А. Васильков «_____» ____________ 201___ г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

«Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года»

«Этап 3. Оценка качества и эффективности транспортного обслуживания населения города Казани. Анализ состояния системы пассажирского транспорта общего пользования в городе Казани и перспектив её функционирования на период 2018 - 2023 гг.»

| Руководитель НИР Заместитель генерального директора по управлению проектами – заведующий научно-исследовательским отделом комплексного развития транспорта | ____________________ (подпись, дата) | Е. О. Брязгина |
| --- | --- | --- |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель НИР, Заместитель генерального директора по управлению проектами – заведующий научно-исследовательским отделом комплексного развития транспорта ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | Е.О. Брязгина |
| --- | --- | --- |
| Заведующий научно-исследовательским сектором организационно-методического обеспечения транспортного планирования ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | Т.В. Михеева |
| Заведующий научно-исследовательским сектором комплексного развития региональных транспортных систем ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | М.М. Перова |
| Ведущий инженер научно-исследовательского сектора организационно-методического обеспечения транспортного планирования ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | А.В. Яковлев |
| Ведущий инженер научно-исследовательского сектора комплексного развития региональных транспортных систем ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | И.Ю. Козельский |

РЕФЕРАТ

Отчет 492 с., рис. 343, табл. 76, прил. 18.

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ, ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, КАЧЕСТВО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ТРАНСПОРТНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, МАТРИЦА КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ

В настоящем отчете представлен промежуточный научно-технический отчет о выполнении первого и второго этапов научно-исследовательской работы по теме «Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года», а именно:

- «Этап 3. Оценка качества и эффективности транспортного обслуживания населения города Казани. Анализ состояния системы пассажирского транспорта общего пользования в городе Казани и перспектив её функционирования на период 2018 - 2023 гг.».

Объектом исследования является система транспортного обслуживания населения г. Казани пассажирским транспортом общего пользования.

Целью научно-исследовательской работы является совершенствование системы транспортного обслуживания населения города Казани и обеспечение устойчивости функционирования пассажирского транспорта общего пользования в г. Казани.

Настоящий отчет содержит описание результатов выполнения следующих работ:

Оценка качества и эффективности транспортного обслуживания населения города Казани.

Анализ состояния системы пассажирского транспорта общего пользования в городе Казани и перспектив её функционирования на период 2018 - 2023 гг.

Полученные результаты позволят на последующих этапах выполнения настоящей научно-исследовательской работы провести анализ состояния системы пассажирского транспорта общего пользования в городе Казани и перспектив её функционирования на период 2018 - 2023 гг. и осуществить разработку схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта города Казани и тарифной политики с учетом обеспечения нормативов качества транспортного обслуживания и его эффективности, а также подготовить операционный транспортный план перевозок городского пассажирского транспорта общего пользования в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

РЕФЕРАТ	3

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9

ВВЕДЕНИЕ	10

Этап 3. Оценка качества и эффективности транспортного обслуживания населения города Казани. Анализ состояния системы пассажирского транспорта общего пользования в городе Казани и перспектив её функционирования на период 2018 - 2023 гг.	11

3.2.3.1. Разработка алгоритмов анализа корреспонденций и структуры пассажиропотока с учетом дней недели, часов суток, сезонности	11

Анализ интенсивности пассажиропотоков в разрезе численности пассажиров	13

Анализ интенсивности пассажиропотоков в разрезе маршрутов	24

Анализ интенсивности пассажиропотоков в разрезе проездных документов	87

Распределение проездных билетов по типам в разрезе маршрутов	91

Анализ распределения спроса на передвижения (мест проживания населения, мест приложения труда, мест учебы, мест культурно-бытовых объектов и др.) и особенностей их влияния на пассажиропотоки	150

3.2.3.2. Анализ распределения пассажиропотока между транспортом общего пользования и индивидуальным транспортом	154

3.2.3.3 Выявление транспортно-пересадочных узлов и их характеристика	158

3.2.3.4. Анализ состояния системы пассажирского транспорта общего пользования (виды транспорта, количество маршрутов, эксплуатируемые транспортные средства, объекты транспортной инфраструктуры, основные количественные и качественные показатели системы пассажирского транспорта и др.)	170

3.2.3.5. Функциональная характеристика существующей маршрутной сети. Оценка уровня дублирования маршрутной сети	191

3.2.3.6. Выявление участков маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования и элементов транспортного обслуживания, требующих первоочередных улучшений качества	203

Анализ причин и очагов локализации задержек и снижения скорости сообщения трамвая	211

3.2.3.7. Анализ недостатков объектов инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования	213

3.2.3.8. Анализ существующей тарифной политики на городском пассажирском транспорте общего пользования г. Казани	235

3.2.3.9. Расчет объемов транспортной работы и доходов в разрезе маршрутов существующей маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования	247

3.2.3.10. Анализ качества обслуживания населения городским пассажирским транспортом общего пользования в г. Казани и его соответствия Социальному стандарту транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом.	252

3.2.3.10.1 Интегральная оценка показателей уровня транспортного обслуживания в г. Казань	252

3.2.3.10.2 Коэффициент территориальной доступности остановочных пунктов	253

3.2.3.10.3 Коэффициента доступности остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных граждан	257

3.2.3.10.4 Коэффициент доступность транспортных средств для маломобильных групп населения	260

3.2.3.10.5 Коэффициент ценовой доступности поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	260

3.2.3.10.6 Коэффициент оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов	262

3.2.3.10.7 Расчет доли остановочных пунктов, обслуживаемых с минимальной нормативной частотой	264

3.2.3.10.8 Коэффициент соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок	264

3.2.3.10.9 Коэффициент оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров	264

3.2.3.10.10 Доля транспортных средств с нормативным уровнем шума	267

3.2.3.10.11 Доля рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства	268

3.2.3.10.12 Коэффициент соблюдения норм вместимости	269

3.2.3.10.13 Коэффициент соблюдения норм по количеству пересадок	270

3.2.3.10.14 Доля транспортных средств высоких экологических классов	271

3.2.3.11.	Прогноз развития системы пассажирского транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года	272

Оценка спроса населения на поездки транспортом общего пользования на перспективу до 2023 г., прогноз изменения структуры спроса. Обоснование перспектив развития видов транспорта и оценка их доли в перевозке пассажиров на перспективу до 2023 г.	272

Прогноз структуры и численности автомобильного парка, парка электротранспорта, относящихся к пассажирскому транспорту общего пользования по виду топлива (энергии), экологическому классу на перспективу до 2023 года	287

3.2.3.13 Разработка схемы остановочных пунктов общественного транспорта с учетом их загрузки для выявления наиболее загруженного транспортного коридора.	291

3.2.3.14 Схема районирования территории города с точки зрения уровня обслуживания транспортом населения доступности транспортных услуг, доступности пассажирского транспорта общего пользования и т.д.	293

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	296

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	297

Приложение А	301

Анализ территориальной доступности остановочных пунктов	301

Приложение Б	306

Перечни транспортно дискриминированных объектов	306

Приложение В	322

Методика обследования остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций	322

Приложение Г	337

Фотографии к результатам натурного обследования остановочных пунктов	337

Приложение Д	338

Анкета для проведения обследования подвижного состава городского пассажирского транспорта в г. Казани с целью оценки доступности для маломобильных групп населения	338

Приложение Е	346

Данные об оценке доступности подвижного состава городского пассажирского транспорта в г. Казани для маломобильных групп населения	346

Приложение Ж	348

Данные натурного обследования оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов в г. Казани.	348

Приложение З	349

Выпуск автобусов на линию, 2016 г.	349

Приложение И	350

Методика обследования оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров	350

Приложение К	352

Результаты обследования оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров	352

Приложение Л	357

Данные о соответствии подвижного состава городского пассажирского транспорта в г. Казани нормативам ГОСТ 51616-2000.	357

Приложение М	359

Данные о среднесуточной температуре в г. Казани в 2016 г.	359

Приложение Н	364

Методика проведения обследования соблюдения норм вместимости подвижного состава пассажирского транспорта	364

Приложение О	366

Результаты обследования соблюдения норм вместимости	366

Приложение П	375

Данные об экологических классах подвижного состава городского пассажирского транспорта в г. Казани (предоставлено Комитетом по транспорту г. Казани)	375

Приложение Р	376

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, предполагаемый к утверждению Минтрансом России до конца 2017 года (проект)	376

Приложение С	425

Исходные и расчётные данные по перевозкам автобусным транспортом в разрезе маршрутов	425

Приложение Т	467

Исходные и расчётные данные по перевозкам автобусным транспортом в разрезе маршрутов	467

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГПТОП – городской пассажирский транспорт общего пользования;

МУП– Муниципальное унитарное предприятие;

НИР – научно-исследовательская работа;

УДС – улично-дорожная сеть.

ВВЕДЕНИЕ

Транспортная система пассажирского транспорта общего пользования является важнейшей составляющей экономики современного города. В этой связи необходимым условием повышения уровня комфорта городской среды и роста туристической и инвестиционной привлекательности территории является обеспечение надежного, удобного и безопасного функционирования городской маршрутной сети.

Вместе с тем необходимо помнить, что маршрутная система транспорта общего пользования — это сложный комплекс, включающий в себя пассажирский транспорт общего пользования, материально-техническую базу хозяйствующих субъектов, маршрутную сеть, остановочные пункты, вокзалы, дороги, тротуары, системы автоматизированного управления и мониторинга работы транспорта общего пользования, и прочую сопутствующую инфраструктуру, обеспечивающую их работу.

Таким образом, для дальнейшего повышения уровня жизни населения и развития всех отраслей экономики, маршрутная система города Казани должна быть эффективно организована и соответствовать современным потребностям населения в перемещениях по городу с точки зрения повышения городской мобильности населения. Должное внимание необходимо также уделять вопросам качества транспортного обслуживания населения, поскольку данный фактор оказывает значительное влияние на уровень привлекательности и конкурентоспособности городского общественного транспорта, а значит, во многом определяет дальнейшие пути развития городской среды с учетом вопросов транспортного планирования и экономического развития.

В этой связи ключевой целью данной научно-исследовательской работы является научно-методологическое сопровождение совершенствования системы транспортного обслуживания населения города Казани и обеспечения устойчивости функционирования пассажирского транспорта общего пользования в г. Казани.

Реализация указанной цели на начальном этапе связана с оценкой качества и эффективности транспортного обслуживания населения города Казани и анализом состояния системы пассажирского транспорта общего пользования в городе Казани и перспектив её функционирования на период 2018 - 2023 гг в целях установления высокого уровня качества функционирования системы транспортного обслуживания населения города Казани, на что и направлен 3 этап настоящей научно-исследовательской работы.

Этап 3. Оценка качества и эффективности транспортного обслуживания населения города Казани. Анализ состояния системы пассажирского транспорта общего пользования в городе Казани и перспектив её функционирования на период 2018 - 2023 гг.

3.2.3.1. Разработка алгоритмов анализа корреспонденций и структуры пассажиропотока с учетом дней недели, часов суток, сезонности

Для г. Казань можно выделить следующие потребности в транспортных корреспонденциях, реализация которых формирует основные пассажиропотоки:

доставка сотрудников организаций и предприятий от места жительства до мест работы и обратно;

доставка обучающихся от места жительства до места учебы и обратно;

перевозки населения с социальными целями (культурно-бытовые поездки);

деловые поездки.

В практике при расчетах исходят из того, что на одного человека в трудовом возрасте приходится 580 трудовых поездок в год, на одного учащегося в вузе или техникуме – 470 поездок в год. Культурно-бытовые поездки составляют: для работающего населения – 300, для неработающего – 150 поездок в год на одного человека. Но это средние показатели подвижности. Они резко варьируются в зависимости от численности населения города, его производственного профиля, а также от размеров территории и всей системы ее организации и использования. С одной стороны, высокие показатели подвижности подтверждают способность ГПТ удовлетворять растущий спрос на транспортную услугу, с другой стороны, при этих условиях все больше производительного времени затрачивается пассажирами на транспортные перемещения населения, что является одной из важнейших издержек ГПТ в мире.

Потребность корректировки и учета транспортной подвижности реализуется путем характеристики пассажиропотоков, актуальность чего обусловлена изменениями как производственно-экономической базы города, так и численностью социальных групп населения. Основными источниками данных о формировании пассажиропотоков является комплекс информации по численности и структуре населения, характеристики подвижности жителей, расположение основных центров транспортного тяготения.

По цели пассажирские корреспонденции, формирующие пассажиропотоки, можно разделить на:

1. Трудовые поездки, связанные с функционированием организаций и предприятий г. Казань.

2. Деловые, культурно-бытовые поездки пассажиров, осуществляемые в пределах селитебной зоны г. Казань.

Каждый из этих видов пассажиропотоков имеет разные объемы перевозок, характеристики неравномерности по времени суток и направлению. Наиболее постоянны по своим параметрам пассажиропотоки первого вида, т.к. они определяются режимом работы организаций и предприятий г. Казань. Параметры этих пассажиропотоков можно определить, не проводя масштабных транспортных обследований. Второй вид пассажиропотоков носит вероятностный характер и определяется множеством сложно формализуемых факторов.

Трудовые передвижения и на учебу подсчитывают исходя из числа рабочих дней в году и числа учебных дней в году. Деловые передвижения составляют 5 – 10 % размера трудовых передвижений. Культурно-бытовые передвижения совершают все группы населения города. Число этих передвижений принимают в зависимости от свободного времени и возрастного состава населения по данным натурных обследований. Передвижения подсчитывают для каждой расчетной зоны путем умножения численности отдельных групп на число передвижений. Полученная подвижность населения включает все передвижения (на транспорте и пешие). Для последующих транспортных расчетов выделяют лишь те передвижения, которые связаны с использованием транспорта. Число таких передвижений зависит от времени, затрачиваемого на преодоление расстояния между пунктами тяготения и подсчитывается отдельно для расчетных зон.

Разбивка города на расчетные зоны или транспортные районы является подготовительным этапом для определения корреспонденции и путей связи на территории города. Число и размеры зон выбирают в зависимости от размера территории города и его планировочных особенностей. Чем больше назначено зон, тем точнее будет определена корреспонденция. Однако увеличение зон значительно усложняет расчеты.

На масштабном плане города наносят границы и центры транспортных микрорайонов, определяют кратчайшие возможные пути проезда между соседними микрорайонами. Для центров узловых транспортных микрорайонов, которые связаны более чем с двумя другими микрорайонами, определяют средние затраты времени пассажиров на пересадку с одного направления движения на другое в данном узле. Число корреспонденций между отдельными расчетными зонами определяют после разбивки города на расчетные зоны, определения числа жителей, проживающих в зонах, определения численности работающих в зонах и предварительного проектирования транспортной сети.

Транспортная структура населения обусловлена прежде всего перераспределением трудовых ресурсов в связи с возможными изменениями мест работы некоторой части самодеятельного населения. Эти изменения и реальное распределение населения будут определяющими как при формировании мест транспортного притяжения, так и при характеристике транспортной подвижности населения.

Для г. Казань, пункты зарождения и погашения пассажиропотоков можно классифицировать по следующим группам:

транспортные микрорайоны селитебных территорий;

основные промышленные зоны, формируемые проходными крупных промышленных предприятий;

зоны массового отдыха населения, расположенные вне селитебных территорий.

По итогам анализа валидаций транспортных карт, осуществляемых пассажирами автомобильного и городского наземного электрического транспорта, а также метрополитена, в городе Казани, были сформированы следующие выводы корреспонденциях и структуре пассажиропотока с учетом дней недели, часов суток и сезонности.

Анализ интенсивности пассажиропотоков в разрезе численности пассажиров

В рамках анализа пассажиропотока были рассмотрены результаты исследований, проведенных на маршрутах наземного транспорта, а также станциях метрополитена в отобранные выходные (воскресенье) и будние (среда) дни зимой (январь), весной (май), летом (июль) и осенью (сентябрь) 2017 года. Даты исследований: 25.01.2017, 29.01.2017, 24.05.2017, 28.05.2017, 19.07.2017, 23.07.2017, 20.09.2017, 24.09.2017.

Таким образом, была получена представительная выборка годового пассажиропотока по маршрутам наземного транспорта и метрополитена г. Казани. Для целей дальнейшего анализа, результаты исследований по данным датам будут расцениваться как типичные для рассматриваемых целей:

Выходной день, зимний сезон (29.01.2017 г.) – сокращенно «зима вс».

Рабочий день, зимний сезон (25.01.2017 г.) – сокращенно «зима ср».

Выходной день, весенний сезон (28.05.2017 г.) – сокращенно «весна вс».

Рабочий день, весенний сезон (24.05.2017 г.) – сокращенно «весна ср».

Выходной день, летний сезон (23.07.2017 г.) – сокращенно «лето вс».

Рабочий день, летний сезон (19.07.2017 г.) – сокращенно «лето ср».

Выходной день, осенний сезон (24.09.2017 г.) – сокращенно «осень вс».

Рабочий день, осенний сезон (20.09.2017 г.) – сокращенно «осень ср».

Рисунок  1 -  Суточный объем пассажиропотока наземного транспорта и метрополитена г. Казани, чел.

Из рисунка 1 видно, что наиболее активное использование общественного транспорта в г. Казани наблюдается в осенний и весенний период. Это связано с влиянием нескольких факторов:

Отпуска у населения в трудоспособном возрасте, а также отдых за пределами города в летнее время.

Повышение интенсивности пользования личным автотранспортом в зимний период за счет ухудшения погодных условий.

Снижение мобильности пенсионеров как основных пользователей общественного транспорта в зимний период.

Наличие большого количества праздничных и каникулярных дней в зимний период.

Спад деловой активности в зимний и летний периоды.

При этом в будние дни наблюдается гораздо более интенсивная активность (более чем в 2 раза) пассажиров, что связано с ежедневным следованием их на работу\учебу и обратно.

Большая часть маршрутов наземного транспорта представлена автобусами, ими перевозится около 78% пассажиров (Рисунок 2).

Рисунок  2 -  Доля пассажиропотока, приходящаяся на отдельные виды транспорта, на базе проведенного исследования пассажиропотоков, 2017

Здесь необходимо отметить ограниченную, по сравнению с другими крупными населенными пунктами, роль метрополитена. Так, в среднем, ежедневно метро пользуются лишь около 28,5 тыс. человек. Для сравнения, в Екатеринбурге этот показатель составляет более 130 тыс. чел. Это может быть связано с ограниченным числом станций, что снижает популярность данного вида транспорта.

Пиковые периоды пассажиропотока значительно различаются между выходными и будними днями, но имеют похожую тенденцию в разные сезоны, за исключением, летнего периода, когда показатели мобильности населения в городе в целом проседают (Рисунок 3).

Рисунок  3 -  Распределение пассажиропотока по временным промежуткам, по всем видам транспорта, чел.

В выходные дни пиковые периоды сглажены, продолжаясь с 8 до 12 и с 15 до 17 часов, с некоторым сдвигом в дневные часы в зимний период. При этом как в зимний, так и в летний периоды, активность населения затухает после 12 часов дня. Это связано, в первую очередь, с более поздним началом активности граждан и отсутствием привязки отдыха к определенному временному промежутку.

В рабочие дни наблюдаются ярко выраженные часы пик в 7 часов утра и 17 часов вечера, что связано со следованиям жителей на учебу/работу и обратно. В первую очередь, это касается утренних часов, что связано с одновременным началом трудовой и учебной деятельности. При этом, сезонные колебания связаны, в данном случае, в основном, с изменениями объемов пассажиропотока, с сохранением общего тренда по временным промежуткам.

Для более полной характеристики транспортной ситуации необходимо рассмотреть показатели пассажиропоток в разрезе отдельных видов транспорта.

Автобусы

Автобусы являются основным видом общественного транспорта в городе Казани, что, в частности, определяет схожие тренды распределения пассажиропотока по сезонам и временным промежуткам с рассмотренными ранее общими графиками (Рисунки 4,5).

Рисунок  4 - Суточный объем пассажиропотока на автобусных маршрутах г. Казани, чел.

Из рисунка видно, что в будние дни пассажиропоток гораздо интенсивнее, чем в выходные (более, чем в 2 раза), с некоторым преимуществом в осенний и весенний периоды. Летний и зимний периоды характеризуются более низким пассажиропотоком (по озвученным выше причинам).

Рисунок  5 -  Распределение пассажиропотока по временным промежуткам (автобусные маршруты)

Распределение по временным промежуткам также в целом повторяет общие тренды (Рисунок 5), с распределением, близким к нормальному в выходные дни, и с пиками в 7 и 17 часов в рабочие.

Метрополитен

Метрополитен обеспечивает около 8% пассажиропотока общественного транспорта, основываясь на проведенном исследовании (от 15 тыс. чел в день в выходные до 44 тыс. чел. в будние дни), при этом сезонность гораздо менее выражена, чем по другим видам транспорта (Рисунок 6).

Рисунок  6 -  Суточный объем пассажиропотока метрополитена г. Казани, чел.

Как видно из рисунка, объемы пассажиропотока по сезонам в выходные дни стабильны, колебания незначительны. В рабочие дни ситуация похожая, за исключением показателей лета, традиционного периода отпусков и каникул, в который снижается количество работающих и учащихся граждан.

По временным периодам метро также используется равномерно в выходные дни, с пиками в начале дня (8 часов) и после обеда (14-18 часов), в рабочие дни ситуация в целом повторяет общую (Рисунок 7).

Рисунок  7 -  Распределение пассажиров по временным промежуткам (метрополитен)

Пики пассажиропотока в рабочие дни наблюдаются утром (7-8 часов) и вечером (17-18) часов, что связано с началом и окончанием рабочего дня. Сезонные колебания при этом незначительны.

Трамваи

Трамваи обеспечивают около 6% пассажиропотока общественного транспорта, основываясь на проведенном исследовании: от 13 тыс. чел в день в выходные до 28 тыс. чел. в будние дни (Рисунок 8).

Рисунок  8 -  Суточный объем пассажиропотока трамваев г. Казани, чел.

Сезонность, как в рабочие, так и в выходные дни, незначительна, колебания составляют до 17% в выходные до 23% в рабочие дни. Примечательно, что, в отличие от другие видов транспорта, наиболее интенсивным периодом является весна, что может быть связано со спецификой трамвайных маршрутов, которые позволяют быстрее добраться до популярных локаций.

Пиковые нагрузки на трамваи в будни в целом совпадают с общим распределением, приходясь на 7 часов утра и 17 часов вечера (Рисунок 9).

Рисунок  9 -  Распределение пассажиров по временным промежуткам (трамвайные маршруты)

В выходные дни картина несколько отличается: пиковая нагрузка приходится на 9-12 часов, с трендом к снижению в вечерние часы. Это может быть связано с удобством трамваев при поездках для локальных целей (например, покупок товаров массового потребления).

Троллейбусы

Троллейбусы обеспечивают около 8% пассажиропотока общественного транспорта, основываясь на проведенном исследовании: от 16 тыс. чел в день в выходные до почти 45 тыс. чел. в будние дни (Рисунок 10).

Рисунок  10 - Суточный объем пассажиропотока троллейбусов г. Казани, чел.

Сезонность, как в рабочие, так и в выходные дни, незначительна, колебания составляют до 13% в будни до 18% в выходные дни. Лето, как и в остальных случаях, является наиболее «низким» периодом.

Пиковые нагрузки на троллейбусы в выходные дни не совпадают с общим трендом, основной пик приходится на 11 часов, некоторое повышение интенсивности также наблюдается в 16 часов (Рисунок 11).

Рисунок  11 -  Распределение пассажиров по временным промежуткам (троллейбусные маршруты)

В будние дни также наличествует несколько пиковых значений: в 7, 11 и 17 часов. Такое распределение может объясняться удобством трамвайных маршрутов (особенно в центре города), которое позволяет более интенсивно их использовать в рабочее время. Распределение по сезонам практически не отличается.

Маршруты наземного общественного транспорта

В 2017 году на территории ГО Казань функционировало 6 трамвайных, 11 троллейбусных, 62 автобусных маршрутах и одна линии метро. Ежедневно на линию выходят 72 трамвая большого и особо большого класса вместимости, 140 троллейбусов и 805 автобусов

Маршруты отличаются различной степенью интенсивности пассажиропотока, что позволяет разделить их по этому признаку на 4 основных группы (ключевые, важные, относительно важные, остальные). При этом 4 группа маршрутов отличается, в том числе, непостоянной активностью, что приводит к недостаточно полной информации по ним, полученной в рамках исследований.

Таблица 1 - Группы маршрутов

| Номер маршрута | Вид транспорта | Ср. число пассажиров |
| --- | --- | --- |
| Группа 1 |  |  |
| Маршрут 37 | Автобусы | 14499 |
| Маршрут 45 | Автобусы | 12725 |
| Маршрут 1 | Автобусы | 12569 |
| Маршрут 18 | Автобусы | 11521 |
| Маршрут 89 | Автобусы | 11437 |
| Маршрут 33 | Автобусы | 10563 |
| Маршрут 46 | Автобусы | 10551 |
| Маршрут 22 | Автобусы | 10475 |
| Маршрут 43 | Автобусы | 9453 |
| Маршрут 31 | Автобусы | 9269 |
| Маршрут 30 | Автобусы | 9007 |
| Маршрут 5 | Автобусы | 8941 |
| Маршрут 60 | Автобусы | 8434 |
| Маршрут 36 | Автобусы | 7780 |
| Маршрут 47 | Автобусы | 7611 |
| Маршрут 6 | Автобусы | 7582 |
| Маршрут №5 | Трамваи | 10478 |
| Маршрут №1 | Троллейбусы | 7692 |
| Группа 2 |  |  |
| Маршрут 91 | Автобусы | 6349 |
| Маршрут 54 | Автобусы | 6282 |
| Маршрут 63 | Автобусы | 5922 |
| Маршрут 10 | Автобусы | 5889 |
| Маршрут 2 | Автобусы | 5791 |
| Маршрут 15 | Автобусы | 5580 |
| Маршрут 49 | Автобусы | 5428 |
| Маршрут 28 | Автобусы | 5298 |
| Маршрут 72 | Автобусы | 5118 |
| Маршрут 29 | Автобусы | 4982 |
| Маршрут 35 | Автобусы | 4433 |
| Маршрут 10а | Автобусы | 4097 |
| Маршрут 62 | Автобусы | 3905 |
| Маршрут 77 | Автобусы | 3716 |
| Маршрут 75 | Автобусы | 3593 |
| Маршрут 53 | Автобусы | 3117 |
| Маршрут 68 | Автобусы | 3014 |
| Маршрут 25 | Автобусы | 2981 |
| Маршрут №90 | Автобусы | 2846 |
| Маршрут 35а | Автобусы | 2821 |
| Маршрут 34 | Автобусы | 2496 |
| Маршрут 4 | Автобусы | 2318 |
| Маршрут 71 | Автобусы | 2209 |
| Маршрут № 1 | Трамваи | 4486 |
| Маршрут №4 | Трамваи | 3734 |
| Дублирующий Маршрут №3 | Троллейбусы | 4464 |
| Маршрут №5 | Троллейбусы | 3803 |
| Маршрут №12 | Троллейбусы | 2949 |
| Маршрут №9 | Троллейбусы | 2622 |
| Маршрут №13 | Троллейбусы | 2040 |
| Группа 3 |  |  |
| Маршрут 19 | Автобусы | 1943 |
| Маршрут 23 | Автобусы | 1912 |
| Маршрут 92 | Автобусы | 1835 |
| Маршрут 44 | Автобусы | 1807 |
| Маршрут 55 | Автобусы | 1624 |
| Маршрут 74 | Автобусы | 1480 |
| Маршрут 92с | Автобусы | 1419 |
| Маршрут 76 | Автобусы | 1373 |
| Маршрут 40 | Автобусы | 1189 |
| Маршрут 83 | Автобусы | 953 |
| Маршрут 74а | Автобусы | 786 |
| Маршрут 56 | Автобусы | 786 |
| Маршрут 9 | Автобусы | 778 |
| Маршрут 42 | Автобусы | 555 |
| Маршрут 338 | Автобусы | 498 |
| Маршрут 78 | Автобусы | 422 |
| Маршрут 89а | Автобусы | 418 |
| Маршрут 88 | Автобусы | 401 |
| Маршрут 98 | Автобусы | 356 |
| Маршрут 111с | Автобусы | 343 |
| Маршрут 197 | Автобусы | 328 |
| Маршрут 93 | Автобусы | 316 |
| Маршрут 41с | Автобусы | 315 |
| Маршрут 11 | Автобусы | 284 |
| Маршрут №6 | Трамваи | 1895 |
| Маршрут №6 | Троллейбусы | 1664 |
| Маршрут №20 | Троллейбусы | 1528 |
| Маршрут №7 | Троллейбусы | 1240 |
| Маршрут № 2 | Троллейбусы | 1095 |
| Маршрут №8 | Троллейбусы | 693 |
| Метроэлектротранс | Троллейбусы | 283 |
| Группа 4 |  |  |
| Маршрут 28а | Автобусы | 271 |
| Маршрут 84 | Автобусы | 211 |
| Маршрут 317 | Автобусы | 210 |
| Маршрут 611 | Автобусы | 185 |
| Маршрут 527 | Автобусы | 150 |
| Маршрут 39с | Автобусы | 131 |
| Маршрут 309 | Автобусы | 126 |
| Маршрут 336 | Автобусы | 122 |
| Маршрут №36а | Автобусы | 107 |
| Маршрут 302 | Автобусы | 97 |
| Маршрут 305 | Автобусы | 97 |
| Маршрут 303 | Автобусы | 96 |
| Маршрут 305 зонный | Автобусы | 89 |
| Маршрут 101с | Автобусы | 62 |
| Маршрут 106с | Автобусы | 55 |
| Маршрут 109с | Автобусы | 31 |
| Маршрут 331 | Автобусы | 18 |
| Дублирующий Маршрут №20 | Трамваи | 271 |
| Маршрут №2 | Трамваи | 161 |
| Маршрут №3 | Троллейбусы | 261 |
| Дублирующий Маршрут №12а | Троллейбусы | 127 |
| Маршрут №22 | Троллейбусы | 54 |
| Дублирующий Маршрут №10 | Троллейбусы | 44 |
| Дублирующий Маршрут №1 | Троллейбусы | 29 |

Анализ интенсивности пассажиропотоков в разрезе маршрутов

Автобусы

Рисунок  12 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 1)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые маршруты). Пиковые значения достигаются в 7, 17, 8 часов, в том числе в выходные: в 9, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 17, 21 часов; весной: 7, 8, 16 часов; осенью: 7, 8, 17 часов; летом: 7, 17, 16 часов.

Рисунок  13 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 10)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу. Пиковые значения достигаются в 7, 8, 17 часов, в том числе в выходные: в 16, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 8, 7, 22 часов; весной: 7, 8, 17 часов; осенью: 8, 7, 17 часов; летом: 17, 7, 8 часов.

Рисунок  14 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 10а)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу. Пиковые значения достигаются в 7, 8, 17 часов, в том числе в выходные: в 9, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 8, 7, 22 часов; весной: 7, 8, 16 часов; осенью: 8, 7, 17 часов; летом: 7, 17, 9 часов.

Рисунок  15 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 11)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 14 часов, в том числе в выходные: в 7, 17, 14 часов, в будние дни: в 17, 8, 6 часов. По сезонам, зимой: 17, 6, 19 часов; весной: 8, 14, 7 часов; осенью: 7, 14, 8 часов; летом: 7, 15, 8 часов.

Рисунок  16 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 15)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 17, 13, 16 часов, в том числе в выходные: в 13, 20, 19 часов, в будние дни: в 17, 8, 7 часов. По сезонам, зимой: 17, 13, 22 часов; весной: 11, 16, 17, часов; осенью: 13, 17, 18 часов; летом: 15, 16, 17 часов.

Рисунок  17 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 18)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 17, 16, 7 часов, в том числе в выходные: в 10, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 16, 7, 22 часов; весной: 17, 7, 12 часов; осенью: 17, 7, 9 часов; летом: 16, 17, 7 часов.

Рисунок  18 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 19)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 17 часов, в том числе в выходные: в 11, 20, 21 часов, в будние дни: в 6, 7, 11 часов. По сезонам, зимой: 7, 8, 19 часов; весной: 7, 8, 11 часов; осенью: 7, 10,  16 часов; летом: 7, 14, 17 часов.

Рисунок  19 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 197)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 8, 9, 17 часов, в том числе в выходные: в 9, 19, 20, часов, в будние дни: в 7, 8, 9 часов. По сезонам, зимой: 8, 17, 21 часов; весной: 8, 9, 17, часов; осенью: 9, 8, 17, часов; летом: 8, 9, 17, часов.

Рисунок  20 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 2)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 17 часов, в том числе в выходные: в 10, 19, 20, часов, в будние дни: в 6, 7, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 17, 21 часов; весной: 7, 8, 9 часов; осенью: 7, 8, 10 часов; летом: 7, 8, 17 часов.

Рисунок  21 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 22)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 17, часов, в том числе в выходные: в 10, 19, 20, часов, в будние дни: в 6, 7, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 17, 21 часов; весной: 8, 17, 7 часов; осенью: 7, 16, 17, часов; летом: 7, 8, 17 часов.

Рисунок  22 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 23)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 9, 7, 10 часов, в том числе в выходные: в 9, 19, 18 часов, в будние дни: в  6, 7, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 11, 21 часов; весной: 7, 9, 14, часов; осенью: 10, 9, 8 часов; летом: 10, 9, 6 часов.

Рисунок  23 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 28)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 8, 16, 11 часов, в том числе в выходные: в 11, 21, 20 часов, в будние дни: в 8, 7, 11 часов. По сезонам, зимой: 11, 13, 21 часов; весной: 17, 16, 12 часов; осенью: 8, 17, 16 часов; летом: 7, 16, 17 часов.

Рисунок  24 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 29)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 6 часов, в том числе в выходные: в 9, 21, 20 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 8, 22 часов; весной: 7, 8, 17 часов; осенью: 7, 16, 8 часов; летом: 7, 6, 16 часов.

Рисунок  25 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 30)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 17, 7, 16 часов, в том числе в выходные: в 11, 21, 20 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 17, 22 часов; весной: 12, 7, 17 часов; осенью: 8, 12, 17 часов; летом: 17, 15, 16 часов.

Рисунок  26 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 303)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 8, 14, 7 часов, в том числе в выходные: в 8, 14, 7 часов, в будние дни: в 8, 7, 14 часов. По сезонам, зимой: 14, 8, 18 часов; весной: 8, 7, 14 часов; осенью: 5, 11, 4 часов; летом: 8, 7, 14 часов.

Рисунок  27 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 309)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 7, 15, 14 часов, в том числе в выходные: в 7, 15, 4 часов, в будние дни: в 7, 15, 14 часов. По сезонам, зимой: 8, 16, 18 часов; весной: 7, 15, 17 часов; осенью: 12, 4, 14 часов.

Рисунок  28 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 31)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 7, 16, 17 часов, в том числе в выходные: в 13, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 16, 7, 22 часов; весной: 16, 7, 8 часов; осенью: 16, 17, 7 часов; летом: 7, 17, 15 часов.

Рисунок  29 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 317)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 7, 9, 6 часов, в том числе в выходные: в 8, 9, 6 часов, в будние дни: в 7, 9, 10 часов. По сезонам, зимой: 5, 8, 15 часов; весной: 7, 10, 13 часов; осенью: 3, 9, 6 часов; летом: 8, 9, 11 часов.

Рисунок  30 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 33)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 16, 17, 7 часов, в том числе в выходные: в 12, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 16, 17, 22 часов; весной: 7, 17, 16 часов; осенью: 16, 7, 11 часов; летом: 17, 16, 7 часов.

Рисунок  31 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 331)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 7, 6, 9 часов, в том числе в выходные: в 6, 9, 18 часов, в будние дни: в 7, 6, 18 часов. По сезонам, зимой: 6, 7, 18 часов; весной: 7, 9, 2 часов; осенью: 11, 2, 6 часов; летом: 12, 11, 2 часов.

Рисунок  32 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 34)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 16, 7, 17 часов, в том числе в выходные: в 10, 19, 18 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 16, 7, 19 часов; весной: 16, 7, 9 часов; осенью: 7, 10, 12 часов; летом: 7, 17, 16 часов.

Рисунок  33 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 35)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 11, 10, 12 часов, в том числе в выходные: в 11, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 10, 11 часов. По сезонам, зимой: 12, 11, 21 часов; весной: 11, 10, 12 часов; осенью: 10, 11, 17 часов; летом: 10, 16, 17 часов.

Рисунок  34 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 35а)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 11, 10, 16 часов, в том числе в выходные: в 11, 20, 19 часов, в будние дни: в 16, 7, 9 часов. По сезонам, зимой: 7, 16, 21 часов; весной: 7, 11, 16 часов; осенью: 11, 10, 13 часов; летом: 10, 16, 11 часов.

Рисунок  35 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 36)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 10 часов, в том числе в выходные: в 10, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 16, 7, 21 часов; весной: 7, 9, 8 часов; осенью: 9, 7, 10 часов; летом: 7, 8, 10 часов.

Рисунок  36 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 37)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 11, 16, 7 часов, в том числе в выходные: в 11, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 9, 11, 21 часов; весной: 11, 7, 16 часов; осенью: 11, 10, 9 часов; летом: 16, 11, 7 часов.

Рисунок  37 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 4)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 8, 10, 11 часов, в том числе в выходные: в 11, 21, 20 часов, в будние дни: в 8, 7, 6 часов. По сезонам, зимой: 10, 8, 21 часов; весной: 10, 8, 7 часов; осенью: 8, 15, 10 часов; летом: 8, 17, 9 часов.

Рисунок  38 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 40)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 7, 9, 8 часов, в том числе в выходные: в 9, 19, 18 часов, в будние дни: в 7, 9, 6 часов. По сезонам, зимой: 16, 8, 20 часов; весной: 8, 9, 13 часов; осенью: 7, 9, 8 часов; летом: 9, 7, 16 часов.

Рисунок  39 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 42)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 7, 16, 8 часов, в том числе в выходные: в 16, 19, 18 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 16, 19 часов; весной: 7, 8, 16 часов; осенью: 6, 16, 17 часов; летом: 7, 16, 8 часов.

Рисунок  40 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 43)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 7, 16, 17 часов, в том числе в выходные: в 12, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 16, 21 часов; весной: 7, 15, 16 часов; осенью: 7, 17, 16 часов; летом: 7, 16, 17 часов.

Рисунок  41 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 44)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 7, 17, 8 часов, в том числе в выходные: в 12, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 17, 19 часов; весной: 7, 10, 17 часов; осенью: 11, 12, 7 часов; летом: 7, 17, 8 часов.

Рисунок  42 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 45)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 7, 16, 17 часов, в том числе в выходные: в 11, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 16, 7, 22 часов; весной: 17, 7, 16 часов; осенью: 7, 17, 16 часов; летом: 7, 17, 16 часов.

Рисунок  43 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 46)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 7, 17, 8 часов, в том числе в выходные: в 12, 21, 20 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 17, 22 часов; весной: 7, 17, 16 часов; осенью: 17, 7, 16 часов; летом: 7, 17, 8 часов.

Рисунок  44 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 47)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 17, 7, 12 часов, в том числе в выходные: в 13, 21, 20 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 8, 12, 22 часов; весной: 17, 12, 13 часов; осенью: 11, 17, 9 часов; летом: 17, 7, 16 часов.

Рисунок  45 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 49)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 10 часов, в том числе в выходные: в 11, 19, 18 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 14, 20 часов; весной: 10, 8, 7 часов; осенью: 10, 7, 17 часов; летом: 7, 17, 8 часов.

Рисунок  46 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 5)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 7, 17, 16 часов, в том числе в выходные: в 10, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 10, 12 часов. По сезонам, зимой: 7, 16, 22 часов; весной: 11, 16, 15 часов; осенью: 17, 10, 9 часов; летом: 7, 17, 16 часов.

Рисунок  47 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 527)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 7, 14, 6 часов, в том числе в выходные: в 7, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, весной: 7, 6, 19 часов; осенью: 14, 3, 4 часов; летом: 7, 16, 17 часов.

Рисунок  48 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 53)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 17, 11 часов, в том числе в выходные: в 11, 19, 18 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 17, 22 часов; весной: 7, 11, 6 часов; осенью: 17, 7, 12 часов; летом: 7, 15, 12 часов.

Рисунок  49 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 54)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 17, 8 часов, в том числе в выходные: в 9, 21, 20 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 8, 22 часов; весной: 8, 7, 17 часов; осенью: 17, 8, 7 часов; летом: 17, 7, 8 часов.

Рисунок  50 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 55)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 10, 11, 13 часов, в том числе в выходные: в 12, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 11, 12, 20 часов; весной: 10, 7, 9 часов; осенью: 10, 11, 13 часов; летом: 11, 10, 13 часов.

Рисунок  51 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 56)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 7, 17, 10 часов, в том числе в выходные: в 10, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 17, 6, 20 часов; весной: 7, 8, 11 часов; осенью: 6, 7, 9 часов; летом: 7, 17, 10 часов.

Рисунок  52 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 6)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 10, 16, 9 часов, в том числе в выходные: в 10, 19, 18 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 16, 7, 22 часов; весной: 16, 10, 8 часов; осенью: 10, 9, 8 часов; летом: 17, 16, 8 часов.

Рисунок  53 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 60)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 7, 16, 8 часов, в том числе в выходные: в 9, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 15, 7, 21 часов; весной: 16, 7, 8 часов; осенью: 7, 8, 16 часов; летом: 7, 16, 8 часов.

Рисунок  54 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 611)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 10 часов, в том числе в выходные: в 8, 15, 10 часов, в будние дни: в 9, 7, 10 часов. По сезонам, зимой: 15, 10, 18 часов; весной: 9, 17, 15 часов; осенью: 11, 5, 7 часов; летом: 7, 8, 14 часов.

Рисунок  55 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 62)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 16, 11, 17 часов, в том числе в выходные: в 11, 20, 19 часов, в будние дни: в 16, 7, 6 часов. По сезонам, зимой: 16, 15, 21 часов; весной: 11, 16, 7 часов; осенью: 10, 6, 7 часов; летом: 16, 17, 11 часов.

Рисунок  56 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 63)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 17, 8 часов, в том числе в выходные: в 12, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 12, 22 часов; весной: 7, 8, 15 часов; осенью: 7, 8, 17 часов; летом: 7, 17, 11 часов.

Рисунок  57 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 68)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 17, 16, 12 часов, в том числе в выходные: в 12, 20, 19 часов, в будние дни: в 17, 16, 7 часов. По сезонам, зимой: 12, 17, 21 часов; весной: 17, 16, 6 часов; осенью: 17, 9, 16 часов; летом: 7, 16, 14 часов.

Рисунок  58 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 71)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 11 часов, в том числе в выходные: в 10, 21, 20 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 17, 21 часов; весной: 8, 11, 9 часов; осенью: 10, 7, 11 часов; летом: 10, 7, 17 часов.

Рисунок  59 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 72)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 9 часов, в том числе в выходные: в 12, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 8, 22 часов; весной: 7, 8, 15 часов; осенью: 7, 9, 10 часов; летом: 7, 8, 9 часов.

Рисунок  60 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 74)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 10 часов, в том числе в выходные: в 11, 21, 20 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 10, 19 часов; весной: 8, 7, 9 часов; осенью: 11, 12, 10 часов; летом: 7, 12, 8 часов.

Рисунок  61 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 75)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 8, 7, 17 часов, в том числе в выходные: в 12, 22, 21 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 17, 7, 21 часов; весной: 8, 7, 17 часов; осенью: 8, 7, 18 часов; летом: 7, 8, 17 часов.

Рисунок  62 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 77)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 15, 16 часов, в том числе в выходные: в 12, 19, 18 часов, в будние дни: в 7, 6, 11 часов. По сезонам, зимой: 7, 15, 19 часов; весной: 8, 7, 16 часов; осенью: 8, 7, 11 часов; летом: 15, 16, 7 часов.

Рисунок  63 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 78)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 6, 15, 10 часов, в том числе в выходные: в 15, 18, 17 часов, в будние дни: в 6, 7, 8 часов. По сезонам, зимой: 6, 15, 18 часов; весной: 6, 8, 10 часов; осенью: 6, 14, 15 часов; летом: 6, 15, 14 часов.

Рисунок  64 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 88)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 13, 15, 11 часов, в том числе в выходные: в 13, 19, 17 часов, в будние дни: в 13, 11, 8 часов. По сезонам, зимой: 6, 13, 20 часов; весной: 15, 13, 11 часов; осенью: 13, 11, 15 часов; летом: 13, 8, 15 часов.

Рисунок  65 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 89)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 7, 16, 10 часов, в том числе в выходные: в 10, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 10, 7, 22 часов; весной: 16, 8, 7 часов; осенью: 17, 7, 16 часов; летом: 7, 16, 17 часов.

Рисунок  66 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 9)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 8, 15, 11 часов, в том числе в выходные: в 8, 15, 11 часов, в будние дни: в 8, 7, 15 часов. По сезонам, зимой: 7, 11, 19 часов; весной: 8, 10, 17 часов; осенью: 15, 8, 13 часов; летом: 8, 15, 9 часов.

Рисунок  67 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 91)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 17 часов, в том числе в выходные: в 8, 19, 18 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 8, 22 часов; весной: 8, 7, 17 часов; осенью: 7, 17, 8 часов; летом: 7, 15, 16 часов.

Рисунок  68 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 93)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 8, 9, 15 часов, в том числе в выходные: в 8, 7, 9 часов, в будние дни: в 16, 18, 17 часов. По сезонам, зимой: 8, 16, 19 часов; весной: 9, 15, 17 часов; осенью: 9, 8, 7 часов; летом: 8, 16, 10 часов.

Рисунок  69 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 98)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 7, 10, 8 часов, в том числе в выходные: в 10, 19, 18 часов, в будние дни: в 7, 10, 6 часов. По сезонам, зимой: 7, 10, 21 часов; весной: 10, 7, 18 часов; осенью: 6, 10, 11 часов; летом: 7, 10, 8 часов.

Рисунок  70 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут №90)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 10, 8, 15 часов, в том числе в выходные: в 10, 21, 20 часов, в будние дни: в 15, 8, 7 часов. По сезонам, зимой: 15, 8, 21 часов; весной: 13, 16, 14 часов; осенью: 10, 8, 17 часов; летом: 10, 8, 17 часов.

Рисунок  71 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 25)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 16, 17 часов. По сезонам, зимой: 7, 8, 18 часов; весной: 7, 16, 17 часов; осенью: 17, 7, 6 часов; летом: 7, 16, 8 часов.

Рисунок  72 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 28а)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 10, 14, 13 часов, в том числе в выходные: в 14, 19, 18 часов, в будние дни: в 8, 7, 9 часов. По сезонам, зимой: 7, 14, 19 часов; весной: 10, 11, 14 часов; осенью: 10, 7, 8 часов.

Рисунок  73 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 305 зонный)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные).

Рисунок  74 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 74а)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 17, 11, 9 часов. По сезонам, зимой: 17, 16, 19 часов; весной: 8, 17, 10 часов; осенью: 17, 11, 10 часов; летом: 10, 7, 8 часов.

Рисунок  75 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 76)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 16, 17, 7 часов, в том числе в выходные: в 10, 20, 19 часов, в будние дни: в 16, 7, 6 часов. По сезонам, зимой: 16, 17, 20 часов; весной: 16, 17, 8 часов; осенью: 16, 15, 7 часов; летом: 17, 8, 16 часов.

Рисунок  76 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 83)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 17, 16, 18 часов. По сезонам, зимой: 16, 17, 19 часов; весной: 16, 17, 18 часов; осенью: 17, 18, 7 часов; летом: 18, 17, 8 часов.

Рисунок  77 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут №36а)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные).

Рисунок  78 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 106с)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 13, 7, 17 часов, в том числе в выходные: в 13, 12, 17 часов, в будние дни: в 7, 17, 13 часов. По сезонам, весной: 12, 17, 18 часов; осенью: 8, 13, 6 часов; летом: 13, 7, 16 часов.

Рисунок  79 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 109с)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 8, 7, 15 часов, в том числе в выходные: в 7, 8, 16 часов, в будние дни: в 8, 16, 15 часов. По сезонам, весной: 7, 10, 14 часов; осенью: 8, 15, 16 часов; летом: 8, 7, 13 часов.

Рисунок  80 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 111с)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 15, 9, 10 часов, в том числе в выходные: в 15, 9, 10 часов, в будние дни: в 15, 10, 9 часов. По сезонам, весной: 15, 9, 10 часов; осенью: 15, 9, 10 часов; летом: 15, 10, 9 часов.

Рисунок  81 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 305)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 8, 13, 6 часов, в том числе в выходные: в 8, 13, 16 часов, в будние дни: в 8, 6, 16 часов. По сезонам, весной: 8, 6, 16 часов; осенью: 3, 5, 4 часов; летом: 8, 13, 16 часов.

Рисунок  82 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 336)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 8, 18, 7 часов, в том числе в выходные: в 8, 18, 17 часов, в будние дни: в 7, 8, 9 часов. По сезонам, весной: 17, 7, 8 часов; осенью: 8, 7, 10 часов; летом: 8, 18, 9 часов.

Рисунок  83 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 338)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 8, 6, 13 часов, в том числе в выходные: в 8, 16, 15 часов, в будние дни: в 8, 13, 14 часов. По сезонам, весной: 16, 13, 8 часов; осенью: 4, 11, 7 часов; летом: 8, 6, 10 часов.

Рисунок  84 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 39с)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 8, 15, 9 часов, в том числе в выходные: в 8, 15, 16 часов, в будние дни: в 8, 15, 18 часов. По сезонам, весной: 8, 15, 9 часов; осенью: 8, 9, 15 часов; летом: 8, 15, 9 часов.

Рисунок  85 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 41с)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 16, 8, 10 часов, в том числе в выходные: в 16, 8, 10 часов, в будние дни: в 8, 16, 10 часов. По сезонам, весной: 16, 8, 18 часов; осенью: 6, 10, 8 часов; летом: 16, 10, 8 часов.

Рисунок  86 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 92)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 9, 8, 13 часов, в том числе в выходные: в 9, 17, 18 часов, в будние дни: в 16, 9, 17 часов.

Рисунок  87 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 101с)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 18, 17, 14 часов, что вероятно связано с особенностями наблюдения.

Рисунок  88 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 302)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 4, 12, 11 часов, в том числе в выходные: в 4, 15, 14 часов, в будние дни: в 12, 4, 14 часов.

Рисунок  89 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 89а)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 8, 17, 9 часов, в том числе в выходные: в 9, 20, 19 часов, в будние дни: в 17, 8, 6 часов.

Рисунок  90 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 92с)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 9, 8, 16 часов, в том числе в выходные: в 9, 19, 18 часов, в будние дни: в 8, 6, 7 часов. По сезонам, осенью: 8, 17, 14 часов; летом: 9, 16, 7 часов.

Рисунок  91 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Автобусы, Маршрут 84)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 7, 11, 9 часов.

Метрополитен

Рисунок  92 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Авиастроительная -1)

По объемам пассажиропотока станция является одной из важнейших для системы метрополитена. Пиковые значения достигаются в 7, 8, 9 часов, в том числе в выходные: в 8, 19, 18 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 8, 23 часа; весной: 7, 8, 9 часов; осенью: 7, 8, 9 часов; летом: 7, 8, 9 часов.

Рисунок  93 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Авиастроительная 2)

По объемам пассажиропотока станция является относительно важной для системы метрополитена. Пиковые значения достигаются в 17, 7, 8 часов, в том числе в выходные: в 10, 21, 20 часов, в будние дни: в 17, 7, 6 часов. По сезонам, зимой: 7, 8, 23 часов; весной: 17, 7, 8 часов; осенью: 8, 7, 17 часов; летом: 17, 7, 8 часов.

Рисунок  94 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Аметьево-1)

Объемы пассажиропотока на станции ниже среднего. Пиковые значения достигаются в 7, 8, 9 часов, в том числе в выходные: в 18, 14, 17 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 8, 22 часов; весной: 7, 8, 17 часов; осенью: 7, 8, 9 часов; летом: 7, 8, 18 часов.

Рисунок  95 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Аметьево-2)

По объемам пассажиропотока станция является относительно важной для системы метрополитена. Пиковые значения достигаются в 7, 8, 9 часов, в том числе в выходные: в 11, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 8, 23 часов; весной: 8, 7, 9 часов; осенью: 8, 7, 9 часов; летом: 7, 8, 17 часов.

Рисунок  96 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Горки-2)

По объемам пассажиропотока станция является одной из важнейших для системы метрополитена. Пиковые значения достигаются в 8, 7, 9 часов, в том числе в выходные: в 8, 20, 19 часов, в будние дни: в 8, 7, 6 часов. По сезонам, зимой: 7, 8, 22 часов; весной: 8, 7, 9 часов; осенью: 8, 7, 9 часов; летом: 8, 7, 9 часов.

Рисунок  97 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Козья слобода-1)

По объемам пассажиропотока станция является одной из важнейших для системы метрополитена. Пиковые значения достигаются в 8, 17, 7 часов, в том числе в выходные: в 12, 22, 21 часов, в будние дни: в 8, 7, 6 часов. По сезонам, зимой: 17, 8, 23 часов; весной: 8, 7, 17 часов; осенью: 8, 17, 7 часов; летом: 8, 17, 7 часов.

Рисунок  98 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Козья слобода-2)

Объемы пассажиропотока на станции ниже среднего. Пиковые значения достигаются в 17, 18, 16 часов, в том числе в выходные: в 14, 23, 22 часов, в будние дни: в 17, 16, 15 часов. По сезонам, зимой: 17, 18, 23 часов; весной: 17, 18, 16 часов; осенью: 17, 14, 13 часов; летом: 17, 18, 16 часов.

Рисунок  99 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Кремлевская-1)

По объемам пассажиропотока станция является относительно важной для системы метрополитена. Пиковые значения достигаются в 18, 17, 19 часов, в том числе в выходные: в 17, 23, 22 часов, в будние дни: в 18, 17, 16 часов. По сезонам, зимой: 18, 17, 23 часов; весной: 18, 17, 19 часов; осенью: 17, 18, 14 часов; летом: 18, 17, 19 часов.

Рисунок  100 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Пл.Тукая-1)

Объемы пассажиропотока на станции ниже среднего. Пиковые значения достигаются в 18, 17, 19 часов, в том числе в выходные: в 18, 21, 20 часов, в будние дни: в 18, 17, 16 часов. По сезонам, зимой: 18, 17, 23 часов; весной: 18, 17, 19 часов; осенью: 18, 17, 19 часов; летом: 18, 17, 16 часов.

Рисунок  101 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Пл.Тукая-2)

По объемам пассажиропотока станция является одной из важнейших для системы метрополитена. Пиковые значения достигаются в 17, 18, 16 часов, в том числе в выходные: в 18, 21, 20 часов, в будние дни: в 17, 16, 15 часов. По сезонам, зимой: 17, 18, 23 часов; весной: 17, 18, 16 часов; осенью: 18, 17, 19 часов; летом: 17, 18, 16 часов.

Рисунок  102 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Проспект Победы - 1 )

По объемам пассажиропотока станция является одной из важнейших для системы метрополитена. Пиковые значения достигаются в 8, 7, 9 часов, в том числе в выходные: в 9, 19, 18 часов, в будние дни: в 8, 7, 6 часов. По сезонам, зимой: 8, 7, 23 часов; весной: 8, 7, 9 часов; осенью: 8, 7, 9 часов; летом: 7, 8, 9 часов.

Рисунок  103 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Проспект Победы - 2)

По объемам пассажиропотока станция является одной из важнейших для системы метрополитена. Пиковые значения достигаются в 8, 7, 9 часов, в том числе в выходные: в 9, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 8, 7, 23 часов; весной: 8, 7, 9 часов; осенью: 8, 7, 9 часов; летом: 7, 8, 9 часов.

Рисунок  104 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Северный Вокзал 1)

Объемы пассажиропотока на станции ниже среднего. Пиковые значения достигаются в 16, 18, 17 часов, в том числе в выходные: в 16, 18, 12 часов, в будние дни: в 16, 18, 17 часов. По сезонам, зимой: 7, 16, 21 часов; весной: 16, 18, 17 часов; осенью: 16, 18, 12 часов; летом: 16, 18, 17 часов.

Рисунок  105 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Северный вокзал -2)

По объемам пассажиропотока станция является относительно важной для системы метрополитена. Пиковые значения достигаются в 7, 8, 17 часов, в том числе в выходные: в 13, 19, 18 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 8, 7, 23 часов; весной: 7, 8, 17 часов; осенью: 8, 7, 17 часов; летом: 7, 8, 17 часов.

Рисунок  106 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Суконная Слобода-1)

Объемы пассажиропотока на станции ниже среднего. Пиковые значения достигаются в 18, 17, 19 часов, в том числе в выходные: в 20, 14, 19 часов, в будние дни: в 18, 17, 16 часов. По сезонам, зимой: 18, 17, 20 часов; весной: 18, 17, 19 часов; осенью: 18, 17, 19 часов; летом: 18, 17, 19 часов.

Рисунок  107 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Суконная Слобода-2)

По объемам пассажиропотока станция является относительно важной для системы метрополитена. Пиковые значения достигаются в 17, 18, 8 часов, в том числе в выходные: в 19, 21, 20 часов, в будние дни: в 17, 8, 7 часов. По сезонам, зимой: 17, 18, 23 часов; весной: 17, 18, 8 часов; осенью: 18, 17, 8 часов; летом: 17, 18, 16 часов.

Рисунок  108 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Юность - 2)

Объемы пассажиропотока на станции ниже среднего. Пиковые значения достигаются в 8, 7, 9 часов, в том числе в выходные: в 11, 20, 19 часов, в будние дни: в 8, 7, 6 часов. По сезонам, зимой: 8, 7, 23 часов; весной: 8, 7, 9 часов; осенью: 7, 8, 9 часов; летом: 7, 8, 9 часов.

Рисунок  109 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Метрополитен, Юность-1)

По объемам пассажиропотока станция является одной из важнейших для системы метрополитена. Пиковые значения достигаются в 8, 7, 9 часов, в том числе в выходные: в 13, 21, 20 часов, в будние дни: в 8, 7, 12 часов. По сезонам, зимой: 8, 7, 23 часов; весной: 8, 7, 9 часов; осенью: 8, 7, 10 часов; летом: 8, 7, 9 часов.

Трамваи

Рисунок  110 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Трамваи, Маршрут № 1)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 16, 11, 8 часов, в том числе в выходные: в 9, 19, 18 часов, в будние дни: в 16, 7, 6 часов. По сезонам, зимой: 17, 16, 20 часов; весной: 8, 9, 10 часов; осенью: 16, 11, 10 часов; летом: 16, 7, 17 часов.

Рисунок  111 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Трамваи, Маршрут №2)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 11, 12, 10 часов, в том числе в выходные: в 11, 10, 12 часов, в будние дни: в 11, 13, 12 часов. По сезонам, зимой: 11, 12, 19 часов; весной: 11, 9, 10 часов.

Рисунок  112 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Трамваи, Маршрут №4)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 9, 11 часов, в том числе в выходные: в 11, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 9, 10 часов. По сезонам, зимой: 9, 12, 20 часов; весной: 7, 8, 12 часов; осенью: 7, 8, 9 часов; летом: 7, 11, 8 часов.

Рисунок  113 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Трамваи, Маршрут №5)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 7, 8, 17 часов, в том числе в выходные: в 12, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 9, 11 часов. По сезонам, зимой: 8, 9, 22 часов; весной: 7, 17, 8 часов; осенью: 17, 7, 8 часов; летом: 7, 17, 8 часов.

Рисунок  114 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Трамваи, Маршрут №6)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 17, 12, 11 часов, в том числе в выходные: в 11, 23, 22 часов, в будние дни: в 17, 7, 9 часов. По сезонам, зимой: 17, 12, 21 часов; весной: 12, 11, 13 часов; осенью: 17, 11, 16 часов; летом: 17, 7, 10 часов.

Рисунок  115 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Трамваи, Дублирующий Маршрут №20)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 14, 12, 18 часов.

Троллейбусы

Рисунок  116 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Маршрут №5)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 11, 12, 10 часов, в том числе в выходные: в 11, 22, 21 часов, в будние дни: в 7, 8, 9 часов. По сезонам, зимой: 12, 11, 21 часов; весной: 11, 13, 12 часов; осенью: 11, 10, 12 часов; летом: 11, 10, 12 часов.

Рисунок  117 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Маршрут №6)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 16, 17, 15 часов, в том числе в выходные: в 16, 19, 18 часов, в будние дни: в 17, 16, 7 часов. По сезонам, зимой: 16, 7, 22 часов; весной: 16, 17, 15 часов; осенью: 17, 16, 12 часов; летом: 11, 16, 7 часов.

Рисунок  118 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Дублирующий Маршрут №1)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 17, 16, 18 часов.

Рисунок  119 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Дублирующий Маршрут №10)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 19, 17, 16 часов.

Рисунок  120 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Дублирующий Маршрут №3)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 17, 11 часов, в том числе в выходные: в 11, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 17, 7, 22 часов; весной: 15, 11, 12 часов; осенью: 17, 8, 7 часов; летом: 7, 16, 18 часов.

Рисунок  121 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Маршрут № 2)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 11, 8, 12 часов, в том числе в выходные: в 11, 18, 17 часов, в будние дни: в 8, 7, 11 часов. По сезонам, зимой: 8, 16, 21 часов; весной: 11, 12, 8 часов; осенью: 11, 12, 17 часов; летом: 11, 7, 17 часов.

Рисунок  122 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Маршрут №1)

По объему перевозок маршрут входит в 1 группу (ключевые). Пиковые значения достигаются в 17, 11, 8 часов, в том числе в выходные: в 12, 20, 19 часов, в будние дни: в 7, 9, 10 часов. По сезонам, зимой: 9, 8, 22 часов; весной: 17, 8, 12 часов; осенью: 17, 10, 16 часов; летом: 11, 17, 8 часов.

Рисунок  123 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Маршрут №12)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 17, 12, 7 часов, в том числе в выходные: в 12, 19, 18 часов, в будние дни: в 17, 7, 9 часов. По сезонам, зимой: 17, 16, 21 часов; весной: 12, 16, 11 часов; осенью: 12, 11, 17 часов; летом: 7, 11, 17 часов.

Рисунок  124 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Маршрут №13)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 11, 16, 7 часов, в том числе в выходные: в 11, 18, 17 часов, в будние дни: в 7, 11, 6 часов. По сезонам, зимой: 11, 10, 20 часов; весной: 11, 7, 16 часов; осенью: 11, 16, 10 часов; летом: 11, 16, 12 часов.

Рисунок  125 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Маршрут №20)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 7, 10, 9 часов, в том числе в выходные: в 14, 21, 20 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 8, 11, 22 часов; весной: 15, 10, 14 часов; осенью: 17, 10, 8 часов; летом: 7, 9, 16 часов.

Рисунок  126 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Маршрут №7)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 11, 12, 13 часов, в том числе в выходные: в 11, 19, 18 часов, в будние дни: в 11, 8, 7 часов. По сезонам, зимой: 11, 8, 22 часов; весной: 11, 12, 10 часов; осенью: 11, 12, 10 часов; летом: 11, 13, 12 часов.

Рисунок  127 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Маршрут №8)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 11, 12, 13 часов, в том числе в выходные: в 11, 18, 17 часов, в будние дни: в 11, 7, 8 часов. По сезонам, зимой: 11, 14, 19 часов; весной: 13, 12, 17 часов; осенью: 11, 16, 8 часов; летом: 11, 12, 14 часов.

Рисунок  128 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Маршрут №9)

По объему перевозок маршрут входит во 2 группу (важные). Пиковые значения достигаются в 7, 10, 8 часов, в том числе в выходные: в 11, 21, 20 часов, в будние дни: в 7, 6, 8 часов. По сезонам, зимой: 7, 11, 21 часов; весной: 7, 10, 9 часов; осенью: 10, 8, 11 часов; летом: 8, 10, 9 часов.

Рисунок  129 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Метроэлектротранс)

По объему перевозок маршрут входит в 3 группу (относительно важные). Пиковые значения достигаются в 17, 16, 15 часов, в том числе в выходные: в 17, 16, 15 часов, в будние дни: в 17, 16, 15 часов.

Рисунок  130 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Дублирующий Маршрут №12а)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 11, 5, 6 часов.

Рисунок  131 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Маршрут №3)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 16, 13, 7 часов.

Рисунок  132 - Численность пассажиров согласно исследованиям, распределение по временным промежуткам, чел. (Троллейбусы, Маршрут №22)

По объему перевозок маршрут входит в 4 группу (остальные). Пиковые значения достигаются в 18, 17, 16 часов.

Анализ интенсивности пассажиропотоков в разрезе проездных документов

Пользование граждан общественным транспортом осуществляется с помощью целого ряда проездных документов, включая полные, льготные, действующие на одном виде транспорта и нескольких видах транспорта.

Для целей настоящего исследования наименования документов даются в зашифрованном виде согласно Таблице 2.

Таблица 2- Шифры типов проездных документов

| Шифр | Название |
| --- | --- |
| 61 | Именной льготный билет РТ |
| 62 | Детский единый билет РТ |
| 63 | Электронный кошелек РТ |
| 66 | Удобный проездной РТ |
| 67 | Служебный льготный билет РТ |
| 68 | Сопровождающего льготный билет РТ |
| 69 | Служебный соцзащиты льготный билет РТ |
| 76 | Метро 50 поездок |
| 81 | Именной льготный билет |
| 82 | Детский единый билет |
| 83 | Электронный кошелек |
| 85 | Детский бесплатный |
| 86 | Удобный проездной |
| 87 | Служебный льготный билет |
| 88 | Сопровождающего льготный билет |
| 89 | Служебный соцзащиты льготный билет |
| 91 | Единый на все виды месяц+метро (50 поездок) |
| 93 | Трамвай+троллейбус+метро (50 поездок) месяц |
| 95 | Единый организации месяц |
| 101 | Троллейбус месяц |
| 102 | Автобус месяц |
| 103 | Трамвай-троллейбус месяц |
| 106 | Трамвай месяц |
| 112 | Трамвай-троллейбус организации месяц |
| 113 | Автобус организации месяц |
| 114 | Автобус 1 маршрут месяц |
| 124 | Автобус 10 поездок |
| 126 | Трамвай 50 поездок |
| 127 | Троллейбус 50 поездок |
| 128 | Автобус 50 поездок |

Большая часть используемых проездных документов является льготными (Рисунок 133).

Рисунок  133 - Распределение поездок по типам проездным билетов, всего

Такая ситуация возникает из-за большого числа представителей льготных категорий граждан, пользующихся общественным транспортом, в первую очередь, пенсионеров. В билетах полной стоимости преобладают способы оплаты с помощью электронного кошелька и наиболее выгодные (в ценовом смысле) автобусные абонементы на 50 поездок. Все остальные категории проездных документов занимают лишь 7% от количества поездок. Однако, следует отметить, что из-за преобладания в поездках автобусных маршрутов, ситуация в целом несколько искажается.

Рисунок  134 - Распределение поездок по типам проездным билетов, в будние дни (слева) и выходные (справа), всего

Если рассматривать различия использования проездных документов по дням недели, том можно отметить более высокую активность работающих граждан в будние дни, доля основных категорий билетов полной стоимости возрастает на 6 п.п. (Рисунок 134). В выходные дни население в целом реже пользуется общественным транспортом, что приводит к увеличению доли используемых льготных проездных документов (с 58% до 64%).

В целом можно отметить тенденцию превалирования проездных документов, которые могут быть использованы для проезда на нескольких (всех возможных) городских видах транспорта, что отражает современную действительность. Фактор преимущественного использования льготных документов может негативно влиять на окупаемость деятельности городского транспорта, необходимость значительного финансирования со стороны бюджетных источников.

По видам транспорта

Автобусы являются наиболее распространенным видом транспорта, в связи с чем, тренды по данному виду транспорта повторяют общую картину (Рисунок 135).

Рисунок  135 - Распределение поездок по типам проездным билетов, автобусы, всего

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(61%), 83(20%), 128(13%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 59% зимой до 65% летом по билету 81, от 18% осенью до 24% зимой по билету 83, от 10% зимой до 16% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 60% до 67%, в будни от 56% до 60% (81), в выходные от 18% до 23%, в будни от 19% до 25% (83), в выходные от 9% до 10%, в будни от 10% до 15% (128).

Рисунок  136 - Распределение поездок по типам проездным билетов, метрополитен, всего

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(43%), 83(42%), 76(8%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 42% осенью до 44% летом по билету 81, от 40% осенью до 44% зимой по билету 83, от 4% зимой до 11% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 47% до 64%, в будни от 40% до 57% (81), в выходные от 17% до 42%, в будни от 18% до 45% (83), в выходные от 3% до 5%, в будни от 5% до 9% (76).

Рисунок  137 - Распределение поездок по типам проездным билетов, троллейбусы, всего

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(62%), 83(30%), 126(3%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 60% зимой до 64% летом по билету 81, от 29% осенью до 32% зимой по билету 83, от 2% зимой до 4% осенью по билету 126. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 43% до 65%, в будни от 40% до 61% (81), в выходные от 28% до 42%, в будни от 30% до 40% (83), в выходные от 2% до 2%, в будни от 2% до 3% (126).

Рисунок  138 - Распределение поездок по типам проездным билетов, трамваи, всего

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(67%), 83(25%), 127(2%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 64% зимой до 71% летом по билету 81, от 22% летом до 27% зимой по билету 83, от 1% зимой до 4% осенью по билету 127. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 62% до 72%, в будни от 60% до 66% (81), в выходные от 22% до 30%, в будни от 26% до 30% (83), в выходные от 1% до 2%, в будни от 1% до 3% (127).

Распределение проездных билетов по типам в разрезе маршрутов

Автобусы

Рисунок  139 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(61%), 83(19%), 128(14%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 59% зимой до 66% летом по билету 81, от 17% осенью до 24% зимой по билету 83, от 10% зимой до 17% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 62% до 70%, в будни от 57% до 63% (81), в выходные от 17% до 25%, в будни от 19% до 27% (83), в выходные от 9% до 9%, в будни от 11% до 16% (128).

Рисунок  140 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 10)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(59%), 83(19%), 128(14%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 57% зимой до 63% летом по билету 81, от 18% осенью до 24% зимой по билету 83, от 11% зимой до 17% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 61% до 66%, в будни от 56% до 57% (81), в выходные от 15% до 23%, в будни от 18% до 24% (83), в выходные от 9% до 14%, в будни от 11% до 19% (128).

Рисунок  141 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 10а)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(59%), 83(20%), 128(14%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 56% зимой до 62% летом по билету 81, от 18% осенью до 25% зимой по билету 83, от 10% зимой до 17% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 59% до 64%, в будни от 54% до 56% (81), в выходные от 16% до 23%, в будни от 18% до 25% (83), в выходные от 9% до 14%, в будни от 11% до 19% (128).

Рисунок  142 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 11)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(71%), 83(17%), 128(7%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 57% зимой до 94% летом по билету 81, от 2% летом до 26% зимой по билету 83, от 1% летом до 8% зимой по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 59% до 71%, в будни от 56% до 88% (81), в выходные от 17% до 26%, в будни от 8% до 26% (83), в выходные от 8% до 14%, в будни от 1% до 19% (128).

Рисунок  143 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 15)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(58%), 83(23%), 128(14%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 56% осенью до 59% летом по билету 81, от 21% весной до 25% зимой по билету 83, от 11% зимой до 17% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 58% до 100%, в будни от 58% до 86% (81), в выходные от 17% до 26%, в будни от 8% до 25% (83), в выходные от 7% до 14%, в будни от 5% до 16% (128).

Рисунок  144 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 18)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(64%), 83(20%), 128(11%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 61% зимой до 67% летом по билету 81, от 18% летом до 24% зимой по билету 83, от 9% зимой до 13% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 56% до 69%, в будни от 57% до 62% (81), в выходные от 18% до 23%, в будни от 20% до 25% (83), в выходные от 8% до 17%, в будни от 9% до 18% (128).

Рисунок  145 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 19)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(64%), 83(19%), 128(11%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 62% зимой до 67% летом по билету 81, от 17% весной до 24% зимой по билету 83, от 8% зимой до 14% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 64% до 74%, в будни от 61% до 65% (81), в выходные от 16% до 21%, в будни от 17% до 24% (83), в выходные от 4% до 12%, в будни от 9% до 14% (128).

Рисунок  146 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 197)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(76%), 83(13%), 128(4%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 69% зимой до 80% летом по билету 81, от 11% летом до 19% зимой по билету 83, от 3% весной до 5% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 64% до 81%, в будни от 62% до 77% (81), в выходные от 11% до 19%, в будни от 11% до 18% (83), в выходные от 3% до 11%, в будни от 3% до 14% (128).

Рисунок  147 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 2)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(62%), 83(18%), 128(12%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 58% зимой до 67% летом по билету 81, от 16% летом до 23% зимой по билету 83, от 11% зимой до 15% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 61% до 76%, в будни от 56% до 74% (81), в выходные от 13% до 21%, в будни от 12% до 24% (83), в выходные от 4% до 9%, в будни от 4% до 14% (128).

Рисунок  148 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 22)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(58%), 83(21%), 128(14%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 55% осенью до 62% летом по билету 81, от 19% осенью до 24% зимой по билету 83, от 10% зимой до 19% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 62% до 66%, в будни от 55% до 58% (81), в выходные от 14% до 21%, в будни от 17% до 25% (83), в выходные от 7% до 12%, в будни от 10% до 18% (128).

Рисунок  149 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 23)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(68%), 83(15%), 128(9%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 66% зимой до 70% весной по билету 81, от 13% весной до 19% зимой по билету 83, от 7% зимой до 11% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 58% до 74%, в будни от 52% до 68% (81), в выходные от 11% до 21%, в будни от 14% до 20% (83), в выходные от 6% до 14%, в будни от 7% до 22% (128).

Рисунок  150 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 28)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(59%), 83(20%), 128(15%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 55% осенью до 63% летом по билету 81, от 19% осенью до 22% зимой по билету 83, от 10% зимой до 20% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 66% до 73%, в будни от 58% до 65% (81), в выходные от 12% до 18%, в будни от 15% до 22% (83), в выходные от 8% до 10%, в будни от 10% до 17% (128).

Рисунок  151 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 29)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(60%), 83(21%), 128(13%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 58% зимой до 62% летом по билету 81, от 19% осенью до 25% зимой по билету 83, от 10% зимой до 17% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 59% до 67%, в будни от 54% до 59% (81), в выходные от 17% до 23%, в будни от 19% до 26% (83), в выходные от 8% до 15%, в будни от 10% до 21% (128).

Рисунок  152 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 30)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(57%), 83(23%), 128(14%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 54% осенью до 62% летом по билету 81, от 21% летом до 28% зимой по билету 83, от 10% зимой до 18% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 59% до 64%, в будни от 54% до 55% (81), в выходные от 17% до 26%, в будни от 20% до 29% (83), в выходные от 9% до 13%, в будни от 10% до 18% (128).

Рисунок  153 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 303)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(99%), 82(1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 97% зимой до 100% осенью по билету 81, от 0% летом до 3% зимой по билету 82. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 57% до 98%, в будни от 52% до 100% (81), в выходные от 1% до 10%, в будни от 1% до 1% (82), в выходные от 21% до 23%, в будни от 23% до 23% (83).

Рисунок  154 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 309)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(99%%), 83(менее 1%), 82(менее 1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 99% летом до 100% зимой по билету 81. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 99% до 100%, в будни от 99% до 100% (81).

Рисунок  155 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 31)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(59%), 83(22%), 128(13%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 56% зимой до 62% летом по билету 81, от 20% осенью до 26% зимой по билету 83, от 10% зимой до 15% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 59% до 100%, в будни от 54% до 59% (81), в выходные от 0% до 26%, в будни от 21% до 26% (83), в выходные от 9% до 10%, в будни от 11% до 14% (128).

Рисунок  156 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 317)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(94%), 88(3%), 85(2%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 67% зимой до 100% летом по билету 81, от 5% весной до 16% зимой по билету 88, от 5% весной до 16% зимой по билету 85. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 59% до 88%, в будни от 56% до 100% (81), в выходные от 0% до 18%, в будни от 0% до 4% (88), в выходные от 0% до 18%, в будни от 0% до 4% (85).

Рисунок  157 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 33)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(60%), 83(21%), 128(13%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 58% зимой до 64% летом по билету 81, от 19% осенью до 26% зимой по билету 83, от 10% зимой до 17% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 59% до 98%, в будни от 57% до 100% (81), в выходные от 20% до 25%, в будни от 21% до 26% (83), в выходные от 10% до 12%, в будни от 10% до 15% (128).

Рисунок  158 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 331)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(100%), 81(21%), 83(13%). Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 60% до 100%, в будни от 57% до 100% (81), в выходные от 60% до 100%, в будни от 57% до 100% (81), в выходные от 19% до 21% (83).

Рисунок  159 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 34)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(62%), 83(20%), 128(12%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 60% осенью до 65% летом по билету 81, от 19% весной до 24% зимой по билету 83, от 9% зимой до 16% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 64% до 100%, в будни 60% (81), в выходные от 17% до 22%, в будни от 20% до 25% (83), в выходные от 8% до 10%, в будни от 9% до 14% (128).

Рисунок  160 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 35)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(61%), 83(18%), 128(14%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 58% осенью до 66% летом по билету 81, от 16% осенью до 21% зимой по билету 83, от 10% зимой до 19% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 62% до 67%, в будни от 58% до 60% (81), в выходные от 16% до 20%, в будни от 19% до 22% (83), в выходные от 8% до 15%, в будни от 10% до 17% (128).

Рисунок  161 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 35а)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(58%), 83(20%), 128(15%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 56% осенью до 63% летом по билету 81, от 17% осенью до 24% зимой по билету 83, от 10% зимой до 21% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 61% до 65%, в будни от 55% до 57% (81), в выходные от 16% до 20%, в будни от 17% до 25% (83), в выходные от 9% до 14%, в будни от 11% до 21% (128).

Рисунок  162 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 36)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(61%), 83(16%), 128(11%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 59% зимой до 63% летом по билету 81, от 14% осенью до 19% зимой по билету 83, от 9% зимой до 14% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 58% до 64%, в будни от 54% до 59% (81), в выходные от 16% до 20%, в будни от 15% до 20% (83), в выходные от 8% до 16%, в будни от 10% до 22% (128).

Рисунок  163 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 37)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(62%), 83(20%), 128(11%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 59% зимой до 66% летом по билету 81, от 18% летом до 24% зимой по билету 83, от 9% зимой до 14% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 61% до 69%, в будни от 57% до 61% (81), в выходные от 14% до 22%, в будни от 14% до 26% (83), в выходные от 8% до 11%, в будни от 10% до 15% (128).

Рисунок  164 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 4)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(63%), 83(17%), 128(13%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 60% зимой до 70% летом по билету 81, от 16% летом до 23% зимой по билету 83, от 9% зимой до 17% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 62% до 71%, в будни от 58% до 61% (81), в выходные от 15% до 21%, в будни от 18% до 24% (83), в выходные от 7% до 12%, в будни от 10% до 16% (128).

Рисунок  165 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 40)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(76%), 83(15%), 128(5%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 66% зимой до 79% весной по билету 81, от 13% осенью до 21% зимой по билету 83, от 4% весной до 7% зимой по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 63% до 81%, в будни от 58% до 79% (81), в выходные от 13% до 18%, в будни от 14% до 22% (83), в выходные от 3% до 13%, в будни от 5% до 19% (128).

Рисунок  166 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 42)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(75%), 83(14%), 128(7%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 65% зимой до 80% летом по билету 81, от 12% летом до 23% зимой по билету 83, от 5% летом до 8% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 71% до 81%, в будни от 62% до 76% (81), в выходные от 12% до 21%, в будни от 11% до 24% (83), в выходные от 3% до 6%, в будни от 7% до 10% (128).

Рисунок  167 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 43)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(61%), 83(20%), 128(13%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 59% зимой до 64% летом по билету 81, от 18% осенью до 25% зимой по билету 83, от 10% зимой до 16% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 62% до 77%, в будни от 57% до 72% (81), в выходные от 13% до 23%, в будни от 13% до 25% (83), в выходные от 6% до 10%, в будни от 10% до 14% (128).

Рисунок  168 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 44)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(70%), 83(15%), 128(10%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 67% зимой до 72% летом по билету 81, от 13% осенью до 18% зимой по билету 83, от 8% зимой до 14% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 61% до 80%, в будни от 58% до 69% (81), в выходные от 11% до 20%, в будни от 15% до 19% (83), в выходные от 4% до 13%, в будни от 9% до 18% (128).

Рисунок  169 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 45)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(62%), 83(20%), 128(12%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 60% зимой до 65% летом по билету 81, от 18% осенью до 23% зимой по билету 83, от 10% зимой до 15% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 62% до 70%, в будни от 59% до 68% (81), в выходные от 15% до 22%, в будни от 13% до 24% (83), в выходные от 9% до 10%, в будни от 10% до 14% (128).

Рисунок  170 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 46)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(56%), 83(22%), 128(14%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 54% зимой до 58% летом по билету 81, от 20% осенью до 26% зимой по билету 83, от 11% зимой до 17% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 56% до 64%, в будни от 54% до 60% (81), в выходные от 18% до 25%, в будни от 18% до 26% (83), в выходные от 11% до 13%, в будни от 12% до 16% (128).

Рисунок  171 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 47)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(55%), 83(21%), 128(16%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 50% осенью до 64% летом по билету 81, от 18% летом до 24% зимой по билету 83, от 11% зимой до 23% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 55% до 61%, в будни от 50% до 55% (81), в выходные от 20% до 24%, в будни от 20% до 25% (83), в выходные от 10% до 16%, в будни от 11% до 20% (128).

Рисунок  172 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 49)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(68%), 83(15%), 128(10%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 65% зимой до 71% летом по билету 81, от 14% осенью до 19% зимой по билету 83, от 9% зимой до 11% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 55% до 72%, в будни от 47% до 67% (81), в выходные от 15% до 21%, в будни от 14% до 20% (83), в выходные от 9% до 17%, в будни от 9% до 26% (128).

Рисунок  173 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 5)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(64%), 83(19%), 128(11%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 62% осенью до 68% летом по билету 81, от 18% летом до 23% зимой по билету 83, от 8% зимой до 14% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 65% до 70%, в будни от 60% до 67% (81), в выходные от 14% до 22%, в будни от 14% до 24% (83), в выходные от 7% до 10%, в будни от 9% до 12% (128).

Рисунок  174 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 527)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(99%), 61(1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 86% зимой до 99% осенью по билету 81, от 0% осенью до 14% зимой по билету 61. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 64% до 100%, в будни от 60% до 98% (81), в выходные 1%, в будни от 1% до 20% (61).

Рисунок  175 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 53)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(64%), 83(18%), 128(11%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 60% зимой до 66% летом по билету 81, от 16% осенью до 22% зимой по билету 83, от 10% зимой до 13% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 69% до 100%, в будни от 57% до 99% (81), в выходные от 0% до 20%, в будни от 18% до 23% (83), в выходные от 5% до 5%, в будни от 11% до 12% (128).

Рисунок  176 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 54)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(54%), 83(22%), 128(18%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 50% осенью до 59% летом по билету 81, от 20% летом до 27% зимой по билету 83, от 12% зимой до 24% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 59% до 69%, в будни от 50% до 62% (81), в выходные от 15% до 24%, в будни от 16% до 27% (83), в выходные от 9% до 12%, в будни от 12% до 21% (128).

Рисунок  177 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 55)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(65%), 83(17%), 128(12%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 63% осенью до 71% летом по билету 81, от 15% летом до 22% зимой по билету 83, от 8% зимой до 15% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 54% до 76%, в будни от 47% до 62% (81), в выходные от 15% до 22%, в будни от 18% до 23% (83), в выходные от 7% до 18%, в будни от 8% до 26% (128).

Рисунок  178 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 56)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(68%), 83(15%), 128(10%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 65% зимой до 73% летом по билету 81, от 13% летом до 18% зимой по билету 83, от 8% зимой до 12% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 65% до 72%, в будни от 61% до 68% (81), в выходные от 15% до 20%, в будни от 15% до 17% (83), в выходные от 6% до 12%, в будни от 9% до 16% (128).

Рисунок  179 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 6)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(65%), 83(18%), 128(11%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 59% зимой до 69% летом по билету 81, от 16% осенью до 24% зимой по билету 83, от 9% летом до 14% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 61% до 74%, в будни от 58% до 65% (81), в выходные от 12% до 22%, в будни от 15% до 24% (83), в выходные от 7% до 10%, в будни от 10% до 13% (128).

Рисунок  180 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 60)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(61%), 83(21%), 128(13%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 58% зимой до 63% летом по билету 81, от 19% осенью до 26% зимой по билету 83, от 10% зимой до 15% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 60% до 70%, в будни от 57% до 61% (81), в выходные от 16% до 24%, в будни от 17% до 27% (83), в выходные от 9% до 11%, в будни от 11% до 16% (128).

Рисунок  181 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 611)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(98%), 61(1%), 82(0%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 96% зимой до 99% осенью по билету 81, от 1% весной до 2% зимой по билету 61, от 0% летом до 2% весной по билету 82. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 61% до 97%, в будни от 58% до 99% (81), в выходные от 0% до 3%, в будни от 0% до 1% (61), в выходные от 1% до 2%, в будни от 1% до 1% (82).

Рисунок  182 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 62)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(63%), 83(20%), 128(12%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 60% зимой до 65% летом по билету 81, от 19% осенью до 24% зимой по билету 83, от 9% зимой до 14% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 64% до 99%, в будни от 59% до 99% (81), в выходные от 0% до 21%, в будни от 21% до 26% (83), в выходные от 0% до 9%, в будни от 10% до 12% (128).

Рисунок  183 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 63)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(54%), 83(22%), 128(16%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 51% осенью до 58% летом по билету 81, от 20% осенью до 26% зимой по билету 83, от 12% зимой до 20% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 57% до 67%, в будни от 52% до 59% (81), в выходные от 17% до 25%, в будни от 20% до 26% (83), в выходные от 10% до 12%, в будни от 13% до 18% (128).

Рисунок  184 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 68)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(66%), 83(18%), 128(9%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 63% зимой до 70% летом по билету 81, от 16% осенью до 22% зимой по билету 83, от 7% зимой до 11% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 54% до 73%, в будни от 49% до 65% (81), в выходные от 15% до 22%, в будни от 18% до 22% (83), в выходные от 7% до 16%, в будни от 8% до 22% (128).

Рисунок  185 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 71)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(62%), 83(18%), 128(12%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 59% зимой до 67% летом по билету 81, от 16% летом до 22% зимой по билету 83, от 10% зимой до 16% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 61% до 71%, в будни от 58% до 64% (81), в выходные от 15% до 21%, в будни от 17% до 22% (83), в выходные от 7% до 9%, в будни от 10% до 13% (128).

Рисунок  186 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 72)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(56%), 83(20%), 128(15%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 53% зимой до 59% летом по билету 81, от 18% осенью до 24% зимой по билету 83, от 13% зимой до 18% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 57% до 69%, в будни от 51% до 57% (81), в выходные от 14% до 23%, в будни от 17% до 25% (83), в выходные от 10% до 12%, в будни от 14% до 18% (128).

Рисунок  187 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 74)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(65%), 83(18%), 128(11%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 63% весной до 71% летом по билету 81, от 16% летом до 21% зимой по билету 83, от 8% зимой до 15% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 56% до 74%, в будни от 52% до 65% (81), в выходные от 14% до 20%, в будни от 18% до 21% (83), в выходные от 8% до 15%, в будни от 8% до 20% (128).

Рисунок  188 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 75)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(57%), 83(23%), 128(15%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 56% осенью до 58% летом по билету 81, от 21% осенью до 25% зимой по билету 83, от 11% зимой до 17% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 60% до 70%, в будни от 54% до 64% (81), в выходные от 13% до 23%, в будни от 16% до 26% (83), в выходные от 11% до 13%, в будни от 11% до 16% (128).

Рисунок  189 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 77)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(65%), 83(20%), 128(9%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 63% зимой до 69% летом по билету 81, от 18% летом до 24% зимой по билету 83, от 7% зимой до 12% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 57% до 70%, в будни от 53% до 64% (81), в выходные от 18% до 23%, в будни от 21% до 24% (83), в выходные от 6% до 15%, в будни от 8% до 18% (128).

Рисунок  190 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 78)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(78%), 83(13%), 128(4%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 66% зимой до 83% весной по билету 81, от 8% осенью до 22% зимой по билету 83, от 2% весной до 5% летом по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 65% до 82%, в будни от 62% до 84% (81), в выходные от 12% до 22%, в будни от 10% до 22% (83), в выходные от 2% до 10%, в будни от 2% до 13% (128).

Рисунок  191 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 88)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(89%), 83(6%), 128(4%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 71% зимой до 91% осенью по билету 81, от 5% осенью до 18% зимой по билету 83, от 3% осенью до 6% зимой по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 62% до 91%, в будни от 71% до 89% (81), в выходные от 4% до 13%, в будни от 6% до 19% (83), в выходные от 4% до 25%, в будни от 4% до 5% (128).

Рисунок  192 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 89)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(59%), 83(21%), 128(14%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 56% осенью до 61% летом по билету 81, от 20% осенью до 25% зимой по билету 83, от 10% зимой до 18% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 62% до 89%, в будни от 54% до 91% (81), в выходные от 6% до 23%, в будни от 5% до 26% (83), в выходные от 4% до 10%, в будни от 3% до 16% (128).

Рисунок  193 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 9)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(86%), 83(8%), 128(4%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 65% зимой до 89% весной по билету 81, от 5% весной до 22% зимой по билету 83, от 4% осенью до 6% зимой по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 59% до 88%, в будни от 54% до 90% (81), в выходные от 7% до 21%, в будни от 4% до 25% (83), в выходные от 4% до 14%, в будни от 4% до 20% (128).

Рисунок  194 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 91)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(58%), 83(19%), 128(16%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 55% зимой до 64% летом по билету 81, от 17% летом до 24% зимой по билету 83, от 12% зимой до 21% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 60% до 90%, в будни от 52% до 87% (81), в выходные от 6% до 22%, в будни от 5% до 26% (83), в выходные от 2% до 10%, в будни от 6% до 19% (128).

Рисунок  195 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 93)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(92%), 83(5%), 128(2%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 77% зимой до 95% осенью по билету 81, от 4% осенью до 12% зимой по билету 83, от 1% осенью до 6% зимой по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 58% до 89%, в будни от 51% до 83% (81), в выходные от 4% до 19%, в будни от 12% до 18% (83), в выходные от 2% до 16%, в будни от 4% до 25% (128).

Рисунок  196 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 98)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(68%), 83(14%), 128(10%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 62% зимой до 72% летом по билету 81, от 11% осенью до 19% зимой по билету 83, от 9% зимой до 10% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 65% до 96%, в будни от 60% до 86% (81), в выходные от 2% до 18%, в будни от 10% до 20% (83), в выходные от 0% до 7%, в будни от 2% до 12% (128).

Рисунок  197 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут №90)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(62%), 83(19%), 128(11%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 57% зимой до 66% летом по билету 81, от 17% летом до 25% зимой по билету 83, от 10% зимой до 14% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 60% до 75%, в будни от 56% до 68% (81), в выходные от 9% до 23%, в будни от 13% до 26% (83), в выходные от 7% до 10%, в будни от 10% до 13% (128).

Рисунок  198 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 25)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(58%), 83(20%), 128(16%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 55% осенью до 63% летом по билету 81, от 18% весной до 24% зимой по билету 83, от 12% зимой до 21% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: в будни от 57% до 60% (81), в будни от 18% до 24% (83),  в будни от 12% до 17% (128).

Рисунок  199 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 28а)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(59%), 83(20%), 128(15%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 54% осенью до 62% летом по билету 81, от 17% осенью до 25% зимой по билету 83, от 13% летом до 21% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни 58%, в будни от 55% до 58% (81), в выходные от 20%, в будни от 18% до 25% (83), в выходные 16%, в будни от 13% до 21% (128).

Рисунок  200 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 305 зонный)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(79%), 88(15%), 91(6%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 79% зимой до 79% зимой по билету 81, от 15% зимой до 15% зимой по билету 88, от 6% зимой до 6% зимой по билету 91. Доля основных типов проездных составляет: в будни от 54% до 79% (81), в будни от 1% до 15% (88), в будни от 1% до 6% (91).

Рисунок  201 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 74а)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(61%), 83(21%), 128(13%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 57% осенью до 69% летом по билету 81, от 18% летом до 25% зимой по билету 83, от 9% летом до 17% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: в будни от 62% до 62% (81), в будни от 19% до 25% (83), в будни от 9% до 14% (128).

Рисунок  202 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 76)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(72%), 83(16%), 128(8%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 69% зимой до 75% летом по билету 81, от 13% летом до 20% зимой по билету 83, от 6% зимой до 9% летом по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни 61%, в будни от 57% до 73% (81), в выходные 21%, в будни от 14% до 20% (83), в выходные 13%, в будни от 6% до 17% (128).

Рисунок  203 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 83)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(52%), 83(28%), 128(13%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 47% осенью до 55% зимой по билету 81, от 26% осенью до 29% зимой по билету 83, от 8% зимой до 21% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: в будни от 51% до 72% (81), в будни от 14% до 29% (83), в будни от 8% до 15% (128).

Рисунок  204 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут №36а)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(69%), 128(8%), 102(7%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 68% зимой до 70% летом по билету 81, от 5% зимой до 11% летом по билету 128, от 6% зимой до 7% летом по билету 102. Доля основных типов проездных составляет: в будни от 47% до 68% (81), в будни от 5% до 21% (128), в будни от 1% до 6% (102).

Рисунок  205 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 106с)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(65%), 83(19%), 128(9%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 58% зимой до 72% летом по билету 81, от 15% летом до 28% весной по билету 83, от 8% летом до 10% осенью по билету 128.

Рисунок  206 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 109с)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(65%), 83(16%), 128(12%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 63% осенью до 74% весной по билету 81, от 9% осенью до 22% летом по билету 83, от 3% зимой до 20% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 65% до 74%, в будни от 61% до 61% (81), в выходные от 10% до 21%, в будни от 16% до 16% (83), в выходные от 3% до 11%, в будни 8% (128).

Рисунок  207 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 111с)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(97%), 61(1%), 89(1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 96% зимой до 97% осенью по билету 81. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 65% до 95%, в будни от 50% до 96% (81), в выходные от 1% до 3%, в будни от 2% до 2% (61), в выходные и будни 1% (89).

Рисунок  208 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 305)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(92%), 88(7%), 61(1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 88% зимой до 94% летом по билету 81, от 4% осенью до 10% весной по билету 88, от 1% осенью до 2% весной по билету 61. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 80% до 97%, в будни от 94% до 98% (81), в выходные от 19% до 19%, в будни от 3% до 3% (88), в выходные от 1% до 2%, в будни от 1% до 2% (61).

Рисунок  209 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 336)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(99%), 82(1%), 61(0%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 98% зимой до 99% летом по билету 81, от 1% летом до 2% весной по билету 82, от 1% зимой до 1% осенью по билету 61. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 92% до 97%, в будни от 91% до 100% (81), в выходные от 4% до 4%, в будни от 300% до 0% (82), в выходные от 1% до 1%, в будни от 2% до 2% (61).

Рисунок  210 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 338)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(98%), 61(1%), 89(менее 1%).

Рисунок  211 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 39с)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(96%), 83(3%), 61(менее 1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 91% летом до 97% осенью по билету 81, от 3% зимой до 5% летом по билету 83. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 95% до 98%, в будни от 98% до 99% (81), в выходные от 0% до 5%, в будни от 0% до 1% (83).

Рисунок  212 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 41с)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(86%), 83(8%), 128(5%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 7% осенью до 9% весной по билету 83, от 4% зимой до 6% осенью по билету 128. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 85% до 96%, в будни от 86% до 98% (81), в выходные от 3% до 10%, в будни от 2% до 8% (83), в выходные от 0% до 3%, в будни 4% (128).

Рисунок  213 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 92)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(99%), 83(менее 1%), 82(менее 1%).

Рисунок  214 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 101с)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(61%), 83(15%), 128(13%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 58% осенью до 83% летом по билету 81, от 12% зимой до 16% осенью по билету 83, от 4% зимой до 14% осенью по билету 128.

Рисунок  215 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 302)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(98%), 82(1%), 88(1%).

Рисунок  216 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 89а)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(55%), 83(19%), 128(17%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 55% осенью до 59% летом по билету 81, от 7% зимой до 17% осенью по билету 128.

Рисунок  217 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 92с)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(99%), 82(1%), 83(менее 1%).

Рисунок  218 - Распределение проездных билетов по типам, (Автобусы, Маршрут 84)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(61%), 83(23%), 128(10%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 61% зимой до 61% летом по билету 81, от 23% зимой до 23% летом по билету 83, от 10% зимой до 10% летом по билету 128.

Рисунок  219 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Авиастроительная -1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(45%), 83(40%), 76(8%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 42% зимой до 48% летом по билету 81, от 37% осенью до 46% зимой по билету 83, от 5% зимой до 11% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 46% до 61%, в будни от 40% до 44% (81), в выходные от 23% до 43%, в будни от 39% до 47% (83), в выходные от 4% до 5%, в будни от 5% до 10% (76).

Рисунок  220 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Авиастроительная 2)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(45%), 83(41%), 76(7%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 44% осенью до 47% летом по билету 81, от 39% осенью до 43% зимой по билету 83, от 4% зимой до 10% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 45% до 51%, в будни от 43% до 44% (81), в выходные от 37% до 41%, в будни от 37% до 44% (83), в выходные от 4% до 8%, в будни от 5% до 14% (76).

Рисунок  221 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Аметьево-1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(52%), 83(36%), 76(7%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 46% зимой до 56% весной по билету 81, от 32% осенью до 41% зимой по билету 83, от 5% зимой до 9% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 45% до 60%, в будни от 42% до 54% (81), в выходные от 31% до 41%, в будни от 34% до 41% (83), в выходные от 4% до 7%, в будни от 6% до 12% (76).

Рисунок  222 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Аметьево-2)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 83(46%), 81(38%), 76(9%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 43% осенью до 51% зимой по билету 83, от 36% осенью до 40% весной по билету 81, от 4% зимой до 15% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 30% до 50%, в будни от 33% до 52% (83), в выходные от 41% до 56%, в будни от 36% до 53% (81), в выходные от 2% до 10%, в будни от 5% до 11% (76).

Рисунок  223 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Горки-2)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(56%), 83(31%), 76(5%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 55% осенью до 57% зимой по билету 81, от 30% весной до 33% летом по билету 83, от 3% зимой до 8% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 38% до 63%, в будни от 34% до 55% (81), в выходные от 26% до 46%, в будни от 31% до 42% (83), в выходные от 2% до 9%, в будни от 3% до 17% (76).

Рисунок  224 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Козья слобода-1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(44%), 83(42%), 76(7%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 43% осенью до 46% летом по билету 81, от 40% осенью до 44% зимой по билету 83, от 4% зимой до 10% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 49% до 63%, в будни от 42% до 51% (81), в выходные от 26% до 42%, в будни от 32% до 45% (83), в выходные от 3% до 5%, в будни от 4% до 9% (76).

Рисунок  225 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Козья слобода-2)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 83(42%), 81(42%), 76(7%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 35% осенью до 47% летом по билету 83, от 39% летом до 45% осенью по билету 81, от 5% зимой до 10% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 38% до 42%, в будни от 40% до 43% (83), в выходные от 44% до 54%, в будни от 41% до 42% (81), в выходные от 2% до 9%, в будни от 6% до 11% (76).

Рисунок  226 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Кремлевская-1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 83(46%), 81(38%), 76(8%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 42% осенью до 50% летом по билету 83, от 36% летом до 40% осенью по билету 81, от 5% зимой до 12% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 29% до 45%, в будни от 37% до 49% (83), в выходные от 42% до 53%, в будни от 33% до 44% (81), в выходные от 4% до 11%, в будни от 5% до 11% (76).

Рисунок  227 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Пл.Тукая-1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 83(53%), 81(31%), 76(10%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 51% осенью до 55% весной по билету 83, от 28% весной до 35% зимой по билету 81, от 7% зимой до 12% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 40% до 50%, в будни от 42% до 56% (83), в выходные от 34% до 46%, в будни от 27% до 37% (81), в выходные от 6% до 10%, в будни от 7% до 14% (76).

Рисунок  228 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Пл.Тукая-2)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 83(45%), 81(39%), 76(8%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 43% осенью до 48% зимой по билету 83, от 36% осенью до 41% летом по билету 81, от 4% зимой до 13% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 41% до 53%, в будни от 46% до 53% (83), в выходные от 31% до 44%, в будни от 28% до 39% (81), в выходные от 2% до 10%, в будни от 5% до 13% (76).

Рисунок  229 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Проспект Победы - 1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 83(43%), 81(39%), 76(10%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 41% осенью до 45% зимой по билету 83, от 35% осенью до 42% летом по билету 81, от 4% зимой до 16% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 40% до 45%, в будни от 43% до 46% (83), в выходные от 39% до 45%, в будни от 35% до 40% (81), в выходные от 3% до 10%, в будни от 4% до 14% (76).

Рисунок  230 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Проспект Победы - 2)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 83(45%), 81(40%), 76(7%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 43% осенью до 49% зимой по билету 83, от 39% зимой до 41% весной по билету 81, от 4% зимой до 9% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 41% до 46%, в будни от 41% до 50% (83), в выходные от 39% до 48%, в будни от 33% до 39% (81), в выходные от 3% до 11%, в будни от 5% до 18% (76).

Рисунок  231 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Северный Вокзал 1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(56%), 83(27%), 61(12%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 36% зимой до 64% весной по билету 81, от 24% весной до 30% зимой по билету 83, от 6% осенью до 25% зимой по билету 61. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 40% до 66%, в будни от 33% до 62% (81), в выходные от 24% до 45%, в будни от 24% до 44% (83), в выходные от 1% до 23%, в будни от 1% до 27% (61).

Рисунок  232 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Северный вокзал -2)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 83(40%), 81(40%), 76(7%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 38% осенью до 44% зимой по билету 83, от 38% весной до 42% летом по билету 81, от 4% зимой до 11% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 26% до 41%, в будни от 30% до 45% (83), в выходные от 44% до 64%, в будни от 36% до 53% (81), в выходные от 1% до 4%, в будни от 3% до 9% (76).

Рисунок  233 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Суконная Слобода-1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 83(49%), 81(34%), 76(11%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 48% осенью до 50% весной по билету 83, от 30% осенью до 42% зимой по билету 81, от 5% зимой до 15% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 31% до 48%, в будни от 38% до 57% (83), в выходные от 40% до 59%, в будни от 31% до 37% (81), в выходные от 4% до 7%, в будни от 6% до 13% (76).

Рисунок  234 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Суконная Слобода-2)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 83(43%), 81(42%), 76(7%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 40% осенью до 46% летом по билету 83, от 40% летом до 44% весной по билету 81, от 4% зимой до 9% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 36% до 49%, в будни от 42% до 49% (83), в выходные от 34% до 50%, в будни от 27% до 42% (81), в выходные от 3% до 11%, в будни от 5% до 17% (76).

Рисунок  235 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Юность - 2)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 83(47%), 81(38%), 76(9%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 41% осенью до 50% весной по билету 83, от 36% летом до 41% осенью по билету 81, от 5% зимой до 12% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 38% до 49%, в будни от 41% до 50% (83), в выходные от 40% до 48%, в будни от 35% до 41% (81), в выходные от 3% до 7%, в будни от 6% до 10% (76).

Рисунок  236 - Распределение проездных билетов по типам, (Метрополитен, Юность-1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(53%), 83(34%), 76(6%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 52% весной до 54% летом по билету 81, от 32% осенью до 36% зимой по билету 83, от 4% зимой до 8% осенью по билету 76. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 38% до 61%, в будни от 39% до 50% (81), в выходные от 29% до 47%, в будни от 37% до 41% (83), в выходные от 2% до 9%, в будни от 4% до 14% (76).

Рисунок  237 - Распределение проездных билетов по типам, (Трамваи, Маршрут № 1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(76%), 83(19%), 126(1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 72% зимой до 78% летом по билету 81, от 18% осенью до 23% зимой по билету 83, от 1% летом до 2% осенью по билету 126. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 53% до 81%, в будни от 52% до 74% (81), в выходные от 15% до 34%, в будни от 21% до 32% (83), в выходные 1%, в будни от 1% до 2% (126).

Рисунок  238 - Распределение проездных билетов по типам, (Трамваи, Маршрут №2)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(83%), 83(12%), 61(1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 81% зимой до 86% весной по билету 81, от 10% весной до 13% зимой по билету 83, от 1% весной до 1% зимой по билету 61. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 76% до 85%, в будни от 74% до 88% (81), в выходные от 11% до 19%, в будни от 10% до 19% (83), в выходные от 1% до 2%, в будни от 0% до 0% (61).

Рисунок  239 - Распределение проездных билетов по типам, (Трамваи, Маршрут №4)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(73%), 83(22%), 82(1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 70% зимой до 75% осенью по билету 81, от 20% осенью до 25% зимой по билету 83. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 74% до 83%, в будни от 68% до 70% (81), в выходные от 12% до 21%, в будни от 24% до 27% (83), в выходные от 0% до 2%, в будни 1% (82).

Рисунок  240 - Распределение проездных билетов по типам, (Трамваи, Маршрут №5)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(51%), 83(38%), 126(4%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 49% осенью до 54% летом по билету 81, от 37% летом до 39% зимой по билету 83, от 3% зимой до 5% осенью по билету 126. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 51% до 80%, в будни от 49% до 72% (81), в выходные от 17% до 39%, в будни от 22% до 40% (83), в выходные от 0% до 3%, в будни от 2% до 5% (126).

Рисунок  241 - Распределение проездных билетов по типам, (Трамваи, Маршрут №6)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(69%), 83(25%), 126(2%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 66% зимой до 70% летом по билету 81, от 24% осенью до 27% зимой по билету 83, от 1% летом до 2% осенью по билету 126. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 49% до 72%, в будни от 50% до 68% (81), в выходные от 22% до 40%, в будни от 25% до 36% (83), в выходные от 2% до 4%, в будни от 2% до 6% (126).

Рисунок  242 - Распределение проездных билетов по типам, (Трамваи, Дублирующий Маршрут №20)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(55%), 83(35%), 126(3%). Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 69% до 72%, в будни от 67% до 67% (81), в выходные от 22% до 25%, в будни от 24% до 24% (83), в выходные от 1% до 2%, в будни от 3% до 3% (126).

Рисунок  243 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Маршрут №5)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(70%), 83(24%), 82(1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 68% зимой до 74% летом по билету 81, от 21% летом до 26% зимой по билету 83, от 0% летом до 1% осенью по билету 82. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 55% до 74%, в будни от 64% до 68% (81), в выходные от 21% до 35%, в будни от 26% до 29% (83), в выходные до 1%, в будни от 1% до 2% (82).

Рисунок  244 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Маршрут №6)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(70%), 83(21%), 127(3%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 65% зимой до 78% летом по билету 81, от 16% летом до 25% зимой по билету 83, от 2% зимой до 6% осенью по билету 127. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 70% до 75%, в будни от 63% до 71% (81), в выходные от 20% до 24%, в будни от 20% до 28% (83), в выходные от 1% до 3%, в будни от 2% до 3% (127).

Рисунок  245 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Дублирующий Маршрут №1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(55%), 83(36%), 127(3%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 55% зимой до 60% летом по билету 81, от 20% летом до 38% зимой по билету 83, от 2% зимой до 20% летом по билету 127. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 55% до 71%, в будни от 63% до 63% (81), в выходные от 21% до 38%, в будни от 23% до 23% (83), в выходные от 2% до 3%, в будни от 7% до 7% (127).

Рисунок  246 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Дублирующий Маршрут №10)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(61%), 83(32%), 61(2%).

Рисунок  247 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Дублирующий Маршрут №3)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(56%), 83(32%), 127(5%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 54% осенью до 61% летом по билету 81, от 30% летом до 35% зимой по билету 83, от 3% зимой до 7% осенью по билету 127. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 57% до 61%, в будни от 53% до 55% (81), в выходные от 28% до 32%, в будни от 33% до 36% (83), в выходные от 2% до 3%, в будни от 3% до 6% (127).

Рисунок  248 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Маршрут № 2)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(68%), 83(26%), 82(1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 65% зимой до 71% весной по билету 81, от 24% весной до 28% зимой по билету 83. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 56% до 75%, в будни от 52% до 68% (81), в выходные от 21% до 32%, в будни от 26% до 33% (83), в выходные от 1% до 3%, в будни от 1% до 2% (82).

Рисунок  249 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Маршрут №1)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(69%), 83(23%), 127(2%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 66% зимой до 70% летом по билету 81, от 22% летом до 26% зимой по билету 83, от 1% зимой до 2% осенью по билету 127. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 66% до 71%, в будни от 65% до 69% (81), в выходные от 21% до 27%, в будни от 22% до 29% (83), в выходные от 1% до 2%, в будни от 1% до 2% (127).

Рисунок  250 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Маршрут №12)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(67%), 83(26%), 127(2%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 64% зимой до 69% летом по билету 81, от 25% осенью до 29% зимой по билету 83, от 1% зимой до 3% осенью по билету 127. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 68% до 72%, в будни от 61% до 68% (81), в выходные от 22% до 24%, в будни от 22% до 31% (83), в выходные от 1% до 2%, в будни от 1% до 3% (127).

Рисунок  251 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Маршрут №13)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(77%), 83(19%), 82(1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 73% зимой до 80% осенью по билету 81, от 16% осенью до 23% зимой по билету 83, от 1% летом до 1% весной по билету 82. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 67% до 81%, в будни от 65% до 77% (81), в выходные от 15% до 26%, в будни от 20% до 27% (83), в выходные от 1% до 2%, в будни от 1% до 2% (82).

Рисунок  252 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Маршрут №20)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(54%), 83(34%), 127(6%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 47% осенью до 70% летом по билету 81, от 23% летом до 38% весной по билету 83, от 1% зимой до 11% осенью по билету 127. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 62% до 82%, в будни от 48% до 79% (81), в выходные от 14% до 29%, в будни от 18% до 40% (83), в выходные от 0% до 3%, в будни от 0% до 6% (127).

Рисунок  253 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Маршрут №7)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(71%), 83(23%), 61(1%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 67% зимой до 76% летом по билету 81, от 20% летом до 25% зимой по билету 83, от 1% зимой до 2% осенью по билету 61. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 54% до 77%, в будни от 43% до 70% (81), в выходные от 19% до 34%, в будни от 24% до 38% (83), в выходные от 0% до 1%, в будни до 1% (61).

Рисунок  254 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Маршрут №8)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(56%), 83(33%), 127(5%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 50% осенью до 66% летом по билету 81, от 27% летом до 37% весной по билету 83, от 1% зимой до 10% осенью по билету 127. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 65% до 74%, в будни от 46% до 67% (81), в выходные от 20% до 27%, в будни от 25% до 41% (83), в выходные от 0% до 1%, в будни от 1% до 7% (127).

Рисунок  255 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Маршрут №9)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(71%), 83(22%), 127(2%). Сезонные колебания на примере наиболее распространенных проездных билетов: от 65% зимой до 75% летом по билету 81, от 19% летом до 27% зимой по билету 83, от 2% зимой до 3% весной по билету 127. Доля основных типов проездных составляет: выходные дни от 56% до 80%, в будни от 46% до 69% (81), в выходные от 15% до 33%, в будни от 23% до 37% (83), в выходные от 1% до 6%, в будни от 2% до 11% (127).

Рисунок  256 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Метроэлектротранс)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(99%), 82(1%), 61(менее 1%).

Рисунок  257 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Дублирующий Маршрут №12а)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(66%), 83(28%), 82(3%).

Рисунок  258 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Маршрут №3)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 81(74%), 83(22%), 82(1%).

Рисунок  259 - Распределение проездных билетов по типам, (Троллейбусы, Маршрут №22)

Как видно из Рисунка, наиболее популярными являются следующие типы билетов: 83(40%), 81(30%), 127(23%).

Выводы:

Таким образом, анализ валидаций показал, что наиболее активное использование общественного транспорта в г. Казани наблюдается в осенний и весенний период. Это связано с влиянием нескольких факторов:

Отпуска у населения в трудоспособном возрасте, а также отдых за пределами города в летнее время.

Повышение интенсивности пользования личным автотранспортом в зимний период за счет ухудшения погодных условий.

Снижение мобильности пенсионеров как основных пользователей общественного транспорта в зимний период.

Наличие большого количества праздничных и каникулярных дней в зимний период.

Спад деловой активности в зимний и летний периоды.

В будние дни наблюдается гораздо более высокая интенсивность (более чем в 2 раза) пассажиров, что связано с ежедневным следованием их на работу\учебу и обратно.

Большая часть маршрутов наземного транспорта представлена автобусами, ими перевозится около 78% пассажиров, при этом роль метрополитена, по сравнению с другими крупными населенными пунктами, ограничена - в среднем, ежедневно метро пользуются лишь около 28,5 тыс. человек (в Екатеринбурге этот показатель составляет более 130 тыс. чел). Это может быть связано с ограниченным числом станций, что снижает популярность данного вида транспорта.

Пиковые периоды пассажиропотока значительно различаются между выходными и будними днями, но имеют похожую тенденцию в разные сезоны, за исключением, летнего периода, когда показатели мобильности населения в городе в целом проседают. В выходные дни пиковые периоды сглажены, продолжаясь с 8 до 12 и с 15 до 17 часов, с некоторым сдвигом в дневные часы в зимний период. При этом как в зимний, так и в летний периоды, активность населения затухает после 12 часов дня. Это связано, в первую очередь, с более поздним началом активности граждан и отсутствием привязки отдыха к определенному временному промежутку.

В рабочие дни наблюдаются ярко выраженные часы пик в 7 часов утра и 17 часов вечера, что связано со следованиям жителей на учебу/работу и обратно. В первую очередь, это касается утренних часов, что связано с одновременным началом трудовой и учебной деятельности. При этом, сезонные колебания связаны, в данном случае, в основном, с изменениями объемов пассажиропотока, с сохранением общего тренда по временным промежуткам.

Анализ распределения спроса на передвижения (мест проживания населения, мест приложения труда, мест учебы, мест культурно-бытовых объектов и др.) и особенностей их влияния на пассажиропотоки

Город Казань, как и все российские города, разделен на административные районы: самые старые – Вахитовский, Авиастроительный, Кировский и Московский; более современные – Приволжский, Советский и Ново-Савиновский р-ны.

Вахитовский район занимает самую старинную часть города. Он включает в себя культурно-исторический центр Казани. Вахитовский район - самый небольшой по численности населения в городе (83 тыс. чел.). Общая площадь 2,5 тыс. га. Граничит почти со всеми другими районами Казани — Кировским, Московским, Ново-Савиновским, Советским, Приволжским. Западной и северной границей района являются воды Куйбышевского водохранилища реки Волга и реки Казанка. Связь Вахитовского района с Кировским проходит по Адмиралтейской дамбе, с Московским — по Кремлёвской дамбе, с Ново-Савиновским — по мосту Миллениум.

На территории района расположены крупнейшие учебные заведения Казани:

Казанский федеральный университет (более 30 тыс. студентов);

Казанский национальный исследовательский технологический университет (20,9 тыс. студентов);

Основная часть учебных зданий Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева (9,8 тыс. студентов);

Казанский государственный архитектурно-строительный университет (6,7 тыс. студентов);

Казанский государственный медицинский университет (8,8 тыс. студентов);

Казанский колледж технологии и дизайна (1,6 тыс. учащихся);

Казанский радиомеханический колледж (850 учащихся);

Казанский медико-фармацевтический колледж (380 учащихся).

Транспортное обслуживание района осуществляется линией метро со станциями Кремлевская, пл. Тукая и Суконная Слобода, трамвайными маршрутами 1 и 5, многочисленными троллейбусными (восемь троллейбусных маршрутов (2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12) из одиннадцати существующих проходят в Вахитовском районе) и автобусными маршрутами (1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 22, 23, 25, 28, 28а, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 43, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 71, 72, 74, 74а, 75, 83, 89, 90, 91 и 98, что составляет более половины всех автобусных маршрутов).

Самую большую площадь территории (116 км2) имеет Приволжский район, находящийся к югу от центра. Население района более 250 тыс. человек. Здесь простирается большой жилой район, называемый «Горки», новые комплексы «Солнечный город», «Экопарк Дубрава» и «Лесной городок» и прилегающие посёлки.

Также значительная часть района занята крупными промышленными предприятиями, в том числе и ТЭЦ-1. В районе расположены такие крупные транспортные предприятия как Троллейбусное депо № 2, Депо Казанского метрополитена, АТП Стройтранс.

Из учебных заведений можно выделить Казанский юридический институт МВД РФ (1 тыс. студентов), Казанское высшее военное командное училище (2 тыс. обучающихся), Казанский государственный университет культуры и искусств (1,9 тыс. студентов).

На северо-востоке района расположены наиболее крупные жилые массивы Деревня Универсиады, Старые горки, Горки 1, 2, 3, Солнечный город и Экопарк Дубрава. В центре этого района располагается Межрегиональный клинико-диагностический центр. Из учебных заведений можно выделить Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма (Деревня Универсиады), в которой учится более 2,4 тыс. человек. Район обслуживается станциями метро Горки и Проспект Победы, трамвайными маршрутами 4 и 5, несколькими троллейбусными и автобусными маршрутами.

В южной части района находятся жилые массивы Борисково, Ферма 2 и поселок Мирный. Борисково и Ферма 2 связаны с центром города троллейбусным маршрутом №6 и автобусными маршрутами (4, 22, 25, 37, 43, 45, 55, 72 и 77). Поселок Мирный двумя автобусными маршрутами (23 и 56) к железнодорожному вокзалу Казань-1.

Северо-Западнее от центра расположен Московский район. Население 130 тыс. человек, площадь 3,9 га. Казань здесь простирается от исторических Кизической и Козьей слобод, и протягивается до микрорайона «Жилплощадка» у промышленной зоны завода "Казаньоргсинтез". В район входят еще три пригородных поселка Краснооктябрьский, Левченко и Урицкий.

На западе района расположены крупные быстро развивающиеся жилые районы, требующие развития транспортного обслуживания.

Южная часть района узкой полосой доходит до р. Казанки. В этой части сосредоточены основные жилые районы. Из учебных заведений можно выделить Казанский государственный энергетический университет (9,3 тыс. студентов). В этой части района находятся станции метро Северный вокзал, Козья слобода, проходят трамвайные маршруты 1 и 5, троллейбусные маршруты 1, 2 и 10 и многочисленные автобусные маршруты (6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 74а, 75, 89, 98).

Ново-Савиновский самый густонаселенный район в Казани. Он занимает северо-восточную часть столицы. Территориально граничит: на северо-западе и западе с Авиастроительным и Московским районами, на вос-токе и юге – с Советским и Вахитовским районами.На сегодняшний день на территории района общей площадью 2 066 га проживает 206,2 тысяч человек.

Здесь разместился крупнейший спальный комплекс – «Новое Савиново». В южной части на берегах территории р. Казанка выстроен новый красивейший деловой район – современный «Миллениум-Зилант-Сити».

В этом районе построен знаменитый стадион «Казань-Арена», на котором проходят крупнейшие мировые спортивные состязания.

Основу экономики Ново-Савиновского района формируют 4 промышленных предприятия, из них 2 крупных – ОАО «Завод Элекон», ОАО «БКК» и 2 средних – ОАО «КПК ПС» и ОАО «Вектор».

Восточную и северо-восточную части города занимает Советский район, расположенный на левом берегу р. К начавший свое формирование в 1934 году. Население района почти 300 тыс. человек, площадь 167 км2. В восточной части района располагается крупнейший жилой комплекс «Азино», в котором проживают более 100 тыс. жителей. Жилые участки простираются вдоль части Сибирского и Мамадышского тракта («Светлая долина» и пр.), на Арских полях, территориях районов А. Кутуя, Танкодром, Казань-XXI век («Взлётный»), Аделя Кутуя («Аделька»), в крупнейшем посёлке Дербышки и в периферийных участках. В районе расположены в большом количестве крупные торговые и развлекательные центры, спортивные комплексы.

В Советском районе располагаются 17 промышленных предприятий, 17 строительных организаций, 17 предприятий транспорта и связи, 19 Научно-Исследовательских Институтов и Конструкторских Бюро. В районе – 39 общеобразовательных школ, 2 школы рабочей молодежи, 7 профессиональных училищ, 5 техникумов, 67 детских садов входят в систему дошкольного, школьного и профессионального образования. 33 учреждения здравоохранения.

Поселок Дербышки обслуживается пригородным железнодорожным сообщением (остановочный пункт 804 км) и 10 маршрутами автобусов (1, 9, 11, 19, 25, 34, 44, 60, 88, 91).

В поселке располагаются филиал КГТУ им. А.Н.Туполева, Учебное здание Казанского государственного аграрного университета (ул. Главная, д. 69а), Учебный корпус № 3 Казанского строительного колледжа.

Промышленность представлена:

ОАО «Хитон» - крупнейший в РФ производитель товаров бытовой химии и лакокрасочной продукции;

Казанский оптико-механический завод, специализирующееся на разработке и производстве оптических устройств (около 2000 работников);

ОАО «Государственный институт прикладной оптики» осуществляет комплексные исследования фундаментального, поискового и прикладного характера, разработку и производство современных  оптико-электронных систем различного назначения.

На пересечении Сибирского тракта, пр. Академика Арбузова и пр. Ямашева располагается крупный ТПУ, обеспечивающий пересадку между железнодорожной станцией Компрессорная, маршрутами трамвая 4 и 6 и автобусными маршрутами. Вблизи располагается крупный производитель оборудования для нефтеперерабатывающих предприятий ОАО «Казанькомпрессормаш» и трамвайное депо. Юго-западнее этого пересечения находятся Городской и Республиканский онкологические диспансеры.

Южнее пр. Академика Арбузова находятся Казанский политехнический колледж (более 3 тыс. учащихся), Казанский банковский колледж (776 учащихся), Казанский техникум информационных технологий и связи (337 учащихся). Этот район обслуживается трамвайным маршрутом 4, двумя троллейбусными (2 и 7) и несколькими автобусными маршрутами (1, 4, 5, 18, 19, 25, 33, 34, 35, 35а, 91).

В центре района между Гвардейской ул. и пр. Победы находится завод ЖБИ № 3. Из учебных заведений Казанская академия правосудия (более 2,3 тыс. учащихся).

Крупный жилой массив Танкодром находится между пр. Универсиады и ул. Рихарда Зорге.

К востоку от пр. Победы находятся одни из наиболее крупных жилых массивов Казани (Азино 1 и 2). Они обслуживаются линией метро (станция Проспект Победы), трамвайными маршрутами 4 и 5 и несколькими троллейбусными и автобусными маршрутами.

Авиастроительный район занимает северную часть г. Казани, территориально граничит: на западе и юге - с Московским и Ново-Савиновским районами, на востоке и севере – с Высокогорским районом Республики Татарстан.

Общая площадь Авиастроительного района составляет - 7179 га, население 113 тыс. человек. Значительную часть территории Авиастроительного района – занимает частный сектор, где проживают 40,5 тысяч жителей. В районе 11 поселков: Северный, Ново-Караваево, Авиастроитель, Сухая река, Грабарский, Кадышево, Щербаково, Борисоглебское, Крутушка, Голубое озеро, Озерный (Сухая река).

Основу экономики района формируют 11 промышленных предприятий, крупнейшими из которых являются: ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение», ОАО «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова» (4 тыс. сотрудников), ОАО «Казанский вертолетный завод».

В районе расположено троллейбусное депо № 1.

Население района сосредоточено в его южной части: Соцгород, который обслуживается станцией метро Авиастроительная, трамвайными маршрутами 1 и 6, многочисленными троллейбусными и автобусными маршрутами.

Кировский район занимает западную часть города. Площадь района 109 км2, население 117 тыс. человек. Наряду с центральной частью со старейшей в городе Адмиралтейской, а также Ягодной и Пороховой слободами, в состав района входят крупный посёлок-эксклав Юдино и ещё 10 поселков — Залесный, Новое Юдино (Беляевский), Займище, Куземетьево, Красная Горка, Новое Аракчино, Калинина, Старое Аракчино, Игумново-Лагерная, Лебяжье. Значительную площадь района занимают крупнейшая в городе лесопарковая зона и промзоны.

Всего в Кировском районе расположено: 15 крупных промышленных предприятий: Казанский государственный казенный пороховой завод, ООО «Казанский текстиль», Кожгалантерейная фабрика, ЗАО «Агромашсервис», Завод строительных конструкций, предприятия Горьковской железной дороги.

Территория района обслуживается железнодорожным пригородным сообщением и автобусными маршрутами. По юго-восточной части проходят трамвайные маршруты 1 и 5.

3.2.3.2. Анализ распределения пассажиропотока между транспортом общего пользования и индивидуальным транспортом

В последнее десятилетие в связи с быстрым развитием автомобильного транспорта существенно обострились проблемы воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу двигателями внутреннего сгорания. В отработавших газах нефтяного топлива обнаружено более 200 компонентов полного и неполного сгорания, а также неорганические соединения веществ, присутствующих в топливе.

Динамика численности транспортных средств, зарегистрированных в г. Казань, приведена в таблице 3.

Таблица 3 - Рост количества транспортных средств, зарегистрированных в г. Казань

| Годы | Количество транспортных средств зарегистрированных в г. Казань | Прирост (%) | Количество транспортных средств на 1000 человек населения города Казани |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 284114 | 4,5 | 248,0 |
| 2012 | 307663 | 8,3 | 264,9 |
| 2013 | 358200 | 16,4 | 304,5 |
| 2014 | 375582 | 4,9 | 315,4 |
| 2015 | 377606 | 0,5 | 313,2 |
| 2016 | 384944 | 1,9 | 316,3 |

Суммарный рост количества легковых автомобилей, зарегистрированного в г. Казань, по сравнению с 2011 годом составил более чем 35 процентов. Уровень автомобилизации за последние 5 лет увеличился на 28%

Рост автомобилизации в городе Казани приводит к снижению пропускной способности автомобильных дорог и возникновению транспортных заторов, аварийных ситуаций и ДТП, создает трудности для уборки автомобильных дорог, проведения работ по благоустройству территории, строительству и ремонту автомобильных дорог, создает неудобства для пешеходов и нарушает архитектурный облик города.

Результатом перегруженности городских улично-дорожных сетей является также ухудшение экологической обстановки и, как следствие, снижение уровня качества жизни населения. Высокая протяженность и плотность автодорожной сети, а также достаточно высокая обеспеченность жителей области и города Казани транспортными средствами приводит к тому, что преимущественный вклад в валовой выброс вредных веществ в атмосферу вносит именно автомобильный транспорт, наряду с предприятиями коммунального хозяйства и промышленными предприятиями.

В этой связи требуется обеспечение приоритета общественного транспорта при формировании транспортной политики города в целях снижения уровня автомобилизации за счет обеспечения транспортной доступности всех районов города, увеличения средней скорости общественного транспорта при помощи соответствующих мер ОДД и использования иных инструментов, повышающих уровень конкурентоспособности общественного транспорта.

В таблице 4 представлена структура пассажиропотока на городском пассажирском транспорте.

Таблица 4 - Объем перевезенных пассажиров на городском пассажирском транспорте г. Казани , пасс.

|  | Объем перевезенных пассажиров на городском пассажирском транспорте г. Казани , пасс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трамвай | 1320400 | 1294600 | 1494100 | 1542800 | 1594700 | 1473900 | 1521100 | 1510000 | 1625036 | 1730600 | 1566400 | 1712100 | 18385736 |
| троллейбус | 1474600 | 1543500 | 1725800 | 1826800 | 1686400 | 1466900 | 1387400 | 1436000 | 1836568 | 1877300 | 1699900 | 1874200 | 19835368 |
| метрополитен | 2293400 | 2347500 | 2589000 | 2612300 | 2650100 | 2397900 | 2305900 | 2321800 | 2594000 | 2641200 | 2386000 | 2632600 | 29771700 |
| автобус | 13014274 | 14217121 | 15946127 | 16122144 | 16278295 | 14849203 | 14127360 | 14109016 | 16637220 | 18617228 | 18029709 | 16306666 | 188254363 |
| Итого | 18102674 | 19402721 | 21755027 | 22104044 | 22209495 | 20187903 | 19341760 | 19376816 | 22692824 | 24866328 | 23682009 | 22525566 | 256247167 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трамвай | 1327573 | 1367491 | 1559574 | 1617112 | 1581330 | 1521101 | 1544276 | 1582575 | 1723398 | 1729496 | 1553256 | 1553256 | 18660438 |
| троллейбус | 1438285 | 1524821 | 1776225 | 1828405 | 1653529 | 1477500 | 1400841 | 1438409 | 1743490 | 1874547 | 1706580 | 1706580 | 19569212 |
| метрополитен | 2146038 | 2205375 | 2526857 | 2449478 | 2421080 | 2373863 | 2276819 | 2279562 | 2555988 | 2599104 | 2368163 | 2368163 | 28570490 |
| автобус | 13765960 | 14589783 | 16348848 | 16821316 | 16303162 | 14315006 | 14465534 | 13629713 | 16188628 | 16765568 | 15069085 | 17340716 | 185603319 |
| Итого | 18677856 | 19687470 | 22211504 | 22716311 | 21959101 | 19687470 | 19687470 | 18930259 | 22211504 | 22968715 | 20697084 | 22968715 | 252403459 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трамвай | 1310208 | 1449164 | 1641493 | 1652911 | 1582798 | 1492548 | 1341349 | 1467841 | 1570528 | 1652188 | 1502445 | 1533945 | 18197418 |
| троллейбус | 1428453 | 1663665 | 1886474 | 1982851 | 1801909 | 1716961 | 1483533 | 1550199 | 1831865 | 2003969 | 1865132 | 1854192 | 21069203 |
| метрополитен | 2062063 | 2180517 | 2443671 | 2346322 | 2305215 | 2186716 | 2067350 | 2267564 | 2311425 | 2424150 | 2279448 | 2307114 | 27181555 |
| автобус | 13363239 | 14132003 | 16228761 | 16470592 | 15249090 | 14533678 | 14785394 | 14644269 | 16738858 | 17633755 | 15796542 | 16252870 | 185829051 |
| Итого | 18163963 | 19425349 | 22200399 | 22452676 | 20939012 | 19929903 | 19677626 | 19929873 | 22452676 | 23714062 | 21443567 | 21948121 | 252277227 |

Рисунок  260 - Структура пассажиропотока в городе Казани по видам транспорта в 2016 году

Наибольший объем перевезенных пассажиров аккумулируется на автомобильном транспорте – им пользуются 74% пассажиров. Второе место по популярности занимает метрополитен (11%). Наименее востребованным в городе является городской наземный электрический транспорт – объем пассажиропотока на троллейбусе и трамвае составляет 8% и 7% соответственно.

Таблица 5 - Объем перевезенных пассажиров в г. Казани

| Количество перевезенных пассажиров | 2016 |
| --- | --- |
| Общий объем пассажиропотока | 474607338 |
| В том числе: |  |
| На индивидуальном транспорте | 199335082 |
| На общественном транспорте | 252277256 |
| На такси | 22995000 |

Рисунок  261 – Структура пассажиропотока в г. Казани

Вместе с тем, как можно видеть из рисунка 261, объем пассажиропотока, перевозимые на индивидуальном и на общественном транспорте сопоставимы – 53% пассажиропотока перевозится общественным транспортом, в то время как индивидуальный транспорт обеспечивает перевозку 42% пассажиров. Вместе с тем для целей осуществления приоритета общественного транспорта рекомендуется задать плановое значение в 75% и выше в части пассажиропотока, перевозимого пассажирским транспортом общего пользования.

3.2.3.3 Выявление транспортно-пересадочных узлов и их характеристика

Транспортно-пересадочные узлы (далее - ТПУ) являются ключевыми точками доступа к системе общественного транспорта, а также пунктами осуществления пересадок между различными видами транспорта или маршрутами в пределах одного вида транспорта. В ТПУ происходит основное взаимодействие пассажиров и городской транспортной системы, что оказывает огромное влияние на восприятие пассажирами качества услуг, предоставляемых городским общественным транспортом. Высокое качество обслуживания пассажиров в ТПУ повышает привлекательность системы общественного транспорта. Низкое качество обслуживания пассажиров в ТПУ, наоборот, создает негативный опыт от использования общественного транспорта и стимулируют людей к использованию индивидуальных автомобилей. Повышение доли поездок с использованием индивидуального транспорта влечет за собой рост выбросов парниковых газов. С развитием мультимодальных транспортных сетей задача обеспечения высокого качества обслуживания пассажиров в ТПУ становится все более актуальной.

ТПУ – это не только пункты, связывающие между собой различные виды транспорта и маршруты движения, это также приоритетные зоны градостроительного развития. ТПУ имеют огромный потенциал для преобразования прилегающих территорий и создания локальных и общегородских центров, формирования полицентрической структуры города. При полицентрической структуре города в каждом центре обеспечиваются условия для удовлетворения большого количества потребностей человека. В результате магазины, объекты оказания услуг, места приложения труда располагаются недалеко от мест проживания и могут быть легко и быстро достигнуты пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. Таким образом, формирование на базе ТПУ общественных центров со смешанным землепользованием, развитой пешеходной средой позволяет снизить потребность в использовании транспорта (не только личных автомобилей) – повысить общую подвижность населения и снизить транспортную подвижность. Снижение использования транспорта при осуществлении передвижений за счет развития на базе ТПУ общественных центров также повлияет на снижение выбросов парниковых газов.

В настоящее время в Российской Федерации нет единого устоявшегося определения транспортно-пересадочного узла. В Градостроительном Кодексе РФ ТПУ определен как "комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой".

В определении, данном в работе (ГУП "НИиПИ Генплана Москвы"), ТПУ определен как "узловой элемент планировочной структуры города транспортно-общественного назначения, в котором осуществляется пересадка пассажиров между различными видами городского пассажирского и внешнего транспорта или между различными линиями одного вида транспорта, а также попутное обслуживание пассажиров объектами социальной инфраструктуры". В отличии от определения ТПУ, представленного в Градостроительном Кодексе РФ, данное определение учитывает то, что пересадки могут осуществляться не только между различными видами транспорта, но и между маршрутами одного вида транспорта.

В международной практике транспортного и городского планирования при определении ТПУ, как правило, речь не столько идет о пересадках между видами транспорта, сколько – о смене способа передвижения. Способ передвижения понимается шире, чем вид транспорта, поскольку к способам передвижения относятся также движение пешком, на велосипеде и др. При таком широком определении к ТПУ могут быть отнесены практически все остановочные пункты общественного транспорта, парковки и т.п., поскольку в них осуществляется смена способа передвижения – движение пешком сменяется движением на транспорте. В этой связи в международной практике при определении ТПУ, как правило, ограничиваются только основными узлами, в состав которых входят станции городского скоростного пассажирского и/или внешнего пассажирского транспорта. К городскому скоростному пассажирскому транспорту при этом относят высокопроизводительные транспортные системы с высоким приоритетом проезда (ROW): метрополитен, монорельсовый транспорт, городскую железную дорогу, иногда легкорельсовый транспорт (LRT) и скоростной автобусный транспорт (BRT), а к внешнему транспорту относят воздушный транспорт, поезда дальнего следования, региональные поезда, автобусы междугороднего сообщения и другие.

С учетом отечественной и международной практики транспортного и градостроительного планирования ТПУ может быть определен следующим образом: «ТПУ – это часть городского пространства, в котором осуществляется доступ людей к системе городского скоростного пассажирского транспорта и/или внешнего пассажирского транспорта и/или пересадка пассажиров между различными маршрутами одного или нескольких видов транспорта».

В ТПУ происходит взаимодействие различных видов транспорта и транспортных систем. Различные виды пассажирского транспорта могут быть отнесены к 2 основным категориям: индивидуальный транспорт и общественный транспорт. В данном разделе нет цели дать всеобъемлющие определения этим категориям, задача в данном случае – определить специфику видов транспорта с точки зрения взаимодействия этих видов транспорта в ТПУ.

К индивидуальному транспорту относятся индивидуальные автомобили, мотоциклы, мопеды, велосипеды и движение пешком. Данная категория дает своим пользователям большую свободу передвижения, позволяя им свободно выбирать время и место передвижения.

Общественный транспорт функционирует по установленным маршрутам и расписаниям движения. В зависимости от транспортных коридоров, обслуживаемых общественным транспортом, могут быть выделены 5 категорий общественного транспорта: международный, федеральный (межрегиональный), региональный (агломерационный), городской и районный. Первые три категории относятся к внешнему транспорту, остальные – к городскому транспорту. В целях настоящей работы для целей обследования ТПУ будут рассмотрены только 2 последние категории.

Можно выделить 3 основные типа пересадок в ТПУ:

ОТ-ОТ (Ride & Ride) – пересадка с одного вида общественного транспорта на другой или между маршрутами одного и того же вида общественного транспорта;

ЛТ-ОТ (Park & Ride) – пересадка между припаркованным легковым автомобилем и общественным транспортом;

ПК-ОТ (Walk & Ride) – движение пешком до общественного транспорта и посадка на общественный транспорт. Пересадки в общем понимании в данном случае нет, но происходит смена одной транспортной системы на другую (движение пешком является отдельной транспортной системой).

Для ряда практических задач в настоящей работе целесообразно использовать типологию пересадок между маршрутами общественного транспорта.

Пересадки в рамках одного вида транспорта / одной транспортной системы, как правило, лучше организованы, чем пересадки между различными транспортными системами. Для обеспечения эффективной системы общественного транспорта необходима комплексная интеграция различных систем общественного транспорта.

Классификация транспортно-пересадочных узлов

Поскольку каждый ТПУ выполняет транспортную и градостроительную функции, разработана классификация ТПУ в зависимости от следующих признаков:

-значение ТПУ в системе транспортных коридоров;

- пассажиропоток через ТПУ;

- выполняемая функция ТПУ в утренний пиковый час.

Полная классификация представлена на рисунке 262.

Рисунок  262 – Классификация транспортно-пересадочных узлов

Величина пассажиропотока является существенным фактором, определяющим значение / важность ТПУ в транспортной системе. В качестве расчетного пассажиропотока через ТПУ может быть выбран среднегодовой среднесуточный пассажирский поток (ССПП).

Пассажиропотоки через ТПУ по существующей сети могут быть значительно ниже потенциальных пассажиропотоков из-за низкого качества ТПУ, поскольку пассажиры предпочитают использовать другие более удобные ТПУ при совершении поездок. Кроме того, величина пассажирских потоков через ТПУ определяется планировочной и транспортной структурой города, поведенческими характеристиками пассажиров, социально-экономическими и другими факторами, которые изменяются во времени. Поэтому при планировании и проектировании ТПУ необходимо учитывать не только существующие, но и прогнозные пассажиропотоки.

Для расчетов пропускной способности элементов ТПУ необходимы прогнозные пассажиропотоки в разрезе более коротких промежутков времени (1 час, 15 мин., 5 мин. и даже 1 мин.), как правило, для пиковых периодов. Для некоторых ТПУ пиковые нагрузки могут приходиться не на утренний, а на другой период суток.

В данной классификации ТПУ используются среднегодовые суточные пассажиропотоки. Шкала для градации ТПУ по величине пассажиропотока для каждого города может быть принята своя на основе статистической обработки (кластерного анализа) данных о пассажиропотоках через ТПУ. Шкала, представленная на рисунке 262, получена на основе обработки данных по пассажиропотокам через ТПУ в г. Москве.

Классификация ТПУ по выполняемой функции в утренний пиковый час

В зависимости от преобладания той или иной функции в утренний час пик (доли пассажиропотока на вход, выход и пересадку) все ТПУ могут быть разделены на 7 типов (таблица 6). Для ТПУ, выполняющих функцию пункта отправления, характерно наличие терминалов / остановочных пунктов фидерных автобусных маршрутов, перехватывающих парковок, велосипедных парковок и соответствующих средств обслуживания. ТПУ, выполняющие функцию пункта назначения, как правило, располагаются в районах с высокой концентрацией мест приложения труда и отдыха. Для ТПУ, выполняющих пересадочную функцию, значительная часть перемещений осуществляется в пределах ТПУ.

Таблица 6 – Классификация ТПУ по выполняемым функциям в утренний час пик

| Тип ТПУ | Выполняемые транспортные функции | Доля пассажиропотока через ТПУ в утренний пиковый час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вход | выход | пересадка |
| Т1 | функция пункта отправления | >75% | <25% | <25% |
| Т2 | функция пункта назначения | <25% | >75% | <25% |
| Т3 | функция пункта пересадки | <25% | <25% | >75% |
| Т4 | функции пункта отправления и назначения | >25% | >25% | <25% |
| Т5 | функции пункта отправления и пересадки | >25% | <25% | >25% |
| Т6 | функции пункта назначения и пересадки | <25% | >25% | >25% |
| Т7 | функции пункта отправления, назначения и пересадки | >25% | >25% | >25% |

Важно отметить, что доля пересадки (таблица 6) определяется только между маршрутами скоростного общественного транспорта и/или внешнего транспорта.

При планировании и проектировании ТПУ, выполняющих функцию пункта отправления, особое внимание должно быть сфокусировано на обеспечении пешеходной и транспортной доступности ТПУ, для ТПУ, выполняющих пересадочную функцию, – на обеспечении сквозных пересадок между маршрутами общественного транспорта, для ТПУ, выполняющих функцию пункта назначения, – на обеспечении удобных пешеходных связей ТПУ с пунктами назначения.

В рамках настоящего исследования для определения ТПУ были использованы следующие критерии:

- Расположение в центральной и срединной частях города.

- Остановочные пункты, выполняющие функцию пункта отправления, назначения и пересадки.

В качестве таких ТПУ были выбраны следующие остановки общественного транспорта:

Таблица 7– Перечень транспортно-пересадочных узлов Казани для обследования

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Автовокзал |
| 2 | Вторчермет |
| 3 | Дворец спорта |
| 4 | ДК Химиков |
| 5 | ЖД Вокзал |
| 6 | Казанская ярмарка |
| 7 | кафе "Сирень" |
| 8 | КМПО |
| 9 | Колхозный рынок |
| 10 | Кооперативный институт |
| 11 | Молодежный центр |
| 12 | Национальный архив |
| 13 | Октябрьский городок |
| 14 | Парк Победы |
| 15 | пл. Вахитова |
| 16 | пр. Победы |
| 17 | Регистрационная палата |
| 18 | Речной техникум |
| 19 | Сады |
| 20 | сквер им. Г.Тукая |
| 21 | СК Олимп |
| 22 | ул. Академика Арбузова |
| 23 | ул. Большая Крыловка |
| 24 | ул. Гагарина |
| 25 | Халитова |
| 26 | Станция метро Яшьлек |
| 27 | Энергетический университет |
| 28 | Станция метро им.Г.Тукая |
| 29 | Станция метро «Северный вокзал» |
| 30 | Светлая |
| 31 | Горьковское шоссе |
| 32 | Сахарова |
| 33 | Советская площадь |
| 34 | Филармония |
| 35 | Станция метро Пр.Победы |
| 36 | Тульская |
| 37 | Центральный стадион |
| 38 | ЦПКиО им.Горького |
| 39 | Ул.Советская (Дербышки) |
| 40 | Ж.м.Жилплщадка |
| 41 | Ж.м.Залесный |

Рисунок  263 – Остановочный пункт «Автовокзал»

К пересадочным пунктам Казани (ТПУ и остановочным пунктам городского значения) предъявляются общие требования:

Высокая скорость пересадки – расположение павильонов и остановок ОТ в непосредственной близости друг друга, расположение пешеходных переходов и дорожек на пути движения основных потоков пассажиров

Защита от атмосферных осадков

Наличие пандусов, поручней. При перепадах рельефа более 2 м – устройство электрических подъемников для инвалидных кресел

Повышенный бортовой камень в местах подъезда ОТ к остановке для обеспечения посадки пассажиров на одном уровне с полом транспортного средства

Ветрозащита открытых павильонов

Постоянная уборка снега в зимнее время.

Рисунок  264 – Остановочный пункт «Вторчермет»

Ниже в таблице 8 приведены краткие характеристики обследованных ТПУ.

Таблица 8–  – Результаты проверки транспортно-пересадочных узлов

| № | Условие | Автовокзал | Вторчермет | Дворец спорта | ДК Химиков | ЖД Вокзал | Казанская ярмарка | Кафе Сирень | КМПО | Кабельное телевидение | Кооперативный институт | Молодежный центр | Национальный архив | Октябрьский городок | Парк Победы | Пл. Вахитова | пр. Победы | Регистрационная палата | Речной техникум | Сады | Площадь .Г.Тукая | СК «Олимп» | ул. Академика Арбузова | ул. Большая Крыловка | Улица Гагарина | Халитова | Станция метро Яшьлек | Энергетический университет | Метро Тукая | Станция метро «Северный вокзал» | Светлая | Горьковское шоссе | Сахарова | Советская площадь | Филармония | Станция метро Пр.Победы | Тульская | Центральный стадион | ЦПКиО им.Горького | Ул.Советская (Дербышки) | Ж.м.Жилплщадка | Ж.м.Залесный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие указателя, определяющего место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Наличие знака с обозначением вида транспортного средства | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Наличие таблички с наименованием остановочного пункта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Наличие таблички с перечнем маршрутов, осуществляющих остановку, в том числе с указанием конечного остановочного пункта каждого маршрута и расписания движения | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.5. | Наличие надписи "По требованию" в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Наличие информации о наименовании, адресе и контактных телефонах органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие защитных средств от атмосферных осадков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Наличие скамьи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Наличие урны для мусора | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. | Наличие стационарного освещения | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.5. | Наличие пешеходного перехода | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.6. | Наличие пешеходных дорожек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доступность для маломобильных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наличие посадочной площадки, приподнятой на 20см над остановочной площадкой | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.2. | Наличие знака с изображением символа инвалида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Наличие тактильных и звуковых указателей для инвалидов по зрению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Наличие выделенного места для инвалидных колясок на площадке ожидания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замусоренность | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4.2. | Чистота скамьи (бальная оценка 1-5) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4.3. | Чистота павильона (бальная оценка 1-5) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4.4. | Наличие граффити | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Таким образом, качество обслуживания и характеристики работы ТПУ в городе Казани описывается следующей статистикой:

- 37 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии указатель, определяющий место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров.

- 37 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии знак с обозначением вида транспортного средства.

- 38 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии табличку с наименованием остановочного пункта.

- 20 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии табличку с перечнем маршрутов, осуществляющих остановку, в том числе с указанием конечного остановочного пункта каждого маршрута и расписания движения.

- 18 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии информацию о наименовании, адресе и контактных телефонах органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.

- 41 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии защитные средства от атмосферных осадков.

- 41 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии скамью.

- 37 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии урну для мусора.

- 31 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии стационарное освещение.

- 28 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии пешеходный переход.

- 39 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии пешеходные дорожки.

- 19 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии посадочную площадку, приподнятую на 20см над остановочной площадкой

- 1 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии знак с изображением символа инвалида

- 1 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии тактильные и звуковые указатели для инвалидов по зрению

- 1 из 41 обследованных ТПУ имеют в наличии выделенное место для инвалидных колясок на площадке ожидания

- На 3 из 41 обследованных ТПУ обнаружены граффити

- 18 из 41 обследованных ТПУ содержатся в полной чистоте (4 и 5 баллов), уровень чистоты на остальных ТПУ высокий (3 балла).

3.2.3.4. Анализ состояния системы пассажирского транспорта общего пользования (виды транспорта, количество маршрутов, эксплуатируемые транспортные средства, объекты транспортной инфраструктуры, основные количественные и качественные показатели системы пассажирского транспорта и др.)

Система городского пассажирского транспорта общего пользования (ГПТОП) г. Казани предназначена для удовлетворения транспортных потребностей жителей и гостей города в трудовой и культурно-бытовой транспортной подвижности.

Система ГПТОП г. Казани является комбинированной, состоящей из метрополитена, автобусного, трамвайного и троллейбусного транспорта.

Маршрутная сеть ГПТОП представлена одной линией метрополитена, 62 автобусными маршрутами регулярного сообщения, 6 трамвайными маршрутами регулярного сообщения, а также 11 троллейбусными маршрутами регулярного сообщения.

Линия метрополитена простирается диаметрально с северо-запада на юго-восток города, проходя через его центр. Линия включает в себя 10 станций метрополитена: Авиастроительная, Северный вокзал, Яшьлек, Козья слобода, Кремлевская, пл. Тукая, Суконная слобода, Аметьево, Горки и Проспект Победы. Каждая станция метрополитена является транспортно-пересадочным узлом на другие виды транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, железная дорога).

Характеристика маршрутной сети трамвайного, троллейбусного и автобусного транспорта г. Казань (на основании сведений, предоставленных Комитетом по транспорту г. Казани) приведена в таблицах 9-11.

Таблица 9 – Характеристика маршрутной сети трамвая г. Казань (по состоянию на сентябрь 2017 г.)

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Количество ПС на маршруте, ед. |  |  | Эксплуатационная скорость, км/ч | Интервал движения, мин | Протяженность, км | Нормативное время рейса, мин. | Количество рейсов за сутки | Среднесуточный объем перевезенных пассажиров, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б | ОБ | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Ж.-д.вокзал - ул.Химическая | 18 |  | 18 | 20,5 | 13 | 18,49 | 54 | 277 | 5381 |
| 2 | 2 | Ж.-.д. вокзал - Речной порт | 2 |  | 2 | 13,0 | 15 | 3,26 | 15 |  | 218 |
| 3 | 3 | Ж.-.д. вокзал - жилой массив Борисково | 3 |  | 3 | 17,5 | 20 | 8,18 | 28 |  | 0 |
| 4 | 4 | Ул. Халитова - 9-й микрорайон | 19 |  | 19 | 17,1 | 5 | 12,28 | 43 |  | 7464 |
| 5 | 5 | Ж.-д. вокзал - жилой комплекс "Солнечный город" | 4 | 16 | 20 | 23,5 | 9 | 23,89 | 61 |  | 34408 |
| 6 | 6 | Жилой массив Караваево - ул.Халитова 2 | 8 |  | 8 | 16,9 | 15 | 13,54 | 48 |  | 2429 |
| Итого по трамвайной маршрутной сети |  |  | 54 | 16 | 70 | 18,1 | 10,3 | 79,64 | - | - | 49900 |

Таблица 10– Характеристика маршрутной сети троллейбуса г. Казань (по состоянию на сентябрь 2017 г.)

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Количество ПС на маршруте, ед. |  | Эксплуатационная скорость, км/ч | Минимальный интервал движения, мин | Протяженность, км | Нормативное время рейса, мин. | Количество рейсов за сутки | Среднесуточный объем перевезенных пассажиров, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Ул.Горьковское Шоссе - Роддом | 20 | 20 | 17,6 | 3,40 | 9,95 | 34 |  | 13189 |
| 2 | 2 | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 10 | 10 | 15,3 | 7,60 | 9,7 | 38 |  | 1940 |
| 3 | 3 | Ул.Академика Глушко, д.15 - Речной порт | 19 | 19 | 17,9 | 4,63 | 13,13 | 44 |  | 11020 |
| 4 | 5 | Речной порт - ул.Академика Глушко, д.15 | 18 | 18 | 16,7 | 7,44 | 18,6 | 67 |  | 6926 |
| 5 | 6 | Сквер им.Тукая - ул.В.Кулагина | 10 | 10 | 19,6 | 6,40 | 10,46 | 32 |  | 2120 |
| 6 | 7 | Ул.Халитова - ж.-д.вокзал | 13 | 13 | 17,4 | 5,54 | 10,44 | 36 |  | 2852 |
| 7 | 8 | Площадь Свободы - Деревня Универсиады | 15 | 15 | 19,8 | 4,80 | 11,85 | 36 |  | 6297 |
| 8 | 9 | Ул.В.Кулагина - ул.Академика Глушко, д.15 | 13 | 13 | 16,6 | 8,77 | 15,79 | 57 |  | 4514 |
| 9 | 10 | Ул.Горьковское Шоссе - Театр им.Г.Камала (кольцевой) | 4 | 4 | 23,1 | 11,50 | 8,86 | 23 |  |  |
| 10 | 12 | Сквер им.Тукая - ул.Академика Глушко, д.15 | 17 | 17 | 17,2 | 6,35 | 15,51 | 54 |  | 5914 |
| 11 | 13 | Ул.Халитова - ул.Ленинградская | 14 | 14 | 21,1 | 5,00 | 12,29 | 35 |  | 2987 |
| Итого по троллейбусной маршрутной сети |  |  | 153 | 153 | 18,4 | 6,0 | 136,6 | - | - | 57759 |

Таблица 11 – Характеристика маршрутной сети автобуса г. Казань (по состоянию на сентябрь 2017 г.)

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Перевозчик | Количество ПС на маршруте, ед. |  |  |  | Эксплуатационная скорость, км/ч | Интервалы движения, мин | Протяженность, км | Нормативное время рейса, мин. | Количество рейсов в сутки | Среднесуточный объем перевезенных пассажиров, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | М | С | Б | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Речной порт - жилой массив Дербышки | МУП "ПАТП-2" |  |  | 18 | 18 | 17,7 | 6,9 | 18,03 | 61 | 241 | 19823 |
| 2 | 2 | Ст.м."Аметьево" - ул.Привокзальная | МУП "ПАТП-4" |  |  | 14 | 14 | 24,6 | 8,5 | 20,9 | 51 | 190 | 10160 |
| 3 | 3 | Ст.м."Проспект Победы - кафе "Полёт"" | МУП "ПАТП-2" |  |  | 3 | 3 | 30,3 | 9,4 | 14,12 | 28 |  |  |
| 4 | 4 | ДРКБ - жилой массив Новая Сосновка | ИП Гарипов Ф.Г. |  | 12 |  | 12 | 21,5 | 11,1 | 22,98 | 64 | 165 | 3421 |
| 5 | 5 | ЦУМ - ул.Халитова | МУП "ПАТП-2" |  |  | 25 | 25 | 19,2 | 6,7 | 26,83 | 84 | 242 | 18327 |
| 6 | 6 | Речной порт - жилой массив Северный | МУП "ПАТП-4" |  |  | 16 | 16 | 19,4 | 7,8 | 18,47 | 57 | 212 | 12636 |
| 7 | 9 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Аки | МУП "ПАТП-2" |  |  | 1 | 1 | 14,6 | 40,0 | 4,39 | 18 | 37 | 691 |
| 8 | 10 | Ул.Серова - ул. Академика Губкина (кольцевой) | МУП "ПАТП-4" |  |  | 16 | 16 | 16,6 | 5,7 | 14,39 | 52 | 284 | 11540 |
| 9 | 11 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Малые Дербышки | ООО "Байлык №3" |  | 1 |  | 1 | 48,7 | 40,0 | 10,56 | 13 | 20 | 97 |
| 10 | 15 | Комбинат "Здоровье" - ул. Адоратского | МУП "ПАТП-4" |  |  | 12 | 12 | 17,4 | 6,0 | 9,86 | 34 | 274 | 11902 |
| 11 | 18 | Ул.Северополюсная - переулок Дуслык | МУП "ПАТП-2" |  |  | 26 | 26 | 17,8 | 8,1 | 31,41 | 106 | 205 | 19772 |
| 12 | 19 | ДК им.С.Саид-Галиева - ул.Яфраклы | ООО "Республиканский автовокзал 07" |  | 10 |  | 10 | 19,5 | 13,2 | 21,4 | 66 | 133 | 4723 |
| 13 | 22 | Ул. Можайского - жилой массив Ферма-2 | МУП "ПАТП-2" |  |  | 22 | 22 | 22,4 | 7,1 | 23,91 | 64 | 232 | 18802 |
| 14 | 23 | Ул. Р.Яхина - жилой массив Мирный | МУП "ПАТП-2" |  |  | 7 | 7 | 18,5 | 12,9 | 13,58 | 44 | 106 | 3589 |
| 15 | 25 | Ул. Техническая - жилой массив Дербышки | МУП "ПАТП-2" |  | 10 |  | 10 | 20,7 | 13,2 | 20,66 | 60 | 113 | 4301 |
| 16 | 28 | ЦПКиО г.Казани - ул.Короленко (кольцевой) | ООО "КПАП №7" |  | 8 |  | 8 | 14,7 | 7,6 | 8,81 | 36 | 234 | 3048 |
| 17 | 29 | Строительный институт - ул.Гудованцева | МУП "ПАТП-4" |  |  | 16 | 16 | 19,5 | 7,2 | 17,23 | 53 | 228 | 9711 |
| 18 | 30 | Переулок Дуслык - ст.Лагерная | МУП "ПАТП-2" |  |  | 25 | 25 | 19,5 | 6,6 | 26,38 | 81 | 256 | 17969 |
| 19 | 31 | Магазин "IKEA" - жилой массив Старое Победилово | МУП "ПАТП-2" |  |  | 26 | 26 | 19,3 | 6,6 | 28,68 | 89 | 240 | 18744 |
| 20 | 33 | Ул.Ленинградская - жилой массив Ферма-2 | ООО "КПАТП №9" |  |  | 24 | 24 | 18,8 | 7,3 | 28,23 | 90 | 247 | 19804 |
| 21 | 34 | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Дербышки | МУП "ПАТП-2" |  |  | 10 | 10 | 22,0 | 14,8 | 24,98 | 68 | 100 | 4862 |
| 22 | 35 | Ст.метро пл.Г.Тукая - ул.Гаврилова (кольцевой) | ИП Беляев Р.И. |  |  | 14 | 14 | 14,8 | 7,0 | 13,855 | 56 | 244 | 10117 |
| 23 | 36 | Вещевой рынок - Осиново | МУП "ПАТП-4" |  |  | 20 | 20 | 25,5 | 7,8 | 30,22 | 71 | 200 | 13736 |
| 24 | 37 | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Сухая Река | ООО "ИТЦ" |  |  | 20 | 20 | 19,1 | 9,0 | 29,94 | 94 | 199 | 14016 |
| 25 | 40 | Ул.Гаврилова - АЗС "Щербаковка" | МУП "ПАТП-4" |  |  | 3 | 3 | 24,3 | 37,4 | 22,32 | 55 | 38 | 1945 |
| 26 | 42 | КДК им.Ленина - жилой массив Борисоглебское | МУП "ПАТП-4" |  |  | 1 | 1 | 20,7 | 52,3 | 8,26 | 24 | 24 | 790 |
| 27 | 43 | Ул. Химическая - ул.Техническая | ООО "Байлык №3" |  | 23 |  | 23 | 17,7 | 8,0 | 27,365 | 93 | 209 | 14385 |
| 28 | 44 | Ул.Адмиралтейская - жилой массив Дербышки | МУП "ПАТП-2" |  |  | 10 | 10 | 20,8 | 14,3 | 24,29 | 70 | 101 | 3598 |
| 29 | 45 | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Старое Аракчино | МУП "ПАТП-2" |  |  | 30 | 30 | 19,8 | 7,1 | 35,9 | 109 | 240 | 24451 |
| 30 | 46 | Жилой комплекс "Экопарк "Дубрава" - Профилакторий | МУП "ПАТП-4" |  |  | 28 | 28 | 26,4 | 7,1 | 40,47 | 92 | 244 | 22267 |
| 31 | 47 | Ул.Батыршина - Деревня Универсиады | МУП "ПАТП-4" |  |  | 21 | 21 | 17,0 | 6,6 | 20,37 | 72 | 245 | 15914 |
| 32 | 49 | Вещевой рынок - ст.Лагерная | МУП "ПАТП-4" |  |  | 15 | 15 | 21,7 | 8,3 | 20,97 | 58 | 184 | 8930 |
| 33 | 53 | Речной порт - ул.Ленинградская | ООО "КПАТП №9" |  |  | 12 | 12 | 17,8 | 9,1 | 16,57 | 56 | 190 | 5877 |
| 34 | 54 | Речной порт - ул. Гаврилова | МУП "ПАТП-4" |  |  | 17 | 17 | 17,3 | 5,6 | 12,99 | 45 | 284 | 13317 |
| 35 | 55 | 39-й квартал - жилой массив Ферма-2 | ООО "УМ-4" |  | 14 |  | 14 | 20,3 | 8,7 | 19,62 | 58 | 190 | 1969 |
| 36 | 56 | Ул.Р.Яхина - жилой массив Петровский | МУП "ПАТП-2" |  |  | 3 | 3 | 23,7 | 33,0 | 16,58 | 42 | 50 | 1526 |
| 37 | 60 | Ул. Химическая - жилой массив Дербышки | МУП "ПАТП-2" |  |  | 20 | 20 | 22,0 | 7,7 | 25,98 | 71 | 212 | 15528 |
| 38 | 62 | Пр.Победы - ул. Гудованцева | ООО "ИТЦ" |  | 22 | 0 | 22 | 20,1 | 10,9 | 28,81 | 86 | 215 | 6407 |
| 39 | 63 | Ул.Комиссара Габишева - жилой массив Левченко | ООО "КПАТП №9" |  |  | 22 | 22 | 18,1 | 8,6 | 30,1 | 100 | 209 | 10924 |
| 40 | 68 | Ж.д.Вокзал - жилой массив Вознесенское | МУП "ПАТП-2" |  | 10 | 0 | 10 | 21,5 | 12,4 | 20,02 | 56 | 136 | 5863 |
| 41 | 71 | пл.Вахитова - Самосыровское кладбище (кольцевой) | ИП Умарова С.М. |  | 9 |  | 9 | 20,7 | 13,0 | 16,53 | 48 | 150 | 3666 |
| 42 | 72 | Ул. Техническая - Профилакторий | МУП "ПАТП-4" |  |  | 21 | 21 | 23,8 | 7,4 | 31,36 | 79 | 203 | 10715 |
| 43 | 74 | Ул.Ф Амирхана - 10-й микрорайон (кольцевой) | ООО "УМ-4" |  | 8 |  | 8 | 26,4 | 9,8 | 20,658 | 47 | 107 | 1014 |
| 44 | 75 | Комбинат "Здоровье" - Универсам 2 | МУП "ПАТП-4" |  |  | 10 | 10 | 20,9 | 7,2 | 11,49 | 33 | 236 | 7565 |
| 45 | 76 | ул.Халитова - жилой массив Северный | МУП "ПАТП-4" |  | 0 | 8 | 8 | 17,5 | 18,0 | 20,39 | 70 | 83 | 2219 |
| 46 | 77 | Переулок Дуслык - Нефтебаза | МУП "ПАТП-2" |  |  | 16 | 16 | 20,8 | 9,9 | 27,42 | 79 | 152 | 7544 |
| 47 | 78 | Ул. Волгоградская - жилой массив Крутушка | МУП "ПАТП-4" |  |  | 1 | 1 | 25,5 | 91,3 | 18,26 | 43 | 17 | 663 |
| 48 | 83 | КАИ - пр.Победы | МУП "ПАТП-2" |  |  | 8 | 8 | 19,1 | 12,0 | 14,67 | 46 | 90 | 2377 |
| 49 | 84 | Ул. Халитова - жилой массив Чебакса | ООО "КПАТП №9" |  |  | 1 | 1 | 21,3 | 100,0 | 17,03 | 48 | 14 | 155 |
| 50 | 88 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Кульсеитово | МУП "ПАТП-2" |  |  | 1 | 1 | 20,1 | 56,0 | 9,4 | 28 | 18 | 511 |
| 51 | 89 | Ул.Академика Сахарова - ул.Гудованцева | ООО "ИТЦ" |  |  | 27 | 27 | 20,1 | 6,7 | 29,53 | 88 | 271 | 19222 |
| 52 | 90 | Ст.м.пл.Тукая - Куюки | ООО "Республиканский автовокзал" |  | 9 |  | 9 | 19,8 | 15,3 | 21,4 | 65 | 114 | 6948 |
| 53 | 91 | ЦУМ - Высокая Гора (АРЗ) | МУП "ПАТП-2" |  |  | 20 | 20 | 22,1 | 7,4 | 26,15 | 71 | 209 | 17501 |
| 54 | 93 | КДК им.Ленина - Шигали | МУП "ПАТП-4" |  | 1 |  | 1 | 22,5 | 88,0 | 16,15 | 43 | 13 | 213 |
| 55 | 95 | МКДЦ-ул.Ак.Завойского | ООО "КПАП №7" | 3 |  |  | 3 | 22,9 | 20,0 | 10,68 | 28 | 48 |  |
| 56 | 98 | Ул.Толстого - жилой массив Левченко | ИП Умарова С.М. | 7 |  |  | 7 | 20,1 | 15,0 | 14,41 | 43 | 118 | 1926 |
| 57 | 10а | Ул.Серова - ул.Академика Губкина (кольцевой) | МУП "ПАТП-4" |  | 0 | 16 | 16 | 24,7 | 5,9 | 14,41 | 35 | 262 | 9442 |
| 58 | 28а | Чеховский рынок - ул. Короленко (кольцевой) | ООО "КПАП №7" |  | 8 |  | 8 | 26,7 | 8,0 | 10,69 | 24 | 214 | 2613 |
| 59 | 35а | Ст.метро пл. Г.Тукая - Авторынок (кольцевой) | ООО "КПАП №7" |  |  | 14 | 14 | 18,6 | 6,4 | 13,92 | 45 | 268 | 5809 |
| 60 | 36а | Жилой массив Залесный - Новониколаевский | МУП "ПАТП-4" |  |  | 1 | 1 | 43,3 | 46,0 | 12,99 | 18 | 25 | 75 |
| 61 | 74а | Ул.Ф Амирхана - 10-й микрорайон (кольцевой) | ООО "КПАП №7" |  | 8 |  | 8 | 17,4 | 9,3 | 19,13 | 66 | 123 | 3048 |
| 62 | 89а | Жилой комплекс Жилплощадка - жилой массив Краснооктябрьский | ООО "ИТЦ" |  | 0 | 1 | 1 | 27,6 | 40,0 | 8,28 | 18 | 25 | 401 |
| Итого по автобусной маршрутной сети |  |  |  | 10 | 153 | 642 | 805 | 21,5 | 9,2 | 1235,4 | - | - | 509109 |

На рисунках 264-266 представлены диаграммы распределения среднесуточных объемов перевезенных пассажиров трамваем, троллейбусом и автобусом приведенные на 1 км протяженности маршрута.

Рисунок  265 – Диаграмма распределения приведенного среднесуточного объема перевозки пассажиров на трамвайных маршрутах

Рисунок  266 – Диаграмма распределения приведенного среднесуточного объема перевозки пассажиров на троллейбусных маршрутах

Рисунок  267 – Диаграмма распределения приведенного среднесуточного объема перевозки пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах

Данные, приведенные на рисунках 264-266 показывают, сколько в среднем за сутки пассажиров приходится на 1 км маршрута. Таким образом, диаграммы позволяют сделать вывод о наиболее пассажиронапряженных маршрутах.

Так, наибольшее количество пассажиров в среднем за сутки, приходящееся на 1 км пробега отмечается на трамвайном маршруте №5 (более 1400 чел.), троллейбусном маршруте №1 (более 1300 чел.) и автобусных маршрутах №15, №1 и №54 (более 1200, 1100 и 1000 чел. соответственно).

На рисунке 264 приведено соотношение удельного среднесуточного объема перевезенных пассажиров, приведенного к 1 км соответствующей маршрутной сети, между всеми видами наземного ГПТОП г. Казань.

Из рисунка 268 видно, что наибольший удельный среднесуточный объем перевозки пассажиров приходится на трамвайный транспорт (627 человек в среднем за сутки перевозится на 1 км трамвайной маршрутной сети), что в 1,5 раза больше чем на троллейбусном транспорте и автобусном транспорте соответственно.

Рисунок  268– Диаграмма удельного среднесуточного объема перевозки пассажиров между всеми видами наземного ГПТОП г. Казань

Сводные показатели, характеризующие систему наземного ГПТОП г. Казани (по состоянию на сентябрь 2017 г.), в том числе сведения о количестве действующих маршрутов общественного транспорта, средних интервалах движения, протяженности и плотности маршрутной сети каждого вида транспорта представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Основные показатели, характеризующие систему наземного ГПТОП г. Казань

|  | Протяженность маршрутной сети, км | Средняя протяженность маршрута, км | Количество маршрутов, шт | Плотность маршрутной сети, км/км2 | Кол-во маршрутов с интервалом 10 мин и менее, % от общего числа маршрутов | Средний интервал движения, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трамвайные маршруты | 79,64 | 13,3 | 6 | - | 33 | 10,1 |
| Троллейбусные маршруты | 136,58 | 12,4 | 11 | - | 91 | 6,0 |
| Муниципальные автобусные маршруты | 1235,38 | 19,9 | 62 | - | 60 | 9,2 |
| Итого по маршрутной сети | 1451,6 | 18,4 | 79 | 1,8 | 62 | 8,8 |

Основными характеристиками маршрутной сети являются ее протяженность и плотность. Плотность маршрутной сети позволяет оценить насыщение территории сетью маршрутов общественного транспорта и дальность подхода к остановкам определенных маршрутов. Так, плотность маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казань составляет 1,8 км/км2, что входит в рекомендуемые значения (1,5 – 2,5 км/км2), поэтому в целом уровень развития маршрутной системы в городе можно признать достаточным. Чем выше значение плотности маршрутной сети, тем меньше затраты времени пассажиров на подход к остановкам. Общая протяженность маршрутной сети наземного ГПТОП составляет 1451,6 км при средней протяженности маршрута – 18,4 км.

Еще одной важной характеристикой маршрутной сети является маршрутный коэффициент. Он представляет собой отношение суммы длин всех маршрутов к сумме длин всех улиц, по которым проходят маршруты. Маршрутный коэффициент характеризует разветвленность маршрутной сети и показывает сколько, в среднем, маршрутов проходит по каждому участку маршрутной сети. Очевидно, что численное значение маршрутного коэффициента не может быть меньше 1. Так, в целом по маршрутной сети, для наземного ГПТОП г. Казань маршрутный коэффициент составляет 1,9, что относится к достаточно развитым маршрутным сетям (1,2 – 1,4 – слаборазвитая маршрутная сеть, 2 – 4 и более – достаточно густая маршрутная сеть). Чем выше маршрутный коэффициент, тем больше возможностей у пассажира выбрать маршрут прямого сообщения, что сокращает количество пересадок с одного маршрута на другой. С другой стороны, при высоком значении маршрутного коэффициента снижается частота движения по отдельным маршрутам из-за ограничения общего количества транспортных средств.

Интервал движения подвижного состава на маршруте является одним из показателей качества транспортного обслуживания населения. Стабильная и регулярная работа общественного транспорта является основой системы городского пассажирского транспорта любого города. Так, в настоящее время, на подавляющем большинстве маршрутов троллейбуса (91 % от общего числа троллейбусных маршрутов) и автобуса (60 % от общего числа автобусных маршрутов) поддерживается интервал менее 10 мин. Средний интервал движения в целом по маршрутной сети ГПТОП г. Казань составляет 8,8 мин.

Маршрутная сеть ГПТОП г. Казань обслуживается 13 перевозчиками (таблица 13), основными из которых являются МУП «Метроэлектротранс» (6 трамвайных и 11 троллейбусных маршрутов, 1 линия метро, что составляет 22 % всех маршрутов ГПТОП г. Казани), МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие 2» (20 автобусных маршрутов, что составляет 25 % всех маршрутов ГПТОП г. Казани) и МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие 4» (19 автобусных маршрутов, что составляет 24 % всех маршрутов ГПТОП г. Казани).

Таблица 13– Распределение маршрутной сети ГПТОП г. Казань за перевозчиками

| Наименование перевозчика | Количество обслуживаемых маршрутов, ед. | Доля закрепленной маршрутной сети, % |
| --- | --- | --- |
| ИП Беляев Р.И. | 1 | 1,3 |
| ИП Гарипов Ф.Г. | 1 | 1,3 |
| ИП Умарова С.М. | 2 | 2,5 |
| МУП «Метроэлектротранс» | 17 (6 трамвайных, 11 троллейбусных), 1 линия метро) | 21,5 |
| МУП "ПАТП-2" | 20 | 25,3 |
| МУП "ПАТП-4" | 19 | 24,1 |
| ООО "Байлык №3" | 2 | 2,5 |
| ООО "ИТЦ" | 4 | 5,1 |
| ООО "КПАП №7" | 5 | 6,3 |
| ООО "КПАТП №9" | 4 | 5,1 |
| ООО "Республиканский автовокзал 07" | 1 | 1,3 |
| ООО "Республиканский автовокзал" | 1 | 1,3 |
| ООО "УМ-4" | 2 | 2,5 |

На основании данных о количестве подвижного состава по маршрутам, количестве маршрутов и протяженности маршрутной сети (таблицы 1 -3) были рассчитаны значения насыщенности маршрутной сети подвижным составом и приведенной вместимости подвижного состава на 1 км маршрутной сети.

Характеристика маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казань в части насыщенности ее подвижным составом по видам транспорта, удельной мощности маршрутной сети (приведенная вместимость подвижного состава на 1 км маршрутной сети), а также распределение среднесуточных объемов перевозок между различными видами пассажирского транспорта представлены в таблице 14.

Таблица 14– Среднесуточные объемы перевозок пассажиров между видами наземного ГПТОП г. Казань и показатели насыщенности маршрутной сети подвижным составом

|  | Среднесуточный объем перевозки пассажиров, пасс/сут | Удельная мощность маршрутной сети, мест/на км | Насыщенность маршрутной сети, ед./на маршрут | Количество единиц ПС по классам, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | М | С | Б | ОБ | Всего |
| Трамвайные маршруты | 49900 | 121,296 | 11,67 | 0 | 0 | 54 | 16 | 70 |
| Троллейбусные маршруты | 57759 | 112,022 | 13,91 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
| Муниципальные автобусные маршруты | 509109 | 56,672 | 12,98 | 10 | 153 | 642 | 0 | 805 |
| Итого по маршрутной сети | 616768 | 65,425 | 13,01 | 10 | 153 | 849 | 16 | 1028 |

Так, в среднем за сутки наземным пассажирским транспортом г. Казань перевозится около 617 тыс. чел., из которых примерно 107,7 тыс. чел. приходится на электрический транспорт (троллейбус, трамвай) и 509,1 тыс. чел. на автобусный. На метрополитене в среднем за сутки перевозится 74,47 тыс. чел. Соотношение объемов перевезенных пассажиров на различных видах транспорта, включая метрополитен, приведено на рисунке 269.

Рисунок  269– Соотношение объемов перевозки пассажиров между видами

ГПТОП г. Казань

Подавляющее большинство перевезенных пассажиров, порядка 509 тыс. человек, приходится на автобусный транспорт, что почти в 10 раз больше, чем перевозится на трамвае, в 9 раз больше, чем на троллейбусе и в 7 раз больше, чем на метрополитене.

Уровень насыщенности маршрутной сети подвижным составом целесообразно оценивать не абсолютными (количество единиц подвижного состава на маршруте или в целом по маршрутной сети), а удельными (относительными) показателями. К удельным показателям относятся: суммарная вместимость подвижного состава, отнесенная на километр маршрутной сети, которая показывает удельную мощность маршрутной сети; и насыщенность маршрутной сети, которая показывает среднее количество подвижного состава на каждом маршруте (таблица 14).

Данные таблицы 14 позволяют сделать вывод, что удельная мощность маршрутной сети автобусного транспорта примерно в 2,1 раза меньше, чем мощность маршрутной сети трамвая, и в 2 раза меньше, чем мощность маршрутной сети троллейбуса. Соотношение удельной мощности между видами наземного городского пассажирского транспорта и насыщенность маршрутной сети подвижным составом представлены на рисунках 270-271 соответственно.

Рисунок  270 – Соотношение удельной мощности маршрутной сети

между видами наземного ГПТОП г. Казань

Рисунок  271 – Соотношение насыщенности маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казань подвижным составом

По соотношению насыщенности маршрутной сети подвижным составом можно судить об интервалах движения на маршрутах с учетом их протяженности. Из рисунка 271 видно, что наибольшее количество подвижного состава приходится в среднем на троллейбусный маршрут, а наименьшее – на трамвайный маршрут.

На территории г. Казань находится достаточное количество объектов транспортной инфраструктуры. Так, на территории г. Казань расположены речной порт, 4 автобусных вокзала, 2 железнодорожных вокзала Казань-1 и Казань-2, являющиеся транспортно-пересадочными узлами, а также 20 железнодорожных станций, половина из которых являются пунктами пересадки пассажиров на другие виды транспорта:

Адмиралтейская Слобода – количество отправлений пассажиров в сутки – 517;	517

Вахитово – 317 пасс./сутки;	312

Восстание пассажирская – 1139 пасс./сутки;	1139

Казань – 3909 пасс./сутки;	3909

Компрессорный – 1856 пасс./сутки;	1856

Лагерная – 395 пасс./сутки;	395

Левченко – 348 пасс./сутки;	348

Метро Аметьево – 1437 пасс./сутки;	1437

О.п. 804 км – 2044 пасс./сутки;	2044

Юдино – 1399 пасс./сутки.	1399

Железнодорожный вокзал Казань-1, расположенный на Привокзальной площади (Вахитовский район), в среднем за сутки отправляет более 4 тыс. пассажиров. Вокзал расположен вблизи остановок трамвая, троллейбуса и автобуса, на маршрутах которых пассажиры могут добраться практически в любую точку города.

Железнодорожный вокзал Казань-2 (станция Восстание пассажирская), расположенный по адресу: ул. Воровского, 33, в среднем за сутки отправляет порядка 1,1 тыс. человек. Вокзал расположен вблизи станции метро «Северный вокзал» и остановок трамвая, троллейбуса и автобуса.

Казанский речной порт расположен на ул. Девятаева,1 и является пунктом пересадки пассажиров на троллейбусный и автобусный транспорт. Комплекс речного вокзала включает: центральное здание вокзала, здание пригородного вокзала, пассажирские туристические причалы-пристани, перрон для междугородных автобусов. Общая площадь здания пригородного вокзала составляет 835 м². Ежедневно, в среднем, через порт отправляется от 6 до 15 тыс. пассажиров.

Автовокзал «Столичный» («Казанский», «Центральный»), расположенный на ул. Девятаева, 15 (Вахитовский район), представляет собой современное здание, располагающее комплексом помещений для обслуживания пассажиров, просторный зал ожидания, шесть удобно расположенных касс, осуществляющих продажу билетов во все направления, перрон посадки и высадки пассажиров. Ежедневно с Казанского автовокзала отправляются междугородние рейсы в города Н.Челны, Чистополь, Нижнекамск, Бугульма, Альметьевск, Бавлы, Уфа, Стерлитамак, Ульяновск. Автовокзал связан прямым трамвайным маршрутом с железнодорожным вокзалом Казань-1, а также троллейбусными и автобусными маршрутами, позволяющими пассажирам добраться практически в любую точку города.

Автовокзал «Восточный», расположен на ул. Аграрная, д.8 (Советский район). Ежедневно с вокзала отправляются автобусы в Н. Челнинском и Горьковском направлениях, а также в направлении Сибирского и Оренбургского тактов. Автовокзал находится вблизи остановок автобусного транспорта, через которые проходят более 6 автобусных маршрутов.

Автовокзал «Южный» (Приволжский район) расположен по адресу Оренбургский пр-д, д.207. Через вокзал проходят более 7 автобусных маршрутов ГПТОП г. Казань. Южный автовокзал в Казани оборудован просторным залом ожидания, предлагает пассажирам услуги камер хранения багажа. Современный комплекс автовокзала Южный рассчитан на обслуживание до 550 пассажиров одновременно, его пропускная способность — около 5000 человек в сутки.

Автовокзал ТЦ «Кольцо» расположен в центре г. Казань, на ул. Петербургской, д.1. С автовокзала автобусы следуют в г. Уфа, совершая ежедневно 12 рейсов с интервалами от 60 до 120 мин.

Для полноты анализа маршрутной сети г. Казани представляется целесообразным сравнить характеристики по маршрутным сетям наземного ГПТОП в различных городах, которые приведены в таблице 15.

Таблица 15– Сравнительные характеристики маршрутных сетей наземного ГПТОП в разных городах

|  | Казань | Краснодар | Санкт-Петербург | Тольятти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел | 1231,9 | 881,5 | 5281,6 | 710,6 |
| Площадь города, кв. км | 425 | 339 | 1439 | 314 |
| Протяженность маршрутной сети НТОП, км: в том числе | 1451,6 | 2084,3 | 11483,4 | 3708,2 |
| автобусной | 1235,4 | 1709,1 | 10512 | 3343,9 |
| трамвайной | 79,6 | 182,8 | 468,4 |  |
| троллейбусной | 136,6 | 192,4 | 503 | 364,3 |
| Количество маршрутов, шт., в том числе | 79 | 142 | 767 | 152 |
| автобусных | 62 | 109 | 683 | 128 |
| трамвайных | 6 | 15 | 40 |  |
| троллейбусных | 11 | 18 | 44 | 24 |
| Средняя протяженность маршрута НПТОП, км, в том числе | 18,4 | 14,7 | 15,0 | 24,4 |
| автобусного | 19,9 | 15,7 | 15,4 | 26,1 |
| трамвайного | 13,3 | 12,2 | 11,7 |  |
| троллейбусного | 12,4 | 10,7 | 11,4 | 15,2 |
| Плотность маршрутной сети НТОП, км/кв.км | 3,4 | 6,1 | 8,0 | 11,8 |
| Население на 1 км маршрутной сети НПТОП, чел/км | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Удельная мощность маршрутной сети НТОП, мест/км | 65,5 | 37 | 46,1 | 20,6 |
| Насыщенность маршрутной сети ПС, ед/на маршрут | 13,01 | 9,2 | 8,2 | 11,6 |
| Средний интервал движения сети НТОП, мин | 8,8 | 13,3 | 14,89 | 11 |

Сравнительные значения показывают, что протяженность маршрутной сети наземного ГПТОП в г. Казань наименьшая из всех рассматриваемых городов, а, следовательно, и относительный показатель плотности маршрутной сети (отношение протяженности всех маршрутов к площади города) тоже является наименьшим. Однако по показателям эффективности использования маршрутной сети г. Казань занимает первое место. Так, удельная мощность маршрутной сети в г. Казань почти в 1,5 раза больше, чем в Санкт-Петербурге, в 1,8 раза больше, чем в Краснодаре и в 3,2 раза больше, чем в Тольятти. Уровень насыщенности маршрутной сети подвижным составом, который показывает, сколько в среднем единиц подвижного состава приходится на маршрут, в г. Казань также является наибольшим по сравнению с другими городами, а, следовательно, и интервалы движения подвижного состава в г. Казань являются наименьшими. Так, средний интервал движения по г. Казань в 1,7 раз меньше, чем в Санкт-Петербурге, в 1,5 раза меньше, чем в Краснодаре и в 1,3 раза меньше, чем в Тольятти.

3.2.3.5. Функциональная характеристика существующей маршрутной сети. Оценка уровня дублирования маршрутной сети

Маршрутную сеть г. Казань по функциональному назначению можно условно разделить на коммунально-бытовую-промышленную и дачно-городскую. Коммунально-бытовая-промышленная маршрутная сеть обеспечивает транспортные связи внутри селитебных зон, межрайонные связи, зоны рекреации города, а также транспортные связи между проходными промышленных предприятий города и его селитебными районами. Дачно-городская маршрутная сеть связывает районы города Казань с пригородной зоной, в которой размещены садово-дачные участки жителей.

Условное функциональное деление маршрутов позволяет оценить назначение маршрутов каждого вида ГПТОП.

Трамвайный транспорт

Сеть трамвайного транспорта г. Казань, представленная 6 маршрутами, обеспечивает доставку населения к местам приложения труда, учебы и культурно-бытовым объектам притяжения. Трамвайная сеть связывает все районы г. Казань – Вахитовский, Кировский, Московский, Авиастроительный, Ново-Савиновский, Советский и Приволжский. Основную долю маршрутной сети трамвая составляют межрайонные маршруты (83 %), позволяющие жителям достаточно быстро перемещаться из района в район. Функциональная характеристика трамвайных маршрутов:

Маршрут 1. Радиальный маршрут. Обеспечивает связь Авиастроительного, Московского и Кировского районов с Вахитовским районом (с железнодорожным вокзалом). Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение и Казанский авиастроительный завод.

Маршрут 2. Внутрирайонный маршрут (Вахитовский район). Обеспечивает связь железнодорожного вокзала Казань-1 с Речным портом.

Маршрут 3. Радиальный маршрут, обеспечивающий связь жилых массивов Приволжского района (Борисково) с центром города, в том числе железнодорожным вокзалом Казань-1.

Маршрут 4. Обеспечивает хордовую связь жилых районов юго-восточной части города с Советским районом. Обеспечивает связь жилых районов юго-восточной части города с линией метрополитена.

Маршрут 5. Полукольцо, связывающее все районы города между собой и железнодорожным вокзалом.

Маршрут 6. Обеспечивает беспересадочное сообщение жителей северной части Ново-Савиновского района с промышленными зонами Авиастроительного района. Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение и Казанский авиастроительный завод.

Троллейбусный транспорт

Сеть троллейбусного транспорта г. Казань представлена 11 маршрутами. Все маршруты троллейбуса (100 %) являются межрайонными. Троллейбусная сеть охватывает все районы г. Казань – Вахитовский, Кировский, Московский, Авиастроительный, Ново-Савиновский, Советский и Приволжский, и обеспечивает доставку жителей из разных районов к местам приложения труда, учебы и культурно-бытовым объектам притяжения. Функциональная характеристика троллейбусных маршрутов:

Маршрут 1. Обеспечивает хордовую связь жилых районов Кировского и Ново-Савинского района.

Маршрут 2. Обеспечивает связь жилых районов Ново-Савинского и Советского районов с центром города.

Маршрут 3. Обеспечивает связь центральной части Советского района (Азино-1) с центром города, Речным портом, автовокзалом Центральный.

Маршрут 5. Обеспечивает связь южной части Советского района (Азино-2, Горки) с линией метро и центром города, Речным портом, автовокзалом Центральный.

Маршрут 6. Радиальный маршрут, обеспечивает связь жителей северной части Приволжского района (район Борисково) с центром города.

Маршрут 7. Обеспечивает связь железнодорожного вокзала, с центральной частью города и северной частью Советского района. Дублирует троллейбусный маршрут №2 в центре города и в Советском районе.

Маршрут 8. Радиальный маршрут, обеспечивает связь южной части Советского района (Горки-1) с центром города.

Маршрут 9. Обеспечивает хордовую связь Приволжского района и Советского района между собой и с линией метро.

Маршрут 10. Обеспечивает радиальную связь жилых массивов Кировского района с центром города и железнодорожным вокзалом.

Маршрут 12. Обеспечивает связь южной части Советского района (Азино-2, Горки) с линией метро и центром города.

Маршрут 13. Обеспечивает беспересадочное сообщение жителей северной части Ново-Савиновского района с промышленными зонами Авиастроительного района. Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение и Казанский авиастроительный завод. Дублирует трамвайный маршрут №6.

Автобусный транспорт

Сеть автобусного транспорта г. Казань включает в себя 62 регулярных маршрута, из которых 15 % являются внутрирайонными, а 85 % являются межрайонными. 34 % автобусных маршрутов обеспечивают связь районов города с пригородными зонами. Все автобусные маршруты обеспечивают доставку населения к местам приложения труда, учебы и культурно-бытовым объектам притяжения. Функциональная характеристика автобусных маршрутов:

Маршрут 1. Радиальный маршрут, связывающий жилой район Дербышки с центральной частью города и линией метро.

Маршрут 2. Радиальный маршрут, связывающий жилой массив Юдино с центром города и железнодорожным вокзалом. Дублирует пригородное железнодорожное сообщение Зеленодольского направления.

Маршрут 3. Хордовый маршрут, связывающий жилые массивы Советского района со станцией метро Проспект Победы и автовокзалом Восточный. Полностью дублирует автобусный маршрут №5.

Маршрут 4. Совмещает 2 радиальных маршрута, связывающих жилой район Новая Сосновка и район Ферма-2 с центральной частью города и линией метро. Маршрут проходит через автовокзал Южный.

Маршрут 5. Маршрут, соединяющий Вахитовский, Приволжский и Советский районы между собой. Маршрут проходит через железнодорожный вокзал, автовокзал Восточный и линию метро.

Маршрут 6. Радиальный маршрут, связывающий жилой массив Северный с центром города. Маршрут проходит через Речной порт, железнодорожный вокзал Казань-2 и линию метро. Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение и Казанский авиастроительный завод. Дублирует линию метро на участке от Северного вокзала до Кремлевской.

Маршрут 9. Периферийный маршрут, связывает жилой массив Аки с железнодорожной станций 804 км.

Маршруты 10, 10а. Кольцевой маршрут, соединяющий Московский, Кировский, Вахитовский, Ново-Савиновский и Советский районы между собой. Маршрут проходит через железнодорожный вокзал и линию метро, стадион Казань Арена.

Маршрут 11. Периферийный маршрут, связывающий Малые Дербышки с железнодорожной станцией 804 км

Маршрут 15. Радиальный маршрут, связывающий жилой массив Ново-Савиновского района с центром города. Трасса совпадает с трассой троллейбусного маршрута № 2

Маршрут 18. Маршрут связывает жилые массивы Советского (Б.Клыки), Ново-Савиновского, Авиастроительного районов с линией метро. Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение и Казанский авиастроительный завод.

Маршрут 19. Периферийный маршрут, связывающий жилые массивы Дербышки и Азино-2 с линией метро

Маршрут 22. Диагональный маршрут, соединяющий жилые массивы Приволжского и Кировского районов с центром города. Проходит через линию метро, автовокзал Южный

Маршрут 23. Радиальный маршрут, связывающий поселок Мирный с центром города и железнодорожным вокзалом. Полностью дублирует автобусный маршрут 56.

Маршрут 25. Хордовый маршрут, связывающий район Борисково с районом Дербышки через юго-восточную часть Вахитовского района (станция метро Суконная Слобода).

Маршруты 28, 28а. Кольцевой маршрут, связывает центр города с жилыми массивами Ново-Савиновского района.

Маршрут 29. Радиальный маршрут, связывающий промышленные зоны Авиастроительного (Казанский вертолетный завод, ПАО «Казань Оргсинтез») и Московского районов с центром города и линией метро.

Маршрут 30. Диагональный маршрут, связывающий Кировский район (железнодорожная станция Лагерная) и жилые массивы Советского района (Б. Клыки) с центром города. Проходит через железнодорожный вокзал и линию метро.

Маршрут 31. Маршрут объединяет два радиальных маршрута, связывающих центр города с жилыми массивами Приволжского (Старое Победилово) и Советского (Азино-1) районов. Проходит через линию метро и Автовокзал Центральный.

Маршрут 33. Маршрут связывает жилые массивы Приволжского (Ферма 2), Советского (Горки 2, 3, Азино-2), Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. Проходит через станцию метро Авиастроительная и автовокзал Восточный. Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение и Казанский авиастроительный завод.

Маршрут 34. Маршрут связывает жилые массивы Приволжского (Ферма 2), Советского (Горки 2, 3, Азино-2, Дербышки) и Ново-Савиновского районов. Проходит через станцию метро Проспект Победы и автовокзал Восточный.

Маршруты 35, 35а. Кольцевой маршрут, связывающий центр города и линию метро с жилыми массивами Ново-Савиновского и Советского районов.

Маршрут 36. Хордовый маршрут, связывающий жилые массивы Осиново с Ново-Савиновским и Советским районами.

Маршрут 36а. Периферийный маршрут, связывающий жилые массивы Залесный, Краснооктябрьский и Новониколаевский.

Маршрут 37. Диаметральный маршрут, проходящий через центр города и связывающий Приволжский (Ферма 2) и Авиастроительный (жилой массив Сухая Река) районы. Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение и Казанский авиастроительный завод. Проходит через железнодорожный вокзал Казань-2, автовокзал Южный и линию метро.

Маршрут 40. Периферийный маршрут, связывающий жилые массивы Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение и Казанский авиастроительный завод. Проходит через железнодорожный вокзал Казань-2 и линию метро.

Маршрут 42. Периферийный маршрут, связывающий жилые массивы Авиастроительного района. Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение и Казанский авиастроительный завод. Проходит через линию метро.

Маршрут 43. Диаметральный маршрут, связывающий жилые массивы Авиастроительного, Ново-Савиновского, Вахитовского и Приволжского (Борисково) районов. Проходит через железнодорожный вокзал Казань-2 и линию метро.

Маршрут 44. Хордовый маршрут, связывающий жилые массивы Советского (Дербышки (железнодорожная станция 804 км)), Ново-Савиновского и Кировского районов.

Маршрут 45. Маршрут связывает жилые массивы Кировского (Красная горка, Новое и Старое Аракчино), Ново-Савиновского, Советского и Приволжского (Ферма-2) районов. Проходит через Автовокзал Южный.

Маршрут 46 Маршрут связывает жилые массивы Кировского (Новое Юдино), Ново-Савиновского, Советского районов.

Маршрут 47. Диаметральный маршрут, связывающий жилые массивы Приволжского (Деревня Универсиады) и Кировского районов с центром города. Дублирует троллейбусный маршрут №8 на южном участке трассы.

Маршрут 49. Хордовый маршрут, связывающий жилые массивы Кировского района (железнодорожная станция Лагерная) с Ново-Савиновским и Советским районами. Дублирует трассу автобусного маршрута 44.

Маршрут 53. Радиальный маршрут, связывающий центр города с жилыми массивами Кировского и Авиастроительного районов. Проходит через Речной порт, железнодорожные вокзалы Казань-1 и Казань-2, линию метро. Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение и Казанский авиастроительный завод. Проходит через линию метро.

Маршрут 54. Радиальный маршрут, связывающий центр города с жилыми массивами Ново-Савиновского района. Проходит через Речной порт, Автовокзал Центральный и линию метро.

Маршрут 55. Хордовый маршрут, связывающий жилые массивы Приволжского (Ферма-2), Советского и Ново-Савиновского районов. Проходит через Автовокзал Южный и линию метро.

Маршрут 56. Радиальный маршрут, связывающий поселок Петровский и Мирный с центром города и железнодорожным вокзалом.

Маршрут 60. Хордовый маршрут, соединяющий жилые массивы Советского района (Дербышки), Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. Проходит через железнодорожный вокзал Казань-2 и линию метро. Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение и Казанский авиастроительный завод.

Маршрут 62. Хордовый маршрут, соединяющий жилые массивы Советского района (Горки), Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. Проходит через железнодорожный вокзал Казань-2 и линию метро. Обслуживает Казанский вертолетный завод.

Маршрут 63. Диаметральный маршрут соединяющий жилые массивы Московского (Левченко), Кировского и Советского (Горки) районов с центром города. Проходит через Автовокзал Восточный, железнодорожный вокзал Казань-1 и линию метро.

Маршрут 68. Радиальный маршрут, связывающий жилой массив Вознесенское Советского района с центром города. Проходит через железнодорожный вокзал и линию метро.

Маршрут 71. Радиальный маршрут, связывающий центр города с жилыми массивами Советского района (Самосырово, Константиновка). Проходит через автовокзал Восточный и линию метро.

Маршрут 72. Диаметральный маршрут, соединяющий жилые массивы Кировского (Новое Юдино), Приволжского (Борисково) районов с центром города. Проходит через железнодорожный вокзал Казань-1.

Маршруты 74, 74а. Кольцевой маршрут, соединяющий жилые массивы Вахитовского, Советского и Ново-Савиновского районов. Проходит через железнодорожный вокзал Казань-1 и линию метро.

Маршрут 75. Радиальный маршрут, связывающий жилые массивы Ново-Савиновского района с центром города, проходит через линию метро.

Маршрут 76. Хордовый маршрут, соединяющий жилые массивы Авиастроительного (жилой массив Северный), Ново-Савиновского и Советского районов. Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение и Казанский авиастроительный завод. Проходит через линию метро и железнодорожный вокзал Казань-2. Частично дублирует трассу автобусных маршрутов 6 и 62.

Маршрут 77. Хордовый маршрут, связывающий жилые массивы Приволжского (Новые Отары, Борисково) и Советского районов (Азино-1,2, Большие Клыки). Проходит через линию метро. Частично дублирует трассу автобусного маршрута 30.

Маршрут 78. Вылетной маршрут. Соединяет жилые массивы Московского и Авиастроительного районов. Проходит через железнодорожный вокзал Казань-2 и линию метро. Частично дублирует трассы автобусных маршрутов 37 и 40.

Маршрут 83. Радиальный маршрут, связывающий жилые массивы Горки и Азино с центром города (Казанский кремль). Проходит через линию метро.

Маршрут 84. Периферийный, вылетной маршрут. Соединяет жилые массивы Советского района с жилым массивом Чебакса. Маршрут обеспечивает подвоз жителей северо-восточной части г. Казань к кольцу трамваев (4, 6) и троллейбусов (7, 13).

Маршрут 88. Периферийный, вылетной маршрут, связывающий жилой массив Дербышки (железнодорожная станция 804 км) и Кульсеитово.

Маршрут 89. Диаметральный маршрут, связывающий Авиастроительный и Светский районы с центром города. Проходит через линию метро и железнодорожный вокзал Казань-2.

Маршрут 89а. Периферийный, вылетной маршрут. Связывает жилые массивы Краснооктябрьский и Жилплощадка в северо-западной части города. Обслуживает Химфармзавод. Проходит через ПАО КазаньОргсинтез.

Маршрут 90. Радиальный маршрут, связывает центр города с юго-восточными районами г. Казань (Куюки). Проходит через линию метро. Дублирует большое количество ГПТОП (трамваи, троллейбусы и автобусы).

Маршрут 91. Радиальный маршрут, соединяет АРЗ Высокая Гора с центром города (железнодорожный вокзал Казань-1). Проходит через жилой массив Дербышки (железнодорожная станция 804 км). Полностью дублирует троллейбусный маршрут 7.

Маршрут 93. Периферийный, вылетной маршрут, проходящий в северной части города. Соединяет жилые массивы северной части города с линией метро (Авиастроительная). Обслуживает Казанское мотостроительное производственное объединение.

Маршрут 95. Хордовый маршрут, соединяющий жилые массивы Приволжского района.

Маршрут 98. Радиальный маршрут, соединяющий жилые массивы Московского (Левченко) и Кировского районов с центром города. Проходит через линию метро.

Анализ маршрутной сети ГПТОП г. Казань по функциональному назначению показал, что:

все маршруты ГПТОП обеспечивают доставку населения от мест проживания к местам приложения труда, учебы и культурно-бытовым объектам притяжения, что говорит о невозможности выделения отдельных групп маршрутов (промышленные, культурно-бытовые, дачные и т.п.);

13 % маршрутов ГПТОП г. Казани являются внутрирайонными, а 87 % - межрайонными, что говорит о хороших, устойчивых транспортных связях между всеми районами города и обеспечивает, в большинстве случаев, беспересадочные сообщения;

27 % маршрутов ГПТОП обеспечивают транспортные связи городских районов с пригородными зонами;

в маршрутной сети ГПТОП практически отсутствуют подвозочные маршруты к линии метро или трамвайной сети;

в маршрутной сети ГПТОП присутствует значительное дублирование трасс маршрутов на отдельных участках УДС.

Дублирование маршрутов движения – это совпадение трасс маршрутов различных видов наземного ГПТОП на отдельных участках улично-дорожной сети города, либо полное их наложение.

Дублирование маршрутной сети имеет положительные и отрицательные стороны.

К положительным факторам можно отнести повышение надежности транспортного сообщения и предоставление пассажиру альтернативных вариантов доставки. С этой точки зрения на наиболее ответственных направлениях пассажирского сообщения нельзя рассматривать дублирование маршрутной сети, как чисто отрицательный фактор. Так же зачастую за дублирование маршрутной сети принимается маршрутная координация. Метод совмещения маршрутов применяется на направлениях с мощными пассажиропотоками при его существенной неравномерности. Координация маршрутов путем совмещения различных маршрутов дает большой эффект. Пассажиропотоки осваиваются при лучшем использовании ПС, сокращается количество пересадок и увеличивается частота движения.

По характеру совмещения маршруты делятся на совпадающие и примыкающие. Примыкающие маршруты могут быть самой разнообразной конфигурации. Они также разгружают пассажиропотоки на участках маршрутов и в тоже время связывают отдельные пункты города между собой.

В г. Казань максимальное наложение трасс маршрутов происходит на связях городских районов, в том числе на переправах через р. Казанку:

По ул. Ю.Фучика, от ул. Рихарда Зорге до ул. Завойского – одновременно проходит 21 маршрут ГПТОП (5, 9, 12 троллейбус, 3, 5, 18, 19, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 62, 63, 68, 74, 74а, 77, 83, 95 автобус). ГПТОП движется на этом участке с суммарным интервалом движения 25 с;

Третья транспортная дамба (пр. Ямашева) – проходит 19 маршрутов ГПТОП (5, 6 трамвай, 2, 13 троллейбус, 10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 62, 76 автобус) с суммарным интервалом движения 25 с;

По ул. К. Маркса, от ул. Вишневского до ул. Пушкина – проходит 19 маршрутов ГПТОП (2, 3, 5, 7, 8 троллейбус, 10, 10а, 22, 28, 28а, 30, 35, 35а, 54, 63, 83, 89, 91, 98 автобус). Суммарный интервал движения ГПТОП на этом участке составляет 23 с;

Ленинская дамба – проходит 17 маршрутов ГПТОП (2, 10 троллейбус, 6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 74а, 75, 89, 98 автобус). Суммарный интервал движения ГПТОП на этом участке составляет 28 с;

По ул. Декабристов, от ул. Восстания до ст. м. Северный вокзал – проходит 16 маршрутов ГПТОП (1, 6 трамвай, 13 троллейбус, 6, 18, 28, 29, 33, 37, 40, 43, 53, 62, 76, 78, 89 автобус). Суммарный интервал движения ГПТОП на этом участке составляет 36 с;

По ул. Н. Ершова, от Советской пл. до ул. П. Лумумбы – проходит 16 маршрутов ГПТОП (4 трамвай, 2, 7 троллейбус, 1, 4, 10, 10а, 18, 19, 25, 35, 35а, 55, 63, 71, 91 автобус), следующие с суммарным интервалом движения 28 с;

Сибирский тракт, от ул. Арбузова до ул. Губкина – одновременно проходит 14 маршрутов ГПТОП (4 трамвай, 2, 7 троллейбус, 1, 4, 5, 18, 19, 25, 33, 34, 35, 35а, 91 автобус). Суммарный интервал движения ГПТОП на этом участке составляет 33 с;

По ул. Адоратского, от ул. Чуйкова до пр. Ямашева – проходит 13 маршрутов ГПТОП (1 троллейбус, 10, 10а, 15, 18, 35, 35а, 36, 44, 45, 55, 62, 76 автобус). Суммарный интервал движения ГПТОП на этом участке составляет 33 с;

По ул. Пушкина, от ул. Карла Маркса до сквера Тукая – проходит 13 маршрутов ГПТОП (2, 3, 5, 7, 8 троллейбус, 10, 10а, 30, 35, 35а, 54, 63, 91 автобус), следующие с суммарным интервалом движения 29 с;

По ул. Восстания, от ул. Ш. Усманова до пр. Декабристов – проходит 12 маршрутов ГПТОП (10 троллейбус, 10, 10а, 22, 36, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 98 автобус). Суммарный интервал движения ГПТОП на этом участке составляет 40 с;

По ул. Чуйкова, от ул. Короленко до ул. Мусина – проходит 12 маршрутов ГПТОП (10, 10а, 18, 35, 35а, 36, 40, 43, 44, 45, 62, 76 автобус). Суммарный интервал движения ГПТОП на этом участке составляет 43 с;

По ул. Павлюхина, от пр. Н. Назарбаева, до ул. Халева – проходит 12 маршрутов ГПТОП (6, 8, 12 троллейбус, 4, 5, 31, 37, 47, 68, 74, 74а, 77 автобус), следующих с суммарным интервалом движения 35 с;

По пр. Ямашева, от ул. Короленко до ул. Мусина – проходит 11 маршрутов ГПТОП (5, 6 трамвай, 1, 13 троллейбус, 15, 28, 28а, 33, 46, 49, 60 автобус) с суммарным интервалом движения 37 с;

По ул. Рихарда Зорге, от ст. м. Горки до ст. м. проспект Победы – проходит 11 маршрутов ГПТОП (4 трамвай, 5, 9, 12 троллейбус, 18, 19, 30, 31, 37, 74а, 90 автобус). Суммарный интервал движения ГПТОП на этом участке составляет 45 с;

По ул. Татарстан, от ул. Г. Тукая до сквера Тукая – проходит 11 маршрутов ГПТОП (3, 5 троллейбус, 1, 6, 10, 10а, 31, 54, 71, 74, 74а автобус), следующих с суммарным интервалом движения 39 с;

По ул. Саид-Галеева – проходит 11 маршрутов ГПТОП (2 трамвай, 7, 10 троллейбус, 2, 5, 23, 30, 56, 63, 72, 91 автобус). Суммарный интервал движения ГПТОП на этом участке составляет 48 с;

Кировская дамба – одновременно проходит 10 маршрутов ГПТОП (1, 5 трамвай, 10 троллейбус, 2, 10, 10а, 30, 53, 63, 72 автобус) с суммарным интервалом движения 48 с;

По ул. Гвардейская, от ул. А.Кутуя до ул. Рихарда Зорге – проходит 10 маршрутов ГПТОП (4 трамвай, 5 троллейбус, 18, 19, 22, 30, 55, 74, 74а, 90 автобус), следующих с суммарным интервалом движения 49 с.

На всех вышеприведенных участках УДС г. Казани суммарный интервал движения ГПТОП не превышает 1 мин, а на некоторых не превышает и 25 с. Это приводит к тому, что транспорт общего пользования вынужден стоять в очереди при подъезде к остановочным пунктам, производить посадку/высадку пассажиров со второй полосы движения, что снижает уровень безопасности транспортного обслуживания населения, а также сказывается на времени поездки пассажира. На рисунках 272 – 273 приведена типичная ситуация со скоплением ГПТОП на остановке пл. Тукая.

Рисунок  272– Скопление ГПТОП и посадка/высадка пассажиров со второй полосы движения на остановке пл. Тукая

Рисунок  273 – Скопление ГПТОП на остановке пл. Тукая

К отрицательным факторам дублирования маршрутной сети различных видов ГПТОП можно отнести повышение затрат на транспортную систему. В рыночных условиях дублирование маршрутной сети различных перевозчиков приводит к конкуренции на маршруте, что совершенно недопустимо по условиям качества транспортного обслуживания.

К полностью дублирующим маршрутам, помимо полностью совпадающих по трассе, также отнесены маршруты, которые могут иметь незначительное не совпадение, но функционально однозначны. К таким маршрутам относятся:

Троллейбусный маршрут 13 полностью дублирует трамвайный маршрут 6;

Автобусный маршрут 91 полностью дублирующий троллейбусный маршрут 7;

Автобусный маршрут 49 (МУП «ПАТП-4») в основном дублирующий автобусный маршрут 44 (МУП «ПАТП-2»);

Автобусный маршрут 23 (МУП «ПАТП-2») полностью дублирует часть автобусного маршрута 56 (МУП «ПАТП-2»);

Автобусный маршрут 3 (МУП «ПАТП-2») полностью дублирует часть автобусного маршрута 5 (МУП «ПАТП-2»).

3.2.3.6. Выявление участков маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования и элементов транспортного обслуживания, требующих первоочередных улучшений качества

Анализируя УДС г. Казани, по которой проходят маршруты наземного ГПТОП были выявлены следующие очаги локализации задержек и, как следствие, снижение скорости наземного ГПТОП: ул. Сибирский тракт (22 задержки наземного ГПТОП по причине ДТП за 2017 г.), ул. Фучика (20 задержек наземного ГПТОП по причине ДТП за 2017 г.), ул. Гвардейская (15 задержек наземного ГПТОП по причине ДТП за 2017 г.), ул. Н.Ершова (14 задержек наземного ГПТОП по причине ДТП за 2017 г.), пр. Ямашева и ул. Декабристов (по 13 задержек наземного ГПТОП по причине ДТП за 2017 г. соответственно). Это объясняется, в первую очередь тем, что в районах вышеперечисленных магистралей наблюдается наиболее плотный поток движения транспортных средств.

Ул. Фучика (рисунок 273): Проблемы с движением на перекрестке с ул. Зорге возникают редко.  Причиной задержек в движении ГПТОП могут быть личные автомобили, выезжающие из дворов (через выделенную полосу).

Рисунок  274 – Перекрестки ул. Фучика с ул. Рихарда Зорге и ул. Сафиуллина

На перекрестке с Ломжинской улицей (рисунок 275) есть сложности с проездом в вечернее время. Схожая картина, но реже, возникает на пересечении с Минской улицей (рисунок 276). Вероятно, из-за недостаточной продолжительности фазы проезда по Фучика. Следовательно, по всем 3-м адресам предлагается продлить светофорный цикл с увеличением фазы для проезда по ул. Фучика. Это позволит сократить затраты времени на проезд по этому участку троллейбусов 5, 9 и 12 и многочисленных автобусов.

Рисунок  275– Перекресток улицы Фучика с Ломжинской улицей

Рисунок  276 – Перекресток улицы Фучика с Минской улицей

На Южном участке ул. Сибирский тракт (рисунок 277) проблемами являются недостаточная продолжительность фаз для движения ГПТОП и выезд личного авто на выделенную полосу.

Рисунок  277 – ул. Сибирский тракт от Советской площади до ул. Ак. Арбузова

В качестве решения, можно организовать совмещенную трамвайно-автобусную полосу (по аналогии с Лиговским проспектом в г. Санкт-Петербурге). Это позволит повысить скорости сообщения на этом участке для троллейбусов 2 и 7 и многочисленных автобусов.

На участке до Улицы Халитова (рисунок 278), также иногда возникают небольшие задержки в движении транспорта.

Рисунок  278 – Ул. Сибирский тракт от ул. Ак. Арбузова до ул. Халитова

На улице Рихарда Зорге (в районе ТК Магнит), проблемным является перекресток с Танковой. Здесь предлагается увеличить фазу на левый поворот. Поставить фото/видео фиксацию на столб со светофором (на рисунке 279)

Рисунок  279– Ул. Рихарда Зорге (у метро Горки)

По Гвардейской улице от Танковой улицы (рисунок 280), в обе стороны часто движение транспорта затруднено. Причиной этого может быть недостаточная продолжительность фазы светофора для проезда через Даурскую улицу.

Рисунок  280– Гвардейская улица от Даурской до Аметьевской магистрали

Похожая ситуация наблюдается на пересечении с ул. Аделя Кутуя (рисунок 281). Однако, стоит учесть, что и по улице Аделя Кутуя иногда возникают задержки в движении транспорта.

Предлагается сделать отдельные фазы для левых поворотов с ул. Аделя Кутуя и правых с Гвардейской улицы, и увеличить фазу проезда прямо по Гвардейской.

Рисунок  281– Перекресток Гвардейской улицы с ул. Аделя Кутуя

На пересечении с ул. Патриса Лумумбы и примыкании к ул. Николая Ершова также сложная дорожная обстановка, из-за большой интенсивности движения по Ершова (это одна из главных магистралей города). Также, на участке от ул. Патриса Лумумбы, до ул. Н. Ершова отсутствует выделенная полоса для ГПТ.

По Ул. Николая Ершова зачастую напряженная обстановка в районе примыкания Гвардейской улицы и на подъезде к Советской площади. Как было сказано ранее, это связано с большой интенсивностью движения по улице. На данном перекрестке есть средства фото/видео-фиксации нарушений. Есть отдельные фазы для левых поворотов с Гвардейской улицы с ул. Ершова в западном направлении.

Также, на этом участке проходит трамвайная линия, совмещенная с общим дорожным полотном.  Следовательно, количество полос движения для автомобильного транспорта меньше и, при большом скоплении, транспорта будет занимать трамвайную полосу, создавая помехи движения трамваев. Предлагается обособить трамвайную линию делиниаторами, или поступить радикально: обустроить совмещенную трамвайно-автобусную полосу.

Рисунок  282– Ул. Николая Ершова с примыкающими улицами

Рисунок  283– Ул. Николая Ершова от Гвардейской улицы до Советской площади

Ул. Декабристов (рисунок 284) также является одной из главных магистралей города, поэтому, почти на всем её протяжении часто возникают дорожные заторы. Одной из причин, является парковка и выезд личных авто на выделенную автобусную полосу. Проблемными, являются перекрестки с Ленской улицей (входящей в Большое Казанское кольцо) Волгоградской улицей и улицей Восстания.

Рисунок  284– Улица Декабристов

По Проспекту Ямашева проблемными являются перекрестки с улицей Адоратского и улицей Мусина (рисунки 285-286). Это может быть связано с недостаточной продолжительностью фазы светофорного регулирования для проезда транспорта по проспекту.

Рисунок  285– Проспект Ямашева (перекрестки с ул. Адоратского и ул. Амирхана)

Рисунок  286– Проспект Ямашева (перекресток с ул. Мусина)

В таблицу 16 сведены рекомендации по снижению задержек ГПТОП.

Таблица 16– Адреса участков с задержками движения ГПТОП

| Адрес | Мероприятия по предотвращению задержек |
| --- | --- |
| Ул. Фучика (все перекрестки) | Увеличение фазы светофора для проезда по улице |
| Ул. Сибирский Тракт | Обустройство совмещенной трамвайно-автобусной полосы |
| Ул. Кировская Дамба | Разметка выделенной трамвайной линии, или установка делиниаторов |
| Улица Рихарда Зорге/Танковая улица | Увеличение фазы на левый поворот. Установка средств фото/видео фиксации нарушений |
| Гвардейская улица/Даурская улица | Увеличение фазы для проезда по Гвардейской улице |
| Гвардейская улица/улица Аделя Кутуя | Отдельные фазы для левых поворотов с ул. Аделя Кутуя и правых с Гвардейской улицы. Увеличение фазы проезда по Гвардейской улице. |
| ул. Николая Ершова | Разметка выделенной трамвайной линии, или установка делиниаторов (Обустройство совмещенной трамвайно-автобусной полосы) |
| Пр. Ямашева | Увеличение фазы для проезда по магистрали |
| Ул. Декабристов | Увеличение фазы для проезда по улице |

Анализ причин и очагов локализации задержек и снижения скорости сообщения трамвая

Для эффективной работы ГПТОП необходимо повысить скорость движения трамваев по маршрутам 1 и 4 аналогично маршруту 5. Опыт эксплуатации маршрута трамвая 5 показывает, что высокая скорость и стабильность выполнения графика движения привлекает пассажиров и обеспечивает низкую себестоимость перевозок. Планируемое завершение строительства БКК позволит организовать кольцевое движение трамваев маршрута 5 с одновременной реконструкцией трамвайной линии по маршруту 3. Рекомендации по снижению задержек трамвая приведены в таблице 17. Дополнительно необходимо на всех регулируемых пересечениях организовать приоритетный пропуск трамваев.

Таблица 17 – Рекомендации по снижению задержек трамваев

| Адрес | Мероприятия по снижению задержек |
| --- | --- |
| Маршрут 1 |  |
| Кировская дамба | Выделение трамвайной линии для предотвращения движения автомобилей по трамвайным путям. Перекресток с ул. Несмелова Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для поворота автомобилей на ул. К.Цеткин. |
| Ул. Декабристов | Перекресток с ул. Гагарина Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Гагарина. Перекресток с ул. Академика Королева Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Академика Королева |
| Ул. Копылова | Перекресток с ул. Тэцевская Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Тэцевская. |
| Маршрут 4 |  |
| Ул. Рихарда Зорге | Перекресток с ул. Братьев Касимовых Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Братьев Касимовых. Перекресток с ул. Танковой Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Танковую. Перекресток с ул. Даурской Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Даурскую с ул. Рихарда Зорге при движении в сторону пр. Победы. |
| Ул. Гвардейская | Перекресток с ул. Аделя Кутуя Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Аделя Кутуя. Перекресток с ул. Патриса Лумумбы Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Патриса Лумумбы. |
| Ул. Николая Ершова | Выделение трамвайных путей для предотвращения движения по ним автомобильного транспорта. Перекресток с ул. Искра Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Искра. Перекресток с ул. Сеченова Установка светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Сеченова. Перекресток с ул. Бари Галеева Установка светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Бари Галеева. Перекресток с ул. Новаторов Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Новаторов. |
| Сибирский Тракт | Перекресток с ул. Академика Губкина Установка светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Академика Губкина. Перекресток с ул. Пионерская Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Пионерская. Перекресток с ул. Александра Попова Модернизация светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. Александра Попова. Перекресток с ул. 8 Марта Установка светофорного поста с организацией отдельной фазы для левого поворота автомобилей на ул. 8 Марта. |

3.2.3.7. Анализ недостатков объектов инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования

Подвижной состав ГПТОП эксплуатируется (по состоянию на сентябрь 2017 г.) на 6 трамвайных, 11 троллейбусных, 62 автобусных маршрутах и одной линии метро. Ежедневно на линию выходят 72 трамвая большого и особо большого класса вместимости, 140 троллейбусов и 805 автобусов. Бесперебойную работу городского электрического транспорта обеспечивают трамвайное депо им. Героя Советского Союза И.К. Кабушкина, два троллейбусных депо и электродепо.

Трамвайное депо им. Героя Советского Союза И.К. Кабушкина, располагается на ул. Сибирский тракт,46 (рисунок 287).

Рисунок  287–  – Схема расположения трамвайного депо им. Героя Советского Союза И.К. Кабушкина

На территории депо находится административное здание, ремонтные цеха, мойки (рисунок 288).

Рисунок  288– – Трамвайное депо им. Героя Советского Союза И.К. Кабушкина

Проектная вместимость трамвайного депо составляет 89 вагонов, из них 20 вагонов особо большого класса вместимости. В настоящее время на маршрутах трамвая эксплуатируются 72 вагона, из которых 16 вагонов особо большой вместимости. Таким образом, коэффициент использования вместимости депо составляет 0,81.

Троллейбусное депо №1, расположено по адресу ул. Дементьева, д.1а (рисунок 289).

Рисунок  289–  – Схема расположения троллейбусного депо №1

На территории троллейбусного депо №1 находится административное здание, ремонтные цеха, мойки, площадка для отстоя троллейбусов (рисунок 290).

Рисунок  290 – Троллейбусное депо №1

Проектная вместимость троллейбусного депо №1 составляет 96 троллейбусов. Троллейбусное депо №1 обеспечивает эксплуатацию 86 троллейбусов, работающих на 7 троллейбусных маршрутах (1, 2, 5, 7, 8, 10 и 13). Таким образом, коэффициент использования вместимости троллейбусного депо №1 составляет 0,9.

Троллейбусное депо №2 располагается по адресу ул. Тульская, д. 39, Борисково (рисунок 291).

Рисунок  291–  – Схема расположения троллейбусного депо №2

На территории депо находится административное здание, ремонтные цеха и мойки, площадка для отстоя троллейбусов (рисунок 292).

Рисунок  292 – Троллейбусное депо №2

Проектная вместимость троллейбусного депо №2 составляет 91 троллейбус. Троллейбусное депо №2 обеспечивает эксплуатацию 54 троллейбусов, работающих на 4 маршрутах (3, 6, 9 и 12). Таким образом, коэффициент использования вместимости троллейбусного депо №2 составляет 0,6.

Электродепо «Аметьево», площадью 20,5 га, располагается по адресу ул. Оренбургский тракт, д. 17 (рисунок 293).

Рисунок  293 – Электродепо «Аметьево»

Проектная вместимость электродепо составляет 82 вагона. В настоящее время в эксплуатации находятся 14 поездов. Кроме веера путей, электродепо содержит административное здание с помещениями управленческого и инженерного персонала, ремонтные цеха, учебные классы, мойки для составов, компрессорную станцию, столовую.

Таким образом, анализируя проектные мощности и фактическую загрузку депо для трамваев, троллейбусов и метро, можно сделать вывод, что трамвайное депо и троллейбусное депо №1 загружены более чем на 80%, в свою очередь троллейбусное депо №2 и электродепо имеют достаточные резервы для увеличения количества подвижного состава, закрепленного за ними.

Так, фактическая вместимость трамвайного депо составляет порядка 82% от проектной, следовательно, резерв использования полезной площади трамвайного депо для размещения трамваев составляет 18%. Фактическая вместимость троллейбусного депо №1 составляет 90% от проектной вместимости, а значит резерв по вместимости составляет всего 10%. Фактическая вместимость троллейбусного депо №2 составляет 60%, следовательно резерв использования полезной площади для размещения троллейбусов составляет 40%. Электродепо загружено всего на 17%, это означает, что электродепо обладает значительными резервами для увеличения количества эксплуатируемых вагонов метро на существующей линии, повышения частоты их движения и, как следствие, уменьшения интервалов движения.

Для оперативного руководства движением наземного ГПТОТ на маршрутах, для отстоя и технического обслуживания подвижного состава, а также для бытового обслуживания водителей и линейных работников функционируют конечные (распределительные) станции.

Конечными станциями городского электрического транспорта являются:

Конечная станция «Железнодорожный вокзал Казань-1» (ул. Саид Галеева) – трамвайные маршруты 1, 2, 3 и 5 (рисунок 294).

Рисунок  294–  – Конечная станция «Железнодорожный вокзал Казань-1» (ул. Саид Галеева)

Конечная станция оборудована зданием для диспетчерского управления работой подвижного состава на маршрутах и отдыха экипажей. Здание оснащено туалетом и комнатой для приема пищи. Вместимость площадки для отстоя трамваев составляет 3 ветки, на которых могут быть размещены 12 вагонов большой вместимости или 6 вагонов особо большой вместимости. Ежедневно, на маршрутах проходящих через рассматриваемую конечную станцию, работают порядка 40 трамвайных вагонов, в том числе 16 трамвайных вагонов особо большой вместимости, с суммарным интервалом движения 3,4 мин. Предполагая, что порядка 20-30% единиц подвижного состава, от общего количества, находятся в отстое на конечной станции (а это 8-12 трамваев), можно сделать вывод, что конечная станция функционирует на пределе своей нормативной нагрузки и практически не имеет резервов для увеличения частоты движения на маршрутах, проходящих через нее.

Конечная станция «Ул. Халитова», «Ул. Халитова 2» – трамвайные маршруты 4 и 6, троллейбусные маршруты 7 и 13 (рисунок 295).

Рисунок  295 – Конечная станция «Ул. Халитова»

Конечная станция оснащена путями для приема и отстоя трамвайных вагонов и контактной сетью для разворота, обгона и отстоя троллейбусов. Конечная станция оборудована зданием для диспетчерского управления работой подвижного состава на маршрутах и отдыха экипажей. Здание оснащено туалетом и комнатой для приема пищи. Вместимость площадки для отстоя трамваев составляет 2 ветки, на которых могут быть размещены 9 вагонов трамвая большой вместимости. Ежедневно, на маршрутах трамвая 4 и 6 в рейс отправляются 27 вагонов большой вместимости с суммарным интервалом движения 3,7 мин. На троллейбусных маршрутах 7 и 13 ежедневно в рейс отправляются 23 единицы подвижного состава с суммарным интервалом движения 3,7 мин. Предполагая, что порядка 20-30% единиц подвижного состава, от общего количества, находятся в отстое на конечной станции (а это 5-8 трамваев), можно сделать вывод, что конечная станция имеет небольшой резерв для увеличения частоты движения трамваев на маршрутах, проходящих через нее.

Конечная станция «Жилой массив Караваево» – трамвайный маршрут 6 (рисунок 296).

Рисунок  296 – Конечная станция «Жилой массив Караваево»

Конечная станция оснащена путями для приема и отстоя трамвайных вагонов. Вместимость площадки для отстоя трамваев составляет 2 ветки, на которых могут быть размещены 7 вагонов трамвая большой вместимости. Ежедневно выпуск подвижного состава на трамвайном маршруте 6 составляет 8 единиц с интервалом 13,3 мин. Таким образом, количество отправлений по данной станции существенно ниже нормативной загрузки.

Конечные станции «Солнечный город», обслуживает трамвайный маршрут 5 (рисунок 297), «9 микрорайон», обслуживает трамвайный маршрут 4 и «Ул. Химическая», обслуживает трамвайный маршрут 1 являются разворотными площадками для трамваев. Конечная станция «Солнечный город» оснащена биотуалетом.

Рисунок  297 – Разворотный треугольник на конечной станции «Солнечный город»

Рисунок  298 – Разворотное кольцо на конечной станции «9-й микрорайон»

Рисунок  299 – Разворотное кольцо на конечной станции «Ул. Химическая»

Конечная станция «Речной порт» – трамвайный маршрут 2, троллейбусные маршруты 3 и 5 (рисунок 300). Конечная станция оснащена путями для разворота трамвайных вагонов и контактной сетью для разворота троллейбусов.  Конечная станция оборудована биотуалетом.

Рисунок  300 – Конечная станция «Речной порт»

Конечная станция «Ул. Горьковское шоссе» – троллейбусные маршруты 1 и 10 (рисунок 301).

Рисунок  301 – Конечная станция «Ул. Горьковское шоссе»

Конечная станция оборудована зданием для диспетчерского управления работой подвижного состава на маршрутах и отдыха экипажей. Здание оснащено туалетом и комнатой для приема пищи. Ежедневно в рейс по троллейбусным маршрутам 1 и 10 отправляются 23 единицы подвижного состава с суммарным интервалом движения 3 мин.

На троллейбусных конечных станциях «Деревня Универсиады», обслуживает троллейбусный маршрут 8 (рисунок 302), «Ул. Академика Глушко», обслуживает троллейбусные маршруты 3, 5, 9 и 12 (рисунок 303) и «Сквер Тукая», обслуживает троллейбусные маршруты 6 и 12, осуществляется разворот троллейбусов. Конечные станции «Деревня Универсиады» и «Ул. Академика Глушко» оборудованы биотуалетами.

Рисунок  302 – Разворотное кольцо троллейбусов на конечной станции

«Деревня Универсиады»

Рисунок  303 – Конечная станция «Ул. Академика Глушко»

Автобусы, работающие на муниципальных маршрутах в г. Казань, не имеют специальных площадок для межрейсового отстоя на маршруте. Для этих целей они возвращаются в парк. В г. Казань автобусные перевозки ГПТОП выполняют 12 транспортных предприятий, в том числе 2 муниципальных предприятия и 10 коммерческих предприятий. Все предприятия имеют необходимую производственную базу для осуществления перевозочной деятельности.

Автобусный парк МУП ПАТП-2 располагается на ул. Крылова, д.3 (рисунок 304).

Рисунок  304– Схема расположения автобусного парка МУП ПАТП-2

Общая площадь парка составляет 8,3 га. Автобусный парк оснащен крытой стоянкой для хранения подвижного состава и имеет в своем составе ремонтную базу. Ежедневно на линию выходят 290 единиц подвижного состава, которые работают по 20 городским автобусным маршрутам (1, 3, 5, 9, 18, 22, 23, 25, 30, 31, 34, 44, 45, 56, 60, 68, 77, 83, 88, 91). Весь подвижной состав оборудован автоинформаторами и бортовыми комплектами системы «АСУ-Т».

Автобусный парк МУП ПАТП-4 располагается на ул. Восстания, д.108а (рисунок 305)

.

Рисунок  305– Схема расположения автобусного парка МУП ПАТП-4

Общая площадь парка составляет 4,1 га. Автобусный парк оборудован стоянкой для хранения подвижного состава и имеет в своем составе ремонтную базу. Ежедневно на линию выходят 233 единицы подвижного состава, которые работают по 19 городским автобусным маршрутам (2, 6, 10, 10а, 15, 29, 36, 36а, 40, 42, 46, 47, 49, 54, 72, 75, 76, 78, 93). Весь подвижной состав оборудован автоинформаторами и бортовыми комплектами системы «АСУ-Т».

Автобусный парк ООО «КПАТП-9» располагается на ул. Заречная, д.3а, пос. Константиновка (рисунок 306).

Рисунок  306– Схема расположения автобусного парка ООО «КПАТП-9»

Общая площадь парка составляет 1,8 га. Автобусный парк оборудован стоянкой для хранения подвижного состава и имеет в своем составе ремонтную базу. Ежедневно на линию выходят 59 единиц подвижного состава, которые работают по 4 городским автобусным маршрутам (33, 53, 63, 84). Весь подвижной состав оборудован автоинформаторами и бортовыми комплектами системы «АСУ-Т».

Автобусный парк ООО «КПАТП-7» располагается на ул. Н. Ершова, д.27Б (рисунок 307).

Рисунок  307– Схема расположения автобусного парка ООО «КПАТП-7»

Общая площадь парка составляет 5,5 га. Автобусный парк оборудован стоянкой для хранения подвижного состава и имеет в своем составе ремонтную базу. Ежедневно на линию выходят 47 единиц подвижного состава, которые работают по 5 городским автобусным маршрутам (28, 28а, 35а, 74а, 95). Весь подвижной состав оборудован автоинформаторами и бортовыми комплектами системы «АСУ-Т».

Автобусный парк ООО «ИТЦ» располагается на ул. Химическая, д.48 (рисунок 308).

Рисунок  308– Схема расположения автобусного парка ООО «ИТЦ»

Общая площадь парка составляет 2,1 га. Автобусный парк оборудован стоянкой для хранения подвижного состава и имеет в своем составе ремонтную базу и стационарную автомойку. Ежедневно на линию выходят 60 единиц подвижного состава, которые работают по 4 городским автобусным маршрутам (37, 62, 89, 89а). Весь подвижной состав оборудован автоинформаторами и бортовыми комплектами системы «АСУ-Т».

Автобусный парк ООО «УМ-4» располагается на ул. Обнорского, д.3 (рисунок 309).

Рисунок  309– Схема расположения автобусного парка ООО «УМ-4»

Общая площадь парка составляет 2,2 га. Автобусный парк оборудован стоянкой для хранения подвижного состава и имеет в своем составе ремонтную базу и стационарную автомойку. Ежедневно на линию выходят 28 единиц подвижного состава, которые работают по 2 городским автобусным маршрутам (55, 74). Весь подвижной состав оборудован бортовыми комплектами системы «АСУ-Т» и 26 единиц оборудовано автоинформаторами.

Автобусный парк ООО «Республиканский автовокзал-7» и ООО «Республиканский автовокзал» располагаются на ул. Николая Ершова, д.27а (рисунок 310).

Рисунок  310– Схема расположения автобусного парка ООО «Республиканский автовокзал-7» и «Республиканский автовокзал»

Общая площадь парка составляет 1,174 га. Автобусный парк оборудован стоянкой для хранения подвижного состава и имеет в своем составе ремонтную базу и стационарную автомойку. Ежедневно на линию выходят 19 единиц подвижного состава, которые работают на городских автобусных маршрутах 19 и 90. Весь подвижной состав оборудован автоинформаторами и бортовыми комплектами системы «АСУ-Т».

Автобусный парк ИП «Гарипов Ф.Г.» располагается по адресу ул. Родины, д.26 (рисунок 311).

Рисунок  311– Схема расположения автобусного парка ИП «Гарипов Ф.Г.»

Общая площадь парка составляет 3 га. Автобусный парк оборудован стоянкой для хранения подвижного состава и имеет в своем составе ремонтную базу. Ежедневно на линию выходят 12 единиц подвижного состава, которые работают на городском автобусном маршруте 4. Весь подвижной состав оборудован автоинформаторами и бортовыми комплектами системы «АСУ-Т».

Автобусный парк ИП «Умарова С.М.» располагается по адресу ул. Восход, д.43 (рисунок 312).

Рисунок  312– Схема расположения автобусного парка ИП «Умарова С.М.»

Общая площадь парка составляет 0,245 га. Автобусный парк оборудован стоянкой для хранения подвижного состава и имеет в своем составе ремонтную базу. Ежедневно на линию выходят 14 единиц подвижного состава, которые работают на городских автобусных маршрутах 71 и 98. Весь подвижной состав оборудован автоинформаторами и бортовыми комплектами системы «АСУ-Т».

Автобусный парк ИП «Беляев Р.И.» располагается по адресу ул. Архангельская, д.3 (рисунок 313).

Рисунок  313– Схема расположения автобусного парка ИП «Беляев Р.И.»

Общая площадь парка составляет 3 га. Автобусный парк оборудован стоянкой для хранения подвижного состава и имеет в своем составе ремонтную базу и стационарную автомойку. Ежедневно на линию выходят 14 единиц подвижного состава, которые работают на городском автобусном маршруте 35. Весь подвижной состав оборудован автоинформаторами и бортовыми комплектами системы «АСУ-Т».

Автобусный парк ООО «Байлык №3» располагается на ул. Седова, д.2 (рисунок 314).

Рисунок  314– Схема расположения автобусного парка ООО «Байлык №3»

Ежедневно из парка на линию выходят 24 единицы подвижного состава, которые работают на городских автобусных маршрутах 11 и 43.

Большинство линий наземного ГПТОП проходит по специально выделенным полосам для движения маршрутных транспортных средств, в том числе большинство трамвайных линий проходит по выделенному полотну. Так, в соответствии с Постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 03.03.2014 №1221, движение наземного ГПТОП по выделенным полосам осуществляется на следующих участках УДС: пр. Ямашева, ул. Н. Ершова, ул. Сибирский Тракт, ул. Рихарда Зорге, ул. Чистопольская, ул. Ф.Амирхана, ул. Вишневского, ул. Эсперанто, ул. Павлюхина, ул. Островского (от ул. Т.Миннулина до ул. Пушкина), ул. Декабристов, ул. Кремлевская, ул. К.Маркса, ул. Татарстан, ул. Пушкина (от ул. Татарстан до ул. К. Маркса), ул. Право-Булачная, ул. Лево-Булачная, пр. Ибрагимова, пр. Победы, ул. Горьковское шоссе, ул. Академика Арбузова, ул. Академика Сахарова, ул. Академика Глушко (от ул. Закиева до ул. Хайдара Бигичева), ул. Болотникова, ул. Восстания, ул. Достоевского (от ул. Аделя Кутуя до ул. Чехова), ул. Копылова, ул. Аделя Кутуя, ул. Ленинградская, ул. Маршала Чуйкова, ул. Мира, ул. Несмелова, ул. Марселя Салимжанова, ул. Фрунзе, ул. Фучика, ул. Оренбургский тракт (от ул. Павлюхина до ул. Фермское шоссе), Кировская дамба,  Кремлевская дамба, площадь Тысячелетия, мост Миллениум, ул. Залесная, ул. Горького, ул. Гвардейская, ул. Хусаина Мавлютова, ул. Академика Парина, ул. Дементьева (от ул. Тэцевской до ул. Олега Кошевого) по направлению движения в сторону ул. Максимова.

В целях фиксации нарушений движения по выделенным полосам для движения наземного ГПТОП в центральной части г. Казани установлены приборы автоматической фиксации данных нарушений.

Наряду с выделенными полосами для движения по ним наземного ГПТОП в городе реализуется проект Адаптивная автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), в рамках которой, совместно с АСУ-Т, обеспечивается приоритетный пропуск автобусов на перекрестках со светофорным регулированием.

Весь подвижной состав городского электрического транспорта, а также практически все автобусы оборудованы автоинформаторами на трех языках (русский, татарский, английский).

К объектам транспортной инфраструктуры также относятся остановочные пункты и транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), посредством которых пассажиры получают доступ к ГПТОП, осуществляют пересадку между различными видами транспорта или между различными линиями одного вида транспорта. В настоящее время (по состоянию на сентябрь 2017 г.) маршрутная сеть наземного ГПТОП включает 1365 остановочных пунктов, в том числе 195 трамвайных остановочных пунктов, 34 троллейбусных остановочных пункта и 1136 автобусных и троллейбусных остановочных пунктов. Практически все остановочные пункты оборудованы павильонами ожидания ГПТОП, однако не на всех остановочных пунктах обеспечивается возможность информирования пассажиров о маршрутах ГПТОП, проходящих через данный остановочный пункт, о времени прибытия подвижного состава наземного ГПТОП (рисунок 315).

Рисунок  315– Трамвайный остановочный пункт на ул. Рихарда Зорге

Для обеспечения доступности остановочных пунктов создана специальная инфраструктура (рисунок 316).

Рисунок  316– Подход к трамвайным остановкам на ул. Рихарда Зорге

К основным ТПУ, предназначенным для безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах пересадки с одного вида транспорта на другой, относятся: ТПУ железнодорожный вокзал Казань-1, ТПУ железнодорожный вокзал Казань-2, Речной порт, Автовокзал «Центральный», Автовокзал «Восточный», Автовокзал «Южный».

ТПУ Железнодорожный вокзал Казань-1 расположен на Привокзальной площади, д.1а (рисунок 317).

Рисунок  317– ТПУ Железнодорожный вокзал Казань-1

ТПУ включает в себя терминал для железнодорожных отправлений (дальнего и пригородного сообщений), трамвайную линию с конечной станцией и остановочные пункты автобусных и троллейбусных сообщений, на маршрутах которых пассажиры могут добраться практически в любую точку города. От ТПУ Железнодорожный вокзал Казань-1 действует железнодорожная линия в аэропорт, которая обслуживает южные городские поселки и аэропорт. К недостаткам данного ТПУ можно отнести отсутствие схемы ТПУ, включая расположения остановок трамвая, троллейбуса и автобуса. Отсутствие благоустройства остановочных пунктов трамвая, троллейбуса и автобуса, в частности отсутствие информационного обеспечения пассажиров в части маршрутов, проходящих через данный ТПУ, схемы маршрутной сети ГПТОП, времени прибытия подвижного состава.

ТПУ Железнодорожный вокзал Казань-2 расположен на ул. Воровского, д.33, в Северной части г. Казани (рисунок 318).

Рисунок  318– ТПУ Железнодорожный вокзал Казань-2

Он включает в себя терминал для железнодорожных отправлений (дальнего и пригородного сообщений). Вокзал расположен вблизи станции метро «Северный вокзал» и остановок трамвая, троллейбуса и автобуса. К недостаткам данного ТПУ относится отсутствие информационного обеспечения пассажиров о схеме расположения остановочных пунктов различных видов транспорта, маршрутах ГПТОП, отсутствие комплексного благоустройства остановочных пунктов наземного ГПТОП.

Казанский Речной порт расположен на ул. Девятаева,1 (рисунок 319) и является пунктом пересадки пассажиров на трамвайный, троллейбусный и автобусный транспорт.

Рисунок  319– Казанский Речной порт

Комплекс речного вокзала включает: центральное здание вокзала, здание пригородного вокзала, пассажирские туристические причалы-пристани, перрон для междугородных автобусов, трамвайное кольцо, остановки троллейбусов и автобусов. К недостаткам данного пересадочного узла можно отнести недостаточное информационное обеспечение пассажиров в здании Речного порта относительно маршрутов ГПТОП, схем расположения остановочных пунктов наземного ГПТОП.

Автовокзал «Центральный», расположен на ул. Девятаева, 15 (рисунок 320).

Рисунок  320– Автобусный вокзал «Центральный»

Автовокзал представляет собой современное трехэтажное здание, располагающее комплексом помещений для обслуживания пассажиров, просторный зал ожидания, шесть удобно расположенных касс, осуществляющих продажу билетов во все направления, крытый перрон посадки и высадки пассажиров. Автовокзал связан прямым трамвайным маршрутом с железнодорожным вокзалом Казань-1, а также троллейбусными и автобусными маршрутами, позволяющими пассажирам добраться практически в любую точку города.

Автовокзал «Восточный» расположен на ул. Аграрная, д.8 (рисунок 321).

Рисунок  321– Автобусный вокзал «Восточный»

Автовокзал представляет собой двухэтажное здание (378 м2), вход в которое осуществляется через рамки металлоискателя. На территории автовокзала расположена билетная касса, информационное табло для пассажиров, зал ожидания, комната матери и ребенка, медпункт, туалет. Автовокзал находится вблизи остановок автобусного транспорта, через которые проходят более 6 автобусных маршрутов.

Автовокзал «Южный» расположен по адресу Оренбургский пр-д, д.207 (рисунок 322).

Рисунок  322 – Автобусный вокзал «Южный»

Через вокзал проходят более 7 автобусных маршрутов наземного ГПТОП г. Казань. Южный автовокзал в Казани оборудован просторным залом ожидания, предлагает пассажирам услуги камер хранения багажа.

К недостаткам автовокзалов «Центральный», «Восточный» и «Южный» можно отнести недостаток информационного обеспечения прибывающих в г. Казань пассажиров о проходящих маршрутах наземного ГПТОП через автовокзал, расположении остановочных пунктов наземного ГПТОП, отсутствие указателей следования к остановочным пунктам.

3.2.3.8. Анализ существующей тарифной политики на городском пассажирском транспорте общего пользования г. Казани

3.2.3.8 Анализ существующей тарифной политики на городском пассажирском транспорте общего пользования г. Казани.

В этом разделе приводится анализ существующей тарифной политики на городском пассажирском транспорте общего пользования, а также обоснование перспективной тарифной политики.

В республике Татарстан вопросы регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468 [50] отнесены в ведение Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

В соответствии с п. 4.1.70 постановления Государственный комитет устанавливает тарифы и (или) предельные (минимальные и (или) максимальные) тарифы на перевозки пассажиров и багажа всеми видами пассажирского транспорта общего пользования в городском, включая метрополитен, сообщении.

Порядок действий Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам при осуществлении государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа и взаимодействия с органами местного самоуправления и перевозчиками установлен Порядком рассмотрения дел об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) на территории Республики Татарстан, утверждённый приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11 июня 2013 г. № 159 [51].

Решением Казанской городской Думы от 29.12.2010 № 19-3 [52] в качестве муниципального органа, ответственного за подготовку предложений об установлении тарифов на пассажирские перевозки, определено Муниципальное казённое учреждение «Комитет по транспорту Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (п. 3.1.7).

Цели и задачи тарифной политики в общем виде определены в постановлении Кабинета министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, в том числе:

обеспечение единой ценовой и тарифной политики на территории Республики Татарстан;

создание механизмов согласования баланса экономических интересов поставщиков (исполнителей) и потребителей регулируемых видов товаров (работ, услуг).

Цели и задачи тарифной политики в области пассажирского транспорта не установлены ни для г. Казани, ни на республиканском уровне.

Действующее тарифное меню пассажирского транспорта г. Казани основывается на постановлении Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 25.03.2016 № 7-4/т [53]. С декабря 2010 года (постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2010 № 7-21/т [54]) принята структура тарифа, предусматривающая возможность приобретения билета на проезд в салоне транспортного средства, а также приобретения билетов длительного пользования на 1, 5, 10 и 50 поездок, предоставляющих скидку (льготную цену) по сравнению с приобретением билета в салоне транспортного средства. С 2013 г. номенклатура билетов длительного пользования сокращена; в продажу предлагаются билеты на 1, 10 и 50 поездок (постановление Государственного Комитета РТ по тарифам от 2013.02.08 № 7-3/т [55]). С 2014 года введены единые тарифы на проезд всеми видами транспорта (постановление Государственного Комитета РТ по тарифам от 2014.01.31 № 7-1/т [56]). Следует отметить, что нормативными актами Республики Татарстан, определяющими регулирование тарифов на перевозки пассажиров, наличие срочных (месячных) проездных билетов, фактически реализуемых в г. Казани, не предусмотрено.

Существующее тарифное меню ориентирует население на использование долгосрочных проездных билетов (таблицы 18 и 19) путём значительного льготирования стоимости поездки при оплате долгосрочным билетом.

Таблица 18 – Ценовые параметры при оплате проезда билетами на лимитированное количество поездок

| Способ оплаты проезда | Оплата разовой поездки за наличный расчёт в салоне транспортного средства | Оплата разовой поездки электронным кошельком | Оплата электронным проездным билетом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 поездок | 50 поездок |
| Стоимость одной поездки, руб. | 25 | 23 | 23 | 15 |
| Стоимость одной поездки, % к оплате за наличный расчёт | 100 | 92 | 92 | 60 |

Из таблицы 18 видно, что стоимость 1 поездки при оплате электронным проездным билетом на 50 поездок на 40% ниже, чем при оплате проезда за наличный расчёт в салоне транспортного средства.

Таблица 19 – Ценовые параметры при оплате проезда месячными безлимитными проездными билетами

| Вид месячного безлимитного проездного билета | на все виды городского транспорта* | на все маршруты автобусов | на городской электрический транспорт (метро*, трамвай, троллейбус) | на наземный электрический транспорт (трамвай, троллейбус) | на 1 вид наземного электрического транспорта (трамвай или троллейбус) | на 1 маршрут автобуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена, руб. | 2040 | 1700 | 1600 | 1200 | 1100 | 1100 |
| Эквивалентное количество разовых поездок с оплатой проезда в салоне транспортного средства | 81,6 | 68 | 64 | 48 | 44 | 44 |
| Эквивалентная суточная подвижность, поездок | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| Соотношение эквивалентного количества разовых поездок со средней подвижностью одного жителя | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |

*) Лимит поездок на метро - 50 в месяц

Из таблицы 19 следует, с одной стороны, что использование различных видов месячных безлимитных проездных билетов становится выгодным для пассажира в случае совершения им, в среднем, более 1,4-2,7 поездок в сутки, что, с учётом пересадочности, представляется небольшим значением для города масштабов Казани.

С другой стороны, средняя подвижность жителя Казани с использованием пассажирского транспорта, рассчитанная на основании данных об объёмах перевозок и численности населения (соответственно, 252 млн. пасс. в 2016 г. [58, стр. 6], и 1217 тыс. жителей) составляет 17,3 поездки в месяц, или 0,7 поездок в день, и, таким образом, стоимость безлимитных проездных билетов представляется завышенной для подавляющего большинства пользователей пассажирского транспорта.

Анализ расходов на оплату пассажирского транспорта жителей г. Казани в соотношении с их денежными доходами показал следующее (таблица 20).

В 2014-2016 г.г. средние месячные расходы одного жителя г. Казани на оплату пассажирского транспорта изменялись в диапазоне 310-355 рублей, что составляло 0,68-0,77% его среднемесячного дохода.

Таблица 20 – Соотношение расходов на оплату пассажирского транспорта и денежного дохода жителей г. Казани в 2014-2016 г.г.

| Показатель | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Доходы перевозчиков пассажирского транспорта от сбора платы за проезд, в т.ч. посредством льготных транспортных карт, млн. руб. [58, 59] | 4569 | 4487 | 5191 |
| Численность населения г. Казани, тыс. чел. | 1191 | 1206 | 1217 |
| Средние расходы населения г. Казани на оплату пассажирского транспорта в расчёте на 1 жителя, руб. в мес. | 320 | 310 | 355 |
| Среднедушевой денежный доход жителей Казани, руб. в мес. | 43902 | 45348 | 46229 |
| Соотношение расходов на оплату пассажирского транспорта и денежного дохода жителей Казани, % | 0,73 | 0,68 | 0,77 |

По данным социологического опроса населения, проведённого в целях настоящей работы, (https://drive.google.com/open?id=1AgPEKc4EjqV03NYBXgKlckH6L6bFPCWxsy1rbU0k5iM [57]),  распределение населения г. Казани по уровню среднемесячных расходов на оплату услуг общественного транспорта в зависимости от среднедушевого среднемесячного дохода является существенно неравномерным (рис. 1). Анализируя данные рисунка и таблицы, следует обратить внимание на некоторое завышение транспортных расходов населения, выявленное в ходе опроса, по сравнению с данными таблицы 20. Так, по данным таблицы 20, средние расходы населения г. Казани на оплату пассажирского транспорта в расчёте на 1 жителя в 2016 г. составили 355 рублей. В то же время, по данным опроса, проведённого летом 2017 года, лишь 16% населения Казани тратит на оплату общественного транспорта менее 400 рублей. Очевидно, что объяснить это несоответствие одними лишь инфляционными процессами, имевшими место в течение периода продолжительностью менее года, нельзя. Причинами такого отклонения можно предположить некоторое искажение структуры выборки опроса по сравнению с реальной структурой населения города, а также наличие некоторого количества выручки, проходящей мимо учёта перевозчиков.

Из рисунка видно, что значительная часть населения – 42% тратит в месяц на оплату пассажирского транспорта сумму не более 500 рублей, ещё 31% тратит свыше 500 до 1000 рублей, и по 13% населения тратит на оплату пассажирского транспорта суммы в интервалах свыше 1000 до 1500 рублей и более 1500 рублей.

Наибольшая нагрузка по оплате пассажирского транспорта характерна для наименее обеспеченных слоёв населения – 32% опрошенных с доходами менее 5 тыс. руб. в месяц указали, что тратят на оплату поездок свыше 1500 руб. в месяц.

В то же время, 50% представителей наиболее обеспеченных слоёв с месячными доходами свыше 50 тыс. руб. показали, что тратят на оплату общественного транспорта менее 400 рублей, предпочитая, очевидно, передвижение с использованием личного автотранспорта, что подтверждается данными рисунка 323, из которого видно, что почти две третьих жителей этой категории пользуется при передвижении преимущественно автотранспортом.

Рисунок 322 – Распределение населения г. Казани по уровню среднемесячных расходов на оплату услуг общественного транспорта

Рисунок 323 – Преимущественный способ передвижения по г. Казани в зависимости от среднедушевого среднемесячного дохода

Анализ отношения населения Казани к ценовой доступности пассажирского транспорта даёт существенно не однозначную картину.

По данным социологического опроса [57], 75% опрошенных придают этому параметру ценовой доступности 8-10 балльную значимость (по 10-балльной шкале), в т.ч. 10-балльную - 50% опрошенных.

Рисунок 324 – Значимость основных факторов при выборе вида транспорта в зависимости от среднедушевого среднемесячного дохода

При этом, при выборе вида транспорта лишь, в среднем, 14% опрошенных придают значение стоимости проезда при увеличении доли до 20% среди наименее обеспеченных (рисунок 324). Основная масса опрошенных придаёт основное значение возможности быстро и без пересадок добраться до места назначения.

С другой стороны, при опросе населения по параметру основных недостатков работы транспорта 36% опрошенных указали на высокую стоимость проезда, обеспечив этому показателю третье место по уровню значимости.

Среди опрошенного населения Казани 56% оценили степень нагрузки расходов на оплату услуг общественного транспорта на семейный бюджет как нормальную (рис. 325), лишь 4% определили её как чрезмерную, и 22% - как существенную (напрягающую). При этом, среди населения с наименее низким уровнем дохода (менее 5 тыс. руб. в месяц) 38% опрошенных указали, что степень нагрузки расходов на оплату услуг общественного транспорта является чрезмерной. Доля опрошенных, относящихся к другим категориям по параметру доходов, указавших на чрезмерность нагрузки от оплаты общественного транспорта, не превышает 11 процентов.

Рисунок 325 – Распределение населения г. Казани по степени нагрузки расходов на оплату услуг общественного транспорта на семейный бюджет

Анализ оценки населением г. Казани приемлемости различных вариантов изменения стоимости проезда показал следующее (рис. 326).

В целом по выборке, лишь треть населения считает возможным повышение стоимости проезда при одновременном обеспечении повышения качества перевозок (сектора, закрашенные различными оттенками зелёного цвета). 41 процент опрошенных не считает приемлемым повышение стоимости проезда ни при каких условиях; доля людей, поддерживающих этот вариант ответа достигает 50% среди наименее обеспеченных с месячным доходом менее 5 тыс. рублей и снижается с незначительными темпами до 41% по мере роста доходов населения в стратах до уровня 20-30 тыс. рублей в месяц. В следующих четырёх стратах со среднедушевыми доходами свыше 30 тыс. руб. доля опрошенных, не считающих приемлемым повышение стоимости проезда, снижается до 19-33 процентов.

В среднем, 16 процентов опрошенных считает необходимым снижение стоимости проезда за счёт снижения качества транспортного обслуживания; доля таковых среди самых малообеспеченных возрастает до 19 процентов.

При сопоставлении рисунков 324 и 325 обращает на себя внимание, что, если степень нагрузки расходов на оплату услуг общественного транспорта на семейный бюджет оценивает чрезмерной или напрягающей в сумме лишь 26% опрошенных, то выступают против какого-либо повышения тарифов, или даже за снижение их величины 57% опрошенных.

Рисунок 326 – Распределение населения г. Казани по оценке приемлемости различных вариантов изменения стоимости проезда

Анализ фактической востребованности различных видов проездных документов пассажирами по данным ПАТП-2 и ПАТП-4 [60] показал следующее.

Наиболее востребованными, исключая льготный единый социальный проездной билет, являются билеты, приобретаемые в салоне за наличный расчёт, а также электронный кошелёк на одну поездку (рис. 327). Этими способами оплаты проезда пользуется наибольшее количество пассажиров, - соответственно, - 26% и 24%. Девять процентов поездок совершается с использованием электронного мультимодального билета на 50 поездок. Прочие способы оплаты проезда используются в следовых количествах, на долю самого распространённого из них – безлимитного проездного билета на все маршруты автобуса - приходится 1,6% перевезённых пассажиров, на остальные – ещё меньше.

Поскольку на долю ПАТП-2 и ПАТП-4 в 2016 г. пришлось 50% объёма перевозок пассажиров [58], эти данные можно считать характерными для всего транспорта общего пользования г. Казани.

Рисунок 327 – распределение пассажиров ПАТП-2 и ПАТП-4 по способам оплаты проезда

Анализ данных опроса показал (рис. 328), что наиболее востребованными из ныне отсутствующих видов проездных документов являются:

мультимодальный билет более, чем на 50 поездок без ограничения срока действия с момента приобретения или первой поездки (35% опрошенных);

мультимодальный билет, позволяющий совершать бесплатные пересадки с одного маршрута на другой в течение 60 или 90 минут (16% опрошенных);

безлимитные мультимодальные билеты со сроком действия 1 неделя (10% опрошенных).

Анализ распределения населения г. Казани по средней продолжительности поездки общественным транспортом с трудовыми целями (рис. 329) показал, что продолжительность более 80% передвижений не превышает 55 минут. В этой связи можно считать достаточной продолжительность действия многоразового мультимодального билета, позволяющего совершать бесплатные пересадки с одного маршрута на другой, составляющую 60 минут.

Анализ перевозок пассажиров по видам транспорта показал следующее. Основным видом транспорта, несущим главную нагрузку по перевозкам пассажиров, в г. Казани является автобусный. На его долю в 2016 г. пришлось 74% объёма перевозок [58]. На долю городского электрического транспорта, соответственно, пришлось 26% объёмов перевозок, в т.ч. трамвайного - 7%, троллейбусного - 8% и метрополитена - 11 процентов. В этих условиях очевидно не целесообразно использование проездных билетов на один или два вида наземного городского электрического транспорта; не очевидна также целесообразность существования проездного билета на все виды городского электрического транспорта, включая метрополитен.

Рисунок 328 - Востребованность дополнительных видов проездных документов населением г. Казани

Рисунок 329 – Распределение населения г. Казани по средней продолжительности поездки общественным транспортом с трудовыми целями, процентов

3.2.3.9. Расчет объемов транспортной работы и доходов в разрезе маршрутов существующей маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования

В настоящем разделе приведены итоги расчётов стоимости в 2017 году транспортной работы пассажирских транспортных средств маршрутной сети г. Казани, а также доходов от сбора платы за проезд и требуемых бюджетных средств.

Методической основой расчётов является Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок 
в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждённый приказом Минтранса России от 8 декабря 2017 г. № 513 [61].

Расчёт стоимостных показателей ПАТП-2 и ПАТП-4 осуществлён на основании исходных данных, приведённых в письме Комитета по транспорту Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 20.10.2017 № 1956 [60].

Расчёт стоимостных показателей прочих перевозчиков автобусным транспортом осуществлён на основании исходных данных, приведённых в разделе 3.2.3.4 (таблица 20).

Расчёт стоимостных показателей перевозок наземным городским электрическим транспортом (трамвайный, троллейбусный) осуществлён на основании исходных данных, предоставленных заказчиком, и сведённых в таблицу 21.

Таблица 21 – Исходные данные по перевозкам электрическим наземным транспортом в г. Казани

| № п.п. | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность тяговых подстанций, кВА | 70800 |
|  | Суммарная протяженность контактно-кабельной сети троллейбусного транспорта в однопутном исчислении, измеренная по длине контактной сети, км | 414,08 |
|  | Суммарная протяженность контактно-кабельной сети трамвайного транспорта в однопутном исчислении, измеренная по длине контактной сети, км | 133,42 |

Расчёт произведён в ценах 2017 года.

Обобщённые исходные данные, а также расчётные стоимостные показатели по перевозкам автобусным транспортом приведён в таблице 22. Исходные, а также расчётные данные по перевозкам автобусным транспортом в разрезе маршрутов приведены в приложении Т.

В связи с отсутствием ряда исходных данных по автобусным перевозчикам немуниципальной собственности, при расчёте сделаны следующие допущения:

коэффициент использования пробега принят равным среднему по муниципальным предприятиям;

доходы от сбора платы за проезд приняты по фактическим данным за 2016 год.

Обобщённые исходные данные, а также расчётные стоимостные показатели по перевозкам городским электрическим транспортом приведён в таблице 23. Исходные, а также расчётные данные по перевозкам наземным городским электрическим транспортом в разрезе маршрутов приведены в приложении Т.

В связи с отсутствием ряда исходных данных по перевозкам городским электротранспортом, при расчёте сделаны следующие допущения:

мощность тяговых подстанций распределена между типами транспортных средств пропорционально их количеству;

в связи с тем, что в представленных исходных данных мощность тяговых подстанций приведена в КВА, перевод мощности в КВт осуществлён с коэффициентом 0,7.

Суммарные расчётные стоимостные показатели по перевозкам всем наземным городским пассажирским транспортом г. Казани приведён в таблице 24.

Таблица 22 – Исходные данные и расчётные стоимостные показатели по перевозкам автобусным транспортом в г. Казани

| № п.п. | Показатель | МУП ПАТП-2 |  | МУП ПАТП-4 |  | Итого МУП |  | Прочие перевозчики |  | Итого автобусные перевозки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробег, тыс. км | 28 007 |  | 23 580 |  | 51 587 |  | 28 265 |  | 79 852 |  |
| 2. | Планируемое количество часов работы ТС, тыс. | 1 395 |  | 1 153 |  | 2 548 |  | 1 439 |  | 3 987 |  |
| 3. | Стоимость пробега, всего, млн. руб. / руб. 1 км пробега | 2 947 | 105,23 | 2 433 | 103,17 | 5 380 | 104,29 | 2 770 | 98,01 | 8 150 | 102,07 |
| 4. | Себестоимость пробега, всего, млн. руб. / руб. 1 км пробега | 2 689 | 96,01 | 2 220 | 94,13 | 4 909 | 95,15 | 2 528 | 89,43 | 7 436 | 93,13 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | расходы на оплату труда водителей и кондукторов | 651 | 23,25 | 545 | 23,10 | 1 196 | 23,18 | 621 | 21,98 | 1 817 | 22,75 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 195 | 6,97 | 163 | 6,93 | 359 | 6,95 | 186 | 6,59 | 545 | 6,83 |
| 4.3 | расходы на топливо | 529 | 18,89 | 427 | 18,10 | 956 | 18,53 | 534 | 18,89 | 1 490 | 18,66 |
| 4.4 | расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы | 40 | 1,42 | 32 | 1,36 | 72 | 1,39 | 40 | 1,42 | 112 | 1,40 |
| 4.5 | расходы на износ шин | 22 | 0,80 | 19 | 0,81 | 41 | 0,80 | 20 | 0,71 | 62 | 0,77 |
| 4.6 | расходы на техническое обслуживание и ремонт автобусов | 290 | 10,34 | 250 | 10,59 | 539 | 10,45 | 243 | 8,61 | 783 | 9,80 |
| 4.7 | прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами | 528 | 18,86 | 437 | 18,51 | 965 | 18,70 | 503 | 17,78 | 1 468 | 18,38 |
| 5. | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, млн. руб. | 1 436 |  | 1 145 |  | 2 581 |  | 1 180 |  | 3 762 |  |
| 6. | Расчётная начальная (минимальная) цена контракта, млн. руб. | 1 511 |  | 1 288 |  | 2 798 |  | 1 590 |  | 4 388 |  |

Таблица 23 – Исходные данные и расчётные стоимостные показатели по перевозкам электрическим наземным транспортом в г. Казани

| № п.п. | Показатель | Троллейбусный транспорт |  | Трамвайный транспорт |  | Итого электротранспорт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробег, тыс. км | 11 553 |  | 6 896 |  | 18 449 |  |
| 2. | Планируемое количество часов работы ТС, тыс. | 690 |  | 388 |  | 1 078 |  |
| 3. | Стоимость пробега, всего, млн. руб. / руб. 1 км пробега | 1 322 | 114,42 | 939 | 136,17 | 2 261 | 122,55 |
| 4. | Себестоимость пробега, всего, млн. руб. / руб. 1 км пробега | 1 206 | 104,40 | 857 | 124,24 | 2 063 | 111,82 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | расходы на оплату труда водителей и кондукторов | 279 | 24,15 | 149 | 21,62 | 428 | 23,20 |
| 4.2. | отчисления на социальные нужды | 84 | 7,24 | 45 | 6,49 | 128 | 6,96 |
| 4.3. | расход на электроэнергию на движение трамваев и троллейбусов | 78 | 6,74 | 86 | 12,50 | 164 | 8,89 |
| 4.4. | расходы на содержание контактно-кабельной сети | 72 | 6,19 | 20 | 2,92 | 92 | 4,97 |
| 4.5. | расходы на износ шин | 8 | 0,72 | - | - | 8 | 0,72 |
| 4.6. | расходы на техническое обслуживание и ремонт трамваев и троллейбусов | 124 | 10,72 | 83 | 12,06 | 207 | 11,22 |
| 4.8. | прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами | 326 | 28,18 | 124 | 17,92 | 449 | 24,35 |
| 4.9. | расходы на содержание тяговых подстанций | 9 | 0,75 | 4 | 0,64 | 13 | 0,71 |
| 4.10. | расходы на содержание служб движения | 16 | 1,38 | 8 | 1,18 | 24 | 1,31 |
| 4.11. | расходы на содержание и ремонт трамвайного пути | - | - | 72 | 10,46 | 72 | 10,46 |
| 5. | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, млн. руб. | 432 |  | 389 |  | 822 |  |
| 6. | Расчётная начальная (минимальная) цена контракта, млн. руб. | 889 |  | 550 |  | 1 439 |  |

Таблица 24 – Суммарные расчётные стоимостные показатели по перевозкам всем наземным городским пассажирским транспортом г. Казани

| № п.п. | Показатель | Автобусный транспорт | Троллейбусный транспорт | Трамвайный транспорт | Итого наземный пассажирский транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость пробега, млн. руб. | 8 150 | 1 322 | 939 | 10 411 |
| 2. | Себестоимость пробега, млн. руб. | 7 436 | 1 206 | 857 | 9 499 |
| 3. | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, млн. руб. (доходы) | 3 762 | 432 | 389 | 4 583 |
| 4. | Расчётная начальная (минимальная) цена контракта, млн. руб. | 4 388 | 889 | 550 | 5 828 |
| 5. | Объём перевозок пассажиров, млн. пасс. | 186 | 21 | 18 | 225 |
| 6. | Стоимость перевозки 1 пассажира, руб. | 44 | 63 | 52 | 46 |
| 7. | Себестоимость перевозки 1 пассажира, руб. | 40 | 57 | 47 | 42 |
| 8. | Пробег, тыс. км | 79 852 | 11 553 | 6 896 | 98 301 |
| 9. | Стоимость пробега 1 км транспортного средства | 102,07 | 114,42 | 136,17 | 105,91 |

3.2.3.10. Анализ качества обслуживания населения городским пассажирским транспортом общего пользования в г. Казани и его соответствия Социальному стандарту транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом.

3.2.3.10.1 Интегральная оценка показателей уровня транспортного обслуживания в г. Казань

Был проведен анализ качества обслуживания населения городским пассажирским транспортом общего пользования в г. Казани и его соответствия Социальному стандарту транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом, утвержденному распоряжением Министерства Транспорта Российской Федерации N НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» от 31 января 2017 г. (далее – Стандарт). Результаты интегральной оценки значений показателей Стандарта отражены в таблице 25.

Таблица 25 - Значение показателей Стандарта для г. Казань и их бальная оценка

| Показатель Стандарта | Значение | Кол-во баллов (от 1 до 10) |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент территориальной доступности остановочных пунктов | 0,83 | 9 |
| Коэффициент доступности остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных граждан | 0,0059 | 1 |
| Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | 0,96 | 10 |
| Коэффициент ценовой доступности поездок по маршрутам регулярных перевозок | 0,055 | 7 |
| Коэффициент оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов | 0,43 | 5 |
| Доля остановочных пунктов, обслуживаемых с минимальной нормативной частотой | - | - |
| Коэффициент соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок | 0,98 | 10 |
| Коэффициент оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров | 0,91 | 10 |
| Доля транспортных средств с нормативным уровнем шума | 1 | 10 |
| Доля рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства | 0,82 | 9 |
| Коэффициент соблюдения норм вместимости | 0,91 | 10 |
| Коэффициент соблюдения норм по количеству пересадок | 0,97 | 10 |
| Доля транспортных средств высоких экологических классов | 0,37 | 4 |
| Итого |  | 95 |

Таким образом, в соответствии с распределением приведенном в Приложении к Стандарту, уровень транспортного обслуживания в городе Казани согласно определенному интегральному показателю соответствует среднему уровню. В последующих разделах будут отражены подходы к расчету отдельных показателей качества транспортного обслуживания населения в г. Казани.

3.2.3.10.2 Коэффициент территориальной доступности остановочных пунктов

Для расчета показателя территориальной доступности остановочных пунктов социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом использовался программный комплекс ESRI ArcGIS и QGIS. В связи с отсутствием в Стандарте подробной методики выполнения работ, связанных с расчетом коэффициента территориальной доступности остановочных пунктов, была применена методика собственной разработки, не противоречащая положениям Стандарта.

Для определения коэффициента территориальной доступности остановочных пунктов (kдост оп) использовалась формула, установленная Стандартом:

kдост оп=Qоп достQоп, 						(1)

где Qоп дост – количество остановочных пунктов, находящихся в пределах нормативных значений расстояний кратчайших пешеходных путей следования от ближайшей к остановочному пункту точки границы участка, на котором расположен объект.

Qоп – общее количество остановочных пунктов.

В соответствии со Стандартом оценка территориальной доступности остановочных пунктов определялась раздельно для следующих категорий объектов:

многоквартирные дома;

индивидуальные жилые дома;

предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 кв. м и более;

поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан;

терминалы внешнего транспорта.

При этом в методике Стандарта имеется следующий недостаток: при наличии объекта, находящегося за пределами нормативных значений расстояний от ближайшего остановочного пункта, данный остановочный пункт должен быть признан полностью недоступным, даже если он является доступным для других объектов. Таким образом, недоступность остановочного пункта, обслуживающего 10 объектов и недоступного для 1 объекта, при итоговом расчете показателя равносильна остановочному пункту, по которому 9 из 10 объектов находятся вне установленных пределов доступности. В связи с этим предлагается альтернативная методика: для каждой категории объектов, рассматриваемых в методике Стандарта (многоквартирный дом, индивидуальный жилой дом, предприятие торговли с площадью торгового зала 1000 м. кв. и более, поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан, терминалы внешнего транспорта), определяется ближайший остановочный пункт и расстояние до него. Если расстояние от границы кадастрового участка объекта до ближайшего остановочного пункта больше нормативного, данный объект признается несоответствующим нормативу пешеходной доступности остановочных пунктов (транспортно-дискриминированным).

Затем для каждой категории объектов определяются доли соответствующих нормативам пешеходной доступности объектов. Расчет производится по формуле:

kдостi=QдостiQi, 					(2)

где:

Qдостi – число транспортно-дискриминированных объектов категории i,

Qi– общее количество объектов категории i

Тогда, если считать объекты равнозначными, то доля соответствующих нормативам пешеходной доступности объектов определяется как

kдост=iQдостiiQi 						(3)

или в развернутой записи

kдост=Qмкд.дост+Qид.дост+Qтп.дост+Qмед.дост+Qвн.тр.достQ			(4)

Qмкд.дост – количество многоквартирных домов в пределах норматива пешеходной доступности до остановочных пунктов

Qид.дост - количество индивидуальных домов в пределах норматива пешеходной доступности до остановочных пунктов

Qтп.дост - количество предприятий торговли с площадью торгового зала 1000 м. кв. и более в пределах норматива пешеходной доступности до остановочных пунктов

Qмед.дост - количество поликлиник и больниц муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждений (отделений) социального обслуживания граждан

Qвн.тр.дост - количество терминалов внешнего транспорта в пределах норматива пешеходной доступности до остановочных пунктов

По каждой из указанных категорий объектов выполнялись следующие действия:

1. Определялись зоны транспортного обслуживания остановочных пунктов для рассматриваемой категории объектов с учетом ограничений на максимальное нормативное расстояние кратчайшего пешеходного пути (таблица 26). Под зоной транспортного обслуживания остановочного пункта понималось геометрическое место точек, удаленных от остановочного пункта не более, чем на R  метров (расстояние определялось без учета топологии пешеходных маршрутов); величина R  определялась по формуле:

- R=0.85Rnorm, 						(5)

- где Rnorm – нормативное расстояние пешеходного пути.

2. Определялись объекты г. Казань, находящиеся в пределах нормативной транспортной доступности до остановочных пунктов.

В каждой из необслуживаемых территорий определялось наличие объектов исследуемой категории. Проводилась кросс-верификация нескольких источников данных и осуществлялось определение не соответствующих нормативу пешеходной доступности до остановочных пунктов (транспортно дискриминированных) объектов.

3. Вычислялось отношение числа объектов, находящихся в пределах нормативной транспортной доступности до остановочных пунктов, к общему количество объектов данной категории в г. Казани.

В качестве исходных данных для расчета показателя использовались:

координаты остановочных пунктов, полученные от Комитета по транспорту г. Казань;

перечень многоквартирных домов г. Казани с web сайта Реформа ЖКХ (http://www.reformagkh.ru);

перечень объектов торговли с торговой площадью свыше 100 кв. м, полученный от Комитета по транспорту г. Казань;

данные о терминалах внешнего транспорта с сайта https://2gis.ru/kazan

данные о жилых объектах г. Казань с сайта http://dom.mingkh.ru/tatarstan/kazan;

данные о жилых объектах г. Казань с сайта https://2gis.ru/kazan

данные о жилых объектах г. Казань с сайта https://dom.gosuslugi.ru/

данные о муниципальных объектах здравоохранения были получены от Комитета по транспорту г. Казань

данные о региональных объектах здравоохранения с Портала здравоохранения Республики Татарстан https://zdrav.tatar.ru/select/7066

данные о федеральных объектах здравоохранения – Постановление Правительства российской Федерации N 872 «О Федеральных учреждениях здравоохранения и федеральных учреждениях оздоровительного профиля» от 29 декабря 2004 года данные об объектах здравоохранения – реестр медицинских организаций Республики Татарстан Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан http://www.fomsrt.ru/background_information/reestr_mo/index.php.

Результаты расчёта показателя приведены в таблице 26.

Таблица 26 - Результаты расчета транспортной доступности остановочных пунктов относительно различных категорий объектов

| Категория объектов | Nоб | Nоб.дост | kоб.дост |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный дом | 6250 | 5660 | 0,9056 |
| Индивидуальный жилой дом | 34884 | 28544 | 0,8183 |
| Предприятие торговли с площадью торгового зала 1000 м. кв. и более | 140 | 137 | 0,9786 |
| Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан | 109 | 89 | 0,8165 |
| Терминалы внешнего транспорта | 6 | 6 | 1,0000 |
| Итого | 41389 | 34436 | 0,8320 |

где:

Nоб – общее количество объектов

Nоб.дост - количество объектов, соответствующих нормативу пешеходной доступности до остановочных пунктов, шт.

kоб.дост - Доля объектов, соответствующих нормативу пешеходной доступности до остановочных пунктов, %

Графические материалы, иллюстрирующие анализ территориальной доступности по видам объектов представлены в Приложении А

Перечни объектов, не соответствующих нормативу пешеходной доступности до остановочных пунктов приведены в Приложении Б.

Оцененный коэффициент территориальной доступности остановочных пунктов kоб.дост составляет 0,83, что соответствует 9 баллам Стандарта.

3.2.3.10.3 Коэффициента доступности остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных граждан

На основании п.2.2 Приложения к Стандарту показатель «доступность остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных групп населения» рассчитывается как

(6)

где:

Qоп,ав,ас.мгн - количество остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций, отвечающих требованиям, установленным пп. 7.4.9 - 7.4.21 «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Qоп,ав,ас. - общее количество остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций, ед.

Было проведено выборочное обследование остановочных пунктов (333 из 1365) и сплошное обследование автовокзалов и автостанций (Казанский, Южный и Восточный автовокзалы, автостанция на ул. Рустема Яхина). Методика обследования описана в приложении В. В ходе обследования проверялось соответствие автовокзалов и автостанций требованиям, установленным пп. 7.4.9 – 7.4.21 «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и Порядком обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи. В связи с отсутствием Стандарте ссылок на документы с нормативными требованиями в части доступности остановочных пунктов для маломобильных групп населения, в ходе обследования были предложены свои критерии. А именно:

Наличие посадочной площадки, приподнятой на 20 см над остановочной площадкой (п. 3.3.5 ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования);

Наличие знака с изображением символа инвалида (Знак 8.17 Приложения 1 к ПДД);

Наличие тактильных и звуковых указателей для инвалидов по зрению (ОДМ 218.2.007-2011);

Наличие выделенного места для инвалидных колясок на площадке ожидания.

По результатам проведенных обследований 2 остановочных пункта из 333 соответствуют всем требованиям (фотографии приведены в Приложении Г). Автовокзалы и автостанция не соответствуют установленным требованиям. Таким образом, 2 из 337 объектов или 0,59% объектов являются доступными для маломобильных граждан. Значение коэффициента составляет 0,0059, что соответствует 1 баллу.

В части остановочных пунктов было установлено, что 2 остановочных пункта соответствуют требованиям о наличии знака с изображением символа инвалида, наличии тактильных и звуковых указателей для инвалидов по зрению, наличию выделенного места для инвалидных колясок на площадке ожидания. При этом 102 из 333 обследованных остановочных пункта соответствуют требованиям по наличию посадочной площадки, приподнятой на 20 см над остановочной площадкой.

На автовокзале Южный обследование показало, что имеется возможность входа/выхода инвалидов-колясочников (присутствуют пандусы), вызова сотрудника для помощи. При этом отсутствуют средства восприятия информации инвалидами (шрифт Брайля, низкорасположенные телефоны и т.д.) не предусмотрено. Кассы и прочие специальные помещения не являются доступными для маломобильных категорий населения. В здании имеется лифт, но на момент проведения обследования он не работал. При этом зал ожидания, кассы, уборная, магазин находятся на первом этаже. Отсутствуют специальные зоны отдыха и ожидания для маломобильных граждан.

При обследовании Казанского автовокзала была выявлена неприспособленность зала ожидания, магазинов, касс и других помещений для маломобильных граждан. Часть помещений располагается на втором этаже, при этом отсутствуют лифты или иные способы попасть туда маломобильным группам населения. На входе/выходе с автовокзала отсутствуют пандусы для инвалидов-колясочников.

В ходе обследования Восточного Автовокзала было отмечено наличие пандусов для входа/выхода инвалидов-колясочников, туалетной комнаты для маломобильных граждан. При этом отсутствуют специальные зоны отдыха и ожидания для маломобильных групп населения.

Обследование автостанции на ул. Рустема Яхина показало отсутствие каких-либо средств для помощи маломобильным гражданам, специальной туалетной комнаты, зон отдыха и ожидания. Автостанция не отвечает ни одному из установленных требований по доступности для маломобильных категорий граждан.

Таким образом в части автовокзалов и автостанции нигде не были соблюдены следующие требования:

Дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной информации на объектах, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

Оборудование объектов низкорасположенными телефонами с функцией регулирования громкости, текстофонами для связи со службами информации, экстренной помощи;

Площадь зон отдыха и ожидания для МГН в зданиях вокзалов (если имеется), составляет не менее 2,1 м на одно место. Часть диванов или скамей для сидения в залах расположено на расстоянии не менее 2,7 м напротив друг друга;

Места в специальной зоне ожидания и отдыха оборудованы индивидуальными средствами информации и связи: наушниками, подключаемыми к системам информационного обеспечения вокзалов; дисплеями с дублированием изображения информационных табло и звуковых объявлений; техническими средствами экстренной связи с администрацией, доступными тактильному восприятию; прочими специальными системами сигнально-информационного обеспечения (компьютеры, справки по телефону и т.п.);

На кромках посадочной стороны перрона имеются предупредительные сигнальные полосы вдоль краев платформы, а также тактильные наземные указатели для пассажиров с недостатками зрения. На перронах необходимо предусматривать дублирование визуальной информации речевой и звуковой (речевой) информации текстовой информацией;

Перроны для пассажиров должны быть удобны по высоте для посадки/высадки инвалидов на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Перроны, не оборудованные подобными средствами, должны быть приспособлены для использования стационарных или передвижных подъемников для посадки/высадки инвалидов;

В каждом ряду турникетов входа/выхода следует предусматривать не менее одного расширенного прохода для проезда кресла-коляски. Его следует размещать вне зоны контроля проездных билетов, оборудовать горизонтальными поручнями на расстоянии 1,2 м, выделяющими зону перед проходом, а также обозначать специальной символикой.

3.2.3.10.4 Коэффициент доступность транспортных средств для маломобильных групп населения

Расчет данного показателя производится по формуле, установленной Стандартом:

(7)

где Qтс.мгн - количество транспортных средств, оснащенных устройствами для перевозки маломобильных групп населения, отвечающих требованиям, установленным ГОСТ Р 51090-97 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов» (далее – ГОСТ Р 51090-97) и Порядком обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок (далее Порядок), ед.

Qтс - общее количество транспортных средств, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51090-97 и Порядка была подготовлена анкета (приложение Д) и проведено документарное обследование подвижного состава пассажирского транспорта в г. Казани. Исходные данные о моделях подвижного состава, используемого на муниципальных маршрутах в г. Казани, были предоставлены Комитетом по транспорту г. Казани.

В результате документарного обследования используемых моделей подвижного состава (приложение Е) было выявлено, что 1092 из 1132 единиц подвижного состава удовлетворяют установленным требованиям. Этому соответствует значение коэффициента в 0,96 или 10 баллов в соответствии со Стандартом.

3.2.3.10.5 Коэффициент ценовой доступности поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Для целей расчета данного показателя были использованы официальные данные Татарстанстат: доклад о социально-экономическом положении Республики Татарстан (выпуск январь-апрель 2017 г., № 4) в части распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов (таблица 27).

Таблица 27- Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов

|  | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Все население | 100 | 100 |
| в том числе со среднедушевым денежным доходом в месяц |  |  |
| до 7000,0 рублей | 6% | 5% |
| 7000,1-10000,0 рублей | 7% | 7% |
| 10000,1-14000,0 рублей | 12% | 11% |
| 14000,1-19000,0 рублей | 14% | 14% |
| 19000,1-27000,0 рублей | 18% | 18% |
| 27000,1-45000,0 рублей | 23% | 24% |
| 45000,1-60000,0 рублей | 9% | 9% |
| свыше 60000,0 рублей | 12% | 12% |

Величина среднедушевого денежного дохода населения в Республике Татарстан составляет 46229,4 рублей. Стоимость проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок в течение месяца в г. Казань составляет 1380 рублей в месяц (60 поездок по 23 рубля каждая).

В соответствии с п 3.1.4 Стандарта величина среднего арифметического взвешенного среднедушевого денежного дохода населения в субъекте Российской Федерации, где расположено муниципальное образование, рассчитывается для интервалов среднедушевых денежных доходов в распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов, расположенных ниже значения среднедушевого денежного дохода населения в указанном субъекте Российской Федерации, в соответствии с формулой:

СДвзв = ΣД𝐼∗𝑤𝑖Σ𝑤𝑖	(8)

где СДвзв – средняя арифметическая взвешенная величина среднедушевого денежного дохода населения в субъекте Российской Федерации, где расположено муниципальное образование.

Д𝐼- медианная величина среднедушевого денежного дохода в интервале среднедушевого денежного дохода с соответствующей долей населения в распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов в субъекте Российской Федерации, где расположено муниципальное образование.

wi- доля населения субъекта Российской Федерации, где расположено муниципальное образование, с величиной среднедушевого денежного дохода ниже среднедушевого денежного дохода в указанном субъекте Российской Федерации.

В соответствии с указанной формулой величина среднего арифметического взвешенного среднедушевого денежного дохода населения в Республике Татарстан составляет 24921,55 рубля.

В этой связи, коэффициент ценовой доступности для г. Казани рассчитывается по формуле:

𝑘д=P / СДвзв= 1380 рублей/24921,55 рубля = 0,055		         (9)

Указанному значению коэффициента ценовой доступности поездок по маршрутам регулярных перевозок в Стандарте соответствует 7 баллам.

3.2.3.10.6 Коэффициент оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов

В соответствии со Стандартом коэффициент оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов (kоснащ.оп,ав,ас) рассчитывается по формуле:

kоснащ.оп,ав,ас=Qоснащ.оп,ав,асQоп,ав,ас 					(10)

где:

𝑄оснащ.оп,ав,ас - количество остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций, оснащенных средствами зрительного информирования пассажиров с актуальной информацией и прочими элементами обустройства в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 14-18 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, ед.

𝑄оп,ав,ас. - общее количество остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций, ед.

Для оценки оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов в г. Казани было проведено натурное обследование согласно методике, отраженной в Приложении В.

В ходе обследования проверялось соответствие объектов пунктам 14-18 постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее -Правила).

Правила определяют следующие требования к оснащению остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций:

наличие указателей, определяющих место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров (пункт 14);

наличие условного обозначения транспортного средства (автобуса, троллейбуса, трамвая), используемого для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа (пункт 15 а);

наличие наименование остановочного пункта (пункт 15 б);

наличие номеров маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт (пункт 15 в);

наличие таблички с наименованием конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок (пункт 15 г);

наличие расписания для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию (пункт 15 д);

наличие надписи «По требованию» в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию (пункт 15 е);

наличие таблички с наименованием, адресом и контактными телефонами органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа (пункт 15 ж);

наличие указателя «Посадки нет» для конечных остановочных пунктов маршрутов регулярных перевозок, в которые прибывают транспортные средства и которые не совпадают с пунктами отправления (пункт 17);

наличие средств защиты от атмосферных осадков, если это позволяют земельные участки, примыкающие к остановочному пункту (за исключением пунктов, расположенных на территории автовокзалов и автостанций, а также остановочных пунктов, из которых осуществляется отправление менее 100 пассажиров в сутки) (пункт 18).

По результатам обследования 145 из 337 объектов (остановочных пунктов, автовокзалов и автостанции) соответствует установленным требованиям (приложение Ж). В приложении Г представлены фотографии по результатам обследования. Значение коэффициента kоснащ.оп,ав,ас составило 0,43, что соответствует 5 баллам.

Следующие требованиям не соблюдались на объектах наиболее часто:

Наличие таблички с перечнем маршрутов, осуществляющих остановку, в том числе с указанием конечного остановочного пункта каждого маршрута и расписания движения (отсутствовали на 135 остановочных пунктах (41%));

Наличие информации о наименовании, адресе и контактных телефонах органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа (отсутствовали на 149 остановочных пунктах (45%)).

3.2.3.10.7 Расчет доли остановочных пунктов, обслуживаемых с минимальной нормативной частотой

Согласно положениям Стандарта, данный показатель должен быть рассчитан для муниципальных образований с численностью населения менее 250 человек, в связи с чем для г. Казани, его расчет не требуется.

3.2.3.10.8 Коэффициент соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок

Для расчета показателя были использованы данные, полученные от Комитета по транспорту г. Казани за 2016 г. (приложение З). Согласно представленным данным, количество фактически осуществленных рейсов за год составляет 238664 единиц, количество опозданий составило 5402 единицу. Соответственно, количество рейсов без опозданий составило 233262 единицы.

Согласно п.3. Приложения к Стандарту коэффициент соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок kрасп определяется как

(11)

где 𝑄рейсрасп - количество рейсов при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, выполненных в момент времени, установленный расписанием, или в пределах допустимых отклонений от расписания движения, рейс.

𝑄рейс - общее количество рейсов при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, рейс.

Тогда, используя представленные данные, получим за 2016 год kрасп = 0,977. Согласно Стандарту, данное значение оценивается в 10 баллов.

3.2.3.10.9 Коэффициент оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров

Согласно Стандарту коэффициент оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров kоснащ.тс определяется как

(12)

где:

Qоснащ.тс - количество транспортных средств, оснащенных средствами информирования пассажиров, в соответствии с пунктами 32, 36 и пп. "а", "б", "г" пункта 37 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.

Qтс - количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.

Qоснащ.тс определяется по всем перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на данной территории, как сумма определяемых по каждому перевозчику количества транспортных средств, оснащенных средствами информирования пассажиров, в соответствии с пунктами 32, 36 и пп. "а", "б", "г" пункта 37 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок.

Qтс.оснащ.=iQтс.оснащ.i 					(13)

Qтс.оснащ.i - количество транспортных средств, оснащенных средствами информирования пассажиров, в соответствии с пунктами 32, 36 и пп. "а", "б", "г" пункта 37 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок в распоряжении перевозчика i, ед

Qтс  - общее количество ТС, определяется по всем перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на данной территории, как сумма определяемых по каждому перевозчику количества транспортных средств,  предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок.

Qтс=iQтсi 					(14)

где

Qтсi - количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок в распоряжении перевозчика i, ед.

Объектами оценки являются подвижной состав отдельных перевозчиков, обслуживающий регулярные перевозки, и подвижной состав, обслуживающий регулярные перевозки, в целом.

Для расчета показателя необходимы данные о результатах обследования подвижного состава на предмет соответствия пунктам 32, 36 и подпунктами "а", "б", "г" пункта 37 Правил, а именно:

«32. На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом на правой стороне кузова по ходу транспортного средства, проставляются номер маршрута регулярных перевозок, а также наименования начального, конечного и основных промежуточных остановочных пунктов»

«36. Над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства указывается полное или краткое наименование перевозчика.»

«37. Внутри транспортного средства, используемого для регулярных перевозок пассажиров и багажа, размещается следующая информация:

а) наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя, а при наличии кондуктора - также фамилия кондуктора;

б) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа;

г) стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа».

Для подсчета значения данного показателя было проведено натурное обследование  в один рабочий день на наземных видах транспорта общего пользования в городском сообщении с фотофиксацией внешнего вида транспортного средства и салона транспортного средства, подтверждающих соответствие (несоответствие) транспортного средства требованиям пунктов 32, 36 и подпунктам а), б) и г) п. 37 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее – Правила). Выборка обследования: 200 транспортных средств. Методика сбора исходных данных представлена в приложении И.

По результатам проведенного обследования 182 из 200 единиц подвижного состава соответствуют установленным требованиям (результаты обследования приведены в Приложении К). В соответствии с этим значение показателя Коснащ.тс. = 0,91. Данному значению показателя соответствует 10 баллов по шкале Стандарта.

3.2.3.10.10 Доля транспортных средств с нормативным уровнем шума

Cогласно п 4.2 приложения к Стандарту, доля транспортных средств с нормативным уровнем шума в салоне Дтс.шум как рассчитывается по следующей формуле:

- (15)

где 𝑄тс. шумнорм - количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок с нормативным уровнем шума в салоне.

𝑄тс - общее количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.

Для оценки соответствия подвижного состава нормативному уровню шума была проведено документарное обследование, в ходе которого:

Составлен реестр эксплуатируемого на регулярных муниципальных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования в г. Казани

Согласно техническим описаниям по представленным в реестре моделям транспортных средств были оценены соответствия уровня шума установленным в ГОСТ Р 51616-2000 нормам.

Оформлена сводная таблица результатов оценки по всем транспортным средствам (приложение Л).

В соответствии с ГОСТ Р 51616-2000 не оценивается соответствие допустимых уровней звука в трамваях, поэтому анализ был проведен только относительно автобусов и троллейбусов.

В ходе документарного обследования было выявлено, что представленные 21 модель автобусов и 4 модели троллейбусов соответствуют допустимым уровням звука. Что означает показатель Дтс.шум. равен 1. Этому значению соответствует 10 баллов согласно Стандарту.

3.2.3.10.11 Доля рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства

На основании предоставленной Комитетом по транспорту г. Казани информации была оценена структура парка по наличию систем отопления и кондиционирования, она приведена в таблице 28 в пересчете на количество единиц подвижного состава. В Казани

в эксплуатации находится следующее количество единиц подвижного состава городского наземного пассажирского транспорта общего пользования:

855 автобусов;

186 троллейбусов;

91 трамвай.

Всего из 1132 единиц подвижного состава все оборудованы системами отопления, но без систем кондиционирования.

Далее на основании сведений Гидрометцентра России можно сформировать таблицу, содержащую результаты анализа соответствия наблюдаемой температуре окружающей среды в г. Казани в 2016 году условиям, обозначенным Стандартом. Таблицы со значениями температур по дням в 2016 г. приведены в Приложении М.

Таблица 28 - Температура воздуха в г. Казань, 2016 год

| Наименование показателя | Значение показателя, дней |
| --- | --- |
| Число дней со среднесуточной температурой ниже +5 C | 182 |
| Число дней со среднесуточной температурой выше +20 C | 67 |
| Число дней с температурой более +5 С, но менее +20 C | 117 |
| Доля дней со среднесуточной температурой ниже +5 C, % | 49,73% |
| Доля дней со среднесуточной температурой выше +20 C, % | 18,31% |
| Доля дней с температурой более +5 С, но менее +20 C | 31,97% |

Принимая гипотезу, что рейсы распределены равномерно в течение года, получим ориентировочную оценку значений доли рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства следующим методом

Дрейс. темп.=(Дконд∙Ддней >20+Дотопл∙Ддней<5+Ддней <20 и>5)∙100 	(16)

где:

Дконд -  доля подвижного состава, оснащенного кондиционером

Дотопл – доля подвижного состава, оснащенного системой отопления

Ддней >25 – число дней с температурой более 25 С

Ддней <5 – число дней с температурой менее 5 С

Ддней <20 и>5 – число дней с температурой более 5 С, но менее 20 C, когда система кондиционирования и отопления не требуется

Например, отсюда

Дрейс. темп.=(01132∙67366+11321132∙182366+117366)∙100=81,69  		(17)

Таким образом, доля рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства Дрейс. темп. составляет 81,69%. Согласно Стандарту бальная оценка показателя качества БДрейс. темп составит 9 баллов.

3.2.3.10.12 Коэффициент соблюдения норм вместимости

В соответствии со Стандартом расчет коэффициента соблюдения норм вместимости kвм требуется рассчитать количество рейсов, выполненных транспортными средствами при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, с соблюдением норм вместимости. Расчет был осуществлен по формуле:

Q норм. вмест  = Q рейс  *  Дтс вместимость				(18)

где 𝑄рейсвм - количество рейсов, выполненных транспортными средствами при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, с соблюдением норм вместимости, рейс.

𝑄рейс - общее количество рейсов, выполненных транспортными средствами при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, рейс.

Коэффициент соблюдения норм вместимости kвм рассчитывается по п. 4.4 приложения к Стандарту как

(19)

Исходные данные для расчета были получены в ходе проведения натурного обследования 180 рейсов городского пассажирского транспорта в г. Казани на муниципальных маршрутах, в том числе 71 рейс утром и 109 рейсов вечером. Методика обследования приведена в Приложении Н.

Согласно результатам обследования, приведенным в Приложении О, 164 рейса из 180 было совершено с соблюдением норматива вместимости, что соответствует значению коэффициента в 0,91. Оценка показателя согласно Стандарту составляет 10 баллов.

3.2.3.10.13 Коэффициент соблюдения норм по количеству пересадок

Согласно пункту 4.5 Приложения к Стандарту, коэффициент соблюдения норм по количеству пересадок определяется по следующей формуле:

kпересад=NпересаднормNпересад,

где

Nпересаднорм – численность пассажиров, совершающих нормативное количество пересадок при перемещении в любую точку муниципального образования в рамках одной поездки при использовании муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, чел.

Nпересад – общая численность пассажиров, совершающих пересадки при перемещении в любую точку муниципального образования в рамках одной поездки при использовании муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, чел.

Под нормативным количеством пересадок в соответствии с пунктом 3.3.5. Стандарта понимается не более 2 пересадок в муниципальных образованиях с численностью населения более 500 000 человек или не более 1 пересадки в остальных муниципальных образованиях. Таким образом, для г. Казани, для соответствия Стандарту должно быть не более 2 пересадок.

По результатам проведенного социологического опроса на основе 7306 респондентов, 7087 человек или 97% совершают поездки не более чем с 2 пересадками. Значение коэффициента на уровне 0,97 соответствует 10 баллам согласно Стандарту. Распределение количества пересадок среди опрошенных отражено на рисунке 330.

Рисунок 330 – Количество пересадок на пассажирском транспорте общего пользования, совершаемых респондентами в г. Казани

3.2.3.10.14 Доля транспортных средств высоких экологических классов

Расчет показателя доли транспортных средств высоких экологических классов согласно Стандарту производится по следующей формуле:

Дэко=QтсэкоQТС*100% 					(20)

где:

Qтсэко - количество транспортных средств экологических классов ЕВРО-4 и выше, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.

QТС - количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.

В соответствии с данными, предоставленными Комитетом по транспорту г. Казани (приложение П, подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования имеет следующую структуру:

855 автобусов;

186 троллейбусов;

91 трамвая.

При этом 141 из 855 автобусов относятся соответствуют экологическому классу ЕВРО-4 и выше, в том числе 108 автобусов соответствует классу ЕВРО-5. Подстановка исходных данных в приведенную формулу дает значение показателя доли транспортных средств высоких экологических классов на уровне 37%. Этому соответствует 4 балла согласно Стандарту.

Дэко=QтсэкоQТС=91+186+1411132*100%=37%	(21)

      - Прогноз развития системы пассажирского транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года

Оценка спроса населения на поездки транспортом общего пользования на перспективу до 2023 г., прогноз изменения структуры спроса. Обоснование перспектив развития видов транспорта и оценка их доли в перевозке пассажиров на перспективу до 2023 г.

У Казани исторически наметилась и постепенно сложилась радиально-кольцевая планировка города. Однако город представляет собой не полный круг, а лишь три четверти – оставшуюся юго-западную четверть занимает река Волга. Подобная планировка продолжает развиваться согласно генеральному плану города: с 2011 года осуществляется строительство вдоль Волги замыкающего участка внутригородских Малого и Большого городских колец, а также проведено и продолжается строительство ряда вновь организуемых радиальных магистралей.

Вокруг Казани сложилась компактная пространственная группировка поселений, составляющих одну из крупных городских агломераций России.

В основу развития новых жилых массивов заложена идея природного каркаса. Природный каркас складывается из состава водных артерий и зелёных массивов. Долина реки Казанки, с парками, пляжами, набережными образует центральную часть природного каркаса. В неё входит система озёр и каналов Подувалье, Кабан, Булак, а так же долина реки Ноксы. Водные системы Казанка - Кабан - Нокса выводит природный каркас к реке Волга. Таким образом, природный каркас становится внутренней неотъемлемой частью общегородской планировочной структуры. Наличие природного каркаса, его состояние и возможность развития определяют экологическую безопасность города. Задача заключается в том, чтобы из состава городских лесов и лесопарков, особо охраняемых территорий и природно-рекреационных комплексов создать непрерывный каркас города и довести соотношение застроенных и открытых озелененных пространств равное 60 % к 40 %.

Таким образом, основные новые жилые массивы располагаются в отдалении от районов плотной жилой застройки, следствием чего является увеличение протяженности поездок. Чтобы не допустить в такой ситуации резкого роста дальности поездок необходимо повышать скорость, развивать внеуличные скоростные системы транспорта общего пользования, в первую очередь трамвай.

Ниже перечислены основные жилые комплексы, развитие которых вызовет повышение спроса на перевозки:

Азино-1: «Гармония», «Жемчужина», «Новый Горизонт»;

Танкодром: «Комсомолец», «Легенда», «Дом на Даурской»;

Горки 1: «Три богатыря», «Романтика»;

Горки 3: «Дубравная», «Соло», «Мелодия»;

Проспект Победы: «Победа»;

Мамадышский тракт: «Весна», «Грин»4

Оренбургский тракт: «IQ дом», «ВДНХ», «Палитра»;

Ягодная слобода (пересечение ул. Б.Крыловка и Мулланура Вахитова): «Пять звезд», «Евразия»;

Куба: (между ул. Н.Ершова и ж.д. станцией Новаторов) «Грин сити»;

Октябрьский городок (между ул. Н.Ершова и ул. Патриса Лумумбы): «Арт сити», «Искра», «МЧС»;

Ст. метро Аметьево: «Голливуд (Гранд парк)», «Садовое кольцо»;

Проспект Альберта Камалеева: «Казань XXI век»;

Ул. Тунакова: «Яшьлек»;

Поселок Урицкого (ул. Восстания): «Веснушки»;

Ул. Павлюхина: «Возрождение»;

Село Усады: «Южный парк»;

Ферма 2: «Сказочный лес», «Тулпар», «Соловьиная роща»;

Село Осиново: «Салават Купере», «Весна».

Распределение численности населения Казани на текущий период представлено на рисунке 331.

Наибольшая плотность жителей наблюдается в северной части Приволжского района (районы Горки и Азино 2) и в южной (район Азино 1) и северной частях Советского района (Дербышки).

Среди районов со значительной плотностью жителей также можно отметить:

в Кировском районе Юдино, Гривка;

в Ново-Савиновском районе 25 квартал;

в Советском районе Азино и районы ул. Латышских стрелков и Гвардейской ул.;

Прогноз распределения численности населения Казани на 2023 год представлен на рисунке 332.

В соответствии с этим прогнозом в Казани появляется в дополнение к существующим новые районы со сверхвысокой плотностью населения: в Советском районе район ул. Латышских стрелков.

Рисунок 331 – Существующее распределение численности населения по территории Казани

Рисунок 332 – Прогноз распределения численности населения по территории Казани

Среди районов со значительной плотностью населения дополнительно к существующим можно выделить:

в Кировском районе Осиново и Воронино;

в Авиастроительном районе район Ленинградской ул.;

в Московском районе район пр. Серова;

в Ново-Савиновском районе район МЖК, 56 квартал;

в Советском районе район ул. Аделя Кутуя, Константиновка;

в Приволжском районе район ул. Павлюхина, Ферма-2;

в Вахитовском районе Калуга.

Таким образом, анализируя схему, приведенную на рисунке 332 можно сделать вывод, что рост численности населения будет происходить в основном в периферийных районах плотной жилой застройки и районах, существенно отдаленных от мест приложения труда. Следовательно, развитие системы ГПТОП должно быть направлено в сторону повышения скорости и провозной возможности.

В стратегической перспективе можно рекомендовать следующие направления развития ГПТОП Казани.

Метрополитен в Казани должен выполнять функции скоростного транспорта с высокой надежностью сообщения не зависимо от условий движения на улицах города, погодных условий и т.п. В настоящее время он имеет значительные резервы провозной возможности и целесообразно повышать его долю в общем объеме перевозки пассажиров.

Для сокращения времени поездки и повышения привлекательности использования метро необходимо сократить интервал движения в час «пик» до 4 мин и 10 мин в межпиковое время.

Требуется приобретение дополнительно 1-2-х составов метро.

Для повышения скорости движения трамвая и перевода всей трамвайной сети в скоростной сегмент ГПТ Казани необходимо завершение капитального ремонта пути в полном объеме. Выполнение капитального ремонта пути и организация приоритетного движения позволит существенно повысить скорость поездки пассажиров и выделить все трамвайные маршруты в скоростной сегмент ГПТ.  Перечень инфраструктурных мероприятий представлен в таблице. Мероприятия по реконструкции действующей сети трамвая должны обеспечить повышение эксплуатационной скорости не менее чем до 25 км/ч, что обеспечит сокращение времени поездки пассажиров примерно на 30 %.

В качестве перспективного подвижного состава может быть рекомендован самый вместительный на настоящий момент трехсекционный трамвай в Европе «Метелица» производства ЗАО «Штадлер-Минск» (рисунок 333). Трамвай полностью низкопольный и вмещает 256 пассажиров (5 пасс./м2). Модификация с увеличенным количеством секций вмещает до 400 пасс. Эксплуатируемый сейчас на маршруте 5 трамвай модели 84300M вмещает 226 пассажиров (8 пасс./м2).

Общий объем капитальных вложений можно оценить более чем в 12 млрд. руб.

Рисунок 333 – трамвай «Метелица»

На трамвайной сети рекомендуется организовать следующие скоростные трамвайные маршруты (рисунок 334).

Линия Т1 «Речной порт – ул. Химическая» связывает жилые и промышленные районы Авиастроительного и Кировского районов с центром города и основными транспортно-пересадочными узлами внешнего транспорта (Железнодорожные вокзалы Казань-1 и Казань-2, Речной порт, автовокзал Центральный) и линией метро.

В настоящее время маршруты трамвай 1 и 2 за сутки перевозят менее 6 тыс. пасс. При повышении эксплуатационной скорости с 15 до 30 км/ч время в пути (от начальной до конечной точки маршрута) сократится с 1 ч 27 мин до 44 мин. За счет этого потенциальный спрос может возрасти до 40 тыс. пасс.

Для обслуживания маршрута необходим современный низкопольный подвижной состав вместимостью около 250 пасс.

Линия Т4 «Ул. Академика Завойского – ул. Халитова» обслуживает жилые и промышленные районы Советского района. Для сокращения пересадочности и времени поездки населения крупных жилых массивов Азино маршрут целесообразно продлить по ул. Комиссара Габишева до ул. Академика Завойского (в направлении проектируемой кольцевой линии метро).

В настоящее время маршрут трамвая 4 за сутки перевозит 7,5 тыс. пасс. При повышении эксплуатационной скорости с 15,4 до 30 км/ч время в пути (от начальной до конечной точки маршрута) сократится с 48 мин до 27 мин. За счет этого потенциальный спрос может возрасти до 30 тыс. пасс.

Для обслуживания маршрута необходим современный низкопольный подвижной состав вместимостью около 250 пасс.

Линия Т5 проходит по БКК и связывает все районы города. Для организации кольцевого движения необходимо строительство 3 км нового пути.

В настоящее время маршрут трамвая 5 за сутки перевозит 34,5 тыс. пасс. При повышении эксплуатационной скорости с 22,1 до 30 км/ч время в пути (от начальной до конечной точки маршрута) сократится с 1 ч 10 мин до 52 мин. За счет этого и организации кольцевого движения потенциальный спрос может возрасти до 50 тыс. пасс.

Для обслуживания маршрута необходим современный низкопольный подвижной состав вместимостью около 250 пасс.

Линия Т7 «Осиново – ж.д. вокзал Казань-1» - новая линия трамвая, связывающая удаленные от города крупные ЖК «Салават Купере», «Майский» и «Радужный» и промышленные зоны северной части Московского района с основными узлами транспортного притяжения города.

Протяженность линии составит 20 км (из них 8 км по существующим трамвайным путям). При эксплуатационной скорости 30 км/ч время в пути от начальной до конечной точки составит 40 мин.

Потенциальный спрос может составить до 20 ты. пасс. Для обслуживания маршрута необходим современный низкопольный подвижной состав вместимостью около 250 пасс.

Для снижения времени поездки пассажиров в направлениях, по которым отсутствует трамвайная сеть необходимо развивать скоростное автобусное сообщение.

Скоростные автобусные системы (BRT – Bus Rapid Transit, Metrobus) позволяют сочетать относительную дешевизну безрельсового транспорта с высоким качеством транспортного обслуживания населения за счет высокой частоты скорости и регулярности движения. В состав скоростной автобусной системы входят:

- полоса для движения маршрутного транспорта, как правило, выделенная физически или изолированная от других видов движения;

- система обеспечения приоритета при проезде перекрестков;

- комфортабельная интегрированная в систему ГПТ инфраструктура;

- безналичная оплата проезда на остановочных пунктах перед посадкой в подвижной состав;

- Автобусы особо большого класса, как правило трехзвенные вместимостью до 270 пасс, обеспечивающие провозную способность более 8 тыс. пасс./ч.

Скоростная автобусная система образует магистральную сеть маршрутов, связывающих основные пункты транспортного притяжения. Пешеходная доступность обеспечивается сетью локальных (фидерных) маршрутов (рисунок 334).

В ряде случаев для достижения требуемых параметров транспортного обслуживания для автобусных скоростных систем строят специальные дороги, как правило, в виде направляющих или совмещают их с трамвайными путями. В этом случае ПС оснащается специальными удерживающими роликами.

Для Казани целесообразно систему Метробус внедрять в усеченном виде: использовать в основном выделенную, а не изолированную полосу движения (это позволит размещать ее не по центру улиц, а как крайнюю справа для интеграции остановочных пунктов с другими маршрутами ГПТ, в том числе с троллейбусными, использовать систему оплаты проезда в подвижном составе и использовать серийно выпускаемый подвижной состав. Например, автобус МАЗ-215 – низкопольный автобус, отвечающий экологическим требованиям ЕВРО-5 и вмещающий 170 пассажиров (рисунок 335).

Рисунок 334 – Система магистральных и локальных маршрутов

Рисунок 335 – Автобус особо большой вместимости

В Казани целесообразно открыть три маршрута Метробус.

Линия М1 «Железнодорожный вокзал – Дербышки» будет проходить от Транспортно-пересадочного терминала «Казань-1» по ул. Саид-Галеева, ул. Габдуллы Тукая, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Карла Маркса, ул. Николая Ершова, Сибирский тракт, ул. Мира, Главная ул., ул. Липатова до ж.д. станции 804 км.

В настоящее время поселок Дербышки связывает с центром 6 маршрутов автобусов, которые перевозят за сутки более 65 тыс. пасс.

В поселке располагаются филиал КГТУ им. А.Н.Туполева, Учебное здание Казанского государственного аграрного университета (ул. Главная, д. 69а), Учебный корпус № 3 Казанского строительного колледжа.

Промышленность представлена:

- ОАО «Хитон» - крупнейший в РФ производитель товаров бытовой химии и лакокрасочной продукции;

- Казанский оптико-механический завод, специализирующееся на разработке и производстве оптических устройств (около 2000 работников);

- ОАО «Государственный институт прикладной оптики» осуществляет комплексные исследования фундаментального, поискового и прикладного характера, разработку и производство современных оптико-электронных систем различного назначения.

Поездка от Железнодорожного вокзала до поселка Дербышки сейчас занимает более 1 ч при средней эксплуатационной скорости 17,9 км/ч.

После организации линии М1 время поездки сократится до 45 мин (от начального до конечного пункта) при повышении эксплуатационной скорости до 25 км/ч за счет организации выделенной полосы на всем протяжении маршрута, приоритета проезда на регулируемых пересечениях, сокращения количества остановок. Использование сочлененных автобусов особо большого класса позволит в 4 раза сократить количество используемого на этом направлении подвижного состава.

Для организации линии М1 потребуется реконструкция начального и конечного пункта прибытия и отправления автобусов (400 млн руб.), транспортного узла на Площади Г.Тукая (200 млн руб.), светофорного поста на пересечении ул. Габдуллы Тукая и ул. Татарстан, восстановление или организация приоритетного проезда автобусов на всех регулируемых пересечениях (100 млн руб.) и строительство двух дополнительных полос движения по ул. Мира, Главной ул. и ул. Липатова в Дербышках (200 млн руб. х 3,5 км = 700 млн руб.). Приобретение автобусов можно оценить в 15 млн руб. х 20 = 300 млн руб. Итого капитальные вложения можно оценить в сумму 1,7 млрд. руб.

Линия М2 «Железнодорожный вокзал – ул. Гаврилова» будет проходить от Транспортно-пересадочного терминала «Казань-1» по ул. Саид-Галеева, ул. Габдуллы Тукая, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Карла Маркса, ул. Чехова, ул. Достоевского, ул. Вишневского, ул. Фатыха Амирхана, ул. Маршала Чуйкова до ул. Гаврилова.

В настоящее время этот район обслуживает 16 маршрутов автобусов и 1 маршрут троллейбуса. В направлении центра города 10 маршрутов автобусов перевозят за сутки 116 тыс. пасс.

Поездка от центра города до ул. Гаврилова сейчас занимает 40 мин при средней эксплуатационной скорости 16,6 км/ч.

После организации линии М2 время поездки сократится до 25 мин за счет организации выделенной полосы на всем протяжении маршрута, приоритета проезда на регулируемых пересечениях, сокращения количества остановок. Использование сочлененных автобусов особо большого класса позволит в 2 раза сократить количество используемого на этом направлении подвижного состава.

Для организации линии М2 потребуется реконструкция конечного пункта прибытия и отправления автобусов (200 млн руб.), восстановление или организация приоритетного проезда автобусов на всех регулируемых пересечениях (100 млн руб.). Приобретение автобусов можно оценить в 15 млн руб. х 10 = 150 млн руб. Итого капитальные вложения можно оценить в сумму 0,45 млрд. руб.

Линия М3 «Железнодорожный вокзал – Ферма-2» будет проходить от Транспортно-пересадочного терминала «Казань-1» по ул. Саид-Галеева, ул. Габдуллы Тукая, ул. Татарстан, Щербаковский пер., ул. Тихомирнова, пр. Универсиады, Оренбургский тракт, ул. Братьев Батталовых, новая дорога до ул. Рауиса Гареева.

В настоящее время эти районы обслуживает 7 маршрутов автобусов. В направлении центра города 3 маршрута автобусов перевозят за сутки 49 тыс. пасс. и 1 маршрут троллейбуса более 6 тыс. пасс.

Поездка от центра города до жилых массивов Ферма-2 сейчас занимает 45 мин при нормативной эксплуатационной скорости 20,4 км/ч. В пиковое время скорость сообщения существенно падает из-за задержек транспорта на Танковой ул.

После организации линии М3 время поездки сократится до 35 мин за счет организации выделенной полосы на всем протяжении маршрута, приоритета проезда на регулируемых пересечениях, сокращения количества остановок. Использование сочлененных автобусов особо большого класса позволит в 2 раза сократить количество используемого на этом направлении подвижного состава.

Для организации линии М3 потребуется реконструкция конечного пункта прибытия и отправления автобусов (200 млн руб.), восстановление или организация приоритетного проезда автобусов на всех регулируемых пересечениях (100 млн руб.), строительство остановочных пунктов: пр. Универсиады, д. 51 (у надземного перехода), Ул. Халева (у д. 80, только по четной стороне), пр. Универсиады, д. 12 (у подземного перехода), Автотранспортный техникум (пр. Универсиады, д. 27) – 20 млн руб. х 7 = 140 млн руб., строительство надземного пешеходного перехода через пр. Универсиады в районе Автотранспортного техникума (пр. Универсиады, д. 27) – 200 млн руб. Строительство двух полос дороги от Оренбургского тракта до конечного пункта 200 млн руб. х 3 км = 600 млн руб. с развязкой на Оренбургском тракте 1 млрд. руб. Приобретение автобусов можно оценить в 15 млн руб. х 10 = 150 млн руб. Итого капитальные вложения можно оценить в сумму 2,39 млрд. руб.

Схема перспективного скоростного сегмента ГПТОП Казани представлена на рисунке 336.

Рисунок 336 – Перспективный скоростной сегмент ГПТОП Казани

Таблица 29 – Перечень инфраструктурных мероприятий по трамвайному транспорту

| Номер маршрута | Маршрут (начальный и конечный пункт) | Изменения | Строительство / Реконструкция | Новые остановочные пункты | Оценка капитальных затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Речной порт – ул. Химическая | Объединены маршрут 1 и 2 | Реконструкция трамвайного пути и контактной сети под ускоренное движение от Речного вокзала до Железнодорожного вокзала 3 км и от БКК до ул. Химической 14 км Изменение организации дорожного движения на 4-х перекрёстках |  | Реконструкция пути на бетонном основании, контактной и кабельной сетей, остановочных пунктов и изменение ОДД 130 млн руб. х 17 км = 2,21 млрд. руб. Приобретение новых вагонов 75 млн руб. х 20 = 1,5 млрд. руб. |
| 4 | Ул. Академика Завойского – ул. Халитова | Продлен в Азино по ул. Комиссара Габишева до ул. Академика Завойского (в направлении проектируемой кольцевой линии метро) | Строительство нового трамвайного пути 1 км с разворотным кольцом Реконструкция трамвайного пути и контактной сети под ускоренное движение 12 км Обособление трамвайного пути по ул. Николая Ершова 1,3 км Изменение организации дорожного движения на 13-ти перекрестках | Пересечение ул. Комиссара Габишева с ул. Урмали Пересечение ул. Комиссара Габишева с ул. Кул Гали ул. Комиссара Габишева д. 25 (магазин «Филиция») ул. Комиссара Габишева д. 31 (магазин «Августина») | Реконструкция и строительство пути на бетонном основании, контактной и кабельной сетей, остановочных пунктов и изменение ОДД 130 млн руб. х 14 км = 1,82 млрд. руб. Приобретение новых вагонов 75 млн руб. х 20 = 1,5 млрд. руб. |
| 5 | Кольцевой по БКК | Продление трамвайной линии от ул. Уныш до Тульской ул. | Строительство нового трамвайного пути 3,0 км Ремонт трамвайного пути по Кировской дамбе и его обособление 1,5 км Ремонт трамвайного пути на 3-ей транспортной дамбе 130 м | ЖК «Солнечный город», ул. Баки Урманче, д. 7 ул. Баки Урманче, д. 10 Клинический госпиталь МВД (пересечение ул. Баки Урманче с ул. Мидхата Булатова Фермское шоссе Борисковская ул. | Реконструкция и строительство пути на бетонном основании, контактной и кабельной сетей, остановочных пунктов и организация ОДД, строительство эстакады 1 км 130 млн руб. х 4 км + 1 млрд. руб. = 1,52 млрд. руб. Приобретение новых вагонов 75 млн руб. х 10 = 0,75 млрд. руб. |
| 7 | Осиново – ж.д. вокзал Казань-1 | Новый маршрут (продление трамвайной линии от ул. Копылова по Тэцевской ул. до поселка Осиново) | Строительство нового трамвайного пути 12 км | Ул. Челюскина Ул. Белинского Совхоз «Тепличный» (пересечение Тэцевской ул. с Теплично-комбинатской ул. Вертолетный завод (ул. Тэцевская, д. 14 Водоканал (ул. Тэцевская, д. 181 Ул. Гудованцева Химическая ул. Станция Химическая (ул. Тэцевская, д. 273А) Северо-Западная ул. Пионерская ул. Ул. Нурихана Фаттаха Пересечение ул. Тансык и Садовой ул. | Строительство пути на рельсо-шпальной решетке, контактной и кабельной сетей, остановочных пунктов и организация ОДД, строительство эстакады 1 км 100 млн руб. х 12 км + 1 млрд. руб. = 2,2 млрд. руб. Приобретение новых вагонов 75 млн руб. х 10 = 0,75 млрд. руб. |

Прогноз структуры и численности автомобильного парка, парка электротранспорта, относящихся к пассажирскому транспорту общего пользования по виду топлива (энергии), экологическому классу на перспективу до 2023 года

В рамках формирования оптимальной маршрутной сети в городе Казани были разработаны 2 варианта маршрутной сети: социальный и эффективный.

В таблицах 30-32 представлена информация о новой потребности в подвижном составе в зависимости от предложенных вариантов.

Таблица 30 – Данные о подвижном составе (трамваи) для предложенных вариантов маршрутной сети

|  | Имеющийся подвижной состав |  |  | Требуется закупка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б | ОБ (174) | ОБ (256) | Б | ОБ (174) | ОБ (256) |
| Социальный вариант | 30 | 24 | - | - | 8 | - |
| Эффективный вариант | 34 | 16 | 32 | - | - | 32 |

Таким образом, в зависимости от варианта трассировки маршрутной сети и режима обслуживания планируется закупка 8 или 32 трамваев особо большой вместимости (174 либо 256 пассажиров в зависимости от выбранного варианта).

Таблица 31 – Данные о подвижном составе (троллейбусы) для предложенных вариантов маршрутной сети

|  | Имеющийся подвижной состав | Требуется закупка |
| --- | --- | --- |
|  | Б | Б |
| Социальный вариант | 139 | - |
| Эффективный вариант | 75 | - |

В случае с троллейбусами не планируется дополнительная закупка подвижного состава ни для какого варианта трассировки маршрутной сети.

Таблица 32 – Данные о подвижном составе (автобусы) для предложенных вариантов маршрутной сети

|  | Имеющийся подвижной состав |  |  | Требуется закупка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | С | Б | С | Б |
| Социальный вариант | - | 144 | 645 | - | 3 |
| Эффективный вариант | - | 49 | 402 | - | - |

Таким образом, в зависимости от варианта трассировки маршрутной сети и режима обслуживания планируется закупка 3 больших автобусов, предпочтительно марки МАЗ-203 с экологическим классом двигателя не ниже Евро-5.

В соответствии с предложенными вариантами маршрутной сети планируется сокращение автобусных регулярных маршрутов и перераспределение пассажиропотоков на трамвайные маршруты, что приведет к изменению структуры подвижного состава (таблица 33).

Таблица 33 – Данные о подвижном составе функционирующей маршрутной сети города Казани

| № пп | Вид ТС | Марка подвижного состава | Год выпуска | Срок эксплуатации, лет. | Срок эксплуатации в 2023 году | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автобус | МАЗ-103 | 2008 | 9 | 15 | 13 |
| 2 | Автобус | МАЗ-103 | 2009 | 8 | 14 | 1 |
| 3 | Автобус | МАЗ-103 | 2011 | 6 | 12 | 2 |
| 4 | Автобус | МАЗ-103 | 2012 | 5 | 11 | 212 |
| 5 | Автобус | МАЗ-103 | 2013 | 4 | 10 | 4 |
| 6 | Автобус | МАЗ-103 | 2014 | 3 | 9 | 1 |
| 7 | Автобус | МАЗ-203 | 2007 | 10 | 16 | 32 |
| 8 | Автобус | МАЗ-203 | 2016 | 1 | 7 | 108 |
| 9 | Автобус | МАЗ-206 | 2011 | 6 | 12 | 5 |
| 10 | Автобус | МАЗ-206 | 2012 | 5 | 11 | 28 |
| 11 | Автобус | НефАЗ-5299-30-22 | 2007 | 10 | 16 | 142 |
| 12 | Автобус | НефАЗ-5299-30-32 | 2008 | 9 | 15 | 21 |
| 13 | Автобус | НефАЗ-5299-30-32 | 2012 | 5 | 11 | 70 |
| 14 | Автобус | НефАЗ-5299 | 2010 | 7 | 13 | 20 |
| 15 | Автобус | НефАЗ-5299 | 2010 | 7 | 13 | 122 |
| 16 | Автобус | ПАЗ-32054 | 2010 | 7 | 13 | 1 |
| 17 | Автобус | ПАЗ-32054 | 2014 | 3 | 9 | 1 |
| 18 | Автобус | ПАЗ-3237 | 2012 | 5 | 11 | 50 |
| 19 | Автобус | ПАЗ-3237 | 2014 | 3 | 9 | 13 |
| 20 | Автобус | Golden Dragon | 2007 | 10 | 16 | 9 |
| 21 | Трамвай | АКСМ 62103 | 2013 | 4 | 10 | 12 |
| 22 | Трамвай | АКСМ 62103 | 2014 | 3 | 9 | 8 |
| 23 | Трамвай | УКВЗ 71-623-02 | 2016 | 1 | 7 | 17 |
| 24 | Трамвай | УКВЗ 71-623-02 | 2017 | 0 | 6 | 5 |
| 25 | Трамвай | АКСМ 84300М | 2013 | 4 | 10 | 10 |
| 26 | Трамвай | АКСМ 84300М | 2014 | 3 | 9 | 8 |
| 27 | Трамвай | АКСМ 84300М | 2017 | 0 | 6 | 5 |
| 28 | Трамвай | ЛМ-99 АЭ (71-134) | 2004 | 13 | 19 | 1 |
| 29 | Трамвай | ЛМ-99 АЭ (71-134) | 2007 | 10 | 16 | 12 |
| 30 | Трамвай | ЛМ-99 АЭ (71-134) | 2008 | 9 | 15 | 5 |
| 31 | Трамвай | СПЕКТР 71-402 | 2012 | 5 | 11 | 1 |
| 32 | Трамвай | СПЕКТР 71-402 | 2013 | 4 | 10 | 7 |
| 33 | Троллейбус | Авангард 529801 | 2008 | 9 | 15 | 4 |
| 34 | Троллейбус | Авангард 529801 | 2009 | 8 | 14 | 24 |
| 35 | Троллейбус | Тролза Мегаполис 5265 | 2007 | 10 | 16 | 1 |
| 36 | Троллейбус | Тролза Мегаполис 5265 | 2013 | 4 | 10 | 1 |
| 37 | Троллейбус | Тролза Мегаполис 5265 | 2015 | 2 | 8 | 1 |
| 38 | Троллейбус | Тролза 5275.05 Оптима | 2007 | 10 | 16 | 10 |
| 39 | Троллейбус | Тролза 5275.05 Оптима | 2008 | 9 | 15 | 19 |
| 40 | Троллейбус | Тролза 5275.05 Оптима | 2010 | 7 | 13 | 1 |
| 41 | Троллейбус | Тролза 5275.03 Оптима-2 | 2012 | 5 | 11 | 1 |
| 42 | Троллейбус | Тролза 5275.03 Оптима-2 | 2013 | 4 | 10 | 30 |
| 43 | Троллейбус | Тролза 5275.03 Оптима-2 | 2014 | 3 | 9 | 10 |
| 44 | Троллейбус | Тролза 5275.03 Оптима-2 | 2015 | 2 | 8 | 15 |
| 45 | Троллейбус | Тролза 5275.03 Оптима-2 | 2016 | 1 | 7 | 43 |
| 46 | Троллейбус | Тролза 5275.03 Оптима-2 | 2017 | 0 | 6 | 17 |

Вместе с тем, немаловажным аспектом повышения качества транспортного обслуживания населения станет обновление подвижного состава в части транспортных средств, чей срок полезного использования истечет к 2023 году.

В соответствии с существующей структурой подвижного состава в 2023 году истечет срок полезного использования у 728 автобусов (срок полезного использования ~10 лет), 13 трамваев (срок полезного использования ~15 лет) и 10 троллейбусов (срок полезного использования ~15 лет).

Однако в связи с изменившейся структурой подвижного состава в зависимости от варианта трассировки маршрутной сети (в частности, уменьшения требуемого количества автобусов) необходимый объем закупки подвижного состава также изменился. Предлагаемая структура подвижного состава представлена в таблице 34.

Таблица 34 - Предлагаемая структура подвижного состава для предложенных вариантов маршрутной сети с учетом обновления в 2023 году

| Вид транспортного средства | Вариант построения маршрутной сети | Имеющийся подвижной состав |  |  |  |  | Требуется закупка |  |  |  | Стоимость (млн. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М | С | Б | ОБ (174) | ОБ (256) | С | Б | ОБ (174) | ОБ (256) | С | Б | ОБ (174) | ОБ (256) |
| Автобусы | Социальный | - | 144 | 645 | - | - | 144 | 540 | - | - | 1146,5 | 4763,9 | - | - |
|  | Эффективный | - | 49 | 402 | - | - | 37 | 286 | - | - | 294,6 | 2523,1 | - | - |
| Троллейбусы | Социальный | - | - | 139 | - | - | - | 11 | - | - | 46,2 | - | - | - |
|  | Эффективный | - | - | 75 | - | - | - | 11 | - | - | 46,2 | - | - | - |
| Трамваи | Социальный | - | - | 30 | 24 | - | - | - | 34 | - | - | - | 544 | - |
|  | Эффективный | - | - | 34 | 16 | 32 | - | - | 26 | 32 | - | - | 416 | 2880 |

Данная структура предполагает для каждого из вариантов маршрутной сети закупку автобусов МАЗ-203 с экологическим классом двигателя не ниже Евро-5, низкопольных вагонов трамваев 71-801 и троллейбусов Тролза-5275.07 «Оптима». Количество соответствующих транспортных средств и их стоимость приведена в таблице.

3.2.3.13 Разработка схемы остановочных пунктов общественного транспорта с учетом их загрузки для выявления наиболее загруженного транспортного коридора.

По итогам проведенного анализа валидаций на автобусных маршрутах были выявлены следующие 15 остановочных пунктов с наибольшими показателями пассажирообмена в сутки:

Ул. Лениградская

Ул. Дементьева

Разъезд Восстания

Кафе «Солнышко»

Ст. м. Яшьлек

Энергетический университет

Роддом №1

Футбольный стадион

Ул. Халитова

Колхозный рынок

Ст. м. пл. Тукая

ЦПКиО им. Горького

Советская площадь

10-й микрорайон

Ул. Даурская

На данные остановочные пункты приходится свыше 300 тыс. входов и выходов пассажиров в сутки или около 36% пассажирообмена из 138 обследованных остановочных пунктов.

Следующий рисунок (рисунок 337) показывает расположение указанных остановочных пунктов на карте, а также зафиксированные значения пассажирообмена на каждом из них.

Рисунок  337 – Схемы остановочных пунктов общественного транспорта с учетом их загрузки для выявления наиболее загруженного транспортного коридора

На представленной схеме красным выделены остановочные пункты, пассажирообмена которых превысил 20 тыс. человек в сутки. Стоит отметить, что среднее значение пассажирообмена по всем 138 исследованным остановочными пунктам составило около 6 тыс. человек в сутки. Территориальное выделенных 15 наиболее остановочных пунктов показывает места концентрации транспортного спроса: наиболее загружены Московский, Ново-Савиновский и Вахитовский районы. Отдельно стоит отметить Приволжский район, где зафиксирован относительно удаленный остановочный пункт 10-го микрорайона. Все отмеченные красным остановочные пункты концентрируются ближе к центральной части города, окруженные синими менее загруженными остановочными пунктами. При этом на юге в Приволжском районе отмечаются только ул. Даурская и 10-й микрорайон, как высокозагруженные центры распределения транспортного спроса. На значительной площади территории отсутствуют остановочные пункты с соизмеримыми показателями пассажирообмена.

В следующем разделе проведен анализ районов с точки зрения доступности остановочных пунктов, который позволяет глубже проанализировать ситуацию с транспортной доступностью и распределением транспортного спроса.

3.2.3.14 Схема районирования территории города с точки зрения уровня обслуживания транспортом населения доступности транспортных услуг, доступности пассажирского транспорта общего пользования и т.д.

В результате оценки доступности остановочных пунктов на соответствие Стандарту транспортного обслуживания были выявлены транспортно дискриминированные объекты различных категорий (многоквартирные дома, объекты здравоохранения и другие). На рисунке 338 отмечены транспортные районы г. Казани с выделением тех, в которых имеются транспортно дискриминированные объекты.

Рисунок 338 – Схема районирования территории г. Казани с точки зрения уровня доступности остановочных пунктов

Отмеченная в предыдущем разделе загруженность отдельных остановочных пунктов в сочетании с представленной схемой позволяет сделать следующие выводы.

В Приволжском районе имеются зоны с недостаточной транспортной доступностью, что может приводить к излишней концентрации людей на определенных остановочных пунктах вместо более равномерного территориального распределения

На юге Ново-Савиновского района имеются зоны с недостаточной транспортной доступность, что служит увеличению нагрузки на близлежащие остановочные пункты, в частности, Металлургический университет, который раннее был отмечен красным при анализе пассажирообмена.

Похожая ситуация складывается в районе ул. Ленинградская – в данном транспортном районе имеются проблемы с транспортной доступность, а также одновременно зафиксирован повышенный пассажирообмен (около 17 тыс. человек в сутки).

Загруженные остановочные пункты ул. Халитова и Футбольный стадион соседствуют с территориями низкой транспортной доступности в Советском районе, в связи с чем помимо повышения транспортной доступности стоит рассматривать построение альтернативных маршрутов для более равномерного распределения пассажиропотоков в данных областях.

Наибольшее количество смежных транспортно дискриминированных районов находится на востоке города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения научно-исследовательской работы на тему «Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года» выполнен третий этап данной работы.

В рамках Этапа 3 проведена оценка качества и эффективности транспортного обслуживания населения города Казани и осуществлен анализ состояния системы пассажирского транспорта общего пользования в городе Казани и перспектив её функционирования на период 2018 – 2023 гг.

Одним из ключевых результатов проведения оценка качества и эффективности транспортного обслуживания населения города Казани является расчет интегрального показателя качества транспортного обслуживания населения, что позволило выявить ключевые преимущества и болевые точки общественного транспорта города Казани.

Анализ состояния системы пассажирского транспорта общего пользования в городе Казани и перспектив её функционирования на период 2018 – 2023 гг в свою очередь позволит обеспечить создание оптимальной маршрутной сети в городе за счет определения существующих предпосылок в системе организации пассажирских перевозок города Казани.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.12.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"

- ГОСТ Р 51090-97 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов»

- Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, утв. Приказом Министерства транспорта РФ от 1 декабря 2015 г. № 347

- Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР/AETR).

- Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа.

- Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней. Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 61/106 от 13.12.2006

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»

- Конституция Российской Федерации

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

- Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Указ Президента РФ от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»

- Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 № 1272 «О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок»

- Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 № 1079 «О мерах по упорядочению деятельности, связанной с осуществлением контроля транспортных средств на автомобильных дорогах»

- Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»

- Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 № 16 «Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств»

- Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

- Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»

- Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»

- Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»

- Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 г. № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами»

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»

- Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р О Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г.

- Приказ Минтранса РФ, Минтруда РФ от 11.03.1994 № 13/11 «Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта»

- Приказ Минтранса РФ от 22.06.1998 № 75 «Об утверждении квалификационных требований к специалистам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом»

- Приказ Минтранса России от 23.07.1998 № 91 «Об утверждении типовых программ квалификационной подготовки специалистов юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте»

- Приказ Минтранса России от 14.08.2003 № 178 «Об утверждении порядка формирования сети регулярных автобусных маршрутов между субъектами Российской Федерации»

- Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»

- Приказ Минтранса РФ от 01.11.2010 № 234 «Об утверждении Требований к оборудованию автовокзалов»

- Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»

- Приказ Минтранса России от 15.01.2014 г. № 7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации».

- Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468 «Вопросы Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам».

- Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11 июня 2013 г. № 159 «Об утверждении Порядка рассмотрения дел об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) на территории Республики Татарстан»

- Решение Казанской городской Думы от 29.12.2010 № 19-3 «О Муниципальном казенном учреждении «Комитет по транспорту Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»».

- Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 25.03.2016 № 7-4/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Казани».

- Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2010 № 7-21/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении в г. Казань».

- Постановление Государственного Комитета РТ по тарифам от 2013.02.08 № 7-3/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении в г. Казани».

- Постановление Государственного Комитета РТ по тарифам от 2014.01.31 № 7-1/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении в г. Казани».

- Данные транспортно-социологического опроса населения г. Казани 2017 г. URL: https://drive.google.com/open?id=1AgPEKc4EjqV03NYBXgKlckH6L6bFPCWxsy1rbU0k5iM

- Письмо Комитета по транспорту Исполнительного комитета муниципального образования города Казани № 1659/39-01-53 от 11.08.2017.

- Письмо Комитета по транспорту Исполнительного комитета муниципального образования города Казани № согл-2559575-1 от 15.09.2017.

- Письмо Комитета по транспорту Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 20.10.2017 № 1956.

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Министерство экономического развития Российской Федерации. М.: - 2013.

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития Российской Федерации. М.: - 2012.

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов)на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Министерство экономического развития Российской Федерации. М.: - 2015.

- Российский статистический ежегодник. 2016: Статистический сборник/Росстат. - М., 2016.

- Транспорт и связь в России. 2016: Статистический сборник/Росстат. - М., 2016. - 114 с.

Приложение А

Анализ территориальной доступности остановочных пунктов

Рисунок 339 – Анализ транспортной доступности объектов многоквартирной жилой застройки

Рисунок 340 – Анализ транспортной доступности объектов здравоохранения

Рисунок 341 – Анализ транспортной доступности торговых предприятий с торговой площадью свыше 1000 кв. м

Рисунок 342 – Анализ транспортной доступности терминалов внешнего транспорта

Рисунок 343 -  Анализ транспортной доступности объектов индивидуального жилищного строительства

Приложение Б

Перечни транспортно дискриминированных объектов

Таблица 35 – Перечень транспортно дискриминированных многоквартирных домов

| № | Адрес | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Казань, ул. Ц.Р.М., д. 8 | 49,06775 | 55,68719 |
| 2 | г. Казань, ул. Молодежная, д. 12 | 49,08858 | 55,69799 |
| 3 | г. Казань, ул. Дубравная, д. 41, к. 4 | 49,15836 | 55,70623 |
| 4 | г. Казань, ул. Дубравная, д. 57, к. 4 | 49,15836 | 55,70623 |
| 5 | г. Казань, ул. Дубравная, д. 61, к. 4 | 49,15836 | 55,70623 |
| 6 | г. Казань, д. 13-4 | 49,15836 | 55,70623 |
| 7 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 15 | 49,18173 | 55,71014 |
| 8 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 14 | 49,18165 | 55,71018 |
| 9 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 13 | 49,18159 | 55,71021 |
| 10 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 12 | 49,18155 | 55,71023 |
| 11 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 11 | 49,18155 | 55,71023 |
| 12 | г. Казань, ул. Безоблачная, д. 4А | 49,18677 | 55,71068 |
| 13 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 8 | 49,18058 | 55,71069 |
| 14 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 9 | 49,1806 | 55,71069 |
| 15 | г. Казань, ул. Меридианная (Лесной городок), д. 2 | 49,18139 | 55,71071 |
| 16 | г. Казань, ул. Безоблачная, д. 2А | 49,18671 | 55,71072 |
| 17 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 7 | 49,18051 | 55,71073 |
| 18 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 6 | 49,18043 | 55,71076 |
| 19 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 5 | 49,18036 | 55,71079 |
| 20 | г. Казань, ул. Безоблачная, д. 2 | 49,18554 | 55,71081 |
| 21 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 4 | 49,18028 | 55,71083 |
| 22 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 2 | 49,18025 | 55,71084 |
| 23 | г. Казань, ул. Березовая (Лесной городок), д. 6 | 49,18162 | 55,71084 |
| 24 | г. Казань, ул. Березовая (Лесной городок), д. 29 | 49,18162 | 55,71084 |
| 25 | г. Казань, ул. Березовая (Лесной городок), д. 30 | 49,18162 | 55,71084 |
| 26 | г. Казань, ул. Березовая (Лесной городок), д. 31 | 49,18162 | 55,71084 |
| 27 | г. Казань, ул. Березовая (Лесной городок), д. 32 | 49,18162 | 55,71084 |
| 28 | г. Казань, ул. Березовая (Лесной городок), д. 33 | 49,18162 | 55,71084 |
| 29 | г. Казань, ул. Березовая (Лесной городок), д. 36 | 49,18162 | 55,71084 |
| 30 | г. Казань, ул. Солнечная (Лесной городок), д. 3 | 49,18162 | 55,71084 |
| 31 | г. Казань, ул. Солнечная (Лесной городок), д. 4 | 49,18162 | 55,71084 |
| 32 | г. Казань, ул. Солнечная (Лесной городок), д. 53 | 49,18162 | 55,71084 |
| 33 | г. Казань, ул. Солнечная (Лесной городок), д. 54 | 49,18162 | 55,71084 |
| 34 | г. Казань, ул. Солнечная (Лесной городок), д. 56 | 49,18162 | 55,71084 |
| 35 | г. Казань, ул. Солнечная (Лесной городок), д. 58 | 49,18162 | 55,71084 |
| 36 | г. Казань, ул. Солнечная (Лесной городок), д. 59 | 49,18162 | 55,71084 |
| 37 | г. Казань, ул. Солнечная (Лесной городок), д. 60 | 49,18162 | 55,71084 |
| 38 | г. Казань, ул. Меридианная, д. 3 | 49,18025 | 55,71084 |
| 39 | г. Казань, ул. Безоблачная, д. 1 | 49,1855 | 55,71088 |
| 40 | г. Казань, ул. Безоблачная, д. 4 | 49,18609 | 55,71119 |
| 41 | г. Казань, ул. Березовая (Лесной городок), д. 34 | 49,1841 | 55,7112 |
| 42 | г. Казань, ул. Безоблачная, д. 3 | 49,18612 | 55,71128 |
| 43 | г. Казань, ул. Безоблачная, д. 6 | 49,18649 | 55,71146 |
| 44 | г. Казань, ул. Безоблачная, д. 6А | 49,18777 | 55,71159 |
| 45 | г. Казань, ул. Безоблачная, д. 5 | 49,18674 | 55,7117 |
| 46 | г. Казань, ул. Безоблачная, д. 8 | 49,18691 | 55,71175 |
| 47 | г. Казань, ул. Солнечная (Лесной городок), д. 55 | 49,183 | 55,71185 |
| 48 | г. Казань, ул. Солнечная (Лесной городок), д. 57 | 49,18368 | 55,71234 |
| 49 | г. Казань, ул. Солнечная (Лесной городок), д. 61 | 49,18446 | 55,71287 |
| 50 | г. Казань, ул. Брусничная (Лесной городок), д. 1 | 49,18372 | 55,71362 |
| 51 | г. Казань, ул. Брусничная (Лесной городок), д. 28 | 49,18372 | 55,71362 |
| 52 | г. Казань, ул. Брусничная (Лесной городок), д. 30 | 49,18372 | 55,71362 |
| 53 | г. Казань, ул. Брусничная (Лесной городок), д. 32 | 49,18372 | 55,71362 |
| 54 | г. Казань, ул. Брусничная (Лесной городок), д. 34 | 49,18372 | 55,71362 |
| 55 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 10 | 49,16077 | 55,71671 |
| 56 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 44 | 49,16077 | 55,71671 |
| 57 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 50 | 49,16077 | 55,71671 |
| 58 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 49 | 49,16146 | 55,71679 |
| 59 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 59 | 49,16146 | 55,71679 |
| 60 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 71 | 49,16146 | 55,71679 |
| 61 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 75 | 49,16146 | 55,71679 |
| 62 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 77 | 49,16146 | 55,71679 |
| 63 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 72А | 49,16099 | 55,7168 |
| 64 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 76 | 49,16122 | 55,71689 |
| 65 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 78 | 49,16122 | 55,71689 |
| 66 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 80 | 49,16122 | 55,71689 |
| 67 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 79А | 49,16197 | 55,71697 |
| 68 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 79Б | 49,16197 | 55,71697 |
| 69 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 81 | 49,16249 | 55,71716 |
| 70 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 83 | 49,16249 | 55,71716 |
| 71 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 85 | 49,16249 | 55,71716 |
| 72 | г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 2 | 49,2005 | 55,72164 |
| 73 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 98 | 49,16467 | 55,72242 |
| 74 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 98А | 49,16467 | 55,72242 |
| 75 | г. Казань, м. Ферма 2, д. 98Б | 49,16467 | 55,72242 |
| 76 | г. Казань, ул. Рауиса Гареева, д. 2 | 49,15693 | 55,7225 |
| 77 | г. Казань, ул. Дорожная (Нагорный), д. 4 | 49,09867 | 55,72281 |
| 78 | г. Казань, ул. Дорожная (Нагорный), д. 20 | 49,09867 | 55,72281 |
| 79 | г. Казань, ул. Дорожная (Нагорный), д. 22 | 49,09867 | 55,72281 |
| 80 | г. Казань, ул. Дорожная (Нагорный), д. 24 | 49,09867 | 55,72281 |
| 81 | г. Казань, ул. Дорожная (Отары), д. 26 | 49,09867 | 55,72281 |
| 82 | г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 207 | 49,19831 | 55,72676 |
| 83 | г. Казань, ул. Баки Урманче, д. 10 | 49,16894 | 55,73081 |
| 84 | г. Казань, ул. Баки Урманче, д. 8 | 49,1725 | 55,73149 |
| 85 | г. Казань, ул. Мидхата Булатова, д. 5 | 49,16919 | 55,73205 |
| 86 | г. Казань, ул. Баки Урманче, д. 6 | 49,17377 | 55,73253 |
| 87 | г. Казань, ул. Мидхата Булатова, д. 5/1 | 49,17124 | 55,73424 |
| 88 | г. Казань, городок. Военный 33, д. 10 | 49,15525 | 55,73646 |
| 89 | г. Казань, городок. Военный 33, д. 14 | 49,15437 | 55,73659 |
| 90 | г. Казань, городок. Военный 33, д. 12 | 49,1551 | 55,73722 |
| 91 | г. Казань, ул. Авангардная, д. 52 | 49,14304 | 55,74712 |
| 92 | г. Казань, ул. Аланлык (Алтан), д. 47 | 49,24641 | 55,74716 |
| 93 | г. Казань, ул. Модельная, д. 11 | 49,14051 | 55,74724 |
| 94 | г. Казань, ул. Модельная, д. 9 | 49,14192 | 55,74728 |
| 95 | г. Казань, ул. Актайская, д. 3 | 49,1395 | 55,74728 |
| 96 | г. Казань, ул. Авангардная, д. 87 | 49,14294 | 55,74764 |
| 97 | г. Казань, ул. Авангардная, д. 50 | 49,14285 | 55,74764 |
| 98 | г. Казань, ул. Модельная, д. 7 | 49,14113 | 55,74767 |
| 99 | г. Казань, ул. Актайская, д. 1 | 49,13955 | 55,74779 |
| 100 | г. Казань, ул. Модельная, д. 5 | 49,14106 | 55,7479 |
| 101 | г. Казань, ул. Авангардная, д. 85 | 49,14276 | 55,74812 |
| 102 | г. Казань, ул. Модельная, д. 13 | 49,14018 | 55,74826 |
| 103 | г. Казань, ул. Модельная, д. 1/48 | 49,14249 | 55,74834 |
| 104 | г. Казань, ул. Модельная, д. 10 | 49,14173 | 55,74835 |
| 105 | г. Казань, ул. Модельная, д. 8 | 49,14064 | 55,74871 |
| 106 | г. Казань, ул. Модельная, д. 6 | 49,13998 | 55,74877 |
| 107 | г. Казань, городок. Военный 33, д. 191 | 49,15448 | 55,75156 |
| 108 | г. Казань, городок. Военный 108-й, д. 20 | 49,15414 | 55,75207 |
| 109 | г. Казань, ул. Тракторная, д. 42А | 49,11542 | 55,75575 |
| 110 | г. Казань, ул. Тракторная, д. 42Б | 49,11542 | 55,75575 |
| 111 | г. Казань, ул. Братьев Касимовых, д. 66 | 49,20945 | 55,75608 |
| 112 | г. Казань, ул. Братьев Касимовых, д. 56 | 49,20697 | 55,75689 |
| 113 | г. Казань, ул. Братьев Касимовых, д. 62 | 49,2081 | 55,75691 |
| 114 | г. Казань, ул. Братьев Касимовых, д. 70 | 49,21044 | 55,75696 |
| 115 | г. Казань, ул. Курчатова, д. 17 | 49,16667 | 55,75803 |
| 116 | г. Казань, ул. Курчатова, д. 13 | 49,16762 | 55,75839 |
| 117 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 27 | 49,16517 | 55,75881 |
| 118 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 25А | 49,16578 | 55,75881 |
| 119 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 25 | 49,16673 | 55,75922 |
| 120 | г. Казань, ул. Курчатова, д. 7 | 49,1688 | 55,75923 |
| 121 | г. Казань, ул. Курчатова, д. 5 | 49,17156 | 55,7593 |
| 122 | г. Казань, ул. Академика Завойского, д. 25 | 49,24754 | 55,75934 |
| 123 | г. Казань, ул. Курчатова, д. 18 | 49,16926 | 55,75946 |
| 124 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 23 | 49,16748 | 55,75985 |
| 125 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 1/38 | 49,16747 | 55,76007 |
| 126 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 3 | 49,16747 | 55,76007 |
| 127 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 4 | 49,16747 | 55,76007 |
| 128 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 5 | 49,16747 | 55,76007 |
| 129 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 6 | 49,16747 | 55,76007 |
| 130 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 7 | 49,16747 | 55,76007 |
| 131 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 8 | 49,16747 | 55,76007 |
| 132 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 9 | 49,16747 | 55,76007 |
| 133 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 14 | 49,16592 | 55,76013 |
| 134 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 19 | 49,16958 | 55,76029 |
| 135 | г. Казань, ул. Курчатова, д. 14 | 49,1724 | 55,7604 |
| 136 | г. Казань, ул. Курчатова, д. 8 | 49,17369 | 55,76045 |
| 137 | г. Казань, ул. Дмитрия Менделеева, д. 17а | 49,24697 | 55,76047 |
| 138 | г. Казань, ул. Портовая, д. 27 | 49,08091 | 55,76064 |
| 139 | г. Казань, ул. Портовая, д. 27А | 49,08094 | 55,76067 |
| 140 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 21 | 49,16888 | 55,76069 |
| 141 | г. Казань, ул. Дмитрия Менделеева, д. 17 | 49,24505 | 55,76089 |
| 142 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 12А | 49,167 | 55,76092 |
| 143 | г. Казань, ул. Латышских Стрелков, д. 10 | 49,16935 | 55,76096 |
| 144 | г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 12 | 49,26006 | 55,76109 |
| 145 | г. Казань, ул. Шарифа Камала, д. 61 | 49,11243 | 55,76356 |
| 146 | г. Казань, ул. Шарифа Камала, д. 59 | 49,11198 | 55,76368 |
| 147 | г. Казань, ул. Роторная, д. 29 | 49,14153 | 55,76513 |
| 148 | г. Казань, ул. Центральная, д. 50 | 49,25903 | 55,76534 |
| 149 | г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 127 | 49,13568 | 55,76558 |
| 150 | г. Казань, ул. Центральная, д. 44 | 49,25654 | 55,76559 |
| 151 | г. Казань, ул. Центральная, д. 40 | 49,25631 | 55,76607 |
| 152 | г. Казань, ул. Центральная, д. 40 | 49,25631 | 55,76607 |
| 153 | г. Казань, ул. Центральная, д. 40 (дубль X) | 49,25631 | 55,76607 |
| 154 | г. Казань, ул. Центральная, д. 46 | 49,25626 | 55,7662 |
| 155 | г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 123 б | 49,13661 | 55,76653 |
| 156 | г. Казань, ул. Центральная, д. 30 | 49,25575 | 55,76764 |
| 157 | г. Казань, ул. Центральная, д. 30 | 49,25575 | 55,76764 |
| 158 | г. Казань, ул. Центральная, д. 30 (дубль X) | 49,25575 | 55,76764 |
| 159 | г. Казань, ул. Центральная, д. 28 | 49,25566 | 55,76796 |
| 160 | г. Казань, ул. Центральная, д. 28 | 49,25566 | 55,76796 |
| 161 | г. Казань, ул. Центральная, д. 28 (дубль X) | 49,25566 | 55,76796 |
| 162 | г. Казань, ул. Ноксинский Спуск, д. 28 | 49,2433 | 55,76829 |
| 163 | г. Казань, ул. Железнодорожная, д. 50 | 49,16906 | 55,76926 |
| 164 | г. Казань, ул. Железнодорожная, д. 50А | 49,16906 | 55,76926 |
| 165 | г. Казань, ул. Ноксинский Спуск, д. 43 | 49,2434 | 55,76947 |
| 166 | г. Казань, ул. Ноксинский Спуск, д. 41 | 49,24355 | 55,76978 |
| 167 | г. Казань, ул. Минская, д. 56 | 49,24462 | 55,77036 |
| 168 | г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, д. 19 | 49,11412 | 55,77066 |
| 169 | г. Казань, ул. Минская, д. 52 | 49,24256 | 55,77086 |
| 170 | г. Казань, ул. Железнодорожная, д. 51 | 49,16922 | 55,77118 |
| 171 | г. Казань, ул. Минская, д. 59 | 49,24368 | 55,77129 |
| 172 | г. Казань, ул. Минская, д. 57 | 49,24268 | 55,77139 |
| 173 | г. Казань, ул. Минская, д. 55 | 49,24127 | 55,77193 |
| 174 | г. Казань, ул. Минская, д. 51 | 49,24415 | 55,77206 |
| 175 | г. Казань, ул. Минская, д. 45 | 49,24082 | 55,77222 |
| 176 | г. Казань, ул. Минская, д. 41 | 49,23992 | 55,77276 |
| 177 | г. Казань, ул. Минская, д. 39 | 49,23935 | 55,77276 |
| 178 | г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 95 | 49,12856 | 55,77299 |
| 179 | г. Казань, ул. Ногинская, д. 9 | 49,16321 | 55,77561 |
| 180 | г. Казань, ул. Тыныч, д. 8 | 49,24371 | 55,7792 |
| 181 | г. Казань, ул. Бойничная, д. 6 | 49,14817 | 55,77958 |
| 182 | г. Казань, ул. Бойничная, д. 5 | 49,14826 | 55,7796 |
| 183 | г. Казань, ул. Поперечно-Центральная, д. 6 | 49,15369 | 55,77992 |
| 184 | г. Казань, ул. Заслонова, д. 40 | 49,1518 | 55,78017 |
| 185 | г. Казань, ул. Заслонова, д. 17 | 49,15196 | 55,78019 |
| 186 | г. Казань, ул. Заслонова, д. 11А | 49,15134 | 55,78032 |
| 187 | г. Казань, ул. Вишневского, д. 22 | 49,14613 | 55,78076 |
| 188 | г. Казань, ул. Рабочей молодежи, д. 22 | 49,15353 | 55,7808 |
| 189 | г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 47 | 49,10426 | 55,78085 |
| 190 | г. Казань, ул. Новоселья, д. 10 | 49,24389 | 55,78089 |
| 191 | г. Казань, ул. Хороводная, д. 50 | 49,15971 | 55,78182 |
| 192 | г. Казань, ул. Масгута Латыпова, д. 34 | 49,15708 | 55,78212 |
| 193 | г. Казань, ул. Хороводная, д. 39 А | 49,15842 | 55,7827 |
| 194 | г. Казань, ул. Хороводная, д. 39А | 49,15842 | 55,7827 |
| 195 | г. Казань, ул. Масгута Латыпова, д. 36 | 49,15714 | 55,78274 |
| 196 | г. Казань, ул. Хороводная, д. 39 | 49,15899 | 55,78278 |
| 197 | г. Казань, ул. Хороводная, д. 39 | 49,15899 | 55,78278 |
| 198 | г. Казань, ул. Товарищеская, д. 31А | 49,157 | 55,78327 |
| 199 | г. Казань, ул. Авиахима, д. 53 | 49,16379 | 55,78396 |
| 200 | г. Казань, ул. Авиахима, д. 53, к. 2 | 49,16379 | 55,78396 |
| 201 | г. Казань, ул. Авиахима, д. 53, к. 3 | 49,16379 | 55,78396 |
| 202 | г. Казань, ул. Щепкина, д. 9 | 49,13491 | 55,78446 |
| 203 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 1 | 49,24468 | 55,78894 |
| 204 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 3 | 49,24454 | 55,78915 |
| 205 | г. Казань, ул. Курская, д. 20 | 49,18267 | 55,78926 |
| 206 | г. Казань, ул. Курская, д. 18 | 49,1831 | 55,78932 |
| 207 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 8 | 49,24447 | 55,78939 |
| 208 | г. Казань, ул. Курская, д. 23 | 49,18149 | 55,78942 |
| 209 | г. Казань, ул. Курская, д. 13а | 49,17938 | 55,78945 |
| 210 | г. Казань, ул. Курская, д. 13 | 49,17899 | 55,78945 |
| 211 | г. Казань, ул. Курская, д. 11А | 49,17834 | 55,78947 |
| 212 | г. Казань, ул. Курская, д. 11 | 49,17795 | 55,78948 |
| 213 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 10 | 49,24432 | 55,78965 |
| 214 | г. Казань, ул. Курская, д. 15 | 49,17996 | 55,7898 |
| 215 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 12 | 49,24418 | 55,78996 |
| 216 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 15 | 49,24394 | 55,7903 |
| 217 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 17 | 49,24392 | 55,79035 |
| 218 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 16 | 49,24399 | 55,79039 |
| 219 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 23 | 49,24167 | 55,79049 |
| 220 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 18 | 49,2439 | 55,79056 |
| 221 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 20 | 49,24376 | 55,79074 |
| 222 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 19 | 49,24367 | 55,79075 |
| 223 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 21 | 49,24365 | 55,79078 |
| 224 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 22 | 49,2436 | 55,79095 |
| 225 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 24 | 49,24343 | 55,7911 |
| 226 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 27 | 49,24323 | 55,79119 |
| 227 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 26 | 49,2433 | 55,79121 |
| 228 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 28 | 49,2432 | 55,7913 |
| 229 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 30 | 49,24294 | 55,79159 |
| 230 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 32 | 49,24281 | 55,79171 |
| 231 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 36 | 49,24239 | 55,79202 |
| 232 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 38 | 49,24229 | 55,79209 |
| 233 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 40 | 49,24186 | 55,79237 |
| 234 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 42 | 49,24158 | 55,79253 |
| 235 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 44 | 49,24143 | 55,7926 |
| 236 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 48 | 49,24118 | 55,79272 |
| 237 | г. Казань, ул. Октябрьская, д. 50 | 49,24105 | 55,79278 |
| 238 | г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 69 | 49,14452 | 55,79471 |
| 239 | г. Казань, д. Самосырово, ул. Мира, д. 34 | 49,25801 | 55,79804 |
| 240 | г. Казань, ул. Малая Красная, д. 14 | 49,12861 | 55,79925 |
| 241 | г. Казань, ул. Малая Красная, д. 13 | 49,12834 | 55,79968 |
| 242 | г. Казань, ул. Толстого, д. 16 | 49,1403 | 55,79982 |
| 243 | г. Казань, ул. Толстого, д. 16 | 49,1403 | 55,79982 |
| 244 | г. Казань, ул. Гоголя, д. 16/56 | 49,13599 | 55,79996 |
| 245 | г. Казань, д. Самосырово, ул. Мира, д. 9 | 49,28133 | 55,8001 |
| 246 | г. Казань, ул. Касаткина, д. 15а | 49,12393 | 55,80019 |
| 247 | г. Казань, ул. Касаткина, д. 17 | 49,12281 | 55,80038 |
| 248 | г. Казань, ул. Тельмана, д. 32 | 49,12112 | 55,80047 |
| 249 | г. Казань, ул. Толстого, д. 18 | 49,14017 | 55,80048 |
| 250 | г. Казань, ул. Толстого, д. 18 | 49,14017 | 55,80048 |
| 251 | г. Казань, ул. Касаткина, д. 19 | 49,12259 | 55,80052 |
| 252 | г. Казань, ул. Касаткина, д. 20 | 49,12336 | 55,80064 |
| 253 | г. Казань, ул. Толстого, д. 16а | 49,14251 | 55,80065 |
| 254 | г. Казань, ул. Толстого, д. 16А | 49,14251 | 55,80065 |
| 255 | г. Казань, ул. Тельмана, д. 40 | 49,12042 | 55,80102 |
| 256 | г. Казань, ул. Подлужная, д. 40 | 49,14104 | 55,80123 |
| 257 | г. Казань, ул. Касаткина, д. 25 | 49,12238 | 55,80136 |
| 258 | г. Казань, ул. Тельмана, д. 42 | 49,121 | 55,80139 |
| 259 | г. Казань, ул. Касаткина, д. 20а | 49,12244 | 55,80148 |
| 260 | г. Казань, ул. Зои Космодемьянской, д. 17 | 49,11979 | 55,80152 |
| 261 | г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 49В | 49,17312 | 55,80154 |
| 262 | г. Казань, ул. Большая Красная, д. 58Б | 49,22612 | 55,80174 |
| 263 | г. Казань, ул. Большая Красная, д. 58Д | 49,22612 | 55,80174 |
| 264 | г. Казань, ул. Большая Красная, д. 48 | 49,22425 | 55,80176 |
| 265 | г. Казань, ул. Большая Красная, д. 54 | 49,22541 | 55,8018 |
| 266 | г. Казань, ул. Большая Красная, д. 59 | 49,22571 | 55,80186 |
| 267 | г. Казань, ул. Большая Красная, д. 65 | 49,22664 | 55,80186 |
| 268 | г. Казань, ул. Большая Красная, д. 61 | 49,22603 | 55,80187 |
| 269 | г. Казань, ул. Большая Красная, д. 63 | 49,22623 | 55,80188 |
| 270 | г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 49Б | 49,17241 | 55,80205 |
| 271 | г. Казань, ул. Федосеевская, д. 42 | 49,11472 | 55,80206 |
| 272 | г. Казань, ул. Федосеевская, д. 56 | 49,12053 | 55,80209 |
| 273 | г. Казань, ул. Федосеевская, д. 58 | 49,12151 | 55,80211 |
| 274 | г. Казань, ул. Япеева, д. 99,10 | 49,11659 | 55,80219 |
| 275 | г. Казань, ул. Федосеевская, д. 50 | 49,11847 | 55,80222 |
| 276 | г. Казань, ул. Федосеевская, д. 54 | 49,11919 | 55,80225 |
| 277 | г. Казань, ул. Федосеевская, д. 47 | 49,1168 | 55,8025 |
| 278 | г. Казань, ул. Адмиралтейская, д. 1 | 49,05626 | 55,80274 |
| 279 | г. Казань, ул. Адмиралтейская, д. 1 | 49,05626 | 55,80274 |
| 280 | г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 49г | 49,16961 | 55,80282 |
| 281 | г. Казань, ул. Поселковая, д. 16 | 49,05875 | 55,80283 |
| 282 | г. Казань, ул. Поселковая, д. 12 | 49,05987 | 55,80296 |
| 283 | г. Казань, ул. Бари Галеева, д. 10 | 49,17533 | 55,80308 |
| 284 | г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 49Д | 49,16995 | 55,80326 |
| 285 | г. Казань, ул. Подлужная, д. 67 | 49,14808 | 55,80359 |
| 286 | г. Казань, ул. Подлужная, д. 67, лит. Б | 49,14808 | 55,80359 |
| 287 | г. Казань, ул. Новаторов, д. 3 | 49,17699 | 55,80373 |
| 288 | г. Казань, ул. Новаторов, д. 5 | 49,17699 | 55,80373 |
| 289 | г. Казань, ул. Подлужная, д. 67Б | 49,14746 | 55,80387 |
| 290 | г. Казань, ул. Бари Галеева, д. 16 | 49,17302 | 55,80411 |
| 291 | г. Казань, ул. Новаторов, д. 7 | 49,17621 | 55,8045 |
| 292 | г. Казань, ул. Новаторов, д. 6 | 49,17713 | 55,80484 |
| 293 | г. Казань, ул. Новаторов, д. 9 | 49,17516 | 55,80486 |
| 294 | г. Казань, пр-кт. Победы, д. 210 | 49,21333 | 55,80489 |
| 295 | г. Казань, ул. Новаторов, д. 11 | 49,17419 | 55,80507 |
| 296 | г. Казань, ул. Мира, д. 24 | 49,27412 | 55,80522 |
| 297 | г. Казань, ул. Мира, д. 26 | 49,27469 | 55,80528 |
| 298 | г. Казань, ул. Новаторов, д. 8 | 49,17672 | 55,80558 |
| 299 | г. Казань, ул. Новаторов, д. 12 | 49,17497 | 55,80579 |
| 300 | г. Казань, ул. Татарстан, д. 13 | 49,27355 | 55,80612 |
| 301 | г. Казань, ул. Новаторов, д. 10 | 49,17636 | 55,80613 |
| 302 | г. Казань, городок. Военный 32, д. 3, лит. А | 48,968 | 55,80613 |
| 303 | г. Казань, городок. Военный 32, д. 33 | 48,968 | 55,80613 |
| 304 | г. Казань, городок. Военный 32, д. 111 | 48,968 | 55,80613 |
| 305 | г. Казань, ул. Татарстан, д. 18 | 49,27363 | 55,80615 |
| 306 | г. Казань, ул. Татарстан, д. 11 | 49,27348 | 55,80632 |
| 307 | г. Казань, ул. Татарстан, д. 16 | 49,27357 | 55,80634 |
| 308 | г. Казань, ул. Татарстан, д. 7 | 49,27334 | 55,80675 |
| 309 | г. Казань, ул. Вагонная, д. 10 | 48,94776 | 55,80686 |
| 310 | г. Казань, ул. Вагонная, д. 8 | 48,94716 | 55,80702 |
| 311 | г. Казань, ул. Вагонная, д. 6 | 48,94649 | 55,80719 |
| 312 | г. Казань, ул. Центральная, д. 29 | 49,24943 | 55,80739 |
| 313 | г. Казань, ул. Шоссейная, д. 24 | 49,08222 | 55,80768 |
| 314 | г. Казань, ул. Центральная, д. 35 | 49,25049 | 55,80821 |
| 315 | г. Казань, ул. Центральная, д. 31 | 49,25058 | 55,80827 |
| 316 | г. Казань, ул. Центральная, д. 31 | 49,25058 | 55,80827 |
| 317 | г. Казань, ул. Центральная, д. 31 (дубль X) | 49,25058 | 55,80827 |
| 318 | г. Казань, ул. Центральная, д. 39 | 49,25093 | 55,80854 |
| 319 | г. Казань, ул. Центральная, д. 41 | 49,25121 | 55,80876 |
| 320 | г. Казань, ул. Центральная, д. 43 | 49,25157 | 55,80904 |
| 321 | г. Казань, ул. Шоссейная, д. 23А | 49,08233 | 55,80922 |
| 322 | г. Казань, с. Чебакса, ул. Шоссейная, д. 23А | 49,08233 | 55,80922 |
| 323 | г. Казань, пер. Шоссейный, д. 7 | 49,08207 | 55,80946 |
| 324 | г. Казань, ул. Центральная, д. 45 | 49,25225 | 55,80955 |
| 325 | г. Казань, ул. Центральная, д. 47 | 49,25246 | 55,80971 |
| 326 | г. Казань, ул. Журналистов, д. 20 | 49,18934 | 55,80989 |
| 327 | г. Казань, ул. Ботаническая, д. 9 | 49,25077 | 55,81087 |
| 328 | г. Казань, ул. Ботаническая, д. 20 | 49,24644 | 55,81087 |
| 329 | г. Казань, ул. Ботаническая, д. 16 | 49,24722 | 55,811 |
| 330 | г. Казань, ул. Ботаническая, д. 11 | 49,25046 | 55,811 |
| 331 | г. Казань, ул. Ботаническая, д. 14 | 49,24757 | 55,81105 |
| 332 | г. Казань, ул. Ботаническая, д. 13 | 49,25008 | 55,81116 |
| 333 | г. Казань, ул. Ботаническая, д. 17 | 49,24878 | 55,81121 |
| 334 | г. Казань, ул. Односторонка Гривки, д. 48 | 49,09167 | 55,81138 |
| 335 | г. Казань, ул. Завокзальная, д. 144 | 48,93949 | 55,81176 |
| 336 | г. Казань, ул. Завокзальная, д. 57 | 48,93937 | 55,81177 |
| 337 | г. Казань, ул. Односторонка Гривки, д. 7 | 49,0925 | 55,81182 |
| 338 | г. Казань, ул. Односторонка Гривки, д. 7, к. А | 49,0925 | 55,81182 |
| 339 | г. Казань, ул. Односторонка Гривки, д. 9 | 49,0925 | 55,81182 |
| 340 | г. Казань, ул. Односторонка Гривки, д. 7А | 49,09317 | 55,81212 |
| 341 | г. Казань, ул. Советская, д. 27 | 49,26624 | 55,81507 |
| 342 | г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 5 | 49,10789 | 55,81523 |
| 343 | г. Казань, ул. Советская, д. 25 | 49,26646 | 55,81526 |
| 344 | г. Казань, ул. Советская, д. 23 | 49,26672 | 55,8155 |
| 345 | г. Казань, ул. Центральная, д. 88 | 49,26026 | 55,81557 |
| 346 | г. Казань, ул. Центральная, д. 88 | 49,26026 | 55,81557 |
| 347 | г. Казань, ул. Советская, д. 19 | 49,26716 | 55,81591 |
| 348 | г. Казань, ул. Советская, д. 17 | 49,2673 | 55,81604 |
| 349 | г. Казань, с. Чебакса, ул. Советская, д. 17 | 49,2673 | 55,81604 |
| 350 | г. Казань, ул. Солнечная, д. 6 | 49,27116 | 55,81613 |
| 351 | г. Казань, ул. Советская, д. 22 | 49,26758 | 55,8162 |
| 352 | г. Казань, ул. Солнечная, д. 4 | 49,27036 | 55,81635 |
| 353 | г. Казань, ул. Гаванская, д. 59 | 48,91493 | 55,81644 |
| 354 | г. Казань, ул. Советская, д. 20 | 49,26794 | 55,81651 |
| 355 | г. Казань, ул. Гаванская, д. 75 | 48,91797 | 55,81665 |
| 356 | г. Казань, с. Чебакса, ул. Советская, д. 11 | 49,26814 | 55,8167 |
| 357 | г. Казань, ул. Гаванская, д. 71 | 48,91698 | 55,81671 |
| 358 | г. Казань, ул. Гаванская, д. 69 | 48,91704 | 55,81676 |
| 359 | г. Казань, ул. Советская, д. 9 | 49,26849 | 55,81692 |
| 360 | г. Казань, ул. Гаванская, д. 79 | 48,91902 | 55,81692 |
| 361 | г. Казань, ул. Гаванская, д. 37 | 48,91083 | 55,81696 |
| 362 | г. Казань, ул. Гаванская, д. 35 | 48,9103 | 55,81698 |
| 363 | г. Казань, ул. Гаванская, д. 35 | 48,9103 | 55,81698 |
| 364 | г. Казань, ул. Советская, д. 14 | 49,26877 | 55,81702 |
| 365 | г. Казань, ул. Советская, д. 7 | 49,26882 | 55,81712 |
| 366 | г. Казань, ул. Гаванская, д. 67 | 48,91639 | 55,81722 |
| 367 | г. Казань, ул. Революционная, д. 80 | 48,9187 | 55,8176 |
| 368 | г. Казань, ул. Советская, д. 8 | 49,26974 | 55,8176 |
| 369 | г. Казань, ул. Советская, д. 5 | 49,26918 | 55,81765 |
| 370 | г. Казань, ул. Советская, д. 6 | 49,26993 | 55,81772 |
| 371 | г. Казань, ул. Революционная, д. 74 | 48,91592 | 55,81776 |
| 372 | г. Казань, ул. Советская, д. 5А | 49,26797 | 55,81786 |
| 373 | г. Казань, ул. Советская, д. 4 | 49,27032 | 55,81795 |
| 374 | г. Казань, ул. Звездная, д. 6 | 49,23118 | 55,8181 |
| 375 | г. Казань, ул. Революционная, д. 77 | 48,90944 | 55,8182 |
| 376 | г. Казань, ул. Революционная, д. 75 | 48,90845 | 55,81825 |
| 377 | г. Казань, ул. Революционная, д. 56 | 48,90722 | 55,81828 |
| 378 | г. Казань, ул. Революционная, д. 69 | 48,90627 | 55,8184 |
| 379 | г. Казань, ул. Звездная, д. 17 | 49,2297 | 55,81966 |
| 380 | г. Казань, ул. Ферганская, д. 3 | 48,90627 | 55,81981 |
| 381 | г. Казань, ул. Звездная, д. 19 | 49,22941 | 55,81997 |
| 382 | г. Казань, ул. Ферганская, д. 5 | 48,90607 | 55,82056 |
| 383 | г. Казань, ул. Лейтенанта Красикова, д. 15 | 48,9057 | 55,82112 |
| 384 | г. Казань, ул. Лейтенанта Красикова, д. 1 | 48,906 | 55,82113 |
| 385 | г. Казань, ул. Лейтенанта Красикова, д. 2 | 48,906 | 55,82113 |
| 386 | г. Казань, ул. Лейтенанта Красикова, д. 4 | 48,906 | 55,82113 |
| 387 | г. Казань, ул. Лейтенанта Красикова, д. 6 | 48,906 | 55,82113 |
| 388 | г. Казань, ул. Лейтенанта Красикова, д. 7 | 48,906 | 55,82113 |
| 389 | г. Казань, ул. Лейтенанта Красикова, д. 8 | 48,906 | 55,82113 |
| 390 | г. Казань, ул. Можайского, д. 17 | 49,03275 | 55,82119 |
| 391 | г. Казань, ул. Батыршина, д. 40, к. 1 | 49,06559 | 55,82136 |
| 392 | г. Казань, ул. Батыршина, д. 40, к. 2 | 49,06559 | 55,82136 |
| 393 | г. Казань, ул. Батыршина, д. 40,корп.2 | 49,06559 | 55,82136 |
| 394 | г. Казань, ул. Батыршина, д. 40, корп. 2 | 49,06559 | 55,82136 |
| 395 | г. Казань, ул. Можайского, д. 19 | 49,03085 | 55,82137 |
| 396 | г. Казань, ул. Можайского, д. 16 | 49,02984 | 55,82149 |
| 397 | г. Казань, ул. Можайского, д. 16А | 49,02896 | 55,82159 |
| 398 | г. Казань, ул. Ферганская, д. 7 | 48,90556 | 55,82241 |
| 399 | г. Казань, ул. Железнодорожников, д. 2 | 48,91489 | 55,82288 |
| 400 | г. Казань, ул. Железнодорожников, д. 4 | 48,91489 | 55,82288 |
| 401 | г. Казань, ул. Железнодорожников, д. 5 | 48,91489 | 55,82288 |
| 402 | г. Казань, ул. Железнодорожников, д. 5 | 48,91489 | 55,82288 |
| 403 | г. Казань, ул. Железнодорожников, д. 6 | 48,91489 | 55,82288 |
| 404 | г. Казань, ул. Железнодорожников, д. 7 | 48,91489 | 55,82288 |
| 405 | г. Казань, ул. Железнодорожников, д. 9 | 48,91489 | 55,82288 |
| 406 | г. Казань, ул. Бондаренко, д. 17 | 49,10426 | 55,823 |
| 407 | г. Казань, ул. Бондаренко, д. 14 | 49,10507 | 55,82305 |
| 408 | г. Казань, ул. Бондаренко, д. 15А | 49,10289 | 55,8231 |
| 409 | г. Казань, ул. Четаева, д. 43 | 49,11491 | 55,82364 |
| 410 | г. Казань, ул. Гаврилова, д. 6 | 49,15851 | 55,82954 |
| 411 | г. Казань, ул. Гаврилова, д. 8А | 49,15729 | 55,82976 |
| 412 | г. Казань, ул. Гаврилова, д. 10 | 49,15935 | 55,83061 |
| 413 | г. Казань, ул. Гаврилова, д. 8 | 49,15671 | 55,83066 |
| 414 | г. Казань, ул. Гаврилова, д. 12 | 49,15822 | 55,83129 |
| 415 | г. Казань, ул. Гаврилова, д. 14 | 49,15649 | 55,83197 |
| 416 | г. Казань, ул. Гаврилова, д. 18А | 49,15868 | 55,83198 |
| 417 | г. Казань, ул. Мусина, д. 49а | 49,12551 | 55,83199 |
| 418 | г. Казань, ул. Мусина, д. 53а | 49,1262 | 55,832 |
| 419 | г. Казань, ул. Мусина, д. 47 | 49,12349 | 55,83203 |
| 420 | г. Казань, ул. Гаврилова, д. 18 | 49,15779 | 55,83222 |
| 421 | г. Казань, ул. Гаврилова, д. 16 | 49,15626 | 55,83239 |
| 422 | г. Казань, тер. Лебяжье озеро, д. 9 | 48,96204 | 55,83371 |
| 423 | г. Казань, тер. Лебяжье озеро, д. 9, стр. а | 48,96204 | 55,83371 |
| 424 | г. Казань, ул. Агрызская, д. 80 | 49,20186 | 55,83386 |
| 425 | г. Казань, ул. Агрызская, д. 78 | 49,20284 | 55,83462 |
| 426 | г. Казань, тер. Глубокое озеро, д. 2, стр. а | 48,97793 | 55,83621 |
| 427 | г. Казань, ул. Хасана Туфана, д. 28А | 49,0694 | 55,83774 |
| 428 | г. Казань, ул. Союзная 10-я, д. 35 | 49,07016 | 55,83776 |
| 429 | г. Казань, тер. Лебяжье озеро, д. 12 | 48,97473 | 55,83807 |
| 430 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 41 | 49,07124 | 55,83814 |
| 431 | г. Казань, тер. Лебяжье озеро, д. 5 | 48,97466 | 55,83818 |
| 432 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 45 | 49,06985 | 55,83825 |
| 433 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 61 | 49,06213 | 55,83852 |
| 434 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 59 | 49,06279 | 55,83853 |
| 435 | г. Казань, тер. Лебяжье озеро, д. 10 | 48,97385 | 55,83855 |
| 436 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 43 | 49,07035 | 55,83858 |
| 437 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 65 | 49,06177 | 55,83861 |
| 438 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 24/30 | 49,06994 | 55,83863 |
| 439 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 57 | 49,06316 | 55,83872 |
| 440 | г. Казань, тер. Лебяжье озеро, д. 5А | 48,97287 | 55,83874 |
| 441 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 57Б | 49,06415 | 55,83881 |
| 442 | г. Казань, ул. Хасана Туфана, д. 27 | 49,06928 | 55,83886 |
| 443 | г. Казань, тер. Лебяжье озеро, д. 7 | 48,9731 | 55,839 |
| 444 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 71 | 49,06173 | 55,83905 |
| 445 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 51 | 49,0653 | 55,83906 |
| 446 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 24 А | 49,07048 | 55,83906 |
| 447 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 24А | 49,07048 | 55,83906 |
| 448 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 73 | 49,06127 | 55,83911 |
| 449 | г. Казань, тер. Лебяжье озеро, д. 8А | 48,97206 | 55,83918 |
| 450 | г. Казань, ул. Хасана Туфана, д. 29 | 49,06926 | 55,83926 |
| 451 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 30 | 49,06561 | 55,83933 |
| 452 | г. Казань, ул. Мусина, д. 80 | 49,12637 | 55,83936 |
| 453 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 57А | 49,06364 | 55,83937 |
| 454 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 63 | 49,06296 | 55,83939 |
| 455 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 36 | 49,06376 | 55,83942 |
| 456 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 2 | 49,06255 | 55,83945 |
| 457 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 4 | 49,06255 | 55,83945 |
| 458 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 6 | 49,06255 | 55,83945 |
| 459 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 8 | 49,06255 | 55,83945 |
| 460 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 46 | 49,06128 | 55,83947 |
| 461 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 44 | 49,06266 | 55,83947 |
| 462 | г. Казань, тер. Лебяжье озеро, д. 7А | 48,97268 | 55,8395 |
| 463 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 28 | 49,06668 | 55,8395 |
| 464 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 26 | 49,06782 | 55,83951 |
| 465 | г. Казань, ул. Ярослава Гашека, д. 5 | 49,10878 | 55,83963 |
| 466 | г. Казань, ул. Хасана Туфана, д. 31 | 49,06924 | 55,83972 |
| 467 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 32 | 49,06557 | 55,83978 |
| 468 | г. Казань, ул. Апастовская, д. 11 | 49,10976 | 55,83987 |
| 469 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 42 | 49,06241 | 55,83991 |
| 470 | г. Казань, ул. Апастовская, д. 7 | 49,11101 | 55,84 |
| 471 | г. Казань, ул. Академика Королева, д. 34 | 49,06418 | 55,84001 |
| 472 | г. Казань, ул. Апастовская, д. 5 | 49,11171 | 55,84006 |
| 473 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 20 | 49,06098 | 55,84012 |
| 474 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 9 | 49,06599 | 55,84018 |
| 475 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 18 | 49,06227 | 55,84021 |
| 476 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 5 | 49,06726 | 55,84026 |
| 477 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 17 | 49,06317 | 55,84029 |
| 478 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 16 | 49,06319 | 55,84034 |
| 479 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 14 | 49,06412 | 55,84048 |
| 480 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 11 | 49,06486 | 55,84052 |
| 481 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 3 | 49,06683 | 55,84052 |
| 482 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 6 | 49,06721 | 55,84057 |
| 483 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 8 | 49,06653 | 55,84057 |
| 484 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 10 | 49,06569 | 55,84059 |
| 485 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 26 | 49,06117 | 55,84068 |
| 486 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 4 | 49,06815 | 55,84085 |
| 487 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 18А | 49,06268 | 55,84088 |
| 488 | г. Казань, ул. Коломенская, д. 16А | 49,06339 | 55,84093 |
| 489 | г. Казань, ул. Хасана Туфана, д. 35 | 49,06916 | 55,841 |
| 490 | г. Казань, ул. Хасана Туфана, д. 37 | 49,06914 | 55,84138 |
| 491 | г. Казань, ул. Хлебозаводская, д. 3А | 49,04914 | 55,84293 |
| 492 | г. Казань, ул. Воровского, д. 7 | 49,09394 | 55,84328 |
| 493 | г. Казань, ул. Хлебозаводская, д. 5 | 49,04871 | 55,8434 |
| 494 | г. Казань, ул. Воровского, д. 5 | 49,09543 | 55,84347 |
| 495 | г. Казань, ул. Хлебозаводская, д. 1А | 49,05066 | 55,84348 |
| 496 | г. Казань, ул. Ноксинская 3-я, д. 6 | 49,19808 | 55,84352 |
| 497 | г. Казань, ул. Таежная, д. 1 | 49,23075 | 55,84355 |
| 498 | г. Казань, ул. Воровского, д. 3 | 49,09685 | 55,84364 |
| 499 | г. Казань, ул. Восход, д. 45 | 49,07085 | 55,84384 |
| 500 | г. Казань, ул. Хлебозаводская, д. 12 | 49,0506 | 55,84385 |
| 501 | г. Казань, ул. Хлебозаводская, д. 6 | 49,04881 | 55,84428 |
| 502 | г. Казань, ул. Хлебозаводская, д. 4 | 49,04982 | 55,84434 |
| 503 | г. Казань, ул. Хлебозаводская, д. 8 | 49,05065 | 55,84548 |
| 504 | г. Казань, ул. Хлебозаводская, д. 3 | 49,04958 | 55,84611 |
| 505 | г. Казань, тер. Глубокое озеро, д. 2 | 48,97706 | 55,8462 |
| 506 | г. Казань, тер. Глубокое озеро, д. 8 | 48,97706 | 55,8462 |
| 507 | г. Казань, ул. Короленко, д. 25 | 49,09888 | 55,84808 |
| 508 | г. Казань, ул. Тэцевская, д. 13А | 49,06064 | 55,84814 |
| 509 | г. Казань, ул. Тэцевская, д. 13 | 49,06001 | 55,84818 |
| 510 | г. Казань, ул. Актанышская, д. 3, к. 1 | 48,91482 | 55,85321 |
| 511 | г. Казань, ул. Актанышская, д. 5 , к. 2 | 48,91482 | 55,85321 |
| 512 | г. Казань, ул. Актанышская, д. 5, к. 2 | 48,91482 | 55,85321 |
| 513 | г. Казань, ул. Белинского, д. 25 | 49,06904 | 55,85341 |
| 514 | г. Казань, ул. Белинского, д. 27 | 49,0681 | 55,85341 |
| 515 | г. Казань, ул. Белинского, д. 35 | 49,06911 | 55,85414 |
| 516 | г. Казань, ул. Белинского, д. 38 | 49,06864 | 55,85467 |
| 517 | г. Казань, ул. Осиновская, д. 29 | 48,88679 | 55,85517 |
| 518 | г. Казань, ул. Теплично-комбинатская, д. 2 | 49,0559 | 55,85555 |
| 519 | г. Казань, ул. Осиновская, д. 37 | 48,88633 | 55,85595 |
| 520 | г. Казань, ул. Теплично-комбинатская, д. 4 | 49,05616 | 55,85602 |
| 521 | г. Казань, ул. Осиновская, д. 35А | 48,88952 | 55,85605 |
| 522 | г. Казань, ул. Осиновская, д. 39 | 48,88722 | 55,85606 |
| 523 | г. Казань, ул. Теплично-комбинатская, д. 8 | 49,05491 | 55,85614 |
| 524 | г. Казань, ул. Осиновская, д. 47 | 48,8866 | 55,85629 |
| 525 | г. Казань, ул. Теплично-комбинатская, д. 6 | 49,0563 | 55,85654 |
| 526 | г. Казань, ул. Осиновская, д. 49 | 48,88639 | 55,85658 |
| 527 | г. Казань, ул. Заботина, д. 31 | 49,06785 | 55,85701 |
| 528 | г. Казань, ул. Парковая, д. 28 | 49,22236 | 55,85781 |
| 529 | г. Казань, ул. Теплично-комбинатская, д. 10 | 49,05603 | 55,85782 |
| 530 | г. Казань, ул. Парковая, д. 33 | 49,22789 | 55,85823 |
| 531 | г. Казань, ул. Парковая, д. 26 | 49,2238 | 55,85836 |
| 532 | г. Казань, ул. Парковая, д. 29 | 49,22646 | 55,85848 |
| 533 | г. Казань, ул. Парковая, д. 27 | 49,22481 | 55,85853 |
| 534 | г. Казань, ул. Теплично-комбинатская, д. 12 | 49,05561 | 55,85857 |
| 535 | г. Казань, ул. Парковая, д. 21 | 49,2237 | 55,85859 |
| 536 | г. Казань, ул. Парковая, д. 22 | 49,22295 | 55,85886 |
| 537 | г. Казань, ул. Парковая, д. 31 | 49,2277 | 55,85918 |
| 538 | г. Казань, ул. Окружная, д. 1 | 49,23266 | 55,85919 |
| 539 | г. Казань, ул. Парковая, д. 19 | 49,22359 | 55,85928 |
| 540 | г. Казань, ул. Окружная, д. 2 | 49,23331 | 55,85959 |
| 541 | г. Казань, ул. Окружная, д. 3 | 49,23361 | 55,85978 |
| 542 | г. Казань, ул. Трудящихся, д. 59 | 49,23174 | 55,86018 |
| 543 | г. Казань, ул. Трудящихся, д. 60 | 49,2317 | 55,86023 |
| 544 | г. Казань, ул. Трудящихся, д. 58 | 49,23179 | 55,86029 |
| 545 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 4 | 49,22834 | 55,86077 |
| 546 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 6 | 49,22834 | 55,86077 |
| 547 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 8 | 49,22834 | 55,86077 |
| 548 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 10 | 49,22834 | 55,86077 |
| 549 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 12 | 49,22834 | 55,86077 |
| 550 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 14 | 49,22834 | 55,86077 |
| 551 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 16 | 49,22834 | 55,86077 |
| 552 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 17 | 49,22834 | 55,86077 |
| 553 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 18 | 49,22834 | 55,86077 |
| 554 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 19 | 49,22834 | 55,86077 |
| 555 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 20 | 49,22834 | 55,86077 |
| 556 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 21 | 49,22834 | 55,86077 |
| 557 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 22 | 49,22834 | 55,86077 |
| 558 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 24 | 49,22834 | 55,86077 |
| 559 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 26 | 49,22834 | 55,86077 |
| 560 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 28 | 49,22834 | 55,86077 |
| 561 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 30 | 49,22834 | 55,86077 |
| 562 | г. Казань, ул. Солидарности (Дербышки), д. 32 | 49,22834 | 55,86077 |
| 563 | г. Казань, ул. Вяземская, д. 45 | 49,23026 | 55,86093 |
| 564 | г. Казань, пер. Побежимова, д. 55 | 49,06097 | 55,86166 |
| 565 | г. Казань, ул. Липатова, д. 25д | 49,21208 | 55,86381 |
| 566 | г. Казань, ул. Северо-Западная, д. 4 | 48,93938 | 55,86886 |
| 567 | г. Казань, ул. Годовикова, д. 16 | 49,10013 | 55,8696 |
| 568 | г. Казань, ул. Годовикова, д. 14 | 49,10002 | 55,86975 |
| 569 | г. Казань, ул. Северо-Западная, д. 7 | 48,95924 | 55,8702 |
| 570 | г. Казань, ул. Кленовая 1-я, д. 41 | 49,23575 | 55,87228 |
| 571 | г. Казань, ул. Кленовая 2-я, д. 42 | 49,23689 | 55,87233 |
| 572 | г. Казань, ул. Кленовая 1-я, д. 43 | 49,23569 | 55,87247 |
| 573 | г. Казань, ул. Кленовая 2-я, д. 44 | 49,23682 | 55,87254 |
| 574 | г. Казань, ул. Кленовая 1-я, д. 45 | 49,23564 | 55,87262 |
| 575 | г. Казань, ул. Кленовая 2-я, д. 46 | 49,23676 | 55,8727 |
| 576 | г. Казань, ул. Кленовая 1-я, д. 47 | 49,23557 | 55,87282 |
| 577 | г. Казань, ул. Кленовая 2-я, д. 48 | 49,23669 | 55,87292 |
| 578 | г. Казань, ул. Тополевая, д. 55 | 49,22861 | 55,8742 |
| 579 | г. Казань, ул. Северо-Западная, д. 14 | 48,95687 | 55,87456 |
| 580 | г. Казань, ул. Кленовая 3-я, д. 9Б | 49,23638 | 55,87512 |
| 581 | г. Казань, ул. Гудованцева, д. 47 | 49,02035 | 55,87777 |
| 582 | г. Казань, ул. Химиков, д. 59 | 49,01653 | 55,87795 |
| 583 | г. Казань, ул. Гудованцева, д. 45 | 49,02034 | 55,8781 |
| 584 | г. Казань, ул. Химиков, д. 65 | 49,01894 | 55,87875 |
| 585 | г. Казань, ул. Химиков, д. 63 | 49,01815 | 55,87877 |
| 586 | г. Казань, ул. Гудованцева, д. 51 | 49,02048 | 55,87879 |
| 587 | г. Казань, ул. Гудованцева, д. 49 | 49,01971 | 55,87882 |
| 588 | г. Казань, ул. Химиков, д. 61 | 49,01662 | 55,87896 |
| 589 | г. Казань, ул. Центральная, д. 51 | 48,95683 | 55,88029 |
| 590 | г. Казань, ул. Главная, д. 51 | 49,21807 | 55,90799 |

Таблица 36 – Перечень транспортно дискриминированных объектов здравоохранения

| № | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | г. Казань, ул Хибинская д.16 |
| 2 | г. Казань, Авангардная д.89 |
| 3 | г. Казань, Актайская,1 |
| 4 | г. Казань, Б. Красная, 95б |
| 5 | г. Казань, Дачная д.7 |
| 6 | г. Казань, Пожарная, 28 |
| 7 | г. Казань, Ул. Грачинная, д. 4 |
| 8 | г. Казань, Ул. Завокзальная, 57 |
| 9 | г. Казань, Ул. Сыртлановой, 21 |
| 10 | г. Казань, Ул.Можайского, 17 |
| 11 | г. Казань, ул.Правды 17 |
| 12 | г. Казань, Московский, ул. Декабристов, д. 125а, корп. 1 |
| 13 | г. Казань, Советский, ул. Чишмяле, д. 7 |
| 14 | г. Казань, Советский, ул. Бари Галеева, д. 11 |
| 15 | г. Казань, Советский, пер. Сибирский, д. 14 |
| 16 | г. Казань, ул. Журналистов д.9 |
| 17 | г. Казань, ул. Сеченова, д. 6 |
| 18 | г. Казань, тракт. Сибирский, д. 29 |
| 19 | г. Казань, Советский, ул. Седова, д. 3 |
| 20 | г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 49-а |

Таблица 37 – Перечень транспортно дискриминированных объектов торговли с торговой площадью свыше 1000 кв. м

| № | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | Автосервисная улица, 33А |
| 2 | жилой массив Константиновка, Советская улица, 22 |
| 3 | улица Гаврилова, 5 |

Перечень транспортно дискриминированных объектов индивидуального жилищного строительства представлен в электронном виде в формате таблиц Microsoft Excel.

Приложение В

Методика обследования остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций

Методология обследования:

Настоящее обследование проводится в будние дни на остановочных пунктах, автовокзалах и автостанциях, используемых при организации транспортного обслуживания населения в городе Казани в городском сообщении. Выборка обследования – 333 остановочных пункта из 1365, сплошное обследование автовокзалов и автостанций.

Объектами настоящего исследования являются автовокзалы и остановочные пункты автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования в городском сообщении.

Целью обследования является инвентаризация остановочных пунктов и автовокзалов, и оценка их обустройства, качества содержания и пригодности к использованию населением и маломобильными гражданами в частности.

Подготовка к обследованию

На этапе подготовке к обследованию

остановочные пункты и автовокзалы наносятся на карту или план города;

для повышения достоверности и эффективности обследований осуществляется привязка координат каждого остановочного пункта в ГИС;

составляется планы оптимальных маршрутов обхода остановочных пунктов и автовокзалов;

определяется необходимое количество учетчиков;

по каждому учетчику формируются наряды на маршруты обхода остановочных пунктов и автовокзалов.

Процесс обследования

В процессе обследования:

в начале рабочего дня куратор проводит инструктаж учетчиков, выдает анкеты, фотоаппараты, средства связи, измерительные приборы (линейки, эталонные метры), проверяет одеты ли учетчики по погоде, выдает наряды на маршруты учетчикам;

при проведении обследования учетчики перемещаются между остановочными пунктами и автовокзалами пешком, на велосипеде или с использованием служебного автотранспорта в соответствии с маршрутом;

на объекте учетчик записывает время обследования, его координаты или отмечает на карте района обследования, фотографирует остановочный пункт, при необходимости с использованием эталонных метров и маркеров для установления геометрических характеристик остановочной и посадочной площадки, при необходимости замеряет геометрические показатели остановочной и посадочной площадки и заполняет анкету обследования.

Процедура оценки показателей качества остановочного пункта и автовокзала

В таблице 38 приведены показатели оценки, рекомендации к критериям к оценке параметров и ссылки на положения документов-оснований для проведения оценки.

Оценку оборудования остановочного пункта и автовокзала следует производить в соответствии с действующими государственными стандартами.

Оценку доступности остановочных пунктов для маломобильных граждан следует производить в соответствии с действующими рекомендациями по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства.

Оценку состояния качества информационного обеспечения следует производить в соответствии с действующими Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Оценку чистоты остановочного пункта следует проводить в соответствии с порядком, согласованным с организатором перевозок.

По итогам проведения обследований необходимо заполнить сводную таблицу с результатами обследований остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций (таблица 39).

География исследования: г. Казань.

Результат работ

Результатом работ являются отчетные материалы, предоставляемые Заказчику и включающие в себя:

Отчет, содержащий описание методологии обследования и полученных результатов;

Файл Excel с введенным массивом;

Фотоотчет.

Отчетные материалы представляются на русском языке в электронном виде на USB флеш-носителе.

Сроки проведения исследования:

Исследование проводится в срок с 04 по 11 сентября 2017 г. Финальные отчетные материалы по исследованию предоставляются не позднее 18 сентября 2017 г.

Таблица 38 - Вопросы анкеты учетчика по обследованию остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций

| № | Показатель | Рекомендованные критерии оценки показателя | Основание для оценки показателя | Наименование остановочного пункта | Соответствует ли требованию (1 – соответствует, 0 – не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Оснащенность автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие указателя, определяющего место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров | Да, если присутствует указатель | п. 14 раздела 2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |  |  |
| 1.2 | Наличие знака с обозначением вида транспортного средства | Да, если присутствует знак 5.16, 5.17 | п. 14, п. 15 а) раздела 2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |  |  |
| 1.3 | Наличие таблички с наименованием остановочного пункта | Имеется табличка установленного местными органами власти образца с наименованием остановочного пункта | п. 15 б) раздела 2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |  |  |
| 1.4 | Наличие таблички с перечнем маршрутов, осуществляющих остановку, в том числе с указанием конечного остановочного пункта каждого маршрута и расписания движения | Имеется табличка установленного местными органами власти образца с перечнем маршрутов, осуществляющих остановку, в том числе с указанием конечного остановочного пункта каждого маршрута и расписания движения | п. 15 в), г), д) раздела 2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |  |  |
| 1.5 | Наличие надписи "По требованию" в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию | Имеется надпись "По требованию" в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию | п. 15 е) раздела 2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |  |  |
| 1.6 | Наличие информации о наименовании, адресе и контактных телефонах органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа | На остановочном пункте имеется информация установленного местными органами власти образца о наименовании, адресе и контактных телефонах органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа | п. 15 ж) раздела 2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |  |  |
| - Оборудование |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие защитных средств от атмосферных осадков | Да, если на остановочном пункте имеется средства защиты от атмосферных осадков | п. 5.3.3.1 ГОСТ Р 52766-2007 |  |  |
| 2.2 | Наличие скамьи | Да, если на остановочном пункте имеется скамья |  |  |  |
| 2.3 | Наличие урны для мусора | Да, если на остановочном пункте присутствует урна для мусора |  |  |  |
| 2.4 | Наличие стационарного освещения | Да, в случае наличия стационарного освещения на остановочном пункте (фонаря) | п. 4.6.1.1, п. 5.3.3.1 ГОСТ Р 52766-2007 |  |  |
| 2.5 | Наличие пешеходного перехода | Да |  |  |  |
| 2.6 | Наличие тротуара и пешеходных дорожек | Да, если пешеходный переход находится менее чем в 5 метров от остановочного пункта | п. 5.3.3.6 ГОСТ Р 52766-2007 |  |  |
| 2.7 | Наличие остановочной площадки | Да, если остановочная площадка выражена разметкой, и ее длина не менее 20 м | п. 5.3.3.7 ГОСТ Р 52766-2007 |  |  |
| 2.8 | Наличие посадочной площадки | Да, если посадочная площадка имеет ширину более 1,5 м | п. 5.3.3.8 ГОСТ Р 52766-2007 |  |  |
| - Доступность для маломобильных граждан в части остановочных пунктов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие посадочной площадки, приподнятой на 20см над остановочной площадкой | Да, если посадочная площадка приподнята над остановочной площадкой на 20 см. | п. 3.3.5 ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования |  |  |
| 3.2 | Наличие знака с изображением символа инвалида | Да, если имеется знак с изображением символа инвалида | Знак 8.17 Приложения 1 к ПДД |  |  |
| 3.3 | Наличие тактильных и звуковых указателей для инвалидов по зрению | Да, если подходы к остановочному пункту и сам остановочный пункт оборудованы наземными тактильными поверхностями | ОДМ 218.2.007-2011 |  |  |
| 3.4 | Наличие выделенного места для инвалидных колясок на площадке ожидания | Да, если на площадке ожидания имеется выделенное место для инвалидных колясок |  |  |  |
| - Доступность для маломобильных граждан в части автовокзалов и автостанций |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной информации на объектах, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Да, если имеется дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной информации на объектах, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Подпункт г) пункта 3 Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи (далее – Порядок) |  |  |
| 4.2 | Беспрепятственный вход на объекты и выход из них самостоятельно или с помощью персонала и вспомогательных средств |  | Подпункт а) пункта 5 Порядка |  |  |
| 4.3. | Возможность самостоятельного или с помощью персонала и вспомогательных средств передвижения по территории объектов в целях доступа к месту предоставления услуг |  | Подпункт б) пункта 5 Порядка |  |  |
| 4.4 | Возможность прохода пассажиров из числа инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, через контрольно-пропускное устройство при наличии контроля на входе на объекты | Да, если есть возможность прохода пассажиров из числа инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, через контрольно-пропускное устройство при наличии контроля на входе на объекты | Подпункт в) пункта 5 Порядка |  |  |
| 4.5. | Оборудование объектов низкорасположенными телефонами с функцией регулирования громкости, текстофонами для связи со службами информации, экстренной помощи | Да, если автовокзал или автостанция оборудованы низкорасположенными телефонами с функцией регулирования громкости, текстофонами для связи со службами информации, экстренной помощи | Подпункт г) пункта 5 Порядка |  |  |
| - Доступность для маломобильных граждан в части вокзалов |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Помещения зданий вокзалов разных видов пассажирского транспорта (железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного и морского), переходы, платформы и другие сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, должны быть доступными для МГН |  | Пункт 7.4.9. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1) |  |  |
| 5.2. | В зданиях вокзалов следует предусматривать доступными: помещения и сооружения обслуживания: вестибюли; операционные и кассовые залы; камеры хранения ручного багажа; пункты регистрации пассажиров и багажа; специальные помещения ожидания и отдыха - депутатские комнаты, комнаты матери и ребенка, комнаты длительного отдыха; уборные; помещения, зоны в них или сооружения дополнительного обслуживания: торговые (обеденные) залы ресторанов, кафе, кафетериев, закусочных; торговые, аптечные и другие киоски, парикмахерские, залы игровых автоматов, торговые и прочие автоматы, пункты предприятий связи, таксофоны; служебные помещения: дежурного администратора, пункта медицинской помощи, охраны и т.п. |  | Пункт 7.4.10. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1) |  |  |
| 5.3. | Площадь зон отдыха и ожидания для МГН в зданиях вокзалов (если имеется), составляет не менее 2,1 м на одно место. Часть диванов или скамей для сидения в залах расположено на расстоянии не менее 2,7 м напротив друг друга. | Да, если площадь зон отдыха и ожидания для МГН в зданиях вокзалов (если имеется), составляет не менее 2,1 м на одно место, а также имеются диваны или скамьи для сидения в залах, расположенные расположено на расстоянии не менее 2,7 м напротив друг друга | Пункт 7.4.11. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1) |  |  |
| 5.4. | Места в специальной зоне ожидания и отдыха оборудованы индивидуальными средствами информации и связи: наушниками, подключаемыми к системам информационного обеспечения вокзалов; дисплеями с дублированием изображения информационных табло и звуковых объявлений; техническими средствами экстренной связи с администрацией, доступными тактильному восприятию; прочими специальными системами сигнально-информационного обеспечения (компьютеры, справки по телефону и т.п.) | Да, если места в специальной зоне ожидания и отдыха оборудованы индивидуальными средствами информации и связи: наушниками, подключаемыми к системам информационного обеспечения вокзалов; дисплеями с дублированием изображения информационных табло и звуковых объявлений; техническими средствами |  |  |  |
| 5.5. | На кромках посадочной стороны перрона имеются предупредительные сигнальные полосы вдоль краев платформы, а также тактильные наземные указатели для пассажиров с недостатками зрения. На перронах необходимо предусматривать дублирование визуальной информации речевой и звуковой (речевой) информации текстовой информацией. | Да, если на кромках посадочной стороны перрона имеются предупредительные сигнальные полосы вдоль краев платформы, а также тактильные наземные указатели для пассажиров с недостатками зрения. Также на перронах должно быть предусмотрено дублирование визуальной информации речевой и звуковой (речевой) информации текстовой информацией. | Пункт 7.4.15. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1) |  |  |
| 5.6. | Перроны для пассажиров должны быть удобны по высоте для посадки/высадки инвалидов на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Перроны, не оборудованные подобными средствами, должны быть приспособлены для использования стационарных или передвижных подъемников для посадки/высадки инвалидов. | Да, если перроны обустроены соответствующим образом | Пункт 7.4.18. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1) |  |  |
| 5.7. | В каждом ряду турникетов входа/выхода следует предусматривать не менее одного расширенного прохода для проезда кресла-коляски. Его следует размещать вне зоны контроля проездных билетов, оборудовать горизонтальными поручнями на расстоянии 1,2 м, выделяющими зону перед проходом, а также обозначать специальной символикой. | Да, если в каждом ряду турникета предусмотрено не менее одного расширенного прохода для проезда кресла-коляски, размещенного вне зоны контроля проездных билетов, оборудованного горизонтальными поручнями на расстоянии 1,2 м, выделяющими зону перед проходом, а также обозначать специальной символикой. | Пункт 7.4.19. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1) |  |  |
| - Уровень содержания |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Замусоренность | Бальная оценка от 1 до 5, где 5- мусор на площадке ожидания отсутствует, в начале рабочего дня урны очищены, в конце рабочего дня в урнах имеется свободное место 4 – мусор на площадке ожидания отсутствует, в начале рабочего дня урны очищены, в конце рабочего дня все урны заполнены 3 – урны имеются, но в конце рабочего дня заполнены, имеется мусор на площадке 2 –урны отсутствуют, наблюдается скопление мусора в отсутствии навала мусора 1-присутствует очаговый навал мусора (более 2 куб. метра. На 10 кв м) | ГОСТ Р-56195-2014 |  |  |
| 6.2 | Чистота скамьи (бальная оценка 1-5) | 5 – скамья чистая, свежеокрашенная 4 – скамья чистая, окраска имеет дефекты 3 – на скамье следы пыли, грязи 2 – на скамье имеются следы бытовых отходов | Стандарт отсутствует |  |  |
| 6.3 | Чистота павильона (бальная оценка 1-5) | 5 – конструкции павильона чистые, свежеокрашенные 4 – конструкции павильона чистые, окраска имеет дефекты 3 – конструкции павильона имеют следы пыли, грязи 2 – конструкции павильона испачканы бытовыми отходами, неприятный запах отсутствует 1 – конструкции павильона испачканы бытовыми отходами, присутствует неприятный запах | Стандарт отсутствует |  |  |
| 6.4 | Наличие граффити | Да в случае наличия хотя бы одного граффити, надписи. Нет в случае отсутствия | Стандарт отсутствует |  |  |

Таблица 39 - Сводная таблица с результатами обследований остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций

| Наименование остановочного пункта | Соответствие требованиям (1 – соответствует, 0 –не соответствует). Для п 4.1- 4.4. – балльная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3. | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |

Приложение Г

Фотографии к результатам натурного обследования остановочных пунктов

Остальные фотографии представлены в электронном виде.

Приложение Д

Анкета для проведения обследования подвижного состава городского пассажирского транспорта в г. Казани с целью оценки доступности для маломобильных групп населения

Таблица 40 – Анкета для проведения обследования подвижного состава городского пассажирского транспорта в г. Казани с целью оценки доступности для маломобильных групп населения

| № | Показатель | Рекомендованные критерии оценки показателя | Основания для оценки показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования | 1 | 2 |
| 1.1. | Конструкция ДИТС обеспечивает передвижение инвалида самостоятельно или с сопровождающим его лицом с площадки внешнего посадочного объекта (устройства) к месту своего размещения в транспортном средстве, которое совершается без необходимости преодолевать препятствия высотой более 50 мм, зазоры свыше 100 мм и уклоны свыше 6%; | Да, если выполняется данные требования или ДИТС оборудовано вспомогательными посадочными устройствами и(или) транспортной коляской | п. 5.2 ГОСТ Р 51090-97 |
| 1.2. | Наличие на всех наружных сторонах корпуса (кузова, вагона и т.д.) ДИТС соответствующих надписей, международных пиктограмм, информирующих о его доступности для инвалидов, цвет пиктограмм должен быть голубым на белом (желтом) фоне. | Да, если имеются необходимые надписи и соответствующие требованию пиктограммы. | п. 5.4 ГОСТ Р 51090-97 |
| 1.3. | Наличие световых и звуковых маячков у мест расположения средств аварийного спасения пассажиров ДИТС | Да, если указанные маячки присутствуют | п. 5.5 ГОСТ Р 51090-97 |
| 2. | ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ |  |  |
| 2.1. | Пассажирские входные двери ДИТС |  |  |
| 2.1.1. | Наличие не менее одной двери, через которую осуществляетсяс доступ инвалидов в ДИТС | Да, если имеется не менее одной двери для доступа инвалидов в ДИТС | п. 6.1.1. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.1.2. | Соответствие двери, предназначенной для доступа инвалидов в ДИТС следующим параметрам: ширина в свету - не менее 800 мм и высота - не менее 1700 мм, определяемые как расстояние в плоскости двери от верхнего косяка двери до порога (пола) ДИТС, или площадки подъемного устройства в поднятом положении, или плоскости рампы. | Да, если двери, предназначенные для доступа инвалидова в ДИТС, соответствуют данным параметрам. | п. 6.1.2. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.1.3. | наличие снаружи или внутри на каждой двери, предназначенной для доступа инвалидов в ДИТС, соответствующих обозначений (надписей или пиктограмм) и специальной световой и звуковой сигнализации. | Да, если на каждой двери, предназначенной для доступа инвалидов в ДИТС, имеются соответствующие надписи или пиктограммы и специальная световая и звуковая сигнализация | п. 6.1.3. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.2. | Пассажирское помещение ДИТС |  |  |
| 2.2.1. | В каждом ДИТС должны быть выделены: - зона размещения инвалидов, в том числе инвалидов в креслах-колясках; - пространство, необходимое для подъезда инвалидов в кресле-коляске или транспортной коляске к зоне их размещения; - пространство для размещения кресел-колясок в сложенном виде (в случае пересадки инвалида из кресла-коляски в пассажирское сиденье). | Да, если в ДИТС выделено все перечисленное | п. 6.2.1. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.2.2. | Имеется площадка для размещения инвалидов в креслах-колясках и пассажирские сиденья, в которые инвалид может пересесть из своего кресла-коляски; сиденья для инвалидов, не пользующихся креслами-колясками, и для сопровождающих инвалидов лиц в ДИТС категории I | Да, если соблюдаются указанные требования и транспортное средство относится к автобусам общего пользования, городским, вместимостью более 12 (в том числе сочлененным, со ступенями на входе и бесступенчатым (например автобусы с низкопольной конструкцией, с регулируемой пневматической подвеской)), в которых инвалида перевозят в личном кресле-коляске | п. 6.2.2. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.2.3. | Имеется площадка для размещения инвалидов в креслах-колясках, пассажирские сиденья для инвалидов, не пользующихся креслами-колясками, и сиденья для сопровождающих инвалидов лиц в ДИТС категории II | Да, если соблюдаются указанные требования и транспортное средство относится к: -Автобусам общего пользования, городским, вместимостью более 12 пассажиров (в том числе сочлененныим, со ступенями на входе и бесступенчатым (например автобусы с низкопольной конструкцией, с регулируемой пневматической подвеской)), в которых инвалида перевозят как в личном кресле-коляске, так и на штатном пассажирском сиденье (кресле-сиденье), а для передвижения по пассажирскому помещению используют личное кресло-коляску - Троллейбусам городским общего пользования (в том числе сочлененным, со ступенями на входе и бесступенчатым) - Вагонам трамваев (в том числе сочлененным, со ступенями на входе и бесступенчатым), работающим на маршрутах, не изолированных от остальных видов транспорта. - Рельсовым транспортным средствам типа скоростных трамваев, работающим исключительно с высокими или минивысокими станционными платформами, (бесступенчатые), работающим на маршрутах, изолированных от других видов транспорта | п. 6.2.2. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.2.4. | Размеры площадки для размещения инвалида в кресле-коляске в зоне размещения инвалидов должны соответствовать размерам, указанным в приложении Д ГОСТ Р 51090-97. | Да, если размеры площадки соответствуют требованиям | п. 6.2.4. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.2.5. | Наличие пространства на случай пересадки инвалида из кресла-коляски в пассажирское сиденье размером 1200х350х1100 мм | Да, если имеется пространство, соответствующее указанным размерам | п. 6.2.5. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.2.6. | Средние и боковые проходы внутри ДИТС для прохода (проезда) инвалидов от входных дверей к зоне их размещения имеют ширину в свету не менее 820 мм | Да, если средние и боковые проходы внутри ДИТС для прохода (проезда) инвалидов от входных дверей к зоне их размещения соответствуют минимально установленной ширине | п. 6.2.8. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.2.7. | Наличие напротив пассажирской двери, предназначенной для входа инвалидов, свободной площадки, в которую вписывается круг диаметром не менее 1300 мм | Да, если в указанном месте имеется свободная площадка соответствующих размеров | п. 6.2.9. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.2.8. | Отсутствие порогов в дверных проемах ДИТС высотой более 30 мм | Да, если в дверных проемах ДИТС отсутствуют пороги высотой, превышающей 30 мм | п. 6.2.11. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.2.9. | Минимальная высота внутренних пассажирских помещений ДИТС вдоль пути от входа в ДИТС до места размещения инвалида должна превышает 1900 мм | Да, если минимальная высота внутренних пассажирских помещений вдоль указанного пути превышает установленное значение | п. 6.2.12. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.2.10. | Отсутствие ступенек выше 40 мм и уклонов свыше 6% на полу пассажирского помещения ДИТС в зонах размещения и передвижения инвалидов внутри ДИТС. Отсутствие скольжения на поверхности пола. | Да, если отсутствуют обозначенные ступеньки и уклон в зонах размещения и передвижения инвалидов внутри ДИТС, а также поверхность пола исключает скольжение | п. 6.2.13. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.2.11. | Светлые тона обшивки потолка, дверей и стен в пассажирском помещении в ДИТС | Да, если указанные объекты имеют светлые тона | п. 6.2.15. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.3. | Требования к сиденьям для инвалидов |  |  |
| 2.3.1. | Наличие расстояния в 700 мм в продольном направлении между двумя последовательно расположенными соседними сиденьями, предназначенными для инвалидов | Да, если имеется указанное расстояние | п. 6.3.4. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.3.2. | Наличие рельефно выполненных обозначений (надписей, пиктограмм) на сиденьях (креслах-сиденьях), предназначенных для инвалидов | Да, если имеются соответствующие рельефно выполненные обозначения на сиденьях, предназначенных для инвалидов | п. 6.3.6. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.4. | Требования к опорным устройствам |  |  |
| 2.4.1. | Расположение горизонтальных поручней в ДИТС находится на высоте 1000±100 мм от уровня пола. | Да, если расположение горизонтальных поручней ДИТС соответствует требованиям по высоте. | п. 6.4.4. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.4.2. | Диаметр поручней и стоек в поперечном сечении составляет от 32 до 38 мм, обеспечивая достаточную площадь охватываемой руками поверхности. | Да, если диаметр поручней и стоек соответствует требованиям | п. 6.4.5. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.4.3. | Расстояние между поручнем и ближайшей поверхностью оборудования или стенки пассажирского помещения ДИТС составляет не менее 40 мм. | Да, если указанное расстояние составляет не менее 40 мм. | п. 6.4.7. ГОСТ Р 51090-97 |
| 2.4.4. | Наличие контрастного цвета поручней и стоек по отношению к цвету поверхностей стен и пола салона ДИТС | Да, если цвета поручней и стоек являются контрастными по отношению к цветам поверхностей стен и пола салона ДИТС | п. 6.4.8. ГОСТ Р 51090-97 |
| 3. | ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ И УСТРОЙСТВАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ |  |  |
| 3.1. | Все приборы и устройства управления и регулирования различными механизмами или техническими системами обслуживания инвалидов в ДИТС (например системами отопления, вентиляции, электрическим и санитарно-техническим оборудованием и др.), предназначенные для пользования инвалидами, смонтированы в ДИТС на высоте не более 1200 мм и не ниже 700 мм над полом ДИТС. | Да, если расположение всех указанных приборов или устройств соответствуют требованиям по высоте, а также при соответствии приборов и устройств по силе, необходимой для приведения их в действие. | п. 8.1. ГОСТ Р 51090-97 |
| 3.2. | Оснащение ДИТС приборами световой и звуковой сигнализации, обеспечивающими надежную связь, в том числе двустороннюю, инвалида, находящегося внутри ДИТС, с персоналом ДИТС. В зоне размещения инвалида в кресле-коляске в ДИТС предусмотрено сигнальное устройство "Выхожу на следующей остановке". | Да, если ДИТС оснащено перечисленными приборами звуковой и световой сигнализации, а также в зоне размещения инвалида в кресле-коляске имеется сигнальное устройство "Выхожу на следующей остановке" . | п. 8.2. ГОСТ Р 51090-97 |
| 3.3. | Указанные в предыдущем пункте приборы сигнализации имеют органы управления (кнопки) контактного типа площадью не менее 16 см и контрастную окраску. Также органы управления (кнопки) смонтированы на всех вертикальных поручнях на пути следования инвалида от зоны размещения до двери на высоте 1200 мм от пола ДИТС, а также в зоне размещения инвалидов на высоте не менее 700 мм и не более 1200 мм от пола ДИТС. | Да, если описанные в предыдущем пункте приборы сигнализации соответствуют указанным требованиям по площади, окраске и расположению. | п. 8.3. ГОСТ Р 51090-97 |
| 3.3. | ДИТС оборудовано звуковой и визуальной (табло, дисплей и др.) информационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования, об остановках и любой другой предупреждающей информацией. | Да, если ДИТС оборудовано звуковой и визуальной информационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров перечисленной информацией. | п. 8.4. ГОСТ Р 51090-97 |
| 3.4. | Надписи и тексты выполнены шрифтом по ГОСТ 26.020 (размер шрифта определяют высотой прописных букв). | Да, если надписи и тексты выполнены шрифтом по ГОСТ 26.020 | п. 8.6. ГОСТ Р 51090-97 |
| 3.5. | Минимальное расстояние между строками равно 20 мм | Да, если минимальное расстояние соответствует требованиям | п. 8.8. ГОСТ Р 51090-97 |
| 4. | ТРЕБОВАНИЯ К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПОСАДОЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ |  |  |
| 4.1. | Общие требования |  |  |
| 4.1.1. | Вспомогательные посадочные устройства обеспечивают инвалидам с нарушением опорно-двигательных функций: -передвижение самостоятельно или с сопровождающим его лицом с площадки внешнего посадочного объекта (устройства) к месту своего размещения в транспортном средстве без необходимости преодолевать препятствия высотой более 50 мм, зазоры свыше 100 мм и уклоны свыше 6%; -посадку-высадку, которая осуществляется в условиях, когда горизонтальный зазор между краем посадочной площадки внешнего посадочного объекта (устройства) и порогом двери ДИТС не превышает 100 мм, а перепад высоты между поверхностью этой площадки и порогом ДИТС при всех условиях нормальной загрузки ДИТС пассажирами составляет не более ±50 мм; | Да, если вспомогателньые устройства обеспечивают выполнение требований | п. 10.1.2 ГОСТ Р 51090-97 |
| 4.1.2. | Конструкция вспомогательного посадочного устройства обеспечивает возможность его складирования в нерабочее (транспортное) положение внутри ДИТС. | Да, если конструкция вспомогательного посадочного устройства обладает такими возможностями | п. 10.1.3 ГОСТ Р 51090-97 |
| 4.1.3. | Вспомогательное посадочное устройство, находящееся в нерабочем (транспортном) положении, не препятствует свободному входу и выходу пассажиров ДИТС. | Да, если вспомогательное посадочное устройство, находящееся в нерабочем (транспортном) положении, не препятствует свободному входу и выходу пассажиров ДИТС. | п. 10.1.4 ГОСТ Р 51090-97 |
| 4.1.4. | На всех боковых сторонах выступающей за пределы ДИТС платформы подъемного устройства или выдвижной рампы ДИТС нанесена контрастная маркировка. | Да, если на всех боковых сторонах выступающей за пределы ДИТС платформы подъемного устройства или выдвижной рампы ДИТС нанесена контрастная маркировка. | п. 10.1.6 ГОСТ Р 51090-97 |
| 4.2. | Требования к подъемным устройствам |  |  |
| 4.2.1. | Грузоподъемность подъемного устройства составляет не менее 3000 Н. Допускаемая грузоподъемность подъемного устройства обозначена в зоне его размещения. | Да, если грузоподъемность подъемного устройства отвечает требованиям и обозначена в зоне его размещения. | п. 10.2.1 ГОСТ Р 51090-97 |
| 4.2.2. | Подъемное устройство имеет два привода механизма подъема (опускания) платформы, один из которых является ручным. Усилие на рукоятке ручного привода подъемного устройства не превышает 100 Н. | Да, если подъемное устройство имеет два привода механизма подъема (опускания) платформы, один из которых является ручным, а усилие на рукоятке ручного привода подъемного устройства соответствует требованиям. | п. 10.2.2 ГОСТ Р 51090-97 |
| 4.2.3. | Платформа подъемного устройства имеет: ширину - не менее 800 мм; длину - не менее 1500 мм. отбортовку высотой не менее 50 мм, предотвращающую сползание кресла-коляски с инвалидом в процессе подъема (опускания). | Да, если платформа подъемного устройства соответствует требованиям | п. 10.2.3 ГОСТ Р 51090-97 |
| 4.3. | Рампы |  |  |
| 4.3.1. | Рампа (при наличии) выполнена в виде сплошного полотна шириной не менее 800 мм и обеспечивает беспрепятственный доступ в ДИТС инвалида с нарушением опорно-двигательных функций. | Да, если имеется рампа и выполнена в соответствии с требованиями. Да, если рампа отсутствует. | п. 10.3.1. ГОСТ Р 51090-97 |
| 4.3.2. | Продольный наклон рампы в рабочем состоянии не превышает 15%. | Да, если имеется рампа и выполнена в соответствии с требованиями. Да, если рампа отсутствует. | п. 10.3.2. ГОСТ Р 51090-97 |
| 4.3.3. | Поверхность рампы покрыта материалом, предотвращающим проскальзывание колес кресел-колясок и опор других средств реабилитации во время движения инвалида по ней | Да, если имеется рампа и выполнена в соответствии с требованиями. Да, если рампа отсутствует. | п. 10.3.3. ГОСТ Р 51090-97 |
| 5. | ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 5.1. | Система управления ДИТС исключает возможность трогания ДИТС с места, если двери ДИТС не закрыты, а вспомогательное посадочное устройство (при наличии) находится не в транспортном положении. | Да, если система управления ДИТС функционирует таким образом | п. 11.1. ГОСТ Р 51090-97 |
| 5.2. | Система управления ДИТС исключает приведение вспомогательного посадочного устройства в рабочее состояние при движении ДИТС. | Да, если система управления ДИТС функционирует таким образом | п. 11.2. ГОСТ Р 51090-97 |
| 5.3. | На пульте водителя (машиниста) ДИТС установлена световая сигнализация о положении дверей и вспомогательного посадочного устройства. | Да, если на пульте водителя (машиниста) ДИТС установлена световая сигнализация о положении дверей и вспомогательного посадочного устройства. | п. 11.3. ГОСТ Р 51090-97 |
| 5.4. | В ДИТС предусмотрены звуковая и визуальная сигнализации для предупреждения пассажиров о закрытии дверей. | Да, если предусмотрены звуковая и визуальная сигнализации для предупреждения пассажиров о закрытии дверей | п. 11.4. ГОСТ Р 51090-97 |
| 5.5. | Все грани ступенек, пороги и грани вспомогательных посадочных устройств имеют цветные полосы по всей их ширине и являются контрастными с внешней поверхностью ступенек или примыкающего пола. | Да, если все грани ступенек, пороги и грани вспомогательных посадочных устройств имеют цветные полосы по всей их ширине и являются контрастными с внешней поверхностью ступенек или примыкающего пола. | п. 11.7. ГОСТ Р 51090-97 |
| 5.6. | Узлы крепления кресел-колясок окрашены в красный цвет. | Да, если узлы крепления кресел-колясок должны быть окрашены в красный цвет. | п. 11.10. ГОСТ Р 51090-97 |
| 5.7. | Порядок пользования креплениями кресел-колясок ясно показан в инструкции на самих креплениях или в непосредственной близости от них. | Да, если порядок пользования креплениями кресел-колясок должен быть ясно показан в инструкции на самих креплениях или в непосредственной близости от них. | п. 11.11. ГОСТ Р 51090-97 |
| 5.8. | Размеры аварийных выходов ДИТС обеспечивают эвакуацию кресла-коляски в сложенном виде с габаритными размерами 350х1100 мм. | Да, если размеры аварийных выходов ДИТС соответствуют требованиям | п. 11.14. ГОСТ Р 51090-97 |
| 5.9. | Имеется система блокирования, которая должна исключать возможность приведения подъемного устройства в действие без участия обслуживающего персонала ДИТС. | Да, если имеется описанная система блокирования | п. 11.15. ГОСТ Р 51090-97 |
| 5.10. | Движение подъемного устройства немедленно прекращается приснятии рук с органов управления. | Да, если движение подъемного устройства немедленно прекращаеатся при снятии рук с органов управления. | п. 11.16. ГОСТ Р 51090-97 |

Приложение Е

Данные об оценке доступности подвижного состава городского пассажирского транспорта в г. Казани для маломобильных групп населения

Таблица 41- Данные о соответствии автобусов по уровню шума ГОСТ 51616-2000

| № | Марка подвижного состава | Соответствие требованиям доступности для маломобильных граждан (разделы 1 - 5 анкеты) |
| --- | --- | --- |
|  | Автобусы |  |
| 1 | МАЗ-103 2008 | соответствует |
| 2 | МАЗ-103 2009 | соответствует |
| 3 | МАЗ-103 2011 | соответствует |
| 4 | МАЗ-103 2012 | соответствует |
| 5 | МАЗ-103 2013 | соответствует |
| 6 | МАЗ-103 2014 | соответствует |
| 7 | МАЗ-203 2007 | соответствует |
| 8 | МАЗ-203 2016 | соответствует |
| 9 | МАЗ-206 2011 | соответствует |
| 10 | МАЗ-206 2012 | соответствует |
| 11 | НефАЗ-5299-30-22 2007 г. | соответствует |
| 12 | НефАЗ-5299-30-32 2008 г. | соответствует |
| 13 | НефАЗ-5299-30-32 2012 г. | соответствует |
| 14 | НефАЗ-5299 2010 г. | соответствует |
| 15 | НефАЗ-5299 2012 г. | соответствует |
| 16 | ПАЗ-32054 2010 г. | не соответствует |
| 17 | ПАЗ-32054 2014 г. | не соответствует |
| 18 | ПАЗ-3237 2012 г. | соответствует |
| 19 | ПАЗ-3237 2014 г. | соответствует |
| 20 | Golden Dragon 2007 г. | соответствует |
|  | Троллейбусы |  |
| 1 | Тролза 5275.05 Оптима | не соответствует |
| 2 | Тролза Мегаполис 5265 | соответствует |
| 3 | Авангард 529801 | соответствует |
| 4 | Тролза 5275.03 Оптима-2 | соответствует |
|  | Трамваи |  |
| 1 | СПЕКТР 71-402 | не соответствует |
| 2 | ЛМ-99 АЭ (71-134) | соответствует |
| 3 | АКСМ84300М | соответствует |
| 4 | АКСМ 62103 | соответствует |
| 5 | УКВЗ 71-623-02 | соответствует |

Таблица 42 - Данные о соответствии троллейбусов по уровню шума ГОСТ 51616-2000

| № пп | Марка подвижного состава | Троллейбусы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Допустимые уровни звука, дБ А |  |
|  |  | на рабочем месте водителя | в пассажирском помещении автобусов |
| 1 | Тролза 5275.05 Оптима | соответствует | соответствует |
| 2 | Тролза Мегаполис 5265 | соответствует | соответствует |
| 3 | Авангард 529801 | соответствует | соответствует |
| 4 | Тролза 5275.03 Оптима-2 | соответствует | соответствует |

Приложение Ж

Данные натурного обследования оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов в г. Казани.

Данные с результатами натурного обследования предоставлены в электронном виде в формате MS Excel

Приложение З

Выпуск автобусов на линию, 2016 г.

Таблица 43 - Выпуск автобусов на линию, 2016 г.

| месяц | план | Данные АТП | Факт АСУ-Т | % выпуска по АСУ-Т | Недодача | технич. | экспл. | дополнител. | разница | технич. | позд. вых | заказ | б/вод. | БК | прочие | необоруд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 21457 | 19777 | 18059 | 85,7 | 2106 | 287 | 1804 | 206 | 1718 | 630 | 718 | 3 | 1 | 321 | 39 | 17 |
| февраль | 21412 | 20122 | 18903 | 89,8 | 1641 | 275 | 1366 | 205 | 1219 | 400 | 465 | 5 | 2 | 328 | 17 | 2 |
| март | 22832 | 21510 | 20343 | 90,6 | 1794 | 164 | 1631 | 289 | 1167 | 381 | 408 | 1 | 4 | 343 | 26 | 3 |
| апрель | 22265 | 21064 | 20051 | 91,7 | 1695 | 235 | 1460 | 307 | 1013 | 311 | 311 | 0 | 0 | 364 | 18 | 9 |
| май | 22299 | 21223 | 20257 | 92,5 | 1660 | 192 | 1470 | 405 | 966 | 240 | 339 | 5 | 2 | 371 | 10 | 2 |
| июнь | 22064 | 20779 | 19764 | 91,5 | 1705 | 106 | 1597 | 302 | 1015 | 273 | 318 | 5 | 1 | 416 | 3 | 0 |
| июль | 22436 | 21070 | 20055 | 91,2 | 1794 | 129 | 1655 | 299 | 1015 | 267 | 336 | 3 | 4 | 408 | 7 | 0 |
| август | 22859 | 21480 | 20400 | 89,2 | 1845 | 105 | 1737 | 296 | 1080 | 294 | 396 | 1 | 0 | 363 | 24 | 5 |
| сентябрь | 22274 | 21283 | 20088 | 92,0 | 1648 | 111 | 1533 | 417 | 1195 | 329 | 443 | 2 | 3 | 412 | 9 | 1 |
| октябрь | 22675 | 21909 | 20641 | 92,9 | 1492 | 120 | 1373 | 446 | 1268 | 380 | 432 | 4 | 0 | 433 | 16 | 2 |
| ноябрь | 22323 | 21396 | 19803 | 90,8 | 1458 | 146 | 1313 | 290 | 1593 | 493 | 616 | 1 | 4 | 451 | 20 | 7 |
| декабрь | 23032 | 21938 | 20300 | 89,9 | 1622 | 198 | 1412 | 256 | 1638 | 586 | 620 | 3 | 2 | 401 | 34 | 4 |
| ИТОГО | 267928 | 253551 | 238664 | 90,8 | 20460 | 2068 | 18351 | 3718 | 14887 | 4584 | 5402 | 33 | 23 | 4611 | 223 | 52 |
| Среднее значение за месяц | 22327 | 21129 | 19889 | 90,8 | 1705 | 172 | 1529 | 310 | 1241 | 382 | 450 | 3 | 2 | 384 | 19 | 4 |
| Среднее значение за день | 749 | 709 | 667 | 3 | 57 | 6 | 51 | 10 | 42 | 13 | 15 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |

Приложение И

Методика обследования оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров

Методология обследования:

Настоящее обследование проводится в один рабочий день на наземных видах транспорта общего пользования в городском сообщении с фотофиксацией внешнего вида транспортного средства и салона транспортного средства, подтверждающих соответствие (несоответствие) транспортного средства требованиям пунктов 32, 36 и подпунктам а), б) и г) п. 37 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее – Правила). Выборка обследования: 200 транспортных средств.

Учетчик проводит фотофиксацию единицы подвижного состава с целью установить:

факт соответствия единицы подвижного состава п. 32 Правил;

факт соответствия единицы подвижного состава п. 36 Правил

факт соответствия единицы подвижного состава подпунктам "а", "б", "г" пункта 37 Правил.

Требования к подготовке и оснащению персонала, задействованному в обследовании

Учетчики должны знать п.32, 36 и "а", "б", "г" пункта 37 Правил.

Каждый учетчик должен быть снабжен:

блокнотом;

авторучкой или карандашом;

фотоаппаратом или мобильным телефоном с функцией ведения фотосъемки.

Документирование результатов обследования

По результатам просмотра сделанных учетчиками фотографий составляется итоговая таблица (Приложение К), в которой:

в столбце 0 указывается соответствует ли оснащение транспортного средства в части средств информированности пассажиров пунктам 32,36 и подпунктам а), б) и г) п. 37 Правил. В случае соответствия всем требованиям ставится «1», в противном случае указывается «0»

в столбце 1 указывается соответствие обследуемого транспортного средства требованию пункта 32 Правил – в случае наличия у транспортного средства на указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом на правой стороне кузова по ходу транспортного средства, проставленный номер маршрута регулярных перевозок, а также наименования начального, конечного и основных промежуточных остановочных пунктов ставится «1», в противном случае указывается «0»;

в столбце 2 указывается соответствие обследуемого транспортного средства требованию пункта 36  Правил -  в случае наличия у транспортного средства над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства указания полного или краткого наименования перевозчика ставится «1», в противном случае указывается «0»;

в столбце 3 указывается соответствие обследуемого транспортного средства требованию подпункта а) п. 37  Правил - в случае наличия у транспортного средства внутри салона следующей информации: наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя, а при наличии кондуктора - также фамилия кондуктора ставится «1», в противном случае указывается «0»;

в столбце 4 указывается соответствие обследуемого транспортного средства требованию подпункта б) п. 37  Правил в случае наличия у транспортного средства внутри салона следующей информации: наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа ставится «1», в противном случае указывается «0»;

в столбце 5 указывается соответствие обследуемого транспортного средства требованию подпункта г) п. 37 -  в случае наличия у транспортного средства внутри салона следующей информации: стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа ставится «1», в противном случае указывается «0»;

Приложение К

Результаты обследования оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров

Таблица 44 – Результаты обследования оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров

| № | Гос. или борт. № ТС | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всем пунктам Правил | п. 32 | п. 36 | п.37 |  |  |
|  |  |  |  |  | пп. (а) | пп. (б) | пп. (г) |
| 1 | с185ку | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 428 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1362 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 856 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | р858ру | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 868 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 879 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | с415вн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | р320еу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | р319еу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | х410ск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | х941се | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | х441ск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | т577ме | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | вр114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | р314еу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | о867то | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | о159тт | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | х838ск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | р129вв | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | р367мт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | ао416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | с839вв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | о836хо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | т623ет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | х989ам | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | х486хт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | с705еу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | с636мм | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | вр128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | р896со | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | р141еу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | х009хо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | р615ре | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | р476ое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | х051се | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | х446ск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 1411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | х619ун | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | вр796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | х609ув | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | р623му | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 1360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | р132тк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | р078км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 1354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 1351 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 1315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 1342 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | р064сн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | р394сс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | х032ск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | вн600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | 1362 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | с571ве | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | т769то | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 2346 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | р129тк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | р203тк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | р446км | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | к209ут | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | х930хн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 2328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 2315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | р183см | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 421 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | х577ув | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | о157тт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 856 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | р865кр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | с893ох | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | р097тк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | т903ус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | р139ск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | р183тк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | р882со | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | р061сн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | р146тк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | р987ро | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | с814ру | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | с816ру | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | р938ра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | р863кр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | с014кн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | р954рв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 1413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | с172ку | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | 1231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | т859ум | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | 418 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 1417 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | р544ос | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101 | р452вм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | 1428 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | р548се | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | р952рв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | х075ск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | 1437 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 107 | у342ар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | с069нс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | х891ут | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | х188ск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | ве549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | р593му | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | 885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | р368ет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 117 | р419ро | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | 596 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 119 | р189тк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | 2513 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 121 | р415ро | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | 169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 123 | 463 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | р713мс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 125 | с964хк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | 2311 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | ве594 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | с433ер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 129 | 2307 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 130 | 1202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | 559 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | р858ру | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | р877со | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | о153тт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 135 | у171ем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 136 | р160тв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 137 | с395вн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 138 | р093ум | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 139 | с547тр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | р153еу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | с818тс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | о155тт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 143 | т783то | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 144 | р319ра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | р153со | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 146 | т596ет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 147 | с721то | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | о154тт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 149 | о687то | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | с401вн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 151 | у545нр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | р179тв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | х251хм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 154 | р227во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 155 | о166тт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 156 | т752то | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 157 | х766тт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 158 | 1105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | с143ср | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 160 | у220он | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 161 | х272хо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 162 | х417ут | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 163 | с563ве | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 164 | с696еу | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 165 | 1422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 166 | с726то | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 167 | х878ск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 168 | с843ва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 1434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | 1443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 171 | с411вн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 172 | с990ем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 173 | с706еу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 174 | с846вв | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 175 | 1302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 176 | т272то | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 177 | р853ра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 178 | р943ра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 179 | с836вв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 180 | с436вв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 181 | х210ут | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 182 | с246ве | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 183 | с249ве | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 184 | р456вм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 185 | х776ут | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 186 | р179сн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 187 | р604ре | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 188 | р613ре | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 189 | р615ре | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 190 | р612ре | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 191 | р591му | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 192 | с647ев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 193 | с648ев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 194 | с443ем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 195 | х788се | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 196 | х481хм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 197 | р867км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 198 | х209ут | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 199 | 742 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | 755 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение Л

Данные о соответствии подвижного состава городского пассажирского транспорта в г. Казани нормативам ГОСТ 51616-2000.

Таблица 45 - Данные о соответствии автобусов по уровню шума ГОСТ 51616-2000

| № | Марка подвижного состава | Категория М_2, М_3: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Допустимые уровни звука, дБ А |  |
|  |  | на рабочем месте водителя | в пассажирском помещении автобусов |
| 1 | МАЗ-103 2008 | соответствует | соответствует |
| 2 | МАЗ-103 2009 | соответствует | соответствует |
| 3 | МАЗ-103 2011 | соответствует | соответствует |
| 4 | МАЗ-103 2012 | соответствует | соответствует |
| 5 | МАЗ-103 2013 | соответствует | соответствует |
| 6 | МАЗ-103 2014 | соответствует | соответствует |
| 7 | МАЗ-203 2007 | соответствует | соответствует |
| 8 | МАЗ-203 2016 | соответствует | соответствует |
| 9 | МАЗ-206 2011 | соответствует | соответствует |
| 10 | МАЗ-206 2012 | соответствует | соответствует |
| 11 | НефАЗ-5299-30-22 2007 г. | соответствует | соответствует |
| 12 | НефАЗ-5299-30-32 2008 г. | соответствует | соответствует |
| 13 | НефАЗ-5299-30-32 2012 г. | соответствует | соответствует |
| 14 | НефАЗ-5299 2010 г. | соответствует | соответствует |
| 15 | НефАЗ-5299 2012 г. | соответствует | соответствует |
| 16 | ПАЗ-32054 2010 г. | соответствует | соответствует |

| 17 | ПАЗ-32054 2014 г. | соответствует | соответствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | ПАЗ-3237 2012 г. | соответствует | соответствует |
| 19 | ПАЗ-3237 2014 г. | соответствует | соответствует |
| 20 | Golden Dragon 2007 г. | соответствует | соответствует |

Таблица 46 - Данные о соответствии троллейбусов по уровню шума ГОСТ 51616-2000

| № пп | Марка подвижного состава | Троллейбусы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Допустимые уровни звука, дБ А |  |
|  |  | на рабочем месте водителя | в пассажирском помещении автобусов |
| 1 | Тролза 5275.05 Оптима | соответствует | соответствует |
| 2 | Тролза Мегаполис 5265 | соответствует | соответствует |
| 3 | Авангард 529801 | соответствует | соответствует |
| 4 | Тролза 5275.03 Оптима-2 | соответствует | соответствует |

Приложение М

Данные о среднесуточной температуре в г. Казани в 2016 г.

Таблица 47 - Данные о среднесуточной температуре в г. Казани в 2016 г.

| День | Среднесуточная температура, °C |
| --- | --- |
| 31.01.2016 00:00 | 0,5 |
| 30.01.2016 00:00 | -5,4 |
| 29.01.2016 00:00 | -13,7 |
| 28.01.2016 00:00 | -19,1 |
| 27.01.2016 00:00 | -24,4 |
| 26.01.2016 00:00 | -24,7 |
| 25.01.2016 00:00 | -22,5 |
| 24.01.2016 00:00 | -12,5 |
| 23.01.2016 00:00 | -7,7 |
| 22.01.2016 00:00 | -12,4 |
| 21.01.2016 00:00 | -6,6 |
| 20.01.2016 00:00 | -4,4 |
| 19.01.2016 00:00 | -5,9 |
| 18.01.2016 00:00 | -4,6 |
| 17.01.2016 00:00 | -12,8 |
| 16.01.2016 00:00 | -14,0 |
| 15.01.2016 00:00 | -5,4 |
| 14.01.2016 00:00 | -5,9 |
| 13.01.2016 00:00 | -13,6 |
| 12.01.2016 00:00 | -20,7 |
| 11.01.2016 00:00 | -9,9 |
| 10.01.2016 00:00 | -3,0 |
| 09.01.2016 00:00 | -6,2 |
| 08.01.2016 00:00 | -10,7 |
| 07.01.2016 00:00 | -14,0 |
| 06.01.2016 00:00 | -14,4 |
| 05.01.2016 00:00 | -14,5 |
| 04.01.2016 00:00 | -16,5 |
| 03.01.2016 00:00 | -17,3 |
| 02.01.2016 00:00 | -20,5 |
| 01.01.2016 00:00 | -18,1 |
| 29.02.2016 00:00 | -5,8 |
| 28.02.2016 00:00 | -0,4 |
| 27.02.2016 00:00 | -1,0 |
| 26.02.2016 00:00 | 0,6 |
| 24.02.2016 21:00 | 0,6 |
| 23.02.2016 21:00 | 1,7 |
| 22.02.2016 21:00 | -0,4 |
| 21.02.2016 21:00 | -4,5 |
| 20.02.2016 21:00 | -5,1 |
| 19.02.2016 21:00 | -3,2 |
| 18.02.2016 21:00 | -1,2 |
| 17.02.2016 21:00 | -1,8 |
| 16.02.2016 21:00 | -1,2 |
| 15.02.2016 21:00 | -3,3 |
| 14.02.2016 21:00 | -6,3 |
| 13.02.2016 21:00 | -7,9 |
| 12.02.2016 21:00 | -7,7 |
| 11.02.2016 21:00 | -6,5 |
| 10.02.2016 21:00 | -4,7 |
| 09.02.2016 21:00 | -2,9 |
| 08.02.2016 21:00 | -4,0 |
| 07.02.2016 21:00 | -5,6 |
| 06.02.2016 21:00 | -3,0 |
| 05.02.2016 21:00 | -3,1 |
| 04.02.2016 21:00 | 0,0 |
| 03.02.2016 21:00 | 1,1 |
| 02.02.2016 21:00 | -2,5 |
| 01.02.2016 21:00 | -0,3 |
| 31.03.2016 00:00 | 3,1 |
| 30.03.2016 00:00 | 2,7 |
| 29.03.2016 00:00 | 2,2 |
| 28.03.2016 00:00 | 1,8 |
| 27.03.2016 00:00 | 3,0 |
| 26.03.2016 00:00 | 2,7 |
| 25.03.2016 00:00 | -2,8 |
| 24.03.2016 00:00 | -3,0 |
| 23.03.2016 00:00 | -2,8 |
| 22.03.2016 00:00 | -7,0 |
| 21.03.2016 00:00 | -8,2 |
| 20.03.2016 00:00 | -7,3 |
| 19.03.2016 00:00 | -6,5 |
| 18.03.2016 00:00 | -2,4 |
| 17.03.2016 00:00 | 0,5 |
| 16.03.2016 00:00 | -5,0 |
| 15.03.2016 00:00 | -6,2 |
| 14.03.2016 00:00 | -3,6 |
| 13.03.2016 00:00 | -1,2 |
| 12.03.2016 00:00 | 0,6 |
| 11.03.2016 00:00 | 0,8 |
| 10.03.2016 00:00 | 0,5 |
| 09.03.2016 00:00 | 2,2 |
| 08.03.2016 00:00 | 1,9 |
| 07.03.2016 00:00 | 1,3 |
| 06.03.2016 00:00 | 0,1 |
| 05.03.2016 00:00 | 0,3 |
| 04.03.2016 00:00 | 1,1 |
| 03.03.2016 00:00 | -0,4 |
| 02.03.2016 00:00 | -5,6 |
| 01.03.2016 00:00 | -2,3 |
| 30.04.2016 00:00 | 10,1 |
| 29.04.2016 00:00 | 9,5 |
| 28.04.2016 00:00 | 10,6 |
| 27.04.2016 00:00 | 13,1 |
| 26.04.2016 00:00 | 14,1 |
| 25.04.2016 00:00 | 10,8 |
| 24.04.2016 00:00 | 7,4 |
| 23.04.2016 00:00 | 5,2 |
| 22.04.2016 00:00 | 8,2 |
| 21.04.2016 00:00 | 8,3 |
| 20.04.2016 00:00 | 9,6 |
| 19.04.2016 00:00 | 8,4 |
| 18.04.2016 00:00 | 7,5 |
| 17.04.2016 00:00 | 13,1 |
| 16.04.2016 00:00 | 15,9 |
| 15.04.2016 00:00 | 12,8 |
| 14.04.2016 00:00 | 13,3 |
| 13.04.2016 00:00 | 10,8 |
| 12.04.2016 00:00 | 4,9 |
| 11.04.2016 00:00 | 7,4 |
| 10.04.2016 00:00 | 13,2 |
| 09.04.2016 00:00 | 7,7 |
| 08.04.2016 00:00 | 6,2 |
| 07.04.2016 00:00 | 3,6 |
| 06.04.2016 00:00 | 1,9 |
| 05.04.2016 00:00 | 1,5 |
| 04.04.2016 00:00 | 1,7 |
| 03.04.2016 00:00 | 1,8 |
| 02.04.2016 00:00 | 1,9 |
| 01.04.2016 00:00 | 1,8 |
| 31.05.2016 00:00 | 12,4 |
| 30.05.2016 00:00 | 20,3 |
| 29.05.2016 00:00 | 19,9 |
| 28.05.2016 00:00 | 22,2 |
| 27.05.2016 00:00 | 25,2 |
| 26.05.2016 00:00 | 24,3 |
| 25.05.2016 00:00 | 23,1 |
| 24.05.2016 00:00 | 19,6 |
| 23.05.2016 00:00 | 16,4 |
| 22.05.2016 00:00 | 14,9 |
| 21.05.2016 00:00 | 14,6 |
| 20.05.2016 00:00 | 17,5 |
| 19.05.2016 00:00 | 15,2 |
| 18.05.2016 00:00 | 15,9 |
| 17.05.2016 00:00 | 13,8 |
| 16.05.2016 00:00 | 11,6 |
| 15.05.2016 00:00 | 10,4 |
| 14.05.2016 00:00 | 10,7 |
| 13.05.2016 00:00 | 9,7 |
| 12.05.2016 00:00 | 14,2 |
| 11.05.2016 00:00 | 15,3 |
| 10.05.2016 00:00 | 17,1 |
| 09.05.2016 00:00 | 15,1 |
| 08.05.2016 00:00 | 14,0 |
| 07.05.2016 00:00 | 16,0 |
| 06.05.2016 00:00 | 15,0 |
| 05.05.2016 00:00 | 12,6 |
| 04.05.2016 00:00 | 10,5 |
| 03.05.2016 00:00 | 10,8 |
| 02.05.2016 00:00 | 13,4 |
| 01.05.2016 00:00 | 11,3 |
| 30.06.2016 00:00 | 17,7 |
| 29.06.2016 00:00 | 16,2 |
| 28.06.2016 00:00 | 13,7 |
| 27.06.2016 00:00 | 20,3 |
| 26.06.2016 00:00 | 18,9 |
| 25.06.2016 00:00 | 21,0 |
| 24.06.2016 00:00 | 22,2 |
| 23.06.2016 00:00 | 23,2 |
| 22.06.2016 00:00 | 25,1 |
| 21.06.2016 00:00 | 24,8 |
| 20.06.2016 00:00 | 24,7 |
| 19.06.2016 00:00 | 24,5 |
| 18.06.2016 00:00 | 22,3 |
| 17.06.2016 00:00 | 23,2 |
| 16.06.2016 00:00 | 21,8 |
| 15.06.2016 00:00 | 18,1 |
| 14.06.2016 00:00 | 17,6 |
| 13.06.2016 00:00 | 18,4 |
| 12.06.2016 00:00 | 19,7 |
| 11.06.2016 00:00 | 18,1 |
| 10.06.2016 00:00 | 15,4 |
| 09.06.2016 00:00 | 12,4 |
| 08.06.2016 00:00 | 10,2 |
| 07.06.2016 00:00 | 13,7 |
| 06.06.2016 00:00 | 14,3 |
| 05.06.2016 00:00 | 15,7 |
| 04.06.2016 00:00 | 18,1 |
| 03.06.2016 00:00 | 15,9 |
| 02.06.2016 00:00 | 15,3 |
| 01.06.2016 00:00 | 12,8 |
| 31.07.2016 00:00 | 27,0 |
| 30.07.2016 00:00 | 26,4 |
| 29.07.2016 00:00 | 24,3 |
| 28.07.2016 00:00 | 23,1 |
| 27.07.2016 00:00 | 23,3 |
| 26.07.2016 00:00 | 22,9 |
| 25.07.2016 00:00 | 22,9 |
| 24.07.2016 00:00 | 24,2 |
| 23.07.2016 00:00 | 22,2 |
| 22.07.2016 00:00 | 23,7 |
| 21.07.2016 00:00 | 24,4 |
| 20.07.2016 00:00 | 23,3 |
| 19.07.2016 00:00 | 24,7 |
| 18.07.2016 00:00 | 23,4 |
| 17.07.2016 00:00 | 23,6 |
| 16.07.2016 00:00 | 24,2 |
| 15.07.2016 00:00 | 22,8 |
| 14.07.2016 00:00 | 21,1 |
| 13.07.2016 00:00 | 21,8 |
| 12.07.2016 00:00 | 19,5 |
| 11.07.2016 00:00 | 19,7 |
| 10.07.2016 00:00 | 18,5 |
| 09.07.2016 00:00 | 18,0 |
| 08.07.2016 00:00 | 23,4 |
| 07.07.2016 00:00 | 20,6 |
| 06.07.2016 00:00 | 18,8 |
| 05.07.2016 00:00 | 21,4 |
| 04.07.2016 00:00 | 24,4 |
| 03.07.2016 00:00 | 24,4 |
| 02.07.2016 00:00 | 21,8 |
| 01.07.2016 00:00 | 18,1 |
| 31.08.2016 00:00 | 20,6 |
| 30.08.2016 00:00 | 14,7 |
| 29.08.2016 00:00 | 14,3 |
| 28.08.2016 00:00 | 19,5 |
| 27.08.2016 00:00 | 17,8 |
| 26.08.2016 00:00 | 17,5 |
| 25.08.2016 00:00 | 25,1 |
| 24.08.2016 00:00 | 26,5 |
| 23.08.2016 00:00 | 24,9 |
| 22.08.2016 00:00 | 25,6 |
| 21.08.2016 00:00 | 26,6 |
| 20.08.2016 00:00 | 27,9 |
| 19.08.2016 00:00 | 28,2 |
| 18.08.2016 00:00 | 25,4 |
| 17.08.2016 00:00 | 24,1 |
| 16.08.2016 00:00 | 20,6 |
| 15.08.2016 00:00 | 27,7 |
| 14.08.2016 00:00 | 26,8 |
| 13.08.2016 00:00 | 27,2 |
| 12.08.2016 00:00 | 25,9 |
| 11.08.2016 00:00 | 23,4 |
| 10.08.2016 00:00 | 21,3 |
| 09.08.2016 00:00 | 21,5 |
| 08.08.2016 00:00 | 26,9 |
| 07.08.2016 00:00 | 25,7 |
| 06.08.2016 00:00 | 23,8 |
| 05.08.2016 00:00 | 23,1 |
| 04.08.2016 00:00 | 26,2 |
| 03.08.2016 00:00 | 26,1 |
| 02.08.2016 00:00 | 27,3 |
| 01.08.2016 00:00 | 27,1 |
| 30.09.2016 00:00 | 9,3 |
| 29.09.2016 00:00 | 10,2 |
| 28.09.2016 00:00 | 9,1 |
| 27.09.2016 00:00 | 10,5 |
| 26.09.2016 00:00 | 12,6 |
| 25.09.2016 00:00 | 15,2 |
| 24.09.2016 00:00 | 13,5 |
| 23.09.2016 00:00 | 11,5 |
| 22.09.2016 00:00 | 13,2 |
| 21.09.2016 00:00 | 8,2 |
| 20.09.2016 00:00 | 7,8 |
| 19.09.2016 00:00 | 8,8 |
| 18.09.2016 00:00 | 9,6 |
| 17.09.2016 00:00 | 9,9 |
| 16.09.2016 00:00 | 9,7 |
| 15.09.2016 00:00 | 9,5 |
| 14.09.2016 00:00 | 10,0 |
| 13.09.2016 00:00 | 11,5 |
| 12.09.2016 00:00 | 11,8 |
| 11.09.2016 00:00 | 9,9 |
| 10.09.2016 00:00 | 12,3 |
| 09.09.2016 00:00 | 11,8 |
| 08.09.2016 00:00 | 10,4 |
| 07.09.2016 00:00 | 12,6 |
| 06.09.2016 00:00 | 15,5 |
| 05.09.2016 00:00 | 15,6 |
| 04.09.2016 00:00 | 15,5 |
| 03.09.2016 00:00 | 14,2 |
| 02.09.2016 00:00 | 13,3 |
| 01.09.2016 00:00 | 12,0 |
| 31.10.2016 00:00 | -1,3 |
| 30.10.2016 00:00 | -2,0 |
| 29.10.2016 00:00 | -0,7 |
| 28.10.2016 00:00 | 0,0 |
| 27.10.2016 00:00 | -0,1 |
| 26.10.2016 00:00 | -0,4 |
| 25.10.2016 00:00 | -0,7 |
| 24.10.2016 00:00 | 0,3 |
| 23.10.2016 00:00 | 0,2 |
| 22.10.2016 00:00 | 1,7 |
| 21.10.2016 00:00 | 3,4 |
| 20.10.2016 00:00 | 4,0 |
| 19.10.2016 00:00 | 4,0 |
| 18.10.2016 00:00 | 3,0 |
| 17.10.2016 00:00 | 0,9 |
| 16.10.2016 00:00 | 2,9 |
| 15.10.2016 00:00 | 3,6 |
| 14.10.2016 00:00 | 3,4 |
| 13.10.2016 00:00 | 2,9 |
| 12.10.2016 00:00 | 2,6 |
| 11.10.2016 00:00 | 3,0 |
| 10.10.2016 00:00 | 2,8 |
| 09.10.2016 00:00 | 5,0 |
| 08.10.2016 00:00 | 8,3 |
| 07.10.2016 00:00 | 7,0 |
| 06.10.2016 00:00 | 8,3 |
| 05.10.2016 00:00 | 12,7 |
| 04.10.2016 00:00 | 14,6 |
| 03.10.2016 00:00 | 11,6 |
| 02.10.2016 00:00 | 11,1 |
| 01.10.2016 00:00 | 10,9 |
| 30.11.2016 00:00 | -11,5 |
| 29.11.2016 00:00 | -0,5 |
| 28.11.2016 00:00 | 0,7 |
| 27.11.2016 00:00 | -3,0 |
| 26.11.2016 00:00 | -2,6 |
| 25.11.2016 00:00 | -2,1 |
| 24.11.2016 00:00 | -4,1 |
| 23.11.2016 00:00 | -4,0 |
| 22.11.2016 00:00 | -6,4 |
| 21.11.2016 00:00 | -8,6 |
| 20.11.2016 00:00 | -10,1 |
| 19.11.2016 00:00 | -9,7 |
| 18.11.2016 00:00 | -8,1 |
| 17.11.2016 00:00 | -6,7 |
| 16.11.2016 00:00 | -10,0 |
| 15.11.2016 00:00 | -13,4 |
| 14.11.2016 00:00 | -5,0 |
| 13.11.2016 00:00 | -3,1 |
| 12.11.2016 00:00 | 0,2 |
| 11.11.2016 00:00 | -1,7 |
| 10.11.2016 00:00 | -6,5 |
| 09.11.2016 00:00 | -2,0 |
| 08.11.2016 00:00 | 1,5 |
| 07.11.2016 00:00 | -3,6 |
| 06.11.2016 00:00 | -4,3 |
| 05.11.2016 00:00 | -0,5 |
| 04.11.2016 00:00 | -2,7 |
| 03.11.2016 00:00 | -4,1 |
| 02.11.2016 00:00 | -4,3 |
| 01.11.2016 00:00 | -3,4 |
| 31.12.2016 00:00 | -2,5 |
| 30.12.2016 00:00 | -4,0 |
| 29.12.2016 00:00 | -1,2 |
| 28.12.2016 00:00 | -2,0 |
| 27.12.2016 00:00 | -3,4 |
| 26.12.2016 00:00 | -6,2 |
| 25.12.2016 00:00 | -3,4 |
| 24.12.2016 00:00 | -3,9 |
| 23.12.2016 00:00 | -10,6 |
| 22.12.2016 00:00 | -18,1 |
| 21.12.2016 00:00 | -13,1 |
| 20.12.2016 00:00 | -24,8 |
| 19.12.2016 00:00 | -6,6 |
| 18.12.2016 00:00 | -7,2 |
| 17.12.2016 00:00 | -16,3 |
| 16.12.2016 00:00 | -20,9 |
| 15.12.2016 00:00 | -18,1 |
| 14.12.2016 00:00 | -15,9 |
| 13.12.2016 00:00 | -15,4 |
| 12.12.2016 00:00 | -14,0 |
| 11.12.2016 00:00 | -12,3 |
| 10.12.2016 00:00 | -4,8 |
| 09.12.2016 00:00 | -9,4 |
| 08.12.2016 00:00 | -19,7 |
| 07.12.2016 00:00 | -16,4 |
| 06.12.2016 00:00 | -6,4 |
| 05.12.2016 00:00 | -8,2 |
| 04.12.2016 00:00 | -11,2 |
| 03.12.2016 00:00 | -11,1 |
| 02.12.2016 00:00 | -11,6 |
| 01.12.2016 00:00 | -13,1 |

Приложение Н

Методика проведения обследования соблюдения норм вместимости подвижного состава пассажирского транспорта

Настоящее обследование проводится в два рабочих дня (среду или четверг) на наземных видах транспорта общего пользования в городском сообщении в период с 7-00  до 9-00 и в период с 17-00 до 19-00 с фотофиксацией. Выборка обследования: 200 транспортных средств.

Учетчики располагаются на заранее определенных остановочных пунктах и на основе получаемой зрительной информации регистрируют в специальных бланках (таблица 48) следующую информацию:

время начала и окончания заполнения бланка, в правом поле – начало каждого нового часа;

о каждом проходящем маршрутном транспортном средстве (независимо от вида сообщения): его вид, государственный номер, вместимость, наполнение, соответствующее наиболее похожему силуэту из числа представленных в бланке, а также число вошедших и вышедших пассажиров на остановочном пункте.

Таблица 48 – Бланк для проведения обследования на соблюдение норм вместимости подвижного состава пассажирского транспорта

| № | Вид ТС (автобус, троллейбус, трамвай) | Гос. или борт. номер ТС | Тип ТС | № марш-рута | Балл наполнения ТС до остановки (от 0 до 6) | вЫшло, пасс. | вошлО, пасс. | Балл наполнения при отправлении (от 0 до 6) | Время, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В силуэтном методе применена 6-балльная система оценки использования вместимости транспортных средств, в которой: 0 баллов обозначает отсутствие в салоне пассажиров или наличие не более 2-х пассажиров; 1-3 баллов соответствуют уровням заполнения мест для сидения; 4-6 баллов соответствуют заполнению всех мест для сидения и степени заполнения мест для проезда стоя (см. рисунок).

Для проведения обследования будет предоставлен ситуационный план с указанием мест размещения учетчиков на плане города и необходимое количество учетчиков в них. По итогам обследования необходимо предоставить сводную таблицу с результатами обследования (Приложение О).

Приложение О

Результаты обследования соблюдения норм вместимости

Таблица 49 – Результаты обследования соблюдения норм вместимости

| № | Вид ТС (автобус, троллейбус, трамвай) | Гос. или борт. номер ТС | Тип ТС | № марш-рута | Балл наполнения ТС до остановки (от 0 до 6) | вЫшло, пасс. | вошлО, пасс. | Балл наполнения при отправлении (от 0 до 6) | Время, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч | утро 18.09.2017 |
| 1 | Автобус | 125 | большой вместимости | 37 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7:48 | остановка ДК Химиков в сторону ул. Восстания |
| 2 | Автобус | х609ув116 | большой вместимости | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7:50 |  |
| 3 | Автобус | р858ру116 | большой вместимости | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:52 |  |
| 4 | Автобус | р877со116 | большой вместимости | 48 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7:54 |  |
| 5 | Автобус | о153тт116 | большой вместимости | 37 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7:56 |  |
| 6 | Автобус | у171ем116 | средней вместимости | 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7:58 |  |
| 7 | Автобус | р160тв116 | большой вместимости | 89 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8:00 |  |
| 8 | Автобус | с395вн116 | большой вместимости | 33 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8:02 |  |
| 9 | Автобус | р093ум116 | большой вместимости | 35 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8:04 |  |
| 10 | Автобус | с547тр116 | большой вместимости | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8:06 |  |
| 11 | Автобус | р153еу116 | большой вместимости | 49 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8:08 |  |
| 12 | Автобус | с818тс116 | средней вместимости | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8:10 |  |
| 13 | Автобус | о155тт116 | большой вместимости | 37 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8:12 |  |
| 14 | Автобус | т783то116 | большой вместимости | 89 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8:14 | остановка ДК Химиков в сторону пр. Ямашева |
| 15 | Автобус | р319ра116 | большой вместимости | 49 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8:14 |  |
| 16 | Автобус | р153со116 | большой вместимости | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8:15 |  |
| 17 | Автобус | т596ет116 | большой вместимости | 33 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8:16 |  |
| 18 | Автобус | с721то116 | средней вместимости | 28а | 2 | 0 | 4 | 3 | 8:18 |  |
| 19 | Автобус | о154тт116 | большой вместимости | 89 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8:19 |  |
| 20 | Автобус | о687то116 | большой вместимости | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8:20 |  |
| 21 | Автобус | с401вн116 | большой вместимости | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8:21 |  |
| 22 | Автобус | у545нр116 | средней вместимости | 28а | 6 | 1 | 2 | 6 | 8:24 |  |
| 23 | Автобус | р179тв116 | большой вместимости | 89 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8:26 |  |
| 24 | Автобус | х251хм116 | большой вместимости | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8:26 |  |
| 25 | Автобус | р227во116 | большой вместимости | 49 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8:27 |  |
| 26 | Автобус | о166тт116 | большой вместимости | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8:29 |  |
| 27 | Автобус | т752то116 | большой вместимости | 89 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8:29 |  |
| № | Вид ТС (автобус, троллейбус, трамвай) | Гос. или борт. номер ТС | Тип ТС | № марш-рута | Балл наполнения ТС до остановки (от 0 до 6) | вЫшло, пасс. | вошлО, пасс. | Балл наполнения при отправлении (от 0 до 6) | Время, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч | утро 18.09.2017 |
| 1 | Троллейбус | 1102 |  | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8:39 | остановка Парк победыв сторону ул. Мусина |
| 2 | Троллейбус | 1120 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:40 |  |
| 3 | Автобус | х766тт116 | большой вместимости | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8:41 |  |
| 4 | Автобус | с395вн116 | большой вместимости | 33 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8:42 |  |
| 5 | Троллейбус | 1105 |  | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8:43 |  |
| 6 | Автобус | с143ср116 | большой вместимости | 49 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8:44 |  |
| 7 | Автобус | у220он116 | средней вместимости | 28 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8:45 |  |
| 8 | Автобус | х272хо116 | большой вместимости | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8:46 |  |
| 9 | Автобус | х417ут116 | большой вместимости | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8:47 |  |
| 10 | Автобус | с563ве116 | большой вместимости | 46 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8:48 |  |
| 11 | Автобус | с696еу116 | большой вместимости | 33 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8:49 |  |
| 12 | Троллейбус | 1422 |  | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8:50 |  |
| 13 | Автобус | с726то116 | средней вместимости | 28 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8:51 |  |
| 14 | Автобус | х878ск116 | большой вместимости | 60 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8:52 |  |
| 15 | Автобус | с843ва116 | большой вместимости | 15 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8:53 |  |
| 16 | Троллейбус | 1434 |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8:54 |  |
| 17 | Автобус | у545нр116 | средней вместимости | 28а | 2 | 2 | 1 | 2 | 8:57 | остановка Парк победыв сторону ул. Декабристов |
| 18 | Троллейбус | 1443 |  | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8:59 |  |
| 19 | Автобус | с411вн116 | большой вместимости | 33 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9:01 |  |
| 20 | Автобус | р227во116 | большой вместимости | 49 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9:03 |  |
| 21 | Автобус | с990ем116 | большой вместимости | 60 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9:05 |  |
| 22 | Автобус | х766тт116 | большой вместимости | 15 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9:07 |  |
| 23 | Автобус | с706еу116 | большой вместимости | 33 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9:09 |  |
| 24 | Автобус | с846вв116 | большой вместимости | 46 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9:12 |  |
| 25 | Троллейбус | 1302 |  | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9:15 |  |
| 26 | Автобус | х272хо116 | большой вместимости | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9:15 |  |
| 27 | Автобус | т272то116 | средней вместимости | 28а | 1 | 2 | 2 | 1 | 9:16 |  |
| 28 | Автобус | р853ра116 | большой вместимости | 49 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9:16 |  |
| 29 | Автобус | р943ра116 | большой вместимости | 60 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9:17 |  |
| 30 | Автобус | с836вв116 | большой вместимости | 46 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9:19 |  |
| 31 | Автобус | с436вв116 | большой вместимости | 15 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9:22 |  |
| 32 | Троллейбус | 1422 |  | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9:24 |  |
| 33 | Троллейбус | 1434 |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:27 |  |
| 34 | Трамвай | 1342 | Тр.вагон 1-секционный | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9:27 |  |
| 35 | Трамвай | 1365 | Тр.вагон 3-секционный | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9:31 |  |
| 36 | Троллейбус | 1404 |  | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9:35 |  |
| 37 | Трамвай | 1327 | Тр.вагон 1-секционный | 6 | 3 | 10 | 0 | 2 | 9:37 |  |
| 38 | Трамвай | 1358 | Тр.вагон 3-секционный | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9:43 |  |
| 39 | Троллейбус | 1210 |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:44 |  |
| 40 | Трамвай | 1344 | Тр.вагон 1-секционный | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9:52 |  |
| 41 | Трамвай | 1348 | Тр.вагон 1-секционный | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9:19 | остановка Парк победыв сторону ул. Мусина |
| 42 | Трамвай | 1350 | Тр.вагон 1-секционный | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9:27 |  |
| 43 | Трамвай | 1317 | Тр.вагон 1-секционный | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:33 |  |
| 44 | Трамвай | 1331 | Тр.вагон 1-секционный | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9:58 |  |
| № | Вид ТС (автобус, троллейбус, трамвай) | Гос. или борт. номер ТС | Тип ТС | № марш-рута | Балл наполнения ТС до остановки (от 0 до 6) | вЫшло, пасс. | вошлО, пасс. | Балл наполнения при отправлении (от 0 до 6) | Время, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч | вечер 18.09.2017 |
| 1 | Автобус | вв537 | большой вместимости | 45 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16:27 | остановка Академика Арбузова в сторону пр. Победы |
| 2 | Автобус | с563ве116 | большой вместимости | 46 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16:28 |  |
| 3 | Автобус | х794ут116 | большой вместимости | 45 | 6 | 3 | 8 | 6 | 16:30 |  |
| 4 | Автобус | с834вв116 | большой вместимости | 46 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16:32 |  |
| 5 | Автобус | р319еу116 | средней вместимости | 55 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16:33 |  |
| 6 | Автобус | х084ам116 | средней вместимости | 62 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16:33 |  |
| 7 | Автобус | р617ср116 | большой вместимости | 46 | 4 | 0 | 5 | 5 | 16:36 |  |
| 8 | Автобус | р372мт116 | большой вместимости | 45 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16:39 |  |
| 9 | Автобус | х009хо116 | большой вместимости | 10а | 3 | 0 | 4 | 3 | 16:42 |  |
| 10 | Автобус | р615ср116 | большой вместимости | 46 | 5 | 7 | 12 | 5 | 16:45 |  |
| 11 | Автобус | с180ку116 | средней вместимости | 55 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16:48 |  |
| 12 | Автобус | х124ам116 | средней вместимости | 62 | 6 | 2 | 5 | 6 | 16:19 |  |
| 13 | Автобус | х745ут116 | большой вместимости | 45 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16:51 |  |
| 14 | Автобус | у141му116 | большой вместимости | 10а | 3 | 0 | 1 | 3 | 16:53 |  |
| 15 | Трамвай | 1344 | Тр.вагон 1-секционный | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 16:55 |  |
| 16 | Трамвай | 1319 | Тр.вагон 3-секционный | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 17:02 |  |
| 17 | Трамвай | 1317 | Тр.вагон 3-секционный | 5 | 5 | 0 | 29 | 6 | 17:10 |  |
| 18 | Автобус | у216аа116 | средней вместимости | 62 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17:15 | остановка Академика Арбузова в сторону Сибирского тракта |
| 19 | Автобус | р910со116 | большой вместимости | 46 | 5 | 2 | 7 | 6 | 17:18 |  |
| 20 | Автобус | с172ку116 | средней вместимости | 55 | 4 | 0 | 5 | 5 | 17:22 |  |
| 21 | Автобус | о836хо116 | большой вместимости | 45 | 5 | 2 | 10 | 6 | 17:27 |  |
| 22 | Автобус | х674ув116 | большой вместимости | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17:29 |  |
| 23 | Автобус | с866вк116 | большой вместимости | 46 | 6 | 1 | 3 | 6 | 17:31 |  |
| 24 | Трамвай | 1342 | Тр.вагон 1-секционный | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 17:32 |  |
| 25 | Автобус | х084ам116 | средней вместимости | 62 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17:33 |  |
| 26 | Автобус | с173ку116 | средней вместимости | 55 | 4 | 0 | 2 | 4 | 17:38 |  |
| 27 | Автобус | 828 | большой вместимости | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17:39 |  |
| 28 | Автобус | 225 | большой вместимости | 46 | 5 | 3 | 9 | 6 | 17:40 |  |
| 29 | Автобус | р789рв116 | большой вместимости | 45 | 6 | 3 | 6 | 6 | 17:41 |  |
| 30 | Трамвай | 1343 | Тр.вагон 1-секционный | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18:41 |  |
| 31 | Автобус | р935ра116 | большой вместимости | 45 | 6 | 4 | 3 | 6 | 17:44 |  |
| № | Вид ТС (автобус, троллейбус, трамвай) | Гос. или борт. номер ТС | Тип ТС | № марш-рута | Балл наполнения ТС до остановки (от 0 до 6) | вЫшло, пасс. | вошлО, пасс. | Балл наполнения при отправлении (от 0 до 6) | Время, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч | вечер 18.09.2017 |
| 1 | Автобус | с377ас116 | большой вместимости | 35а | 4 | 4 | 2 | 4 | 17:57 | остановка Национальный Архив в сторону Академика Арбузова |
| 2 | Автобус | 147 | большой вместимости | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17:59 |  |
| 3 | Автобус | с395вн116 | большой вместимости | 33 | 5 | 7 | 4 | 5 | 18:00 |  |
| 4 | Автобус | 836 | большой вместимости | 91 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18:01 |  |
| 5 | Автобус | 825 | большой вместимости | 18 | 4 | 2 | 0 | 4 | 18:03 |  |
| 6 | Автобус | 921 | большой вместимости | 34 | 4 | 2 | 0 | 4 | 18:04 |  |
| 7 | Троллейбус | 1105 |  | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18:05 |  |
| 8 | Автобус | х051се116 | большой вместимости | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18:05 |  |
| 9 | Автобус | р103ум116 | большой вместимости | 35а | 4 | 1 | 4 | 4 | 18:05 |  |
| 10 | Автобус | 134 | средней вместимости | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 18:06 |  |
| 11 | Автобус | с084сн116 | средней вместимости | 19 | 5 | 0 | 2 | 5 | 18:07 |  |
| 12 | Автобус | х210ут116 | большой вместимости | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18:08 |  |
| 13 | Автобус | 148 | большой вместимости | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18:09 |  |
| 14 | Автобус | т596ет116 | большой вместимости | 33 | 5 | 2 | 7 | 6 | 18:11 |  |
| 15 | Автобус | р095ум116 | большой вместимости | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18:23 | остановка Национальный Архив в сторону ул. Николая Ершова |
| 16 | Автобус | 175 | большой вместимости | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18:24 |  |
| 17 | Троллейбус | 1214 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:25 |  |
| 18 | Автобус | с315вн116 | большой вместимости | 33 | 5 | 6 | 1 | 5 | 18:27 |  |
| 19 | Автобус | 145 | большой вместимости | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 18:29 |  |
| 20 | Автобус | в855сс116 | большой вместимости | 91 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18:31 |  |
| 21 | Автобус | 865 | средней вместимости | 19 | 5 | 0 | 2 | 5 | 18:33 |  |
| 22 | Автобус | с632мм116 | большой вместимости | 35 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18:35 |  |
| 23 | Автобус | 152 | большой вместимости | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:37 |  |
| 24 | Автобус | 141 | большой вместимости | 18 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18:38 |  |
| 25 | Автобус | 168 | большой вместимости | 33 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18:39 |  |
| 26 | Автобус | 725 | большой вместимости | 91 | 4 | 1 | 2 | 4 | 18:40 |  |
| № | Вид ТС (автобус, троллейбус, трамвай) | Гос. или борт. номер ТС | Тип ТС | № марш-рута | Балл наполнения ТС до остановки (от 0 до 6) | вЫшло, пасс. | вошлО, пасс. | Балл наполнения при отправлении (от 0 до 6) | Время, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч | вечер 20.09 |
| 1 | Автобус | с862ох116 | большой вместимости | 71 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16:00 | Остановка "Октябрьский городок" (в сторону Сибирского тракта) |
| 2 | Автобус | р863кр116 | большой вместимости | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16:01 |  |
| 3 | Троллейбус | 1101 |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:02 |  |
| 4 | Автобус | р781рв116 | большой вместимости | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16:03 |  |
| 5 | Автобус | т639ет116 | большой вместимости | 63 | 5 | 0 | 6 | 6 | 16:04 |  |
| 6 | Автобус | о648ев116 | большой вместимости | 91 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16:05 |  |
| 7 | Автобус | с180ку116 | большой вместимости | 55 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16:06 |  |
| 8 | Автобус | р630му116 | большой вместимости | 10 | 4 | 0 | 5 | 5 | 16:07 |  |
| 9 | Троллейбус | 1105 |  | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16:08 |  |
| 10 | Автобус | р782рв116 | большой вместимости | 18 | 5 | 0 | 3 | 5 | 16:09 |  |
| 11 | Автобус | х208ут116 | большой вместимости | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16:10 |  |
| 12 | Автобус | с634мм116 | большой вместимости | 35а | 4 | 2 | 2 | 4 | 16:11 |  |
| 13 | Автобус | с692хе116 | большой вместимости | 71 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16:12 |  |
| 14 | Автобус | 935 | большой вместимости | 25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16:13 |  |
| 15 | Автобус | р316еу116 | большой вместимости | 55 | 4 | 3 | 0 | 4 | 16:14 |  |
| 16 | Автобус | т626ет116 | большой вместимости | 63 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16:15 |  |
| 17 | Автобус | 104 | большой вместимости | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16:16 |  |
| 18 | Автобус | р403ро116 | большой вместимости | 91 | 5 | 0 | 1 | 5 | 16:17 |  |
| 19 | Автобус | 141 | большой вместимости | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:18 |  |
| 20 | Автобус | х051се116 | большой вместимости | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16:19 |  |
| 21 | Автобус | с084сн116 | большой вместимости | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16:20 |  |
| 22 | Автобус | с295се116 | большой вместимости | 91 | 6 | 0 | 4 | 6 | 16:21 |  |
| 23 | Автобус | р092ум116 | большой вместимости | 35 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16:27 | Остановка "Октябрьский городок" (в сторону Гвардейской ул.) |
| 24 | Автобус | р103ум116 | большой вместимости | 35а | 3 | 0 | 2 | 3 | 16:29 |  |
| 25 | Автобус | с992ем | большой вместимости | 91 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16:30 |  |
| 26 | Автобус | 833 | большой вместимости | 10а | 4 | 1 | 0 | 4 | 16:31 |  |
| 27 | Автобус | 931 | большой вместимости | 55 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16:32 |  |
| 28 | Троллейбус | 1105 |  | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16:32 |  |
| 29 | Автобус | 923 | большой вместимости | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16:33 |  |
| 30 | Автобус | р550ое116 | большой вместимости | 18 | 6 | 3 | 3 | 6 | 16:34 |  |
| 31 | Автобус | с876хт116 | средней вместимости | 71 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16:36 |  |
| 32 | Автобус | х678хн116 | большой вместимости | 10а | 3 | 0 | 2 | 3 | 16:38 |  |
| 33 | Автобус | 034 | средней вместимости | 55 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16:40 |  |
| 34 | Автобус | 129 | большой вместимости | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 16:42 |  |
| 35 | Троллейбус | 2320 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:44 |  |
| 36 | Автобус | р858ру116 | большой вместимости | 35 | 4 | 0 | 3 | 4 | 16:46 |  |
| 37 | Автобус | в855сс116 | большой вместимости | 91 | 5 | 2 | 2 | 5 | 16:48 |  |
| 38 | Автобус | с711еу116 | большой вместимости | 63 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16:50 |  |
| 39 | Автобус | р576ое116 | большой вместимости | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16:52 |  |
| 40 | Автобус | с048нс116 | средней вместимости | 19 | 5 | 0 | 7 | 6 | 16:54 |  |
| 41 | Автобус | с893ох116 | большой вместимости | 71 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16:56 |  |
| 42 | Автобус | 094 | большой вместимости | 55 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16:58 |  |
| 43 | Автобус | р544ое116 | большой вместимости | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17:00 |  |
| 44 | Трамвай | 1129 | Тр.вагон 1-секционный | 4 | 5 | 0 | 12 | 5 | 17:15 | Остановка "Октябрьский городок" (в сторону Гвардейской ул.) |
| 45 | Трамвай | 1126 | Тр.вагон 1-секционный | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 17:22 |  |
| 46 | Трамвай | 1318 | Тр.вагон 1-секционный | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 17:32 |  |
| 47 | Трамвай | 1141 | Тр.вагон 1-секционный | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 17:40 |  |
| 48 | Трамвай | 1104 | Тр.вагон 1-секционный | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 17:53 |  |
| 49 | Трамвай | 1128 | Тр.вагон 1-секционный | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18:06 | Остановка "Октябрьский городок" (в сторону Сибирского тракта) |
| 50 | Трамвай | 1132 | Тр.вагон 1-секционный | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18:12 |  |
| 51 | Трамвай | 1130 | Тр.вагон 1-секционный | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:26 |  |
| 52 | Трамвай | 1131 | Тр.вагон 1-секционный | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:38 |  |

Приложение П

Данные об экологических классах подвижного состава городского пассажирского транспорта в г. Казани (предоставлено Комитетом по транспорту г. Казани)

Таблица 50 – Результаты обследования подвижного состава на предмет соответствия экологическим нормам

| № | Марка подвижного состава | Соответствие требованиям экологического класса ЕВРО-4 и выше |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАЗ-103 2008 | не соответствует |
| 2 | МАЗ-103 2009 | не соответствует |
| 3 | МАЗ-103 2011 | не соответствует |
| 4 | МАЗ-103 2012 | не соответствует |
| 5 | МАЗ-103 2013 | не соответствует |
| 6 | МАЗ-103 2014 | не соответствует |
| 7 | МАЗ-203 2007 | не соответствует |
| 8 | МАЗ-203 2016 | соответствует |
| 9 | МАЗ-206 2011 | соответствует |
| 10 | МАЗ-206 2012 | соответствует |
| 11 | НефАЗ-5299-30-22 2007 г. | не соответствует |
| 12 | НефАЗ-5299-30-32 2008 г. | не соответствует |
| 13 | НефАЗ-5299-30-32 2012 г. | не соответствует |
| 14 | НефАЗ-5299 2010 г. | не соответствует |
| 15 | НефАЗ-5299 2012 г. | не соответствует |
| 16 | ПАЗ-32054 2010 г. | не соответствует |
| 17 | ПАЗ-32054 2014 г. | не соответствует |
| 18 | ПАЗ-3237 2012 г. | не соответствует |
| 19 | ПАЗ-3237 2014 г. | не соответствует |
| 20 | Golden Dragon 2007 г. | не соответствует |

Приложение Р

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, предполагаемый к утверждению Минтрансом России до конца 2017 года (проект)

1. Настоящий порядок определяет последовательность расчета и перечень требуемых исходных данных для расчета начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Начальная (максимальная) цена контракта, а также цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом формируются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления либо иным государственным или муниципальным заказчиком.

2. Настоящий порядок разработан в целях реализации части 2 статьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Основными составляющими начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), являются:

себестоимость работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок;

планируемая сумма сбора платы за проезд пассажиров и провоз багажа;

прибыль;

планируемые субсидии перевозчику на компенсации недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров.

4. Расчёт себестоимости работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, осуществляется по следующим основным статьям:

расходы на оплату труда водителей и кондукторов;

- отчисления на социальные нужды от величины расходов на оплату труда водителей и кондукторов;

расходы на топливо для автобусов;

расходы на электроэнергию на движение троллейбусов и трамваев;

расходы на смазочные и прочие эксплуатационных материалов для автобусов;

расходы на износ и ремонт шин автобусов и троллейбусов;

расходы на техническое обслуживание и ремонт автобусов, троллейбусов и трамваев;

амортизация автобусов, троллейбусов и трамваев;

расходы на содержание контактно-кабельной сети троллейбуса и трамвая;

расходы на содержание тяговых подстанций троллейбуса и трамвая;

расходы на содержание и ремонт трамвайного пути;

расходы на содержание службы движения троллейбусного и трамвайного транспорта;

прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами.

Расчёт производится на основе:

действующих норм расхода топлива;

расчётных норм расхода топлива;

технологических норм расхода электроэнергии на электротягу;

расчётных базовых удельных трудоёмкостей проведения технического обслуживания и текущего ремонта пассажирских транспортных средств;

расчётных базовых удельных расходов на шины;

расчётных базовых удельных расходов на запасные части;

расчётных базовых удельных расходов на содержание контактно-кабельной сети;

расчётных базовых удельных расходов на содержание тяговых подстанций;

расчётных базовых удельных расходов на содержание и ремонт трамвайного пути;

расчётных базовых удельных расходов на содержание службы движения троллейбусного и трамвайного транспорта.

Расчёт производится с учетом адаптации значений норм и базовых удельных расходов к условиям работы на конкретных маршрутах.

5. Значения расчетных удельных расходов на 1 км пробега транспортного средства в настоящем Порядке указаны по состоянию на конец 2016 года. Министерство транспорта Российской Федерации уточняет эти значения при достижении суммарным индексом цен на соответствующие виды ресурсов значения 40 процентов с учётом данных специально проводимого обследования перевозчиков. Одновременно Министерство транспорта Российской Федерации уточняет значения коэффициентов Кзп, приводимых в таблице 52.

6. Величину начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случае, если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в соответствии с контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) доходы от оплаты проезда пассажирами и провоз багажа подлежат перечислению государственному или муниципальному заказчику, определяют по формуле:

, руб.                                                                                                (1)

где:

Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров на j-том маршруте, включённом в лот, руб.; значения Ссумм j рассчитывают в соответствии с п. 9;

Со j - стоимость приобретения и установки в транспортных средствах оборудования для организации безналичной оплаты проезда, а также плановые расходы на его эксплуатацию и (или) на оплату услуг оператора системы безналичной оплаты проезда в случае, если контрактом предусмотрено, что приобретение, установка и эксплуатация и (или) на оплату услуг оператора системы безналичной оплаты проезда такого оборудования осуществляется за счет перевозчика, руб.;j – маршрут, включенный в лот.

7. Величину начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случае, если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, или в соответствии с контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) доходы от оплаты проезда пассажирами и провоз багажа остаются в распоряжении перевозчика, а также предусматривается предоставление ему субсидий на компенсацию недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров, определяют по формуле:

, руб.                                                                              (2)

где:

Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров на j-том маршруте, включённом в лот, руб.; значения Ссумм j рассчитывают в соответствии с п. 9;

Со j - стоимость приобретения и установки в транспортных средствах оборудования для организации безналичной оплаты проезда, а также плановые расходы на его эксплуатацию и (или) на оплату услуг оператора системы безналичной оплаты проезда в случае, если контрактом предусмотрено, что приобретение, установка и эксплуатация и (или) на оплату услуг оператора системы безналичной оплаты проезда такого оборудования осуществляется за счет перевозчика, руб.;

Ссуб j – плановая величина субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом в целях компенсации недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров, руб.; сумма указанных субсидий (Ссуб j) должна быть установлена на каждый год действия контракта применительно к каждому маршруту, входящему в лот, до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки предусмотренных контрактом работ;

Пj - планируемая величина платы за проезд пассажиров и провоз багажа на j-м маршруте; значения Пj определяют в соответствии с п. 8.

8. Планируемую величину платы за проезд пассажиров и провоз багажа Пj по действующим маршрутам в случае, когда документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, установлено, что плата за проезд пассажиров остается в распоряжении перевозчика, определяют по формуле:

Пj = Пфакт j × Iт t × ППВt / ППВt0, руб.                                                                    (3)

где:

Пфакт j  – фактическая величина платы за проезд пассажиров и провоз багажа, полученная на j-том маршруте, включённом в лот, за год, предшествующий году начала действия контракта, определенная, в том числе на основании данных системы безналичной оплаты проезда, руб.;

Iт t – планируемый индекс изменения тарифов на перевозки пассажиров и багажа за каждый год действия заключаемого контракта;

ППВt - планируемый исходя из установленного числа рейсов пробег, приведённый по вместимости, на маршруте за t-ый год работы, предусмотренный контрактом, место.км;

ППВt0 - пробег, приведённый по вместимости за год, предшествующий году начала действия контракта, место.км.

Планируемую величину платы за проезд пассажиров и провоз багажа по вновь открываемым маршрутам определяют по формуле:

, руб.                                                                                             (4)

где:

П  – планируемая величина платы за проезд пассажиров и провоз багажа,

Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров на j-том маршруте, включённом в лот, руб.;

Кв – коэффициент возмещения стоимости работы выручкой от оплаты проезда, рассчитанный как соотношение общей планируемой величины платы за проезд пассажиров и провоз багажа по ранее установленным маршрутам к стоимости работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по ранее установленным маршрутам.

9. Величину стоимости работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров на маршруте определяют по формуле 5 в случае, если цена контракта устанавливается из расчёта стоимости 1 км пробега транспортных средств или по формуле 6 в случае, если цена контракта устанавливается из расчёта стоимости 1 часа работы транспортных средств на маршруте:

Ссуммj = ((Сi t км × Li t / β) + Рк t ), руб.                                                            (5)

где:

Сi t км - стоимость пробега 1 км транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб.; значение Сi t км рассчитывают в соответствии с п. 11;

Li t - планируемый в соответствии с расписанием пробег по выполнению рейсов на маршруте транспортных средств i-го класса за t-ый год работы, предусмотренный контрактом, км;

β - коэффициент использования пробега; при расчёте принимают значения, равные средним фактически сложившимся при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории соответствующего территориально-административного образования; при отсутствии такой информации принимают значения, равные 0,9 при перевозкам в городском сообщении, и 0,91 - в пригородном;

Рк t – величина комиссионного вознаграждения сторонним организациям за реализацию билетов в t-ом году.

Ссуммj = ((Сi t ЧР × ЧР i t / χ) + Рк t ), руб.                                                          (6)

где:

Сi t ЧР - стоимость 1 часа работы транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб.; значение Сi t ЧР рассчитывают в соответствии с формулой 8;

ЧР i t - планируемая в соответствии с расписанием продолжительность работы на маршруте транспортных средств i-го класса в t-ом году срока действия контракта, час;

χ - коэффициент, учитывающий затраты времени на осуществление нулевого пробега;

при расчёте принимают значения, равные средним фактически сложившимся при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории соответствующего территориально-административного образования; при отсутствии такой информации принимают значения, равные 0,9 при перевозкам в городском сообщении, и 0,91 - в пригородном.

10. Величину стоимости пробега на 1 км для транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта определяют по формуле:

Сi t км = Sа i t км (Sтрол i t км, Sтрам i t км ) × (1 + Rпр / 100), руб./1 км пробега,                (7)

где:

Sа i t км - себестоимость в расчете на 1 км пробега на маршруте при перевозках автобусами i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб.; значения Sа i t км рассчитывают в соответствии с п. 11;

Sтрол i t км - себестоимость в расчете на 1 км пробега на маршруте при перевозках троллейбусами i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб.; значения Sтрол i км рассчитывают в соответствии с п. 12;

Sтрам i t км - себестоимость в расчете на 1 км пробега на маршруте при перевозках трамваями i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб.; значения Sтрам i t км рассчитывают в соответствии с п. 13;

Rпр - уровень рентабельности, обеспечивающий экономически устойчивую деятельность; значение Rпр принимают равным 9,6% от себестоимости в расчёте на 1 км пробега;

Величину стоимости работы в расчёте на 1 час работы на линии для i-го класса в t-ом году срока действия контракта определяют по формуле:

Сi t ЧР = Сi t км × Vэ i t , руб./час,                                                                                    (8)

где: Vэ i t - планируемая средняя эксплуатационная скорость транспортных средств i-го класса в t-ом году срока действия контракта, км/ч.

11. Величину себестоимости в расчете на 1 км пробега на маршруте при перевозках автобусами i-го класса в t-ом году срока действия контракта определяют по формуле:

Sa i t км = РОТ i t км + С РОТ в к i t км + Рт i t км + Рсм i t км + Рш i t км + РТОиР i t км + АМi t км + ПКРi t км + ЛП i t км, руб./1 км пробега,                                                                              (9)

где:

РОТ i t км - расходы на оплату труда водителей и кондукторов;

С РОТ в к i t км - отчисления на социальные нужды от величины расходов на оплату труда водителей и кондукторов автобусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

Рт i t км - расходы на топливо для автобусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

Рсм i t км - расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для автобусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

Рш i t км - расходы на износ и ремонт шин автобусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

РТОиР i t км - расходы на техническое обслуживание и ремонт автобусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

АМi t км - амортизация автобусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

ПКРi t км - величина прочих расходов по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для автобусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

ЛП i t км - лизинговые платежи для автобусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта.

12. Величину себестоимости в расчете на 1 км пробега на маршруте при перевозках троллейбусами i-го класса в t-ом году срока действия контракта определяют по формуле:

Sтрол i t км = РОТ i t км + С РОТ в к i t км + Рэ движ i t км + Рш i t км + РТОиР i t км + АМi t км + Ркк i t км + Ртп i t км + Рсд i t км + ПКРi t км + ЛП i t км, руб./1 км пробега,                                             (10)

где:

РОТ i t км - расходы на оплату труда водителей и кондукторов троллейбусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

С РОТ в к i t км - отчисления на социальные нужды от величины расходов на оплату труда водителей и кондукторов троллейбусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

Рэ движ i t км - расходы на электроэнергию на движение троллейбусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

Рш i t км - расходы на износ и ремонт шин троллейбусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

РТОиР i t км - расходы на техническое обслуживание и ремонт троллейбусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

АМ i t км - амортизация троллейбусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

Ркк i t км - расходы на содержание контактно-кабельной сети троллейбуса в t-ом году срока действия контракта;

Ртп i t км - расходы на содержание тяговых подстанций троллейбуса в t-ом году срока действия контракта;

Рсд i tкм - расходы на содержание службы движения в t-ом году срока действия контракта;

ПКРi t км - величина прочих расходов по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для троллейбусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

ЛП i t км - лизинговые платежи для троллейбусов i-го класса в t-ом году срока действия контракта.

13. Величину себестоимости в расчете на 1 км пробега на маршруте при перевозках трамваями i-го класса в t-ом году срока действия контракта определяют по формуле:

Sтрам i t км = РОТ в i t км + С РОТ в к i t км + Рэ движ i t км + РТОиР i t км + АМi t км + Ркк i t км + Ртп i t км + Рп i t км + Рсд i t км + ПКРi t км + ЛП i t км, руб./1 км пробега,                                       (11)

где:

РОТ i t км - расходы на оплату труда водителей и кондукторов трамваев i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

С РОТ в к i t км - отчисления на социальные нужды от величины расходов на оплату труда водителей и кондукторов трамваев i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

Рэ движ i t км - расходы на электроэнергию на движение трамваев i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

РТОиР i t км - расходы на техническое обслуживание и ремонт трамваев i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

АМi t км - амортизация трамваев i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

Ркк i t км - расходы на содержание контактно-кабельной сети трамвая в t-ом году срока действия контракта;

Ртп i t км - расходы на содержание тяговых подстанций трамвая в t-ом году срока действия контракта;

Рп i t км - расходы на содержание и ремонт трамвайного пути в t-ом году срока действия контракта;

Рсд i t км - расходы на содержание службы движения в t-ом году срока действия контракта;

ПКРi t км - величина прочих расходов по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для трамвая i-го класса в t-ом году срока действия контракта;

ЛП i t км - лизинговые платежи для трамвая i-го класса в t-ом году срока действия контракта.

14. Расчет величины расходов на оплату труда (с учетом оплаты отпусков) линейных водителей и кондукторов РОТ i t км автобусов, троллейбусов и трамваев в расчете на 1 км пробега на маршруте производят по формуле 12.

Расчётные величины включают премии, надбавки, выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, а также оплату основного и дополнительного отпусков и заработную плату работников, заменяющих водителя или кондуктора на период его отпуска.

, руб./км                                   (12)

где:

ЗПв i t час, ЗПк t час - соответственно, расчетная часовая величина оплаты труда водителя данного класса и кондуктора транспортных средств i-го класса в t-ом году срока действия контракта, включающая премии, надбавки, выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, а также удельную величину оплаты основного и дополнительного отпусков, приходящуюся на 1 час работы на линии, руб./час; значения ЗПв i t час и ЗПк t час определяют в соответствии с п. 15;

АЧпi t - планируемое в соответствии с расписанием количество часов работы транспортных средств i-го класса в t-ом году срока действия контракта на линии, час;

АЧкi t - планируемое в соответствии с расписанием количество часов работы транспортных средств i-го класса в t-ом году срока действия контракта на линии с кондуктором, час;

Li t - планируемый в соответствии с расписанием пробег транспортных средств i-го класса в t-ом году срока действия контракта на маршруте, км.;

kпз в i - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажа и медосмотра водителя, значение kпз в i принимают равным 1,08 при наличии установленных терминалов систем автоматизированной системы контроля оплаты проезда, и 1,05 - при их отсутствии;

kпз к - коэффициент, характеризующий продолжительность отчетных и учетных операций кондуктора с билетами и выручкой, подготовительно-заключительного времени работы с кассовым терминалом кондуктора; значение kпз к принимают равным 1,05.

15. Определение часовой величины оплаты труда водителя транспортного средства и кондуктора ЗПв i t час, ЗПк t час осуществляют в следующем порядке:

1) производят расчет величин месячной оплаты труда водителя транспортного средства и кондуктора ЗПв i t или ЗПк i t по формуле 14;

2) производят расчет величин месячной оплаты труда водителя транспортного средства и кондуктора ЗПв i t или ЗПк i t, соответственно, на основании положений Федерального отраслевого соглашения по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту либо Отраслевого тарифного соглашения по организациям городского наземного электрического транспорта Российской Федерации;

3) результаты расчетов ЗПв i t и ЗПк i t сопоставляют, и выбирают наибольшее значение. Производят расчёт часовой величины оплаты по формуле:

ЗПв i t час (ЗПк t час) = ЗПв i t (ЗПк t) × 14,4 / ФРВгод в i (к) / 8 , руб.                               (13)

где:

ЗПв i t, ЗПк t - соответственно, расчетная месячная величина оплаты труда водителя и кондуктора транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, включающая премии, надбавки, выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, руб. (значение рассчитывают в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка);

14,4 - предельное значение коэффициента, учитывающего годовую заработную плату работника, расходы на оплату его основного и дополнительного отпуска в течение года, а также заработную плату работников, заменяющих водителя или кондуктора на период его отпуска;

ФРВгод в i - расчётная годовая величина фонда рабочего времени водителя, дней; значения для различных категорий занятых и географических районов Российской Федерации приведены в таблице 51;

8 - расчётное количество часов работы водителя в течение рабочего дня, приведенное к пятидневной рабочей неделе при соблюдении нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю.

Таблица 51 - Расчётная годовая величина фонда рабочего времени ФРВ год, дней в год:

| Категория занятых | Работающие в районах Крайнего Севера | Работающие в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | Работающие в прочих местностях Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- |
| Водители транспортных средств ФРВ год в | 201 | 207 | 218 |
| Кондукторы ФРВ год к | 207 | 213 | 224 |
| Рабочие по ремонту транспортных средств ФРВ год рр | 213 | 218 | 229 |

16. Величины расчетной месячной оплаты труда водителя и кондуктора транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта рассчитывают по формуле:

ЗПв i t (ЗПк t) = СЗП × Кзп i × Км  × Кзп рег × iпц сумм t , руб.                                       (14)

где:

СЗП - величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех отраслей экономики муниципального образования по месту нахождения перевозчика, руб.; значение принимают в соответствии с данными, публикуемыми местными органами Федеральной службы государственной статистики (Росстата), или показателями для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов утверждён постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»).

Кзп i - коэффициент, позволяющий определить расчетную величину заработной платы водителей и кондукторов в зависимости от величины среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования по местонахождению перевозчика; значения выбирают в соответствии с данными таблицы 52;

КМ - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах; значения принимают для г.г. Москва - 0,45; Санкт-Петербург - 0,7; для других городов с численностью населения свыше 1 млн. чел. - 0,8;

Кзп рег - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в муниципальных образованиях с высоким уровнем заработной платы; применяется для муниципальных образований, в которых среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех отраслей экономики превышает аналогичный средний показатель для субъекта Российской Федерации по месту нахождения перевозчика. Значения Кзп рег рассчитывают по формуле 15;

iпц сумм t - прогнозная суммарная с начала срока действия контракта величина индекса потребительских цен на каждый год работы, предусмотренный контрактом;

iпц сумм t для первого года действия контракта принимают равным прогнозному значению индекса потребительских цен на первый год действия контракта:

iпц сумм 1 = iпц 1;

iпц сумм t для последующих годов действия контракта принимают равным произведению прогнозных значений индекса потребительских цен на первый год действия контракта и значений индекса потребительских цен последующих лет:

iпц сумм 2 = iпц 1 × iпц 2;

iпц сумм 3 = iпц 1 × iпц 2 × iпц 3;

iпц сумм t = iпц 1 × iпц 2 × iпц 3 × ... × iпц t;

где:

iпц 1 (2, 3, t) – значение индекса потребительских цен на первый (второй, третий, t-ый) год действия контракта, принимаемое в соответствии с данными о величинах индексов потребительских цен (инфляции), публикуемых Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.

Кзп рег = (СЗП + СЗПсубъект РФ) / (2 × СЗП)                                                                (15)

где: СЗПсубъект РФ - величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех отраслей экономики субъекта Российской Федерации по месту нахождения перевозчика, руб.

Таблица 52 - Значения коэффициентов Кзп

| № п.п. | Категория работника | Городской округ, города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь |  | Муниципальный район, городское поселение в составе муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по 01.01. 2022 г. | с 01.01. 2022 г. | по 01.01. 2022 г. | с 01.01. 2022 г. |
| 1. | Водитель автобуса особо малого класса. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 2. | Водитель автобуса малого класса габаритной длиной до 6,5 м |  |  |  |  |
| 3. | Водитель автобуса малого класса габаритной длиной свыше 6,5 м. | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,15 |
| 4. | Водитель автобуса среднего класса габаритной длиной до 8 м |  |  |  |  |
| 5. | Водитель автобуса среднего класса габаритной длиной свыше 8 м | 0,9 | 1,05 | 1,2 | 1,4 |
| 6. | Водитель автобуса большого класса габаритной длиной до 12 м | 1,15 | 1,35 | 1,5 | 1,75 |
| 7. | Водитель автобуса большого класса габаритной длиной свыше 12 м. | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,95 |
| 8. | Водитель автобуса особо большого класса |  |  |  |  |
| 9. | Водитель троллейбуса большого класса | 0,9 | 1,05 | 1,2 | 1,4 |
| 10. | Водитель троллейбуса особо большого класса | 1,15 | 1,35 | 1,5 | 1,75 |
| 11. | Водитель вагона трамвая большого класса (одиночного четырехосного) | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,15 |
| 12. | Водитель трамвайного вагона, трамвайного поезда особо большого класса (с числом осей шесть и более) | 0,9 | 1,05 | 1,2 | 1,4 |
| 13. | Кондуктор | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 |
| 14. | Рабочий по ремонту транспортных средств | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

Примечание. Здесь и далее классификация транспортных средств принимается в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

17. Расчет отчислений на социальные нужды от величины расходов на оплату труда водителей и кондукторов производят по формуле:

С РОТ в к i t км = (РОТ в i t км + РОТ к t i км) × (Стс /100), руб./км пробега                        (16)

где Стс - суммарная величина тарифов отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от величины расходов на оплату труда, определяемых в соответствии с действующим законодательством.

В случае, если условиями конкурса не предусматривается размещение закупки исключительно среди субъектов малого предпринимательства, значение Стс принимают в соответствии с общей системой налогообложения.

В случае, если условия конкурса предусматривают размещение закупки исключительно среди субъектов малого предпринимательства, значение Стс принимают максимальным из установленных специальными налоговыми режимами для субъектов малого предпринимательства.

18. Расходы на топливо для автобусов каждой (i-го) класса рассчитывают по формуле:

Рт i км = ((Нт i × Nз × (1 + Нз/100) + Нт i × Nл) / 12 + (Нот i/Vэ × Nз / 12)) × Ст t, руб/км пробега                                                                                                              (17)

где:

Нт i - норма расхода топлива автобусом, л/км пробега; значение рассчитывают по формуле 19;

Нз - величина надбавки в зимний период, %; значения принимают в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденным распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. № AM-23-p;

Nз, Nл - соответственно, количество месяцев действия зимней надбавки, и количество месяцев работы без зимней надбавки, ед.; значения принимают в соответствии с планируемым расписанием и приложением № 2 к Методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденным распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. № AM-23-p;

Нот i - норма расхода топлива при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;

Vэ - планируемая в соответствии с расписанием эксплуатационная скорость, км/ч;

Ст t - прогнозируемая цена топлива в течение каждого года работы, предусмотренного контрактом, руб./л; значения Ст рассчитывают по формуле 18.

Ст t = Ст п  × iт сумм t , руб.                                                                                          (18)

где:

Ст п - цена топлива за ближайший истёкший отчётный период, руб.; значение принимают в соответствии с данными, публикуемыми местными органами Федеральной службы государственной статистики (Росстата);

iт сумм t - прогнозная суммарная величина индекса цен на топливо на каждый год работы, предусмотренный контрактом;

iпц сумм t для первого года действия контракта принимают равным прогнозному значению индекса цен производителей нефтепродуктов на первый год действия контракта, публикуемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации:

iпц сумм 1 = iт 1;

iпц сумм t для последующих годов действия контракта принимают равным произведению прогнозных значений индекса цен производителей нефтепродуктов на первый год действия контракта и значений этого индекса для последующих лет:

iпц сумм 2 = iт 1 × iт 2;

iпц сумм 3 = iт 1 × iт 2 × iт 3;

iпц сумм t = iт 1 × iт 2 × iт 3 × ... × iт t;

где:

iт 1 (2, 3, t) – значение индекса цен производителей нефтепродуктов на первый (второй, третий, t-ый) год действия контракта, принимаемое в соответствии с данными о величинах индекса цен производителей нефтепродуктов, публикуемых Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.

Норму расхода топлива автобусом Нт i  рассчитывают по формуле:

Нт i = Hs i (1 + 0,01 х Dсумм) / 100, л/км пробега                                                     (19)

где:

Hsi - расчётная транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км;

Dсумм - суммарная относительная надбавка к значению базовых удельных расходов, учитывающая особенности эксплуатации, %.

Величины Hsi, Dсумм и Нотi принимают в соответствии с Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденными распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р.

Выбор значений Hsi и Нотi осуществляют на основании данных о наиболее характерных моделях транспортных средств данного класса, эксплуатируемых на регулярных маршрутах в территориально-административном образовании, или с учётом требований, изложенных в документации о закупках работ. При отсутствии данных о характерных моделях транспортных средств, или требований документации о закупках работ, или невозможности проведения выбора по иным причинам, руководствуются данными таблиц 53 и 54.

Таблица 53 - Расчётная транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса Hsi, л/100 км

| Класс автобуса | Подкласс автобуса | Hs i , л/100 км | Тип применяемого топлива* |
| --- | --- | --- | --- |
| особо малый | - | 14,5 | бензин АИ-92 |
| малый | полной вместимостью до 15 мест | 18,2 | бензин АИ-92 |
|  | полной вместимостью свыше 15 до 25 мест | 18,0 | дизельное |
|  | полной вместимостью свыше 25 мест | 34,0 | бензин АИ-80 |
| средний | предназначенный для перевозки пассажиров только на местах для сидения | 24,2 | дизельное |
|  | предназначенный для перевозки сидящих и стоящих пассажиров полной вместимостью до 60 мест | 28,5 | дизельное |
|  | предназначенный для перевозки сидящих и стоящих пассажиров полной вместимостью свыше 60 мест | 35,0 | дизельное |
| большой | предназначенный для перевозки пассажиров только на местах для сидения | 29,3 | дизельное |
|  | предназначенный для перевозки сидящих и стоящих пассажиров полной вместимостью до 125 мест | 39,8 | дизельное |
|  | предназначенный для перевозки сидящих и стоящих пассажиров полной вместимостью свыше 125 мест | 41,5 | дизельное |
| особо большой | - | 46,0 | дизельное |

*) Примечание. Тип применяемого топлива принимают при расчёте в соответствии с данными таблицы не зависимо от фактически применяемого типа топлива (бензина, дизельного, газового).

Таблица 54 - Расчётная норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей) Нотi, л/ч

| Класс автобуса | Нотi |
| --- | --- |
| Автобус среднего класса | 2,5 |
| Автобус большого класса габаритной длиной до 12,0 м | 2,5 |
| Автобус большого класса габаритной длиной свыше 12,0 м | 3,5 |
| Автобус особо большого класса | 3,5 |

19. Расходы на электроэнергию на движение трамваев и троллейбусов рассчитывают с учетом расходов электроэнергии на вспомогательные производственные процессы: на маневровое движение, ремонт и содержание подвижного состава в депо, рельсовых путей, систем электроснабжения, расходов на потери в тяговых подстанциях, потери в системе электроснабжения.

Расчет производят по формуле:

Рэ движ i t км = Нпi  × Кп  × Цэ t , руб./км пробега                                                        (20)

где:

Нпi - удельный расход электроэнергии без учета потерь по классам трамваев (троллейбусов), КВт.ч/км пробега;

Кп - коэффициент, учитывающий потери в тяговых подстанциях, в системе электроснабжения, а также расходы электроэнергии на вспомогательные производственные процессы (прочее производственное потребление); значение принимают равным 1,18;

Цэ t - прогнозируемая цена электроэнергии за каждый год действия заключаемого контракта (руб./кВт·ч).

Величину Цэ t рассчитывают по формуле 21:

Цэ t = Цэ п  × iэ сумм t , руб.                                                                                          (21)

где:

Цэ п - цена электроэнергии за ближайший истёкший отчётный период, руб.; значение принимают в соответствии с данными, публикуемыми местными органами Федеральной службы государственной статистики (Росстата);

iэ сумм t - прогнозная суммарная величина индекса цен на электрическую энергию на каждый год работы, предусмотренный контрактом;

iэ сумм t для первого года действия контракта принимают равным прогнозному значению индекса цен электрическую энергию на первый год действия контракта, публикуемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации:

iэ сумм 1 = iэ 1;

iэ сумм t для последующих годов действия контракта принимают равным произведению прогнозных значений индекса цен на электрическую энергию на первый год действия контракта и значений индекса цен на электрическую энергию последующих лет:

iэ сумм 2 = iэ 1 × iэ 2;

iэ сумм 3 = iэ 1 × iэ 2 × iэ 3;

iэ сумм t = iэ 1 × iэ 2 × iэ 3 × ... × iэ t;

где:

iт 1 (2, 3, t) – значение индекса цен на электрическую энергию на первый (второй, третий, t-ый) год действия контракта, принимаемое в соответствии с данными о величинах индексов цен на электрическую энергию, публикуемых Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.

Порядок расчета удельного расхода электроэнергии Нпi приведён в приложении № 1 к настоящему порядку.

20. Величину удельных расходов на смазочные и другие эксплуатационные материалы для автобусов рассчитывают по формуле:

Рсм i t км = 0,075 × Рт i t км, руб./км пробега                                                                (22)

Расходы на приобретение смазочных и прочих эксплуатационных материалов для трамвайных вагонов и троллейбусов учтены в расходах на запасные части и материалы, расходуемые при техническом обслуживании и текущем ремонте трамвайных вагонов и троллейбусов.

21. Расходы на износ и ремонт шин автобусов и троллейбусов рассчитывают по формуле:

Рш i t км = Уш i км × iц ш сумм, руб./км пробега                                                              (23)

где:

Уш i км - базовые удельные расходы на шины, руб./км; значения принимают в соответствии с таблицей 55;

iц ш сумм t - прогнозная суммарная величина индекса цен на шины на каждый год работы, предусмотренный контрактом;

iц ш сумм t для первого года действия контракта принимают равным произведению публикуемых Росстатом индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2015 года по период, ближайший к началу действия контракта, и прогнозного значения индекса цен производителей машин и оборудования на первый год действия контракта, публикуемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации:

iц ш сумм 1 = iц мо пред × iц мо 1;

iц ш сумм t для последующих годов действия контракта принимают равным произведению индексов цен производителей машин и оборудования за период с конца 2015 года по период, ближайший к началу действия контракта, а также прогнозных значений индекса цен производителей машин и оборудования на первый год действия контракта и последующих лет:

iц ш сумм 2 = iц мо пред × iц мо 1 × iц мо 2;

iц ш сумм 3 = iц мо пред × iц мо 1 × iц мо 2 × iц мо 3;

iц ш сумм t = iц мо пред × iц мо 1 × iц мо 2 × iц мо 3 × ... × iц мо t;

где:

iц ш пред - индекс цен производителей машин и оборудования, за период с конца 2015 года по период, ближайший к началу действия контракта, публикуемый Росстатом;

iц ш 1 (2, 3, t) – значение индекса цен производителей машин и оборудования на первый (второй, третий, t-ый) год действия контракта, принимаемое в соответствии с данными о величинах индексов цен производителей машин и оборудования, публикуемых Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.

Таблица 55 - Базовые удельные расходы на шины, руб./км

| Класс транспортного средства | Подкласс транспортного средства | Уш i км, руб. |
| --- | --- | --- |
| Автобусы |  |  |
| особо малый | - | 0,14 |
| малый | полной вместимостью до 15 мест | 0,18 |
|  | полной вместимостью свыше 15 до 25 мест | 0,18 |
|  | полной вместимостью свыше 25 мест | 0,27 |
| средний | предназначенный для перевозки сидящих и стоящих пассажиров полной вместимостью до 60 мест | 0,63 |
|  | предназначенный для перевозки сидящих и стоящих пассажиров полной вместимостью свыше 60 мест | 0,63 |
| большой | предназначенный для перевозки сидящих и стоящих пассажиров полной вместимостью до 125 мест | 0,72 |
|  | предназначенный для перевозки сидящих и стоящих пассажиров полной вместимостью свыше 125 мест | 0,90 |
| особо большой | - | 0,90 |
| Троллейбусы |  |  |
| большой | - | 0,72 |
| особо большой | - | 0,90 |

22. Расходы на техническое обслуживание и ремонт в расчете на 1 км пробега РТОиР i км определяют как сумму расходов на оплату труда ремонтных рабочих, а также отчислений на социальные нужды от величины оплаты труда ФОТ ррi км, и расходов на запасные части и материалы , за исключением смазочных и других эксплуатационных материалов на автомобильном транспорте.

Величина расходов на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств рассчитывается в соответствии с нижеприведенным алгоритмом независимо от способа организации технического обслуживания и ремонта, принятого у перевозчиков (проведение воздействий собственными силами или аутсорсное).

23. Величину расходов на оплату труда ремонтных рабочих, а также отчислений на социальные нужды (в расчете на 1 км) рассчитывают по формуле:

, руб./км пробега                                 (24)

где:

- расчётная часовая величина оплаты труда ремонтного рабочего, руб./час; значения рассчитывают аналогично соответствующему показателю для водителей и кондукторов по формулам 13 и 14;

- величина базовой удельной трудоемкости технического обслуживания, час./1000 км пробега; значения принимают в соответствии с таблицей 56;

- величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, час./1000 км пробега; значения принимают в соответствии с таблицей 57;

- коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости технического обслуживания в зависимости от природно-климатических условий; значения принимают в соответствии с таблицей 58;

- коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта в зависимости от природно-климатических условий; значения принимают в соответствии с таблицей 58;

Таблица 56 - Значения базовых удельных трудоемкости технического обслуживания Ттi  и трудоемкости ремонта Tpi

| Класс транспортного средства | Трудоемкость технического обслуживания Ттi |  | Трудоемкость ремонта Tpi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В городском сообщении | В пригородном сообщении |  |
| Автобусы |  |  |  |
| особо малый | 5,9 | 5,3 | 5,4 |
| малый (габаритной длиной до 6,5 м) |  |  |  |
| малый (габаритной длиной свыше 6,5 м) | 8,0 | 7,1 | 6,4 |
| средний | 9,3 | 8,3 | 7,8 |
| большой (габаритной длиной до 12,0 м) | 13,3 | 11,8 | 10,2 |
| большой (габаритной длиной свыше 12,0 м) | 19,1 | 16,9 | 13,2 |
| особо большой |  |  |  |
| Троллейбусы |  |  |  |
| большой | 25,0 | - | 8,0 |
| особо большой | 30,0 | - | 9,0 |
| Трамваи |  |  |  |
| большого класса четырехосный одиночный | 20,0 | - | 12,0 |
| особо большого класса шестиосный сочленённый трамвайный вагон, трамвайный поезд | 25,0 | - | 13,0 |
| особо большого класса восьмиосный сочленённый трамвайный вагон, трамвайный поезд | 27,0 | - | 14,0 |

Стсф - суммарная величина тарифов отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от величины расходов на оплату труда; значения принимают соответствии с действующим законодательством.

В случае, если условиями конкурса не предусматривается размещение закупки только среди субъектов малого предпринимательства, значение Стсф принимают в соответствии с общей системой налогообложения.

В случае, если условия конкурса предусматривают размещение закупки только среди субъектов малого предпринимательства, значение Стсф принимают максимальным из установленных специальными налоговыми режимами для субъектов малого предпринимательства.

Таблица 57 - Значения коэффициентов корректирования трудоемкости технического обслуживания и трудоемкости ремонта  и , а также расходов на запасные части и материалы Кзч в зависимости от природно-климатических условий

| Субъект РФ | К3 п | К3 | Кзч |
| --- | --- | --- | --- |
| Республика Дагестан, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Крым, Кабардино-Балкарская Республика; Краснодарский и Ставропольский края; Калининградская и Ростовская обл.; г. Севастополь | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Республика Башкортостан, Удмуртская Республика; Пермский край; Курганская, Свердловская, Челябинская обл. | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Тыва, Республика Хакасия; Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края; Амурская, Архангельская, Иркутская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюменская и Читинская обл.; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,9 | 1,2 | 1,25 |
| Республика Саха (Якутия), Магаданская обл., Чукотский автономный округ | 0,8 | 1,3 | 1,4 |

Примечание. К субъектам Российской Федерации, не указанным в таблице, применять значения коэффициентов, равные 1,0.

24. Величину расходов на запасные части и материалы, расходуемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств, рассчитывают по формуле:

РЗЧ i км t = Узч i км × Кзч × Кс × iц зч сумм t , руб./км пробега                                         (25)

где:

Узч i км - базовые удельные расходы на запасные части, руб./км; значения принимают в соответствии с таблицей 58;

Кзч – коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов в зависимости от природно-климатических условий; значения принимают в соответствии с таблицей 59;

Кс - коэффициент корректирования удельных расходов на запасные части и материалы, расходуемые при техническом обслуживании и ремонте трамваев в зависимости от организации работы трамваев; значения принимают в соответствии с таблицей 60;

iц зч сумм t - прогнозная суммарная величина индекса цен на запасные части на каждый год работы, предусмотренный контрактом; значения рассчитывают аналогично расчёту значений прогнозного суммарного индекса цен на шины на каждый год работы, предусмотренный контрактом (п. 21).

Таблица 58 - Базовые удельные расходы на запасные части Узч i км, руб./км

| Класс транспортного средства | Подкласс транспортного средства | Узч i км, руб. |
| --- | --- | --- |
| Автобусы |  |  |
| особо малый | - | 2,1 |
| малый | полной вместимостью до 15 мест | 2,1 |
|  | полной вместимостью свыше 15 до 25 мест | 2,4 |
|  | полной вместимостью свыше 25 мест | 3,1 |
| средний | предназначенный для перевозки сидящих и стоящих пассажиров полной вместимостью до 60 мест | 3,1 |
|  | предназначенный для перевозки сидящих и стоящих пассажиров полной вместимостью свыше 60 мест | 3,9 |
| большой | предназначенный для перевозки сидящих и стоящих пассажиров полной вместимостью до 125 мест | 5,1 |
|  | предназначенный для перевозки сидящих и стоящих пассажиров полной вместимостью свыше 125 мест | 7,3 |
| особо большой | - | 8,3 |
| Троллейбусы |  |  |
| большой | - | 3,3 |
| особо большой | - | 3,6 |
| Трамваи |  |  |
| большой | - | 4,4 |
| особо большой | с числом осей 6 | 5,0 |
|  | с числом осей 8 | 5,3 |

Таблица 59 - Коэффициент корректирования удельных расходов на оплату труда ремонтных рабочих трамвайного транспорта и на запасные части и материалы, расходуемые при техническом обслуживании и ремонте трамваев в зависимости от организации работы трамваев, Кс

| Организация работы трамваев | Кс |
| --- | --- |
| Одиночный трамвай | 1,0 |
| Трамвай в сцепе | 1,1 |

25. Расчет амортизации или лизинговых платежей на приобретение пассажирских транспортных средств. Расчёт амортизации или лизинговых платежей осуществляется по выбору расчётчика.

Расчёт амортизации транспортных средств на 1 км пробега производят по формуле:

, руб./км пробега                                                                        (26)

где:

- годовая сумма амортизации всех транспортных средств, работа которых планируется на рассматриваемом маршруте, руб.;

- планируемый годовой пробег всех транспортных средств, работа которых планируется на рассматриваемом маршруте, км.

, руб.                                                                                                  (27)

- плановая годовая сумма амортизации транспортного средства данного (i-того) класса, руб.;

Величину  определяют по формуле:

, руб.                                                                                        (28)

где:

- норма амортизации транспортного средства данного класса, процентов;

- величина средней первоначальной балансовой или восстановительной стоимости транспортного средства данного (i-го) класса по 3-5 амортизационным группам (в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1), имеющихся у потенциальных перевозчиков в субъекте Российской Федерации или муниципальном образовании, руб.;

n - количество транспортных средств (i-го) класса, работа которых планируется на маршруте, ед.; значение определяют исходя из времени оборота и плановых интервалов движения.

Значение  принимают в соответствии с таблицей 60 (наименования транспортных средства приняты в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №14).

Таблица 60 - Нормы амортизации транспортных средств На i, %

| Класс транспортного средства | Наименование транспортного средства | Амортизационная группа | Срок полезного использования, лет | Норма амортизации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобусы |  |  |  |  |
| особо малый | Автобусы особо малые и малые длиной до 7,5 м включительно | 3 | 5 | 20,0 |
| малый |  |  |  |  |
| средний | Автобусы средние и большие длиной до 12 м включительно; автобусы прочие | 4 | 7 | 14,3 |
| большой |  |  |  |  |
| особо большой | Автобусы особо большие (автобусные поезда) длиной свыше 16,5 до 24 м включительно | 5 | 10 | 10,0 |
| Троллейбусы |  |  |  |  |
| большой | Троллейбусы | 4 | 7 | 14,3 |
| особо большой |  |  |  |  |
| Трамваи |  |  |  |  |
| большой | Вагоны трамвайные | 5 | 10 | 10,0 |
| особо большой |  |  |  |  |

Расчет лизинговых платежей за транспортные средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта на 1 км пробега осуществляют по формуле:

ЛП i t км =ЛП / Lгод i , руб./1 км пробега                                                                                           (29)

где:

ЛП - годовой объём лизинговых платежей, руб.;

Lгод i - планируемый годовой пробег всех транспортных средств i-го класса в t-ом году срока действия контракта, приобретенных по лизингу, работа которых планируется на рассматриваемом маршруте, км.

Годовой объём лизинговых платежей рассчитывают по формуле:

ЛП = Стсi × Nтсi × (1 - АП) × (n / Тпиi) × К + Стсi × Nтсi × АП × К, руб.                        (30)

где:

Стiс – стоимость приобретаемого на основе лизинга транспортного средства, руб.;

Nтсi – количество приобретаемых транспортных средств на основе лизинга, ед.;

АП – размер авансового платежа (в долях);

n – срок действия лизингового контракта, лет;

Тпиi – срок полезного использования приобретаемого транспортного средства, лет;

К – коэффициент аннуитета.

Значение коэффициента аннуитета рассчитывают по формуле:

К = (m × (1 + m)n) / ((1 + m)n  – 1)                                                                           (31)

где m – ставка дисконта, применяемая в расчетах поданному лизинговому договору, проц.;

n – срок действия лизингового контракта, лет.

26. Расходы на содержание контактно-кабельной сети городского электрического транспорта включают:

расходы на оплату труда персонала, обслуживающего контактно-кабельную сеть;

отчисления на социальные нужды от величины оплаты труда персонала, обслуживающего контактно-кабельную сеть;

расходы на все виды технического обслуживания и ремонта контактно-кабельной сети.

Величину расходов на содержание контактно-кабельной сети рассчитывают по формуле:

Ркк i км t = Нкк × lкк × Куэ × Кпку × iр кк t / Lсумм , руб./км пробега                             (32)

где:

Нкк - базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети, руб./1 км сети в однопутном исчислении; значения принимают в соответствии с таблицей 61;

lкк - суммарная протяженность контактно-кабельной сети в однопутном исчислении, измеренная по длине контактной сети, км; значения принимают с учетом степени детализации проводимого расчета, соответственно, для одного маршрута, группы маршрутов или всей маршрутной сети;

Куэ - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации контактно-кабельной сети; значения принимают в соответствии с таблицей 62;

Кпку - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий; значения принимают в соответствии с таблицей 63;

iр кк t - индекс расходов на содержание контактно-кабельной сети на каждый год работы, предусмотренный контрактом; значения рассчитывают аналогично расчёту значений прогнозного суммарного индекса цен на шины на каждый год работы, предусмотренный контрактом (п. 21);

Lсумм - суммарный планируемый пробег трамваев или троллейбусов всех классов на расчётном участке маршрутной сети за каждый год действия заключаемого контракта, км.

Таблица 61 - Базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети Нкк, 
руб./1 км сети

| Вид транспорта | Нкк, руб./1 км сети |
| --- | --- |
| Трамвайный | 143 800 |
| Троллейбусный | 164 600 |

Таблица 62 - Коэффициент корректирования базовых удельных расходов на содержание контактно-кабельной сети и трамвайного пути в зависимости от условий эксплуатации Куэ

| Условия эксплуатации |  | Куэ |
| --- | --- | --- |
| В городах с численностью населения до 200 тыс. жителей | В городах с численностью населения свыше 200 тыс. жителей |  |
| отсутствие уклонов более 3%, средний уклон менее 1%, отсутствие малых кривых (менее 18 м для трамвая) и малых радиусов поворота (менее 14 м для троллейбуса) | - | 1,0 |
| наличие участков с тяжелыми условиями движения (уклонами более 3%, средний уклон более 1%), наличие малых кривых (менее 18 м для трамвая) и малых радиусов поворота (менее 14 м для троллейбуса) | отсутствие уклонов более 3%, средний уклон менее 1%, отсутствие малых кривых (менее 18 м для трамвая) и малых радиусов поворота (менее 14 м для троллейбуса) | 1,05 |
| - | наличие участков с тяжелыми условиями движения (уклонами более 3%, средний уклон более 1%), наличие малых кривых (менее 18 м для трамвая) и малых радиусов поворота (менее 14 м для троллейбуса) | 1,1 |

Таблица 63 - Коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий Кпку

| Субъект Российской Федерации, особенности территории | Кпку |
| --- | --- |
| Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия; Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края; Амурская, Архангельская, Иркутская, Кемеровская, Курганская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Свердловская, Томская, Тюменская, Челябинская, Читинская области; Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа | 1,05 |
| Прибрежные районы морей с шириной полосы до 5 км | 1,05 |
| Прочие субъекты РФ | 1,0 |

27. Расходы на содержание тяговых подстанций трамвая и троллейбуса включают:

расходы на оплату труда персонала, обслуживающего тяговые подстанции;

отчисления на социальные нужды от величины оплаты труда персонала, обслуживающего тяговые подстанции;

расходы на все виды технического обслуживания и ремонта тяговых подстанций.

Величину расходов на содержание тяговых подстанций рассчитывают по формуле:

Ртп i t км = Нтп × Nтп × iр тп t / Lсумм , руб./км пробега                                                (33)

где:

Нтп - базовые удельные расходы на содержание тяговых подстанций, руб./1 кВт установленной мощности; значение принимают равным 357 руб./1 кВт установленной мощности;

Nтп - установленная мощность тяговых подстанций, кВт; значения принимают с учетом степени детализации проводимого расчета, соответственно, для одного маршрута, группы маршрутов или всей маршрутной сети;

Lсумм - суммарный планируемый пробег трамваев или троллейбусов всех классов на расчётном участке маршрутной сети за каждый год действия заключаемого контракта, км.

iр тп t - индекс расходов на содержание тяговых подстанций на каждый год работы, предусмотренный контрактом; значения рассчитывают аналогично расчёту значений прогнозного суммарного индекса цен на шины на каждый год работы, предусмотренный контрактом (п. 21);

28. Расходы на содержание и ремонт трамвайного пути включают:

расходы на оплату труда персонала, обслуживающего трамвайные пути;

отчисления на социальные нужды от величины оплаты труда персонала, обслуживающего трамвайные пути;

расходы на все виды технического обслуживания и ремонта трамвайного пути.

Величину расходов на содержание трамвайного пути рассчитывают по формуле:

Рп i t км = Нп км × lп × Куэ × Кпку × iр п t / Lсумм , руб./км пробега                              (34)

где:

Нп км - базовые удельные расходы на содержание и ремонт трамвайного пути, руб./км сети в однопутном исчислении; значение принимают равным 554 000 руб./1 км сети в однопутном исчислении;

lп - суммарная протяженность трамвайного пути в однопутном исчислении, км; значения принимают с учетом степени детализации проводимого расчета, соответственно, для одного маршрута, группы маршрутов или всей маршрутной сети;

Куэ - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации трамвайного пути; значения принимают в соответствии с таблицей 62;

Кпку - коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий; значения принимают в соответствии с таблицей 63;

iр п t - индекс расходов на содержание трамвайного пути на каждый год работы, предусмотренный контрактом; значения рассчитывают аналогично расчёту значений прогнозного суммарного индекса цен на шины на каждый год работы, предусмотренный контрактом (п. 21);

Lсумм - суммарный планируемый пробег трамваев или троллейбусов всех классов на расчётном участке маршрутной сети за каждый год действия заключаемого контракта, км.

29. Расходы на содержание службы движения включают:

расходы на оплату труда линейного персонала службы движения;

отчисления на социальные нужды от величины оплаты труда линейного персонала службы движения;

расходы на содержание помещений диспетчерской и конечных станций;

расходы на содержание подсобного транспорта;

расходы на содержание технологического оборудования и связь.

Расходы на содержание службы движения рассчитывают по формуле:

Рсд i t км = Нсд × nт × СЗП × iпц сд сумм t / СЗПРФ / Lсумм , руб./км пробега                (35)

где:

Нсд - базовые удельные расходы на содержание службы движения, руб./инвентарная единица трамваев и троллейбусов; значение принимают равным 105 900 руб./инвентарная единица трамваев и троллейбусов;

nт - инвентарное количество трамваев и троллейбусов, ед.;

СЗП - величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех отраслей экономики муниципального образования по месту осуществления перевозок в год, предшествующий году начала действия контракта, руб.; значение принимают в соответствии с данными, публикуемыми местными органами Федеральной службы государственной статистики (Росстата), или показателями для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов утверждён постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»);

СЗПРФ - величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы организаций всех отраслей экономики Российской Федерации за период, предшествующий планируемому, руб.; значение принимают в соответствии с данными, публикуемыми Росстатом;

iпц сд сумм t - прогнозная суммарная величина индекса потребительских цен на каждый год работы, предусмотренный контрактом;

iпц сд сумм t для первого года действия контракта принимают равным произведению публикуемых Росстатом индексов потребительских цен за период с конца 2015 года по период, ближайший к началу действия контракта, и прогнозного значения индекса потребительских цен на первый год действия контракта, публикуемого Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации:

iпц сд сумм t 1 = iпц сд пред × i пц сд 1;

iпц сд сумм t для последующих годов действия контракта принимают равным произведению индексов потребительских цен за период с конца 2015 года по период, ближайший к началу действия контракта, а также прогнозных значений индекса потребительских цен на первый год действия контракта и последующих лет:

iпц сд сумм 2 = iпц сд пред × i пц сд 1 × i пц сд 2;

iпц сд сумм 3 = iпц сд пред × i пц сд 1 × i пц сд 2 × i пц сд 3;

iпц сд сумм t = iпц сд пред × i пц сд 1 × i пц сд 2 × i пц сд 3 × ... × i пц сд t;

где:

iпц сд пред - индекс потребительских цен, за период с конца 2015 года по период, ближайший к началу действия контракта, публикуемый Росстатом;

iпц сд 1 (2, 3, t) – значение индекса потребительских цен на первый (второй, третий, t-ый) год действия контракта, принимаемое в соответствии с данными о величинах индексов потребительских цен, публикуемых Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации;

Lсумм - суммарный планируемый пробег трамваев или троллейбусов всех классов на расчётном участке маршрутной сети за каждый год действия заключаемого контракта, км.

30. Определение величины прочих расходов по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами осуществляют на основе установления отношения суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам.

В состав переменных расходов включают:

расходы на топливо для автобусов или электроэнергию для движения трамваев и троллейбусов;

расходы на смазочные и другие эксплуатационные материалы;

расходы на износ и ремонт шин автобусов или троллейбусов;

расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды;

расходы на запасные части и материалы, расходуемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств.

Состав прочих расходов по обычным видам деятельности, а также косвенных расходов, учтенных при установлении величины Опкр п, указан в приложении № 2 к настоящему порядку.

Расчёт значения прочих расходов по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами в расчете на 1 км пробега осуществляют по формуле:

ПКРi t км = (Рт i t км + Рэ движ i t км + Рсм i t км + Рш i t км + РОТ рр i t км + РЗЧ i t км) × Опкр п , руб./км пробега,                                                                                                               (36)

где: Опкр п - отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам; значения принимают в соответствии с таблицей 64 с учетом планируемого суммарного годового пробега транспортных средств перевозчика на каждом маршруте, входящем в лот, включённом в лот. Выбор значения Опкр п из диапазона осуществляется расчётчиком с учетом специфики формирования искомой величины в регионе, для которого осуществляется расчет.

Таблица 64 - Отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам Опкр п

| Суммарный годовой пробег транспортных средств перевозчика на каждом маршруте, входящем в лот, тыс. км | Опкр п |
| --- | --- |
| #### 1. Перевозки автобусом |  |
| До 50 | 0,68 - 0,81 |
| Свыше 50 до 150 | 0,67 - 0,80 |
| Свыше 150 до 850 | 0,64 - 0,76 |
| Свыше 850 до 1650 | 0,57 - 0,68 |
| Свыше 1650 до 2450 | 0,52 - 0,62 |
| Свыше 2450 до 3250 | 0,46 - 0,55 |
| Свыше 3250 до 4050 | 0,41 - 0,49 |
| Свыше 4050 до 4850 | 0,37 - 0,45 |
| Свыше 4850 до 5650 | 0,33 - 0,40 |
| Свыше 5650 до 30000 | 0,49 - 0,59 |
| Свыше 30000 | 0,62 - 0,74 |
| #### 2. Перевозки трамваем |  |
| До 5000 | 0,73 |
| Свыше 5000 до 15000 | 0,89 |
| Свыше 15000 до 25000 | 1,09 |
| Свыше 25000 до 35000 | 1,30 |
| Свыше 35000 до 45000 | 1,49 |
| Свыше 45000 | 1,69 |
| #### 3. Перевозки троллейбусом |  |
| До 20000 | 1,55 |
| Свыше 20000 до 40000 | 1,44 |
| Свыше 40000 до 60000 | 1,66 |
| Свыше 60000 | 1,89 |

Приложение № 1

к Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

(п. 19)

Расчёт величины удельного расхода электроэнергии

1. Величину удельного расхода электроэнергии без учёта потерь по классам подвижного состава трамваев (троллейбусов) рассчитывают по формуле:

Нп i = (Нт + Нв) × Gср., КВт.ч/км пробега                                                            (1.1)

где:

Нт -  технологическая норма расхода электроэнергии на электротягу трамвайного вагона или троллейбуса;

Нв – технологическая норма расхода электроэнергии на вспомогательные нужды вагонов  (троллейбусов) − собственные нужды, отопление, вентиляция, освещение и т.д.;

Gср. – средняя масса трамвая (троллейбуса) с пассажирами, рассчитывается по формуле:

Gср. = Gт + g × nср, т                                                                                               (1.2)

где Gт – снаряжённая масса трамвая (троллейбуса), включая массу водителя, т;

g - средняя масса пассажира, т (принимают равной 0,07 т);

nср - среднее наполнение вагона (троллейбуса), чел.

Среднее наполнение вагона (троллейбуса) определяется по формуле:

пасс                                                                                                     (1.3)

где nс - суммарное количество перевезенных пассажиров за расчетный период по предприятию, чел.;

Lc - суммарный пробег подвижного состава за расчетный период по предприятию, км.

lср - средняя длина поездки пассажира, км.

2. При эксплуатации различных трамваев и троллейбусов различных классов количество пассажиров, перевезенных каждым транспортным средством (ni), определяют с учетом коэффициентов приведения трамвайных вагонов и троллейбусов по вместимости по формуле:

пасс                                                                                             (1.4)

где kвi - коэффициент приведения по вместимости подвижного состава класса i;

Li - пробег подвижного состава класса i, км.

3. Среднее наполнение для подвижного состава класса i определяют по формуле:

пасс                                                                                           (1.5)

4. Основной нормативной характеристикой при разработке технологической нормы электроэнергии является расход электроэнергии на электротягу (Hо), который определяется при испытаниях подвижного состава в условиях эксплуатации. Значения Hо указаны в таблице 65.

Таблица 65   - Технологические нормы расхода электроэнергии на электротягу

трамвайных вагонов и троллейбусов

| Трамвайные вагоны* |  | Троллейбусы* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Классы | Но КВтч/1000 ткм. при Vэо = 15 км/ч | Классы | Но КВтч/1000 ткм. при Vэо = 16 км/ч |
| Вагоны односекционные 4-осные: с РКСУ с ТСУ и двигателями постоянного тока с ТСУ и асинхронными двигателями | 100 85 75 | Троллейбусы односекционные 2-осные с РКСУ Троллейбусы односекционные 2-осные с ТСУ | 120 90 |
| Вагоны двухсекционные 4-осные: с РКСУ | 110 | Троллейбусы односекционные 3-осные с ТСУ | 95 |
| Вагоны трёхсекционные 4-осные: с ТСУ и асинхронными двигателями | 80 | Троллейбусы двухсекционные 3-осные с РКСУ | 125 |
| Вагоны трёхсекционные 6-осные: с РКСУ с ТСУ и асинхронными двигателями | 110 90 | Троллейбусы двухсекционные 3-осные с ТИСУ | 110 |
| Вагоны четырёхсекционные 8-осные с ТСУ и асинхронными двигателями | 90 | Троллейбусы двухсекционные 3-осные с ТСУ и асинхронными двигателями | 100 |

*РКСУ – реостатно-контакторная система управления;

ТСУ- транзисторная система управления;

ТИСУ- тиристорная система управления;

На модификации трамвайных вагонов и троллейбусов с электронной системой управления (ТСУ) вместо применяемых на базовых моделях РКСУ норма снижается на 15%.

5. Индивидуальная технологическая норма расхода электроэнергии на электротягу трамвайного вагона или троллейбуса определяется по формуле:

Нт = Но × qv × qi , КВтч/1000 ткм.,                                                                       (1.6)

где Hо – технологическая норма расхода электроэнергии на электротягу, полученная в условиях городского движения при базовой средней эксплуатационной скорости (Vэо) для трамвая 15 км/ч для троллейбуса 16 км/ч, эквивалентном уклоне, равном нулю, температуре окружающего воздуха +5°С, при номинальной нагрузке 
(5 чел/м2 площади пола, места для сидения заняты).

6. Величины коэффициентов qv, qi, учитывающих изменение затрат электроэнергии в зависимости от реальных скоростей и уклонов, рассчитывают по формулам:

Коэффициент qv, при Vэ ≥ Vэо:

(1.7)

где Vэ - планируемая средняя эксплуатационная скорость движения, км/ч;

Vэо - базовая средняя эксплуатационная скорость км/ч;

р – коэффициент, принимают: для троллейбуса р = 1,0; для трамвая р = 1,2.

Коэффициент qv, в условиях интенсивного дорожного движения в больших городах при Vэ ≤ Vэо:

(1.8)

qi = 1 + 0,02iэ,                                                                                                          (1.9)

где iэ - средний эквивалентный уклон, ‰.

7. Эквивалентный уклон определяется как постоянный фиктивный подъем на маршруте или части его, при движении по которому в прямом и обратном направлениях необходима затрата транспортной единицей той же энергии, что и при движении на действительном профиле.

Для троллейбуса эквивалентный уклон для движения в одном направлении определяют по формуле:

‰                                                      (1.10)

где:

iп – угол подъёма, ‰;

lп- длина участка подъёма, м;

iв - вредный спуск (‰), имеющий абсолютную величину большую, чем Wов (основное удельное сопротивление движению). Спуски, на которых необходимо подтормаживать поезд, чтобы он не развил большую скорость, называются вредными, при расчёте принимают значения для троллейбуса 17‰; трамвая - 8‰;

lв – длина участка вредного спуска, м;

iб – угол безвредного спуска, ‰;

lб – длина участка безвредного спуска;

L – общая длина приводимого участка, м, определяется по формуле:

L = lп+ lв+ lб+ lг                                                                                                   (1.11)

где lг – длина горизонтального участка пути, м.

Общий для двух направлений эквивалентный уклон является средним арифметическим обеих величин.

Для трамвая учитывается влияние сопротивления кривых, и формула для определения эквивалентного уклона в одном направлении имеет вид:

‰,                                          (1.12)

где i - сумма центральных углов кривых приводимого участка;

центральный угол кривой (αi) рассчитывается по формуле:

(1.13)

где lк - длина кривой, м;

Rк - радиус кривой, м.

Величина Wов для трамвая принимается 8 кг/т.

Общий для двух направлений эквивалентный уклон является средним арифметическим обеих величин.

8. Технологическая норма расхода электроэнергии на вспомогательные нужды определяют по формуле:

КВт·ч / т км                                                                                  (1.14)

где pвi - мощность, потребляемая на вспомогательные нужды, КВт;

ti - продолжительность работы каждого  потребителя, ч;

Wбр - работа брутто вагона (машины), т км.;

mi - коэффициент включения потребителя энергии.

Расход электроэнергии на вспомогательные нужды в троллейбусах включает расходы на:

отопление пассажирского салона и кабины водителя, в том числе обогрев лобового стекла кабины;

принудительную вентиляцию, кондиционирование воздуха в кабине водителя и в пассажирском помещении;

работу компрессора;

освещение пассажирского салона;

привод гидроусилителя рулевого управления

работу внешней светотехники, световых и информационных табло;

работу стеклоочистителей.

Расход электроэнергии на вспомогательные нужды в трамваях включает расходы на:

отопление пассажирского салона и кабины водителя, в том числе обогрев лобового стекла кабины;

привод и обогрев песочниц;

работу тормозных электромагнитов;

принудительную вентиляцию, кондиционирование воздуха в кабине водителя и в пассажирском помещении;

освещение пассажирского салона;

работу внешней светотехники, световых и информационных табло;

работу стеклоочистителей.

9. Расчёт расхода электроэнергии на отопление производится по формуле (1.14). Если предусмотрено конструкцией включение отопителей по группам (например, одна группа – 2 отопителя (по 3,5 кВт), вторая группа – 1 отопитель, при работе двух групп – 3 отопителя, то расчёт ведётся с учётом этого.

Количество дней работы отопления в год рекомендуется принимать по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

10. Для расчёта потребления энергии на вспомогательные нужды, кроме отопления, принимают следующие удельные величины потребления на 1 час работы ТС (таблица 66):

Таблица 66 - Удельные величины потребления электроэнергии на вспомогательные нужды трамваев и троллейбусов

| Класс транспортных средств | Удельные величины потребления э/энергии на вспомогательные нужды, кроме отопления, КВт ч / час работы |
| --- | --- |
| Троллейбусы |  |
| большого класса | 4,5 |
| особо большого класса | 5,5 |
| Трамваи |  |
| большого класса четырехосный | 2,5 |
| особо большого класса | 4,5 |

При установке кондиционера в кабине водителя к технологической норме добавляют 0,5 – 1,0 кВт в зависимости от климатической зоны эксплуатации.

При установке кондиционера в пассажирском помещении расчёт расхода электроэнергии производится по формуле (1.14) при температурах наружного воздуха свыше плюс 20°С. Количество дней работы кондиционера в год рекомендуется принимать по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

3.7. Работа по перевозке пассажиров определяют на основании весовых данных подвижного состава и его пробега, количества перевезенных пассажиров и средней длины поездки одного пассажира, определяемой по статистическим данным, по формуле:

Wбр = Gср. L т км,                                                                                                 (1.15)

где Gср. – средняя масса трамвая (троллейбуса) с пассажирами, т;

L - пробег вагона (троллейбуса), км.

Приложение № 2

к Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

(п. 30)

Состав

прочих расходов по обычным видам деятельности, а также косвенных расходов, учтенных при установлении величины отношения суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам

1. Прочие расходы по обычным видам деятельности включают те виды расходов, которые связаны с осуществлением перевозок и являются прямыми расходами:

расходы на командировки, если это командировки, работников, не относящихся к административно-управленческому персоналу, в том числе и компенсационные выплаты взамен суточных, утверждаемых Правительством Российской Федерации;

расходы, связанные с реализацией билетов на автобусы (расходы на приобретение бланков билетной продукции, содержание принадлежащих перевозчику билетных касс и пунктов распространения билетов, включая оплату труда кассиров и распространителей билетов и отчисления на социальные нужды от величины расходов на оплату их труда;

расходы, связанные с обслуживанием держателей электронных проездных документов (бесконтактных микропроцессорных транспортных карт и др.), в т.ч. оплата услуг операторов, осуществляющих учет пассажиров, являющихся держателями электронных проездных документов;

стоимость выдаваемых работникам бесплатно, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предметов (включая форменную одежду, обмундирование), остающихся в личном постоянном пользовании (сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам).

2. Статья «Накладные расходы» включает общепроизводственные расходы: по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств и иного имущества, используемого в производстве; расходы по страхованию указанного имущества; расходы на отопление, освещение и содержание помещений, в т.ч. их уборку; арендную плату за помещения, машины, оборудование и др., используемые в производстве; расходы по содержанию трамвайных и троллейбусных депо, аварийных служб транспортных организаций, в том числе расходы по эксплуатации специального и грузового автотранспорта, ремонтно-строительных механизмов, оплату труда работников, занятых обслуживанием производства, взносы на социальное страхование от оплаты труда работников, занятых обслуживанием производства; другие аналогичные по назначению расходы, включающие прочие расходы, связанные с обычными видами деятельности:

расходы на ремонт и восстановление основных средств (кроме транспортных средств);

расходы на проведение специальной оценки условий труда;

расходы по обеспечению нормальных условий труда.

2.1. Кроме того, в статью «Накладные расходы» входят следующие виды расходов из перечня прочих расходов по обычным видам деятельности:

расходы на хранение транспортных средств, в т.ч. оплата услуг, предоставляемых сторонними лицами;

оплата технических осмотров автомобилей;

оплата стоимости номерных знаков;

местные регистрационные сборы и прочие местные сборы, уплачиваемые предприятием при выполнении перевозок; расходы по уплате регистрационных сборов и за выдачу свидетельств о регистрации автомобилей для оказания услуг по перевозке;

расходы на добровольное и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

расходы на добровольное и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

расходы на добровольное страхование имущества перевозчика;

арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. В случае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в соответствии с ПБУ 6/01 по этому имуществу амортизации;

лицензионные, экологические сборы и расходы на сертификацию продукции и услуг;

суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполненные сторонними организациями работы (предоставленные услуги);

расходы на обеспечение пожарной безопасности организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности, а также расходы на содержание собственной службы безопасности по выполнению функций экономической защиты банковских и хозяйственных операций и сохранности материальных ценностей (за исключением расходов на экипировку, приобретение оружия и иных специальных средств защиты);

расходы на подготовку и переподготовку кадров, если эти работники не относятся к административно-управленческому персоналу;

расходы на проведение независимой оценки квалификации на соответствие профстандартам и профессиональным квалификационным требованиям в соответствии с приказом Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов;

расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и (или) в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, за исключением работников, относящихся к категориям, перечисленным в таблице 52 настоящего Порядка;

оплата расходов, связанных с реализацией целевых программ по повышению безопасности дорожного движения;

расходы на налоги, а также на иные обязательные платежи и сборы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, входящие в расходы по обычным видам деятельности;

расходы на оплату услуг по хранению запасов топлива и расходы на оплату услуг сторонних организаций по хранению запасов смазочных материалов;

расходы по оплате услуг сторонних организаций за прием, хранение и уничтожение экологически опасных отходов;

расходы, связанные с оплатой услуг сторонним организациям по содержанию и реализации в установленном законодательством Российской Федерации порядке предметов залога и заклада за время нахождения указанных предметов у залогодержателя после передачи залогодателем;

расходы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда), заключенным с индивидуальными предпринимателями, не состоящими в штате организации;

суммы выплаченных подъемных в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оплата простоев рабочих из-за отсутствия топлива, запасных частей, шин, бездорожья и другие;

недостача материальных ценностей в пределах норм естественной убыли;

возмещение ущерба в случае причиненного увечья, травмы работников, выплата пособия в связи с производственным травматизмом;

оплата услуг по транспортировке неисправных транспортных средств;

расходы, связанные с оформлением путевых листов, проведением предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, периодическое освидетельствование водителей, предрейсового (или послерейсового) технического осмотра транспортных средств, независимо от способа организации этих работ, принятого у перевозчика (собственными силами, или аутсорсное);

расходы, связанные с доставкой персонала на работу и с работы в период после 0.00 часов и до 6.00 часов;

расходы, связанные с обеспечением транспортной (антитеррористической) безопасности на транспортных средствах, а также объектах транспортной инфраструктуры, используемых при перевозках в городском и пригородном сообщениях, при условии, что содержание этих объектов осуществляет перевозчик;

расходы, связанные с эксплуатацией технических средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха и аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

расходы на обеспечение диспетчерского сопровождения перевозок автомобильным транспортом;

расходы на содержание остановочных и технических пунктов на маршрутах, а также конечных станций автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;

другие расходы, связанные с обычными видами деятельности, предусмотренные нормативными актами.

2.2. В целях настоящего Порядка в состав накладных расходов городского электрического транспорта включены расходы на содержание службы автоматики и связи, включающие:

расходы на оплату труда работников службы автоматики и связи;

отчисления на социальные нужды от величины фонда оплаты труда работников службы автоматики и связи;

расходы на все виды технического обслуживания и ремонта средств автоматики и связи.

3. Управленческие расходы включают прочие расходы по обычным видам деятельности (административно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом, в т.ч. расходы на оплату труда, выплату взносов на социальное страхование в соответствии с действующим законодательством; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных, управленческих и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы:

расходы в части, относимой к работникам административно-управленческого персонала: на командировки, на подготовку и переподготовку кадров, по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда), заключенным с индивидуальными предпринимателями, не состоящими в штате организации;

расходы на управление организацией или отдельными ее подразделениями, в т.ч. заработная плата административно-управленческого персонала и взносы на социальное страхование в соответствии с действующим законодательством, а также расходы на приобретение услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями;

расходы на услуги по предоставлению работников (технического и управленческого персонала) сторонними организациями для участия в производственном процессе, управлении производством либо для выполнения иных функций, связанных с производством и (или) реализацией, в т.ч. расходы, связанные с оплатой услуг посреднических организаций, выполняемых для производственных нужд автотранспортных организаций, оплатой услуг банков по осуществлению в соответствии с заключенными договорами торгово-комиссионных (факторинговых) и других аналогичных операций;

представительские расходы;

расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров, включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы);

расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам также относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ и обновление программ для ЭВМ и баз данных;

расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор информации, непосредственно связанной с осуществлением перевозок и других работ и услуг автомобильного транспорта;

взносы, вклады и иные обязательные платежи, уплачиваемые некоммерческим организациям, если уплата таких взносов, вкладов и иных обязательных платежей является условием для осуществления деятельности организациями - плательщиками таких взносов, вкладов или иных обязательных платежей;

расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализированных организаций по подбору персонала;

расходы на канцелярские товары;

расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также публикацию и иное раскрытие другой информации, если законодательством Российской Федерации на налогоплательщика возложена обязанность осуществлять их публикацию (раскрытие);

расходы, связанные с представлением форм и сведений государственного статистического наблюдения, если законодательством Российской Федерации на налогоплательщика возложена обязанность представлять эту информацию;

другие общехозяйственные расходы.

Приложение С

Исходные и расчётные данные по перевозкам автобусным транспортом в разрезе маршрутов

Таблица 67 - Исходные данные и расчётные стоимостные показатели по перевозкам ПАТП-2

| № п.п. | № маршрута | 1 | 5 | 9 | 18 | 22 | 23 | 25 | 30 | 31 | 34 | 44 | 45 | 56 | 60 | 68 | 77 | 83 | 88 | 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАРШРУТ | Речной порт - жилой массив Дербышки | ЦУМ - ул.Халитова | Жилой массив Дербышки - жилой массив Аки | Ул.Северополюсная - переулок Дуслык | Ул. Можайского - жилой массив Ферма-2 | Ул. Р.Яхина - жилой массив Мирный | Ул. Техническая - жилой массив Дербышки | Переулок Дуслык - ст.Лагерная | Магазин "IKEA" - жилой массив Старое Победилово | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Дербышки | Ул.Адмиралтейская - жилой массив Дербышки | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Старое Аракчино | Ул.Р.Яхина - жилой массив Петровский | Ул. Химическая - жилой массив Дербышки | Ж.д.Вокзал - жилой массив Вознесенское | Переулок Дуслык - Нефтебаза | КАИ - пр.Победы | Жилой массив Дербышки - жилой массив Кульсеитово | ЦУМ - Высокая Гора (АРЗ) |
|  | класс ТС | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой |
|  | количество ТС | 18 | 25 | 1 | 28 | 23 | 7 | 10 | 25 | 25 | 10 | 10 | 30 | 3 | 20 | 10 | 16 | 0 | 1 | 20 |
|  | НМЦК, руб. | 36 257 319 | 107 237 356 | 7 281 571 | 101 426 360 | 106 939 588 | 40 950 789 | 770 570 | 95 180 793 | 113 810 100 | 59 380 686 | 71 726 469 | 131 295 284 | 20 304 563 | 105 208 259 | 63 087 360 | 76 982 605 | 14 423 478 | 6 334 842 | 83 549 471 |
|  | Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров, руб. | 171 907 619 | 226 718 056 | 11 805 971 | 232 661 160 | 189 963 888 | 67 216 389 | 73 260 170 | 220 620 793 | 237 288 600 | 92 512 086 | 79 636 469 | 293 494 984 | 29 853 363 | 207 656 059 | 98 564 060 | 128 704 005 | 21 972 778 | 9 497 642 | 209 308 971 |
|  | Сi t км - стоимость пробега 1 км транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб. | 92,10 | 92,65 | 122,62 | 93,08 | 87,71 | 111,92 | 107,83 | 90,38 | 91,88 | 105,54 | 116,61 | 83,37 | 99,66 | 87,60 | 103,40 | 96,70 | 91,47 | 112,52 | 83,66 |
|  | β - коэффициент использования пробега | 0,89 | 0,92 | 0,78 | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,85 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,84 | 0,84 |
|  | Себестоимость с учетом коэф исп пробега | 156 850 017 | 206 859 540 | 10 771 871 | 212 282 080 | 173 324 715 | 61 328 822 | 66 843 221 | 201 296 344 | 216 504 197 | 84 408 837 | 72 661 012 | 267 787 394 | 27 238 470 | 189 467 207 | 89 930 711 | 117 430 661 | 20 048 155 | 8 665 732 | 190 975 339 |
|  | Saitкм, себестоимость на 1 км пробега | 84,03 | 84,53 | 111,88 | 84,93 | 80,03 | 102,12 | 98,38 | 82,47 | 83,83 | 96,30 | 106,39 | 76,07 | 90,93 | 79,92 | 94,35 | 88,23 | 83,46 | 102,67 | 76,33 |
|  | Ротitкм, расходы на оплату труда водителей и кондукторов | 23,40 | 21,78 | 28,73 | 23,86 | 22,47 | 24,68 | 21,65 | 22,56 | 21,97 | 20,73 | 20,23 | 20,68 | 20,54 | 20,57 | 20,98 | 20,56 | 22,59 | 21,65 | 19,92 |
|  | ЗПв час | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 |
|  | ЗПк час | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 |
|  | ЗПв i t, зп водителя в месяц | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 |
|  | ЗПк i t, зп кондуктора в месяц | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 |
|  | Ачп, планируемое кол-во часов работы ТС | 93 700 | 118 200 | 5 200 | 133 700 | 107 900 | 31 800 | 31 200 | 126 100 | 127 200 | 40 300 | 28 300 | 161 400 | 13 200 | 103 400 | 45 300 | 62 000 | 11 900 | 3 700 | 100 900 |
|  | Ачк, планируемое кол-во часов работы ТС с кондуктором | 93 700 | 118 200 | 5 200 | 133 700 | 107 900 | 31 800 | 31 200 | 126 100 | 127 200 | 40 300 | 28 300 | 161 400 | 13 200 | 103 400 | 45 300 | 62 000 | 11 900 | 3 700 | 100 900 |
|  | Lit, планируемый пробег, км | 1 661 200 | 2 251 300 | 75 100 | 2 324 500 | 1 992 600 | 534 500 | 597 900 | 2 318 900 | 2 401 900 | 806 400 | 580 500 | 3 238 600 | 266 600 | 2 086 100 | 896 000 | 1 251 100 | 218 600 | 70 900 | 2 101 600 |
|  | kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | kпз к, коэф., характериз. продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | ФРВ год вi | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
|  | ФРВ год кi | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников муниципального образования | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников субъекта РФ | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 |
|  | Кзп рег - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Км, коэф., учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | iпц сумм t, прогнозная суммарная с начала срока действия контракта величина индекса потребительских цен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Кзп вi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп водителя | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | Кзп кi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп кондуктора | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Сротвкitкм, отчисления на соц. нужды | 7,02 | 6,54 | 8,62 | 7,16 | 6,74 | 7,41 | 6,50 | 6,77 | 6,59 | 6,22 | 6,07 | 6,20 | 6,16 | 6,17 | 6,29 | 6,17 | 6,78 | 6,50 | 5,98 |
|  | Стс, суммарная величина тарифов отчисленийна соц.нужды | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Ртitкм, расходы на топливо | 21,03 | 20,89 | 21,47 | 21,06 | 20,94 | 21,14 | 20,87 | 20,95 | 20,90 | 20,80 | 20,76 | 20,79 | 20,78 | 20,78 | 20,82 | 20,78 | 20,95 | 20,85 | 20,73 |
|  | Нт, норма расхода топлива | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 |
|  | Нз, величина надбавки зимой | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Nз, кол-ва зимних месяцев | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nл, кол-во летних месяцев | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Нот, норма расхода топлива при использовании штатных отопителей, л/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Vэ, планируемая скорость эксплуатации, км/ч | 17,70 | 19,00 | 14,50 | 17,40 | 18,50 | 16,80 | 19,20 | 18,40 | 18,90 | 20,00 | 20,50 | 20,10 | 20,20 | 20,20 | 19,80 | 20,20 | 18,40 | 19,40 | 20,80 |
|  | Ст t, прогнозируемая цена топлива, в течении года работы | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | Стп, цена топлива за ближайший истекший отчетный период | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | iт сумм t, прогнозная суммарная величина индекса цен на топлива | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Нsi,норма расхода топлива, л/100 км | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
|  | Dсумм, суммарная отностельная надбавка к значению базовых удельных расходов, учитывающая особенности эксплуатации, % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Рсмitкм, расходы на смазочные и прочие экспл. материалы | 1,58 | 1,57 | 1,61 | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,56 | 1,55 |
|  | Ршitкм, расходы на износ шин | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Ушiкм, базовые удельные расходы на шины, руб/км | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | iш сумм t, прогнозная суммарная величина индекса цен на шины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ртоирitкм, расходы на тех. обслуживание и ремонт | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
|  | ФОТ рр i км, оплата труда рем. раб, соц выплаты | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  | ЗПр час, расчетная часовая величина оплаты труда рем. Раб | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 |
|  | ЗПр i t, зп рем раб в месяц | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 |
|  | ФРВ год рр i | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
|  | iпц сумм t, прогнозная суммарная с начала срока действия контракта величина индекса потребительсийх цен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Кзп ррi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп рем раб | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Ттi, величина базовой удельной трудоемкости то, ч/1000км | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  | Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000км | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
|  | К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости тех. обслуживания в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Стсф, суммарная величина тарифов отчислений на соц. нужды и обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от величины расходов на оплату труда | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Рзчi км t, расходы на зап.части и материалы, расходуемые при ТО и ремонте ТС | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Узчi км t, базовые удельные расходы на зап.части, руб/км | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | iц зч сумм t, прогнозная суммарная величина индекса цен на зап.части на каждыйгод работы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Амitкм, амортизация автобусов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Агод сумм, годовая сумма амортизации всех ТС, работа которых планируется на маршруте | 0 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Спб, величина средней первоначальной балансовой или восстановительной стоимости | 0 | 208 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | На, норма амортизации ТС, % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
|  | L год, планируемый годовой пробег всех ТС | 1 661 200 | 2 251 300 | 75 100 | 2 324 500 | 1 992 600 | 534 500 | 597 900 | 2 318 900 | 2 401 900 | 806 400 | 580 500 | 3 238 600 | 266 600 | 2 086 100 | 896 000 | 1 251 100 | 218 600 | 70 900 | 2 101 600 |
|  | ЛП, лизинговые платежи на км | 3,35 | 6,18 | 18,52 | 3,59 | 0,70 | 15,61 | 16,28 | 3,00 | 5,21 | 15,52 | 26,35 | 1,29 | 10,43 | 3,33 | 15,52 | 10,00 | 0,00 | 19,61 | 0,66 |
|  | ЛП, лизинговые платежи, руб | 5 562 524,88 | 13 906 312,21 | 1 390 631,22 | 8 343 787,33 | 1 390 631,22 | 8 343 787,33 | 9 734 418,55 | 6 953 156,10 | 12 515 680,99 | 12 515 680,99 | 15 296 943,43 | 4 171 893,66 | 2 781 262,44 | 6 953 156,10 | 13 906 312,21 | 12 515 680,99 |  | 1 390 631,22 | 1 390 631,22 |
|  | Стiс , стоимость приобретаемого на основе лизинга транспортного средства, руб | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 |  | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 |
|  | Nтсi , количество приобретаемых транспортных средств на основе лизинга | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 |  | 1 | 1 |
|  | АП, размер авансового платежа (в долях) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 |
|  | Тк , срок контракта на лизинг, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
|  | Тпиi, срок полезного использования приобретаемого транспортного средства, лет | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |
|  | m, ставка дисконта | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 |
|  | К,коэффициент аннуитета | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 | 0,28 |
|  | ПКРitкм, величина прочих расходов | 17,19 | 17,12 | 22,47 | 17,21 | 17,15 | 21,24 | 21,06 | 17,15 | 17,12 | 21,00 | 20,97 | 15,09 | 20,99 | 17,06 | 18,72 | 18,70 | 21,11 | 22,03 | 17,03 |
|  | Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам | 0,52 | 0,52 | 0,67 | 0,52 | 0,52 | 0,64 | 0,64 | 0,52 | 0,52 | 0,64 | 0,64 | 0,46 | 0,64 | 0,52 | 0,57 | 0,57 | 0,64 | 0,67 | 0,52 |
|  | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, руб. | 135 650 300 | 119 480 700 | 4 524 400 | 131 234 800 | 83 024 300 | 26 265 600 | 72 489 600 | 125 440 000 | 123 478 500 | 33 131 400 | 7 910 000 | 162 199 700 | 9 548 800 | 102 447 800 | 35 476 700 | 51 721 400 | 7 549 300 | 3 162 800 | 125 759 500 |

Таблица 68 - Исходные данные и расчётные стоимостные показатели по перевозкам ПАТП-4

| № п.п. | № маршрута | 2 | 6 | 10 | 10а | 15 | 29 | 36 | 36а | 40 | 42 | 46 | 47 | 49 | 54 | 72 | 75 | 76 | 78 | 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАРШРУТ | Ст.м."Аметьево" - ул.Привокзальная | Речной порт - жилой массив Северный | Ул.Серова - ул. Академика Губкина (кольцевой) | Ул.Серова - ул.Академика Губкина (кольцевой) | Комбинат "Здоровье" - ул. Адоратского | Строительный институт - ул.Гудованцева | Вещевой рынок - Осиново | Жилой массив Залесный - Новониколаевский | Ул.Гаврилова - АЗС "Щербаковка" | КДК им.Ленина - жилой массив Борисоглебское | Жилой комплекс "Экопарк "Дубрава" - Профилакторий | Ул.Батыршина - Деревня Универсиады | Вещевой рынок - ст.Лагерная | Речной порт - ул. Гаврилова | Ул. Техническая - Профилакторий | Комбинат "Здоровье" - Универсам 2 | ул.Халитова - жилой массив Северный | Ул. Волгоградская - жилой массив Крутушка | КДК им.Ленина - Шигали |
|  | класс ТС | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | малый | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | малый |
|  | количество ТС | 14 | 19 | 16 | 16 | 12 | 17 | 23 | 1 | 3 | 1 | 29 | 22 | 15 | 18 | 21 | 11 | 9 | 1 | 1 |
|  | НМЦК, руб. | 86 843 980 | 74 643 091 | 29 666 792 | 41 506 817 | 22 604 326 | 87 054 883 | 115 256 076 | 6 024 722 | 20 773 719 | 5 595 636 | 149 382 154 | 46 707 085 | 57 204 942 | 38 935 242 | 139 662 124 | 33 186 270 | 44 597 909 | 7 911 174 | 5 591 187 |
|  | Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров, руб. | 148 877 780 | 158 204 691 | 107 116 392 | 103 703 117 | 98 875 126 | 150 960 983 | 207 519 276 | 6 832 622 | 32 709 119 | 10 677 936 | 301 552 854 | 150 559 885 | 116 391 542 | 129 739 742 | 211 127 024 | 82 271 670 | 58 084 009 | 11 768 374 | 7 002 987 |
|  | Сi t км - стоимость пробега 1 км транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб. | 93,76 | 100,16 | 93,94 | 96,27 | 93,06 | 108,64 | 91,78 | 70,15 | 95,97 | 113,25 | 78,76 | 92,78 | 99,83 | 95,64 | 87,80 | 91,48 | 133,99 | 100,78 | 71,45 |
|  | β - коэффициент использования пробега | 0,89 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 0,88 | 0,92 | 0,86 |
|  | Себестоимость с учетом коэф исп пробега | 135 837 391 | 144 347 346 | 97 733 934 | 94 619 632 | 90 214 531 | 137 738 123 | 189 342 405 | 6 234 145 | 29 844 087 | 9 742 642 | 275 139 465 | 137 372 158 | 106 196 662 | 118 375 677 | 192 634 146 | 75 065 392 | 52 996 358 | 10 737 567 | 6 389 586 |
|  | Saitкм, себестоимость на 1 км пробега | 85,55 | 91,39 | 85,71 | 87,84 | 84,91 | 99,13 | 83,74 | 64,01 | 87,56 | 103,33 | 71,86 | 84,65 | 91,08 | 87,26 | 80,11 | 83,46 | 122,26 | 91,95 | 65,19 |
|  | Ротitкм, расходы на оплату труда водителей и кондукторов | 20,17 | 22,99 | 23,40 | 24,68 | 24,97 | 23,07 | 18,21 | 13,85 | 19,24 | 23,16 | 16,78 | 24,47 | 21,92 | 25,93 | 17,84 | 23,63 | 23,14 | 18,46 | 15,39 |
|  | ЗПв час | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 182,31 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 262,07 | 182,31 |
|  | ЗПк час | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 |
|  | ЗПв i t, зп водителя в месяц | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 22080 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 22080 |
|  | ЗПк i t, зп кондуктора в месяц | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 |
|  | Ачп, планируемое кол-во часов работы ТС | 68 300 | 78 600 | 63 600 | 63 300 | 59 600 | 70 700 | 89 900 | 3 600 | 14 400 | 4 700 | 135 500 | 91 400 | 56 600 | 78 600 | 91 400 | 48 300 | 21 300 | 4 800 | 3 900 |
|  | Ачк, планируемое кол-во часов работы ТС с кондуктором | 68 300 | 78 600 | 63 600 | 63 300 | 59 600 | 70 700 | 89 900 | 3 600 | 14 400 | 4 700 | 135 500 | 91 400 | 56 600 | 78 600 | 91 400 | 48 300 | 21 300 | 4 800 | 3 900 |
|  | Lit, планируемый пробег, км | 1 405 200 | 1 418 400 | 1 127 700 | 1 064 300 | 990 200 | 1 271 400 | 2 048 600 | 86 100 | 310 500 | 84 200 | 3 350 000 | 1 549 800 | 1 071 500 | 1 257 500 | 2 125 700 | 848 100 | 381 900 | 107 900 | 83 900 |
|  | kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | kпз к, коэф., характериз. продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | ФРВ год вi | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
|  | ФРВ год кi | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников муниципального образования | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников субъекта РФ | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 |
|  | Кзп рег - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Км, коэф., учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | iпц сумм t, прогнозная суммарная с начала срока действия контракта величина индекса потребительских цен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Кзп вi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп водителя | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,8 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,8 |
|  | Кзп кi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп кондуктора | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Сротвкitкм, отчисления на соц. нужды | 6,05 | 6,90 | 7,02 | 7,40 | 7,49 | 6,92 | 5,46 | 4,15 | 5,77 | 6,95 | 5,03 | 7,34 | 6,57 | 7,78 | 5,35 | 7,09 | 6,94 | 5,54 | 4,62 |
|  | Стс, суммарная величина тарифов отчисленийна соц.нужды | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Ртitкм, расходы на топливо | 19,79 | 20,04 | 20,36 | 20,48 | 20,35 | 20,23 | 19,76 | 19,39 | 19,66 | 20,03 | 19,57 | 20,26 | 19,95 | 20,39 | 19,67 | 20,15 | 20,27 | 19,52 | 19,15 |
|  | Нт, норма расхода топлива | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,459 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,459 |
|  | Нз, величина надбавки зимой | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Nз, кол-ва зимних месяцев | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nл, кол-во летних месяцев | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Нот, норма расхода топлива при использовании штатных отопителей, л/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Vэ, планируемая скорость эксплуатации, км/ч | 20,35 | 17,74 | 15,16 | 14,39 | 15,24 | 16,11 | 20,79 | 20,50 | 22,13 | 17,80 | 23,43 | 15,85 | 18,61 | 14,97 | 21,93 | 16,73 | 15,77 | 24,35 | 23,40 |
|  | Ст t, прогнозируемая цена топлива, в течении года работы | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 36,65 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 36,65 |
|  | Стп, цена топлива за ближайший истекший отчетный период | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 36,65 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 36,65 |
|  | iт сумм t, прогнозная суммарная величина индекса цен на топлива | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Нsi,норма расхода топлива, л/100 км | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 34 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 34 |
|  | Dсумм, суммарная отностельная надбавка к значению базовых удельных расходов, учитывающая особенности эксплуатации, % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Рсмitкм, расходы на смазочные и прочие экспл. материалы | 1,48 | 1,50 | 1,53 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,48 | 1,45 | 1,47 | 1,50 | 1,47 | 1,52 | 1,50 | 1,53 | 1,48 | 1,51 | 1,52 | 1,46 | 1,43 |
|  | Ршitкм, расходы на износ шин | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,27 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,27 |
|  | Ушiкм, базовые удельные расходы на шины, руб/км | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,27 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,27 |
|  | iш сумм t, прогнозная суммарная величина индекса цен на шины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ртоирitкм, расходы на тех. обслуживание и ремонт | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 5,94 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 5,94 |
|  | ФОТ рр i км, оплата труда рем. раб, соц выплаты | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 2,84 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 2,84 |
|  | ЗПр час, расчетная часовая величина оплаты труда рем. Раб | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 |
|  | ЗПр i t, зп рем раб в месяц | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 |
|  | ФРВ год рр i | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
|  | iпц сумм t, прогнозная суммарная с начала срока действия контракта величина индекса потребительсийх цен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Кзп ррi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп рем раб | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Ттi, величина базовой удельной трудоемкости то, ч/1000км | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 8 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 8 |
|  | Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000км | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 6,4 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 6,4 |
|  | К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости тех. обслуживания в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Стсф, суммарная величина тарифов отчислений на соц. нужды и обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от величины расходов на оплату труда | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Рзчi км t, расходы на зап.части и материалы, расходуемые при ТО и ремонте ТС | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 3,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 3,1 |
|  | Узчi км t, базовые удельные расходы на зап.части, руб/км | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 3,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 3,1 |
|  | Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | iц зч сумм t, прогнозная суммарная величина индекса цен на зап.части на каждыйгод работы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Амitкм, амортизация автобусов | 0,02 | 0,69 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 1,53 | 0,50 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,25 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
|  | Агод сумм, годовая сумма амортизации всех ТС, работа которых планируется на маршруте | 29 116 | 972 995 | 85 913 | 78 782 | 0 | 1 945 990 | 1 017 599 | 71 418 | 169 | 84 | 531 018 | 107 083 | 64 829 | 85 577 | 531 018 | 57 154 | 675 | 84 | 34 924 |
|  | Спб, величина средней первоначальной балансовой или восстановительной стоимости | 203 610 | 6 804 160 | 600 790 | 550 920 | 0 | 13 608 320 | 7 116 080 | 357 090 | 1 180 | 590 | 3 713 410 | 748 830 | 453 350 | 598 440 | 3 713 410 | 399 680 | 4 720 | 590 | 174 620 |
|  | На, норма амортизации ТС, % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 20 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 20 |
|  | L год, планируемый годовой пробег всех ТС | 1 405 200 | 1 418 400 | 1 127 700 | 1 064 300 | 990 200 | 1 271 400 | 2 048 600 | 86 100 | 310 500 | 84 200 | 3 350 000 | 1 549 800 | 1 071 500 | 1 257 500 | 2 125 700 | 848 100 | 381 900 | 107 900 | 83 900 |
|  | ЛП, лизинговые платежи на км | 9,49 | 10,57 | 4,43 | 4,70 | 1,68 | 17,04 | 11,39 | 0,00 | 10,73 | 19,79 | 5,47 | 2,15 | 12,44 | 2,65 | 8,62 | 0,00 | 39,28 | 15,45 | 0,00 |
|  | ЛП, лизинговые платежи, руб | 13 332 759,11 | 14 999 346,98 | 4 999 777,65 | 4 999 777,65 | 1 666 587,87 | 21 665 726,54 | 23 332 328,45 |  | 3 333 189,78 | 1 666 587,87 | 18 332 536,76 | 3 333 189,78 | 13 332 759,11 | 3 333 189,78 | 18 332 536,76 |  | 14 999 346,98 | 1 666 587,87 |  |
|  | Стiс , стоимость приобретаемого на основе лизинга транспортного средства, руб | 11 120 550,00 | 11 120 544,44 | 11 120 533,33 | 11 120 533,33 | 11 120 500,00 | 11 120 546,15 | 11 120 550,00 |  | 11 120 550,00 | 11 120 500,00 | 11 120 545,45 | 11 120 550,00 | 11 120 550,00 | 11 120 550,00 | 11 120 545,45 |  | 11 120 544,44 | 11 120 500,00 |  |
|  | Nтсi , количество приобретаемых транспортных средств на основе лизинга | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 14 |  | 2 | 1 | 11 | 2 | 8 | 2 | 11 |  | 9 | 1 |  |
|  | АП, размер авансового платежа (в долях) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 | 0,07 |  |
|  | Тк , срок контракта на лизинг, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |
|  | Тпиi, срок полезного использования приобретаемого транспортного средства, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |
|  | m, ставка дисконта | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  | К,коэффициент аннуитета | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 | 0,28 |  |
|  | ПКРitкм, величина прочих расходов | 18,09 | 18,24 | 18,44 | 18,51 | 18,43 | 18,36 | 16,48 | 18,13 | 20,22 | 21,43 | 12,92 | 18,38 | 18,18 | 18,45 | 16,44 | 20,56 | 20,64 | 21,07 | 17,96 |
|  | Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,52 | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0,41 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,52 | 0,64 | 0,64 | 0,67 | 0,67 |
|  | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, руб. | 62 033 800 | 83 561 600 | 77 449 600 | 62 196 300 | 76 270 800 | 63 906 100 | 92 263 200 | 807 900 | 11 935 400 | 5 082 300 | 152 170 700 | 103 852 800 | 59 186 600 | 90 804 500 | 71 464 900 | 49 085 400 | 13 486 100 | 3 857 200 | 1 411 800 |

Таблица 69 - Исходные данные и расчётные стоимостные показатели по перевозкам перевозчиков собственности ООО

| № п.п. | Перевозчик | ООО "Байлык №3" |  |  | ООО "ИТЦ" |  |  |  | ООО "Республиканский автовокзал 07" | ООО "Республиканский автовокзал" | ООО "УМ-4" |  | ООО "КПАП №7" |  |  |  | ООО "КПАТП №9" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № маршрута | 11 | 43 |  | 37 | 62 | 89 | 89а | 19 | 90 | 55 | 74 | 28 | 28а | 35а | 74а | 33 | 53 | 63 | 84 |
|  | МАРШРУТ | Жилой массив Дербышки - жилой массив Малые Дербышки | Ул. Химическая - ул.Техническая |  | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Сухая Река | Пр.Победы - ул. Гудованцева | Ул.Академика Сахарова - ул.Гудованцева | Жилой комплекс Жилплощадка - жилой массив Краснооктябрьский | ДК им.С.Саид-Галиева - ул.Яфраклы | Ст.м.пл.Тукая - Куюки | 39-й квартал - жилой массив Ферма-2 | Ул.Ф Амирхана - 10-й микрорайон (кольцевой) | ЦПКиО г.Казани - ул.Короленко (кольцевой) | Чеховский рынок - ул. Короленко (кольцевой) | Ст.метро пл. Г.Тукая - Авторынок (кольцевой) | Ул.Ф Амирхана - 10-й микрорайон (кольцевой) | Ул.Ленинградская - жилой массив Ферма-2 | Речной порт - ул.Ленинградская | Ул.Комиссара Габишева - жилой массив Левченко | Ул. Халитова - жилой массив Чебакса |
|  | класс | средний | большой | средний | большой | средний | большой | большой | средний | средний | средний | средний | средний | средний | большой | средний | большой | большой | большой | большой |
|  | количество | 1 | 20 | 3 | 20 | 22 | 27 | 1 | 10 | 9 | 14 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 24 | 12 | 22 | 1 |
|  | НМЦК | 60 477 383 |  |  | 365 731 831 |  |  |  | 52 628 002 | 43 897 042 | 124 502 302 |  | 217 000 421 |  |  |  | 1 228 916 779 |  |  |  |
|  | Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров, руб. | 5 971 524 | 28 546 113 | 158 878 805 | 216 125 648 | 238 011 179 | 281 444 881 | 7 538 532 | 91 729 928 | 80 199 677 | 109 233 796 | 74 797 689 | 66 777 381 | 68 078 163 | 140 274 395 | 78 160 898 | 232 267 305 | 111 814 804 | 236 738 528 | 7 767 658 |
|  | Сi t км - стоимость пробега 1 км транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб. | 68,41 | 96,32 | 79,53 | 88,64 | 68,74 | 87,94 | 88,31 | 77,05 | 78,22 | 71,51 | 83,39 | 78,69 | 74,58 | 92,82 | 81,79 | 80,78 | 87,72 | 91,39 | 79,13 |
|  | β - коэффициент использования пробега | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | Себестоимость с учетом коэф исп пробега | 5 448 470 | 26 045 724 | 144 962 413 | 197 194 935 | 217 163 484 | 256 792 774 | 6 878 223 | 83 695 190 | 73 174 888 | 99 665 872 | 68 246 066 | 60 928 267 | 62 115 112 | 127 987 587 | 71 314 688 | 211 922 723 | 102 020 806 | 216 002 306 | 7 087 279 |
|  | Saitкм, себестоимость на 1 км пробега | 62,41 | 87,89 | 72,57 | 80,88 | 62,72 | 80,24 | 80,58 | 70,30 | 71,37 | 65,25 | 76,09 | 71,80 | 68,04 | 84,69 | 74,63 | 73,71 | 80,03 | 83,39 | 72,20 |
|  | Ротitкм, расходы на оплату труда водителей и кондукторов | 10,89 | 23,44 | 20,06 | 20,34 | 14,61 | 21,39 | 16,27 | 17,49 | 18,21 | 14,09 | 19,95 | 17,07 | 14,55 | 21,72 | 20,41 | 16,87 | 18,52 | 22,07 | 10,58 |
|  | ЗПв час | 205,10 | 262,08 | 205,10 | 262,07 | 205,10 | 262,07 | 262,07 | 205,10 | 205,10 | 205,10 | 205,10 | 205,10 | 205,10 | 262,07 | 205,10 | 262,07 | 262,0733945 | 262,07 | 262,0733945 |
|  | ЗПк час | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 |
|  | ЗПв i t, зп водителя в месяц | 24840 | 31740,46 | 24840 | 31740 | 24840 | 31740 | 31740 | 24840 | 24840 | 24840 | 24840 | 24840 | 24840 | 31740 | 24840 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 |
|  | ЗПк i t, зп кондуктора в месяц | 16560 | 16560,24 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 |
|  | Ачп, планируемое кол-во часов работы ТС | 2436,77 | 15236,28 | 102703,78 | 108763,79 | 129667,83 | 150116,26 | 3046,32 | 53370,80 | 47849,37 | 55158,02 | 45854,52 | 37124,61 | 34045,08 | 72002,69 | 49977,94 | 106357,25 | 51786,49 | 125383,32 | 2278,77 |
|  | Ачк, планируемое кол-во часов работы ТС с кондуктором | 2436,77 | 15236,28 | 102703,78 | 108763,79 | 129667,83 | 150116,26 | 3046,32 | 53370,80 | 47849,37 | 55158,02 | 45854,52 | 37124,61 | 34045,08 | 72002,69 | 49977,94 | 106357,25 | 51786,49 | 125383,32 | 2278,77 |
|  | Lit, планируемый пробег | 79 439 | 269 682 | 1 817 857 | 2 218 781 | 3 150 928 | 2 912 255 | 77 681 | 1 083 427 | 933 063 | 1 389 982 | 816 210 | 772 192 | 830 700 | 1 375 251 | 869 616 | 2 616 388 | 1 160 017 | 2 357 207 | 89 328 |
|  | kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени (1,08 при авто системе контроля оплаты проезда, 1,05 - при отсутствии) | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | kпз к, коэф., характериз. продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | ФРВ год вi | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
|  | ФРВ год кi | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников субъекта РФ | 29700 | 29701 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 |
|  | Кзп рег - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Км, коэф., учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах (Москва-0,5, С-П. - 0,7, другие >1 000 000 - 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | iпц сумм t, прогнозная суммарная с начала срока действия контракта величина индекса потребительсийх цен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Кзп вi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп водителя | 0,9 | 1,15 | 0,9 | 1,15 | 0,9 | 1,15 | 1,15 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,15 | 0,9 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | Кзп кi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп кондуктора | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Сротвкitкм, отчисления на соц. нужды | 3,26 | 7,03 | 6,01 | 6,10 | 4,38 | 6,41 | 4,88 | 5,24 | 5,46 | 4,22 | 5,98 | 5,12 | 4,36 | 6,51 | 6,12 | 5,05 | 5,55 | 6,62 | 3,17 |
|  | Стс, суммарная величина тарифов отчисленийна соц.нужды | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Ртitкм, расходы на топливо | 19,31 | 22,79 | 20,30 | 22,50 | 19,71 | 22,60 | 22,12 | 20,02 | 20,10 | 19,66 | 20,29 | 19,98 | 19,70 | 22,63 | 20,34 | 22,18 | 22,33 | 22,66 | 21,59 |
|  | Нт, норма расхода топлива | 0,4725 | 0,5373 | 0,4725 | 0,5373 | 0,4725 | 0,5373 | 0,5373 | 0,4725 | 0,4725 | 0,4725 | 0,4725 | 0,4725 | 0,4725 | 0,5373 | 0,4725 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 | 0,5373 |
|  | Нз, величина надбавки зимой | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Nз, кол-ва зимних месяцев | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nл, кол-во летних месяцев | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Нот, норма расхода топлива при использовании штатных отопителей, л/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Vэ, планируемая скорость эксплуатации, км/ч | 32,60 | 17,70 | 17,70 | 20,40 | 24,30 | 19,40 | 25,50 | 20,30 | 19,50 | 25,20 | 17,80 | 20,80 | 24,40 | 19,10 | 17,40 | 24,60 | 22,40 | 18,80 | 39,20 |
|  | Ст t, прогнозируемая цена топлива, в течении года работы | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 |
|  | Стп, цена топлива за ближайший истекший отчетный период | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 |
|  | iт сумм t, прогнозная суммарная величина индекса цен на топлива | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Нsi,норма расхода топлива, л/100 км | 35 | 39,8 | 35 | 39,8 | 35 | 39,8 | 39,8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39,8 | 35 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
|  | Dсумм, суммарная отностельная надбавка к значению базовых удельных расходов, учитывающая особенности эксплуатации, % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Рсмitкм, расходы на смазочные и прочие экспл. материалы | 1,45 | 1,71 | 1,52 | 1,69 | 1,48 | 1,69 | 1,66 | 1,50 | 1,51 | 1,47 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,70 | 1,53 | 1,66 | 1,67 | 1,70 | 1,61 |
|  | Ршitкм, расходы на износ шин | 0,63 | 0,72 | 0,63 | 0,72 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,72 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Ушiкм, базовые удельные расходы на шины, руб/км | 0,63 | 0,72 | 0,63 | 0,72 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,72 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | iш сумм t, прогнозная суммарная величина индекса цен на шины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ртоирitкм, расходы на тех. обслуживание и ремонт | 7,28 | 9,74 | 8,12 | 10,90 | 8,12 | 10,90 | 10,90 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 10,90 | 8,12 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
|  | ФОТ рр i км, оплата труда рем. раб, соц выплаты | 3,38 | 4,64 | 4,22 | 5,80 | 4,22 | 5,80 | 5,80 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 5,80 | 4,22 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
|  | ЗПр час, расчетная часовая величина оплаты труда рем. Раб | 151,86 | 151,86 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 | 189,83 |
|  | ЗПр i t, зп рем раб в месяц | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 |
|  | ФРВ год рр i | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
|  | iпц сумм t, прогнозная суммарная с начала срока действия контракта величина индекса потребительсийх цен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Кзп ррi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп рем раб | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Ттi, величина базовой удельной трудоемкости то, ч/1000км | 9,3 | 13,3 | 9,3 | 13,3 | 9,3 | 13,3 | 13,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 13,3 | 9,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  | Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000км | 7,8 | 10,2 | 7,8 | 10,2 | 7,8 | 10,2 | 10,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,2 | 7,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
|  | К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости тех. обслуживания в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Стсф, суммарная величина тарифов отчислений на соц. нужды и обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от величины расходов на оплату труда | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Рзчi км t, расходы на зап.части и материалы, расходуемые при ТО и ремонте ТС | 3,9 | 5,1 | 3,9 | 5,1 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,1 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Узчi км t, базовые удельные расходы на зап.части, руб/км | 3,9 | 5,1 | 3,9 | 5,1 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,1 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | iц зч сумм t, прогнозная суммарная величина индекса цен на зап.части на каждыйгод работы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Амitкм, амортизация автобусов | 0,39 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,26 |
|  | Агод сумм, годовая сумма амортизации всех ТС, работа которых планируется на маршруте | 30 728 | 23 439 | 30 728 | 23 439 | 30 728 | 23 439 | 23 439 | 30 728 | 30 728 | 30 728 | 30 728 | 30 728 | 30 728 | 23 439 | 30 728 | 23 439 | 23 439 | 23 439 | 23 439 |
|  | Спб, величина средней первоначальной балансовой или восстановительной стоимости | 214 881 | 163 907 | 214 881 | 163 907 | 214 881 | 163 907 | 163 907 | 214 881 | 214 881 | 214 881 | 214 881 | 214 881 | 214 881 | 163 907 | 214 881 | 163 907 | 163 907 | 163 907 | 163 907 |
|  | На, норма амортизации ТС, % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
|  | L год, планируемый годовой пробег всех ТС | 79 439 | 269 682 | 1 817 857 | 2 218 781 | 3 150 928 | 2 912 255 | 77 681 | 1 083 427 | 933 063 | 1 389 982 | 816 210 | 772 192 | 830 700 | 1 375 251 | 869 616 | 2 616 388 | 1 160 017 | 2 357 207 | 89 328 |
|  | ПКРitкм, величина прочих расходов | 19,20 | 22,37 | 15,90 | 18,62 | 13,77 | 16,52 | 23,72 | 17,26 | 17,30 | 17,03 | 19,56 | 19,34 | 19,16 | 20,49 | 17,45 | 16,31 | 20,31 | 18,71 | 23,34 |
|  | Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам | 0,67 | 0,64 | 0,52 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,67 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,57 | 0,46 | 0,57 | 0,52 | 0,67 |
|  | Доходы | 132919058 |  |  | 337438409 |  |  |  | 39 101 926 | 36 302 635 | 59529183 |  | 136290415 |  |  |  | 244922223 |  |  |  |

Таблица 70 - Исходные данные и расчётные стоимостные показатели по перевозкам перевозчиков собственности индивидуальных предпринимателей

| № п.п. | Перевозчик | ИП Беляев Р.И. | ИП Гарипов Ф.Г. | ИП Умарова С.М. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № маршрута | 35 | 4 | 70 | 71 |
|  | МАРШРУТ | Ст.метро пл.Г.Тукая - ул.Гаврилова (кольцевой) | ДРКБ - жилой массив Новая Сосновка | ЦУМ-жилой комплекс "Весна" | Городская клиническая больница № 5 - жилой массив Константиновка (кольцевой) |
|  | класс | большой | средний | средний | средний |
|  | количество | 14 | 12 | 9 | 7 |
|  | НМЦК | 66 073 656 | 77 171 836 | 106 252 737 |  |
|  | Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров, руб. | 131 548 537 | 119 045 288 | 71 537 985 | 81 188 146 |
|  | Сi t км - стоимость пробега 1 км транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб. | 93,78 | 73,15 | 80,14 | 74,91 |
|  | β - коэффициент использования пробега | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | Себестоимость с учетом коэф исп пробега | 120 026 038 | 108 617 963 | 65 271 884 | 74 076 776 |
|  | Saitкм, себестоимость на 1 км пробега | 85,57 | 66,75 | 73,12 | 68,35 |
|  | Ротitкм, расходы на оплату труда водителей и кондукторов | 23,57 | 15,99 | 18,89 | 17,07 |
|  | ЗПв час | 262,07 | 205,10 | 205,10 | 205,10 |
|  | ЗПк час | 133,07 | 133,07 | 133,07 | 133,07 |
|  | ЗПв i t, зп водителя в месяц | 31740 | 24840 | 24840 | 24840 |
|  | ЗПк i t, зп кондуктора в месяц | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 |
|  | Ачп, планируемое кол-во часов работы ТС | 72 528 | 66 706 | 43 207 | 47 414 |
|  | Ачк, планируемое кол-во часов работы ТС с кондуктором | 72 528 | 66 706 | 43 207 | 47 414 |
|  | Lit, планируемый пробег | 1 276 497 | 1 480 873 | 812 299 | 986 212 |
|  | kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени (1,08 при авто системе контроля оплаты проезда, 1,05 - при отсутствии) | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | kпз к, коэф., характериз. продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | ФРВ год вi | 218 | 218 | 218 | 218 |
|  | ФРВ год кi | 224 | 224 | 224 | 224 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников субъекта РФ | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 |
|  | Кзп рег - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Км, коэф., учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах (Москва-0,5, С-П. - 0,7, другие >1 000 000 - 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | iпц сумм t, прогнозная суммарная с начала срока действия контракта величина индекса потребительсийх цен | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Кзп вi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп водителя | 1,15 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Кзп кi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп кондуктора | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Сротвкitкм, отчисления на соц. нужды | 7,07 | 4,80 | 5,67 | 5,12 |
|  | Стс, суммарная величина тарифов отчисленийна соц.нужды | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Ртitкм, расходы на топливо | 22,80 | 19,86 | 20,17 | 19,97 |
|  | Нт, норма расхода топлива | 0,5373 | 0,4725 | 0,4725 | 0,4725 |
|  | Нз, величина надбавки зимой | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Nз, кол-ва зимних месяцев | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Nл, кол-во летних месяцев | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Нот, норма расхода топлива при использовании штатных отопителей, л/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Vэ, планируемая скорость эксплуатации, км/ч | 17,60 | 22,20 | 18,80 | 20,80 |
|  | Ст t, прогнозируемая цена топлива, в течении года работы | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 |
|  | Стп, цена топлива за ближайший истекший отчетный период | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 |
|  | iт сумм t, прогнозная суммарная величина индекса цен на топлива | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Нsi,норма расхода топлива, л/100 км | 39,8 | 35 | 35 | 35 |
|  | Dсумм, суммарная отностельная надбавка к значению базовых удельных расходов, учитывающая особенности эксплуатации, % | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Рсмitкм, расходы на смазочные и прочие экспл. материалы | 1,71 | 1,49 | 1,51 | 1,50 |
|  | Ршitкм, расходы на износ шин | 0,72 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | Ушiкм, базовые удельные расходы на шины, руб/км | 0,72 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | iш сумм t, прогнозная суммарная величина индекса цен на шины | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ртоирitкм, расходы на тех. обслуживание и ремонт | 9,74 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
|  | ФОТ рр i км, оплата труда рем. раб, соц выплаты | 4,64 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
|  | ЗПр час, расчетная часовая величина оплаты труда рем. Раб | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 |
|  | ЗПр i t, зп рем раб в месяц | 19320,00 | 19320,00 | 19320,00 | 19320,00 |
|  | ФРВ год рр i | 229 | 229 | 229 | 229 |
|  | iпц сумм t, прогнозная суммарная с начала срока действия контракта величина индекса потребительсийх цен | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Кзп ррi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп рем раб | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Ттi, величина базовой удельной трудоемкости то, ч/1000км | 13,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000км | 10,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
|  | К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости тех. обслуживания в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Стсф, суммарная величина тарифов отчислений на соц. нужды и обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от величины расходов на оплату труда | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Рзчi км t, расходы на зап.части и материалы, расходуемые при ТО и ремонте ТС | 5,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | Узчi км t, базовые удельные расходы на зап.части, руб/км | 5,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | iц зч сумм t, прогнозная суммарная величина индекса цен на зап.части на каждыйгод работы | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Амitкм, амортизация автобусов | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
|  | Агод сумм, годовая сумма амортизации всех ТС, работа которых планируется на маршруте | 23 439 | 30 728 | 30 728 | 30 728 |
|  | Спб, величина средней первоначальной балансовой или восстановительной стоимости | 163 907 | 214 881 | 214 881 | 214 881 |
|  | На, норма амортизации ТС, % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
|  | L год, планируемый годовой пробег всех ТС | 1 276 497 | 1 480 873 | 812 299 | 986 212 |
|  | ПКРitкм, величина прочих расходов | 19,93 | 16,68 | 18,94 | 16,75 |
|  | Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам | 0,57 | 0,57 | 0,64 | 0,57 |
|  | Доходы | 65 474 881 | 41 873 452 | 46 473 394 |  |

Приложение Т

Исходные и расчётные данные по перевозкам автобусным транспортом в разрезе маршрутов

Таблица 71 - Исходные данные и расчётные стоимостные показатели по перевозкам ПАТП-2

| № п.п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | № маршрута | 1 | 5 | 9 | 18 | 22 | 23 | 25 | 30 | 31 | 34 | 44 | 45 | 56 | 60 | 68 | 77 | 83 | 88 | 91 |
|  | МАРШРУТ | Речной порт - жилой массив Дербышки | ЦУМ - ул.Халитова | Жилой массив Дербышки - жилой массив Аки | Ул.Северополюсная - переулок Дуслык | Ул. Можайского - жилой массив Ферма-2 | Ул. Р.Яхина - жилой массив Мирный | Ул. Техническая - жилой массив Дербышки | Переулок Дуслык - ст.Лагерная | Магазин "IKEA" - жилой массив Старое Победилово | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Дербышки | Ул.Адмиралтейская - жилой массив Дербышки | Жилой массив Ферма-2 - Су Анасы | Ул.Р.Яхина - жилой массив Петровский | Ул. Химическая - жилой массив Дербышки | Ж.д.Вокзал - жилой массив Вознесенское | Переулок Дуслык - Нефтебаза | КАИ - пр.Победы | Жилой массив Дербышки - жилой массив Кульсеитово | ЦУМ - Высокая Гора (АРЗ) |
|  | класс ТС | большой | большой | большой | большой | большой | большой | средний | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | средний | большой | большой | большой | большой |
|  | количество ТС, ед | 18 | 25 | 1 | 26 | 22 | 7 | 10 | 25 | 26 | 10 | 10 | 30 | 3 | 20 | 10 | 16 | 8 | 1 | 20 |
|  | НМЦК, руб. | 1 510 633 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров, руб. | 185 591 139 | 258 257 076 | 9 065 721 | 263 074 941 | 223 506 566 | 61 586 373 | 80 005 048 | 259 273 971 | 266 487 000 | 97 971 812 | 103 312 464 | 346 338 286 | 33 394 936 | 222 935 641 | 88 193 749 | 158 192 139 | 54 666 954 | 7 496 024 | 227 736 842 |
|  | Сi t км - стоимость пробега 1 км транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб/км | 93,38 | 90,42 | 105,48 | 92,35 | 91,41 | 91,92 | 74,77 | 89,86 | 88,38 | 88,15 | 87,99 | 86,13 | 88,32 | 88,28 | 73,95 | 87,59 | 91,03 | 88,28 | 86,44 |
|  | β - коэффициент использования пробега | 0,89 | 0,92 | 0,78 | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,85 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,84 | 0,84 |
|  | Ц, средняя рыночная стоимость ТС | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 6 700 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 6 700 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 |
|  | Себестоимость с учетом коэф исп .пробега | 156 073 119 | 217 216 767 | 7 534 873 | 220 875 858 | 187 720 407 | 51 034 555 | 66 884 168 | 218 144 591 | 223 989 051 | 82 022 639 | 86 895 496 | 293 898 984 | 28 259 522 | 188 673 030 | 74 355 611 | 132 547 572 | 43 984 447 | 6 102 668 | 193 053 688 |
|  | Тпi, срок полезного использования ТС, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Saitкм, себестоимость на 1 км пробега, руб/км | 85,20 | 82,50 | 96,24 | 84,26 | 83,40 | 83,87 | 68,22 | 81,99 | 80,64 | 80,43 | 80,29 | 78,58 | 80,59 | 80,55 | 67,47 | 79,92 | 83,06 | 80,55 | 85,20 |
|  | Ротitкм, расходы на оплату труда водителей и кондукторов, руб/км | 26,35 | 24,27 | 34,84 | 25,63 | 24,96 | 25,32 | 20,55 | 23,88 | 22,84 | 22,68 | 22,57 | 21,26 | 22,80 | 22,77 | 19,98 | 22,29 | 24,70 | 22,77 | 26,35 |
|  | Ротв, расходы на оплату труда водителей | 17,48 | 16,10 | 23,11 | 17,00 | 16,56 | 16,80 | 12,18 | 15,84 | 15,15 | 15,04 | 14,97 | 14,10 | 15,12 | 15,10 | 11,84 | 14,78 | 16,38 | 15,10 | 17,48 |
|  | Ротк, расходы на оплату труда кондукторов | 8,87 | 8,17 | 11,73 | 8,63 | 8,41 | 8,53 | 8,37 | 8,04 | 7,69 | 7,64 | 7,60 | 7,16 | 7,68 | 7,67 | 8,14 | 7,50 | 8,32 | 7,67 | 8,87 |
|  | ЗПв i t, з/п водителя в месяц | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 26 724 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 26 724 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 |
|  | ЗПк i t, з/п кондуктора в месяц | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 |
|  | Ачп, планируемое кол-во часов работы ТС | 90 897 | 124 398 | 4 502 | 132 191 | 109 378 | 29 018 | 45 370 | 127 701 | 124 830 | 45 017 | 43 931 | 154 760 | 15 056 | 99 304 | 52 949 | 73 511 | 25 185 | 3 066 | 93 449 |
|  | Ачк, планируемое кол-во часов работы ТС с кондуктором | 90 897 | 124 398 | 4 502 | 132 191 | 109 378 | 29 018 | 45 370 | 127 701 | 124 830 | 45 017 | 43 931 | 154 760 | 15 056 | 99 304 | 52 949 | 73 511 | 25 185 | 3 066 | 93 449 |
|  | Lit, планируемый пробег, км | 1 630 255 | 2 422 274 | 61 070 | 2 437 724 | 2 070 765 | 541 583 | 862 804 | 2 527 645 | 2 583 324 | 938 269 | 919 966 | 3 440 840 | 312 093 | 2 061 326 | 1 035 937 | 1 559 043 | 481 910 | 63 644 | 2 056 033 |
|  | kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | kпз к, коэф., характеризующий продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | ФРВгод вi, фонд рабочего времени водителя, руб | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 |
|  | ФРВгод кi, фонд рабочего времени кондуктора, руб | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников, руб | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 |
|  | Км, коэф., учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Кзп вi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп водителя | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | Кзп кi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп кондуктора | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Сротвкitкм, отчисления на соц. нужды, руб | 7,91 | 7,28 | 10,45 | 7,69 | 7,49 | 7,60 | 6,17 | 7,16 | 6,85 | 6,80 | 6,77 | 6,38 | 6,84 | 6,83 | 5,99 | 6,69 | 7,41 | 6,83 | 6,44 |
|  | Стс, суммарная величина тарифов отчисленийна соц.нужды,% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Ртitкм, расходы на топливо, руб/км | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 17,30 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 17,30 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
|  | Нт, норма расхода топлива | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | Vэ, планируемая скорость эксплуатации, км/ч | 17,9 | 19,5 | 13,6 | 18,4 | 18,9 | 18,7 | 19,0 | 19,8 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 22,2 | 20,7 | 20,8 | 19,6 | 21,2 | 19,1 | 20,8 | 22,0 |
|  | Ст t, прогнозируемая цена топлива, в течении года работы | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | Нsi,норма расхода топлива, л/100 км | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 37,7 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 37,7 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
|  | Dсумм, суммарная относительная надбавка к значению базовых удельных расходов, учитывающая особенности эксплуатации, % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Рсмitкм, расходы на смазочные и прочие экспл. Материалы, руб/км | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,30 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,30 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  | Ршitкм, расходы на износ шин, руб/км | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,63 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,63 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  | Ртоирitкм, расходы на тех. обслуживание и ремонт | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 6,70 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 6,70 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
|  | ФОТ рр i км, фонд оплаты труда ремонтных рабочих, учитывая соц выплаты | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 3,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 3,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
|  | ЗПр i t, з/п рем раб в месяц, руб | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 |
|  | ФРВгод ррi, фонд рабочего времени ремонтного рабочего, руб | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
|  | Кзп ррi, коэф., позволяющий определить расчетную величину з/п рем раб | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Ттi, величина базовой удельной трудоемкости то, ч/1000км | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 9,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 9,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  | Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000км | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 7,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 7,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
|  | К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости тех. обслуж. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости тек.ремонта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Рзчi км t, расходы на зап.части и материалы, расходуемые при ТО и ремонте ТС, руб/км | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 3,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 3,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | Узчi км t, базовые удельные расходы на зап.части | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 3,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 3,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ПКРitкм, величина прочих расходов | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 15,56 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 15,56 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 |
|  | Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, руб. | 1 436 453 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 72 - Исходные данные и расчётные стоимостные показатели по перевозкам ПАТП-4

| № п.п. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № маршрута | 2 | 6 | 10 | 10а | 15 | 29 | 36 | 36а | 40 | 42 | 46 | 47 | 49 | 54 | 72 | 75 | 76 | 78 | 93 |
|  | МАРШРУТ | Ст.м."Аметьево" - ул.Привокзальная | Речной порт - жилой массив Северный | Ул.Серова - ул. Академика Губкина (кольцевой) | Ул.Серова - ул.Академика Губкина (кольцевой) | Комбинат "Здоровье" - ул. Адоратского | Строительный институт - ул.Гудованцева | Вещевой рынок - Осиново | Жилой массив Залесный - Новониколаевский | Ул.Гаврилова - АЗС "Щербаковка" | КДК им.Ленина - жилой массив Борисоглебское | Жилой комплекс "Экопарк "Дубрава" - Профилакторий | Ул.Батыршина - Деревня Универсиады | Вещевой рынок - ст.Лагерная | Речной порт - ул. Гаврилова | Ул. Техническая - Профилакторий | Комбинат "Здоровье" - Универсам 2 | ул.Халитова - жилой массив Северный | Ул. Волгоградская - жилой массив Крутушка | КДК им.Ленина - Шигали |
|  | класс ТС | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | большой | средний |
|  | количество ТС | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 20 | 1 | 3 | 1 | 28 | 21 | 15 | 17 | 21 | 10 | 8 | 1 | 1 |
|  | НМЦК, руб. | 1 287 814 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров, руб. | 155 417 927 | 160 451 907 | 150 491 671 | 142 224 918 | 111 991 862 | 156 484 883 | 215 419 138 | 12 515 594 | 30 909 727 | 8 217 715 | 363 976 465 | 194 824 877 | 148 111 969 | 152 909 867 | 236 395 366 | 101 270 237 | 73 126 877 | 11 052 686 | 6 969 641 |
|  | Сi t км - стоимость пробега 1 км транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб/км | 85,44 | 91,23 | 88,64 | 90,11 | 93,98 | 91,60 | 83,82 | 75,90 | 81,54 | 88,24 | 80,98 | 91,88 | 86,49 | 94,72 | 81,36 | 89,66 | 92,86 | 81,40 | 57,93 |
|  | β - коэффициент использования пробега | 0,89 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 0,88 | 0,92 | 0,86 |
|  | Ц, средняя рыночная стоимость ТС | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 8 075 000 | 6 700 000 |
|  | Себестоимость с учетом коэф исп .пробега | 131 489 897 | 134 609 404 | 125 521 598 | 117 978 939 | 93 341 115 | 130 989 857 | 181 814 907 | 10 682 568 | 25 991 995 | 6 761 145 | 311 465 752 | 162 287 753 | 124 087 107 | 126 991 211 | 200 217 031 | 85 032 151 | 60 827 443 | 9 347 798 | 5 747 847 |
|  | Тпi, срок полезного использования ТС, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Saitкм, себестоимость на 1 км пробега, руб/км | 77,95 | 83,24 | 80,87 | 82,22 | 85,75 | 83,58 | 76,48 | 69,26 | 74,40 | 80,51 | 73,89 | 83,84 | 78,92 | 86,43 | 74,23 | 81,81 | 84,72 | 74,27 | 52,86 |
|  | Ротitкм, расходы на оплату труда водителей и кондукторов, руб/км | 21,96 | 26,02 | 24,20 | 25,24 | 27,96 | 26,28 | 20,82 | 12,12 | 19,22 | 23,92 | 18,83 | 26,48 | 22,70 | 28,48 | 19,09 | 24,92 | 27,16 | 19,12 | 14,61 |
|  | Ротв, расходы на оплату труда водителей | 14,56 | 17,26 | 16,05 | 16,74 | 18,54 | 17,43 | 13,81 | 8,04 | 12,75 | 15,87 | 12,49 | 17,56 | 15,05 | 18,89 | 12,66 | 16,53 | 18,02 | 12,68 | 8,66 |
|  | Ротк, расходы на оплату труда кондукторов | 7,39 | 8,76 | 8,15 | 8,50 | 9,41 | 8,85 | 7,01 | 4,08 | 6,47 | 8,06 | 6,34 | 8,92 | 7,64 | 9,59 | 6,43 | 8,39 | 9,15 | 6,44 | 5,95 |
|  | ЗПв i t, з/п водителя в месяц | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 26 724 |
|  | ЗПк i t, з/п кондуктора в месяц | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 |
|  | Ачп, планируемое кол-во часов работы ТС | 69 350 | 79 959 | 78 609 | 75 707 | 60 006 | 79 753 | 94 900 | 3 498 | 12 945 | 3 796 | 146 949 | 103 584 | 69 399 | 82 064 | 96 324 | 51 684 | 36 354 | 4 705 | 3 480 |
|  | Ачк, планируемое кол-во часов работы ТС с кондуктором | 69 350 | 79 959 | 78 609 | 75 707 | 60 006 | 79 753 | 94 900 | 3 498 | 12 945 | 3 796 | 146 949 | 103 584 | 69 399 | 82 064 | 96 324 | 51 684 | 36 354 | 4 705 | 3 480 |
|  | Lit, планируемый пробег, км | 1 492 828 | 1 452 190 | 1 534 997 | 1 417 715 | 1 014 501 | 1 434 047 | 2 153 792 | 136 355 | 318 261 | 74 994 | 3 688 509 | 1 848 683 | 1 445 015 | 1 362 092 | 2 384 377 | 980 187 | 632 529 | 116 300 | 93 087 |
|  | kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | kпз к, коэф., характеризующий продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | ФРВгод вi, фонд рабочего времени водителя, руб | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 |
|  | ФРВгод кi, фонд рабочего времени кондуктора, руб | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников, руб | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 |
|  | Км, коэф., учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Кзп вi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп водителя | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,8 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,85 |
|  | Кзп кi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп кондуктора | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Сротвкitкм, отчисления на соц. нужды | 6,59 | 7,81 | 7,26 | 7,57 | 8,39 | 7,89 | 6,25 | 3,64 | 5,77 | 7,18 | 5,65 | 7,94 | 6,81 | 8,54 | 5,73 | 7,48 | 8,15 | 5,74 | 4,38 |
|  | Стс, суммарная величина тарифов отчисленийна соц.нужды | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Ртitкм, расходы на топливо, руб/км | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 20,48 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 12,86 |
|  | Нт, норма расхода топлива | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,35 |
|  | Vэ, планируемая скорость эксплуатации, км/ч | 21,5 | 18,2 | 19,5 | 18,7 | 16,9 | 18,0 | 22,7 | 39,0 | 24,6 | 19,8 | 25,1 | 17,8 | 20,8 | 16,6 | 24,8 | 19,0 | 17,4 | 24,7 | 26,8 |
|  | Ст t, расчетная цена топлива, в течении года работы | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 36,65 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 36,65 |
|  | Нsi,норма расхода топлива, л/100 км | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 26 |
|  | Dсумм, суммарная относительная надбавка к значению базовых удельных расходов, учитывающая особенности эксплуатации, % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Рсмitкм, расходы на смазочные и пр. экспл. материалы, руб/км | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,54 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,96 |
|  | Ршitкм, расходы на износ шин, руб/км | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,63 |
|  | Ртоирitкм, расходы на тех. обслуживание и ремонт | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 6,70 |
|  | ФОТ рр i км, фонд оплаты труда ремонтных рабочих, учитывая соц выплаты | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 3,20 |
|  | ЗПр i t, з/п рем раб в месяц, руб | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 |
|  | ФРВгод ррi, фонд рабочего времени ремонтного раб., руб | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
|  | Кзп ррi, коэф., позволяющий определить расчетную величину з/п рем раб | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Ттi, величина базовой удельной трудоемкости то, ч/1000км | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 9,3 |
|  | Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000км | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 7,8 |
|  | К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости тех. обслуживания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости тек. ремонта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Рзчi км t, расходы на зап.части и материалы, расходуемые при ТО и ремонте ТС, руб/км | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 3,5 |
|  | Узчi км t, базовые удельные расходы на зап.части | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 3,5 |
|  | Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ПКРitкм, величина прочих расходов, руб/км | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 20,06 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 12,70 |
|  | Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, руб. | 1 144 948 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 73 - Исходные данные и расчётные стоимостные показатели по перевозкам перевозчиков собственности ООО

| № п.п. | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевозчик | ООО "Байлык №3" |  | ООО "ИТЦ" |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Республиканский автовокзал 07" |  | ООО "Республиканский автовокзал" |  | ООО "УМ-4" |  | ООО "КПАП №7" |  |  |  |  |  |  | ООО "КПАТП №9" |  |  |  |  |  |  |
|  | № маршрута | 11 | 43 | 37 |  | 62 |  | 89 |  | 89а |  | 19 |  | 90 |  | 55 | 74 | 28 | 28а |  | 35а |  |  | 74а | 33 | 53 |  |  | 63 |  | 84 |
|  | МАРШРУТ | Жилой массив Дербышки - жилой массив Малые Дербышки | Ул. Химическая - ул.Техническая | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Сухая Река |  | Пр.Победы - ул. Гудованцева |  | Ул.Академика Сахарова - ул.Гудованцева |  | Жилой комплекс Жилплощадка - жилой массив Краснооктябрьский |  | ДК им.С.Саид-Галиева - ул.Яфраклы |  | Ст.м.пл.Тукая - Куюки |  | 39-й квартал - жилой массив Ферма-2 | Ул.Ф Амирхана - 10-й микрорайон (кольцевой) | ЦПКиО г.Казани - ул.Короленко (кольцевой) | Чеховский рынок - ул. Короленко (кольцевой) |  | Ст.метро пл. Г.Тукая - Авторынок (кольцевой) |  |  | Ул.Ф Амирхана - 10-й микрорайон (кольцевой) | Ул.Ленинградская - жилой массив Ферма-2 | Речной порт - ул.Ленинградская |  |  | Ул.Комиссара Габишева - жилой массив Левченко |  | Ул. Халитова - жилой массив Чебакса |
|  | класс | средний | средний | большой |  | средний |  | большой |  | большой |  | средний |  | средний |  | средний | средний | средний | средний |  | большой |  |  | средний | большой | большой |  |  | большой |  | большой |
|  | количество | 1 | 23 | 20 |  | 22 |  | 27 |  | 1 |  | 10 |  | 9 |  | 14 | 8 | 8 | 8 |  | 14 |  |  | 8 | 24 | 12 |  |  | 22 |  | 1 |
|  | НМЦК, руб. | 79 695 014 |  | 375 436 448 |  |  |  |  |  |  |  | 57 654 033 |  | 40 652 206 |  | 135 005 961 |  | 222 346 444 |  |  |  |  |  |  | 441 974 868 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров, руб. | 6 670 216 | 205 943 855 | 231 757 343 |  | 203 344 342 |  | 309 989 004 |  | 7 784 167 |  | 96 755 959 |  | 76 954 841 |  | 122 485 808 | 72 049 336 | 66 392 556 | 67 927 883 |  | 154 502 788 |  |  | 69 813 631 | 286 373 328 | 131 725 593 |  |  | 259 064 604 |  | 9 733 566 |
|  | Сi t км - стоимость пробега 1 км транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб/км | 68,73 | 83,05 | 88,43 |  | 75,91 |  | 90,05 |  | 81,73 |  | 75,64 |  | 69,17 |  | 75,65 | 74,35 | 71,92 | 68,54 |  | 94,75 |  |  | 67,45 | 92,86 | 95,73 |  |  | 93,15 |  | 90,93 |
|  | β - коэффициент использования пробега | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  | 0,91 |  |  | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  |  | 0,91 |  | 0,91 |
|  | Ц, средняя рыночная стоимость ТС | 6 700 000 | 6 700 000 | 8 075 000 |  | 6 700 000 |  | 8 075 000 |  | 8 075 000 |  | 6 700 000 |  | 6 700 000 |  | 6 700 000 | 6 700 000 | 6 700 000 | 6 700 000 |  | 8 075 000 |  |  | 6 700 000 | 8 075 000 | 8 075 000 |  |  | 8 075 000 |  | 8 075 000 |
|  | Себестоимость с учетом коэф исп .пробега | 5 474 650 | 173 844 759 | 196 722 028 |  | 172 084 254 |  | 262 943 891 |  | 6 365 572 |  | 82 167 846 |  | 64 712 446 |  | 103 198 730 | 60 847 934 | 55 686 639 | 57 087 485 |  | 130 654 916 |  |  | 58 808 057 | 243 607 051 | 111 346 344 |  |  | 220 163 872 |  | 8 144 221 |
|  | Тпi, срок полезного использования ТС, лет | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |
|  | Saitкм, себестоимость на 1 км пробега, руб/км | 62,71 | 75,77 | 80,68 |  | 69,26 |  | 82,16 |  | 74,57 |  | 69,02 |  | 63,11 |  | 69,02 | 67,84 | 65,62 | 62,54 |  | 86,45 |  |  | 61,54 | 84,73 | 87,35 |  |  | 84,99 |  | 82,97 |
|  | Ротitкм, расходы на оплату труда водителей и кондукторов, руб/км | 11,97 | 22,02 | 23,21 |  | 19,45 |  | 24,35 |  | 18,51 |  | 19,25 |  | 20,04 |  | 19,26 | 18,35 | 21,98 | 19,60 |  | 25,21 |  |  | 18,83 | 23,89 | 25,90 |  |  | 24,09 |  | 22,53 |
|  | Ротв, расходы на оплату труда водителей | 7,10 | 13,05 | 15,39 |  | 11,53 |  | 16,15 |  | 12,27 |  | 11,41 |  | 11,88 |  | 11,42 | 10,88 | 13,03 | 11,62 |  | 16,72 |  |  | 11,16 | 15,84 | 17,18 |  |  | 15,98 |  | 14,94 |
|  | Ротк, расходы на оплату труда кондукторов | 4,88 | 8,97 | 7,82 |  | 7,92 |  | 8,20 |  | 6,23 |  | 7,84 |  | 8,16 |  | 7,84 | 7,47 | 8,95 | 7,98 |  | 8,49 |  |  | 7,67 | 8,04 | 8,72 |  |  | 8,11 |  | 7,59 |
|  | ЗПв i t, з/п водителя в месяц | 26 724 | 26 724 | 36 156 |  | 26 724 |  | 36 156 |  | 36 156 |  | 26 724 |  | 26 724 |  | 26 724 | 26 724 | 26 724 | 26 724 |  | 36 156 |  |  | 26 724 | 36 156 | 36 156 |  |  | 36 156 |  | 36 156 |
|  | ЗПк i t, з/п кондуктора в месяц | 18 864 | 18 864 | 18 864 |  | 18 864 |  | 18 864 |  | 18 864 |  | 18 864 |  | 18 864 |  | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 |  | 18 864 |  |  | 18 864 | 18 864 | 18 864 |  |  | 18 864 |  | 18 864 |
|  | Ачп, планируемое кол-во часов работы ТС | 2 433 | 117 606 | 108 953 |  | 112 481 |  | 150 021 |  | 3 042 |  | 53 371 |  | 47 849 |  | 67 038 | 38 320 | 43 417 | 41 659 |  | 73 365 |  |  | 41 902 | 132 227 | 63 571 |  |  | 120 149 |  | 4 258 |
|  | Ачк, планируемое кол-во часов работы ТС с кондуктором | 2 433 | 117 606 | 108 953 |  | 112 481 |  | 150 021 |  | 3 042 |  | 53 371 |  | 47 849 |  | 67 038 | 38 320 | 43 417 | 41 659 |  | 73 365 |  |  | 41 902 | 132 227 | 63 571 |  |  | 120 149 |  | 4 258 |
|  | Lit, планируемый пробег, км | 79 439 | 2 087 844 | 2 218 781 |  | 2 260 865 |  | 2 912 255 |  | 77 681 |  | 1 083 427 |  | 933 063 |  | 1 360 647 | 816 210 | 772 192 | 830 700 |  | 1 375 251 |  |  | 869 616 | 2 616 388 | 1 160 017 |  |  | 2 357 207 |  | 89 328 |
|  | kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  |  | 1,05 |  | 1,05 |
|  | kпз к, коэф., характеризующий продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  |  | 1,05 |  | 1,05 |
|  | ФРВгод вi, фонд рабочего времени водителя, руб | 1744 | 1744 | 1744 |  | 1744 |  | 1744 |  | 1744 |  | 1744 |  | 1744 |  | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 |  | 1744 |  |  | 1744 | 1744 | 1744 |  |  | 1744 |  | 1744 |
|  | ФРВгод кi, фонд рабочего времени кондуктора, руб | 1792 | 1792 | 1792 |  | 1792 |  | 1792 |  | 1792 |  | 1792 |  | 1792 |  | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |  | 1792 |  |  | 1792 | 1792 | 1792 |  |  | 1792 |  | 1792 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников, руб | 39 300 | 39 300 | 39 300 |  | 39 300 |  | 39 300 |  | 39 300 |  | 39 300 |  | 39 300 |  | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 |  | 39 300 |  |  | 39 300 | 39 300 | 39 300 |  |  | 39 300 |  | 39 300 |
|  | Км, коэф., учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 0,8 |
|  | Кзп вi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп водителя | 0,85 | 0,85 | 1,15 |  | 0,85 |  | 1,15 |  | 1,15 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |  | 1,15 |  |  | 0,85 | 1,15 | 1,15 |  |  | 1,15 |  | 1,15 |
|  | Кзп кi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп кондуктора | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |
|  | Сротвкitкм, отчисления на соц. нужды | 3,59 | 6,60 | 6,96 |  | 5,83 |  | 7,30 |  | 5,55 |  | 5,78 |  | 6,01 |  | 5,78 | 5,50 | 6,59 | 5,88 |  | 7,56 |  |  | 5,65 | 7,17 | 7,77 |  |  | 7,23 |  | 6,76 |
|  | Стс, суммарная величина тарифов отчисленийна соц.нужды | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  | 30 |
|  | Ртitкм, расходы на топливо, руб/км | 20,59 | 20,59 | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 14,72 |  | 18,75 | 18,75 | 14,72 | 14,72 |  | 20,59 |  |  | 14,72 | 20,59 | 20,59 |  |  | 20,59 |  | 20,59 |
|  | Нт, норма расхода топлива | 0,56 | 0,56 | 0,51 |  | 0,51 |  | 0,51 |  | 0,51 |  | 0,51 |  | 0,40 |  | 0,51 | 0,51 | 0,40 | 0,40 |  | 0,56 |  |  | 0,40 | 0,56 | 0,56 |  |  | 0,56 |  | 0,56 |
|  | Vэ, планируемая скорость эксплуатации, км/ч | 32,6 | 17,8 | 20,4 |  | 20,1 |  | 19,4 |  | 25,5 |  | 20,3 |  | 19,5 |  | 20,3 | 21,3 | 17,8 | 19,9 |  | 18,7 |  |  | 20,8 | 19,8 | 18,2 |  |  | 19,6 |  | 21,0 |
|  | Ст t, расчетная цена топлива, в течении года работы | 36,84 | 36,84 | 36,84 |  | 36,84 |  | 36,84 |  | 36,84 |  | 36,84 |  | 36,84 |  | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 |  | 36,84 |  |  | 36,84 | 36,84 | 36,84 |  |  | 36,84 |  | 36,84 |
|  | Нsi,норма расхода топлива, л/100 км | 41,4 | 41,4 | 37,7 |  | 37,7 |  | 37,7 |  | 37,7 |  | 37,7 |  | 29,6 |  | 37,7 | 37,7 | 29,6 | 29,6 |  | 41,4 |  |  | 29,6 | 41,4 | 41,4 |  |  | 41,4 |  | 41,4 |
|  | Dсумм, суммарная относительная надбавка к значению базовых удельных расходов, учитывающая особенности эксплуатации, % | 35 | 35 | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 |  |  | 35 |  | 35 |
|  | Рсмitкм, расходы на смазочные и прочие экспл. Материалы, руб/км | 1,54 | 1,54 | 1,41 |  | 1,41 |  | 1,41 |  | 1,41 |  | 1,41 |  | 1,10 |  | 1,41 | 1,41 | 1,10 | 1,10 |  | 1,54 |  |  | 1,10 | 1,54 | 1,54 |  |  | 1,54 |  | 1,54 |
|  | Ршitкм, расходы на износ шин, руб/км | 0,63 | 0,63 | 0,81 |  | 0,63 |  | 0,81 |  | 0,81 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  | 0,81 |  |  | 0,63 | 0,81 | 0,81 |  |  | 0,81 |  | 0,81 |
|  | Ртоирitкм, расходы на тех. обслуживание и ремонт | 6,70 | 6,70 | 10,60 |  | 6,70 |  | 10,60 |  | 10,60 |  | 6,70 |  | 6,70 |  | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |  | 10,60 |  |  | 6,70 | 10,60 | 10,60 |  |  | 10,60 |  | 10,60 |
|  | ФОТ рр i км, фонд оплаты труда ремонтных рабочих, учитывая соц выплаты | 3,20 | 3,20 | 4,40 |  | 3,20 |  | 4,40 |  | 4,40 |  | 3,20 |  | 3,20 |  | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |  | 4,40 |  |  | 3,20 | 4,40 | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,40 |
|  | ЗПр i t, з/п рем раб в месяц, руб | 22 008 | 22 008 | 22 008 |  | 22 008 |  | 22 008 |  | 22 008 |  | 22 008 |  | 22 008 |  | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 |  | 22 008 |  |  | 22 008 | 22 008 | 22 008 |  |  | 22 008 |  | 22 008 |
|  | ФРВгод ррi, фонд рабочего времени ремонтного рабочего, руб | 1832 | 1832 | 1832 |  | 1832 |  | 1832 |  | 1832 |  | 1832 |  | 1832 |  | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |  | 1832 |  |  | 1832 | 1832 | 1832 |  |  | 1832 |  | 1832 |
|  | Кзп ррi, коэф., позволяющий определить расчетную величину з/п рем раб | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 0,7 |
|  | Ттi, величина базовой удельной трудоемкости то, ч/1000км | 9,3 | 9,3 | 13,3 |  | 9,3 |  | 13,3 |  | 13,3 |  | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  | 13,3 |  |  | 9,3 | 13,3 | 13,3 |  |  | 13,3 |  | 13,3 |
|  | Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000км | 7,8 | 7,8 | 10,2 |  | 7,8 |  | 10,2 |  | 10,2 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  | 10,2 |  |  | 7,8 | 10,2 | 10,2 |  |  | 10,2 |  | 10,2 |
|  | К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости тех. обслуж. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущ. ремонта | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Рзчi км t, расходы на зап.части и материалы, расходуемые при ТО и ремонте ТС, руб/км | 3,5 | 3,5 | 6,2 |  | 3,5 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  | 6,2 |  |  | 3,5 | 6,2 | 6,2 |  |  | 6,2 |  | 6,2 |
|  | Узчi км t, базовые удельные расходы на зап.части | 3,5 | 3,5 | 6,2 |  | 3,5 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  | 6,2 |  |  | 3,5 | 6,2 | 6,2 |  |  | 6,2 |  | 6,2 |
|  | Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | ПКРitкм, величина прочих расходов | 17,68 | 17,68 | 18,94 |  | 16,49 |  | 18,94 |  | 18,94 |  | 16,49 |  | 13,90 |  | 16,49 | 16,49 | 13,90 | 13,90 |  | 20,13 |  |  | 13,90 | 20,13 | 20,13 |  |  | 20,13 |  | 20,13 |
|  | Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |
|  | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, руб. | 132 919 058 |  | 377 388 409 |  |  |  |  |  |  |  | 39 101 926 |  | 36 302 635 |  | 59 529 183 |  | 136 290 415 |  |  |  |  |  |  | 244 922 223 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 74 - Исходные данные и расчётные стоимостные показатели по перевозкам перевозчиков собственности индивидуальных предпринимателей

| № п.п. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевозчик | ИП Беляев Р.И. | ИП Гарипов Ф.Г. | ИП Умарова С.М. |  |
|  | № маршрута | 35 | 4 | 71 | 98 |
|  | МАРШРУТ | Ст.метро пл.Г.Тукая - ул.Гаврилова (кольцевой) | ДРКБ - жилой массив Новая Сосновка | пл.Вахитова - Самосыровское кладбище (кольцевой) | Ул.Толстого - жилой массив Левченко |
|  | класс | большой | средний | средний | малый |
|  | количество | 14 | 12 | 9 | 7 |
|  | НМЦК, руб. | 82 024 396 | 77 397 934 | 77 800 945 |  |
|  | Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров, руб. | 147 499 277 | 119 271 386 | 81 282 609 | 42 991 730 |
|  | Сi t км - стоимость пробега 1 км транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб/км | 97,09 | 73,29 | 75,00 | 63,04 |
|  | β - коэффициент использования пробега | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | Ц, средняя рыночная стоимость ТС | 8 075 000 | 6 700 000 | 6 700 000 | 2 150 000 |
|  | Себестоимость с учетом коэф исп .пробега | 114 139 805 | 102 904 815 | 61 573 766 | 70 255 744 |
|  | Тпi, срок полезного использования ТС, лет | 10 | 10 | 10 | 7 |
|  | Saitкм, себестоимость на 1 км пробега, руб/км | 88,59 | 66,87 | 68,43 | 57,51 |
|  | Ротitкм, расходы на оплату труда водителей и кондукторов, руб/км | 26,85 | 17,61 | 18,81 | 18,08 |
|  | Ротв, расходы на оплату труда водителей | 17,81 | 10,44 | 11,15 | 10,17 |
|  | Ротк, расходы на оплату труда кондукторов | 9,04 | 7,17 | 7,66 | 7,92 |
|  | ЗПв i t, з/п водителя в месяц | 36 156 | 26 724 | 26 724 | 23 580 |
|  | ЗПк i t, з/п кондуктора в месяц | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 |
|  | Ачп, планируемое кол-во часов работы ТС | 72 528 | 66 706 | 47 450 | 30 867 |
|  | Ачк, планируемое кол-во часов работы ТС с кондуктором | 72 528 | 66 706 | 47 450 | 30 867 |
|  | Lit, планируемый пробег, км | 1 276 497 | 1 480 873 | 986 212 | 620 639 |
|  | kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | kпз к, коэф., характеризующий продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | ФРВгод вi, фонд рабочего времени водителя, руб | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 |
|  | ФРВгод кi, фонд рабочего времени кондуктора, руб | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников, руб | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 |
|  | Км, коэф., учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Кзп вi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп водителя | 1,15 | 0,85 | 0,85 | 0,75 |
|  | Кзп кi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп кондуктора | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Сротвкitкм, отчисления на соц. нужды | 8,06 | 5,28 | 5,64 | 5,42 |
|  | Стс, суммарная величина тарифов отчисленийна соц.нужды | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Ртitкм, расходы на топливо, руб/км | 20,59 | 18,75 | 18,75 | 14,72 |
|  | Нт, норма расхода топлива | 0,56 | 0,51 | 0,51 | 0,40 |
|  | Vэ, планируемая скорость эксплуатации, км/ч | 17,6 | 22,2 | 20,8 | 20,1 |
|  | Ст t, прогнозируемая цена топлива, в течении года работы | 36,84 | 36,84 | 36,84 | 36,84 |
|  | Нsi,норма расхода топлива, л/100 км | 41,4 | 37,7 | 37,7 | 29,6 |
|  | Dсумм, суммарная относительная надбавка к значению базовых удельных расходов, учитывающая особенности эксплуатации, % | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Рсмitкм, расходы на смазочные и прочие экспл. Материалы, руб/км | 1,54 | 1,41 | 1,41 | 1,10 |
|  | Ршitкм, расходы на износ шин, руб/км | 0,81 | 0,63 | 0,63 | 0,23 |
|  | Ртоирitкм, расходы на тех. обслуживание и ремонт | 10,60 | 6,70 | 6,70 | 5,20 |
|  | ФОТ рр i км, фонд оплаты труда ремонтных рабочих, учитывая соц выплаты | 4,40 | 3,20 | 3,20 | 2,70 |
|  | ЗПр i t, з/п рем раб в месяц, руб | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 |
|  | ФРВгод ррi, фонд рабочего времени ремонтного рабочего, руб | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
|  | Кзп ррi, коэф., позволяющий определить расчетную величину з/п рем раб | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Ттi, величина базовой удельной трудоемкости то, ч/1000км | 13,3 | 9,3 | 9,3 | 8 |
|  | Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000км | 10,2 | 7,8 | 7,8 | 6,4 |
|  | К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости тех. обслуживания в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Рзчi км t, расходы на зап.части и материалы, расходуемые при ТО и ремонте ТС, руб/км | 6,2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 |
|  | Узчi км t, базовые удельные расходы на зап.части | 6,2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 |
|  | Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ПКРitкм, величина прочих расходов | 20,13 | 16,49 | 16,49 | 12,75 |
|  | Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, руб. | 65 474 881 | 41 873 452 | 46 473 394 |  |

Таблица 75 - Исходные данные и расчётные стоимостные показатели по перевозкам троллейбусами

| № п.п. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № маршрута | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
|  | маршрут | Ул.Горьковское Шоссе - Роддом | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | Ул.Академика Глушко, д.15 - Речной порт | Речной порт - ул.Академика Глушко, д.15 | Сквер им.Тукая - ул.В.Кулагина | Ул.Халитова - ж.-д.вокзал | Площадь Свободы - Деревня Универсиады | Ул.В.Кулагина - ул.Академика Глушко, д.15 | Сквер им.Тукая - ул.Академика Глушко, д.15 | Ул.Халитова - ул.Ленинградская |
|  | количество ПС, шт | 19 | 7 | 18 | 18 | 8 | 11 | 15 | 12 | 16 | 12 |
|  | НМЦК, руб | 889 402 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров, руб | 169 887 363* | 60 128 980* | 153 847 980* | 165 361 345* | 75 885 617* | 88 304 344* | 140 324 279* | 112 439 002* | 156 508 382* | 112 061 235* |
|  | Цi, средняя рыночная стоимость ТС | 8 150 000 | 8 150 000 | 8 150 000 | 8 150 000 | 8 150 000 | 8 150 000 | 8 150 000 | 8 150 000 | 8 150 000 | 8 150 000 |
|  | Тпi, срок полезного использования | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Сi t км - стоимость пробега 1 км транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб | 86,96* | 85,93* | 89,20* | 88,79* | 86,06* | 93,23* | 87,11* | 87,13* | 85,75* | 85,86* |
|  | β - коэффициент использования пробега | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Saitкм, себестоимость на 1 км пробега, руб | 79,34* | 78,40* | 81,39* | 81,01* | 78,52* | 85,06* | 79,48* | 79,49* | 78,24* | 78,34* |
|  | Ротitкм, расходы на оплату труда водителей и кондукторов, руб/км | 23,71 | 22,93 | 25,16 | 25,01 | 23,20 | 27,77 | 23,89 | 23,91 | 23,04 | 23,04 |
|  | Ротв, расходы на оплату труда водителей | 14,38 | 13,91 | 15,26 | 15,17 | 14,07 | 16,84 | 14,49 | 14,50 | 13,97 | 13,97 |
|  | Ротк, расходы на оплату труда кондукторов | 9,33 | 9,02 | 9,90 | 9,84 | 9,13 | 10,93 | 9,40 | 9,41 | 9,06 | 9,07 |
|  | ЗПв i t, з/п водителя в месяц, руб | 28 296 | 28 296 | 28 296 | 28 296 | 28 296 | 28 296 | 28 296 | 28 296 | 28 296 | 28 296 |
|  | ЗПк i t, з/п кондуктора в месяц, руб | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 |
|  | Ачп, планируемое кол-во часов работы ТС | 93 683 | 32 321 | 87 338 | 94 444 | 41 610 | 52 578 | 78 183 | 62 683 | 85 763 | 61 065 |
|  | Ачк, планируемое кол-во часов работы ТС с кондуктором | 93 683 | 32 321 | 87 338 | 94 444 | 41 610 | 52 578 | 78 183 | 62 683 | 85 763 | 61 065 |
|  | Lit, планируемый пробег, км | 1 597 970 | 570 021 | 1 404 188 | 1 527 525 | 725 401 | 765 931 | 1 323 527 | 1 060 456 | 1 505 866 | 1 072 118 |
|  | kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | kпз к, коэф., характеризующий продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | ФРВгод вi, фонд рабочего времени водителя, руб | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 |
|  | ФРВгод кi, фонд рабочего времени кондуктора, руб | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников, руб | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 |
|  | Км, коэф., учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Кзп вi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп водителя | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Кзп кi, коэф., позволяющий определить расчетную величину зп кондуктора | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Сротвкitкм, отчисления на соц. нужды, руб/км | 7,11 | 6,88 | 7,55 | 7,50 | 6,96 | 8,33 | 7,17 | 7,17 | 6,91 | 6,91 |
|  | Стс, суммарная величина тарифов отчислений на соц.нужды, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Рэ движ i t км, расход на электроэнергию на движение троллейбусов, руб/км | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
|  | Нпi, удельный расход электроэнергии без учета потерь по классам троллейбусов, КВт.ч/км пробега | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Vэ, планируемая средняя эксплуатационная скорость движения, км/ч | 17,1 | 17,6 | 16,1 | 16,2 | 17,4 | 14,6 | 16,9 | 16,9 | 17,6 | 17,6 |
|  | Цэ t, расчетная цена электроэнергии за каждый год действия заключаемого контракта, руб | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
|  | Ртоирitкм, расходы на тех. обслуживание и ремонт | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
|  | ФОТ рр i км, оплата труда ремонтных рабочих, соц выплаты | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
|  | ЗПв i t, расчетная месячная величина оплаты труда рем. раб, руб | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 |
|  | ФРВ год рр i , фонда рабочего времени ремонтного рабочего | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
|  | Кзп ррi, коэф., позволяющий определить расчетную величину з/п рем. раб. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Ттi, величина базовой удельной трудоемкости то, ч/1000км | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000км | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости тех. обслуживания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Рзчiкмt, расходы на зап.части и материалы, расходуемые при ТО и ремонте ТС | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Узчi км t, базовые удельные расходы на зап.части, руб/км | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ркк i км t, расходы на содержание контактно-кабельной сети, руб/ км | 6,19 (среднее значение по всей сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hкк, базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети, руб./1 км сети в однопутном исчислении | 164 600 | 164 600 | 164 600 | 164 600 | 164 600 | 164 600 | 164 600 | 164 600 | 164 600 | 164 600 |
|  | lкк, суммарная протяженность контактно-кабельной сети в однопутном исчислении, измеренная по длине контактной сети, км | 414,08 (суммарная протяженность всей сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Куэ, коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации контактно-кабельной сети | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Кпку, коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ртп i t км, расходы на содержание тяговых подстанций | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,75 | 0,70 | 0,91 | 0,72 | 0,72 | 0,68 | 0,71 |
|  | Нтп, базовые удельные расходы на содержание тяговых подстанций, руб./1 кВт установленной мощности | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
|  | Nтп, установленная мощность тяговых подстанций, кВт | 3 387,2 | 1 247,9 | 3 208,9 | 3 208,9 | 1 426,2 | 1 961,0 | 2 674,1 | 2 139,3 | 2 852,4 | 2 139,3 |
|  | Рп ш t км, расход на шины, руб/км | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Рсд i t км , расходы на содержание служб движения, руб/км | 1,40 | 1,61 | 1,42 | 1,41 | 1,37 | 1,53 | 1,49 | 1,35 | 1,28 | 1,62 |
|  | Нсд , базовые удельные расходы на содержание службы движения, руб./инвентарная единица троллейбусов | 105 900 | 105 900 | 105 900 | 105 900 | 105 900 | 105 900 | 105 900 | 105 900 | 105 900 | 105 900 |
|  | nт , инвентарное количество троллейбусов, ед.; | 19 | 7 | 18 | 18 | 8 | 11 | 15 | 12 | 16 | 12 |
|  | СЗПРФ , величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы организаций всех отраслей экономики Российской Федерации, руб.; | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 |
|  | ПКРitкм, величина прочих расходов, руб/км | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 28,18 |
|  | Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, руб. | 432 496 439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- без учета расходов на содержание контактно-кабельной сети

Таблица 76 - Исходные данные и расчётные стоимостные показатели по перевозкам трамваями

| № п.п. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № маршрута | 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | маршрут | Ж.-д.вокзал - ул.Химическая | Ж.-.д. вокзал - Речной порт | Ул. Халитова - 9-й микрорайон | Ж.-д. вокзал - жилой комплекс "Солнечный город" |  | Жилой массив Караваево - ул.Халитова 2 |
|  | Класс подвижного состава | 4 оси | 4 оси | 4 оси | 4 оси | 6 осей | 4 оси |
|  | количество | 18 | 2 | 19 | 6 | 16 | 8 |
|  | НМЦК | 549 822 106 |  |  |  |  |  |
|  | Ссумм j - стоимость работы, связанной с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров, руб. | 184 391 338* | 15 704 476* | 179 764 145* | 74 856 829* | 302 369 034* | 78 752 649* |
|  | Цi, средняя рыночная стоимость ТС | 29 400 000 | 29 400 000 | 29 400 000 | 29 400 000 | 76 000 000 | 29 400 000 |
|  | Тпi, срок полезного использования | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Сi t км - стоимость пробега 1 км транспортного средства i-го класса в t-ом году срока действия контракта, руб/км | 79,22* | 87,95* | 80,63* | 68,94* | 81,68* | 80,53* |
|  | β - коэффициент использования пробега | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Saitкм, себестоимость на 1 км пробега | 72,28* | 80,25* | 73,56* | 62,90* | 74,53* | 73,48* |
|  | Ротitкм, расходы на оплату труда водителей и кондукторов, руб/км | 23,80 | 28,93 | 24,57 | 17,11 | 18,34 | 24,61 |
|  | Ротв, расходы на оплату труда водителей | 13,76 | 16,72 | 14,21 | 9,89 | 11,12 | 14,23 |
|  | Ротк, расходы на оплату труда кондукторов | 10,04 | 12,21 | 10,37 | 7,22 | 7,22 | 10,38 |
|  | ЗПв i t, зп водителя в месяц | 25 152 | 25 152 | 25 152 | 25 152 | 28 296 | 25 152 |
|  | ЗПк i t, зп кондуктора в месяц | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 | 18 864 |
|  | Ачп, планируемое кол-во часов работы ТС | 102 626 | 8 395 | 98 112 | 36 882 | 98 351 | 43 849 |
|  | Ачк, планируемое кол-во часов работы ТС с кондуктором | 102 626 | 8 395 | 98 112 | 36 882 | 98 351 | 43 849 |
|  | Lit, планируемый пробег, км | 1 626 473 | 109 471 | 1 506 019 | 813 324 | 2 168 865 | 672 126 |
|  | kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | kпз к, коэф., характериз. продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | ФРВгод вi, фонд рабочего времени водителя, руб | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 |
|  | ФРВгод кi, фонд рабочего времени кондуктора, руб | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
|  | СЗП, среднемесячная зп работников, руб | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 |
|  | Км, коэф., учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Кзп вi, коэф., позволяющий определить расчетную величину з/п водителя | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
|  | Кзп кi, коэф., позволяющий определить расчетную величину з/п кондуктора | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Сротвкitкм, отчисления на соц. нужды, руб/км | 7,14 | 8,68 | 7,37 | 5,13 | 5,50 | 7,38 |
|  | Стс, суммарная величина тарифов отчислений на соц.нужды, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Рэ движ i t км, расход на электроэнергию на движение трамваев | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 14,67 | 11,50 |
|  | Нпi, удельный расход электроэнергии без учета потерь по классам трамваев, КВт.ч/км пробега | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 2,9 |
|  | Vэ, планируемая средняя эксплуатационная скорость движения, км/ч | 15,8 | 13,0 | 15,4 | 22,1 | 22,1 | 15,3 |
|  | Цэ t, расчётная цена электроэнергии, руб | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,3 | 3,36 |
|  | Ртоирitкм, расходы на тех. обслуживание и ремонт | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 13,85 | 11,24 |
|  | ФОТ рр i км, оплата труда рем. раб, соц выплаты | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 8,13 | 6,84 |
|  | ЗПв i t, расчетная заработная плата ремонтного рабочего в месяц | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 | 22 008 |
|  | ФРВ год рр i, фонд рабочего времени ремонтного рабочего | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
|  | Кзп ррi, коэф., позволяющий определить расчетную величину з/п ремонтного рабочего | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Ттi, величина базовой удельной трудоемкости то, ч/1000км | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 20 |
|  | Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000км | 12 | 12 | 12 | 12 | 13,5 | 12 |
|  | К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости тех. обслуживания в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Рзчi км t, расходы на зап.части и материалы, расходуемые при ТО и ремонте ТС | 4,4 | 4,4 | 5,72 | 4,4 |  | 5,72 |
|  | Узчi км t, базовые удельные расходы на зап.части, руб/км | 4,4 | 4,4 | 5,2 | 4,4 |  | 5,2 |
|  | Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Кс - коэффициент корректирования удельных расходов на запасные части и материалы, расходуемые при техническом обслуживании и ремонте трамваев в зависимости от организации работы трамваев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 |
|  | Ркк i км t, расходы на содержание контактно-кабельной сети | 2,92 (среднее по все сети) |  |  |  |  |  |
|  | Hкк, базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети, руб./1 км сети в однопутном исчислении | 143 800 | 143 800 | 143 800 | 143 800 | 143800 | 143 800 |
|  | lкк, суммарная протяженность контактно-кабельной сети в однопутном исчислении, измеренная по длине контактной сети, км | 133,42 (протяженность всей сети) |  |  |  |  |  |
|  | Куэ, коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации контактно-кабельной сети | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Кпку, коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ртп i t км, расходы на содержание тяговых подстанций | 0,70 | 1,16 | 0,81 | 0,47 | 0,47 | 0,76 |
|  | Нтп, базовые удельные расходы на содержание тяговых подстанций, руб./1 кВт установленной мощности | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
|  | Nтп, установленная мощность тяговых подстанций, кВт; значения принимают с учетом степени детализации проводимого расчета, соответственно, для одного маршрута, группы маршрутов или всей маршрутной сети; | 3 208,9 | 356,5 | 3 387,2 | 1 069,6 | 2 852,4 | 1 426,2 |
|  | Рп i t км, расход на содержание и ремонт трамвайного пути | 10,46 (среднее по всей сети) |  |  |  |  |  |
|  | Нп км ,базовые удельные расходы на содержание и ремонт трамвайного пути, руб./км сети в однопутном исчислении | 554 000 | 554 000 | 554 000 | 554 000 | 55400 | 554 000 |
|  | lп , суммарная протяженность трамвайного пути в однопутном исчислении, км; | 124,05 (протяженность всей сети) |  |  |  |  |  |
|  | Куэ, коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации трамвайного пути | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Кпку , коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Рсд i t км , расходы на содержание служб движения, руб/км | 1,30 | 2,15 | 1,48 | 0,87 | 0,87 | 1,40 |
|  | Нсд , базовые удельные расходы на содержание службы движения, руб./инвентарная единица трамваев | 105 900 | 105 900 | 105 900 | 105 900 | 105 900 | 105 900 |
|  | nт , инвентарное количество трамваев, ед.; | 18 | 2 | 19 | 6 | 16 | 8 |
|  | СЗПРФ , величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы организаций всех отраслей экономики Российской Федерации за период, предшествующий планируемому, руб.; | 35 400 | 35 400 | 35 400 | 35 400 | 35 400 | 35 400 |
|  | ПКРitкм, величина прочих расходов | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 20,82 | 16,60 |
|  | Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, руб. | 389 247 230 |  |  |  |  |  |

*-без учета расходов на содержание контактно-кабельной сети и ремонт трамвайного ти

Власов Д.Н. Транспортно-пересадочные узлы крупнейшего города (на примере Москвы), 2009. – 95

По данным Комитета по транспорту г. Казани

http://www.transkart.ru/clients/tarif/Fiziki/

Здесь и далее в таблице среднесуточной температура посчитана как среднее арифметическое температур за 8 сроков в течение суток

Синим выделены дни со среднесуточной температурой ниже 5 °C, красным – выше 20 °C

Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4346.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 52, ст. 7490;.2015, № 2, ст. 459, № 42, ст. 5804; 2016, 
№ 29, ст. 4830; 2017, № 7, ст. 1081.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4346.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 2), ст. 52; 2003, № 28, ст. 2940, № 33, ст. 3270; 2006, № 48, ст. 5028; 2008, № 39, ст. 4434; 2009, № 9, ст. 1128; 2010, № 51 (3 ч.), ст. 6942; 2015, № 28, ст. 4239; 2016, 
№ 29, ст. 4818.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 52, ст. 7490;.2015, № 2, ст. 459, № 42, ст. 5804; 2016,

№ 29, ст. 4830; 2017, № 7, ст. 1081.