Глобальный экологический фонд                     Министерство транспорта РФ                    Программа Pазвития ООН

ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ 00080462 «СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДАХ РОССИИ»

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»)

| УДК № госрегистрации Инв № | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ________________ А.А. Васильков «_____» ____________ 201___ г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

«Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года»

«Этап 4. Разработка схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта города Казани на основании отраслевых региональных нормативов качества транспортного обслуживания населения по регулярным муниципальным маршрутам транспорта общего пользования»

(промежуточный)

ЧАСТЬ 1

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭТАПА 4

| Руководитель НИР Заместитель генерального директора по управлению проектами – заведующий научно-исследовательским отделом комплексного развития транспорта | ____________________ (подпись, дата) | Е. О. Брязгина |
| --- | --- | --- |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель НИР, Заместитель генерального директора по управлению проектами – заведующий научно-исследовательским отделом комплексного развития транспорта ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | Е.О. Брязгина |
| --- | --- | --- |
| Заведующий научно-исследовательским сектором организационно-методического обеспечения транспортного планирования ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | Т.В. Михеева |
| Заведующий научно-исследовательским сектором комплексного развития региональных транспортных систем ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | М.М. Перова |
| Ведущий инженер научно-исследовательского сектора организационно-методического обеспечения транспортного планирования ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | А.В. Яковлев |
| Ведущий инженер научно-исследовательского сектора комплексного развития региональных транспортных систем ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | И.Ю. Козельский |

РЕФЕРАТ

Отчет 539 с., рис. 398, табл. 106, прил. 8.

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ, ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, КАЧЕСТВО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ТРАНСПОРТНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, МАТРИЦА КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ

В настоящем отчете представлен промежуточный научно-технический отчет о выполнении четвертого этапа научно-исследовательской работы по теме «Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года».

Объектом исследования является система транспортного обслуживания населения г. Казани пассажирским транспортом общего пользования.

Целью научно-исследовательской работы является совершенствование системы транспортного обслуживания населения города Казани и обеспечение устойчивости функционирования пассажирского транспорта общего пользования в г. Казани.

Настоящий отчет содержит описание результатов выполнения работ по формированию новой (рациональной) маршрутной сети с учетом баланса между расходами населения, окупаемостью городского пассажирского транспорта, возможностей субсидирования из городского бюджета и качества транспортного обслуживания в соответствии со стандартом транспортного обслуживания.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

РЕФЕРАТ	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	7

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	8

1. Разработка и согласование с Заказчиком принципов формирования новой (рациональной) маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования г. Казани, в том числе с учетом предлагаемых Разработчиком вариантов тарифной политики	8

2. Разработка принципов создания, отмены и изменения параметров маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования	16

3. Формирование вариантов новой (рациональной) маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования г. Казани (с учетом сокращения транспортной дискриминации районов города), рассчитанных на базе компьютерной транспортной модели с применением нормативов (параметров) качества транспортного обслуживания населения г. Казани	21

3.1 1-й Вариант - «Социальный»	21

3.2 2-й Вариант - «Эффективный»	35

4. Расчеты и обоснования для новой (рациональной) маршрутной сети г. Казани	56

4.1 Расчет и обоснование количества и типов транспортных средств и режимов их работы, в том числе для сокращения транспортной дискриминации некоторых районов	56

4.2 Расчет прогнозируемых объемов транспортной работы, доходности и себестоимости 1 километра пробега в целом по маршрутной сети	80

4.3 Описание методики и исходных данных для расчета транспортной работы, себестоимости 1-го км пробега, а также тарифной политики, на основании которой выполнен расчет доходности	91

4.4 Расчет объема бюджетных субсидий для обеспечения функционирования маршрутной сети, в том числе для сокращения транспортной дискриминации некоторых районов	99

4.5 Оценка ожидаемых значений показателей качества транспортного обслуживания населения по предлагаемому варианту маршрутной сети	101

4.5.1 Оценка соответствия отраслевым региональным нормативам качества транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам транспорта общего пользования города Казани	101

4.5.2 Оценка соответствия Социальному стандарту транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом	114

5. Выбор нового (рационального) варианта маршрутной сети	141

5.1 Разработка критериев определения рационального варианта маршрутной сети	141

5.2 Социально – экономическое обоснование выбранного варианта	142

6. Основные количественные и качественные характеристики новой (рациональной) маршрутной сети г. Казани	144

6.1 Основные технико-эксплуатационные показатели маршрутной сети (протяженность и плотность маршрутной сети, затраты времени пассажиров, объемы беспересадочных корреспонденций населения и др.)	144

6.2 Общая схема маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования и по видам транспорта	145

6.3 Предложения (с экономическим обоснованием) по отнесению муниципальных маршрутов регулярных перевозок г. Казани к маршрутам с регулируемым тарифом и маршрутам с нерегулируемым тарифом	149

6.4 Перечень ключевых транспортно-пересадочных пунктов	151

6.5 Основные характеристики маршрутов	164

6.5.1 Схемы с указанием остановочных пунктов и транспортно-пересадочных узлов и пунктов, а также маршрут движения (по улицам)	164

6.5.2 Количество и типы транспортных средств	164

6.5.3 Рекомендации по количеству и типу подвижного состава по часам суток, будням, субботам, воскресеньям, праздничным дням с учетом сезонности	168

6.5.4 Режимы работы подвижного состава	169

6.5.5 Расчет прогнозируемых объемов транспортной работы, доходности и себестоимости 1 километра пробега	174

6.5.6 Расчет объема бюджетных субсидий для обеспечения функционирования маршрута	178

7. Разработка предложений по разгрузке улично-дорожной сети центральной части города путем совершенствования организации движения пассажирского транспорта общего пользования	180

8. Разработка плана-графика перехода к оптимизированной маршрутной сети с указанием конкретных мероприятий и сроков их проведения	182

9. Разработка предложений по повышению доступности общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями	186

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	190

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	191

ВВЕДЕНИЕ

Транспортная система пассажирского транспорта общего пользования является важнейшей составляющей экономики современного города. В этой связи необходимым условием повышения уровня комфорта городской среды и роста туристической и инвестиционной привлекательности территории является обеспечение надежного, удобного и безопасного функционирования городской маршрутной сети.

Вместе с тем необходимо помнить, что маршрутная система транспорта общего пользования — это сложный комплекс, включающий в себя пассажирский транспорт общего пользования, материально-техническую базу хозяйствующих субъектов, маршрутную сеть, остановочные пункты, вокзалы, дороги, тротуары, системы автоматизированного управления и мониторинга работы транспорта общего пользования, и прочую сопутствующую инфраструктуру, обеспечивающую их работу.

Таким образом, для дальнейшего повышения уровня жизни населения и развития всех отраслей экономики, маршрутная система города Казани должна быть эффективно организована и соответствовать современным потребностям населения в перемещениях по городу с точки зрения повышения городской мобильности населения. Должное внимание необходимо также уделять вопросам качества транспортного обслуживания населения, поскольку данный фактор оказывает значительное влияние на уровень привлекательности и конкурентоспособности городского общественного транспорта, а значит, во многом определяет дальнейшие пути развития городской среды с учетом вопросов транспортного планирования и экономического развития.

В этой связи ключевой целью данной научно-исследовательской работы является научно-методологическое сопровождение совершенствования системы транспортного обслуживания населения города Казани и обеспечения устойчивости функционирования пассажирского транспорта общего пользования в г. Казани.

Реализация указанной цели на данном этапе связана с формированием новой маршрутной сети, позволяющей установить оптимальный баланс между качеством транспортного обслуживания, экономическими издержками для пассажиров и перевозчиков и возможностью субсидирования из муниципального бюджета.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Разработка и согласование с Заказчиком принципов формирования новой (рациональной) маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования г. Казани, в том числе с учетом предлагаемых Разработчиком вариантов тарифной политики

Эффективная работа пассажирского транспорта (ГПТ) оказывает существенное влияние на качество жизни городского населения. Развитие ГПТ, высокое качество его работы обеспечивает доступ к мобильности для всех социальных групп населения. Мобильность реализуется посредством доступа к маршрутной сети, поэтому рациональная маршрутная сеть должна обеспечивать хорошую доступность и быструю доставку пассажиров от мест отправления до мест назначения.

Основными принципами формирования рациональной маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования являются:

1. Безопасность пассажиров на маршрутах движения городского пассажирского транспорта общего пользования;

2. Обеспечение равной доступности транспортных услуг для всех территорий и социальных групп людей;

3. Обеспечение комфорта при передвижении пассажиров на городском пассажирском транспорте общего пользования;

4. Обеспечение доступности городского пассажирского транспорта общего пользования для маломобильных групп населения;

5. Приоритет городского пассажирского транспорта по отношению к индивидуальному транспорту;

6. Оптимальное сочетание различных видов городского пассажирского транспорта общего пользования;

7. Сокращение временных затрат на перемещение пассажиров;

8. Сокращение экономических издержек при содержании системы городского пассажирского транспорта общего пользования;

9. Сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ при использовании транспортных средств;

10. Упрощение маршрутной сети с расширением её зоны обхвата.

Безопасность движения на маршрутах должна обеспечиваться с помощью обеспечения приоритетности проезда городского пассажирского транспорта общего пользования по отношению к индивидуальному транспорту, обустройства заездных карманов на остановках, а также исправного состояния транспортных средств в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Обеспечение доступности транспортных услуг обеспечивается путем формирования рациональной маршрутной сети, рациональным расположением остановочных пунктов, «удобством» расписания движения, «удобством» начала и окончания движения на маршруте, обеспечением комфортных и мало затратных по времени пересадок, формированием тарифной политики и льготных услуг, удовлетворяющих платежеспособности пользователей системы городского пассажирского транспорта общего пользования.

Для обеспечения комфорта при поездке требуется современное оснащение парка транспортных средств, выпускаемых на линию, в том числе наличие кондиционеров, обогревателей, обеспечение технических средств для маломобильных групп граждан, «удобное» расписание движения и «удобные» пересадки между различными видами транспорта, шумоизоляция и снижение вибрации при движении, и др.

Обеспечение доступности транспортных средств для маломобильных групп населения является одной из наиболее важных задач при формировании системы городского пассажирского транспорта. Для обеспечения доступности передвижений на городском пассажирском транспорте для приведенных групп требуется специализированное оборудование транспортных средств (низкопольные автобусы, аппарели, и др.) и остановочных пунктов (наличие пандусов, тактильные плиты, и др.).

Приоритет автомобильного транспорта и наземного электрического транспорта общего пользования может достигаться с помощью технических средств организации дорожного движения (формирование выделенных полос для движения с помощью дорожных знаков и разметки, устройство светофорных объектов с выделением фазы для движения пассажирского транспорта общего пользования и др.), с помощью физического обособления путей сообщения (обособленные трамвайные пути, устройство делиниаторов, и др.) и с помощью их сочетания.

Необходимость оптимального сочетания видов транспорта обусловлена наличием различных преимуществ и недостатков и различной провозной способностью у каждого из видов транспорта (Таблица 1 и 2).

Таблица 1 – Преимущества и недостатки различных видов городского пассажирского транспорта общего пользования

| Характеристика | Автобус | Троллейбус | Трамвай | Метрополитен | Электропоезд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость сообщения, км/ч (при приоритете движения) | 19 (24) | 18 (22) | 17 (30) | 30-40 | 40-55 |
| Изолированность от потока транспорта | В зависимости от ОДД | В зависимости от ОДД | В зависимости от ОДД | Полная | В зависимости от типа пути |
| Возможность корректировки маршрута | Имеется | Ограничена | Ограничена | Не имеется | Не имеется |
| Устойчивость работы при работе на маршруте | Устойчивая | Частичная | Неустойчивая | Неустойчивая | Не устойчивая |
| Возможность организации комбинированного режима движения | Имеется | Не имеется | Не имеется | Не имеется | Не имеется |
| Возможность маневра подвижным составом | Имеется | Не имеется | Не имеется | Не имеется | Не имеется |
| Экологичность | Низкая | Средняя | Высокая | Высокая | Высокая |
| Затраты на организацию движения | Низкие | Умеренные | Средние | Высокие | Высокие |
| Потребность в городской территории | Движение организуют по существующим улицам города | Движение организуют по существующим улицам города | Полоса отвода 7,0-12,0 м. в зависимости от расположения на проезжей части | Только для станций | Полоса отвода от 30 м. в зависимости от природных условий местности |
| Потребность в ежедневной заправке топливом | Имеется | Не имеется | Не имеется | Не имеется | Не имеется |
| Безопасность перевозок | Удовлетворительная | Удовлетворительная | Высокая | Высокая | Высокая |
| Возможность безбилетного проезда пассажира | Имеется | Имеется | Имеется | Практически исключена | В зависимости от организации прохода на станцию |

Таблица 2 – Сравнительная характеристика провозных способности различных видов городского пассажирского транспорта общего пользования

| Вид ГПТ и тип подвижного состава | Расчетная вместимость транспортного средства | Коэффициент использования вместимости по длине состава | Предельная пропускная способность остановок транспортных средств в ч | Провозная способность линии в одном направлении, пасс./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобус |  |  |  |  |
| Средней вместимости | 45 | 1 | 60 | 2700 |
| Большой вместимости | 75 | 1 | 40 | 3000 |
| Троллейбус |  |  |  |  |
| Большой вместимости | 90 | 1 | 40 | 3600 |
| Трамвай |  |  |  |  |
| 4-х осный вагон | 120 | 1 | 40 | 4800 |
| 6-ти осный вагон | 210 | 1 | 30 | 6300 |
| Поезд из двух 4-ти осных вагонов | 240 | 0,97 | 30 | 6984 |
| Поезд из двух 6-ти осных вагонов | 420 | 0,95 | 30 | 11970 |
| Метрополитен |  |  |  |  |
| 3-х вагонный поезд | 510 | 0,9 | 45 | 20655 |
| 4-х вагонный поезд | 680 | 0,9 | 45 | 27540 |
| 6-ти вагонный поезд | 1020 | 0,87 | 45 | 39933 |

Как видно из приведенных таблиц каждый вид транспорта обладает преимуществами и недостатками, и при эффективном комбинировании преимуществ система городского пассажирского транспорта будет являться оптимальной.

Для сокращения временных затрат при перемещении на различных видах пассажирского транспорта общего пользования следует обеспечивать приоритет движения городского пассажирского транспорта по отношению к индивидуальному транспорту, сокращать время при совершении пересадок, повышать уровень соблюдения расписания движения.

Сокращение экономических издержек и выбросов при функционировании системы городского пассажирского транспорта общего пользования возможно при сокращении перепробега транспортных средств, а также использования более совершенного и современного парка транспортных средств.

К упрощению маршрутной сети следует отнести минимизацию дублирования маршрутов движения городского пассажирского транспорта общего пользования, что позволит корректировать подвижной состав в соответствии с пассажиропотоком и создать более разветвленную маршрутную сеть с формированием транспортно-пересадочных узлов. При соблюдении данного принципа становится возможным увеличение охвата маршрутной сети и сокращении интервалов на «дефицитных» маршрутах.

Порядок формирования рациональной маршрутной сети:

1. Учет существующих пассажиропотоков, определение мест их отправления и прибытия, определение плотности населения, анализ дневного населения и определение пассажиропотоков при маятниковых нагрузках, определение плотности занятости, определение пешеходной доступности. Трудовые и учебные корреспонденции являются основными перемещениями по городу, ввиду этого необходимо их изучение на начальном этапе работы для определения наиболее «востребованных» мест для отправления и прибытия. Анализ существующих и перспективных плотностей населения и занятости позволит наиболее точно определить пассажиропоток, и, как следствие, выбрать путь следования и обслуживающий подвижной состав городского пассажирского транспорта общего пользования;

2. Выделение маршрутов в магистральную (опорную) маршрутную сеть и дополнительную (подвозящую) маршрутную сеть, что позволит рационально использовать имеющиеся ресурсы. В этой связи представляется целесообразным обеспечить преимущественное сохранение трамвайной маршрутной сети с обеспечением существующих транспортных связей на трамвае и сократить дублирование маршрутов трамвая троллейбусными и автобусными маршрутами. При этом для магистральной маршрутной сети необходимо сформировать коридоры ГПТ путем выделения для него отдельного транспортного пространства и приоритетного проезда. Это обеспечит сокращение времени поездки даже если возникнет необходимость дополнительной пересадки. Также необходимо сформировать систему подвозящих маршрутов, что позволит использовать провозную способность трамвайных маршрутов более эффективно. Важно отметить, что при формировании опорной маршрутной сети будет учтена не только существующая трамвайная маршрутная сеть, но и скоростной внеуличный транспорт (метрополитен).

3. После формирования магистральной трамвайной маршрутной сети рассматривается формирование троллейбусной маршрутной сети, а также маршрутной сети автобуса, как наиболее мобильного с точки зрения конфигурации сети и провозных способностей вида транспорта. Рассматривается необходимость организации магистральных троллейбусных или автобусных маршрутов и выделения для них коридоров с приоритетным движением. В общем случае желательно, чтобы по коридору ГПТ проходили 1-3 маршрута одного вида транспорта. Крайне нежелательно прохождение по одним и тем же участкам УДС маршрутов автобусов и троллейбусов, трамваев и троллейбусов и т.п. В любом случае решение должно приниматься на основе баланса минимизации дублирования и пересадочности;

4. Заключительный этап формирования маршрутной сети представляет собой дополнение основной сети маршрутами, обслуживающими культурно-бытовые передвижения. Рассмотрение этого вида передвижений на заключительном этапе вызвано тем, что часть его, очевидно, будет удовлетворяться маршрутами, сформированными для обслуживания трудовых и учебных передвижений. При рассмотрении обслуживания культурно-бытовых передвижений, необходимо предусмотреть удобные транспортные связи с объектами транспортной инфраструктуры (вокзалами, станциями) и объектами, формирующими культурно-бытовые передвижения, имеющие общегородское значение, такие как крупные больницы, рекреационные зоны, торговые центры, и др.;

Также стоит отметить, что полностью исключить пересадки нецелесообразно, ввиду появления большого количества дублирования маршрутов, повышения эксплуатационных затрат и снижения частоты движения на маршрутах, поэтому на стадии проработки каждого этапа будет рассмотрена возможность введения транспортно-пересадочных узлов в местах с наиболее крупными пассажиропотоками для обеспечения быстрой и комфортной пересадки.

При формировании маршрутной сети необходимо обратить внимание не только на маршруты движения транспортных средств, но и на способы оплаты проезда и тарифную политику. Тарифная политика требует особой проработки в области тарифов и возможности создания льготных услуг, что непосредственно повлияет на спрос, которым пользуется система пассажирского транспорта общего пользования. Увеличение спроса на транспорт общего пользования позволит увеличить доход автотранспортных предприятий.

При формировании маршрутной сети очень важно учитывать баланс между расходами населения, окупаемостью городского пассажирского транспорта, возможностью субсидирования из городского бюджета и качества транспортного обслуживания в соответствии со Стандартом транспортного обслуживания []. Связь и соблюдение баланса между этими параметрами является ключевым принципом рационализации сети.

Также при формировании маршрутной сети необходимо особое внимание уделить транспортной инфраструктуре. Узлы и пересадочные пункты должны проектироваться таким образом, чтобы люди могли быстро и комфортно осуществлять пересадку между различными остановками и видами транспорта. В некоторых случаях могут потребоваться: перенос остановки транспорта общего пользования, обеспечение беспрепятственного пешеходного доступа между остановками, устройство посадочной площадки достаточной площади для комфортного ожидания транспортного средства, информационное обеспечение пассажиров (электронные табло с временем прибытия или изменениями в расписании), предоставление различных услуг в пересадочных узлах, автовокзалах и автостанциях (туалет, зал ожидания, и др.).

Важно пересмотреть время начала и окончания движения на маршруте регулярных перевозок, так как это непосредственно влияет на возможность использования городского пассажирского транспорта общего пользования жителями периферийных районов города.

Также следует уделить внимание межмуниципальным и межрегиональным маршрутам движения, и местам нахождения автовокзалов и автостанций, а также возможности формирования на их базе транспортно-пересадочных узлов, отстойно-разворотных площадок.

Казань занимает одно из лидирующих мест в списке наиболее популярных туристических городов в Российской Федерации. Основываясь на этом можно сделать вывод о необходимости учета не только потребностей населения г. Казани, но и туристических потоков.

В настоящее время функционирование системы пассажирского транспорта общего пользования во многом определяет динамику развития современного города, и для оценки её функционирования необходимо рассматривать ряд критериев:

1. Спрос на перемещение пассажирским транспортом общего пользования. Спрос на перемещение пассажирским транспортом является одним из определяющих критериев эффективности, так как спрос непосредственно зависит от качества обслуживания пассажиров. Повышение спроса на транспорт общего пользования приводит к увеличению окупаемости системы, а также снижению негативного воздействия индивидуального транспорта на окружающую среду за счет снижения числа поездок на нем;

2. Среднее время поездки пассажира по маршрутной сети. Одним из критериев выбора способа перемещения является время, которое пассажир должен затратить на перемещение. Оптимизацию можно считать успешной при сокращении времени в пути, что повысит комфорт перемещения на транспорте общего пользования. Помимо этого, сокращение времени поездки позволит жителям пересмотреть способ перемещения, особенно если время в пути на городском пассажирском транспорте общего пользования будет ниже времени в пути на индивидуальном транспорте;

3. Количество пересадок при движении от точки отправления до точки назначения. Количество пересадок влияет на комфорт при перемещении. Создавать систему с беспересадочным движением является нерациональным с экономической точки зрения, более того требуется разветвлённая сеть, что вызовет увеличение числа дублирований и снижение частоты движения. Оптимальным количеством пересадок является 1-2 пересадки, но, при этом, требуется сокращение времени осуществления пересадки. При этом для повышения спроса и комфорта при перемещении рекомендуется создание билета, позволяющего совершать бесплатную (значительно более дешевую) пересадку;

4. Средняя частота движения на маршруте. Сокращение средней частоты движения или среднего интервала движения, позволяет сократить время перемещения пассажира за счет сокращения времени ожидания маршрута, а также за счет возможности прибытия пассажира на остановочный пункт к моменту прибытия транспортного средства;

5. Пробег транспортных средств. При сокращении пробега транспортных средств произойдет сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу, что окажет положительное влияние на окружающую среду. Также снижение пробега приведет к снижению перепробега, снижению эксплуатационных затрат, снижению износа транспортных средств;

6. Территориальная доступность остановок и доступность для маломобильных групп населения. Показателем успешной оптимизации является повышение доступности (сокращение расстояния до остановок, оборудование остановок пандусами, тактильной плиткой, и прочими средствами повышения доступности для маломобильных групп граждан) Доступность остановок общественного транспорта позволит повысить спрос на перемещения.

7. Надежность оказания транспортных услуг. Результатом оптимизации должно служить снижение числа опозданий от общего количества рейсов.

2. Разработка принципов создания, отмены и изменения параметров маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования

Маршрутной системой городского пассажирского транспорта называют увязанную территориально и во времени совокупность всех маршрутов, обслуживающих городские пассажирские перевозки в пределах заданной транспортной сети.

При формировании маршрутных сетей руководствуются следующими основными принципами:

- каждый маршрут должен связывать по возможности по кратчайшим путям крупные пассажирообразующие объекты – городской и районные центры, предприятия, вокзалы, крупные жилые массивы и др. для обеспечения минимальных затрат времени пассажиров на поездки;

- в целом маршрутная сеть должна обеспечивать пересадочность сообщения в пределах значения, задаваемого стандартом транспортного обслуживания города;

- число маршрутов должно отвечать потребности пассажиров в беспересадочных сообщениях при обязательном учете необходимого количества подвижного состава и затрат на транспортную систему;

- при проектировании маршрутов необходимо стремиться к возможно более равномерной загруженности их по всей длине.

Также, при проектировании маршрутной сети, могут учитываться заданные ограничения: в систему маршрутов включены обязательные маршруты; длина маршрута находится в определенных пределах, объем перевозок на каждом маршруте не менее заданного; дорожные условия допускают движение подвижного состава городского пассажирского транспорта; отсутствуют риски, связанные с безопасностью дорожного движения.

Маршрут открывается при выполнении следующих условий:

- Наличие достаточного по мощности (по интенсивности) пассажиропотока (в городах, как правило, не менее 100 пасс/ч в одном направлении);

- Рациональное использование провозной возможности подвижного состава по всей протяженности и по направлениям маршрута;

- Обеспечение безопасного движения по трассе маршрута;

- Наличие необходимого числа единиц подвижного состава;

- Возможности организации разворота и межрейсового отстоя подвижного состава в начальном и конечном пунктах маршрута.

Экспрессный маршрут открывается при выполнении следующих условий:

- Низкая сменяемость пассажиров (незначительный пассажирообмен на промежуточных остановках);

- Необходимость повышения скорости сообщения.

В зависимости от экономических показателей работы экспрессного маршрута на нем может использоваться нерегулируемый тариф в связи с повышением качества транспортного обслуживания.

При открытии нового маршрута необходимо рассчитать его параметры, к которым относятся: вместимость подвижного состава, интервалы движения и количество необходимых транспортных средств.

На первом этапе, на основании прогнозного значения пассажиропотока на новом маршруте следования, определяется расчетная вместимость подвижного состава (qрасч):

qрасч = Qijмах* I, 	(1)

где Qijмах – максимальный пассажиропоток на участке маршрута, пасс./ч; I – интервал движения подвижного состава (задается вручную с учетом стандартов качества), ч.

Затем, производится сравнение расчетной вместимости с максимальной вместимостью подвижного состава (qвм мах) из существующего типажа подвижного состава. В случае превышения расчетной вместимости над максимальной, расчетная вместимость приравнивается к максимальной, и на основании последней, рассчитывается новый интервал движения (Iн).

На следующем этапе, целесообразно произвести сравнение нового интервала движения подвижного состава с минимально допустимым интервалом (Imin), который для расчетов принимается исходя из минимально необходимого времени на посадку и высадку пассажиров (примерно 1 мин). В случае Iн Imin новый интервал движения подвижного состава приравнивается к минимальному, и на основании последнего пересчитывается расчетная вместимость подвижного состава.

На последнем этапе производится расчет необходимого количества подвижного состава (Аэ):

Аэ = tоб / I = (2*Lм) / (Vэ*I) = (2*Lм* Qijмах) / (Vэ* qрасч),		(2)

где tоб – время оборота подвижного состава на маршруте, ч; Lм – длина маршрута, км; Vэ – эксплуатационная скорость движения подвижного состава, км/ч.

Маршрут закрывается в следующих случаях:

- Отсутствие потребности в перевозках пассажиров по его трассе;

- Полное дублирование трассы маршрута другим маршрутом;

- Реорганизация или оптимизация маршрутной сети;

- Неудовлетворительные дорожные условия по трассе маршрута.

В случае закрытия маршрута пассажиропоток с него перераспределяется на оставшиеся маршруты, трасса которых совпадает с закрытым. Для маршрутов, с новым пассажиропотоком производится перерасчет интервалов движения, вместимости подвижного состава и количества подвижного состава, необходимого и достаточного для перевозки нового объема пассажиров.

При изменении потребности в перевозках по маршруту, его схему продлевают, укорачивают или частично изменяют. Маршрутную сеть пересматривают в случаях накопления текущих локальных изменений, вызванных развитием городской среды.

Продление маршрута осуществляют при следующих условиях:

- Возникновение неподалеку от конечного пункта маршрута нового пассажирообразующего объекта – жилого массива, производственного объекта и т.п.;

- Расположение нового участка маршрута примерно на продолжении линии его существующей трассы (в противном случае возрастает коэффициент непрямолинейности);

- Обеспечение сообщений, характерных (необходимых) для пассажиров из нового пассажирообразующего объекта.

С продлением маршрута и увеличением времени оборота на нем рассматривают увеличение необходимого числа единиц подвижного состава.

Изменение трассы маршрута в средней его части осуществляют при выполнении условий:

- Возникновение нового пассажирообразующего объекта вблизи от рассматриваемого участка маршрута;

- Нецелесообразность открытия нового маршрута для обслуживания нового пассажирообразующего объекта;

- Данное изменение не вызывает значительного увеличения коэффициента непрямолинейности маршрута.

Пересмотр группы маршрутов, обслуживающих определенную часть городской территории, целесообразен в случаях:

- Ввода в действие новых станций метрополитена, других видов скоростного пассажирского транспорта, новых автодорог, мостов, путепроводов и других искусственных сооружений, жилых массивов, предприятий, принципиально меняющих рациональные направления транспортных и пассажирских потоков в рассматриваемой части города;

- Относительной изолированности части городской территории от остальной застройки, что позволяет рассматривать эту часть территории как самостоятельный населенный пункт.

При продлении, укорочении или изменении трассы маршрута меняются его параметры. Так, на основании новой протяженности маршрута, необходимо произвести расчет времени рейса (оборота):

tоб = 2*Lм / Vэ. 			(3)

А затем, с учетом нового времени оборота подвижного состава, рассчитать количество подвижного состава и интервалы движения.

Рекомендации по совершенствованию маршрутной сети:

- В городах с радиально-кольцевой структурой транспортной сети целесообразна организация кольцевых маршрутов. При необходимости на кольцевом маршруте могут быть организованы полукольцевые укороченные сообщения;

- Для обслуживания жилых районов в часы пик характерна треугольная эпюра однонаправленного пассажиропотока, в связи с чем на соответствующих маршрутах организуют разворотные площадки для введения укороченного сообщения;

- Радиальные маршруты с примерно равным интервалом движения целесообразно объединять в один диаметральный маршрут с ликвидацией соответствующего конечного пункта в центре города;

- При сокращении длины маршрута возрастает доля времени оборотного рейса, затрачиваемая на отстой на конечных пунктах и снижается эксплуатационная скорость движения;

- Параллельно линии скоростных маршрутов следует организовывать обычные маршруты с короткими перегонами между остановочными пунктами;

- Нежелательна организация двух маршрутов, у которых совпадают протяженные участки, начинающиеся от обоих конечных пунктов;

- Нежелательно взаимное дублирование маршрутов через более чем 30 % остановочных пунктов.

- Обеспечение основных условий удобства для городских пассажиров: интервал движения не более 15 мин, пешеходная доступность остановочных пунктов не более 400 м в плотной городской застройке и 700 м в пригородах, постоянная схема движения по дням недели и сезонам года.

- При выявлении низкой сменяемости пассажиров на обычном маршруте, будет целесообразным сократить количество промежуточных остановок и перевести его в режим скоростного маршрута, а позже рассмотреть возможность перевода в режим экспрессного маршрута.

3. Формирование вариантов новой (рациональной) маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования г. Казани (с учетом сокращения транспортной дискриминации районов города), рассчитанных на базе компьютерной транспортной модели с применением нормативов (параметров) качества транспортного обслуживания населения г. Казани

3.1 1-й Вариант - «Социальный»

В рамках первого варианта маршрутная сеть формируется по параметрам, приближенным к существующей схеме, системам управления и финансирования городского пассажирского транспорта в г. Казани.

При формировании вариантов новой маршрутной сети необходимо в первую очередь учесть проблемы существующей маршрутной сети. Основные проблемы маршрутной сети ГПТОП в г. Казани:

- Отсутствие ярко выраженного сегмента скоростного транспорта. Поездка в метро в связи с небольшим числом станций, большим интервалом движения не существенно быстрее поездки на наземном транспорте. За счет наличия системы выделенных полос скорость сообщения на наземном транспорте находится в пределах 19-30 км/ч.

- В трамвайной системе только один маршрут 5 можно отнести к магистральной сети, эффективно дополняющей линию метро. Остальные маршруты в связи с плохим состоянием пути имеют низкую скорость сообщения по сравнению с автобусным транспортом. Используемые одиночные вагоны не позволяют достигнуть основного преимущества трамвая – высокой провозной возможности, а из-за низкой скорости спрос на поездках на трамвае переходит на более быстрые автобусные маршруты.

- Излишняя дублированность маршрутной сети ведет к повышенным затратам на ГПТОП, перегруженности остановочных пунктов, конкуренции на линии.

- Оборудование остановочных пунктов маршрутной сети г. Казани не соответствует нормативным требованиям. Большинство остановочных пунктов не оборудовано указателями, определяющими место остановки общественного транспорта для посадки и высадки пассажиров. Информационное обеспечение пассажиров о количестве и направлении маршрутов, режиме их работы отсутствует или приведенная информация остановочного объявления не соответствует действительности. Подобная ситуация крайне негативно сказывается на качестве транспортного обслуживания населения.

- Развитая система выделенных полос в час «пик», в связи с недостаточным уровнем контроля соблюдения ПДД, заполняется индивидуальным автомобильным транспортом, что ведет к задержкам транспорта общего пользования и нарушениям графика движения ГПТОП.

Картограммы пассажиропотоков по существующей маршрутной сети приведены в Приложении А.

Метрополитен

Метрополитен в Казани должен выполнять функции скоростного транспорта с высокой надежностью сообщения не зависимо от условий движения на улицах города, погодных условий и т.п. В настоящее время он имеет значительные резервы провозной возможности и целесообразно повышать его долю в общем объеме перевозки пассажиров.

Для сокращения времени поездки и повышения привлекательности использования метро необходимо сократить интервал движения в час «пик» до 4 мин и 10 мин в межпиковое время.

Картограммы пассажиропотоков по линии метро для 1 «Социального» варианта новой маршрутной сети приведены в Приложении Б.

Трамвай

Для повышения скорости движения трамвая и перевода всей трамвайной сети в скоростной сегмент ГПТ Казани необходимо завершение капитального ремонта пути в полном объеме. Выполнение капитального ремонта пути и организация приоритетного движения позволит существенно повысить скорость поездки пассажиров и выделить все трамвайные маршруты в скоростной сегмент ГПТОП.

В настоящее время трамвайный маршрут 1 связывает жилые массивы и производственные зоны Авиастроительного района с железнодорожными вокзалами Казань-1 и Казань-2. Маршрут 2 курсирует между железнодорожным вокзалом и Речным вокзалом и имеет протяженность немногим более 3 км. Объединение трамвайных маршрутов 1 и 2 в один маршрут позволит организовать беспересадочную связь городских районов с важнейшими ТПУ: Железнодорожные вокзалы Казань-1 и Казань-2, Речной порт, автовокзал Центральный, линия метро.

В настоящее время скоростной маршрут трамвая 5 курсирует от железнодорожного вокзала Казань-1 по БКК до Оренбургского проезда. Незавершенный участок БКК от ул. Уныш до Тульской ул. составляет около 800 м. Это не позволяет организовать скоростную пассажирскую связь жилых массивов Приволжского района с центром города. Завершение строительства кольцевой линии (маршрут 5) позволит организовать кольцевой маршрут 5 от железнодорожного вокзала Казань-1 с закрытием маршрута 3.

Продление трамвайной линии по ул. Комиссара Габишева до ул. Академика Завойского (продление маршрута 4) позволит существенно улучшить транспортное обслуживание густонаселенных жилых массивов восточной части Приволжского и южной части Советского районов, снизить пересадочность и повысить загрузку трамвая. Протяженность нового участка трамвайной линии составит чуть более 1 км.

В таблице 3 приведены мероприятия по совершенствованию маршрутной сети трамвая для 1 «Социального» варианта. На рисунке 1 приведена схема маршрутов трамвая для 1 «Социального» варианта новой маршрутной сети.

Таблица 3 – Мероприятия по совершенствованию маршрутов трамвая при введении 1-го варианта новой маршрутной сети г. Казани

| Номер маршрута | Маршрут (начальный и конечный пункт) | Мероприятия | Прогноз перераспределения пассажиропотока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Речной порт – ул. Химическая | Объединены маршрут 1 и 2 |  |
| 2 | Ж.-.д. вокзал - Речной порт | Закрыть. Объединен с трамваем 1 | Трамвай 1 |
| 3 | Ж.-.д. вокзал - жилой массив Борисково | Закрыть. Объединен с трамваем 5 | Трамвай 5 |
| 4 | Ул. Академика Завойского – ул. Халитова | Продлен в Азино по ул. Комиссара Габишева до ул. Академика Завойского |  |
| 5 | Кольцевой по БКК | Продление трамвайной линии от ул. Уныш до Тульской ул. |  |
| 6 | ЖМ Караваево – ул. Халитова 2 |  |  |

Рисунок 1 – Схема маршрутов трамвая для 1-го «Социального» варианта новой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

Картограммы пассажиропотоков по трамвайным маршрутам для 1 «Социального» варианта новой маршрутной сети приведены в Приложении Б.

Троллейбус

Троллейбусные маршруты в 1 «Социальном» варианте новой маршрутной сети остаются без изменений. В таблице 4 приведены мероприятия по совершенствованию маршрутной сети троллейбуса для 1 «Социального» варианта. На рисунке 2 приведена схема маршрутов троллейбуса для 1 «Социального» варианта новой маршрутной сети.

Таблица 4 – Мероприятия по совершенствованию маршрутов троллейбусов при введении 1-го варианта новой маршрутной сети г. Казани

| Номер маршрута | Маршрут (начальный и конечный пункт) | Мероприятия | Прогноз перераспределения пассажиропотока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Горьковское шоссе – Роддом |  |  |
| 2 | Станция метро пл. Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) |  |  |
| 3 | Ул. Академика Глушко, д.15– Речной порт |  |  |
| 5 | Речной порт – ул. Академика Глушко, д.15 |  |  |
| 6 | Сквер им. Тукая – ул. В.Кулагина |  |  |
| 7 | ул. Халитова – Ж.д. вокзал |  |  |
| 8 | пл. Свободы – Деревня Универсиады |  |  |
| 9 | Ул. В.Кулагина – ул. Академика Глушко, д.15 |  |  |
| 10 | Ул. Горьковское шоссе – Театр им. Г.Камала (кольцевой) |  |  |
| 12 | сквер им. Тукая – Ул. Академика Глушко, д.15 |  |  |
| 13 | Ул. Халитова – ул. Ленинградская |  |  |

Рисунок 2 – Схема маршрутов троллейбуса для 1-го «Социального» варианта новой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

Картограммы пассажиропотоков по троллейбусным маршрутам для 1«Социального» варианта новой маршрутной сети приведены в Приложении Б.

Автобус

Маршрут 2, следующий от Привокзальной ул. (поселок Юдино) до станции метро Аметьево, по просьбам жителей, необходимо продлить от конечного пункта ул. Привокзальная, по ул. Привокзальная, по путепроводу над ж.д. путями, ул. Бирюзовая до ул. Колымская (после реконструкции УДС). Это обеспечит возможность жителям южной части поселка Юдино доезжать до Детской поликлиники № 4, сообщение с которой сейчас отсутствует.

Маршрут 3 закрыть (предусмотрено в текущей деятельности Комитета по транспорту г. Казани).

Маршрут 4 следующий от ДРКБ до жилого массива «Новая Сосновка» пассажиропоток 3421 чел./сутки. Маршрут 4 предлагается сократить от жилого массива «Новая Сосновка» до ул. Халитова. От жилого массива «Новая Сосновка» для обслуживания новых жилых комплексов маршрут 4 необходимо продлить до Царицыно.

Для улучшения пешеходной доступности маршрутной сети для жилых районов, расположенных вдоль пр. Универсиады, улучшения доступа к Межрегиональному клинико-диагностическому центру необходимо частично изменить трассу автобусного маршрута 5 по ул. Нурсултана Назарбаева, пр. Универсиады, с возвратом на существующую трассу по ул. Танковая. Следует согласиться с жителями города и частично изменить трассу автобусного маршрута 5 от ул. Академика Сахарова по ул. Аделя Кутуя, пр. Альберта Камалеева, ул. Патриса Лумумбы, ул. Николая Ершова, ул. Академика Губкина, ул. Академика Арбузова с выходом на существующую трассу движения. Это изменение обеспечит прямую связь жилых районов «Октябрьский городок», Ипподрома, на котором проходят различные мероприятия, школы № 178 и новой школы № 181 в районе ЖК «21 век» с районом Компрессорного завода. В настоящее время в этот район без пересадок можно доехать только со стороны Азино.

В связи с вводом в эксплуатацию кольцевого трамвайного маршрута 5 целесообразно сократить автобусный маршрут 23, который в настоящее время следует от ул. Яхина до поселка Мирный, до Тульской ул. Это, несмотря на пересадку сократит время поездки жителей до центрального и западных районов города. Для улучшения пешеходной доступности маршрута для жителей поселка Мирный необходимо продлить маршрут 23 по ул. Новосельская до ул. 8-я Давликеевская (после реконструкции УДС).

Маршрут 33 проходит от ул. Ленинградская до жилого массива Ферма-2. Основная часть маршрута проходит по БКК. Для улучшения обслуживания промзоны севернее ул. академика Арбузова целесообразно частично изменить трассу движения маршрута 33 по пр. Победы, ул. Журналистов, ул. Халитова, разворот на Сибирском тракте в обратную сторону.  Жилые массивы района Ферма-2 активно развиваются за счет строительства новых ЖК: «Сказочный лес», «Тулпар», «Соловьиная роща». В связи с этим необходимо продлить автобусный маршрут 33 от конечной станции Ферма 2 по ул. Рауиса Гареева до Агрономического ф-та КГАУ (при условии реконструкции УДС).

Для обслуживания учреждений здравоохранения: Больница № 2, Госпиталь ветеранов войн, Роддом № 4, Республиканский центр реабилитации МЧС Республики Татарстан, Санаторий-профилакторий Казаньоргсинтез необходимо частично изменить трассу маршрута 53 от ул. Восстания по ул. Васильченко, ул. Гагарина, ул. Декабристов с выходом на существующую трассу.

Автобусный маршрут 55 следует от 39-го квартала до жилого массива Ферма-2. На маршруте 55 изменяется конечный пункт с жилого массива Ферма-2 на ЖК «Лесной городок». В связи с этим трасса маршрута после пр. Победы проходит по Оренбургскому проезду, ул. Братьев Батталовых до ул. Андрея Адо (ЖК «Лесной городок») – изменения, предусмотренные в текущей деятельности Комитета по транспорту г. Казани.

Автобусный маршрут 56 связывает поселок Петровский с районом железнодорожного вокзала Казань-1 (ул. Яхина). Абсолютно аналогичный этому маршрут 23 следует от ул. Яхина до поселка Мирный (не доезжая до поселка Петровский 3 км). Целесообразно для сокращения времени поездок пассажиров и организации пассажирской связи в новом направлении изменить начальный пункт маршрута 56 с ул. Яхина на Станцию метро Проспект Победы. В связи с этим необходимо изменить трассу маршрута от станции метро Проспект Победы по пр. Победы, Оренбургский проезд, ул. Р.Гареева, Фермское шоссе, Тульская ул. с выходом на существующую трассу до жилого массива Петровский. По дорожным условиям необходимо заменить тип подвижного состава на средний класс и произвести реконструкцию участка ул. Р.Гареева в створе Фермского шоссе. После завершения строительства БКК появится возможность использовать эту магистраль для сокращения протяженности маршрута. В связи с пожеланиями жителей из жилого массива Петровский надо рассмотреть возможность заезда в жилой массив Кояшлы (до детского сада). Для этого, изменить трассу в Петровском: от ул. Центральная, по ул. Угловая, ул. Радиальная, ул. Кульбаш, ул. Матюшинская, Матюшинский тракт, далее по существующей трассе (после реконструкции УДС).

Открыть маршрут 70 от ЦУМ, ул. Чернышевского, ул. Кремлевская, ул. Карла Маркса, ул. Н.Ершова, ул. Гвардейская, ул. А.Кутуя, пр. А.Камалеева, пр. Победы, Мамадышский тракт, ул. А.Аббасова до ЖК «Весна» (предусмотрено в текущей деятельности Комитета по транспорту).

Кольцевой маршрут 71 проходит от пл. Вахитова до Самосыровского кладбища. Для улучшения транспортной доступности лечебных учреждений следует изменить начальный пункт маршрута 71 с пл. Вахитова на Горбольница № 5. Для улучшения транспортного обслуживания жителей, проживающих в районе ул. Бутлерова целесообразно маршрут из кольцевого преобразовать в маятниковый и трассу маршрута 71 изменить: от Горбольница № 5  по ул. Шарифа Камала, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Бутлерова, ул. Волкова, ул. Достоевского, ул. Вишневского и далее по существующей трассе.

Автобусный маршрут 77 следует от пер. Дуслык (район Компрессорного завода до Нефтебазы (район Кукушкино) и имеет протяженность более 28 км. Для сокращения протяженности трассы и улучшения транспортного обслуживания района Деревня Универсиады целесообразно частично изменить трассу маршрута 77 с ул. Хусаина Мавлютова на ул. Академика Парина, Оренбургский тракт до ул. Павлюхина на существующую трассу. Для организации прямого сообщения между филиалами ГАУЗ «Детская городская поликлиника №11», находящимися на Южно-Промышленной ул., 3 и Авангардной ул., 89 необходимо трассу маршрута 77 изменить: от Технической ул. Повернуть на ул. Модельная, Авангардная ул. С выходом на существующую трассу. Для улучшения транспортного обслуживания жителей района Новое Победилово целесообразно трассу маршрута 77 продлить  на 800 м по Магистральной ул. До ул. 3-я Победиловская.

Маршрут 83, следующий от КАИ до пр. Победы дублирует маршрут 22. При этом среднесуточный объем перевозимых пассажиров на маршруте 22 почти 19 тыс. пасс., а на маршруте 83 немногим более 2 тыс. пасс. В связи с этим маршрут 83 целесообразно закрыть (предусмотрено в текущей деятельности Комитета по транспорту г. Казани)

Автобусный маршрут 90 в настоящее время следует от поселка Каюки до Площади Г. Тукая. После станции метро Проспект Победы маршрут следует параллельно линии метро. Для устранения дублирования линии метро, трамвайного маршрута 4 и автобусного маршрута 71 трассу автобусного маршрута 90 следует ограничить станцией метро Дубравная (Станция метро Дубравная – Куюки) с сохранением количества автобусов для улучшения качества транспортного обслуживания в связи со строительством в районе поселка Каюки ЖК «»Светлый».

Автобусный маршрут 91 следует из поселка Высокая Гора до ЦУМ. Его протяженность более 25 км. От поселка Дербышки этот маршрут дублирует автобусный маршрут 1. Трассу автобусного маршрута 91 следует сократить до ул. Халитова (ул. Халитова – Высокая Гора).

Маршрут 95 закрыть (предусмотрено в текущей деятельности Комитета по транспорту г. Казани).

Маршрут 98 закрыть (предусмотрено в текущей деятельности Комитета по транспорту г. Казани).

Для обслуживания Республиканского клинического онкологического диспансера и улучшения транспортного обслуживания южной части Ново-Савиновского района целесообразно открыть новый маршрут 99н «Комсомольская ул. – Сибирский тракт», с трассой следования Комсомольская ул., ул. Декабристов, Чистопольская ул., пр. Ямашева, Сибирский тракт, пр. Ямашева, Чистопольская ул., ул. Яруллина, Комсомольская ул. (15,6 км).

В таблице 5 приведены мероприятия по совершенствованию маршрутной сети автобуса для 1 «Социального» варианта. На рисунке 3 приведена схема маршрутов автобусов для 1 «Социального» варианта новой маршрутной сети.

Таблица 5 – Мероприятия по совершенствованию маршрутов автобусов при введении 1-го варианта новой маршрутной сети г. Казани

| Номер маршрута | Маршрут (начальный и конечный пункт) | Мероприятия | Прогноз перераспределения пассажиропотока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Речной порт – Дербышки |  |  |
| 2 | Станция метро Аметьево – Колымская ул. | Продлить от конечного пункта ул. Привокзальная, по ул. Привокзальная, по путепроводу над ж.д. путями, ул. Бирюзовая до ул. Колымская |  |
| 3 | Станция метро Проспект Победы – кафе «Полет» | Закрыть | автобус 5 |
| 4 | Ул. Халитова – Царицыно | Сократить. Оставить маршрут от жилого массива «Новая Сосновка» до ул. Халитова. Продлить от жилого массива «Новая Сосновка» до Цариныно |  |
| 5 | ЦУМ – ул. Халитова | Частично изменить трассу маршрута по ул. Нурсултана Назарбаева, пр. Универсиады с возвратом на существующую трассу по ул. Танковая. Частично изменить трассу от ул. Академика Сахарова по ул. Аделя Кутуя, пр. Альберта Камалеева, ул. Патриса Лумумбы, ул. Николая Ершова, ул. Академика Губкина, ул. Академика Арбузова с выходом на существующую трассу движения. |  |
| 6 | Речной порт – жилой массив Северный |  |  |
| 9 | Дербышки – Аки |  |  |
| 10 | Ул. Серова – ул. Академика Губкина (кольцевой) |  |  |
| 10а | Ул. Серова – ул. Академика Губкина (кольцевой) |  |  |
| 11 | Дербышки – Малые Дербышки |  |  |
| 15 | Комбинат «Здоровье» – ул. Адоратского |  |  |
| 18 | Ул. Северополюсная – пер. Дуслык |  |  |
| 19 | ДК им. С.Саид-Галиева – ул. Яфраклы |  |  |
| 22 | Ул. Можайского – Ферма-2 |  |  |
| 23 | Тульская ул. – Мирный | Сократить. В пос. Мирный продлить маршрут по ул. Новосельская до ул. 8-я Давликеевская | трамвай 5 |
| 25 | Ул. Техническая – Дербышки |  |  |
| 28 | ЦПКиО им. Горького – ул. Короленко (кольцевой) |  |  |
| 28а | Чеховский рынок – ул. Короленко |  |  |
| 29 | Строительный ин-т – ул. Гудованцева |  |  |
| 30 | Пер. Дуслык – ст. Лагерная |  |  |
| 31 | Магазин Икея – Старое Победилово |  |  |
| 33 | Ул. Халитова – Агрономический факультет | Сократить. Ограничить маршрут ул. Халитова. Частично изменить трассу по пр. Победы, ул. Журналистов, ул. Халитова, разворот на Сибирском тракте в обратную сторону. Продлить от конечной станции Ферма 2 по ул. Рауиса Гареева до Агрономического ф-та КГАУ | трамвай 6 |
| 34 | Ферма 2 – Дербышки |  |  |
| 35 | Ул. Гаврилова – станция метро пл. Г.Тукая (кольцевой) |  |  |
| 35а | Ст. м. Г.Тукая – Авторынок (кольцевой) |  |  |
| 36 | Вещевой рынок – Осиново |  |  |
| 36а | Залесный – Новониколаевский |  |  |
| 37 | ЖМ Ферма-2 – Сухая Река |  |  |
| 40 | Ул. Гаврилова – АЗС Щербаковка |  |  |
| 42 | КДК им. Ленина – Борисоглебское |  |  |
| 43 | Ул. Химическая – ул. Техническая |  |  |
| 44 | ул. Адмиралтейская – Дербышки |  |  |
| 45 | Су Анасы – Ферма-2 |  |  |
| 46 | Профилакторий – ЖК «Экопарк Дубрава» |  |  |
| 47 | Ул. Батыршина – Деревня Универсиады |  |  |
| 49 | Вещевой рынок – ст. Лагерная |  |  |
| 53 | Речной порт – ул. Ленинградская | Частично изменить трассу от ул. Восстания по ул. Васильченко, ул. Гагарина, ул. Декабристов с выходом на существующую трассу |  |
| 54 | Речной порт – ул. Гаврилова |  |  |
| 55 | 39 квартал – ЖК «Лесной городок» | Изменить конечную станцию Ферма-2 на ЖК «Лесной городок», с изменением трассы после пр. Победы по Оренбургскому проезду, Оренбургскому тракту, ул. Братьев Батталовых до ул. Андрея Адо. |  |
| 56 | Станция метро Проспект Победы – Петровский | Сократить. Оставить маршрут от ст. м. Проспект Победы до п. Петровский. Изменить трассу. От станции метро Проспект Победы по пр. Победы, Оренбургский проезд, ул. Р.Гареева, Фермское шоссе, Тульская ул. С выходом на существующую трассу до жилого массива Петровский. Изменить трассу в Петровском: от ул. Центральная, по ул. Угловая, ул. Радиальная, ул. Кульбаш, ул. Матюшинская, Матюшинский тракт, далее до Мирного по существующей трассе. |  |
| 60 | Ул. Химическая – Дербышки |  |  |
| 62 | Пр. Победы – ул. Гудованцева |  |  |
| 63 | Ул. Комиссара Габишева – Левченко |  |  |
| 68 | Ж.д. Вокзал – Вознесенское |  |  |
| 70 | ЦУМ – ЖК «Весна» | Новый маршрут. От ЦУМ, ул. Чернышевского, ул. Кремлевская, ул. Карла Маркса, ул. Н.Ершова, ул. Гвардейская, ул. А.Кутуя, пр. А.Камалеева, пр. Победы, Мамадышский тракт, ул. А.Аббасова до ЖК «Весна» |  |
| 71 | Горбольница №5 – Самосыровское кладбище | Изменить начальный пункт с пл. Вахитова на Горбольница № 5 и далее по ул. Шарифа Камала, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Бутлерова, ул. Волкова, ул. Достоевского, ул. Вишневского и далее по существующей трассе |  |
| 72 | Ул. Техническая – Профилакторий |  |  |
| 74 | Ул. Ф.Амирхана – 10-й микрорайон (кольцевой) |  |  |
| 74а | Ул. Ф.Амирхана – 10-й микрорайон (кольцевой) |  |  |
| 75 | Комбинат «Здоровье» - Универсам 2 |  |  |
| 76 | Ул. Халитова – ЖК «Северный» |  |  |
| 77 | Переулок Дуслык – 3-я Победиловская ул. | Частично изменить трассу с ул. Хусаина Мавлютова на ул. Академика Парина, Оренбургский тракт до ул. Павлюхина на существующую трассу. Частично изменить трассу: от Технической ул. Повернуть на ул. Модельная, Авангардная ул. С выходом на существующую трассу. Продлить трассу маршрута по Магистральной ул. До ул. 3-я Победиловская. |  |
| 78 | Ул. Волгоградская – Крутушка |  |  |
| 83 | КАИ – пр. Победы | Закрыть | автобус 22 |
| 84 | Ул. Халитова – Чебакса |  |  |
| 88 | Дербышки – Кульсеитово |  |  |
| 89 | Ул. Академика Сахарова – ул. Гудованцева |  |  |
| 89а | Жилой комплекс Жилплощадка – Жилой массив Краснооктябрьский |  |  |
| 90 | Станция метро пл. Г.Тукая – Куюки |  |  |
| 91 | Ул. Халитова – Высокая Гора | Сократить | троллейбус 7 |
| 93 | КДК им. Ленина – Шигали |  |  |
| 95 | МКДЦ – ул. Академика Завойского | Закрыть | троллейбус 12 |
| 98 | Ул. Толстого – Левченко | Закрыть | автобус 63 |
| 99н | Комсомольская ул. – Сибирский тракт | Новый маршрут. Трасса следования: Комсомольская ул., ул. Декабристов, Чистопольская ул., пр. Ямашева, Сибирский тракт, пр. Ямашева, Чистопольская ул., ул. Яруллина, Комсомольская ул. |  |

Рисунок 3 – Схема маршрутов автобусов для 1-го «Социального» варианта новой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

Картограммы пассажиропотоков по автобусным маршрутам для 1 «Социального» варианта новой маршрутной сети приведены в Приложении Б.

В таблице 6 приведены мероприятия по изменению инфраструктуры ГПТОП, а именно строительство или реконструкция УДС, обустройство новых остановочных пунктов, в связи с изменениями в маршрутной сети для 1 «Социального» варианта.

Таблица 6 – Мероприятия по изменению инфраструктуры ГПТОП для 1 «Социального» варианта новой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| Номер маршрута | Маршрут (начальный и конечный пункт) | Изменения | Строительство / Реконструкция | Новые остановочные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трамвай |  |  |  |  |
| 1 | Речной порт – ул. Химическая | Объединены маршрут 1 и 2 | Реконструкция трамвайного пути и контактной сети под ускоренное движение от Речного вокзала до Железнодорожного вокзала 3 км и от БКК до ул. Химической 14 км Изменение организации дорожного движения на 4-х перекрёстках |  |
| 4 | Ул. Академика Завойского – ул. Халитова | Продлен в Азино по ул. Комиссара Габишева до ул. Академика Завойского | Строительство нового трамвайного пути 1 км с разворотным кольцом Реконструкция трамвайного пути и контактной сети под ускоренное движение 12 км Обособление трамвайного пути по ул. Николая Ершова 1,3 км Изменение организации дорожного движения на 13-ти перекрестках | Пересечение ул. Комиссара Габишева с ул. Урмали Пересечение ул. Комиссара Габишева с ул. Кул Гали ул. Комиссара Габишева д. 25 (магазин «Филиция») ул. Комиссара Габишева д. 31 (магазин «Августина») |
| 5 | Кольцевой по БКК | Продление трамвайной линии от ул. Уныш до Тульской ул. | Строительство нового трамвайного пути 2,5 км Ремонт трамвайного пути по Кировской дамбе и его обособление 1,5 км Ремонт трамвайного пути на 3-ей транспортной дамбе 130 м | ЖК «Солнечный город», ул. Баки Урманче, д. 7 ул. Баки Урманче, д. 10 Клинический госпиталь МВД (пересечение ул. Баки Урманче с ул. Мидхата Булатова Фермское шоссе Борисковская ул. |
| Автобус |  |  |  |  |
| 2 | Станция метро Аметьево – Колымская ул. | Продлить от конечного пункта ул. Привокзальная, по ул. Привокзальная, по путепроводу над ж.д. путями, ул. Бирюзовая до ул. Колымская | Реконструкция УДС 1 км |  |
| 4 | Ул. Халитова – Царицыно | Продлить от жилого массива «Новая Сосновка» до Цариныно |  | Пересечение Лесной и Вишневой ул. Пересечение Лесной и ул. Алмагач Пересечение Каспийской и ул. Возрождения Царицыно |
| 23 | Тульская ул. – Мирный | В пос. Мирный продлить маршрут по ул. Новосельская до ул. 8-я Давликеевская |  | Пересечение Новосельской и ул. 8-ая Довликеевская |
| 33 | Ул. Халитова – Агрономический факультет | Продлить от конечной станции Ферма 2 по ул. Рауиса Гареева до Агрономического ф-та КГАУ | Реконструкция УДС 750 м | Ул. Рауиса Гареева, д. 82 Агрономический факультет КГАУ |
| 53 | Речной порт – ул. Ленинградская | Частично изменить трассу от ул. Восстания по ул. Васильченко, ул. Гагарина, ул. Декабристов с выходом на существующую трассу |  | Роддом № 4 (ул. Гагарина, д. 54) Ул. Хасана Туфана Ул. Восход |
| 55 | 39 квартал – ЖК «Лесной городок» | Изменить конечную станцию Ферма-2 на ЖК «Лесной городок», с изменением трассы после пр. Победы по Оренбургскому проезду, Оренбургскому тракту, ул. Братьев Батталовых, ул. Белые Росы до ул. Андрея Адо. |  | Лесной городок (пересечение ул. Андрея Адо и ул. Белые Росы) |
| 56 | Станция метро Проспект Победы – Жилой массив Петровский | Изменить трассу. От станции метро Проспект Победы по пр. Победы, Оренбургский проезд, ул. Р.Гареева, Фермское шоссе, Тульская ул. С выходом на существующую трассу до жилого массива Петровский. | Реконструкция УДС. Ул. Р.Гареева в створе Фермского шоссе. |  |
| 77 | Переулок Дуслык – 3-я Победиловская ул. | Продлить трассу маршрута по Магистральной ул. до ул. 3-я Победиловская. |  | Пересечение Магистральной ул. и 3-ей Победиловской ул. |

Схема маршрутной сети наземного ГПТОП для 1 «Социального» варианта приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема маршрутной сети наземного ГПТОП для 1-го «Социального» варианта» новой маршрутной сети г. Казани

3.2 2-й Вариант - «Эффективный»

Маршрутная сеть оптимизируется с учетом минимизации объемов транспортной работы и себестоимости 1 километра пробега и обеспечения максимально возможной доходности (с учетом действия положений Федерального закона от 13.07.2017 № 220-ФЗ).

При формировании вариантов новой маршрутной сети необходимо в первую очередь учесть проблемы существующей маршрутной сети. Основные проблемы маршрутной сети ГПТОП в г. Казани:

- Отсутствие ярко выраженного сегмента скоростного транспорта. Поездка в метро в связи с небольшим числом станций, большим интервалом движения не существенно быстрее поездки на наземном транспорте. За счет наличия системы выделенных полос скорость сообщения на наземном транспорте находится в пределах 19-30 км/ч.

- В трамвайной системе только один маршрут 5 можно отнести к магистральной сети, эффективно дополняющей линию метро. Остальные маршруты в связи с плохим состоянием пути имеют низкую скорость сообщения по сравнению с автобусным транспортом. Используемые одиночные вагоны не позволяют достигнуть основного преимущества трамвая – высокой провозной возможности, а из-за низкой скорости спрос на поездках на трамвае переходит на более быстрые автобусные маршруты.

- Излишняя дублированность маршрутной сети ведет к повышенным затратам на ГПТОП, перегруженности остановочных пунктов, конкуренции на линии.

- Оборудование остановочных пунктов маршрутной сети г. Казани не соответствует нормативным требованиям. Большинство остановочных пунктов не оборудовано указателями, определяющими место остановки общественного транспорта для посадки и высадки пассажиров. Информационное обеспечение пассажиров о количестве и направлении маршрутов, режиме их работы отсутствует или приведенная информация остановочного объявления не соответствует действительности. Подобная ситуация крайне негативно сказывается на качестве транспортного обслуживания населения.

- Развитая система выделенных полос в час «пик», в связи с недостаточным уровнем контроля соблюдения ПДД, заполняется автомобильным транспортом, что ведет к задержкам транспорта общего пользования и нарушениям графика движения ГПТОП.

Картограммы пассажиропотоков по существующей маршрутной сети приведены в Приложении А.

Метрополитен

Метрополитен в Казани должен выполнять функции скоростного транспорта с высокой надежностью сообщения не зависимо от условий движения на улицах города, погодных условий и т.п. В настоящее время он имеет значительные резервы провозной возможности и целесообразно повышать его долю в общем объеме перевозки пассажиров.

Для сокращения времени поездки и повышения привлекательности использования метро необходимо сократить интервал движения в час «пик» до 4 мин и 10 мин в межпиковое время.

Картограммы пассажиропотоков по линии метро для 2 «Эффективного» варианта новой маршрутной сети приведены в Приложении В.

Трамвай

Для повышения скорости движения трамвая и перевода всей трамвайной сети в скоростной сегмент ГПТ Казани необходимо завершение капитального ремонта пути в полном объеме. Выполнение капитального ремонта пути и организация приоритетного движения позволит существенно повысить скорость поездки пассажиров и выделить все трамвайные маршруты в скоростной сегмент ГПТОП.

В настоящее время трамвайный маршрут 1 связывает жилые массивы и производственные зоны Авиастроительного района с железнодорожными вокзалами Казань-1 и Казань-2. Маршрут 2 курсирует между железнодорожным вокзалом и Речным вокзалом и имеет протяженность немногим более 3 км. Объединение трамвайных маршрутов 1 и 2 в один маршрут позволит организовать беспересадочную связь городских районов с важнейшими ТПУ: Железнодорожные вокзалы Казань-1 и Казань-2, Речной порт, автовокзал Центральный, линия метро.

В настоящее время скоростной маршрут трамвая 5 курсирует от железнодорожного вокзала Казань-1 по БКК до Оренбургского проезда. Незавершенный участок БКК от ул. Уныш до Тульской ул. составляет около 800 м. Это не позволяет организовать скоростную пассажирскую связь жилых массивов Приволжского района с центром города. Завершение строительства кольцевой линии (маршрут 5) позволит организовать кольцевой маршрут 5 от железнодорожного вокзала Казань-1 с закрытием маршрута 3. При этом, на маршруте планируется увеличить вместимость подвижного состава со 174 чел. до 256 чел.

Для решения проблемы транспортного обслуживания удаленных от города крупных ЖК «Салават Купере», «Майский» и «Радужный» необходимо продление трамвайной линии от ул. Копылова по Тэцевской ул. до поселка Осиново протяженностью около 12 км и открытие по ней маршрута 7 «Осиново – Железнодорожный вокзал Казань-1». Это решение позволит обеспечить наиболее быструю поездку до центральной части города для жителей северной части Московского района и улучшить транспортное обслуживание территории, прилегающей новой трамвайной линии.

Продление трамвайной линии по ул. Комиссара Габишева до ул. Академика Завойского (продление маршрута 4) позволит существенно улучшить транспортное обслуживание густонаселенных жилых массивов восточной части Приволжского и южной части Советского районов, снизить пересадочность и повысить загрузку трамвая. Протяженность нового участка трамвайной линии составит чуть более 1 км.

В таблице 7 приведены мероприятия по совершенствованию маршрутной сети трамвая для 2 «Эффективного» варианта. На рисунке 5 приведена схема маршрутов трамвая для 2 «Эффективного» варианта новой маршрутной сети.

Таблица 7 – Мероприятия по совершенствованию маршрутов трамваев при введении 2-го варианта новой маршрутной сети г. Казани

| Номер маршрута | Маршрут (начальный и конечный пункт) | Мероприятия | Прогноз перераспределения пассажиропотока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Речной порт – ул. Химическая | Объединены маршрут 1 и 2 |  |
| 2 | Ж.-.д. вокзал - Речной порт | Закрыть. Объединен с трамваем 1 | Трамвай 1 |
| 3 | Ж.-.д. вокзал - жилой массив Борисково | Закрыть. Объединен с трамваем 5 | Трамвай 5 |
| 4 | Ул. Академика Завойского – ул. Халитова | Продлен в Азино по ул. Комиссара Габишева до ул. Академика Завойского |  |
| 5 | Кольцевой по БКК | Продление трамвайной линии от ул. Уныш до Тульской ул. |  |
| 6 | ЖМ Караваево – ул. Халитова 2 |  |  |
| 7 | Осиново – ж.д. вокзал Казань-1 | Новый маршрут (продление трамвайной линии от ул. Копылова по Тэцевской ул. до поселка Осиново) |  |

Рисунок 5 – Схема маршрутов трамвая для 2-го «Эффективного» варианта новой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

Картограммы пассажиропотоков по трамвайным маршрутам для 2 «Эффективного» варианта новой маршрутной сети приведены в Приложении В.

Троллейбус

В существующей маршрутной сети троллейбусов кольцевой маршрут 2 курсирует по часовой стрелке. Маршрут связывает густонаселенные жилые массивы Ново-Савиновского района с линией метро и обеспечивает учебные и трудовые корреспонденции в Вахитовский район. Однако движение только по часовой стрелке не позволяет жителям Ново-Савинского района приезжать на этом маршруте к станциям метро, что ограничивает его использование, о чем свидетельствует и среднесуточный объем перевозимых пассажиров – менее 2 тыс чел., что является самым низким показателем по всем троллейбусным маршрутам. Необходимо открыть движение по троллейбусному маршруту 2 против часовой стрелки с изменением трассы движения при рейсах по часовой стрелке с проездом от пр. Ямашева по пр. Амирхана, ул. Маршала Чуйкова, ул. Адоратского с возвратом на пр. Ямашева. Изменение трассы маршрута позволит расширить охват жилых массивов за счет улучшения доступности маршрута для жителей 25, 27, 38 и 39 кварталов. Маршрут при этом будет обслуживать Больницу № 7, ГАУЗ ГКБ № 7 Роддом г. Казани № 1, Медицинский университет, Казанский юридический институт.

Для повышения эффективности работы трамваев необходимо закрытие троллейбусного маршрута 13 в связи с полным дублированием трассы трамвайного маршрута 6. Объем перевозок по этим двум маршрутам низок и составляет 2987 и 2429 пасс./сутки соответственно. Перенос пассажиропотока на трамвайный маршрут позволит повысить его эффективность за счет роста доходов и перевести подвижной состав троллейбусов (12 единиц) на обслуживание троллейбусного маршрута 2 при организации его движения против часовой стрелки.

В таблице 8 приведены мероприятия по совершенствованию маршрутной сети троллейбуса для 2 «Эффективного» варианта. На рисунке 6 приведена схема маршрутов троллейбуса для 2 «Эффективного» варианта новой маршрутной сети.

Таблица 8 – Мероприятия по совершенствованию маршрутов троллейбусов при введении 2-го варианта новой маршрутной сети г. Казани

| Номер маршрута | Маршрут (начальный и конечный пункт) | Мероприятия | Прогноз перераспределения пассажиропотока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Горьковское шоссе – Роддом |  |  |
| 2 | Станция метро пл. Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | Движение по часовой стрелке. Изменение трассы от пр. Ямашева по пр. Амирхана, ул. Маршала Чуйкова, ул. Адоратского с возвратом на пр. Ямашева |  |
| 2а | Станция метро пл. Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | Новый маршрут. Движение против часовой стрелки |  |
| 3 | Ул. Академика Глушко, д.15– Речной порт |  |  |
| 5 | Речной порт – ул. Академика Глушко, д.15 |  |  |
| 6 | Сквер им. Тукая – ул. В.Кулагина |  |  |
| 7 | ул. Халитова – Ж.д. вокзал |  |  |
| 8 | пл. Свободы – Деревня Универсиады |  |  |
| 9 | Ул. В.Кулагина – ул. Академика Глушко, д.15 |  |  |
| 10 | Ул. Горьковское шоссе – Театр им. Г.Камала (кольцевой) |  |  |
| 12 | сквер им. Тукая – Ул. Академика Глушко, д.15 |  |  |
| 13 | Ул. Халитова – ул. Ленинградская | Закрыть | трамвай 6 |

Рисунок 6 – Схема маршрутов троллейбуса для 2-го «Эффективного» варианта новой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

Картограммы пассажиропотоков по троллейбусным маршрутам для 2 «Эффективного» варианта новой маршрутной сети приведены в Приложении В.

Автобус

Маршрут 2, следующий от Привокзальной ул. (поселок Юдино) до станции метро Аметьево, по просьбам жителей, необходимо продлить от конечного пункта ул. Привокзальная, по ул. Привокзальная, по путепроводу над ж.д. путями, ул. Бирюзовая до ул. Колымская (после реконструкции УДС). Это обеспечит возможность жителям южной части поселка Юдино доезжать до Детской поликлиники № 4, сообщение с которой сейчас отсутствует.

Маршрут 3 закрыть (предусмотрено в текущей деятельности Комитета по транспорту г. Казани).

Маршрут 4 следующий от ДРКБ до жилого массива «Новая Сосновка» пассажиропоток 3421 чел./сутки. Маршрут 4 предлагается сократить от жилого массива «Новая Сосновка» до ул. Халитова. От жилого массива «Новая Сосновка» для обслуживания новых жилых комплексов маршрут 4 необходимо продлить до Царицыно.

Для улучшения пешеходной доступности маршрутной сети для жилых районов, расположенных вдоль пр. Универсиады, улучшения доступа к Межрегиональному клинико-диагностическому центру необходимо частично изменить трассу автобусного маршрута 5 по ул. Нурсултана Назарбаева, пр. Универсиады, с возвратом на существующую трассу по ул. Танковая. Следует согласиться с жителями города и частично изменить трассу автобусного маршрута 5 от ул. Академика Сахарова по ул. Аделя Кутуя, пр. Альберта Камалеева, ул. Патриса Лумумбы, ул. Николая Ершова, ул. Академика Губкина, ул. Академика Арбузова с выходом на существующую трассу движения. Это изменение обеспечит прямую связь жилых районов «Октябрьский городок», Ипподрома, на котором проходят различные мероприятия, школы № 178 и новой школы № 181 в районе ЖК «21 век» с районом Компрессорного завода. В настоящее время в этот район без пересадок можно доехать только со стороны Азино.

Автобусный маршрут 6 сейчас следует из поселка Северный в Речной порт. После станции метро Авиастроительная маршрут следует параллельно с линией метро. В тоже время связь Авиастроительного района с Речным портом обеспечивает трамвайный маршрут 1 после объединения с трамвайным маршрутом 2. В связи с этим для устранения дублирования и повышения объема перевозок на трамвае и метро целесообразно сократить трассу автобусного маршрута 6 от поселка Северный до станции метро Авиастроительная.

Кольцевые маршруты автобуса 10 и 10а, следующие от ул. Серова до ул. Академика Губкина дублируют на разных участках трассы скоростного маршрута трамвая 5, троллейбусов 2 и 10, автобуса 35а. В связи с этим маршруты 10 и 10а целесообразно закрыть.

В настоящее время автобусный маршрут 15 связывает густонаселенные жилые районы Ново-Савиновского района с линией метро и после станции Козья Слобода траса маршрута пролегает вдоль линии метро до Площади Г. Тукая. Для ликвидации дублирования линии метро и троллейбусного маршрута 2 целесообразно сократить автобусный маршрут № 15 до станции метро Яшьлек при условии открытия движения по троллейбусному маршруту 2 против часовой стрелки. От пр. Ямашева по ул. Декабристов, ул. Волгоградская, ул. Короленко на пр. Ямашева с выходом на существующую трассу.

Маршрут 18 следует от ул. Северополюсная (район Сухая Река) до пер. Дуслык (Большие Клыки).  Для улучшения транспортного обслуживания жителей 11 квартала, Администраций Ново-Савиновского и Адмиралтейского районов, школ № 71 и 91 целесообразно частично изменить трассу маршрута 18 по Волгоградской ул. до ул. Короленко и по Короленко до ул. Маршала Чуйкова. Для обслуживания предприятий, расположенных вдоль ул. Дементьева целесообразно трассу маршрута частично изменить с ул. Копылова на Тэцевскую ул., ул. Дементьева, ул. Ижевского на прежнюю трассу.

Маршрут 19 следует от ДК им. С.Саид-Галиева (Дербышки) до ул. Яфраклы в жилом массиве Азино-2. Основная часть маршрута дублирует трамвайный маршрут 4, автобусные маршруты 1 и 68. Объем перевозок по этому маршруту незначителен, менее 5 тыс пасс./сутки. Поэтому автобусный маршрут 19 целесообразно закрыть.

В связи с вводом в эксплуатацию кольцевого трамвайного маршрута 5 целесообразно сократить автобусный маршрут 23, который в настоящее время следует от ул. Яхина до поселка Мирный, до Тульской ул. Это, несмотря на пересадку сократит время поездки жителей до центрального и западных районов города. Для улучшения пешеходной доступности маршрута для жителей поселка Мирный необходимо продлить маршрут 23 по ул. Новосельская до ул. 8-я Давликеевская (после реконструкции УДС).

Автобусный маршрут 25 проходит от ул. Техническая до поселка Дербышки. Трасса этого маршрута совпадает с трассами маршрутов 1 и 43. Для ликвидации дублирования маршрут 25 целесообразно закрыть.

Маршрут 29 следует от Строительного института до ул. Гудованцева в Авиастроительном районе. Трасса маршрута дублирует линию метро, новый трамвайный маршрут 7 и трассу автобусного маршрута 71. Маршрут 29 целесообразно закрыть.

Маршрут 33 проходит от ул. Ленинградская до жилого массива Ферма-2. Основная часть маршрута проходит по БКК. Целесообразно сократить маршрут 33 от жилого массива Ферма-2 до ул. Халитова, т.к. далее трасса маршрута полностью совпадает с трассой трамвайного маршрута 6. Для улучшения обслуживания промзоны севернее ул. академика Арбузова целесообразно частично изменить трассу движения маршрута 33 по пр. Победы, ул. Журналистов, ул. Халитова, разворот на Сибирском тракте в обратную сторону.  Жилые массивы района Ферма-2 активно развиваются за счет строительства новых ЖК: «Сказочный лес», «Тулпар», «Соловьиная роща». В связи с этим необходимо продлить автобусный маршрут 33 от конечной станции Ферма 2 по ул. Рауиса Гареева до Агрономического ф-та КГАУ (при условии реконструкции УДС).

Автобусный маршрут 34 следует от жилого массива Ферма-2 до поселка Дербышки. Его трасса до ул. Халитова полностью дублирует маршрут 33, а на участке от ул. Халилова до поселка Дербышки автобусный маршрут 1. В связи с этим целесообразно маршрут 34 закрыть.

Кольцевой маршрут 35 проходит от ул. Гаврилова до Станции метро Площадь Г. Тукая. В южной части трасса маршрута полностью совпадает с троллейбусным маршрутом 2. В связи с этим автобусный маршрут 35а целесообразно сократить, оставив участок, обслуживающий густонаселенные жилые массивы Ново-Савиновского района от ул. Гаврилова до станции метро Яшьлек. Для этого с пр. Ибрагимова, ул. Волгоградская, ул. Декабристов, ул. Восстания с возвратом на существующую трассу. Вид маршрута с кольцевого изменяется на маятниковый, поэтому отпадает необходимость в автобусном маршруте 35. Маршрут 35 необходимо закрыть.

Автобусный маршрут 37 следует из района Сухая Река до жилого массива Ферма-2 через центральную часть города вдоль линии метро. В связи с этим целесообразно сократить маршрут 37 от района Сухая Река до станции метро Авиастроительная.

Маршрут 44 связывает ул. Адмиралтейская в районе Адмиралтейской слободы с поселком Дербышки. Его трасса в основном совпадает с трассой маршрута 49, который следует от поселка Лагерная (дальше от центра города) до Вещевого рынка в районе Компрессорного завода. Для исключения излишнего дублирования целесообразно закрыть автобусный маршрут 44 (среднесуточный объем перевозки пассажиров 3,5 тыс чел.), пассажиров которого может обслуживать маршрут 49 (среднесуточный объем перевозок почти 9 тыс чел.) на участке от поселка Лагерная до ул. Халитова. На участке от ул. Халитова до ж.д. станции 804 км (Дербышки) курсируют автобусные маршруты 1, 19, 25, 34, 60.

Маршрут 45 в настоящий момент следует  от жилого массива Су Анасы (поселок Новостройка в Новом Аракчино) до жилого массива Ферма-2. Его трасса в черте плотной городской застройки проходит в основном по БКК дублируя скоростной трамвайный маршрут 5. Целесообразно сократить маршрут 45 и оставить движение от жилого массива Су Анасы до станции метро Яшьлек. Для подъезда к станции метро необходимо изменить маршрут с ул. Кулахметова, ул. Серова, ул. Восход, ул. Восстания, ул. Декабристов до станции метро Яшлек (разворот на пересечении ул. Декабристов и ул. Волгоградская).

Маршрут 46 сейчас следует от Профилактория (поселок Юдино) до ЖК «Экопарк Дубрава» и имеет очень большую протяженность более 40 км (самый протяженный городской маршрут в Казани). В черте плотной городской застройки основная часть маршрута проходит по БКК дублируя скоростной маршрут трамвая 5. Целесообразно сократить маршрут 46 и оставить движение от начального пункта Профилакторий до станции метро Яшьлек. Для подъезда к метро необходимо изменить трассу от ул. Восстания, ул. Декабристов до станции метро Яшлек (разворот на пересечении ул. Декабристов и ул. Волгоградская).

Для обслуживания ЖК «Экопарк Дубрава» необходимо открыть новый маршрут 46н от Экопарка «Дубрава» до Танкового кольца (От ул. Дубравная 47Б по ул. Дубравная, ул. Р. Зорге, пр. Победы, ул. Сыртлановой, ул. Гарифьянова, ул. Камая, ул. 2-я Туринская с разворотом на Танковом кольце ул. 2-я Туринская, ул. Камая, ул. Гарифьянова, ул. Рихарда Зорге, ул. Дубравная до ул. Дубравная 47Б).

Маршрут 49 проходит от вещевого рынка в районе Компрессорного завода до ж.д. станции Лагерная. Значительная часть маршрута проходит по БКК дублируя трамвайный маршрут 5. Западная часть маршрута дублирует трассу автобусного маршрута 45. В свзи с этим целесообразно автобусный маршрут 49 закрыть.

Маршрут 53 проходит от Речного порта до ул. Ленинградской и дублирует объединенный с маршрутом 2 трамвайный маршрут 1 и троллейбусный маршрут 10. Автобусный маршрут 53 в связи с этим следует закрыть. Невысокий объем перевозок по этому маршруту менее 6 тыс. пасс./сутки беспроблемно может быть перенесен на трамвайный и троллейбусный маршруты.

Для связи Кировского района с Авиастроительным районом и обслуживания учреждений здравоохранения: Больница № 2, Госпиталь ветеранов войн, Роддом № 4, Республиканский центр реабилитации МЧС Республики Татарстан, Санаторий-профилакторий Казаньоргсинтез необходимо открыть новый маршрут № 53н от ул. 1-го Мая, ул. Халтурина, ул. Краснококшайская, ул. Фрунзе, ул. Кулахметова, ул. Васильченко, ул. Гагарина, ул. Декабристов, ул. Копылова, ул. Тэцевская, ул. Дементьева, ул. Ижевская, ул. Максимова, ул. Ленинградская, ул. Копылова, ул. Декабристов, ул. Гагарина, ул. Васильченко, ул. Кулахметова, ул. Фрунзе, ул. Халтурина, ул. 25-го Октября, ул. Лукницкого.

Автобусный маршрут 55 следует от 39-го квартала до жилого массива Ферма-2. На маршруте 55 изменяется конечный пункт с жилого массива Ферма-2 на ЖК «Лесной городок». В связи с этим трасса маршрута после пр. Победы проходит по Оренбургскому проезду, ул. Братьев Батталовых до ул. Андрея Адо (ЖК «Лесной городок») – изменения, предусмотренные в текущей деятельности Комитета по транспорту г. Казани. Маршрут имеет значительную протяженность почти 20 км и очень низкий объем перевозок – менее 2 тыс. пасс./сутки. На различных участках его трасса совпадает с трассами маршрутов трамвая 4, автобусов 18, 33. В связи с этим маршрут 55 целесообразно сократить. За маршрутом следует оставить функции обслуживания населения в новых ЖК жилого массива Ферма-2 и установить маршрут его следования от станции метро Горки по существующей трассе, после пр. Победы маршрут проходит по Оренбургскому проезду, Оренбургский тракт, ул. Братьев Батталовых до ул. Андрея Адо

Автобусный маршрут 56 связывает поселок Петровский с районом железнодорожного вокзала Казань-1 (ул. Яхина). Абсолютно аналогичный этому маршрут 23 следует от ул. Яхина до поселка Мирный (не доезжая до поселка Петровский 3 км). Целесообразно для сокращения времени поездок пассажиров и организации пассажирской связи в новом направлении изменить начальный пункт маршрута 56 с ул. Яхина на Станцию метро Проспект Победы. В связи с этим необходимо изменить трассу маршрута от станции метро Проспект Победы по пр. Победы, Оренбургский проезд, ул. Р.Гареева, Фермское шоссе, Тульская ул. с выходом на существующую трассу до жилого массива Петровский. По дорожным условиям необходимо заменить тип подвижного состава на средний класс и произвести реконструкцию участка ул. Р.Гареева в створе Фермского шоссе. После завершения строительства БКК появится возможность использовать эту магистраль для сокращения протяженности маршрута. В связи с пожеланиями жителей из жилого массива Петровский надо рассмотреть возможность заезда в жилой массив Кояшлы (до детского сада). Для этого, изменить трассу в Петровском: от ул. Центральная, по ул. Угловая, ул. Радиальная, ул. Кульбаш, ул. Матюшинская, Матюшинский тракт, далее по существующей трассе (после реконструкции УДС).

Маршрут 62 проходит от пр. Победы до ул. Гудованцева. На значительном протяжении этот маршрут дублирует скоростной трамвайный маршрут 5. После строительства трамвайной линии по Тэцовской ул. и открытия трамвайного маршрута 7 автобусный маршрут 62 следует закрыть.

Маршрут 68 проходит от Железнодорожного вокзала Казань-1 до жилого массива Вознесенское. Маршрут 68 целесообразно сократить до станции метро Дубравная, т.к. он на значительном протяжении дублирует троллейбусный маршрут 12.

Открыть маршрут 70 от ЦУМ, ул. Чернышевского, ул. Кремлевская, ул. Карла Маркса, ул. Н.Ершова, ул. Гвардейская, ул. А.Кутуя, пр. А.Камалеева, пр. Победы, Мамадышский тракт, ул. А.Аббасова до ЖК «Весна» (предусмотрено в текущей деятельности Комитета по транспорту).

Кольцевой маршрут 71 проходит от пл. Вахитова до Самосыровского кладбища. Для улучшения транспортной доступности лечебных учреждений следует изменить начальный пункт маршрута 71 с пл. Вахитова на Горбольница № 5. Для улучшения транспортного обслуживания жителей, проживающих в районе ул. Бутлерова целесообразно маршрут из кольцевого преобразовать в маятниковый и трассу маршрута 71 изменить: от Горбольница № 5  по ул. Шарифа Камала, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Бутлерова, ул. Волкова, ул. Достоевского, ул. Вишневского и далее по существующей трассе.

Маршрут 72 следует от ул. Техническая до Профилактория (поселок Юдино). Для ликвидации дублирования кольцевого скоростного трамвая 5 автобусный у маршрута 72 следует изменить начальный пункт на Строительный ин-т. Для этого необходимо изменить трассу маршрута 72: с ул. Московская на ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Бутлерова, ул. Волкова до Строительного ин-та.

Кольцевые маршруты 74 и 74а следуют от Ул. Ф.Амирхана до 10-й микрорайона. Он дублирует линию метро, трамвайный маршрут 4, троллейбусные маршруты 1, 2, 12, в связи с чем учитывая низкий объем перевозок (1 и 3 тыс. пасс./сутки соответственно) маршруты 74 и 74а целесообразно закрыть.

Автобусный маршрут 76 проходит от ул. Халитова до жилого массива «Северный» в Авиастроительном районе. В связи с незначительным объемом перевозимых пассажиров (около 2 тыс. пасс.) и дублированием трамвайного маршрута 6 и автобусного маршрута 6 маршрут 76 целесообразно закрыть.

Автобусный маршрут 77 следует от пер. Дуслык (район Компрессорного завода до Нефтебазы (район Кукушкино) и имеет протяженность более 28 км. Для сокращения протяженности трассы и улучшения транспортного обслуживания района Деревня Универсиады целесообразно частично изменить трассу маршрута 77 с ул. Хусаина Мавлютова на ул. Академика Парина, Оренбургский тракт до ул. Павлюхина на существующую трассу. Для организации прямого сообщения между филиалами ГАУЗ «Детская городская поликлиника №11», находящимися на Южно-Промышленной ул., 3 и Авангардной ул., 89 необходимо трассу маршрута 77 изменить: от Технической ул. повернуть на ул. Модельная, Авангардная ул. с выходом на существующую трассу. Для улучшения транспортного обслуживания жителей района Новое Победилово целесообразно трассу маршрута 77 продлить  на 800 м по Магистральной ул. до ул. 3-я Победиловская.

Маршрут 83, следующий от КАИ до пр. Победы дублирует маршрут 22. При этом среднесуточный объем перевозимых пассажиров на маршруте 22 почти 19 тыс. пасс., а на маршруте 83 немногим более 2 тыс. пасс. В связи с этим маршрут 83 целесообразно закрыть (предусмотрено в текущей деятельности Комитета по транспорту г. Казани)

Автобусный маршрут 89 проходит от ул. Академика Сахарова до ул. Гудованцева. Для сокращения протяженности и обслуживания района пр. Ибрагимова необходимо маршрут 89 переключить с ул. Декабристов на ул. Ибрагимова.

Автобусный маршрут 90 в настоящее время следует от поселка Каюки до Площади Г. Тукая. После станции метро Проспект Победы маршрут следует параллельно линии метро. Для устранения дублирования линии метро, трамвайного маршрута 4 и автобусного маршрута 71 трассу автобусного маршрута 90 следует ограничить станцией метро Дубравная (Станция метро Дубравная – Куюки) с сохранением количества автобусов для улучшения качества транспортного обслуживания в связи со строительством в районе поселка Каюки ЖК «Светлый».

Автобусный маршрут 91 следует из поселка Высокая Гора до ЦУМ. Его протяженность более 25 км. От поселка Дербышки этот маршрут дублирует автобусный маршрут 1. Трассу автобусного маршрута 91 следует сократить до ул. Халитова (ул. Халитова – Высокая Гора).

Маршрут 95 закрыть (предусмотрено в текущей деятельности Комитета по транспорту г. Казани).

Маршрут 98 закрыть (предусмотрено в текущей деятельности Комитета по транспорту г. Казани).

Для обслуживания Республиканского клинического онкологического диспансера и улучшения транспортного обслуживания южной части Ново-Савиновского района целесообразно открыть новый маршрут 99н «Комсомольская ул. – Сибирский тракт», с трассой следования Комсомольская ул., ул. Декабристов, Чистопольская ул., пр. Ямашева, Сибирский тракт, пр. Ямашева, Чистопольская ул., ул. Яруллина, Комсомольская ул. (15,6 км).

В таблице 9 приведены мероприятия по совершенствованию маршрутной сети автобусов для 2 «Эффективного» варианта. На рисунке 7 приведена схема маршрутов автобусов для 2 «Эффективного» варианта новой маршрутной сети.

Таблица 9 – Мероприятия по совершенствованию маршрутов автобусов при введении 2-го варианта новой маршрутной сети г. Казани

| Номер маршрута | Маршрут (начальный и конечный пункт) | Мероприятия | Прогноз перераспределения пассажиропотока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Речной порт - Дербышки |  |  |
| 2 | Станция метро Аметьево – Колымская ул. | Продлить от конечного пункта ул. Привокзальная, по ул. Привокзальная, по путепроводу над ж.д. путями, ул. Бирюзовая до ул. Колымская |  |
| 3 | Станция метро Проспект Победы – кафе «Полет» | Закрыть | автобус 5 |
| 4 | Ул. Халитова – Царицыно | Сократить. Оставить маршрут от жилого массива «Новая Сосновка» до ул. Халитова. Продлить от жилого массива «Новая Сосновка» до Цариныно | автобус 5 |
| 5 | ЦУМ – ул. Халитова | Частично изменить трассу маршрута по ул. Нурсултана Назарбаева, пр. Универсиады с возвратом на существующую трассу по ул. Танковая. Частично изменить трассу от ул. Академика Сахарова по ул. Аделя Кутуя, пр. Альберта Камалеева, ул. Патриса Лумумбы, ул. Николая Ершова, ул. Академика Губкина, ул. Академика Арбузова с выходом на существующую трассу движения. |  |
| 6 | Станция метро Авиастроительная – жилой массив Северный | Сократить. | метро, трамвай 1 |
| 9 | Дербышки – Аки |  |  |
| 10 | Ул. Серова – ул. Академика Губкина (кольцевой) | Закрыть | трамвай 5, троллейбус 2, 10, автобус 35а |
| 10а | Ул. Серова – ул. Академика Губкина (кольцевой) | Закрыть | трамвай 5, троллейбус 2а, 10, автобус 35а |
| 11 | Дербышки – Малые Дербышки |  |  |
| 15 | Станция метро Яшьлек – ул. Адоратского | Сократить. Частично изменить трассу от пр. Ямашева по ул. Декабристов, ул. Волгоградская, ул. Короленко на пр. Ямашева с выходом на существующую трассу. | метро, троллейбус 2, 2а |
| 18 | Ул. Северополюсная – пер. Дуслык | Частично изменить трассу по Волгоградской ул. до ул. Короленко и по ул. Короленко до ул. Маршала Чуйкова. Частично изменить трассу с ул. Копылова на Тэцевскую ул., ул. Дементьева, ул. Ижевского с возвратом на прежнюю трассу. |  |
| 19 | ДК им. С.Саид-Галиева – ул. Яфраклы | Закрыть | трамвай 4, троллейбус 12, автобус 1 |
| 22 | Ул. Можайского – Ферма-2 |  |  |
| 23 | Тульская ул. – Мирный | Сократить. В пос. Мирный продлить маршрут по ул. Новосельская до ул. 8-я Давликеевская | трамвай 5 |
| 25 | Ул. Техническая – Дербышки | Закрыть | автобус 1, 43 |
| 28 | ЦПКиО им. Горького – ул. Короленко (кольцевой) |  |  |
| 28а | Чеховский рынок – ул. Короленко |  |  |
| 29 | Строительный ин-т – ул. Гудованцева | Закрыть | метро, трамвай 7, автобус 71, 72 |
| 30 | Пер. Дуслык – ст. Лагерная |  |  |
| 31 | Магазин Икея – Старое Победилово |  |  |
| 33 | Ул. Халитова – Агрономический факультет | Сократить. Ограничить маршрут ул. Халитова. Частично изменить трассу по пр. Победы, ул. Журналистов, ул. Халитова, разворот на Сибирском тракте в обратную сторону. Продлить от конечной станции Ферма 2 по ул. Рауиса Гареева до Агрономического ф-та КГАУ | трамвай 6 |
| 34 | Ферма 2 - Дербышки | Закрыть | автобус 1, 33 |
| 35 | Ул. Гаврилова – станция метро пл. Г.Тукая (кольцевой) | Закрыть | троллейбус 2, 2а |
| 35а | Ул. Гаврилова – станция метро Яшьлек | Сократить. Частично изменить трассу с пр. Ибрагимова, ул. Волгоградская, ул. Декабристов, ул. Восстания с возвратом на существующую трассу | троллейбус 2, 2а |
| 36 | Вещевой рынок – Осиново |  |  |
| 36а | Залесный – Новониколаевский |  |  |
| 37 | Станция метро Авиастроительная – Сухая Река | Сократить | метро |
| 40 | Ул. Гаврилова – АЗС Щербаковка |  |  |
| 42 | КДК им. Ленина – Борисоглебское |  |  |
| 43 | Ул. Химическая – ул. Техническая |  |  |
| 44 | ул. Адмиралтейская – Дербышки | Закрыть | трамвай 5, автобус 1, 30 |
| 45 | Су Анасы – станция метро Яшьлек | Сократить. Изменить трассу с ул. Кулахметова, ул. Серова, ул. Восход, ул. Восстания, ул. Декабристов до станции метро Яшлек (разворот на пересечении ул. Декабристов и ул. Волгоградская). | метро, трамвай 5 |
| 46 | Профилакторий – станция метро Яшьлек | Сократить. Изменить трассу от ул. Восстания, ул. Декабристов до станции метро Яшлек (разворот на пересечении ул. Декабристов и ул. Волгоградская).. | метро, трамвай 5 |
| 46н | Экопарк «Дубрава» - Танковое кольцо | Новый маршрут. От ул. Дубравная 47Б по ул. Дубравная, ул. Р. Зорге, пр. Победы, ул. Сыртлановой, ул. Гарифьянова, ул. Камая, ул. 2-я Туринская с разворотом на Танковом кольце ул. 2-я Туринская, ул. Камая, ул. Гарифьянова, ул. Рихарда Зорге, ул. Дубравная до ул. Дубравная 47Б. |  |
| 47 | Ул. Батыршина – Деревня Универсиады |  |  |
| 49 | Вещевой рынок – ст. Лагерная | Закрыть | трамвай 5, автобус 45 |
| 53 | Речной порт – ул. Ленинградская | Закрыть | трамвай 1, троллейбус 10, автобус 53н |
| 53н | Ул. 1-го Мая – ул. Ленинградская | Новый маршрут. От ул. 1-го Мая, ул. Халтурина, ул. Краснококшайская, ул. Фрунзе, ул. Кулахметова, ул. Васильченко, ул. Гагарина, ул. Декабристов, ул. Копылова, ул. Тэцевская, ул. Дементьева, ул. Ижевская, ул. Максимова, ул. Ленинградская, ул. Копылова, ул. Декабристов, ул. Гагарина, ул. Васильченко, ул. Кулахметова, ул. Фрунзе, ул. Халтурина, ул. 25-го Октября, ул. Лукницкого |  |
| 54 | Речной порт – ул. Гаврилова |  |  |
| 55 | Станция метро Горки – ЖК «Лесной городок» | Сократить. Оставить маршрут от ст. м. Горки до Ферма-2. Изменить конечную станцию Ферма-2 на ЖК «Лесной городок», с изменением трассы после пр. Победы по Оренбургскому проезду, Оренбургскому тракту, ул. Братьев Батталовых до ул. Андрея Адо. | трамвай 4, автобус 18, 33 |
| 56 | Станция метро Проспект Победы – Петровский | Сократить. Оставить маршрут от ст. м. Проспект Победы до п. Петровский. Изменить трассу. От станции метро Проспект Победы по пр. Победы, Оренбургский проезд, ул. Р.Гареева, Фермское шоссе, Тульская ул. с выходом на существующую трассу до жилого массива Петровский. Изменить трассу в Петровском: от ул. Центральная, по ул. Угловая, ул. Радиальная, ул. Кульбаш, ул. Матюшинская, Матюшинский тракт, далее до Мирного по существующей трассе. | метро, трамвай 5 |
| 60 | Ул. Химическая - Дербышки |  |  |
| 62 | Пр. Победы – ул. Гудованцева | Закрыть | трамвай 5, 7 |
| 63 | Ул. Комиссара Габишева – Левченко |  |  |
| 68 | Станция метро Дубравная – Вознесенское | Сократить | метро, троллейбус 12 |
| 70 | ЦУМ – ЖК «Весна» | Новый маршрут. От ЦУМ, ул. Чернышевского, ул. Кремлевская, ул. Карла Маркса, ул. Н.Ершова, ул. Гвардейская, ул. А.Кутуя, пр. А.Камалеева, пр. Победы, Мамадышский тракт, ул. А.Аббасова до ЖК «Весна» |  |
| 71 | Горбольница №5 – Самосыровское кладбище | Изменить начальный пункт с пл. Вахитова на Горбольница № 5 и далее по ул. Шарифа Камала, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Бутлерова, ул. Волкова, ул. Достоевского, ул. Вишневского и далее по существующей трассе |  |
| 72 | Строительный институт – Профилакторий | Сократить. Изменить трассу: с ул. Московская на ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Бутлерова, ул. Волкова до Строительного ин-та | трамвай 5 |
| 74 | Ул. Ф.Амирхана – 10-й микрорайон (кольцевой) | Закрыть | трамвай 4, троллейбус 1, 2, 12 |
| 74а | Ул. Ф.Амирхана – 10-й микрорайон (кольцевой) | Закрыть | трамвай 4, троллейбус 1, 2а, 12 |
| 75 | Комбинат «Здоровье» - Универсам 2 |  |  |
| 76 | Ул. Халитова – ЖК «Северный» | Закрыть | трамвай 6, автобус 6 |
| 77 | Переулок Дуслык – 3-я Победиловская ул. | Частично изменить трассу с ул. Хусаина Мавлютова на ул. Академика Парина, Оренбургский тракт до ул. Павлюхина на существующую трассу. Частично изменить трассу: от Технической ул. повернуть на ул. Модельная, Авангардная ул. с выходом на существующую трассу. Продлить трассу маршрута по Магистральной ул. до ул. 3-я Победиловская. |  |
| 78 | Ул. Волгоградская - Крутушка |  |  |
| 83 | КАИ – пр. Победы | Закрыть | автобус 22 |
| 84 | Ул. Халитова - Чебакса |  |  |
| 88 | Дербышки - Кульсеитово |  |  |
| 89 | Ул. Академика Сахарова – ул. Гудованцева | Частично изменить трассу: вместо ул. Декабристов пустить маршрут по ул. Ибрагимова |  |
| 89а | Жилой комплекс Жилплощадка – Жилой массив Краснооктябрьский |  |  |
| 90 | Станция метро Дубравная – Куюки | Сократить | трамвай 4, автобус 71 |
| 91 | Ул. Халитова – Высокая Гора | Сократить | троллейбус 7 |
| 93 | КДК им. Ленина - Шигали |  |  |
| 95 | МКДЦ – ул. Академика Завойского | Закрыть | троллейбус 12 |
| 98 | Ул. Толстого - Левченко | Закрыть | автобус 63 |
| 99н | Комсомольская ул. – Сибирский тракт | Новый маршрут. Трасса следования: Комсомольская ул., ул. Декабристов, Чистопольская ул., пр. Ямашева, Сибирский тракт, пр. Ямашева, Чистопольская ул., ул. Яруллина, Комсомольская ул. |  |

Рисунок 7 – Схема маршрутов автобусов для 2-го «Эффективного» варианта новой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

Картограммы пассажиропотоков по автобусным маршрутам для 2 «Эффективного» варианта новой маршрутной сети приведены в Приложении В.

В таблице 10 приведены мероприятия по изменению инфраструктуры ГПТОП, а именно строительство или реконструкция УДС, обустройство новых остановочных пунктов, в связи с изменениями в маршрутной сети для 2 «Эффективного» варианта.

Таблица 10 – Мероприятия по изменению инфраструктуры ГПТОП для 2 «Эффективного» варианта новой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| Номер маршрута | Маршрут (начальный и конечный пункт) | Изменения | Строительство / Реконструкция | Новые остановочные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трамвай |  |  |  |  |
| 1 | Речной порт – ул. Химическая | Объединены маршрут 1 и 2 | Реконструкция трамвайного пути и контактной сети под ускоренное движение от Речного вокзала до Железнодорожного вокзала 3 км и от БКК до ул. Химической 14 км Изменение организации дорожного движения на 4-х перекрёстках |  |
| 4 | Ул. Академика Завойского – ул. Халитова | Продлен в Азино по ул. Комиссара Габишева до ул. Академика Завойского | Строительство нового трамвайного пути 1 км с разворотным кольцом Реконструкция трамвайного пути и контактной сети под ускоренное движение 12 км Обособление трамвайного пути по ул. Николая Ершова 1,3 км Изменение организации дорожного движения на 13-ти перекрестках | Пересечение ул. Комиссара Габишева с ул. Урмали Пересечение ул. Комиссара Габишева с ул. Кул Гали ул. Комиссара Габишева д. 25 (магазин «Филиция») ул. Комиссара Габишева д. 31 (магазин «Августина») |
| 5 | Кольцевой по БКК | Продление трамвайной линии от ул. Уныш до Тульской ул. | Строительство нового трамвайного пути 2,5 км Ремонт трамвайного пути по Кировской дамбе и его обособление 1,5 км Ремонт трамвайного пути на 3-ей транспортной дамбе 130 м | ЖК «Солнечный город», ул. Баки Урманче, д. 7 ул. Баки Урманче, д. 10 Клинический госпиталь МВД (пересечение ул. Баки Урманче с ул. Мидхата Булатова Фермское шоссе Борисковская ул. |
| 7 | Осиново – ж.д. вокзал Казань-1 | Новый маршрут (продление трамвайной линии от ул. Копылова по Тэцевской ул. до поселка Осиново) | Строительство нового трамвайного пути 12 км | Ул. Челюскина Ул. Белинского Совхоз «Тепличный» (пересечение Тэцевской ул. с Теплично-комбинатской ул. Вертолетный завод (ул. Тэцевская, д. 14 Водоканал (ул. Тэцевская, д. 181 Ул. Гудованцева Химическая ул. Станция Химическая (ул. Тэцевская, д. 273А) Северо-Западная ул. Пионерская ул. Ул. Нурихана Фаттаха Пересечение ул. Тансык и Садовой ул. |
| Автобус |  |  |  |  |
| 2 | Станция метро Аметьево – Колымская ул. | Продлить от конечного пункта ул. Привокзальная, по ул. Привокзальная, по путепроводу над ж.д. путями, ул. Бирюзовая до ул. Колымская | Реконструкция УДС 1 км |  |
| 4 | Ул. Халитова – Царицыно | Продлить от жилого массива «Новая Сосновка» до Цариныно |  | Пересечение Лесной и Вишневой ул. Пересечение Лесной и ул. Алмагач Пересечение Каспийской и ул. Возрождения Царицыно |
| 5 | ЦУМ – ул. Халитова | Частично изменить трассу маршрута по ул. Нурсултана Назарбаева, пр. Универсиады с возвратом на существующую трассу по ул. Танковая. | Строительство надземного пешеходного перехода через пр. Универсиады в районе Автотранспортного техникума (пр. Универсиады, д. 27) | Пр. Универсиады, д. 51 (у надземного перехода) Ул. Халева (у д. 80, только по четной стороне) Пр. Универсиады, д. 12 (у подземного перехода) Автотранспортный техникум (пр. Универсиады, д. 27) |
| 23 | Тульская ул. – Мирный | В пос. Мирный продлить маршрут по ул. Новосельская до ул. 8-я Давликеевская |  | Пересечение Новосельской и ул. 8-ая Довликеевская |
| 33 | Ул. Халитова – Агрономический факультет | Продлить от конечной станции Ферма 2 по ул. Рауиса Гареева до Агрономического ф-та КГАУ | Реконструкция УДС 750 м | Ул. Рауиса Гареева, д. 82 Агрономический факультет КГАУ |
| 53н | Ул. 1-го Мая – ул. Ленинградская | Новый маршрут. От ул. 1-го Мая, ул. Халтурина, ул. Краснококшайская, ул. Фрунзе, ул. Кулахметова, ул. Васильченко, ул. Гагарина, ул. Декабристов, ул. Копылова, ул. Тэцевская, ул. Дементьева, ул. Ижевская, ул. Максимова, ул. Ленинградская, ул. Копылова, ул. Декабристов, ул. Гагарина, ул. Васильченко, ул. Кулахметова, ул. Фрунзе, ул. Халтурина, ул. 25-го Октября, ул. Лукницкого |  | Роддом № 4 (ул. Гагарина, д. 54) Ул. Хасана Туфана Ул. Восход |
| 55 | 39 квартал – ЖК «Лесной городок» | Изменить конечную станцию Ферма-2 на ЖК «Лесной городок», с изменением трассы после пр. Победы по Оренбургскому проезду, Оренбургскому тракту, ул. Братьев Батталовых, ул. Белые Росы до ул. Андрея Адо. |  | Лесной городок (пересечение ул. Андрея Адо и ул. Белые Росы) |
| 56 | Станция метро Проспект Победы – Жилой массив Петровский | Изменить трассу. От станции метро Проспект Победы по пр. Победы, Оренбургский проезд, ул. Р.Гареева, Фермское шоссе, Тульская ул. С выходом на существующую трассу до жилого массива Петровский. | Реконструкция УДС. Ул. Р.Гареева в створе Фермского шоссе. |  |
| 77 | Переулок Дуслык – 3-я Победиловская ул. | Продлить трассу маршрута по Магистральной ул. до ул. 3-я Победиловская. |  | Пересечение Магистральной ул. и 3-ей Победиловской ул. |
| 99н | Ул. Комсомольская - Онкодиспансер | Новый маршрут. Ул. Комсомольская, пр. Ибрагимова, Чистопольская ул., пр. Ямашева, Сибирский тракт, пр. Ямашева, Чистопольская ул., ул. Мулланура Вахитова, ул. Ярулиной |  | Пересечение ул. Яруллиной и Комсомольской |

Схема маршрутной сети наземного ГПТОП для 2 «Эффективного» варианта приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема маршрутной сети наземного ГПТОП для 2-го «Эффективного» варианта новой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

4. Расчеты и обоснования для новой (рациональной) маршрутной сети г. Казани

4.1 Расчет и обоснование количества и типов транспортных средств и режимов их работы, в том числе для сокращения транспортной дискриминации некоторых районов

Расчет необходимого количества транспортных средств и режимов их работы произведен для двух вариантов предлагаемой маршрутной сети (1-го «Социального» и 2-го «Эффективного»). При расчете необходимого количества транспортных средств учитывался максимальный часовой пассажиропоток по участку маршрута (полученный по результатам моделирования), расчетная вместимость подвижного состава, а также время, затрачиваемое на оборот транспортного средства по маршруту. В расчетах учитывались новые протяженности маршрутов и средние эксплуатационные скорости, полученные по результатам моделирования.

Результаты расчетов необходимого количества трамваев, троллейбусов и автобусов и режимы их работы для 1-го «Социального» варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани приведены в таблицах 11 - 13 соответственно. Итоговые показатели по предлагаемой маршрутной сети наземного ГПТОП города Казани для 1-го «Социального» варианта маршрутной сети приведены в таблице 14.

Результаты расчетов необходимого количества трамваев, троллейбусов и автобусов и режимы их работы для 2-го «Эффективного» варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани приведены в таблицах 15 - 17 соответственно. Итоговые показатели по предлагаемой маршрутной сети наземного ГПТОП города Казани для 2-го «Эффективного» варианта маршрутной сети приведены в таблице 18.

.

Таблица 11 – Необходимое количество трамваев по типам и режимы их работы для 1-го «Социального» варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Расчетная вместимость ПС, чел. | Среднесуточный объем перевезенных пассажиров, чел. | Протяженность маршрута, км | Эксплуатационная скорость, км/ч | Время рейса, мин. | Интервал движения, мин | Количество рейсов за сутки | Кол-во ПС, ед. | Коэф. сменяемости | Коэф. наполнения | Средняя дальность поездки, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Речной порт - ул.Химическая | 130 | 20637 | 21,75 | 23,0 | 56,74 | 8 | 227 | 14 | 7,59 | 0,09 | 2,87 |
| 2 | 4 | Ул. Халитова - ул. Академика Завойского | 130 | 18966 | 13,41 | 25,0 | 32,18 | 6 | 265 | 10 | 6,35 | 0,09 | 2,11 |
| 3 | 5 | Ж.-д. вокзал - жилой комплекс "Солнечный город" (кольцевой) | 174 | 37410 | 34,3 | 26,0 | 79,15 | 7 | 295 | 24 | 10,17 | 0,07 | 3,37 |
| 4 | 6 | Жилой массив Караваево - ул.Халитова 2 | 130 | 1350 | 13,54 | 27,0 | 30,09 | 10 | 153 | 6 | 3,73 | 0,05 | 3,63 |
| Итого по маршрутной сети трамвая |  |  |  | 78363 | 83 | 25,25 |  |  |  | 54 |  |  |  |

Таблица 12 – Необходимое количество троллейбусов по типам и режимы их работы для 1-го «Социального» варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Расчетная вместимость, чел. | Среднесуточный объем перевезенных пассажиров, чел. | Протяженность маршрута, км | Эксплуатационная скорость, км/ч | Время рейса, мин. | Интервал движения, мин | Количество рейсов за сутки | Кол-во ПС, ед. | Коэф. сменяемости | Коэф. наполнения | Средняя дальность поездки, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ул.Горьковское Шоссе - Роддом | 100 | 16999 | 9,95 | 16,0 | 37,31 | 4 | 425 | 19 | 8,24 | 0,05 | 1,21 |
| 2 | 2 | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 100 | 2145 | 9,7 | 18,0 | 32,33 | 9 | 166 | 7 | 3,99 | 0,03 | 2,43 |
| 3 | 3 | Ул.Академика Глушко, д.15 - Речной порт | 100 | 12471 | 13,13 | 17,0 | 46,34 | 6 | 293 | 17 | 6,31 | 0,07 | 2,08 |
| 4 | 5 | Речной порт - ул.Академика Глушко, д.15 | 100 | 9708 | 18,6 | 17,0 | 65,65 | 7 | 231 | 18 | 9,43 | 0,04 | 1,97 |
| 5 | 6 | Сквер им.Тукая - ул.В.Кулагина | 100 | 1469 | 10,46 | 18,0 | 34,87 | 10 | 163 | 7 | 5,26 | 0,02 | 1,99 |
| 6 | 7 | Ул.Халитова - ж.-д.вокзал | 100 | 2008 | 10,44 | 14,0 | 44,74 | 8 | 191 | 11 | 5,02 | 0,02 | 2,08 |
| 7 | 8 | Площадь Свободы - Деревня Универсиады | 100 | 10523 | 11,85 | 17,0 | 41,82 | 5 | 329 | 16 | 7,25 | 0,04 | 1,64 |
| 8 | 9 | Ул.В.Кулагина - ул.Академика Глушко, д.15 | 100 | 3926 | 15,79 | 18,0 | 52,63 | 9 | 187 | 12 | 5,96 | 0,04 | 2,65 |
| 9 | 10 | Ул.Горьковское Шоссе - Театр им.Г.Камала (кольцевой) | 100 | 571 | 8,86 | 18,0 | 29,53 | 14 | 95 | 4 | 5,57 | 0,01 | 1,59 |
| 10 | 12 | Сквер им.Тукая - ул.Академика Глушко, д.15 | 100 | 3148 | 15,51 | 18,0 | 51,70 | 7 | 273 | 16 | 6,92 | 0,02 | 2,24 |
| 11 | 13 | Ул.Халитова - ул.Ленинградская | 100 | 6019 | 12,29 | 17,0 | 43,38 | 7 | 232 | 12 | 7,35 | 0,04 | 1,67 |
| Итого по маршрутной сети троллейбуса |  |  |  | 68987 | 136,58 | 17 |  |  |  | 139 |  |  |  |

Таблица 13 – Необходимое количество автобусов по типам и режимы их работы для 1-го «Социального» варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Расчетная вместимость, чел. | Среднесуточный объем перевезенных пассажиров, чел. | Протяженность маршрута, км | Эксплуатационная скорость, км/ч | Время рейса, мин. | Интервал движения, мин | Количество рейсов за сутки | Кол-во ПС, в т.ч. по классам, ед. |  |  | Коэф. сменяемости | Коэф. наполнения | Средняя дальность поездки, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | средний | большой |  |  |  |
| 1 | 1 | Речной порт - жилой массив Дербышки | 100 | 19486 | 18,533 | 19,0 | 58,53 | 7 | 244 | 17 |  | 17 | 8,61 | 0,09 | 2,15 |
| 2 | 2 | Ст.м."Аметьево" - ул.Колымская | 100 | 14749 | 23,656 | 16,0 | 88,71 | 9 | 174 | 19 |  | 19 | 10,10 | 0,08 | 2,34 |
| 3 | 4 | ул. Халитова - Царицыно | 50 | 1584 | 9,1 | 19,0 | 28,74 | 16 | 109 | 3 | 3 |  | 3,72 | 0,08 | 2,45 |
| 4 | 5 | ЦУМ - ул.Халитова | 100 | 26527 | 29,153 | 19,0 | 92,06 | 6 | 271 | 31 |  | 31 | 13,62 | 0,07 | 2,14 |
| 5 | 6 | Речной порт - жилой массив Северный | 100 | 9611 | 18,767 | 18,0 | 62,56 | 8 | 200 | 15 |  | 15 | 6,43 | 0,07 | 2,92 |
| 6 | 9 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Аки | 100 | 2064 | 4,522 | 16,0 | 16,96 | 35 | 37 | 1 |  | 1 | 8,40 | 0,07 | 0,54 |
| 7 | 10 | Ул.Серова - ул. Академика Губкина (кольцевой) | 100 | 11540 | 14,808 | 19,0 | 46,76 | 6 | 284 | 16 |  | 16 | 12,53 | 0,03 | 1,18 |
| 8 | 11 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Малые Дербышки | 50 | 67 | 10,882 | 31,0 | 21,06 | 62 | 20 | 1 | 1 |  | 2,71 | 0,02 | 4,02 |
| 9 | 15 | Комбинат "Здоровье" - ул. Адоратского | 100 | 11984 | 10,144 | 23,0 | 26,46 | 6 | 276 | 9 |  | 9 | 5,52 | 0,08 | 1,84 |
| 10 | 18 | Ул.Северополюсная - переулок Дуслык | 100 | 16643 | 32,579 | 17,0 | 114,98 | 8 | 203 | 27 |  | 27 | 14,59 | 0,06 | 2,23 |
| 11 | 19 | ДК им.С.Саид-Галиева - ул.Яфраклы | 50 | 3866 | 22,318 | 19,0 | 70,48 | 13 | 128 | 10 | 10 |  | 12,38 | 0,05 | 1,80 |
| 12 | 22 | Ул. Можайского - жилой массив Ферма-2 | 100 | 18865 | 24,454 | 18,0 | 81,51 | 6 | 266 | 26 |  | 26 | 11,13 | 0,06 | 2,20 |
| 13 | 23 | Ул. Тульская - жилой массив Мирный | 100 | 1092 | 5,64 | 22,0 | 15,38 | 15 | 91 | 2 |  | 2 | 4,17 | 0,03 | 1,35 |
| 14 | 25 | Ул. Техническая - жилой массив Дербышки | 50 | 6370 | 20,919 | 20,0 | 62,76 | 10 | 142 | 12 | 12 |  | 8,09 | 0,11 | 2,59 |
| 15 | 28 | ЦПКиО г.Казани - ул.Короленко (кольцевой) | 50 | 4798 | 9,041 | 19,0 | 28,55 | 8 | 209 | 7 | 7 |  | 5,35 | 0,09 | 1,69 |
| 16 | 29 | Строительный институт - ул.Гудованцева | 100 | 9905 | 17,232 | 18,0 | 57,50 | 7 | 225 | 16 |  | 16 | 7,32 | 0,06 | 2,35 |
| 17 | 30 | Переулок Дуслык - ст.Лагерная | 100 | 10249 | 27,051 | 17,0 | 95,47 | 8 | 218 | 25 |  | 25 | 8,68 | 0,05 | 3,12 |
| 18 | 31 | Магазин "IKEA" - жилой массив Старое Победилово | 100 | 19315 | 29,49 | 18,0 | 98,30 | 7 | 241 | 30 |  | 30 | 9,94 | 0,08 | 2,97 |
| 19 | 33 | Ул.Халитова - Агрономический факультет | 100 | 9125 | 15,661 | 21,0 | 44,75 | 10 | 175 | 9 |  | 9 | 9,05 | 0,06 | 1,73 |
| 20 | 34 | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Дербышки | 100 | 3016 | 25,706 | 20,0 | 77,12 | 15 | 101 | 10 |  | 10 | 10,61 | 0,03 | 2,42 |
| 21 | 35 | Ст.метро пл.Г.Тукая - ул.Гаврилова (кольцевой) | 100 | 7338 | 14,333 | 17,0 | 50,59 | 7 | 229 | 14 |  | 14 | 12,68 | 0,03 | 1,13 |
| 22 | 36 | Вещевой рынок - Осиново | 100 | 8972 | 29,504 | 21,0 | 84,30 | 8 | 191 | 20 |  | 20 | 5,17 | 0,09 | 5,70 |
| 23 | 37 | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Сухая Река | 100 | 15028 | 30,547 | 18,0 | 101,82 | 9 | 198 | 23 |  | 23 | 11,88 | 0,06 | 2,57 |
| 24 | 40 | Ул.Гаврилова - АЗС "Щербаковка" | 100 | 1075 | 22,946 | 19,0 | 72,46 | 38 | 38 | 4 |  | 4 | 6,57 | 0,04 | 3,49 |
| 25 | 42 | КДК им.Ленина - жилой массив Борисоглебское | 100 | 126 | 8,561 | 17,0 | 30,22 | 55 | 24 | 1 |  | 1 | 4,01 | 0,01 | 2,14 |
| 26 | 43 | Ул. Химическая - ул.Техническая | 50 | 15391 | 27,369 | 20,0 | 82,11 | 8 | 209 | 20 | 20 |  | 8,24 | 0,18 | 3,32 |
| 27 | 44 | Ул.Адмиралтейская - жилой массив Дербышки | 100 | 2713 | 24,955 | 19,0 | 78,81 | 14 | 99 | 11 |  | 11 | 9,26 | 0,03 | 2,70 |
| 28 | 45 | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Старое Аракчино | 100 | 20381 | 39,279 | 18,0 | 130,93 | 7 | 240 | 36 |  | 36 | 11,57 | 0,07 | 3,39 |
| 29 | 46 | Жилой комплекс "Экопарк "Дубрава" - Профилакторий | 100 | 26842 | 41,416 | 21,0 | 118,33 | 7 | 244 | 34 |  | 34 | 9,00 | 0,12 | 4,60 |
| 30 | 47 | Ул.Батыршина - Деревня Универсиады | 100 | 15621 | 20,673 | 19,0 | 65,28 | 7 | 240 | 19 |  | 19 | 9,45 | 0,07 | 2,19 |
| 31 | 49 | Вещевой рынок - ст.Лагерная | 100 | 13042 | 21,516 | 18,0 | 71,72 | 8 | 184 | 17 |  | 17 | 7,23 | 0,10 | 2,98 |
| 32 | 53 | Речной порт - ул.Ленинградская | 100 | 6550 | 16,637 | 18,0 | 55,46 | 9 | 187 | 12 |  | 12 | 8,35 | 0,04 | 1,99 |
| 33 | 54 | Речной порт - ул. Гаврилова | 100 | 19790 | 13,14 | 20,0 | 39,42 | 6 | 283 | 14 |  | 14 | 6,33 | 0,11 | 2,08 |
| 34 | 55 | 39-й квартал - ЖК Лесной городок | 50 | 13593 | 22,043 | 21,0 | 62,98 | 8 | 196 | 15 | 15 |  | 10,13 | 0,14 | 2,18 |
| 35 | 56 | станция метро Проспект Победы - жилой массив Петровский | 50 | 336 | 11,5 | 23,0 | 30,00 | 32 | 48 | 2 | 2 |  | 4,98 | 0,03 | 2,31 |
| 36 | 60 | Ул. Химическая - жилой массив Дербышки | 100 | 15104 | 26,639 | 19,0 | 84,12 | 8 | 199 | 20 |  | 20 | 8,91 | 0,09 | 2,99 |
| 37 | 62 | Пр.Победы - ул. Гудованцева | 50 | 9052 | 28,81 | 20,1 | 86,00 | 8 | 206 | 21 | 21 |  | 7,09 | 0,12 | 4,06 |
| 38 | 63 | Ул.Комиссара Габишева - жилой массив Левченко | 100 | 11080 | 30,9 | 19,0 | 97,58 | 8 | 209 | 23 |  | 23 | 12,19 | 0,04 | 2,54 |
| 39 | 68 | Ж.д.Вокзал - жилой массив Вознесенское | 50 | 4699 | 20,869 | 20,0 | 62,61 | 13 | 134 | 10 | 10 |  | 9,95 | 0,07 | 2,10 |
| 40 | 70 | ЦУМ - ЖК Весна | 50 | 7526 | 15,037 | 18,0 | 50,12 | 11 | 148 | 9 | 9 |  | 9,35 | 0,11 | 1,61 |
| 41 | 71 | Гор.больница №5 - Самосыровское кладбище (кольцевой) | 100 | 13487 | 15,6 | 19,0 | 49,26 | 11 | 148 | 9 |  | 9 | 6,63 | 0,14 | 2,35 |
| 42 | 72 | Ул. Техническая - Профилакторий | 100 | 9896 | 32,18 | 20,0 | 96,54 | 7 | 198 | 26 |  | 26 | 7,36 | 0,07 | 4,37 |
| 43 | 74 | Ул.Ф Амирхана - 10-й микрорайон (кольцевой) | 37 | 2922 | 20,899 | 20,0 | 62,70 | 15 | 101 | 8 | 8 |  | 11,27 | 0,07 | 1,86 |
| 44 | 75 | Комбинат "Здоровье" - Универсам 2 | 100 | 9049 | 11,379 | 19,0 | 36,00 | 7 | 226 | 10 |  | 10 | 8,78 | 0,05 | 1,30 |
| 45 | 76 | ул.Халитова - жилой массив Северный | 100 | 2002 | 20,879 | 18,0 | 69,60 | 17 | 83 | 8 |  | 8 | 8,87 | 0,03 | 2,35 |
| 46 | 77 | Переулок Дуслык - 3-я Победиловская ул. | 100 | 6801 | 28,191 | 21,2 | 79,75 | 10 | 151 | 16 |  | 16 | 10,38 | 0,04 | 2,72 |
| 47 | 78 | Ул. Волгоградская - жилой массив Крутушка | 100 | 77 | 18,743 | 19,0 | 59,19 | 82 | 17 | 1 |  | 1 | 3,86 | 0,01 | 4,86 |
| 48 | 84 | Ул. Халитова - жилой массив Чебакса | 100 | 129 | 17,481 | 29,0 | 36,17 | 85 | 14 | 1 |  | 1 | 3,26 | 0,03 | 5,36 |
| 49 | 88 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Кульсеитово | 100 | 126 | 9,687 | 31,0 | 18,75 | 71 | 18 | 1 |  | 1 | 2,24 | 0,03 | 4,33 |
| 50 | 89 | Ул.Академика Сахарова - ул.Гудованцева | 100 | 25139 | 29,442 | 18,0 | 98,14 | 7 | 254 | 27 |  | 27 | 11,41 | 0,09 | 2,58 |
| 51 | 90 | Ст.м.пл.Тукая - Куюки | 37 | 5991 | 22,424 | 24,0 | 56,06 | 15 | 108 | 7 | 7 |  | 6,95 | 0,22 | 3,23 |
| 52 | 91 | ул. Халитова - Высокая Гора (АРЗ) | 100 | 12481 | 17,352 | 23,0 | 45,27 | 10 | 147 | 9 |  | 9 | 2,89 | 0,29 | 5,99 |
| 53 | 93 | КДК им.Ленина - Шигали | 37 | 36 | 19,618 | 22,0 | 53,50 | 98 | 13 | 1 | 1 |  | 2,21 | 0,03 | 8,86 |
| 54 | 10а | Ул.Серова - ул.Академика Губкина (кольцевой) | 100 | 9699 | 14,825 | 19,0 | 46,82 | 6 | 262 | 16 |  | 16 | 12,53 | 0,03 | 1,18 |
| 55 | 28а | Чеховский рынок - ул. Короленко (кольцевой) | 37 | 4931 | 10,635 | 19,0 | 33,58 | 8 | 196 | 8 | 8 |  | 6,48 | 0,10 | 1,64 |
| 56 | 35а | Ст.метро пл. Г.Тукая - Авторынок (кольцевой) | 100 | 5809 | 14,059 | 17,0 | 49,62 | 7 | 223 | 13 |  | 13 | 12,68 | 0,02 | 1,11 |
| 57 | 36а | Жилой массив Залесный - Новониколаевский | 100 | 1140 | 14,943 | 44,0 | 20,38 | 50 | 25 | 1 |  | 1 | 8,63 | 0,05 | 1,73 |
| 58 | 74а | Ул.Ф Амирхана - 10-й микрорайон (кольцевой) | 37 | 4165 | 19,37 | 20,4 | 56,97 | 13 | 123 | 8 | 8 |  | 8,51 | 0,11 | 2,28 |
| 59 | 89а | Жилой комплекс Жилплощадка - жилой массив Краснооктябрьский | 100 | 149 | 8,513 | 30,0 | 17,03 | 54 | 25 | 1 |  | 1 | 2,40 | 0,03 | 3,55 |
| 60 | 99н | Комсомольская ул. - Сибирский тракт | 100 | 9252 | 7,35 | 18,0 | 24,50 | 9 | 142 | 5 |  | 5 | 5,81 | 0,11 | 1,27 |
| Итого по автобусной маршрутной сети |  |  |  | 538396 | 1190 | 20,4 |  |  |  | 789 | 144 | 645 |  |  |  |

Таблица 14 – Итоговые показатели по предлагаемой маршрутной сети для 1-го «Социального» варианта маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани

| Тип транспорта на маршруте | Протяженность маршрутной сети, км | Средняя протяженность маршрута, км | Количество маршрутов, шт | Среднесуточный объем перевозки пассажиров, пасс. | Средняя эксплуатационная скорость, км/ч | Средний интервал движения, мин | Количество единиц ПС по классам, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | М | С | Б | ОБ | Всего |
| Трамвайные маршруты | 83 | 20,8 | 4 | 78363 | 25 | 7,4 | 0 | 0 | 30 | 24 | 54 |
| Троллейбусные маршруты | 136,58 | 12,4 | 11 | 68987 | 17 | 6,9 | 0 | 0 | 139 |  | 139 |
| Муниципальные автобусные маршруты | 1190 | 19,8 | 60 | 538396 | 20 | 9,3 | 0 | 144 | 645 |  | 789 |
| Итого по маршрутной сети | 1409,48 | 18,8 | 75 | 685746 | 21 | 8,8 | 0 | 144 | 814 | 24 | 982 |

Таблица 15 – Необходимое количество трамваев по типам и режимы их работы для 2-го «Эффективного» варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Расчетная вместимость, чел. | Среднесуточный объем перевезенных пассажиров, чел. | Протяженность маршрута, км | Эксплуатационная скорость, км/ч | Время рейса, мин. | Количество рейсов за сутки | Коэф. сменяемости | Коэф. наполнения | Средняя дальность поездки, км | Количество ПС по классам, ед. |  |  |  | Интервал, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б | ОБ (174) | ОБ(256) | Всего |  |
| 1 | 1 | Речной порт - ул.Химическая | 130 | 24757 | 21,75 | 23,0 | 56,74 | 181 | 7,10 | 0,15 | 3,06 | 23 |  |  | 23 | 4,9 |
| 2 | 4 | Ул. Халитова - ул. Академика Завойского | 130 | 6135 | 13,41 | 26,0 | 30,95 | 107 | 5,24 | 0,08 | 2,56 | 7 |  |  | 7 | 8,8 |
| 3 | 5 | Ж.-д. вокзал - жилой комплекс "Солнечный город" (кольцевой) | 238 | 75089 | 34,3 | 25,0 | 82,32 | 284 | 10,31 | 0,11 | 3,33 |  | 9 | 32 | 41 | 4,0 |
| 4 | 6 | Жилой массив Караваево - ул.Халитова 2 | 130 | 3066 | 13,54 | 28,0 | 29,01 | 107 | 4,04 | 0,05 | 3,35 | 4 |  |  | 4 | 15,0 |
| 5 | 7 | Осиново - ж.-д. Вокзал | 174 | 10364 | 21 | 26,0 | 48,46 | 112 | 6,50 | 0,08 | 3,23 |  | 7 |  | 7 | 13,6 |
| Итого по маршрутной сети трамвая |  |  |  | 119411 | 104 | 25,6 |  |  |  |  |  | 34 | 16 | 32 | 82 | 6 |

Таблица 16 – Необходимое количество троллейбусов по типам и режимы их работы для 2-го «Эффективного» варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Расчетная вместимость, чел. | Среднесуточный объем перевезенных пассажиров, чел. | Протяженность маршрута, км | Эксплуатационная скорость, км/ч | Время рейса, мин. | Интервал движения, мин | Количество рейсов за сутки | Кол-во ПС, ед. | Коэф. сменяемости | Коэф. наполнения | Средняя дальность поездки, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ул.Горьковское Шоссе - Роддом | 100 | 18255 | 9,95 | 16,5 | 36,20 | 9 | 184 | 8 | 8,02 | 0,12 | 1,24 |
| 2 | 2 | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 100 | 3440 | 10,7 | 17,5 | 36,71 | 15 | 93 | 5 | 11,96 | 0,03 | 0,89 |
| 3 | 2а | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 100 | 3435 | 9,7 | 17,5 | 33,28 | 15 | 93 | 4 | 11,96 | 0,03 | 0,81 |
| 4 | 3 | Ул.Академика Глушко, д.15 - Речной порт | 100 | 9391 | 13,13 | 17,5 | 45,04 | 10 | 157 | 9 | 5,29 | 0,11 | 2,48 |
| 5 | 5 | Речной порт - ул.Академика Глушко, д.15 | 100 | 7603 | 18,6 | 16,5 | 67,68 | 11 | 152 | 12 | 9,24 | 0,05 | 2,01 |
| 6 | 6 | Сквер им.Тукая - ул.В.Кулагина | 100 | 805 | 10,46 | 17,5 | 35,88 | 20 | 81 | 4 | 5,67 | 0,02 | 1,85 |
| 7 | 7 | Ул.Халитова - ж.-д.вокзал | 100 | 1503 | 10,44 | 15,5 | 40,44 | 15 | 104 | 5 | 6,00 | 0,02 | 1,74 |
| 8 | 8 | Площадь Свободы - Деревня Универсиады | 100 | 6782 | 11,85 | 17,5 | 40,65 | 10 | 161 | 8 | 7,13 | 0,06 | 1,66 |
| 9 | 9 | Ул.В.Кулагина - ул.Академика Глушко, д.15 | 100 | 2626 | 15,79 | 17,5 | 54,17 | 15 | 112 | 7 | 6,68 | 0,04 | 2,36 |
| 10 | 10 | Ул.Горьковское Шоссе - Театр им.Г.Камала (кольцевой) | 100 | 2836 | 8,86 | 18,5 | 28,75 | 10 | 135 | 6 | 5,80 | 0,04 | 1,53 |
| 11 | 12 | Сквер им.Тукая - ул.Академика Глушко, д.15 | 100 | 1431 | 15,51 | 17,5 | 53,21 | 15 | 119 | 7 | 6,78 | 0,02 | 2,29 |
| Итого по маршрутной сети троллейбуса |  |  |  | 58107 | 134,99 | 17,2 |  | 12,7 |  | 75 |  |  |  |

Таблица 17 – Необходимое количество автобусов по типам и режимы их работы для 2-го «Эффективного» варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Расчетная вместимость, чел. | Среднесуточный объем перевезенных пассажиров, чел. | Протяженность маршрута, км | Эксплуатационная скорость, км/ч | Время рейса, мин. | Количество рейсов за сутки | Коэф. сменяемости | Коэф. наполнения | Средняя дальность поездки, км | Количество ПС по классам, ед. |  |  | Интервал, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | Б | Всего |  |
| 1 | 1 | Речной порт - жилой массив Дербышки | 100 | 37904 | 18,533 | 19,5 | 57,05 | 311 | 9,27 | 0,13 | 2,00 | 0 | 21 | 21 | 5,4 |
| 2 | 2 | Ст.м."Аметьево" - ул.Колымская | 100 | 15414 | 23,656 | 16,5 | 86,07 | 156 | 9,79 | 0,10 | 2,42 | 0 | 17 | 17 | 10,2 |
| 3 | 4 | ул. Халитова - Царицыно | 50 | 1551 | 9,1 | 19,5 | 28,01 | 89 | 4,12 | 0,08 | 2,21 | 3 | 0 | 3 | 20,3 |
| 4 | 5 | ЦУМ - ул.Халитова | 100 | 32890 | 29,153 | 19,5 | 89,75 | 219 | 13,97 | 0,11 | 2,09 | 0 | 24 | 24 | 7,4 |
| 5 | 6 | станция метро Авиастроительная - жилой массив Северный | 100 | 6565 | 7,28 | 16,5 | 26,49 | 109 | 5,29 | 0,11 | 1,38 | 0 | 4 | 4 | 13,1 |
| 6 | 9 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Аки | 100 | 2050 | 4,522 | 16,5 | 16,45 | 37 | 8,46 | 0,07 | 0,53 | 0 | 1 | 1 | 34,9 |
| 7 | 11 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Малые Дербышки | 50 | 87 | 10,882 | 31,0 | 21,06 | 20 | 3,33 | 0,03 | 3,27 | 1 | 0 | 1 | 62,8 |
| 8 | 15 | станция метро Яшьлек - ул. Адоратского | 100 | 6412 | 5,55 | 21,4 | 15,56 | 117 | 5,03 | 0,11 | 1,10 | 0 | 2 | 2 | 14,3 |
| 9 | 18 | Ул.Северополюсная - переулок Дуслык | 110 | 45402 | 32,309 | 17,5 | 110,84 | 206 | 15,19 | 0,13 | 2,13 | 0 | 27 | 27 | 8,2 |
| 10 | 22 | Ул. Можайского - жилой массив Ферма-2 | 100 | 28448 | 24,454 | 18,5 | 79,35 | 222 | 11,36 | 0,11 | 2,15 | 0 | 21 | 21 | 7,4 |
| 11 | 23 | Ул. Тульская - жилой массив Мирный | 100 | 867 | 5,64 | 22,0 | 15,38 | 68 | 4,08 | 0,03 | 1,38 | 0 | 2 | 2 | 20,0 |
| 12 | 28 | ЦПКиО г.Казани - ул.Короленко (кольцевой) | 50 | 6307 | 9,041 | 19,5 | 27,83 | 173 | 5,61 | 0,13 | 1,61 | 5 | 0 | 5 | 10,3 |
| 13 | 30 | Переулок Дуслык - ст.Лагерная | 100 | 9823 | 27,051 | 17,0 | 95,47 | 164 | 8,96 | 0,07 | 3,02 | 0 | 16 | 16 | 12,0 |
| 14 | 31 | Магазин "IKEA" - жилой массив Старое Победилово | 100 | 25292 | 29,49 | 18,5 | 95,69 | 209 | 12,13 | 0,10 | 2,43 | 0 | 19 | 19 | 10,0 |
| 15 | 33 | Ул.Халитова - Агрономический факультет | 100 | 4154 | 15,661 | 20,5 | 45,86 | 117 | 8,13 | 0,04 | 1,93 | 0 | 6 | 6 | 15,4 |
| 16 | 36 | Вещевой рынок - Осиново | 100 | 6226 | 29,504 | 21,4 | 82,72 | 104 | 5,66 | 0,11 | 5,21 | 0 | 11 | 11 | 15,4 |
| 17 | 37 | станция метро Авиастроительная - жилой массив Сухая Река | 100 | 3898 | 6,4 | 17,5 | 21,96 | 116 | 5,82 | 0,06 | 1,10 | 0 | 3 | 3 | 15,2 |
| 18 | 40 | Ул.Гаврилова - АЗС "Щербаковка" | 100 | 1595 | 22,946 | 20,5 | 67,19 | 38 | 8,10 | 0,05 | 2,83 | 0 | 4 | 4 | 38,1 |
| 19 | 42 | КДК им.Ленина - жилой массив Борисоглебское | 100 | 236 | 8,561 | 17,4 | 29,52 | 24 | 5,26 | 0,02 | 1,63 | 0 | 1 | 1 | 55,0 |
| 20 | 43 | Ул. Химическая - ул.Техническая | 100 | 18977 | 27,369 | 20,4 | 80,50 | 173 | 8,33 | 0,13 | 3,28 | 0 | 11 | 11 | 15,0 |
| 21 | 45 | станция метро Яшьлек - Су Анасы | 100 | 22049 | 16,2 | 15,5 | 62,75 | 204 | 9,99 | 0,11 | 1,62 | 0 | 19 | 19 | 6,5 |
| 22 | 46 | станция метро Яшьлек - Профилакторий | 100 | 6367 | 19,5 | 20,4 | 57,35 | 117 | 4,18 | 0,13 | 4,66 | 0 | 9 | 9 | 12,1 |
| 23 | 46н | Экопарк Дубрава - Танковое кольцо | 50 | 9534 | 6,7 | 20,4 | 19,71 | 182 | 8,70 | 0,12 | 0,77 | 4 | 0 | 4 | 9,4 |
| 24 | 47 | Ул.Батыршина - Деревня Универсиады | 100 | 28165 | 20,673 | 18,5 | 67,08 | 235 | 10,22 | 0,12 | 2,02 | 0 | 20 | 20 | 6,7 |
| 25 | 53н | ул. 1-го мая - ул.Ленинградская | 100 | 5495 | 8,4 | 17,5 | 28,82 | 96 | 5,04 | 0,11 | 1,67 | 0 | 4 | 4 | 15,9 |
| 26 | 54 | Речной порт - ул. Гаврилова | 100 | 22917 | 13,14 | 20,4 | 38,65 | 236 | 5,72 | 0,17 | 2,30 | 0 | 11 | 11 | 6,7 |
| 27 | 55 | Станция метро Горки - ЖК Лесной городок | 50 | 418 | 6,65 | 25,0 | 15,96 | 100 | 5,79 | 0,01 | 1,15 | 2 | 0 | 2 | 16,2 |
| 28 | 56 | станция метро Проспект Победы - жилой массив Петровский | 50 | 588 | 11,5 | 22,0 | 31,36 | 51 | 5,48 | 0,04 | 2,10 | 2 | 0 | 2 | 30,2 |
| 29 | 60 | Ул. Химическая - жилой массив Дербышки | 100 | 22202 | 26,639 | 19,5 | 82,01 | 193 | 9,24 | 0,12 | 2,88 | 0 | 19 | 19 | 8,5 |
| 30 | 63 | Ул.Комиссара Габишева - жилой массив Левченко | 100 | 23014 | 30,9 | 19,5 | 95,13 | 209 | 10,57 | 0,10 | 2,92 | 0 | 22 | 22 | 8,5 |
| 31 | 68 | станция метро Дубравная - жилой массив Вознесенское | 50 | 490 | 6,86 | 20,0 | 20,58 | 85 | 5,80 | 0,02 | 1,18 | 2 | 0 | 2 | 20,1 |
| 32 | 70 | ЦУМ - ЖК Весна | 50 | 8261 | 15,037 | 18,5 | 48,80 | 146 | 8,81 | 0,13 | 1,71 | 10 | 0 | 10 | 9,6 |
| 33 | 71 | Гор.больница №5 - Самосыровское кладбище | 100 | 18519 | 15,6 | 19,5 | 48,02 | 182 | 7,29 | 0,14 | 2,14 | 0 | 12 | 12 | 8,2 |
| 34 | 72 | Строительный институт - Профилакторий | 100 | 11458 | 27,7 | 19,5 | 85,27 | 121 | 6,94 | 0,14 | 3,99 | 0 | 15 | 15 | 11,7 |
| 35 | 75 | Комбинат "Здоровье" - Универсам 2 | 100 | 14330 | 11,379 | 19,5 | 35,03 | 159 | 8,21 | 0,11 | 1,39 | 0 | 7 | 7 | 10,5 |
| 36 | 77 | Переулок Дуслык - 3-я Победиловская ул. | 100 | 6452 | 28,191 | 20,5 | 82,55 | 117 | 10,32 | 0,05 | 2,73 | 0 | 11 | 11 | 15,0 |
| 37 | 78 | Ул. Волгоградская - жилой массив Крутушка | 100 | 114 | 18,743 | 20,0 | 56,23 | 17 | 4,79 | 0,01 | 3,92 | 0 | 1 | 1 | 81,6 |
| 38 | 84 | Ул. Халитова - жилой массив Чебакса | 100 | 129 | 17,481 | 29,0 | 36,17 | 14 | 3,30 | 0,03 | 5,29 | 0 | 1 | 1 | 86,8 |
| 39 | 88 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Кульсеитово | 100 | 146 | 9,687 | 31,0 | 18,75 | 18 | 2,58 | 0,03 | 3,75 | 0 | 1 | 1 | 71,0 |
| 40 | 89 | Ул.Академика Сахарова - ул.Гудованцева | 100 | 38030 | 29,442 | 18,5 | 95,54 | 245 | 12,00 | 0,13 | 2,45 | 0 | 29 | 29 | 6,7 |
| 41 | 90 | Ст.м.Дубравная - Куюки | 50 | 9013 | 11,1 | 23,0 | 28,96 | 150 | 7,06 | 0,17 | 1,57 | 5 | 0 | 5 | 11,1 |
| 42 | 91 | ул. Халитова - Высокая Гора (АРЗ) | 100 | 12424 | 17,352 | 24,0 | 43,38 | 138 | 2,97 | 0,30 | 5,84 | 0 | 17 | 17 | 5,2 |
| 43 | 93 | КДК им.Ленина - Шигали | 37 | 60 | 19,618 | 22,0 | 53,50 | 13 | 2,27 | 0,05 | 8,62 | 1 | 0 | 1 | 97,9 |
| 44 | 28а | Чеховский рынок - ул. Короленко (кольцевой) | 37 | 9011 | 10,635 | 19,5 | 32,74 | 203 | 6,73 | 0,18 | 1,58 | 14 | 0 | 14 | 4,8 |
| 45 | 35а | ул. Гаврилова - станция метро Яшьлек | 100 | 14144 | 8,9 | 18,5 | 28,88 | 149 | 6,21 | 0,15 | 1,43 | 0 | 5 | 5 | 11,3 |
| 46 | 36а | Жилой массив Залесный - Новониколаевский | 100 | 1042 | 14,943 | 44,0 | 20,38 | 25 | 8,53 | 0,05 | 1,75 | 0 | 1 | 1 | 50,0 |
| 47 | 89а | Жилой комплекс Жилплощадка - жилой массив Краснооктябрьский | 100 | 159 | 8,513 | 30,0 | 17,03 | 25 | 2,40 | 0,03 | 3,55 | 0 | 1 | 1 | 54,3 |
| 48 | 99н | Комсомольская ул. - Сибирский тракт | 50 | 10039 | 7,35 | 22,0 | 20,05 | 223 | 5,72 | 0,16 | 1,28 | 0 | 7 | 7 | 6,0 |
| Итого по автобусной маршрутной сети |  |  |  | 548668 | 786 | 21,0 |  |  |  |  |  | 49 | 402 | 451 | 11 |

Таблица 18 – Итоговые показатели по предлагаемой маршрутной сети для 2-го «Эффективного» варианта маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани

| Вид маршрута | Протяженность маршрутной сети, км | Средняя протяженность маршрута, км | Количество маршрутов, шт | Среднесуточный объем перевозки пассажиров, пасс. | Средняя эксплуатационная скорость, км/ч | Средний интервал движения, мин | Количество единиц ПС по классам, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | М | С | Б | ОБ | Всего |
| Трамвайные маршруты | 104 | 20,8 | 5 | 119411 | 26 | 6,0 | 0 | 0 | 34 | 48 | 82 |
| Троллейбусные маршруты | 134,99 | 12,3 | 11 | 58107 | 17 | 12,7 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| Муниципальные автобусные маршруты | 786 | 16,4 | 48 | 548668 | 21 | 10,5 | 0 | 49 | 402 | 0 | 451 |
| Итого по маршрутной сети | 1024,925 | 16,0 | 64 | 726186 | 21 | 10,2 | 0 | 49 | 511 | 48 | 608 |

Сводные данные по количеству подвижного состава по вариантам предлагаемой маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани в сравнении с существующим количеством подвижного состава приведены в таблице 19

Таблица 19 – Итоговые показатели по количеству подвижного состава по предлагаемым вариантам маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани

| Вариант маршрутной сети | Подвижной состав трамвая по классам, ед. |  |  | Подвижной состав троллейбуса по классам, ед. | Подвижной состав автобуса по классам, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б | ОБ (174) | ОБ (256) | Б | М | С | Б |
| Существующий вариант | 56 | 16 |  | 140 | 10 | 153 | 642 |
| «Социальный» вариант | 30 | 24 |  | 139 |  | 144 | 645 |
| «Эффективный» вариант | 34 | 16 | 32 | 75 |  | 49 | 402 |

4.2 Расчет прогнозируемых объемов транспортной работы, доходности и себестоимости 1 километра пробега в целом по маршрутной сети

Расчет прогнозируемых объемов транспортной работы произведен для двух вариантов предлагаемой маршрутной сети (1-го «Социального» и 2-го «Эффективного»). При расчете прогнозируемых объемов транспортной работы учитывались режимы работы подвижного состава трамвая, троллейбуса и автобуса, приведенные в таблицах 11-13 и 15-17 соответственно и не учитывались парковые (нулевые) пробеги. Результаты расчета прогнозируемых значений транспортной работы за сутки, совершенной трамваем, троллейбусом и автобусом для 1-го «Социального» варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани, приведены в таблицах 20 – 22 соответственно. Результаты расчета прогнозируемых значений транспортной работы за сутки, совершенной трамваем, троллейбусом и автобусом для 2-го «Эффективного» варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани, приведены в таблицах 23 – 25 соответственно. Итоговые показатели прогнозируемых объемов суточной транспортной работы по двум предлагаемым вариантам маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани приведены в таблице 26.

Таблица 20 – Результаты расчета прогнозируемых объемов суточной транспортной работы по маршрутам трамвая для 1-го «Социального» варианта предлагаемой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов за сутки | Транспортная работа, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Речной порт - ул.Химическая | 21,75 | 227 | 4932,5 |
| 2 | 4 | Ул. Халитова - ул. Академика Завойского | 13,41 | 265 | 3557,1 |
| 3 | 5 | Ж.-д. вокзал - жилой комплекс "Солнечный город" (кольцевой) | 34,3 | 295 | 10102,1 |
| 4 | 6 | Жилой массив Караваево - ул.Халитова 2 | 13,54 | 153 | 2070,6 |
| Итого по маршрутной сети трамвая |  |  | 83 |  | 20662,2 |

Таблица 21 – Результаты расчета прогнозируемых объемов суточной транспортной работы по маршрутам троллейбуса для 1-го «Социального» варианта предлагаемой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов за сутки | Транспортная работа за сутки, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ул.Горьковское Шоссе - Роддом | 9,95 | 425 | 4228,5 |
| 2 | 2 | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 9,7 | 166 | 1612,9 |
| 3 | 3 | Ул.Академика Глушко, д.15 - Речной порт | 13,13 | 293 | 3852,8 |
| 4 | 5 | Речной порт - ул.Академика Глушко, д.15 | 18,6 | 231 | 4299,3 |
| 5 | 6 | Сквер им.Тукая - ул.В.Кулагина | 10,46 | 163 | 1707,3 |
| 6 | 7 | Ул.Халитова - ж.-д.вокзал | 10,44 | 191 | 1996,5 |
| 7 | 8 | Площадь Свободы - Деревня Универсиады | 11,85 | 329 | 3896,8 |
| 8 | 9 | Ул.В.Кулагина - ул.Академика Глушко, д.15 | 15,79 | 187 | 2952,0 |
| 9 | 10 | Ул.Горьковское Шоссе - Театр им.Г.Камала (кольцевой) | 8,86 | 95 | 843,2 |
| 10 | 12 | Сквер им.Тукая - ул.Академика Глушко, д.15 | 15,51 | 273 | 4227,3 |
| 11 | 13 | Ул.Халитова - ул.Ленинградская | 12,29 | 232 | 2845,1 |
| Итого по маршрутной сети троллейбуса |  |  | 136,58 |  | 32461,7 |

Таблица 22 – Результаты расчета прогнозируемых объемов суточной транспортной работы по маршрутам автобуса для 1-го «Социального» варианта предлагаемой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов за сутки | Транспортная работа за сутки, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Речной порт - жилой массив Дербышки | 18,533 | 244 | 4514,2 |
| 2 | 2 | Ст.м."Аметьево" - ул.Колымская | 23,656 | 174 | 4104,7 |
| 3 | 4 | ул. Халитова - Царицыно | 9,1 | 109 | 994,1 |
| 4 | 5 | ЦУМ - ул.Халитова | 29,153 | 271 | 7891,2 |
| 5 | 6 | Речной порт - жилой массив Северный | 18,767 | 200 | 3757,7 |
| 6 | 9 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Аки | 4,522 | 37 | 166,7 |
| 7 | 10 | Ул.Серова - ул. Академика Губкина (кольцевой) | 14,808 | 284 | 4205,5 |
| 8 | 11 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Малые Дербышки | 10,882 | 20 | 220,9 |
| 9 | 15 | Комбинат "Здоровье" - ул. Адоратского | 10,144 | 276 | 2798,6 |
| 10 | 18 | Ул.Северополюсная - переулок Дуслык | 32,579 | 203 | 6612,3 |
| 11 | 19 | ДК им.С.Саид-Галиева - ул.Яфраклы | 22,318 | 128 | 2852,3 |
| 12 | 22 | Ул. Можайского - жилой массив Ферма-2 | 24,454 | 266 | 6497,5 |
| 13 | 23 | Ул. Тульская - жилой массив Мирный | 5,64 | 91 | 513,2 |
| 14 | 25 | Ул. Техническая - жилой массив Дербышки | 20,919 | 142 | 2961,2 |
| 15 | 28 | ЦПКиО г.Казани - ул.Короленко (кольцевой) | 9,041 | 209 | 1886,0 |
| 16 | 29 | Строительный институт - ул.Гудованцева | 17,232 | 225 | 3879,2 |
| 17 | 30 | Переулок Дуслык - ст.Лагерная | 27,051 | 218 | 5898,8 |
| 18 | 31 | Магазин "IKEA" - жилой массив Старое Победилово | 29,49 | 241 | 7120,0 |
| 19 | 33 | Ул.Халитова - Агрономический факультет | 15,661 | 175 | 2748,2 |
| 20 | 34 | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Дербышки | 25,706 | 101 | 2584,3 |
| 21 | 35 | Ст.метро пл.Г.Тукая - ул.Гаврилова (кольцевой) | 14,333 | 229 | 3286,7 |
| 22 | 36 | Вещевой рынок - Осиново | 29,504 | 191 | 5632,1 |
| 23 | 37 | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Сухая Река | 30,547 | 198 | 6040,3 |
| 24 | 40 | Ул.Гаврилова - АЗС "Щербаковка" | 22,946 | 38 | 881,0 |
| 25 | 42 | КДК им.Ленина - жилой массив Борисоглебское | 8,561 | 24 | 207,4 |
| 26 | 43 | Ул. Химическая - ул.Техническая | 27,369 | 209 | 5731,1 |
| 27 | 44 | Ул.Адмиралтейская - жилой массив Дербышки | 24,955 | 99 | 2470,9 |
| 28 | 45 | Жилой массив Ферма-2 - жилой массив Старое Аракчино | 39,279 | 240 | 9418,2 |
| 29 | 46 | Жилой комплекс "Экопарк "Дубрава" - Профилакторий | 41,416 | 244 | 10106,3 |
| 30 | 47 | Ул.Батыршина - Деревня Универсиады | 20,673 | 240 | 4971,6 |
| 31 | 49 | Вещевой рынок - ст.Лагерная | 21,516 | 184 | 3952,3 |
| 32 | 53 | Речной порт - ул.Ленинградская | 16,637 | 187 | 3113,5 |
| 33 | 54 | Речной порт - ул. Гаврилова | 13,14 | 283 | 3714,9 |
| 34 | 55 | 39-й квартал - ЖК Лесной городок | 22,043 | 196 | 4311,2 |
| 35 | 56 | станция метро Проспект Победы - жилой массив Петровский | 11,5 | 48 | 552,0 |
| 36 | 60 | Ул. Химическая - жилой массив Дербышки | 26,639 | 199 | 5294,2 |
| 37 | 62 | Пр.Победы - ул. Гудованцева | 28,81 | 206 | 5927,0 |
| 38 | 63 | Ул.Комиссара Габишева - жилой массив Левченко | 30,9 | 209 | 6459,8 |
| 39 | 68 | Ж.д.Вокзал - жилой массив Вознесенское | 20,869 | 134 | 2801,8 |
| 40 | 70 | ЦУМ - ЖК Весна | 15,037 | 148 | 2219,0 |
| 41 | 71 | Гор.больница №5 - Самосыровское кладбище (кольцевой) | 15,6 | 148 | 2312,1 |
| 42 | 72 | Ул. Техническая - Профилакторий | 32,18 | 198 | 6369,1 |
| 43 | 74 | Ул.Ф Амирхана - 10-й микрорайон (кольцевой) | 20,899 | 101 | 2116,0 |
| 44 | 75 | Комбинат "Здоровье" - Универсам 2 | 11,379 | 226 | 2574,2 |
| 45 | 76 | ул.Халитова - жилой массив Северный | 20,879 | 83 | 1741,7 |
| 46 | 77 | Переулок Дуслык - 3-я Победиловская ул. | 28,191 | 151 | 4260,6 |
| 47 | 78 | Ул. Волгоградская - жилой массив Крутушка | 18,743 | 17 | 315,8 |
| 48 | 84 | Ул. Халитова - жилой массив Чебакса | 17,481 | 14 | 250,6 |
| 49 | 88 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Кульсеитово | 9,687 | 18 | 174,4 |
| 50 | 89 | Ул.Академика Сахарова - ул.Гудованцева | 29,442 | 254 | 7476,2 |
| 51 | 90 | Ст.м.пл.Тукая - Куюки | 22,424 | 108 | 2420,6 |
| 52 | 91 | ул. Халитова - Высокая Гора (АРЗ) | 17,352 | 147 | 2547,9 |
| 53 | 93 | КДК им.Ленина - Шигали | 19,618 | 13 | 254,5 |
| 54 | 10а | Ул.Серова - ул.Академика Губкина (кольцевой) | 14,825 | 262 | 3886,2 |
| 55 | 28а | Чеховский рынок - ул. Короленко (кольцевой) | 10,635 | 196 | 2084,3 |
| 56 | 35а | Ст.метро пл. Г.Тукая - Авторынок (кольцевой) | 14,059 | 223 | 3141,1 |
| 57 | 36а | Жилой массив Залесный - Новониколаевский | 14,943 | 25 | 378,6 |
| 58 | 74а | Ул.Ф Амирхана - 10-й микрорайон (кольцевой) | 19,37 | 123 | 2380,4 |
| 59 | 89а | Жилой комплекс Жилплощадка - жилой массив Краснооктябрьский | 8,513 | 25 | 211,4 |
| 60 | 99н | Комсомольская ул. - Сибирский тракт | 7,35 | 142 | 1046,2 |
| Итого по автобусной маршрутной сети |  |  | 1190 |  | 205239,6 |

Таблица 23 – Результаты расчета прогнозируемых объемов суточной транспортной работы по маршрутам трамвая для 2-го «Эффективного» варианта предлагаемой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов за сутки | Транспортная работа за сутки, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Речной порт - ул.Химическая | 21,75 | 181 | 3944,8 |
| 2 | 4 | Ул. Халитова - ул. Академика Завойского | 13,41 | 107 | 1438,3 |
| 3 | 5 | Ж.-д. вокзал - жилой комплекс "Солнечный город" (кольцевой) | 34,3 | 284 | 9749,2 |
| 4 | 6 | Жилой массив Караваево - ул.Халитова 2 | 13,54 | 107 | 1451,5 |
| 5 | 7 | Осиново - ж.-д. Вокзал | 21 | 112 | 2360,1 |
| Итого по маршрутной сети трамвая |  |  | 104 |  | 18943,9 |

Таблица 24 – Результаты расчета прогнозируемых объемов суточной транспортной работы по маршрутам троллейбуса для 2-го «Эффективного» варианта предлагаемой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов за сутки | Транспортная работа за сутки, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ул.Горьковское Шоссе - Роддом | 9,95 | 184 | 1834,7 |
| 2 | 2 | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 10,7 | 93 | 1000,2 |
| 3 | 2а | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 9,7 | 93 | 905,4 |
| 4 | 3 | Ул.Академика Глушко, д.15 - Речной порт | 13,13 | 157 | 2055,1 |
| 5 | 5 | Речной порт - ул.Академика Глушко, д.15 | 18,6 | 152 | 2828,3 |
| 6 | 6 | Сквер им.Тукая - ул.В.Кулагина | 10,46 | 81 | 842,0 |
| 7 | 7 | Ул.Халитова - ж.-д.вокзал | 10,44 | 104 | 1082,2 |
| 8 | 8 | Площадь Свободы - Деревня Универсиады | 11,85 | 161 | 1913,5 |
| 9 | 9 | Ул.В.Кулагина - ул.Академика Глушко, д.15 | 15,79 | 112 | 1764,4 |
| 10 | 10 | Ул.Горьковское Шоссе - Театр им.Г.Камала (кольцевой) | 8,86 | 135 | 1196,5 |
| 11 | 12 | Сквер им.Тукая - ул.Академика Глушко, д.15 | 15,51 | 119 | 1849,6 |
| Итого по маршрутной сети троллейбуса |  |  | 134,99 |  | 17272,0 |

Таблица 25 – Результаты расчета прогнозируемых объемов суточной транспортной работы по маршрутам автобуса для 2-го «Эффективного» варианта предлагаемой маршрутной сети ГПТОП г. Казани

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов за сутки | Транспортная работа за сутки, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Речной порт - жилой массив Дербышки | 18,533 | 311 | 5758,0 |
| 2 | 2 | Ст.м."Аметьево" - ул.Колымская | 23,656 | 156 | 3683,2 |
| 3 | 4 | ул. Халитова - Царицыно | 9,1 | 89 | 806,5 |
| 4 | 5 | ЦУМ - ул.Халитова | 29,153 | 219 | 6392,3 |
| 5 | 6 | станция метро Авиастроительная - жилой массив Северный | 7,28 | 109 | 796,6 |
| 6 | 9 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Аки | 4,522 | 37 | 168,5 |
| 7 | 11 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Малые Дербышки | 10,882 | 20 | 217,6 |
| 8 | 15 | станция метро Яшьлек - ул. Адоратского | 5,55 | 117 | 647,0 |
| 9 | 18 | Ул.Северополюсная - переулок Дуслык | 32,309 | 206 | 6667,7 |
| 10 | 22 | Ул. Можайского - жилой массив Ферма-2 | 24,454 | 222 | 5434,9 |
| 11 | 23 | Ул. Тульская - жилой массив Мирный | 5,64 | 68 | 385,0 |
| 12 | 28 | ЦПКиО г.Казани - ул.Короленко (кольцевой) | 9,041 | 173 | 1562,2 |
| 13 | 30 | Переулок Дуслык - ст.Лагерная | 27,051 | 164 | 4428,7 |
| 14 | 31 | Магазин "IKEA" - жилой массив Старое Победилово | 29,49 | 209 | 6174,3 |
| 15 | 33 | Ул.Халитова - Агрономический факультет | 15,661 | 117 | 1832,6 |
| 16 | 36 | Вещевой рынок - Осиново | 29,504 | 104 | 3061,5 |
| 17 | 37 | станция метро Авиастроительная - жилой массив Сухая Река | 6,4 | 116 | 744,7 |
| 18 | 40 | Ул.Гаврилова - АЗС "Щербаковка" | 22,946 | 38 | 871,4 |
| 19 | 42 | КДК им.Ленина - жилой массив Борисоглебское | 8,561 | 24 | 206,2 |
| 20 | 43 | Ул. Химическая - ул.Техническая | 27,369 | 173 | 4721,7 |
| 21 | 45 | станция метро Яшьлек - Су Анасы | 16,2 | 204 | 3307,4 |
| 22 | 46 | станция метро Яшьлек - Профилакторий | 19,5 | 117 | 2290,7 |
| 23 | 46н | Экопарк Дубрава - Танковое кольцо | 6,7 | 182 | 1216,7 |
| 24 | 47 | Ул.Батыршина - Деревня Универсиады | 20,673 | 235 | 4852,1 |
| 25 | 53н | ул. 1-го мая - ул.Ленинградская | 8,4 | 96 | 809,8 |
| 26 | 54 | Речной порт - ул. Гаврилова | 13,14 | 236 | 3104,4 |
| 27 | 55 | Станция метро Горки - ЖК Лесной городок | 6,65 | 100 | 661,8 |
| 28 | 56 | станция метро Проспект Победы - жилой массив Петровский | 11,5 | 51 | 588,0 |
| 29 | 60 | Ул. Химическая - жилой массив Дербышки | 26,639 | 193 | 5151,9 |
| 30 | 63 | Ул.Комиссара Габишева - жилой массив Левченко | 30,9 | 209 | 6464,8 |
| 31 | 68 | станция метро Дубравная - жилой массив Вознесенское | 6,86 | 85 | 584,6 |
| 32 | 70 | ЦУМ - ЖК Весна | 15,037 | 146 | 2198,6 |
| 33 | 71 | Гор.больница №5 - Самосыровское кладбище | 15,6 | 182 | 2832,3 |
| 34 | 72 | Строительный институт - Профилакторий | 27,7 | 121 | 3340,9 |
| 35 | 75 | Комбинат "Здоровье" - Универсам 2 | 11,379 | 159 | 1811,8 |
| 36 | 77 | Переулок Дуслык - 3-я Победиловская ул. | 28,191 | 117 | 3307,1 |
| 37 | 78 | Ул. Волгоградская - жилой массив Крутушка | 18,743 | 17 | 318,9 |
| 38 | 84 | Ул. Халитова - жилой массив Чебакса | 17,481 | 14 | 245,1 |
| 39 | 88 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Кульсеитово | 9,687 | 18 | 174,6 |
| 40 | 89 | Ул.Академика Сахарова - ул.Гудованцева | 29,442 | 245 | 7223,7 |
| 41 | 90 | Ст.м.Дубравная - Куюки | 11,1 | 150 | 1667,4 |
| 42 | 91 | ул. Халитова - Высокая Гора (АРЗ) | 17,352 | 138 | 2395,3 |
| 43 | 93 | КДК им.Ленина - Шигали | 19,618 | 13 | 254,5 |
| 44 | 28а | Чеховский рынок - ул. Короленко (кольцевой) | 10,635 | 203 | 2158,4 |
| 45 | 35а | ул. Гаврилова - станция метро Яшьлек | 8,9 | 149 | 1325,1 |
| 46 | 36а | Жилой массив Залесный - Новониколаевский | 14,943 | 25 | 375,2 |
| 47 | 89а | Жилой комплекс Жилплощадка - жилой массив Краснооктябрьский | 8,513 | 25 | 211,5 |
| 48 | 99н | Комсомольская ул. - Сибирский тракт | 7,35 | 223 | 1639,7 |
| Итого по автобусной маршрутной сети |  |  | 786 |  | 115073,1 |

Таблица 26 – Итоговые значения прогнозируемых объемов суточной транспортной работы предлагаемым вариантам (1-й «Социальный» и 2-й «Эффективный») маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани

| Вариант маршрутной сети | Транспортная работа за сутки для «Социального» варианта, км | Транспортная работа за сутки для «Эффективного» варианта, км |
| --- | --- | --- |
| Трамвайные маршруты | 20662,22 | 18943,90 |
| Троллейбусные маршруты | 32461,70 | 17271,96 |
| Муниципальные автобусные маршруты | 205239,60 | 115073,07 |
| Итого по маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани | 258363,52 | 151288,93 |

Расчет доходности произведён на основании тарифной политики, описание которой приведено в разделе 4.3.

Результаты всех расчётов приводятся в ценах 2017 года.

Суммарные расчётные стоимостные показатели по перевозкам наземным городским пассажирским транспортом г. Казани по двум вариантам маршрутной сети и расписаний приведены в таблицах 27 и 28.

Таблица 27 – Суммарные расчётные стоимостные показатели по перевозкам всем наземным городским пассажирским транспортом г. Казани в расчёте на один год работы. Социальный вариант

| № п.п. | Показатель | Автобусный транспорт | Троллейбусный транспорт | Трамвайный транспорт | Итого наземный пассажирский транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость пробега, млн. руб. | 8 198 | 1 346 | 975 | 10 519 |
| 2 | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, млн. руб. | 4 029 | 516 | 586 | 5 131 |
| 3 | Расчётная начальная (минимальная) цена контракта (расчётный объём бюджетного финансирования), млн. руб. | 4 169 | 830 | 389 | 5 388 |
| 4 | Объём перевозок пассажиров, млн. пасс. | 197 | 25 | 29 | 250 |
| 5 | Стоимость перевозки 1 пассажира, руб. | 42 | 53 | 34 | 42 |
| 6 | Пробег, тыс км. | 74 912 | 11 849 | 7 548 | 94 309 |
| 7 | Стоимость 1 км пробега, руб. | 109 | 114 | 129 | 112 |

Таблица 28 – Суммарные расчётные стоимостные показатели по перевозкам наземным городским пассажирским транспортом г. Казани в расчёте на один год работы. Эффективный вариант

| № п.п. | Показатель | Автобусный транспорт | Троллейбусный транспорт | Трамвайный транспорт | Итого наземный пассажирский транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость пробега, млн. руб. | 4 608 | 754 | 1 227 | 6 589 |
| 2 | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, млн. руб. | 4 085 | 433 | 889 | 5 407 |
| 3 | Расчётная начальная (минимальная) цена контракта (расчётный объём бюджетного финансирования), млн. руб. | 523 | 322 | 337 | 1 182 |
| 4 | Объём перевозок пассажиров, млн. пасс. | 200 | 21 | 44 | 265 |
| 5 | Стоимость перевозки 1 пассажира, руб. | 23 | 36 | 28 | 25 |
| 6 | Пробег, тыс км. | 42 002 | 6 304 | 6 915 | 55 220 |
| 7 | Стоимость 1 км пробега, руб. | 111 | 120 | 177 | 120 |

Исходные, а также расчётные данные по перевозкам автобусным, троллейбусным и трамвайным транспортом в разрезе маршрутов вариантов перспективной маршрутной сети г. Казани приведены в приложении Г.

4.3 Описание методики и исходных данных для расчета транспортной работы, себестоимости 1-го км пробега, а также тарифной политики, на основании которой выполнен расчет доходности

- Описание методики и исходных данных для расчета транспортной работы.

Транспортная работа (Ткм ) наземного ГПТОП представляет собой общее количество километров, пройденное подвижным составом при выполнении перевозок пассажиров, включая парковые (нулевые) пробеги. Таким образом, транспортная работа зависит от протяженности маршрутов и планового (расчетного) количества рейсов. Тогда, формула, для определения транспортной работы за сутки будет выглядеть следующим образом:

Ткм (сут) = ∑((Nрi*Lмi)+Lнi),		(4)

где Nрi – количество рейсов за сутки на i-ом маршруте; Lмi – протяженность i-го маршрута, км; Lнi – суммарный парковый пробег на i-ом маршруте, км.

В свою очередь, расчетное количество рейсов зависит от прогнозного значения среднесуточного объема перевезенных пассажиров, расчетной вместимости подвижного состава, а также от коэффициента сменяемости и коэффициента наполнения подвижного состава:

Nрi = Qсутi / (qрасчi*Ксмi*Кнi),		(5)

где Qсутi – прогнозируемое значение суточного объема перевезенных пассажиров на i-ом маршруте, пасс.; qрасчi  – расчетная вместимость подвижного состава на i-ом маршруте, пасс.; Ксмi* – коэффициент сменяемости пассажиров на i-ом маршруте; Кнi – коэффициент наполнения подвижного состава.

При расчетах прогнозируемых объемов транспортной работы по предлагаемым вариантам маршрутной сети значение прогнозного суточного объема перевезенных пассажиров, а также коэффициент сменяемости на маршруте принимались по результатам моделирования. Вместимость подвижного состава на маршруте изначально принималась равной существующему значению, с последующей корректировкой в большую (при невозможности обеспечить вывоз всех пассажиров при выполнении заданного минимального интервала движения) или меньшую (при недостаточном пассажиропотоке или невозможности выполнения перевозок подвижным составом большого класса по заданным участкам УДС) сторону.

- Описание методики и исходных данных для расчёта себестоимости 1 км пробега.

В качестве методики для расчёта себестоимости 1 км пробега пассажирских транспортных средств – автобусов, троллейбусов, трамваев в целях расчёта эффективности требуемых бюджетных средств для обеспечения маршрутной сети используется Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, введённый в действие приказом министра транспорта Российской Федерации от 8 декабря № 513 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 49537).

Перечень исходных данных, используемых при расчёте себестоимости 1 км пробега транспортных средств различных видов наземного пассажирского транспорта, приведён, ниже.

Исходные данные, используемые при расчёте себестоимости 1 км пробега автобусами:

- класс ТС;

- количество ТС, ед.;

- β - коэффициент использования пробега;

- Ц, средняя рыночная стоимость ТС, руб.;

- Тпi, срок полезного использования ТС, лет;

- Ачп, планируемое кол-во часов работы ТС;

- Ачк, планируемое кол-во часов работы ТС с кондуктором;

- Lit, планируемый пробег, км;

- kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени;

- kпз к, коэффициент, характеризующий продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой;

- СЗП, среднемесячная заработная работников муниципального образования;

- Км, коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах;

- Кзп вi, коэффициент, позволяющий определить расчетную величину заработной платы водителя;

- Кзп кi, коэффициент, позволяющий определить расчетную величину заработной платы кондуктора;

- Стс, суммарная величина тарифов отчислений на социальные нужды, проц.;

- Vэ, планируемая эксплуатационная скорость, км/ч;

- Ст t, расчетная цена топлива в течении года работы, руб.;

- Нsi,норма расхода топлива, л/100 км;

- Dсумм, суммарная относительная надбавка к значению базовых удельных расходов, учитывающая особенности эксплуатации, проц.;

- Ушiкм, базовые удельные расходы на шины, руб/км;

- Кзп ррi, коэффициент, позволяющий определить расчетную заработную плату ремонтных рабочих;

- Ттi, величина базовой удельной трудоемкости ТО, ч/1000 км;

- Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000 км;

- К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости технического обслуживания;

- К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта;

- Узчi км t, базовые удельные расходы на запасные части, руб/км;

- Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов;

- Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам;

- Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, руб.

Исходные данные, используемые при расчёте себестоимости 1 км пробега троллейбусами:

- количество ТС, ед.;

- Цi, средняя рыночная стоимость ТС, руб.;

- Тпi, срок полезного использования ТС, лет;

- β - коэффициент использования пробега;

- Ачп, планируемое кол-во часов работы ТС;

- Ачк, планируемое кол-во часов работы ТС с кондуктором;

- Lit, планируемый пробег, км;

- kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени;

- kпз к, коэф., характеризующий продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой;

- СЗП, среднемесячная заработная работников муниципального образования, руб.;

- Км, коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах;

- Кзп вi, коэффициент, позволяющий определить расчетную величину заработной платы водителя;

- Кзп кi, коэффициент, позволяющий определить расчетную величину заработной платы кондуктора;

- Стс, суммарная величина тарифов отчислений на социальные нужды, процентов;

- Нпi, удельный расход электроэнергии без учета потерь по классам троллейбусов, КВт.ч/км пробега;

- Vэ, планируемая средняя эксплуатационная скорость движения, км/ч;

- Цэ t, расчетная цена электроэнергии за каждый год действия заключаемого контракта, руб.;

- Кзп ррi, коэффициент, позволяющий определить расчетную величину заработной платы ремонтного рабочего;

- Ттi, величина базовой удельной трудоемкости ТО, ч/1000км;

- Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000км;

- К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости тех. обслуживания;

- К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта;

- Узчi км t, базовые удельные расходы на зап.части, руб/км;

- Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов;

- Hкк, базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети, руб./1 км сети в однопутном исчислении;

- lкк, суммарная протяженность контактно-кабельной сети в однопутном исчислении, измеренная по длине контактной сети, км;

- Куэ, коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации контактно-кабельной сети;

- Кпку, коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий;

- Nтп, установленная мощность тяговых подстанций, кВт;

- Ушiкм, базовые удельные расходы на шины, руб/км;

- Нсд , базовые удельные расходы на содержание службы движения, руб./инвентарная единица троллейбусов;

- nт , инвентарное количество троллейбусов, ед.;

- СЗПРФ , величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы организаций всех отраслей экономики Российской Федерации, руб.;

- Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам;

- плата за проезд пассажиров и провоз багажа, руб.

Исходные данные, используемые при расчёте себестоимости 1 км пробега трамваями:

- класс ТС;

- количество ТС, ед.;

- Цi, средняя рыночная стоимость ТС;

- Тпi, срок полезного использования, ТС, лет;

- β - коэффициент использования пробега;

- Ачп, планируемое количество часов работы ТС;

- Ачк, планируемое количество часов работы ТС с кондуктором;

- Lit, планируемый пробег, км;

- kпзв, коэффициент подготовительно-заключительного времени;

- kпз к, коэффициент, характеризующий продолжительность операций кондуктора с билетами и выручкой;

- СЗП, среднемесячная заработная работников муниципального образования, руб.;

- Км, коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в мегаполисах;

- Кзп вi, коэффициент, позволяющий определить расчетную величину заработной платы водителя;

- Кзп кi, коэффициент, позволяющий определить расчетную величину заработной платы кондуктора;

- Стс, суммарная величина тармфов отчислений на социальные нужды, проц.;

- Нпi, удельный расход электроэнергии без учета потерь по классам трамваев, КВт.ч/км пробега;

- Vэ, планируемая средняя эксплуатационная скорость движения, км/ч;

- Цэ t, расчётная цена электроэнергии, руб;

- Кзп ррi, коэффициент, позволяющий определить расчетную величину заработной платы ремонтного рабочего;

- Ттi, величина базовой удельной трудоемкости ТО, ч/1000 км;

- Трi, величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта, ч/1000 км;

- К3п, коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости технического обслуживания в зависимости от природно-климатических условий;

- К3, коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта в зависимости от природно-климатических условий;

- Узчi км t, базовые удельные расходы на запасные части, руб/км;

- Кзч, коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов в зависимости от природно-климатических условий;

- Кс - коэффициент корректирования удельных расходов на запасные части и материалы, расходуемые при техническом обслуживании и ремонте трамваев в зависимости от организации работы трамваев;

- Hкк, базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети, руб./1 км сети в однопутном исчислении;

- lкк, суммарная протяженность контактно-кабельной сети в однопутном исчислении, измеренная по длине контактной сети, км;

- Куэ, коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации контактно-кабельной сети;

- Кпку, коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий;

- Нтп, базовые удельные расходы на содержание тяговых подстанций, руб./1 кВт установленной мощности;

- Nтп, установленная мощность тяговых подстанций, кВт; значения принимают с учетом степени детализации проводимого расчета, соответственно, для одного маршрута, группы маршрутов или всей маршрутной сети;

- Нп км ,базовые удельные расходы на содержание и ремонт трамвайного пути, руб./км сети в однопутном исчислении;

- lп , суммарная протяженность трамвайного пути в однопутном исчислении, км;

- Куэ, коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от условий эксплуатации трамвайного пути;

- Кпку , коэффициент корректирования базовых удельных расходов в зависимости от природно-климатических условий;

- Нсд , базовые удельные расходы на содержание службы движения, руб./инвентарная единица трамваев;

- nт , инвентарное количество трамваев, ед.;

- СЗПРФ , величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы организаций всех отраслей экономики Российской Федерации за период, предшествующий планируемому, руб.;

- Опкр п, отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам;

- Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, руб.

- Описание тарифной политики, на основании которой выполнен расчёт доходности.

На основании анализа существующей тарифной политики, проведённого в разделе 8 этапа 3, представляется целесообразным реструктуризация видов проездных билетов и тарифов с более существенным относительным снижением цены билетов длительного пользования по сравнению с разовым и незначительным повышением ценовой нагрузки на жителей г. Казани.

В связи с тем, что, по данным опроса, 60% пользователей пассажирского транспорта совершает одну и более пересадок, существенно важным является отказ от проездных билетов, действительных только в одном виде транспорта, и переход к мультимодальным, уменьшающим ценовую дискриминацию пассажиров при совершении пересадок. Несмотря на низкую востребованность месячного безлимитного проездного билета на все виды городского транспорта (с лимитом поездок на метрополитене), в целях стимуляции мультимодальных поездок, в т.ч. с участием городского электрического транспорта, целесообразно этот вид проездного документа сохранить, «заморозив» его стоимость на среднесрочный период.

Таким образом, среди основных мероприятий тарифной политики можно выделить:

- введение билетов, предоставляющих возможность совершать пересадки с одного вида транспорта на другой без повторной оплаты в течение 60 минут; предполагаемая номенклатура билетов - на 10 и 50 поездок;

- отказ от использования проездных билетов, позволяющих пользоваться только автобусным транспортом, а также одним маршрутом автобусного транспорта;

- отказ от использования проездных билетов на 10 поездок;

- отказ от использования проездных билетов на один или два вида наземного городского электрического транспорта.

Возможное перспективное тарифное меню (в ценах 2017 года) приведено в таблице 29.

Таблица 29 – Перспективное тарифное меню г. Казани (в ценах 2017 года)

| Способ оплаты, вид проездного билета | Цена проездного билета, руб. | Стоимость одной поездки, руб. | Срок действия с момента приобретения |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплата 1 поездки в салоне транспортного средства | 25 | 25 | - |
| ЭПБ «Электронный кошелёк» | 25 | 23 | 2 года |
| ЭПБ на 50 поездок любым видом транспорта | 750 | 15 | 1 месяц |
| ЭПБ на 10 60-ти минутных поездок всеми видами транспорта с возможностью бесплатных пересадок | 345 | 34,5 | 1 месяц |
| ЭПБ на 50 60-ти минутных поездок всеми видами транспорта с возможностью бесплатных пересадок | 1125 | 22,5 | 2 месяца |
| Месячный безлимитный ЭПБ на все виды городского транспорта (метрополитен - 50 поездок) | 2040 | - | - |

*) Для социального/эффективного вариантов маршрутной сети

В таблице 30 приведено фактическое распределение пассажиров наземного пассажирского транспорта г. Казани по способам оплаты проезда и видам проездных билетов в 2016 году.

Таблица 30 – фактическое распределение пассажиров наземного пассажирского транспорта г. Казани по способам оплаты проезда и видам проездных билетов в 2016 году

| Способ оплаты проезда и виды проездных билетов | Оплата 1 поездки в салоне транспортного средства | По льготному проездному билету | ЭПБ «Электронный кошелёк» | ЭПБ на 10 поездок | ЭПБ на 50 поездок | Проездной билет на срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля пассажиров, % | 39 | 38 | 17 | 0,01 | 5 | 2 |

Ожидаемые объёмы перевозок пассажиров по социальному и эффективному вариантам маршрутной сети, их возможное распределение по видам проездных билетов, а также средний тариф и доходы от сбора платы за проезд приведены в таблице 31.

Таблица 31 – Ожидаемые объёмы перевозок пассажиров по социальному и эффективному вариантам маршрутной сети, их возможное распределение по видам проездных билетов, а также средний тариф и доходы от сбора платы за проезд

| Способ оплаты, вид проездного билета | Стоимость одной поездки, руб. | Ожидаемая доля пассажиров, % | Ожидаемый объём перевозок пассажиров, млн. пасс. | Ожидаемый доход, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальный вариант |  |  |  |  |
| Льготный проездной билет | 15 | 38 | 95,1 | 1427 |
| Оплата 1 поездки в салоне транспортного средства | 25 | 24 | 60,1 | 1502 |
| ЭПБ «Электронный кошелёк» | 23 | 17 | 42,6 | 979 |
| ЭПБ на 50 поездок любым видом транспорта | 15 | 5 | 12,5 | 188 |
| ЭПБ на 10 60-ти минутных поездок всеми видами транспорта с возможностью бесплатных пересадок | 34,5* | 4 | 10,0 | 345 |
| ЭПБ на 50 60-ти минутных поездок всеми видами транспорта с возможностью бесплатных пересадок | 22,5* | 10 | 25,0 | 563 |
| Месячный безлимитный ЭПБ на все виды городского транспорта (метрополитен - 50 поездок) | 15 | 2 | 5,0 | 75 |
| Итого | 20,3 | 100 | 250,3 | 5079 |
| Эффективный вариант |  |  |  |  |
| Льготный проездной билет | 15 | 38 | 100,7 | 1511 |
| Оплата 1 поездки в салоне транспортного средства | 25 | 23 | 61,0 | 1524 |
| ЭПБ «Электронный кошелёк» | 23 | 17 | 45,1 | 1037 |
| ЭПБ на 50 поездок любым видом транспорта | 15 | 5 | 13,3 | 199 |
| ЭПБ на 10 60-ти минутных поездок всеми видами транспорта с возможностью бесплатных пересадок | 34,5* | 5 | 13,3 | 457 |
| ЭПБ на 50 60-ти минутных поездок всеми видами транспорта с возможностью бесплатных пересадок | 22,5* | 10 | 26,5 | 596 |
| Месячный безлимитный ЭПБ на все виды городского транспорта (метрополитен - 50 поездок) | 15 | 2 | 5,3 | 80 |
| Итого | 20,4 | 100 | 265,1 | 5404 |

*) Стоимость поездки несколькими видами транспорта с учётом коэффициента пересадочности, составляющего 1,5.

В таблице 32 приведены данные об ожидаемых значениях тарифов и стоимости проездных документов, обеспечивающих самоокупаемое функционирование наземного пассажирского транспорта г. Казани

Таблица 32 – Ожидаемые значения стоимости поездки и стоимости проездных документов, обеспечивающих самоокупаемое функционирование наземного пассажирского транспорта г. Казани, руб.

| Способ оплаты, вид проездного билета | Социальный вариант |  | Эффективный вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость поездки | стоимость проездного документа | стоимость поездки | стоимость проездного документа |
| Стоимость перевозки 1 пассажира (средний тариф) | 42 | - | 25 | - |
| Льготный проездной билет | 30,7 | 920 | 18,4 | 552 |
| Оплата 1 поездки в салоне транспортного средства | 51,1 | 51,1 | 30,7 | 30,7 |
| ЭПБ «Электронный кошелёк» | 47,0 | 47,0 | 28,2 | 28,2 |
| ЭПБ на 50 поездок любым видом транспорта | 30,7 | 1534 | 18,4 | 920 |
| ЭПБ на 10 60-ти минутных поездок всеми видами транспорта с возможностью бесплатных пересадок | 75,7 | 757 | 42,3 | 423 |
| ЭПБ на 50 60-ти минутных поездок всеми видами транспорта с возможностью бесплатных пересадок | 49,1 | 2454 | 27,6 | 1380 |
| Месячный безлимитный ЭПБ на все виды городского транспорта (метрополитен - 50 поездок) | 30,7 | 3388 | 18,4 | 2332 |

4.4 Расчет объема бюджетных субсидий для обеспечения функционирования маршрутной сети, в том числе для сокращения транспортной дискриминации некоторых районов

В таблице 33 приведены результаты расчета объема бюджетных субсидий для обеспечения функционирования всей маршрутной сети наземного пассажирского транспорта г. Казани в расчёте на один год работы для двух вариантов маршрутной сети и расписаний - Социального и Эффективного, а также двух вариантов тарифного меню - действующего и перспективного, приведённого в таблице 29.

Объем бюджетных субсидий представляет собой расчётную величину начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Таблица 33 – Результаты расчета объема бюджетных субсидий для обеспечения функционирования маршрутной сети г. Казани в расчёте на один год работы

| № п.п. | Показатель | Социальный вариант |  | Эффективный вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Действующее тарифное меню | Перспективное тарифное меню | Действующее тарифное меню | Перспективное тарифное меню |
| 1 | Объём перевозок пассажиров, млн. пасс. | 250 |  | 265 |  |
| 2 | Пробег, млн км. | 94,3 |  | 55,2 |  |
| 3 | Стоимость пробега, млн. руб | 10 519 |  | 6 589 |  |
| 4 | Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, млн. руб | 5 090 | 5 131 | 5 395 | 5 407 |
| 5 | Расчётная начальная (максимальная) цена контракта (расчётный объём бюджетного финансирования), млн. руб | 5 429 | 5 388 | 1 194 | 1 182 |

4.5 Оценка ожидаемых значений показателей качества транспортного обслуживания населения по предлагаемому варианту маршрутной сети

4.5.1 Оценка соответствия отраслевым региональным нормативам качества транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам транспорта общего пользования города Казани

Далее будет проведена оценка социального и эффективного вариантов построения маршрутной сети в г. Казань на соответствие предложенному в рамках 2 этапа настоящей работы Проекту отраслевых региональных нормативов качества транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам транспорта общего пользования (далее – Региональный Стандарт). В региональный Стандарт входят следующие показатели:

Показатели доступности

- Маршрутный коэффициент.

- Плотность маршрутной сети.

- Коэффициент охвата сети.

- Доля населения, проживающая в зоне нормативной доступности остановочных пунктов.

- Нормативное время поездки.

- Средний интервал движения

- Ценовая доступность поездок.

Показатели конкурентоспособности транспорта общего пользования

- Средняя скорость на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования.

Показатели комфортности транспорта общего пользования

- Доля остановочных пунктов, оборудованных защитой от атмосферных осадков.

- Доля остановочных пунктов, освещаемых в ночное время.

- Доля поездок, совершаемых без пересадок.

Показатели надежности системы транспортного обслуживания населения

- Доля невыполненных рейсов.

        - Маршрутный коэффициент

Согласно Региональному Стандарту, маршрутный коэффициент (µ) рассчитывается по формуле 6

µ= LmLс	(6)

где

Lm - протяженность маршрутной сети;

Lс – протяженность всех улиц, по которым проходит маршрутная сеть.

В качестве нормативного значения маршрутного коэффициента установлено значение 2.

Для расчёта показателя были использованы данные транспортного моделирования по 2 вариантам построения маршрутной сети. Результате расчета отражены в таблице 34.

Таблица 34 – Расчет маршрутного коэффициента по двум вариантам построения маршрутной сети

| Показатель | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Протяженность маршрутной сети (дорог) | 620,77 | 605,45 |
| Протяженность маршрутной сети | 1409,48 | 1024,93 |
| Маршрутный коэффициент | 2,27 | 1,69 |

Значению маршрутного коэффициента по социальному варианту (2,27) соответствует 10 баллам (высокая оценка) согласно Региональному Стандарту, и эффективному варианту (1,69) – 6 баллов (нормальная оценка).

        - Плотность маршрутной сети

В Региональном Стандарте данный показатель предлагается рассчитывать по следующей формуле 7:

δ= LcS	(7)

где

Lc - протяженность всех улиц, по которым проходит маршрутная сеть;

S – селитебная площадь города (площадь застроенной городской территории).

В таблице 35 произведен расчет плотности маршрутной сети для 2 рассматриваемых вариантов, основанный на данных транспортной модели.

Таблица 35 – Расчет плотности маршрутной сети по 2 вариантам

| Показатели маршрутной сети | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Протяженность маршрутной сети (дорог) | 620,77 | 605,45 |
| Площадь застроенной городской территории | 327,25 | 327,25 |
| Плотность маршрутной сети | 1,9 | 1,85 |

Согласно Региональному Стандарту оба варианта соответствуют 10 баллам (высокая оценка).

Свод правил СП 42.13330.2011 рекомендуют плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5–2,5 км/км2; в центральных районах крупных и крупнейших городов плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/км2. В данные границы вписываются значения, полученные по обоим вариантам.

        - Коэффициент охвата сети

Согласно Региональному Стандарту, данный показатель предлагается рассчитывать по следующей формуле 8:

Ko= LcL	(8)

где

Lc - протяженность маршрутной сети;

L – протяженность всех улиц города.

В качестве нормативного значение установлено значение коэффициента равное 0,8. Расчет приведен в таблице 36.

Таблица 36 – Расчет коэффициента охвата сети по 2 вариантам построения маршрутной сети

| Показатели маршрутной сети | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Протяженность маршрутной сети (дорог) | 620,77 | 605,45 |
| Протяженность УДС | 1832,95 | 1832,95 |
| Коэффициент охвата маршрутной сети | 0,34 | 0,33 |

Оба варианта получают по 3 балла согласно Региональному Стандарту (низкая оценка).

        - Доля населения, проживающая в зоне нормативной доступности остановочных пунктов

Данный показатель предлагается для оценки территориальной доступности остановочных пунктов на практике по опросам населения в дополнение к аналогичному показателю в рамках социального стандарта, утвержденного распоряжение Министерства транспорта России № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» от 31 января 2017 г.

В связи с этим, для прогнозной оценки доступности остановочных пунктов необходимо обратиться только к расчету показателя в разделе 3.2.4.4.5.15 настоящей работы. Расчет показателя «Доля населения, проживающая в зоне нормативной доступности остановочных пунктов» из Регионального Стандарта будет возможен после запуска новой маршрутной сети в эксплуатацию и проведения соответствующих социологических опросов населения.

Для расчета прогнозной интегральной оценки качества транспортного обслуживания в разрезе рассматриваемых вариантов будет использовано значение показателя доли населения, проживающего в зоне нормативной доступности остановочных пунктов, полученное на 2 этапе настоящей работы при оценке существующей маршрутной сети и составляющее 0,67 или 6 баллов согласно результатам расчета регионального Стандарта.

        - Нормативное время поездки

Согласно региональному стандарту соблюдение нормативного времени поездки оценивается путем расчёта доли пассажиров, чье время поездки превышает нормативно установленное Двп. Показатель рассчитывается по следующей формуле 9:

Двп= НвпН	(9)

где

Нвп - количество человек, совершающих поездки по муниципальным маршрутам городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, чье время поездки превышает нормативно установленное;

Н – количество человек среди опрошенных жителей муниципального образования, которые пользуются услугами городского наземного транспорта общего пользования на муниципальных маршрутах.

В качестве нормативного установлено значение времени поездки в размере 30 минут.

На 2 этапе настоящей работы, данный показатель был рассчитан для текущей маршрутной сети на основании проведенных опросов населения и составил 0,67, чему соответствует 6 баллов согласно региональному стандарту. Для получения прогнозного значения показателя в данном разделе была использована транспортная математическая модель. При этом для точного определения нормативного времени поездки после запуска маршрутной сети в эксплуатацию потребуется проведение соответствующих социологических опросов.

Для повышения точности прогнозного значения были использованы прогнозные данные по текущей маршрутной сети, в результате использования которых было получено завышенное значение показателя на уровне 0,86. Путем деления значения показателя, полученного по результатам опросов и показателя, рассчитанного на основании транспортной модели, был получен коэффициент 0,78.  С его помощью прогнозные данные из транспортной модели были скорректированы для повышения точности значений показателей нормативного времени поездки.

Прогнозные данные транспортной модели отражены в таблице 37.

Таблица 37 – Анализ распределения поездок по длительности

| Интервал | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Объем перемещений на ОТ в разрезе длительности поездки (кол-во поездок) |  |  |
| 0-30 мин | 84751 | 66916 |
| 30-60 мин | 330075 | 334752 |
| 60-90 мин | 81142 | 89534 |
| 90-120 мин | 16495 | 18009 |
| Объем перемещений на ОТ в разрезе длительности поездки (в долях) |  |  |
| 0-30 мин | 0,16 | 0,13 |
| 30-60 мин | 0,64 | 0,65 |
| 60-90 мин | 0,16 | 0,17 |
| 90-120 мин | 0,03 | 0,03 |

На основании полученных данных были рассчитаны значения показателя нормативное время поездки для всех рассматриваемых вариантов. Результаты представлены в таблице 38.

Таблица 38 – Результаты расчета показателя нормативное время поездки

| Показатель | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Показатель нормативное время поездки | 0,84 | 0,87 |
| Пересчитанное значение на основании опросов (коэффициент 0,78) | 0,65 | 0,68 |

Значения по обоим вариантам распределены в узком диапазоне на границе между оценкой выше среднего и нормальной. При этом социальный вариант (0,65) оценивается в 8 баллов (оценка выше среднего), а эффективный вариант согласно региональному Стандарту получает 6 баллов (нормальная оценка оценка).

        - Средний интервал движения

В рамках Регионального Стандарта предложено оценивать средний интервал движения по муниципальным маршрутам с учетом ограничения в 10 минут для муниципальных маршрутов городского транспорта общего пользования, проходящих по территории зоны застройки многоэтажными, среднеэтажными жилыми домами, а также среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными домами, и 30 минутного интервала для муниципальных маршрутов городского транспорта общего пользования, проходящих по территории зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, стандартизировав долю граждан, сталкивающихся с большим временем ожидания.

Методика расчета и оценки показателя

Соблюдение среднего интервала оценивается с учетом доли маршрутов, где соблюдается рекомендуемый средний интервал движения (Дси). Данный показатель предлагается рассчитывать по следующей формуле (10):

Дси= Мгжз+ МмжзМ                                                      (10)

где

Mгжз  - количество муниципальных маршрутов городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, проходящих по территории зоны застройки многоэтажными, среднеэтажными жилыми домами, а также среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными домами, где соблюдается рекомендуемый средний интервал движения;

Mмжз  - количество муниципальных маршрутов городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, проходящих по территории зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, где соблюдается рекомендуемый средний интервал движения;

М – общее количество муниципальных маршрутов городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

В качестве нормативно установленного значения предлагается придерживаться 10 минутного интервала для муниципальных маршрутов городского транспорта общего пользования, проходящих по территории зоны застройки многоэтажными, среднеэтажными жилыми домами, а также среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными домами, и 30 минутного интервала для муниципальных маршрутов городского транспорта общего пользования, проходящих по территории зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. С помощью транспортной модели были установлены интервалы движения по вариантам построения и функционирования маршрутной сети. Результаты проверки соответствия полученных интервалам требованиям Регионального Стандарта представлены в таблице 39.

В приложении Д представлен анализ маршрутов на соответствие требованиям по длине интервалов.

Таблица 39 – Оценка соответствия маршрутов средним интервалам движения по вариантам

| Показатели | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Всего маршрутов | 77 | 64 |
| Количество нормативных по интервалам маршрутов | 58 | 29 |
| Количество ненормативных маршрутов (многоэтаж) | 18 | 34 |
| Количество ненормативных маршрутов (малоэтаж) | 1 | 1 |
| Показатель | 0,75 | 0,45 |

Наилучший показатель отмечается в социальном варианте – 0,75. Данному значению соответствует 8 баллов (оценка выше среднего) согласно региональному стандарту. В то же время эффективный вариант получает 0 баллов (неудовлетворительная оценка).

        - Ценовая доступность поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле 11:

Цд = РСДвзв,                                                             (11)

Величина среднего арифметического взвешенного среднедушевого денежного дохода населения в Республике Татарстан, рассчитывается для интервалов среднедушевых денежных доходов в распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов, расположенных ниже значения среднедушевого денежного дохода населения муниципального образования, в соответствии с формулой 12:

СДвзв = ДI*wiwi, 	(12)

где

СДвзв – средняя арифметическая взвешенная величина среднедушевого денежного дохода населения в муниципальном образовании.

ДI- медианная величина среднедушевого денежного дохода в интервале среднедушевого денежного дохода с соответствующей долей населения в распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов в Республике Татарстан.

wi- доля населения муниципального образования, с величиной среднедушевого денежного дохода ниже среднедушевого денежного дохода в Республике Татарстан.

Величина среднемесячных расходов пассажира на осуществление поездок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок (Р) приравнивается к стоимости 60 разовых поездок (в том числе пересадок как отдельных поездок), осуществляемых пассажиром на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Расходы пассажира на осуществление поездок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах муниципального образования должны составлять не более 6% от величины среднего арифметического взвешенного среднедушевого денежного дохода населения в Республике Татарстан.

Согласно расчетам, на 2 этапе настоящей работы, средняя арифметическая взвешенная величина среднедушевого денежного дохода населения в Казани за 2016 г. составила 24 921 руб. В соответствии с отчетом Татарстанстат от 06.12.2017 г. индекс потребительских цен в Республики Татарстан составил 102,1 к ноябрю прошлого года. В связи с этим была пересчитана средняя арифметическая взвешенная величина среднедушевого денежного дохода населения в Казани до уровня 25 445 руб.

Для вычисления стоимости проезда были использованы данные о возможном перспективном тарифном меню на услуги городского пассажирского транспорта общего пользования в г. Казани (таблица 40).

Таблица 40 – Возможное перспективное тарифное меню на услуги городского пассажирского транспорта общего пользования г. Казань

| Способ оплаты, вид проездного билета | Социальный вариант |  | Эффективный вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость поездки | стоимость проездного документа | стоимость поездки | стоимость проездного документа |
| Стоимость перевозки 1 пассажира (средний тариф) | 42 | - | 25 | - |
| Льготный проездной билет | 30,7 | 920 | 18,4 | 552 |
| Оплата 1 поездки в салоне транспортного средства | 51 | 51 | 31 | 31 |
| ЭПБ «Электронный кошелёк» | 47 | 47 | 28 | 28 |
| ЭПБ на 50 поездок любым видом транспорта | 30,7 | 1534 | 18,4 | 920 |
| ЭПБ на 10 60-ти минутных поездок всеми видами транспорта с возможностью бесплатных пересадок | 75,7 | 757 | 42,3 | 423 |
| ЭПБ на 50 60-ти минутных поездок всеми видами транспорта с возможностью бесплатных пересадок | 49,1 | 2454 | 27,6 | 1380 |
| Месячный безлимитный ЭПБ на все виды городского транспорта (метрополитен - 50 поездок) | 30,7 | 3388 | 18,4 | 2332 |

Приобретение ЭПБ на 50 поездок и 10 разовых поездок по ЭПБ позволяет совершить 60 поездок на любом виде транспорта в течение месяца за 2004 руб. в случае социального варианта или 1200 руб. в случае эффективного.

Согласно приведенной формуле результаты расчета показателя ценовой доступности для социального и эффективного вариантов составили (формулы 13 и 14):

Цд=РСДвзв = 200425445=0,079  	(13)

Цд=РСДвзв = 120025445=0,047  	(14)

Согласно региональному Стандарту показателю ценовой доступности на уровне 0,079 в социально варианте соответствует 0 баллов (низкая оценка), а показателю эффективного варианта в 0,047 соответствует 7 баллам (нормальная оценка).

        - Коэффициент изменения тарифов

Данный показатель рассчитывается по формуле 15:

Кт = ∆Тариф∆Доход, 	(15)

где

∆Тариф – рост (снижение) тарифов на перевозку пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования

∆Доход – рост (снижение) номинального личного располагаемого дохода жителей республики Татарстан

Для оценки значения показателя предлагается использовать следующую бальную систему (таблица 41).

Таблица 41 - Бальная оценка коэффициента изменения тарифов

| Значение Кт | Балл БКт | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Ниже 0,7 включительно | 0 | Неудовлетворительная |
| От 0,7 до 0,8 включительно | 3 | Низкая |
| От 0,8 до 0,95 включительно | 6 | Нормальная |
| Менее 1 | 9 | Выше среднего |
| От 1 включительно и выше | 10 | Высокая |

Предлагаемое новое билетное меню было приведено в разделе 4.3.

Согласно приведенной формуле и предложенному билетному меню результаты расчета коэффициента изменения тарифов Кт составили:

Социальный вариант

Кт = ∆Тариф∆Доход= 47-242434558,37-33380,7533380,75=0,960,02= 47,9 	(16)

Эффективный вариант

Кт = ∆Тариф∆Доход= 28-242434558,37-33380,7533380,75=0,170,02= 8,3 	(17)

Значение коэффициента Кт в обоих случаях соответствует 0 баллам согласно предложенной шкале в связи с сильным изменением цен на тарифы и незначительным изменением среднедушевых доходов.

        - Средняя скорость на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования

В соответствии с Региональным Стандартом, оценивается средняя скорость на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования исходя из установленного норматива в 20 км/ч. Показатель рассчитывается по следующей формуле 18:

Дсм= МнМ, 	(18)

где

Мн  - количество муниципальных маршрутов городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, средняя эксплуатационная скорость сообщения которых превышает 20 км/ч;

М - количество единиц муниципальных маршрутов городского наземного пассажирского транспорта общего пользования;

Для расчета показателя (таблица 42) были проанализированы данные полученные из транспортной модели по 2 вариантам построения маршрутной сети. Исходные данные по маршрутам и видам транспорта представлены в приложении Е.

Таблица 42 – Сводная таблица анализа средней скорости на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования

| Тип подвижного состава | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Маршруты >20км/ч |  |  |
| автобусы | 25 | 23 |
| троллейбусы | 0 | 0 |
| трамваи | 4 | 5 |
| сумма | 29 | 28 |
| Общее количество маршрутов |  |  |
| автобусы | 60 | 48 |
| троллейбусы | 11 | 11 |
| трамваи | 4 | 5 |
| сумма | 75 | 64 |
| значение показателя | 0,39 | 0,44 |

Наилучшие результаты по средней скорости отмечаются в эффективном варианте, где значение показателя составило 0,44, что соответствует 6 баллам согласно Региональному Стандарту. В социальном варианте значение показателя составило 0,39, что соответствует 6 баллам.

        - Доля остановочных пунктов, оборудованных защитой от атмосферных осадков

Согласно Региональному Стандарту данный показатель рассчитывается по следующей формуле 19:

Дзо= ОПзоОП, 		(19)

где

ОПзо - количество остановочных пунктов на муниципальных маршрутах городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, оборудованных защитой от атмосферных осадков;

ОП – количество остановочных пунктов на муниципальных маршрутах городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

На 2 этапе было проведено обследование, по результату которого было установлено, что 92% из 1365 остановочных пунктов соответствует установленным требованиям по защите от атмосферных осадков.

Оба рассматриваемых варианта маршрутной сети предполагают возведение новых остановочных пунктов, каждый из которых будет соответствовать требованиям по защите от атмосферных осадков. В связи с этим были спрогнозированы значения показателя в разрезе обоих вариантов построения маршрутной сети (таблица 43).

Таблица 43 – Расчёт доли остановочных пунктов, оборудованных защитой от атмосферных осадков

| Показатель | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Количество вновь возводимых остановочных пунктов | 40 | 75 |
| Количество остановочных пунктов с защитой от атмосферных осадков | 1293 | 1328 |
| Общее количество остановочных пунктов | 1405 | 1440 |
| Доля остановочных пунктов, оборудованных защитой от атмосферных осадков | 0,9203 | 0,9222 |

Значение показателя по обоим вариантам превышает 0,92, что соответствует 8 (оценка выше среднего) баллам согласно региональному стандарту.

        - Доля остановочных пунктов, освещаемых в ночное время

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле (20):

До= ОПоОП,	(20)

где

ОПо - количество остановочных пунктов на муниципальных маршрутах городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, освещаемых в ночное время;

ОП – количество остановочных пунктов на муниципальных маршрутах городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

В рамках 2 этапа настоящей работы была оценена доля остановочных пунктов, освещаемых в ночное время: таких остановочных пунктов 82% из 1365.

Аналогично оснащению остановочных пунктов защитой от атмосферных осадков, при возведении новых остановочных пунктов подразумевается соблюдение установленных требований по их освещению в ночное время. В связи с этим рассчитаны прогнозные значения показателя доли остановочных пунктов, освещаемых в ночное время (таблица 44).

Таблица 44 - Расчёт доли остановочных пунктов, освещаемых в ночное время

| Показатель | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Количество вновь возводимых остановочных пунктов | 40 | 75 |
| Количество остановочных пунктов, освещаемых в ночное время | 1159 | 1194 |
| Общее количество остановочных пунктов | 1405 | 1440 |
| Доля остановочных пунктов, освещаемых в ночное время | 0,8249 | 0,8291 |

Значения показателей вариантов построения маршрутной сети различаются незначительно и соответствуют 6 баллам согласно региональному Стандарту (нормальная оценка).

        - Доля поездок, совершаемых без пересадок

Согласно Региональному Стандарту данный показатель предлагается рассчитывать по следующей формуле 21:

Дбп= НбпН, 	(21)

где

Нбп - количество человек, совершающих поездки, используя городской наземный пассажирский транспорт общего пользования на муниципальных маршрутах, без пересадок;

Н – количество человек среди опрошенных жителей муниципального образования, которые пользуются услугами городского наземного транспорта общего пользования на муниципальных маршрутах.

Результаты анализа, проведенного с применение транспортной модели, представлены в таблице 45.

Таблица 45 – Результаты оценки пересадочности

| Показатель | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Пассажирские поездки ОТ без пересадок | 224977 | 188872 |
| Пассажирские поездки ОТ с 1 пересадкой | 216425 | 222736 |
| Пассажирские поездки ОТ с 2 пересадками | 38321 | 58020 |
| Пассажирские поездки ОТ с более чем 2 пересадками | 5301 | 9653 |
| Доля поездок без пересадок | 0,46 | 0,39 |

Согласно полученным результатам, наилучшее значение показателя доли поездок, совершаемых без пересадок, относятся к социальному варианту – 0,46. Этом значению согласно региональному стандарту соответствует оценка в 8 баллов (оценка выше среднего). Эффективный вариант приводит к ухудшению показателя до 0,39, чему соответствует оценка в 6 баллов (нормальная оценка).

        - Доля невыполненных рейсов

Значение данного показателя не может быть спрогнозировано, в связи с чем при расчете прогнозной интегральной оценки будет использовано количество баллов, полученное за данных показатель на 2 этапе настоящей работы при оценке качества обслуживания по текущей маршрутной сети.

Значение показателя для текущей маршрутной сети составило равное 0,15, что соответствует 7 баллам согласно предложенной шкале.

        - Интегральная оценка соответствия отраслевым региональным нормативам качества транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам транспорта общего пользования города Казани

Расчет интегральной оценки уровня качества транспортного обслуживания в г. Казань по 2 вариантам маршрутной сети приведен в таблице 46.

Таблица 46 - Расчет интегральной оценки уровня качества транспортного обслуживания в г. Казань по 2 вариантам маршрутной сети

| Показатель | Количество баллов из 10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант |  |
|  | Социальный | Эффективный |
| Показатели доступности |  |  |
| Маршрутный коэффициент | 10 | 6 |
| Плотность маршрутной сети | 10 |  |
| Коэффициент охвата сети | 3 |  |
| Доля населения, проживающая в зоне нормативной доступности остановочных пунктов | 6 |  |
| Нормативное время поездки | 8 | 6 |
| Средний интервал движения | 8 | 0 |
| Ценовая доступность | 0 | 7 |
| Коэффициент изменения тарифов | 0 |  |
| Показатели конкурентоспособности |  |  |
| Средняя скорость на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования | 6 |  |
| Показатели комфортности |  |  |
| Доля остановочных пунктов, оборудованных защитой от атмосферных осадков | 8 |  |
| Доля остановочных пунктов, освещаемых в ночное время | 6 |  |
| Доля поездок, совершаемых без пересадок | 8 | 6 |
| Показатели надежности |  |  |
| Доля невыполненных рейсов | 7 |  |
| Интегральная оценка | 80 | 71 |

Полученные значения интегральной оценки согласно Региональному Стандарту оцениваются как «низкие».

4.5.2 Оценка соответствия Социальному стандарту транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом

        - Коэффициент территориальной доступности остановочных пунктов

Для расчета показателя территориальной доступности остановочных пунктов социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом использовался программный комплекс QGIS. В связи с отсутствием в Стандарте подробной методики выполнения работ, связанных с расчетом коэффициента территориальной доступности остановочных пунктов, на 3 этапе выполнения работ была применена методика собственной разработки, которая не противоречит положениям Стандарта.

Для определения коэффициента территориальной доступности остановочных пунктов (kдост оп) использовалась формула 22, установленная Стандартом:

kдост оп=Qоп достQоп, 						(22)

где Qоп дост – количество остановочных пунктов, находящихся в пределах нормативных значений расстояний кратчайших пешеходных путей следования от ближайшей к остановочному пункту точки границы участка, на котором расположен объект.

Qоп – общее количество остановочных пунктов.

В соответствии со Стандартом оценка территориальной доступности остановочных пунктов определялась раздельно для следующих категорий объектов:

многоквартирные дома;

индивидуальные жилые дома;

предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 кв. м и более;

поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан;

терминалы внешнего транспорта.

На 3 этапе выполняемых работ был отмечен недостаток методики Стандарта: при наличии объекта, находящегося за пределами нормативных значений расстояний от ближайшего остановочного пункта, данный остановочный пункт должен быть признан полностью недоступным, даже если он является доступным для других объектов. Таким образом, недоступность остановочного пункта, обслуживающего 10 объектов и недоступного для 1 объекта, при итоговом расчете показателя равносильна остановочному пункту, по которому 9 из 10 объектов находятся вне установленных пределов доступности. В связи с этим была предложена альтернативная методика, которая использовалась и в рамках настоящего этапа: для каждой категории объектов, рассматриваемых в методике Стандарта (многоквартирный дом, индивидуальный жилой дом, предприятие торговли с площадью торгового зала 1000 м. кв. и более, поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан, терминалы внешнего транспорта), определяется ближайший остановочный пункт и расстояние до него. Если расстояние от границы кадастрового участка объекта до ближайшего остановочного пункта больше нормативного, данный объект признается несоответствующим нормативу пешеходной доступности остановочных пунктов (транспортно-дискриминированным).

Затем для каждой категории объектов определяются доли соответствующих нормативам пешеходной доступности объектов. Расчет производится по формуле 23:

kдостi=QдостiQi, 					(23)

где:

Qдостi – число транспортно-дискриминированных объектов категории i,

Qi– общее количество объектов категории i

Тогда, если считать объекты равнозначными, то доля соответствующих нормативам пешеходной доступности объектов определяется как

kдост=iQдостiiQi 						(24)

или в развернутой записи

kдост=Qмкд.дост+Qид.дост+Qтп.дост+Qмед.дост+Qвн.тр.достQ			(25)

Qмкд.дост – количество многоквартирных домов в пределах норматива пешеходной доступности до остановочных пунктов

Qид.дост - количество индивидуальных домов в пределах норматива пешеходной доступности до остановочных пунктов

Qтп.дост - количество предприятий торговли с площадью торгового зала 1000 м. кв. и более в пределах норматива пешеходной доступности до остановочных пунктов

Qмед.дост - количество поликлиник и больниц муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждений (отделений) социального обслуживания граждан

Qвн.тр.дост - количество терминалов внешнего транспорта в пределах норматива пешеходной доступности до остановочных пунктов

По каждой из указанных категорий объектов выполнялись следующие действия:

1. Определялись зоны транспортного обслуживания остановочных пунктов для рассматриваемой категории объектов с учетом ограничений на максимальное нормативное расстояние кратчайшего пешеходного пути. Под зоной транспортного обслуживания остановочного пункта понималось геометрическое место точек, удаленных от остановочного пункта не более, чем на R  метров (расстояние определялось без учета топологии пешеходных маршрутов); величина R  определялась по формуле 26:

R=0.85Rnorm, 						(26)

где Rnorm – нормативное расстояние пешеходного пути.

2. Определялись объекты г. Казань, находящиеся в пределах нормативной транспортной доступности до остановочных пунктов.

В каждой из необслуживаемых территорий определялось наличие объектов исследуемой категории. Проводилась кросс-верификация нескольких источников данных и осуществлялось определение не соответствующих нормативу пешеходной доступности до остановочных пунктов (транспортно дискриминированных) объектов.

3. Вычислялось отношение числа объектов, находящихся в пределах нормативной транспортной доступности до остановочных пунктов, к общему количество объектов данной категории в г. Казани.

В качестве исходных данных для расчета показателя использовались:

координаты остановочных пунктов, полученные от Комитета по транспорту г. Казань;

перечень многоквартирных домов г. Казани с web сайта Реформа ЖКХ (http://www.reformagkh.ru);

перечень объектов торговли с торговой площадью свыше 100 кв. м, полученный от Комитета по транспорту г. Казань;

данные о терминалах внешнего транспорта с сайта https://2gis.ru/kazan

данные о жилых объектах г. Казань с сайта http://dom.mingkh.ru/tatarstan/kazan;

данные о жилых объектах г. Казань с сайта https://2gis.ru/kazan

данные о жилых объектах г. Казань с сайта https://dom.gosuslugi.ru/

данные о муниципальных объектах здравоохранения были получены от Комитета по транспорту г. Казань

данные о региональных объектах здравоохранения с Портала здравоохранения Республики Татарстан https://zdrav.tatar.ru/select/7066

данные о федеральных объектах здравоохранения – Постановление Правительства российской Федерации N 872 «О Федеральных учреждениях здравоохранения и федеральных учреждениях оздоровительного профиля» от 29 декабря 2004 года данные об объектах здравоохранения – реестр медицинских организаций Республики Татарстан Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан http://www.fomsrt.ru/background_information/reestr_mo/index.php.

Результаты расчёта показателя, проделанных для на 3 этапе работ для текущего состояния маршрутной сети приведены в таблице 47.

Таблица 47 - Результаты расчета транспортной доступности остановочных пунктов относительно различных категорий объектов (текущая маршрутная сеть)

| Категория объектов | Nоб | Nоб.дост | kоб.дост |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный дом | 6250 | 5660 | 0,9056 |
| Индивидуальный жилой дом | 34884 | 28544 | 0,8183 |
| Предприятие торговли с площадью торгового зала 1000 м. кв. и более | 140 | 137 | 0,9786 |
| Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан | 109 | 89 | 0,8165 |
| Терминалы внешнего транспорта | 6 | 6 | 1,0000 |
| Итого | 41389 | 34436 | 0,8321 |

где:

Nоб – общее количество объектов

Nоб.дост - количество объектов, соответствующих нормативу пешеходной доступности до остановочных пунктов, шт.

kоб.дост - Доля объектов, соответствующих нормативу пешеходной доступности до остановочных пунктов, %

Оцененный коэффициент территориальной доступности остановочных пунктов kоб.дост для текущей маршрутной сети составил 0,83, что соответствует 9 баллам Стандарта.

В настоящем этапе рассматриваются два варианта построения новой маршрутной сети, каждый из которых отличается количеством планируемых к возведению остановочных пунктов. Информации о новых остановочных пунктах, предлагаемых в рамках данных вариантов построения маршрутной сети, отражена в таблицах 48-49.

Таблица 48 – Строительство остановочных пунктов в рамках социального варианта

| Номер маршрута | Маршрут (начальный и конечный пункт) | Изменения | Строительство / Реконструкция | Новые остановочные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трамвай |  |  |  |  |
| 1 | Речной порт – ул. Химическая | Объединены маршрут 1 и 2 | Реконструкция трамвайного пути и контактной сети под ускоренное движение от Речного вокзала до Железнодорожного вокзала 3 км и от БКК до ул. Химической 14 км Изменение организации дорожного движения на 4-х перекрёстках |  |
| 4 | Ул. Академика Завойского – ул. Халитова | Продлен в Азино по ул. Комиссара Габишева до ул. Академика Завойского | Строительство нового трамвайного пути 1 км с разворотным кольцом Реконструкция трамвайного пути и контактной сети под ускоренное движение 12 км Обособление трамвайного пути по ул. Николая Ершова 1,3 км Изменение организации дорожного движения на 13-ти перекрестках | Пересечение ул. Комиссара Габишева с ул. Урмали Пересечение ул. Комиссара Габишева с ул. Кул Гали ул. Комиссара Габишева д. 25 (магазин «Филиция») ул. Комиссара Габишева д. 31 (магазин «Августина») |
| 5 | Кольцевой по БКК | Продление трамвайной линии от ул. Уныш до Тульской ул. | Строительство нового трамвайного пути 2,5 км Ремонт трамвайного пути по Кировской дамбе и его обособление 1,5 км Ремонт трамвайного пути на 3-ей транспортной дамбе 130 м | ЖК «Солнечный город», ул. Баки Урманче, д. 7 ул. Баки Урманче, д. 10 Клинический госпиталь МВД (пересечение ул. Баки Урманче с ул. Мидхата Булатова Фермское шоссе (пересечение планируемого БКК и Фермского шоссе) Борисковская ул. (угол Тульской ул. и Борисковской ул.) |
| Автобус |  |  |  |  |
| 2 | Станция метро Аметьево – Колымская ул. | Продлить от конечного пункта ул. Привокзальная, по ул. Привокзальная, по путепроводу над ж.д. путями, ул. Бирюзовая до ул. Колымская | Реконструкция УДС 1 км |  |
| 4 | Ул. Халитова – Царицыно | Продлить от жилого массива «Новая Сосновка» до Цариныно |  | Пересечение Лесной и Вишневой ул. Пересечение Лесной и ул. Алмагач Пересечение Каспийской и ул. Возрождения Царицыно (пересечение Каспийской ул. и Тагаевской ул.) |
| 23 | Тульская ул. – Мирный | В пос. Мирный продлить маршрут по ул. Новосельская до ул. 8-я Давликеевская |  |  |
| 33 | Ул. Халитова – Агрономический факультет | Продлить от конечной станции Ферма 2 по ул. Рауиса Гареева до Агрономического ф-та КГАУ | Реконструкция УДС 750 м | Ул. Рауиса Гареева, д. 82 Агрономический факультет КГАУ |
| 53 | Речной порт – ул. Ленинградская | Частично изменить трассу от ул. Восстания по ул. Васильченко, ул. Гагарина, ул. Декабристов с выходом на существующую трассу |  | Роддом № 4 (ул. Гагарина, д. 54) ул. Хасана Туфана (пересечение ул. Гагарина и ул. Х. Туфана) ул. Восход (пересечение ул. Восход и ул. Гагарина) |
| 55 | 39 квартал – ЖК «Лесной городок» | Изменить конечную станцию Ферма-2 на ЖК «Лесной городок», с изменением трассы после пр. Победы по Оренбургскому проезду, Оренбургскому тракту, ул. Братьев Батталовых, ул. Белые Росы до ул. Андрея Адо. |  | Лесной городок (пересечение ул. Андрея Адо и ул. Белые Росы) |
| 77 | Переулок Дуслык – 3-я Победиловская ул. | Продлить трассу маршрута по Магистральной ул. до ул. 3-я Победиловская. |  | Пересечение Магистральной ул. и 3-ей Победиловской ул. |

Таблица 49 – Строительство остановочных пунктов в рамках эффективного варианта

| Номер маршрута | Маршрут (начальный и конечный пункт) | Изменения | Строительство / Реконструкция | Новые остановочные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трамвай |  |  |  |  |
| 1 | Речной порт – ул. Химическая | Объединены маршрут 1 и 2 | Реконструкция трамвайного пути и контактной сети под ускоренное движение от Речного вокзала до Железнодорожного вокзала 3 км и от БКК до ул. Химической 14 км Изменение организации дорожного движения на 4-х перекрёстках |  |
| 4 | Ул. Академика Завойского – ул. Халитова | Продлен в Азино по ул. Комиссара Габишева до ул. Академика Завойского | Строительство нового трамвайного пути 1 км с разворотным кольцом Реконструкция трамвайного пути и контактной сети под ускоренное движение 12 км Обособление трамвайного пути по ул. Николая Ершова 1,3 км Изменение организации дорожного движения на 13-ти перекрестках | Пересечение ул. Комиссара Габишева с ул. Урмали Пересечение ул. Комиссара Габишева с ул. Кул Гали ул. Комиссара Габишева д. 25 (магазин «Филиция») ул. Комиссара Габишева д. 31 (магазин «Августина») |
| 5 | Кольцевой по БКК | Продление трамвайной линии от ул. Уныш до Тульской ул. | Строительство нового трамвайного пути 2,5 км Ремонт трамвайного пути по Кировской дамбе и его обособление 1,5 км Ремонт трамвайного пути на 3-ей транспортной дамбе 130 м | ЖК «Солнечный город», ул. Баки Урманче, д. 7 ул. Баки Урманче, д. 10 Клинический госпиталь МВД (пересечение ул. Баки Урманче с ул. Мидхата Булатова Фермское шоссе (пересечение планируемого БКК и Фермского шоссе) Борисковская ул. (угол Тульской ул. и Борисковской ул.) |
| 7 | Осиново – ж.д. вокзал Казань-1 | Новый маршрут (продление трамвайной линии от ул. Копылова по Тэцевской ул. до поселка Осиново) | Строительство нового трамвайного пути 12 км | Ул. Челюскина Ул. Белинского Совхоз «Тепличный» (пересечение Тэцевской ул. с Теплично-комбинатской ул. Вертолетный завод (ул. Тэцевская, д. 14 Водоканал (ул. Тэцевская, д. 181 Ул. Гудованцева Химическая ул. Станция Химическая (ул. Тэцевская, д. 273А) Северо-Западная ул. Пионерская ул. Ул. Нурихана Фаттаха Пересечение ул. Тансык и Садовой ул. |
| Автобус |  |  |  |  |
| 2 | Станция метро Аметьево – Колымская ул. | Продлить от конечного пункта ул. Привокзальная, по ул. Привокзальная, по путепроводу над ж.д. путями, ул. Бирюзовая до ул. Колымская | Реконструкция УДС 1 км |  |
| 4 | Ул. Халитова – Царицыно | Продлить от жилого массива «Новая Сосновка» до Цариныно |  | Пересечение Лесной и Вишневой ул. Пересечение Лесной и ул. Алмагач Пересечение Каспийской и ул. Возрождения Царицыно (пересечение Каспийской ул. и Тагаевской ул.) |
| 5 | ЦУМ – ул. Халитова | Частично изменить трассу маршрута по ул. Нурсултана Назарбаева, пр. Универсиады с возвратом на существующую трассу по ул. Танковая. | Строительство надземного пешеходного перехода через пр. Универсиады в районе Автотранспортного техникума (пр. Универсиады, д. 27) | Пр. Универсиады, д. 51 (у надземного перехода) Ул. Халева (у д. 80, только по четной стороне) Пр. Универсиады, д. 12 (у подземного перехода) Автотранспортный техникум (пр. Универсиады, д. 27) |
| 23 | Тульская ул. – Мирный | В пос. Мирный продлить маршрут по ул. Новосельская до ул. 8-я Давликеевская |  | Пересечение Новосельской и ул. 8-ая Довликеевская |
| 33 | Ул. Халитова – Агрономический факультет | Продлить от конечной станции Ферма 2 по ул. Рауиса Гареева до Агрономического ф-та КГАУ | Реконструкция УДС 750 м | Ул. Рауиса Гареева, д. 82 Агрономический факультет КГАУ |
| 53н | Ул. 1-го Мая – ул. Ленинградская | Новый маршрут. От ул. 1-го Мая, ул. Халтурина, ул. Краснококшайская, ул. Фрунзе, ул. Кулахметова, ул. Васильченко, ул. Гагарина, ул. Декабристов, ул. Копылова, ул. Тэцевская, ул. Дементьева, ул. Ижевская, ул. Максимова, ул. Ленинградская, ул. Копылова, ул. Декабристов, ул. Гагарина, ул. Васильченко, ул. Кулахметова, ул. Фрунзе, ул. Халтурина, ул. 25-го Октября, ул. Лукницкого |  | Роддом № 4 (ул. Гагарина, д. 54) ул. Хасана Туфана (пересечение ул. Гагарина и ул. Х. Туфана) ул. Восход (пересечение ул. Восход и ул. Гагарина) |
| 55 | 39 квартал – ЖК «Лесной городок» | Изменить конечную станцию Ферма-2 на ЖК «Лесной городок», с изменением трассы после пр. Победы по Оренбургскому проезду, Оренбургскому тракту, ул. Братьев Батталовых, ул. Белые Росы до ул. Андрея Адо. |  | Лесной городок (пересечение ул. Андрея Адо и ул. Белые Росы) |
| 77 | Переулок Дуслык – 3-я Победиловская ул. | Продлить трассу маршрута по Магистральной ул. до ул. 3-я Победиловская. |  | Пересечение Магистральной ул. и 3-ей Победиловской ул. |
| 99н | Ул. Комсомольская - Онкодиспансер | Новый маршрут. Ул. Комсомольская, пр. Ибрагимова, Чистопольская ул., пр. Ямашева, Сибирский тракт, пр. Ямашева, Чистопольская ул., ул. Мулланура Вахитова, ул. Ярулиной |  | Пересечение ул. Яруллиной и Комсомольской |

В рамках настоящего этапа для оценки показателя территориальной доступности остановочных пунктов в разрезе двух вариантов было оценено перекрытие новыми остановочными пунктами объектов, которые были отмечены как транспортно дискриминированные в приложение Ж. Итоги анализа двух вариантов маршрутной сети отражены в таблице 50.

Таблица 50 – Результаты расчета транспортной доступности остановочных пунктов относительно различных категорий объектов по двум вариантам построения маршрутной сети

| Категория объектов | Nоб | Nоб.дост |  | kоб.дост |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Социальный вариант | Эффективный вариант | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| Многоквартирный дом | 6250 | 5735 | 5757 | 0,9176 | 0,9211 |
| Индивидуальный жилой дом | 34884 | 29097 | 29269 | 0,8341 | 0,8390 |
| Предприятие торговли с площадью торгового зала 1000 м. кв. и более | 140 | 137 | 137 | 0,9786 | 0,9786 |
| Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан | 109 | 89 | 89 | 0,8165 | 0,8165 |
| Терминалы внешнего транспорта | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Итого | 41389 | 35064 | 35258 | 0,8472 | 0,8519 |

По объектам торговли, здравоохранения и терминалам внешнего транспорта ситуация в новых вариантах маршрутной сети не изменилась. Наилучшие значения как по отдельным категориям объектов, так и итогового показателя территориальной доступности относятся к эффективному варианту (0,8519), но при этом отличия относительно невелики. Согласно Стандарту значения показателей, полученные по обоим вариантам построения маршрутной сети соответствуют 9 баллам из 10.

        - Коэффициент доступности остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных граждан

На основании п.2.2 Приложения к Стандарту показатель «доступность остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных групп населения» рассчитывается как

,	(27)

где:

Qоп,ав,ас.мгн - количество остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций, отвечающих требованиям, установленным пп. 7.4.9 - 7.4.21 «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Qоп,ав,ас. - общее количество остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций, ед.

На 2 этапе настоящем работы было проведено выборочное обследование остановочных пунктов, в ходе которого было выявлено, что 0,57% объектов соответствуют всем предъявляемым требования. При расчетах учитывалось, что все вновь создаваемые остановочные пункты при реализации любого из вариантов построения маршрутной сети будут соответствовать всем требованиям по доступности для маломобильных групп населения. На основании этого были подсчитаны коэффициенты доступности остановочных пунктов в разрезе двух вариантов (таблица 51).

Таблица 51 – Расчет коэффициента доступности остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных групп населения

| Характеристика остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Количество вновь возводимых остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций | 40 | 75 |
| Количество остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций, соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения | 48 | 83 |
| Общее количество остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций | 1409 | 1444 |
| Доля остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций, доступных для МГН | 0,0341 | 0,0575 |

Вне зависимости от варианта маршрутной сети данный показатель оценивается в 1 балл согласно Стандарту. В то же время стоит отметить, что за счет большего количества вновь создаваемых остановочных пунктов эффективный вариант отличается в лучшую сторону.

        - Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения

Расчет данного показателя производится по формуле 28, установленной Стандартом:

(28)

где Qтс.мгн - количество транспортных средств, оснащенных устройствами для перевозки маломобильных групп населения, отвечающих требованиям, установленным ГОСТ Р 51090-97 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов» (далее – ГОСТ Р 51090-97) и Порядком обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок (далее Порядок), ед.

Qтс - общее количество транспортных средств, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.

На 3 этапе настоящей работы было выявлено, что 1092 из 1132 единиц подвижного состава удовлетворяют установленным требованиям. В рамках построения новой маршрутной сети предполагается приобретение транспортных средств, которые полностью будут соответствовать установленным требованиям в части доступности для маломобильных групп населения. В таблице 52 указано количество единиц подвижного состава, планируемого к приобретению в зависимости от варианта построения маршрутной сети.

Таблица 52 – Потребности в закупке автобусов в зависимости от варианта построения маршрутной сети

| Вариант маршрутной сети | Требуется закупка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средний класс | Большой класс | Особо большой класс |
| Автобусы |  |  |  |
| Социальный | 0 | 3 | 0 |
| Эффективный | 0 | 0 | 0 |
| Трамваи |  |  |  |
| Социальный | 0 | 0 | 8 |
| Эффективный | 0 | 0 | 32 |

С учетом выбытия подвижного состава из-за несоответствия новой маршрутной сети по вместимости, структура парка будет следующей (таблица 53 - 55).

Таблица 53 – Структура парка автобусов по двум вариантам маршрутной сети

| Вариант маршрутной сети | Средний класс | Большой класс |
| --- | --- | --- |
| Социальный | 144 | 645 |
| Эффективный | 49 | 402 |

Таблица 54 - Структура парка троллейбусов по двум вариантам маршрутной сети

| Вариант маршрутной сети | Большой класс |
| --- | --- |
| Социальный | 139 |
| Эффективный | 75 |

Таблица 55 - Структура парка трамваев по двум вариантам маршрутной сети

| Вариант маршрутной сети | Большой класс | Особо большой класс (174 пасс.) | Особо большой класс (256 пасс.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальный | 30 | 24 |  |
| Эффективный | 34 | 16 | 32 |

В любом из вариантов новой маршрутной сети те единицы подвижного состава, которые были оценены в качестве несоответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения, будут сокращены. В ходе обследования на 3 этапе в составе таких транспортных средств были выделены:

2 автобуса;

30 троллейбусов;

8 трамваев.

Таким образом, все варианты маршрутной сети полностью соответствуют установленным требованиям к подвижному составу и оцениваются в 10 баллов согласно Стандарту.

        - Коэффициент ценовой доступности поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Данный показатель рассчитывается аналогично рассмотренному в пункте 1.4.5.1.7 Ценовая доступность поездок на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по следующей формуле 29:

Цд = РСДвзв,	(27)

Величина среднего арифметического взвешенного среднедушевого денежного дохода населения в Республике Татарстан, рассчитывается для интервалов среднедушевых денежных доходов в распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов, расположенных ниже значения среднедушевого денежного дохода населения муниципального образования, в соответствии с формулой 30:

СДвзв = ДI*wiwi, 	(28)

где

СДвзв – средняя арифметическая взвешенная величина среднедушевого денежного дохода населения в муниципальном образовании.

ДI - медианная величина среднедушевого денежного дохода в интервале среднедушевого денежного дохода с соответствующей долей населения в распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов в Республике Татарстан.

wi- доля населения муниципального образования, с величиной среднедушевого денежного дохода ниже среднедушевого денежного дохода в Республике Татарстан.

Величина среднемесячных расходов пассажира на осуществление поездок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок (Р) приравнивается к стоимости 60 разовых поездок (в том числе пересадок как отдельных поездок), осуществляемых пассажиром на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Расходы пассажира на осуществление поездок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах муниципального образования должны составлять не более 6% от величины среднего арифметического взвешенного среднедушевого денежного дохода населения в Республике Татарстан.

Согласно расчетам, на 3 этапе настоящей работы, средняя арифметическая взвешенная величина среднедушевого денежного дохода населения в Казани за 2016 г. составила 24 921 руб. В соответствии с отчетом Татарстанстат от 06.12.2017 г. индекс потребительских цен в Республики Татарстан составил 102,1 к ноябрю прошлого года. В связи с этим была пересчитана средняя арифметическая взвешенная величина среднедушевого денежного дохода населения в Казани до уровня 25 445 руб.

Для вычисления стоимости проезда были использованы данные о возможном перспективном тарифном меню на услуги городского пассажирского транспорта общего пользования в г. Казани (таблица 56).

Таблица 56 – Возможное перспективное тарифное меню на услуги городского пассажирского транспорта общего пользования г. Казань

| Способ оплаты, вид проездного билета | Социальный вариант |  | Эффективный вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость поездки | стоимость проездного документа | стоимость поездки | стоимость проездного документа |
| Стоимость перевозки 1 пассажира (средний тариф) | 42 | - | 25 | - |
| Льготный проездной билет | 30,7 | 920 | 18,4 | 552 |
| Оплата 1 поездки в салоне транспортного средства | 51 | 51 | 31 | 31 |
| ЭПБ «Электронный кошелёк» | 47 | 47 | 28 | 28 |
| ЭПБ на 50 поездок любым видом транспорта | 30,7 | 1534 | 18,4 | 920 |
| ЭПБ на 10 60-ти минутных поездок всеми видами транспорта с возможностью бесплатных пересадок | 75,7 | 757 | 42,3 | 423 |
| ЭПБ на 50 60-ти минутных поездок всеми видами транспорта с возможностью бесплатных пересадок | 49,1 | 2454 | 27,6 | 1380 |
| Месячный безлимитный ЭПБ на все виды городского транспорта (метрополитен - 50 поездок) | 30,7 | 3388 | 18,4 | 2332 |

Приобретение ЭПБ на 50 поездок и на 10 разовых поездок по ЭПБ позволяет совершить 60 поездок на любом виде транспорта в течение месяца за 2004 руб. в случае социального варианта или 1200 руб. в эффективном варианте.

Согласно приведенной формуле результаты расчета показателя ценовой доступности для социального и эффективного вариантов составили (формулы 31 и 32):

Цд=РСДвзв = 200425445=0,079 	(29)

Цд=РСДвзв = 120025445=0,047 	(30)

Для социального варианта значению показателя на уровне 0,079 соответствует 1 балл, а для эффективного – показателю 0,047 соответствует 10 баллов.

        - Коэффициент оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов

В соответствии со Стандартом коэффициент оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов (kоснащ.оп,ав,ас) рассчитывается по формуле 33:

kоснащ.оп,ав,ас=Qоснащ.оп,ав,асQоп,ав,ас 	(31)

где:

𝑄оснащ.оп,ав,ас - количество остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций, оснащенных средствами зрительного информирования пассажиров с актуальной информацией и прочими элементами обустройства в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 14-18 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, ед.

𝑄оп,ав,ас. - общее количество остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций, ед.

Для оценки оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов в г. Казани на 3 этапе было проведено натурное обследование. По результатам было выявлено, что 43% из 1369 остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций соответствует установленным требованиям.

Все рассматриваемые варианты маршрутной сети предполагают возведение новых остановочных пунктов, каждый из которых будет соответствовать всем установленным Стандартом требованиям. В связи с этим были спрогнозированы значения показателя в разрезе двух вариантов построения маршрутной сети (таблица 57).

Таблица 57 – Расчёт коэффициента оснащенности остановочных пунктов

| Характеристика остановочных пунктов | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Количество вновь возводимых остановочных пунктов | 40 | 75 |
| Количество остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций соответствующих требованиям к оснащенности | 613 | 648 |
| Общее количество остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций | 1409 | 1444 |
| Доля остановочных пунктов, соответствующих требованиям оснащенности | 0,4351 | 0,4488 |

Полученные значения показателя по обоим вариантам отличаются незначительно и соответствуют 5 баллам согласно Стандарту.

        - Расчет доли остановочных пунктов, обслуживаемых с минимальной нормативной частотой

Согласно положениям Стандарта, данный показатель должен быть рассчитан для муниципальных образований с численностью населения менее 250 человек, в связи с чем для г. Казани, его расчет не требуется.

        - Коэффициент соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок

Согласно п.3. Приложения к Стандарту коэффициент соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок kрасп определяется как

(32)

где 𝑄рейсрасп - количество рейсов при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, выполненных в момент времени, установленный расписанием, или в пределах допустимых отклонений от расписания движения, рейс.

𝑄рейс - общее количество рейсов при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, рейс.

В связи с невозможность спрогнозировать данных показатель в зависимости от построения маршрутной сети, для расчета интегральной оценки будет использовано значение данного показателя, рассчитанное на 3 этапе настоящей работы в рамках оценки качества транспортного обслуживания по текущей маршрутной сети. Рассчитанное значение показателя составило 0,977 или 10 баллов согласно Стандарту.

        - Коэффициент оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров

Согласно Стандарту коэффициент оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров kоснащ.тс определяется как

(33)

где:

Qоснащ.тс - количество транспортных средств, оснащенных средствами информирования пассажиров, в соответствии с пунктами 32, 36 и пп. "а", "б", "г" пункта 37 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.

Qтс - количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.

Qоснащ.тс определяется по всем перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на данной территории, как сумма определяемых по каждому перевозчику количества транспортных средств, оснащенных средствами информирования пассажиров, в соответствии с пунктами 32, 36 и пп. "а", "б", "г" пункта 37 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок.

Qтс.оснащ.=iQтс.оснащ.i 					(34)

Qтс.оснащ.i - количество транспортных средств, оснащенных средствами информирования пассажиров, в соответствии с пунктами 32, 36 и пп. "а", "б", "г" пункта 37 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок в распоряжении перевозчика i, ед

Qтс  - общее количество ТС, определяется по всем перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на данной территории, как сумма определяемых по каждому перевозчику количества транспортных средств,  предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок.

Qтс=iQтсi 					(35)

где

Qтсi - количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок в распоряжении перевозчика i, ед.

Для расчета показателя необходимы данные о результатах обследования подвижного состава на предмет соответствия пунктам 32, 36 и подпунктами "а", "б", "г" пункта 37 Правил, а именно:

«32. На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом на правой стороне кузова по ходу транспортного средства, проставляются номер маршрута регулярных перевозок, а также наименования начального, конечного и основных промежуточных остановочных пунктов»

«36. Над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства указывается полное или краткое наименование перевозчика.»

«37. Внутри транспортного средства, используемого для регулярных перевозок пассажиров и багажа, размещается следующая информация:

а) наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя, а при наличии кондуктора - также фамилия кондуктора;

б) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа;

г) стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа».

Таким образом, указанных соблюдение требований не связано с построением маршрутной сети или обновлением подвижного состава. В связи с этим не представляется возможным спрогнозировать значение рассматриваемого показателя в зависимости от варианта маршрутной сети. Поэтому будет использовано значение, полученное на 3 этапе настоящей работы: по результатам проведенного обследования 182 из 200 единиц подвижного состава были признаны соответствующими установленным требованиям.

В соответствии с этим значение показателя Коснащ.тс. = 0,91. Данному значению показателя соответствует 10 баллов по шкале Стандарта.

        - Доля транспортных средств с нормативным уровнем шума

Cогласно п 4.2 приложения к Стандарту, доля транспортных средств с нормативным уровнем шума в салоне Дтс.шум как рассчитывается по следующей формуле 38:

(36)

где 𝑄тс. шумнорм - количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок с нормативным уровнем шума в салоне.

𝑄тс - общее количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.

Данный показатель был рассчитан на третьем этапе настоящей работы: было выявлено полное соответствие подвижного состава требованиям по уровню шума. Весь закупаемый подвижной состав для нужд построение маршрутной сети вне зависимости от варианта маршрутной сети будет также подбираться исходя из соответствия требованиям по уровню шума. Таким образом, значение показателя доля транспортных средств с нормативным уровнем шума по обоим вариантам остается равным 1, то есть 10 баллам согласно Стандарту.

        - Доля рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства

На 3 этапе настоящей работы было выявлено, что доля рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства составляет 81,69%. В настоящий момент из 1132 единиц подвижного состава все оборудованы системами отопления, но без систем кондиционирования. Для расчета рассматриваемого показателя по двум вариантам построении маршрутной сети была применена методика, аналогичная описанной в 3 этапе настоящей работы. Для расчетов были взяты данные гидрометцентра за 2016 г., примененные при расчетах ранее для сравнимости результатов. Исходные данные по температуре воздуха для расчета отражены в таблице 58.

Таблица 58 - Температура воздуха в г. Казань, 2016 год

| Наименование показателя | Значение показателя, дней |
| --- | --- |
| Число дней со среднесуточной температурой ниже +5 C | 182 |
| Число дней со среднесуточной температурой выше +20 C | 67 |
| Число дней с температурой более +5 С, но менее +20 C | 117 |
| Доля дней со среднесуточной температурой ниже +5 C, % | 49,73% |
| Доля дней со среднесуточной температурой выше +20 C, % | 18,31% |
| Доля дней с температурой более +5 С, но менее +20 C | 31,97% |

В основе описанной ранее методике заложена гипотеза, что рейсы распределены равномерно в течение года. Таким образом, с помощью следующей формулы (39) может быть получена доля рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства:

Дрейс. темп.=(Дконд∙Ддней >20+Дотопл∙Ддней<5+Ддней <20 и>5)∙100 	(37)

где:

Дконд -  доля подвижного состава, оснащенного кондиционером

Дотопл – доля подвижного состава, оснащенного системой отопления

Ддней >25 – число дней с температурой более 25 С

Ддней <5 – число дней с температурой менее 5 С

Ддней <20 и>5 – число дней с температурой более 5 С, но менее 20 C, когда система кондиционирования и отопления не требуется

В зависимости от варианта маршрутной сети значение коэффициента будет изменяться из-за разного количества закупаемого подвижного состава. При этом предполагается, что весь закупаемый подвижной состав будет полностью соответствовать требованиям (оборудован системами отопления и кондиционирования). В связи с этим в зависимости от варианта маршрутной сети в формуле будет изменяться доля подвижного состава, оснащенного системой отопления.

Структура имеющегося в настоящий момент подвижного состава:

855 автобусов;

186 троллейбусов;

91 трамвай.

В таблице 59 указано количество единиц подвижного состава, планируемого к приобретению в зависимости от варианта построения маршрутной сети.

Таблица 59 – Потребности в закупке автобусов в зависимости от варианта построения маршрутной сети

| Вариант маршрутной сети | Требуется закупка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средний класс | Большой класс | Особо большой класс |
| Автобусы |  |  |  |
| Социальный | 0 | 3 | 0 |
| Эффективный | 0 | 0 | 0 |
| Трамваи |  |  |  |
| Социальный | 0 | 0 | 8 |
| Эффективный | 0 | 0 | 32 |

С учетом выбытия подвижного состава из-за несоответствия новой маршрутной сети по вместимости, структура парка будет следующей (таблица 60-62).

Таблица 60 – Структура парка автобусов по трем вариантам

| Вариант маршрутной сети | Средний класс | Большой класс |
| --- | --- | --- |
| Социальный | 144 | 645 |
| Эффективный | 49 | 402 |

Таблица 61 - Структура парка троллейбусов по трем вариантам

| Вариант маршрутной сети | Большой класс |
| --- | --- |
| Социальный | 139 |
| Эффективный | 75 |

Таблица 62 - Структура парка троллейбусов по трем вариантам

| Вариант маршрутной сети | Большой класс | Особо большой класс (174 пасс.) | Особо большой класс (256 пасс.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальный | 30 | 24 |  |
| Эффективный | 34 | 16 | 32 |

Общее количество закупаемого подвижного состава по вариантам построения маршрутной сети представлено в таблице 63.

Таблица 63 – Общее количество закупаемого подвижного состава в зависимости от варианта построения маршрутной сети

| Новых всего ПС | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 11 | 32 |

Исходные данные для расчета показателя доли рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства по вариантам маршрутной сети указаны в таблице 64.

Таблица 64 – Исходные данные для расчета показателя по вариантам построения маршрутной сети

| Вариант маршрутной сети | всего транспортных средств | оснащено системой отопления | оснащено кондиционером |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальный | 982 | 982 | 11 |
| Эффективный | 552 | 552 | 32 |

Таки образом, используя приведенную выше формулу для расчета получаются следующие значения показателей:

Социальный вариант

Дрейс. темп.=11982∙67366+982982∙182366+117366∙100=81,90% 		(38)

Эффективный вариант

Вариант 2

Дрейс. темп.=32552∙67366+552552∙182366+117366∙100=82,76% 		(39)

Таким образом, доля рейсов с нормативной температурой в салоне транспортной средства Дрейс. темп. составляет 81,90% для социального варианта и 82,76% для эффективного варианта. Согласно Стандарту бальная оценка показателя качества БДрейс. темп составит 9 баллов для всех рассмотренных вариантов.

        - Коэффициент соблюдения норм вместимости

Значение данного показателя не может быть спрогнозировано, в связи с чем при расчете прогнозной интегральной оценки будет использовано количество баллов, полученное за данных показатель на 3 этапе настоящей работы при оценке качества обслуживания по текущей маршрутной сети. Тогда значение показателя составило 0,91 или 10 баллов согласно Стандарту.

При этом стоит отметить, что соблюдение норм вместимости зависит от доли рейсов, на которых наблюдается превышение установленного норматива по количеству пассажиров. Таким образом, закономерным будет улучшение данного показателя в случае:

Перехода на модели подвижного состава большей вместимости;

Сокращения интервалов движения.

Эффективный вариант построения маршрутной сети отличаются закупкой трамваев особо большого класса с вместимостью по 256 пассажиров (32 единицы) и увеличение интервалов движения. Социальный вариант предполагает закупку транспортных автобусов большого класса (3 единиц) и трамваев особо большого класса по 174 пассажира (8 единиц).

        - Коэффициент соблюдения норм по количеству пересадок

Согласно пункту 4.5 Приложения к Стандарту, коэффициент соблюдения норм по количеству пересадок определяется по следующей формуле 42:

kпересад=NпересаднормNпересад,				(40)

где

Nпересаднорм – численность пассажиров, совершающих нормативное количество пересадок при перемещении в любую точку муниципального образования в рамках одной поездки при использовании муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, чел.

Nпересад – общая численность пассажиров, совершающих пересадки при перемещении в любую точку муниципального образования в рамках одной поездки при использовании муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, чел.

Под нормативным количеством пересадок в соответствии с пунктом 3.3.5. Стандарта понимается не более 2 пересадок в муниципальных образованиях с численностью населения более 500 000 человек или не более 1 пересадки в остальных муниципальных образованиях. Таким образом, для г. Казани, для соответствия Стандарту должно быть не более 2 пересадок.

По результатам транспортного моделирования, были рассчитаны значения количеству пересадок на поездку в зависимости вариантов построения маршрутной сети (таблица 65)

Таблица 65 – Расчет коэффициента соблюдения норм по количеству пересадок

| Количество поездок | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Количество поездок с 2 пересадками и менее | 479723 | 469628 |
| Общее количество поездок | 485024 | 479281 |
| Коэффициент | 98,91% | 97,99% |

Значение коэффициента соблюдения норм по количеству пересадок составляет 98,91% для социального варианта и 97,99% для эффективного варианта. Обоим значениям соответствует 10 баллов согласно Стандарту.

        - Доля транспортных средств высоких экологических классов

Расчет показателя доли транспортных средств высоких экологических классов согласно Стандарту производится по следующей формуле 43:

Дэко=QтсэкоQТС*100% 					(41)

где:

Qтсэко - количество транспортных средств экологических классов ЕВРО-4 и выше, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.

QТС - количество транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед.

Подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования г. Казани имеет следующую структуру:

855 автобусов;

186 троллейбусов;

91 трамвая.

При этом 141 из 855 автобусов соответствуют экологическому классу ЕВРО-4 и выше, в том числе 108 автобусов соответствует классу ЕВРО-5. В зависимости от варианта построения маршрутной сети потребуется закупка новых автобусов в соответствии с таблицей 66.

Таблица 66 – Потребности в закупке автобусов в зависимости от варианта построения маршрутной сети

| Варианты построения маршрутной сети | Требуется закупка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средний класс | Большой класс | Особо большой класс |
| Социальный | 0 | 3 | 0 |
| Эффективный | 0 | 0 | 0 |

Таким образом, закупка новых автобусов происходит только в социальном варианте.

С учетом выбытия подвижного состава из-за несоответствия новой маршрутной сети по вместимости, структура парка будет следующей (таблица 67).

Таблица 67– Структура парка автобусов по двум вариантам построения маршрутной сети

| Варианты построения маршрутной сети | Средний класс | Большой класс |
| --- | --- | --- |
| Социальный | 144 | 645 |
| Эффективный | 49 | 402 |

В таблице 68 проведена оценка доли автобусов высоких экологических классов в связи с вышеперечисленным.

Таблица 68 – Оценка доли автобусов высоких экологических классов по вариантам построения маршрутной сети

| Варианты построения маршрутной сети | соответствует требованиям | всего автобусов | доля |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальный | 144 | 645 | 22,33% |
| Эффективный | 141 | 402 | 35,07% |

Данные для расчета значения показателя для двух вариантов маршрутной сети отражены в таблице 69:

Таблица 69 – Данные для расчета доли транспортных средств высоких экологических классов по вариантам маршрутной сети

| Структура ПС | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Автобусы | 789 | 451 |
| Троллейбусы | 139 | 75 |
| Трамваи | 54 | 82 |
| Итого | 982 | 608 |

Расчет доли транспортных средств высоких экологических классов представлен в формулах 44-45 по вариантам маршрутной сети

Социальный вариант

Дэко=QтсэкоQТС=54+139+144982*100%=34,32%	(42)

Эффективный вариант

Дэко=QтсэкоQТС=82+75+141608*100%=49,01%	(43)

Таким образом, значения показателя составляют 34,32% для социального варианта и 49,01% для эффективного (таблица 62). Бальная оценка по каждому из вариантов отражена в таблице 70.

Таблица 70 – Оценка значения показателя доли транспортных средств высоких экологических классов по вариантам построения маршрутной сети

| Показатель | Социальный вариант | Эффективный вариант |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 34,32% | 49,01% |
| Баллы | 4 | 5 |

        - Интегральная оценка соответствия Социальному стандарту транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом в г. Казани

Расчет интегральной оценки уровня качества транспортного обслуживания в г. Казань по двум вариантам маршрутной сети приведен в таблице 71.

Таблица 71 - Расчет интегральной оценки уровня качества транспортного обслуживания в г. Казань по двум вариантам построения маршрутной сети

| Показатель | Количество баллов из 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Социальный вариант |  | Эффективный вариант |
| Показатели доступности |  |  |  |
| Коэффициент территориальной доступности остановочных пунктов | 9 |  |  |
| Коэффициент доступности остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных граждан | 1 |  |  |
| Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | 10 |  |  |
| Коэффициент ценовой доступности поездок по маршрутам регулярных перевозок | 1 | 10 |  |
| Коэффициент оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов | 5 |  |  |
| Коэффициент соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок | 10 |  |  |
| Коэффициент оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров | 10 |  |  |
| Доля транспортных средств с нормативным уровнем шума | 10 |  |  |
| Доля рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства | 9 |  |  |
| Коэффициент соблюдения норм вместимости | 10 |  |  |
| Коэффициент соблюдения норм по количеству пересадок | 10 |  |  |
| Доля транспортных средств высоких экологических классов | 4 |  | 5 |
| Интегральная оценка | 89 |  | 99 |

За счет более высоких значений коэффициента ценовой доступности и возросшего показателя доли транспортных средств высоких экологических классов эффективный вариант построения маршрутной сети на 10 баллов получает больше, чем социальный вариант и достигает 99. Полученные значения по обоим вариантам соответствуют средней оценке согласно Стандарту.

5. Выбор нового (рационального) варианта маршрутной сети

5.1 Разработка критериев определения рационального варианта маршрутной сети

Выбор нового (рационального) варианта маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани будем производить из двух вариантов:

1-й «Социальный» вариант, в котором предлагаемая маршрутная сеть наиболее приближена к существующему положению. То есть конфигурация большинства существующих маршрутов сохранена, а незначительное расширение маршрутной сети предусмотрено для сокращения транспортной дискриминации некоторых районов.

2-й «Эффективный» вариант, в котором предлагаемая маршрутная сеть значительно отличается от существующего положения, однако, при этом, обеспечивает минимизацию объемов транспортной работы и себестоимости 1 километра пробега и, следовательно, обеспечивает максимально возможную доходность.

При выборе нового (рационального) варианта маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани целесообразно учитывать, как экономическую, так и социальную составляющую.

К экономическим показателям относятся стоимостные показатели работы различных видов наземного ГПТОП г. Казани, включая стоимость и себестоимость транспортной работы, себестоимость перевозки пассажира, объем бюджетного финансирования.

К социальным показателям относятся требования, перечисленные в «Проекте отраслевых региональных нормативов качества транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам транспорта общего пользования г. Казани», разработанного на 2 этапе данной работы. Так, к социальным показателям относятся: показатели доступности ГПТОП (доступность остановочных пунктов ГПТОП, ценовая доступность поездки на ГПТОП, время поездки на ГПТОП, средний интервал движения, плотность маршрутной сети, маршрутный коэффициент, коэффициент охвата сети); показатели конкурентоспособности ГПТОП (скорость поездки на ГПТОП); показатели комфортности ГПТОП (оборудованные остановочные пункты, новый современный подвижной состав, беспересадочные поездки); показатели надежности ГПТОП (соблюдение расписаний движения, выполнение всех запланированных рейсов).

Таким образом, выбор нового (рационального) варианта маршрутной сети из двух предложенных будет произведен на основе расчетных значений соответствия каждого варианта вышеперечисленным критериям.

5.2 Социально – экономическое обоснование выбранного варианта

В таблице 72 приведены основные социально-экономические показатели по разработанным вариантам новой маршрутной сети ГПТОП г. Казани.

Таблица 72 – Социально-экономические показатели по разработанным вариантам новой маршрутной сети

| № п/п | Наименование показателя | «Социальный» вариант | «Эффективный» вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интегральная оценка соответствия отраслевым региональным нормативам качества транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам транспорта общего пользования города Казани | 80 (низкий уровень) | 71 (низкий уровень) |
| 2 | Интегральная оценка соответствия Социальному стандарту транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом | 89 (средний уровень) | 99 (средний уровень) |
| 3 | Среднее общее время поездки пассажира (с учетом подхода до (от) остановочного пункта и времени ожидания транспортного средства) | 49 мин 21 с | 51 мин 4 с |
| 4 | Среднее время поездки пассажира в транспортном средстве | 24 мин 20 с | 24 мин 14 с |
| 5 | Средний интервал движения | 8,8 мин | 10,2 мин |
| 6 | Средняя эксплуатационная скорость | 20 км/ч | 21 км/ч |
| 7 | Стоимость пробега | 10 519 млн. руб. | 6 589 млн. руб. |
| 8 | Объем субсидий из бюджета | 5 388 млн. руб. | 1 182 млн. руб. |
| 9 | Стоимость перевозки 1 пассажира | 42 руб. | 25 руб. |

Сравнение социально-экономических показателей по разработанным вариантам новой маршрутной сети г. Казани показало следующее:

- в части интегральной оценки соответствия требованиям отраслевых региональных нормативов качества транспортного обслуживания населения и Социальному стандарту транспортного обслуживания населения оба варианта имеют примерно одинаковые значения;

- в части оценки общего времени, затрачиваемого пассажиром на 1 поездку, лучшее значение показывает «Социальный» вариант маршрутной сети. Это обусловлено меньшим временем ожидания транспортного средства на остановочном пункте за счет большего дублирования маршрутной сети (разница между интервалами движения составляет 1,4 минуты). При этом разница между двумя вариантами незначительна и составляет менее 2-х минут;

- в части оценки времени, затрачиваемого пассажиром непосредственно на поездку в транспортном средстве, лучшее значение показывает «Эффективный» вариант. Это обусловлено большей средней эксплуатационной скоростью движения (на 1 км/ч);

- в части сравнения стоимости работ по перевозке пассажиров, стоимость «Социального» варианта на 3 930 млн.руб. превышает стоимость «Эффективного» варианта, что связано с большим пробегом транспортных средств на маршрутах (на 39,1 млн.км).

На основании проведенного анализа с учетом имеющихся бюджетных ограничений в качестве нового (рационального) варианта маршрутной сети предлагается «Эффективный» вариант.

6. Основные количественные и качественные характеристики новой (рациональной) маршрутной сети г. Казани

6.1 Основные технико-эксплуатационные показатели маршрутной сети (протяженность и плотность маршрутной сети, затраты времени пассажиров, объемы беспересадочных корреспонденций населения и др.)

Основные технико-эксплуатационные показатели новой (рациональной) маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани приведены в таблице 73.

Таблица 73 – Сводные показатели по предлагаемому варианту новой (рациональной) маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| № п/п | Показатель | Трамвайный транспорт | Троллейбусный транспорт | Автобусный транспорт | Итого наземный ГПТОП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность маршрутной сети, км | 104 | 135 | 786 | 1025 |
| 2 | Количество маршрутов, шт. | 5 | 11 | 48 | 64 |
| 3 | Средняя протяженность маршрута, км | 20,8 | 12,3 | 16,4 | 16 |
| 4 | Среднесуточный объем перевезенных пассажиров, пасс. | 119411 | 58107 | 548668 | 726186 |
| 5 | Средняя эксплуатационная скорость, км/ч | 26 | 17 | 21 | 21 |
| 6 | Средний интервал движения, мин | 6,0 | 12,7 | 10,5 | 10,2 |
| 7 | Транспортная работа за сутки, км | 18943,9 | 17272,0 | 115073,1 | 151289,0 |
| 8 | Плотность маршрутной сети, км/км2 | - | - | - | 1,9 |
| 9 | Маршрутный коэффициент | - | - | - | 1,7 |
| 10 | Среднее время поездки пассажира, мин | - | - | - | 51 |

6.2 Общая схема маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования и по видам транспорта

Схема новой (рациональной) маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани по видам транспорта и в целом приведена на рисунках.

Рисунок 9 – Предлагаемый вариант новой (рациональной) маршрутной сети трамвая на горизонт планирования 2023 год

Рисунок 10 – Предлагаемый вариант новой (рациональной) маршрутной сети троллейбуса на горизонт планирования 2023 год

Рисунок 11 – Предлагаемый вариант новой (рациональной) маршрутной сети автобуса на горизонт планирования 2023 год

Рисунок 12 – Предлагаемый вариант новой (рациональной) маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

6.3 Предложения (с экономическим обоснованием) по отнесению муниципальных маршрутов регулярных перевозок г. Казани к маршрутам с регулируемым тарифом и маршрутам с нерегулируемым тарифом

Вступивший в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортном в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводит такие понятия, как регулярные перевозки по регулируемым тарифам и регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам:

- регулярные перевозки по регулируемым тарифам – регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;

- регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам – регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком.

Также, в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ, при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажирам предоставляются все установленные льготы, в то время, как при осуществлении регулярных поездок по нерегулируемым тарифам предоставление льгот не является обязательным, и поэтому, в случае, если размер субсидий из местного бюджета не будет компенсировать разницу между полным тарифом и льготным, то перевозчики могут не предоставлять их. Не предоставление льгот может привести к отказу в обслуживании граждан, использующих льготные проездные.

В рамках настоящей работы был проведен анализ количества перевезенных пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в г. Казань, осуществленных в 2016 г. По результатам анализа было выявлено, что в 2016 г. на автомобильном и городским наземном электрическом транспорте общего пользования всего было совершено 225 095 701 поездка, при этом из них 85 620 018 поездок (38% от общего числа поездок) было совершено по льготной транспортной карте, что говорит о высокой доле жителей, обладающих и использующих льготы на проезд.

Принимая во внимание то, что стоимость разовой поездки по льготной транспортной карте составляет 15 рублей, а полная стоимость разовой поездки составляет 25 рублей получается, что за каждую поездку потребуется доплата в размере 10 рублей, что в совокупности составит 856 200 180 рублей.

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что ввиду высокой доли поездок по льготным транспортным картам от общего числа поездок на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте целесообразным является отнесение всех маршрутов новой маршрутной сети к муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

6.4 Перечень ключевых транспортно-пересадочных пунктов

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) – узловой элемент планировочной структуры города транспортно-общественного назначения, в котором осуществляется пересадка пассажиров между различными видами городского пассажирского и внешнего транспорта или между различными линиями одного вида транспорта, а также попутное обслуживание пассажиров объектами социальной инфраструктуры. ТПУ выполняют функции по перераспределению пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения и обеспечивают целостность системы пассажирского транспорта в городе.

Основные задачи ТПУ:

- оптимизация пешеходных потоков пассажиров, совершающих пересадку, с возможностью посещения ими объектов обслуживания или минуя их;

- размещение необходимой протяженности фронта посадки на наземные виды транспорта;

- создание комфортных условий для пассажиров, ожидающих наземный транспорт.

Транспортно-пересадочные узлы проектируются и строятся так, чтобы пассажирам было удобно пересаживаться на разные виды транспорта.

К основным ТПУ г. Казани второго уровня, предназначенных для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой в отношении междугородних, пригородных и городских маршрутов транспорта можно отнести Железнодорожный вокзал «Казань – 1», железнодорожный вокзал «Казань – 2», станцию метро Аметьево и конечную станцию городского транспорта Улица Халитова. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние пешеходных подходов от остановочных пунктов наземного транспорта до станций метрополитена не должно превышать 100 м, до станций пригородного железнодорожного сообщения – 150 м.

ТПУ Железнодорожный вокзал «Казань – 1» (рисунок 13) отвечает нормативным требованиям и включает:

- железнодорожный транспортно-пересадочный терминал, который обслуживает поезда дальнего и пригородного сообщений;

- трамвайную линию с конечной станцией, которая имеет 2 пути для межрейсового отстоя трамвайных вагонов и разворотное кольцо;

- остановочные пункты автобусного и троллейбусного сообщений.

Остановочные пункты трамвая всех направлений и автобусов в направлении к ул. Татарстан связаны с железнодорожным транспортно-пересадочным терминалом пешеходными дорожками с твердым покрытием. Автобусные и троллейбусный остановочные пункты в направлении к ул. Ташаяк связаны с железнодорожным транспортно-пересадочным терминалом регулируемым пешеходным переходом.

Ближайшая станция метро Кремлевская находится в 1300 м от входа в железнодорожный транспортно-пересадочный терминал, что не позволяет включить ее в состав ТПУ.

К основным недостаткам данного ТПУ можно отнести:

- отсутствие комплексного благоустройства остановочных пунктов наземного транспорта (больших навесов, информационного обеспечения пассажиров);

- отсутствие указателей следования к остановочным пунктам;

- отсутствие автомобильной стоянки (автомобили стоят между трамвайными путями, что недопустимо из условий безопасности).

Рисунок 13 – Расположение основных объектов ТПУ Железнодорожный вокзал «Казань-1»

При завершении строительства трамвайной линии по БКК на данном ТПУ необходимо обустроить остановочный пункт островного типа для трамваев маршрута 5 и маршрута 1, когда на этом маршруте будет заменен подвижной состав на сочлененные двухсторонние вагоны.

Как правило, скоростной транспорт в городе играет решающую роль в обеспечении современного уровня мобильности населения. Поэтому этому виду транспорта придают идентичность в оформлении остановочных пунктов, окраски подвижного состава, обмундировании персонала. На рисунке 14 приведен пример дизайна линии скоростного трамвая в новом районе Праги.

Рисунок 14 – Остановочный пункт скоростного трамвая в Праге

Пример трамвайного остановочного пункта островного типа приведен на рисунке 15.

Рисунок 15 – Трамвайный остановочный пункт островного типа

ТПУ Железнодорожный вокзал «Казань – 2» (рисунок 16) отвечает нормативным требованиям и включает:

- железнодорожный транспортно-пересадочный терминал, который обслуживает поезда пригородного сообщения;

- станцию метро «Северный вокзал»;

- трамвайную линию;

- остановочные пункты автобусного и троллейбусного сообщений.

Данный ТПУ сформирован транспортно-пересадочным терминалом железнодорожного транспорта и станцией метро Северный вокзал, которая имеет выход в транспортно-пересадочный терминал пригородного железнодорожного сообщения, в зону отправления пригородных автобусов и к остановкам наземного ГПТОП.

Автобусные остановочные пункты связаны с железнодорожным транспортно-пересадочным терминалом пешеходными дорожками с твердым покрытием.

Единственной проблемой данного ТПУ является необходимость комплексного благоустройства остановочных пунктов наземного транспорта (больших навесов, информационного обеспечения пассажиров).

Рисунок 16 – Расположение основных объектов ТПУ Железнодорожный вокзал «Казань-2»

ТПУ Улица Халитова (рисунок 17) обеспечивает пересадку пассажиров между железнодорожным пригородным сообщением и наземным городским транспортом и между различными маршрутами наземного городского транспорта. ТПУ включает:

- платформы остановочного пункта пригородных поездов «Компрессорный»;

- конечный пункт трамвайной линии с двумя разворотными кольцами и одной линией для межрейсового отстоя вагонов;

- остановочные пункты автобусных и троллейбусного маршрутов.

Для перехода пассажиров с железнодорожной станции к остановочным пунктам наземного городского транспорта имеются регулируемые пешеходные переходы.

В данном ТПУ требуется комплексное благоустройство остановочных пунктов наземного транспорта.

Рисунок 17 – Основные объекты ТПУ Улица Халитова

К основным ТПУ г. Казани третьего уровня, предназначенных для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой в отношении городских маршрутов транспорта можно отнести станции метро Авиастроительная, Яшьлек, Козья Слобода, Площадь Габдуллы Тукая, Проспект Победы. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние пешеходных подходов от остановочных пунктов наземного транспорта до станций метрополитена не должно превышать 100 м, между остановочными пунктами наземного транспорта – 120 м.

ТПУ Станция метро Авиастроительная (рисунок 18) отвечает нормативным требованиям и включает:

- станцию метро Авиастроительная;

- трамвайную линию;

- остановочные пункты автобусного транспорта.

Станция метро имеет 2 выхода на обе стороны ул. Копылова, что обеспечивает безопасный выход пассажиров к остановочным пунктам наземного транспорта. Недостатком существующего расположения остановочных пунктов автобуса является необходимость длительного ожидания разрешающего сигнала светофора для перехода через ул. Белинского.

Рисунок 18 – Основные объекты ТПУ Станция метро Авиастроительная

Для минимизации времени пешеходного перемещения между выходами метро и остановочными пунктами целесообразно перенести остановочный пункт ул. Копылова, 11 на ул. Копылова, 7А перед входом на станцию метро. Это, также позволит интегрировать выход из метро и остановочный пункт как минимумом общим навесом для защиты пассажиров от атмосферных осадков.

Снизить время пересадки позволит, так же, организация остановочного пункта автобусов на ул. О.Кошевого перед ул. Копылова рядом с остановочным пунктом трамвая.

Для снижения задержек подвижного состава ГПТОП необходимо реконструировать светофорное регулирование для приоритетного пропуска ГПТ при правом повороте с ул. Копылова на ул. О.Кошевого и левом повороте с ул. О.Кошевого на ул. Копылова и установить комплекс фиксации выезда на выделенную полосу автомобильного транспорта.

На всех остановочных пунктах трамвайного и автобусного транспорта необходимо выполнить комплексное благоустройство.

ТПУ Станция метро Яшьлек (рисунок 19) отвечает нормативным требованиям и включает:

- станцию метро Яшьлек;

- остановочные пункты автобусного троллейбусного транспорта.

Рисунок 19 – Основные объекты ТПУ Станция метро Яшьлек

Станция метро имеет 2 выхода на обе стороны ул. Декабристов, что обеспечивает безопасный выход пассажиров к остановочным пунктам наземного транспорта.

Расположение остановочных пунктов наземного ГПТОП и выходов из метро позволяет интегрировать выход из метро и остановочный пункт как минимумом общим навесом для защиты пассажиров от атмосферных осадков.

ТПУ Станция метро Козья Слобода (рисунок 20) отвечает нормативным требованиям и включает:

- станцию метро Козья Слобода;

- остановочные пункты автобусного и троллейбусного транспорта.

Станция метро имеет 4 выхода на обе стороны ул. Декабристов, что обеспечивает безопасный выход пассажиров к остановочным пунктам наземного транспорта.

Расположение остановочных пунктов наземного ГПТОП и выходов из метро позволяет интегрировать выход из метро и остановочный пункт как минимумом общим навесом для защиты пассажиров от атмосферных осадков.

Остановочные пункты троллейбуса маршрута 1 на ул. Мулланура Вахитова и ул. Чистопольской находятся дальше от входов на станцию метро, но на нормативном расстоянии. На этих остановочных пунктах, так же необходимо выполнить комплексное благоустройство.

Рисунок 20 – Основные объекты ТПУ Станция метро Козья Слобода

ТПУ Станция метро Площадь Габдуллы Тукая (рисунок 21) расположен в самом центре города и обслуживает значительные трудовые, учебные, туристические и культурно-бытовые пассажиропотоки. Данный ТПУ включает:

- станцию метро Площадь Габдуллы Тукая;

- остановочные пункты автобусного и троллейбусного транспорта.

Рисунок 21 – Основные объекты ТПУ Станция метро Площадь Габдуллы Тукая

ТПУ Станция метро Проспект Победы (рисунок 22) и включает:

- станцию метро Проспект Победы;

- две трамвайные линии;

- остановочные пункты автобусного и троллейбусного транспорта.

Станция метро имеет 4 выхода на все стороны пересечения пр. Победы и ул.  Рихарда Зорге, что обеспечивает безопасный выход пассажиров к остановочным пунктам наземного транспорта.

Данное ТПУ обеспечивает удобные пассажирские связи между остановочными пунктами трамвая скоростного маршрута 5 и автобусов 56 и 68. Остановочные пункты трамвая, троллейбусов и автобусов, следующих по ул. Рихарда Зорге связаны между собой надземным пешеходным переходом, но их удаление от входов в метро (около 300 м) не отвечает нормативным требованиям из-за транспортной развязки между ул. Рихарда Зорге и пр. Победы. Это не позволяет расположить остановочные пункты ближе к пр. Победы.

На данном ТПУ требуется комплексное благоустройство остановочных пунктов наземного городского транспорта.

Рисунок 22 – Основные объекты ТПУ Станция метро Проспект Победы

Основные характеристики ТПУ г. Казани сведены в таблицу 74.

Таблица 74 – Характеристики основных ТПУ г. Казани

| ТПУ | Пригородный электропоезд | Трамвай | Троллейбус | Автобус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный вокзал «Казань – 1» | Аэропорт Ижевск Шемордан Бирюли Сосновка Арск Куркачи Вятские Поляны Кизнер Канаш-1 Паратск Свияжск Албаба Краснозаринский | 1, 5, 7 | 7 | 2, 30, 63, 72 | Необходимо строительство островного остановочного пункта для трамваев маршрутов 1 и 5. Выполнить благоустройство действующих остановочных пунктов |
| Железнодорожный вокзал «Казань-2» (Станция метро Северный вокзал) | Краснозаринский Куркачи Бирюли Арск Свияжск Тюрлема Васильево Паратск | 1, 6 | Нет | 18, 40, 43, 78, 89 | Выполнить благоустройство действующих остановочных пунктов |
| Улица Халитова | Ижевск Шемордан Краснозаринский Сосновка Арск Куркачи Кизнер | 4, 6 | 7 | 1, 4, 5, 18, 33, 36, 40, 43, 76, 78, 89, 91 | Выполнить благоустройство действующих остановочных пунктов |
| Авиастроительная | нет | 1, 6 | Нет | 6, 18, 37, 42 43, 78, 89, 93 | Построить остановочные пункты: ул. Копылова, 7А перед входом на станцию метро; ул. О.Кошевого перед ул. Копылова рядом с остановкой трамвая. Закрыть остановочный пункт ул. Копылова, 11. Реконструировать светофорное регулирование для приоритетного пропуска ГПТ при правом повороте с ул. Копылова на ул. О.Кошевого и левом повороте с ул. О.Кошевого на ул. Копылова Установить комплекс фиксации выезда на выделенную полосу автомобильного транспорта Выполнить благоустройство действующих остановочных пунктов |
| Яшьлек | Нет | Нет | 10 | 28, 28А, 45, 46, 89 | Выполнить благоустройство действующих остановочных пунктов |
| Козья Слобода | Нет | Нет | 1, 2 | 28А, 35, 89 | Выполнить благоустройство действующих остановочных пунктов |
| Площадь Габдуллы Тукая | Нет | Нет | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 | 1, 2, 30, 54, 63, 71, 72, 91 | Расширить зону остановочного пункта ул. Пушкина, 4 с ликвидацией заезда со шлагбаумом (крайний слева) на стоянку по указанному адресу (остается еще два заезда). Выполнить благоустройство действующих остановочных пунктов |
| Аметьево | Ижевск Шемордан Бирюли Краснозаринский Сосновка Арск Куркачи Кизнер Вятские Поляны | Нет | Нет | 2, 31, 37, 77 | Выполнить благоустройство действующих остановочных пунктов |
| Проспект Победы | Нет | 5 | 5, 9, 12 | 5, 18, 30, 31, 56, 68, 77 | Выполнить благоустройство действующих остановочных пунктов |

6.5 Основные характеристики маршрутов

6.5.1 Схемы с указанием остановочных пунктов и транспортно-пересадочных узлов и пунктов, а также маршрут движения (по улицам)

Схемы каждого маршрута трамвая, троллейбуса и автобуса, с указанием остановочных пунктов, для предлагаемого варианта новой (рациональной) маршрутной сети на горизонт планирования 2023 год приведены в Приложении И.

6.5.2 Количество и типы транспортных средств

Необходимое количество трамваев, троллейбусов и автобусов по типам для нового (рационального) варианта маршрутной сети г. Казани приведены в таблицах 75 - 77 соответственно. Итоговые показатели по предлагаемой новой (рациональной) маршрутной сети наземного ГПТОП города Казани приведены в таблице 78.

Таблица 75 – Необходимое количество трамваев по типам для нового (рационального) варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Количество ПС по классам, ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б (130 чел.) | ОБ (174 чел.) | ОБ (256 чел.) | Всего |
| 1 | 1 | Речной порт - ул.Химическая | 23 |  |  | 23 |
| 2 | 4 | Ул. Халитова - ул. Академика Завойского | 7 |  |  | 7 |
| 3 | 5 | Ж.-д. вокзал - жилой комплекс "Солнечный город" (кольцевой) |  | 9 | 32 | 41 |
| 4 | 6 | Жилой массив Караваево - ул.Халитова 2 | 4 |  |  | 4 |
| 5 | 7 | Осиново - ж.-д. Вокзал |  | 7 |  | 7 |
| Итого по маршрутной сети трамвая |  |  | 34 | 16 | 32 | 82 |

Таблица 76 – Необходимое количество троллейбусов по типам для нового (рационального) варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Расчетная вместимость, чел. | Количество ПС, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ул.Горьковское Шоссе - Роддом | 100 | 8 |
| 2 | 2 | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 100 | 5 |
| 3 | 2а | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 100 | 4 |
| 4 | 3 | Ул.Академика Глушко, д.15 - Речной порт | 100 | 9 |
| 5 | 5 | Речной порт - ул.Академика Глушко, д.15 | 100 | 12 |
| 6 | 6 | Сквер им.Тукая - ул.В.Кулагина | 100 | 4 |
| 7 | 7 | Ул.Халитова - ж.-д.вокзал | 100 | 5 |
| 8 | 8 | Площадь Свободы - Деревня Универсиады | 100 | 8 |
| 9 | 9 | Ул.В.Кулагина - ул.Академика Глушко, д.15 | 100 | 7 |
| 10 | 10 | Ул.Горьковское Шоссе - Театр им.Г.Камала (кольцевой) | 100 | 6 |
| 11 | 12 | Сквер им.Тукая - ул.Академика Глушко, д.15 | 100 | 7 |
| Итого по маршрутной сети троллейбуса |  |  |  | 75 |

Таблица 77 – Необходимое количество автобусов по типам для нового (рационального) варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Расчетная вместимость, чел. | Количество ПС по классам, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С | Б | Всего |
| 1 | 1 | Речной порт - жилой массив Дербышки | 100 | 0 | 21 | 21 |
| 2 | 2 | Ст.м."Аметьево" - ул.Колымская | 100 | 0 | 17 | 17 |
| 3 | 4 | ул. Халитова - Царицыно | 50 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 5 | ЦУМ - ул.Халитова | 100 | 0 | 24 | 24 |
| 5 | 6 | станция метро Авиастроительная - жилой массив Северный | 100 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | 9 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Аки | 100 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 11 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Малые Дербышки | 50 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 15 | станция метро Яшьлек - ул. Адоратского | 100 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 18 | Ул.Северополюсная - переулок Дуслык | 110 | 0 | 27 | 27 |
| 10 | 22 | Ул. Можайского - жилой массив Ферма-2 | 100 | 0 | 21 | 21 |
| 11 | 23 | Ул. Тульская - жилой массив Мирный | 100 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 28 | ЦПКиО г.Казани - ул.Короленко (кольцевой) | 50 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | 30 | Переулок Дуслык - ст.Лагерная | 100 | 0 | 16 | 16 |
| 14 | 31 | Магазин "IKEA" - жилой массив Старое Победилово | 100 | 0 | 19 | 19 |
| 15 | 33 | Ул.Халитова - Агрономический факультет | 100 | 0 | 6 | 6 |
| 16 | 36 | Вещевой рынок - Осиново | 100 | 0 | 11 | 11 |
| 17 | 37 | станция метро Авиастроительная - жилой массив Сухая Река | 100 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | 40 | Ул.Гаврилова - АЗС "Щербаковка" | 100 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | 42 | КДК им.Ленина - жилой массив Борисоглебское | 100 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 43 | Ул. Химическая - ул.Техническая | 100 | 0 | 11 | 11 |
| 21 | 45 | станция метро Яшьлек - Су Анасы | 100 | 0 | 19 | 19 |
| 22 | 46 | станция метро Яшьлек - Профилакторий | 100 | 0 | 9 | 9 |
| 23 | 46н | Экопарк Дубрава - Танковое кольцо | 50 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 47 | Ул.Батыршина - Деревня Универсиады | 100 | 0 | 20 | 20 |
| 25 | 53н | ул. 1-го мая - ул.Ленинградская | 100 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | 54 | Речной порт - ул. Гаврилова | 100 | 0 | 11 | 11 |
| 27 | 55 | Станция метро Горки - ЖК Лесной городок | 50 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 56 | станция метро Проспект Победы - жилой массив Петровский | 50 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 60 | Ул. Химическая - жилой массив Дербышки | 100 | 0 | 19 | 19 |
| 30 | 63 | Ул.Комиссара Габишева - жилой массив Левченко | 100 | 0 | 22 | 22 |
| 31 | 68 | станция метро Дубравная - жилой массив Вознесенское | 50 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 70 | ЦУМ - ЖК Весна | 50 | 10 | 0 | 10 |
| 33 | 71 | Гор.больница №5 - Самосыровское кладбище | 100 | 0 | 12 | 12 |
| 34 | 72 | Строительный институт - Профилакторий | 100 | 0 | 15 | 15 |
| 35 | 75 | Комбинат "Здоровье" - Универсам 2 | 100 | 0 | 7 | 7 |
| 36 | 77 | Переулок Дуслык - 3-я Победиловская ул. | 100 | 0 | 11 | 11 |
| 37 | 78 | Ул. Волгоградская - жилой массив Крутушка | 100 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 84 | Ул. Халитова - жилой массив Чебакса | 100 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 88 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Кульсеитово | 100 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 89 | Ул.Академика Сахарова - ул.Гудованцева | 100 | 0 | 29 | 29 |
| 41 | 90 | Ст.м.Дубравная - Куюки | 50 | 5 | 0 | 5 |
| 42 | 91 | ул. Халитова - Высокая Гора (АРЗ) | 100 | 0 | 17 | 17 |
| 43 | 93 | КДК им.Ленина - Шигали | 37 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 28а | Чеховский рынок - ул. Короленко (кольцевой) | 37 | 14 | 0 | 14 |
| 45 | 35а | ул. Гаврилова - станция метро Яшьлек | 100 | 0 | 5 | 5 |
| 46 | 36а | Жилой массив Залесный - Новониколаевский | 100 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 89а | Жилой комплекс Жилплощадка - жилой массив Краснооктябрьский | 100 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 99н | Комсомольская ул. - Сибирский тракт | 50 | 0 | 7 | 7 |
| Итого по автобусной маршрутной сети |  |  |  | 49 | 402 | 451 |

Таблица 78 – Итоговые показатели количеству подвижного состава по предлагаемой новой (рациональной) маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| Вид маршрута | Количество единиц ПС по классам, ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Б | ОБ | Всего |
| Трамвайные маршруты | 0 | 34 | 48 | 82 |
| Троллейбусные маршруты | 0 | 75 | 0 | 75 |
| Муниципальные автобусные маршруты | 49 | 402 | 0 | 451 |
| Итого по маршрутной сети | 49 | 511 | 48 | 608 |

6.5.3 Рекомендации по количеству и типу подвижного состава по часам суток, будням, субботам, воскресеньям, праздничным дням с учетом сезонности

В п. 6.5.2 приведено необходимое количество подвижного состава, рассчитанное на пиковый период, то есть максимальное. Сокращение количества подвижного состава в межпиковый период приведет к увеличению интервалов движения и снижению качества транспортного обслуживания. Учитывая, что вариант предлагаемой новой (рациональной) маршрутной сети и режимы работы подвижного состава разработаны с целью снижения транспортной работы, целесообразно на большинстве маршрутов сохранить расчетное количество подвижного состава и в межпиковый период, и в выходные и праздничные дни. Это позволит обеспечить приемлемые интервалы движения в течение всего дня. Ниже приведен перечень маршрутов, на которых возможно рекомендовать снижение количества подвижного состава в межпиковый период:

Автобусные маршруты:

- Маршрут 6 – возможно сокращение количества подвижного состава с 4 ед. до 3 ед., с увеличением интервала движения на маршруте с 13 мин до 15 мин.

- Маршрут 45 – возможно сокращение количества подвижного состава с 19 ед. до 15 ед., с увеличением интервала движения на маршруте с 6,5 мин до 8 мин.

- Маршрут 46 – возможно сокращение количества подвижного состава с 9 ед. до 8 ед., с увеличением интервала движения на маршруте с 12 мин до 14 мин.

- Маршрут 47 – возможно сокращение количества подвижного состава с 20 ед. до 19 ед., с сохранением интервала движения на маршруте 7 мин.

- Маршрут 70 – возможно сокращение количества подвижного состава с 10 ед. до 9 ед., с увеличением интервала движения на маршруте с 10 мин до 11 мин.

- Маршрут 71 – возможно сокращение количества подвижного состава с 12 ед. до 10 ед., с увеличением интервала движения на маршруте с 8 мин до 9 мин.

- Маршрут 72 – возможно сокращение количества подвижного состава с 15 ед. до 14 ед., с сохранением интервала движения на маршруте 12 мин.

- Маршрут 89 – возможно сокращение количества подвижного состава с 29 ед. до 26 ед., с сохранением интервала движения на маршруте 7 мин.

- Маршрут 91 – возможно сокращение количества подвижного состава с 17 ед. до 8 ед., с увеличением интервала движения на маршруте с 5 мин до 11 мин.

- Маршрут 28а – возможно сокращение количества подвижного состава с 14 ед. до 8 ед., с увеличением интервала движения на маршруте с 5 мин до 8 мин.

- Маршрут 99н – возможно сокращение количества подвижного состава с 7 ед. до 3 ед., с увеличением интервала движения на маршруте с 6 мин до 12 мин.

6.5.4 Режимы работы подвижного состава

Режимы работы подвижного состава трамваев, троллейбусов и автобусов для нового (рационального) варианта маршрутной сети г. Казани приведены в таблицах 79 - 81 соответственно. Итоговые показатели по режимам работы подвижного состава по предлагаемой новой (рациональной) маршрутной сети наземного ГПТОП города Казани приведены в таблице 82.

Таблица 79 – Режимы работы трамваев для нового (рационального) варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Эксплуатационная скорость, км/ч | Время рейса, мин | Количество рейсов за сутки | Интервал, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Речной порт - ул.Химическая | 23,0 | 56,74 | 181 | 4,9 |
| 2 | 4 | Ул. Халитова - ул. Академика Завойского | 26,0 | 30,95 | 107 | 8,8 |
| 3 | 5 | Ж.-д. вокзал - жилой комплекс "Солнечный город" (кольцевой) | 25,0 | 82,32 | 284 | 4,0 |
| 4 | 6 | Жилой массив Караваево - ул.Халитова 2 | 28,0 | 29,01 | 107 | 15,0 |
| 5 | 7 | Осиново - ж.-д. Вокзал | 26,0 | 48,46 | 112 | 13,6 |
| Итого по маршрутной сети трамвая |  |  | 25,6 |  |  | 6 |

Таблица 80 – Режимы работы троллейбусов для нового (рационального) варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Эксплуатационная скорость, км/ч | Время рейса, мин | Интервал движения, мин | Количество рейсов за сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ул.Горьковское Шоссе - Роддом | 16,5 | 36,20 | 9 | 184 |
| 2 | 2 | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 17,5 | 36,71 | 15 | 93 |
| 3 | 2а | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 17,5 | 33,28 | 15 | 93 |
| 4 | 3 | Ул.Академика Глушко, д.15 - Речной порт | 17,5 | 45,04 | 10 | 157 |
| 5 | 5 | Речной порт - ул.Академика Глушко, д.15 | 16,5 | 67,68 | 11 | 152 |
| 6 | 6 | Сквер им.Тукая - ул.В.Кулагина | 17,5 | 35,88 | 20 | 81 |
| 7 | 7 | Ул.Халитова - ж.-д.вокзал | 15,5 | 40,44 | 15 | 104 |
| 8 | 8 | Площадь Свободы - Деревня Универсиады | 17,5 | 40,65 | 10 | 161 |
| 9 | 9 | Ул.В.Кулагина - ул.Академика Глушко, д.15 | 17,5 | 54,17 | 15 | 112 |
| 10 | 10 | Ул.Горьковское Шоссе - Театр им.Г.Камала (кольцевой) | 18,5 | 28,75 | 10 | 135 |
| 11 | 12 | Сквер им.Тукая - ул.Академика Глушко, д.15 | 17,5 | 53,21 | 15 | 119 |
| Итого по маршрутной сети троллейбуса |  |  | 17,2 |  | 12,7 |  |

Таблица 81 – Режимы работы автобусов для нового (рационального) варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Эксплуатационная скорость, км/ч | Время рейса, мин | Количество рейсов за сутки | Интервал, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Речной порт - жилой массив Дербышки | 19,5 | 57,05 | 311 | 5,4 |
| 2 | 2 | Ст.м."Аметьево" - ул.Колымская | 16,5 | 86,07 | 156 | 10,2 |
| 3 | 4 | ул. Халитова - Царицыно | 19,5 | 28,01 | 89 | 20,3 |
| 4 | 5 | ЦУМ - ул.Халитова | 19,5 | 89,75 | 219 | 7,4 |
| 5 | 6 | станция метро Авиастроительная - жилой массив Северный | 16,5 | 26,49 | 109 | 13,1 |
| 6 | 9 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Аки | 16,5 | 16,45 | 37 | 34,9 |
| 7 | 11 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Малые Дербышки | 31,0 | 21,06 | 20 | 62,8 |
| 8 | 15 | станция метро Яшьлек - ул. Адоратского | 21,4 | 15,56 | 117 | 14,3 |
| 9 | 18 | Ул.Северополюсная - переулок Дуслык | 17,5 | 110,84 | 206 | 8,2 |
| 10 | 22 | Ул. Можайского - жилой массив Ферма-2 | 18,5 | 79,35 | 222 | 7,4 |
| 11 | 23 | Ул. Тульская - жилой массив Мирный | 22,0 | 15,38 | 68 | 20,0 |
| 12 | 28 | ЦПКиО г.Казани - ул.Короленко (кольцевой) | 19,5 | 27,83 | 173 | 10,3 |
| 13 | 30 | Переулок Дуслык - ст.Лагерная | 17,0 | 95,47 | 164 | 12,0 |
| 14 | 31 | Магазин "IKEA" - жилой массив Старое Победилово | 18,5 | 95,69 | 209 | 10,0 |
| 15 | 33 | Ул.Халитова - Агрономический факультет | 20,5 | 45,86 | 117 | 15,4 |
| 16 | 36 | Вещевой рынок - Осиново | 21,4 | 82,72 | 104 | 15,4 |
| 17 | 37 | станция метро Авиастроительная - жилой массив Сухая Река | 17,5 | 21,96 | 116 | 15,2 |
| 18 | 40 | Ул.Гаврилова - АЗС "Щербаковка" | 20,5 | 67,19 | 38 | 38,1 |
| 19 | 42 | КДК им.Ленина - жилой массив Борисоглебское | 17,4 | 29,52 | 24 | 55,0 |
| 20 | 43 | Ул. Химическая - ул.Техническая | 20,4 | 80,50 | 173 | 15,0 |
| 21 | 45 | станция метро Яшьлек - Су Анасы | 15,5 | 62,75 | 204 | 6,5 |
| 22 | 46 | станция метро Яшьлек - Профилакторий | 20,4 | 57,35 | 117 | 12,1 |
| 23 | 46н | Экопарк Дубрава - Танковое кольцо | 20,4 | 19,71 | 182 | 9,4 |
| 24 | 47 | Ул.Батыршина - Деревня Универсиады | 18,5 | 67,08 | 235 | 6,7 |
| 25 | 53н | ул. 1-го мая - ул.Ленинградская | 17,5 | 28,82 | 96 | 15,9 |
| 26 | 54 | Речной порт - ул. Гаврилова | 20,4 | 38,65 | 236 | 6,7 |
| 27 | 55 | Станция метро Горки - ЖК Лесной городок | 25,0 | 15,96 | 100 | 16,2 |
| 28 | 56 | станция метро Проспект Победы - жилой массив Петровский | 22,0 | 31,36 | 51 | 30,2 |
| 29 | 60 | Ул. Химическая - жилой массив Дербышки | 19,5 | 82,01 | 193 | 8,5 |
| 30 | 63 | Ул.Комиссара Габишева - жилой массив Левченко | 19,5 | 95,13 | 209 | 8,5 |
| 31 | 68 | станция метро Дубравная - жилой массив Вознесенское | 20,0 | 20,58 | 85 | 20,1 |
| 32 | 70 | ЦУМ - ЖК Весна | 18,5 | 48,80 | 146 | 9,6 |
| 33 | 71 | Гор.больница №5 - Самосыровское кладбище | 19,5 | 48,02 | 182 | 8,2 |
| 34 | 72 | Строительный институт - Профилакторий | 19,5 | 85,27 | 121 | 11,7 |
| 35 | 75 | Комбинат "Здоровье" - Универсам 2 | 19,5 | 35,03 | 159 | 10,5 |
| 36 | 77 | Переулок Дуслык - 3-я Победиловская ул. | 20,5 | 82,55 | 117 | 15,0 |
| 37 | 78 | Ул. Волгоградская - жилой массив Крутушка | 20,0 | 56,23 | 17 | 81,6 |
| 38 | 84 | Ул. Халитова - жилой массив Чебакса | 29,0 | 36,17 | 14 | 86,8 |
| 39 | 88 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Кульсеитово | 31,0 | 18,75 | 18 | 71,0 |
| 40 | 89 | Ул.Академика Сахарова - ул.Гудованцева | 18,5 | 95,54 | 245 | 6,7 |
| 41 | 90 | Ст.м.Дубравная - Куюки | 23,0 | 28,96 | 150 | 11,1 |
| 42 | 91 | ул. Халитова - Высокая Гора (АРЗ) | 24,0 | 43,38 | 138 | 5,2 |
| 43 | 93 | КДК им.Ленина - Шигали | 22,0 | 53,50 | 13 | 97,9 |
| 44 | 28а | Чеховский рынок - ул. Короленко (кольцевой) | 19,5 | 32,74 | 203 | 4,8 |
| 45 | 35а | ул. Гаврилова - станция метро Яшьлек | 18,5 | 28,88 | 149 | 11,3 |
| 46 | 36а | Жилой массив Залесный - Новониколаевский | 44,0 | 20,38 | 25 | 50,0 |
| 47 | 89а | Жилой комплекс Жилплощадка - жилой массив Краснооктябрьский | 30,0 | 17,03 | 25 | 54,3 |
| 48 | 99н | Комсомольская ул. - Сибирский тракт | 22,0 | 20,05 | 223 | 6,0 |
| Итого по автобусной маршрутной сети |  |  | 21,0 |  |  | 11 |

Таблица 82 – Итоговые показатели по режимам работы подвижного состава для предлагаемого варианты новой (рациональной) маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| Вид маршрута | Средняя эксплуатационная скорость, км/ч | Средний интервал движения, мин |
| --- | --- | --- |
| Трамвайные маршруты | 26 | 6,0 |
| Троллейбусные маршруты | 17 | 12,7 |
| Муниципальные автобусные маршруты | 21 | 10,5 |
| Итого по маршрутной сети | 21 | 10,2 |

6.5.5 Расчет прогнозируемых объемов транспортной работы, доходности и себестоимости 1 километра пробега

Результаты расчета прогнозируемых значений транспортной работы за сутки, совершенной трамваем, троллейбусом и автобусом для нового (рационального) варианта маршрутной сети ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год, приведены в таблицах 83 – 85 соответственно. Итоговые показатели прогнозируемых объемов суточной транспортной работы для предлагаемого варианта новой (рациональной) маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани приведены в таблице 86.

Таблица 83 – Результаты расчета прогнозируемых объемов суточной транспортной работы по маршрутам трамвая для нового (рационального) варианта предлагаемой маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Транспортная работа за сутки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Речной порт - ул.Химическая | 3944,8 |
| 2 | 4 | Ул. Халитова - ул. Академика Завойского | 1438,3 |
| 3 | 5 | Ж.-д. вокзал - жилой комплекс "Солнечный город" (кольцевой) | 9749,2 |
| 4 | 6 | Жилой массив Караваево - ул.Халитова 2 | 1451,5 |
| 5 | 7 | Осиново - ж.-д. Вокзал | 2360,1 |
| Итого по маршрутной сети трамвая |  |  | 18943,9 |

Таблица 84 – Результаты расчета прогнозируемых объемов суточной транспортной работы по маршрутам троллейбуса для нового (рационального) варианта предлагаемой маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Транспортная работа за сутки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ул.Горьковское Шоссе - Роддом | 1834,7 |
| 2 | 2 | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 1000,2 |
| 3 | 2а | Станция метро пл.Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | 905,4 |
| 4 | 3 | Ул.Академика Глушко, д.15 - Речной порт | 2055,1 |
| 5 | 5 | Речной порт - ул.Академика Глушко, д.15 | 2828,3 |
| 6 | 6 | Сквер им.Тукая - ул.В.Кулагина | 842,0 |
| 7 | 7 | Ул.Халитова - ж.-д.вокзал | 1082,2 |
| 8 | 8 | Площадь Свободы - Деревня Универсиады | 1913,5 |
| 9 | 9 | Ул.В.Кулагина - ул.Академика Глушко, д.15 | 1764,4 |
| 10 | 10 | Ул.Горьковское Шоссе - Театр им.Г.Камала (кольцевой) | 1196,5 |
| 11 | 12 | Сквер им.Тукая - ул.Академика Глушко, д.15 | 1849,6 |
| Итого по маршрутной сети троллейбуса |  |  | 17272,0 |

Таблица 85 – Результаты расчета прогнозируемых объемов суточной транспортной работы по маршрутам автобуса для нового (рационального) варианта предлагаемой маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Транспортная работа за сутки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Речной порт - жилой массив Дербышки | 5758,0 |
| 2 | 2 | Ст.м."Аметьево" - ул.Колымская | 3683,2 |
| 3 | 4 | ул. Халитова - Царицыно | 806,5 |
| 4 | 5 | ЦУМ - ул.Халитова | 6392,3 |
| 5 | 6 | станция метро Авиастроительная - жилой массив Северный | 796,6 |
| 6 | 9 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Аки | 168,5 |
| 7 | 11 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Малые Дербышки | 217,6 |
| 8 | 15 | станция метро Яшьлек - ул. Адоратского | 647,0 |
| 9 | 18 | Ул.Северополюсная - переулок Дуслык | 6667,7 |
| 10 | 22 | Ул. Можайского - жилой массив Ферма-2 | 5434,9 |
| 11 | 23 | Ул. Тульская - жилой массив Мирный | 385,0 |
| 12 | 28 | ЦПКиО г.Казани - ул.Короленко (кольцевой) | 1562,2 |
| 13 | 30 | Переулок Дуслык - ст.Лагерная | 4428,7 |
| 14 | 31 | Магазин "IKEA" - жилой массив Старое Победилово | 6174,3 |
| 15 | 33 | Ул.Халитова - Агрономический факультет | 1832,6 |
| 16 | 36 | Вещевой рынок - Осиново | 3061,5 |
| 17 | 37 | станция метро Авиастроительная - жилой массив Сухая Река | 744,7 |
| 18 | 40 | Ул.Гаврилова - АЗС "Щербаковка" | 871,4 |
| 19 | 42 | КДК им.Ленина - жилой массив Борисоглебское | 206,2 |
| 20 | 43 | Ул. Химическая - ул.Техническая | 4721,7 |
| 21 | 45 | станция метро Яшьлек - Су Анасы | 3307,4 |
| 22 | 46 | станция метро Яшьлек - Профилакторий | 2290,7 |
| 23 | 46н | Экопарк Дубрава - Танковое кольцо | 1216,7 |
| 24 | 47 | Ул.Батыршина - Деревня Универсиады | 4852,1 |
| 25 | 53н | ул. 1-го мая - ул.Ленинградская | 809,8 |
| 26 | 54 | Речной порт - ул. Гаврилова | 3104,4 |
| 27 | 55 | Станция метро Горки - ЖК Лесной городок | 661,8 |
| 28 | 56 | станция метро Проспект Победы - жилой массив Петровский | 588,0 |
| 29 | 60 | Ул. Химическая - жилой массив Дербышки | 5151,9 |
| 30 | 63 | Ул.Комиссара Габишева - жилой массив Левченко | 6464,8 |
| 31 | 68 | станция метро Дубравная - жилой массив Вознесенское | 584,6 |
| 32 | 70 | ЦУМ - ЖК Весна | 2198,6 |
| 33 | 71 | Гор.больница №5 - Самосыровское кладбище | 2832,3 |
| 34 | 72 | Строительный институт - Профилакторий | 3340,9 |
| 35 | 75 | Комбинат "Здоровье" - Универсам 2 | 1811,8 |
| 36 | 77 | Переулок Дуслык - 3-я Победиловская ул. | 3307,1 |
| 37 | 78 | Ул. Волгоградская - жилой массив Крутушка | 318,9 |
| 38 | 84 | Ул. Халитова - жилой массив Чебакса | 245,1 |
| 39 | 88 | Жилой массив Дербышки - жилой массив Кульсеитово | 174,6 |
| 40 | 89 | Ул.Академика Сахарова - ул.Гудованцева | 7223,7 |
| 41 | 90 | Ст.м.Дубравная - Куюки | 1667,4 |
| 42 | 91 | ул. Халитова - Высокая Гора (АРЗ) | 2395,3 |
| 43 | 93 | КДК им.Ленина - Шигали | 254,5 |
| 44 | 28а | Чеховский рынок - ул. Короленко (кольцевой) | 2158,4 |
| 45 | 35а | ул. Гаврилова - станция метро Яшьлек | 1325,1 |
| 46 | 36а | Жилой массив Залесный - Новониколаевский | 375,2 |
| 47 | 89а | Жилой комплекс Жилплощадка - жилой массив Краснооктябрьский | 211,5 |
| 48 | 99н | Комсомольская ул. - Сибирский тракт | 1639,7 |
| Итого по автобусной маршрутной сети |  |  | 115073,1 |

Таблица 86 – Итоговые значения прогнозируемых объемов суточной транспортной работы для нового (рационального) варианта маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год

| Вариант маршрутной сети | Транспортная работа за сутки, км |
| --- | --- |
| Трамвайные маршруты | 18943,90 |
| Троллейбусные маршруты | 17271,96 |
| Муниципальные автобусные маршруты | 115073,07 |
| Итого по маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани | 151288,93 |

Исходные, а также расчётные данные по перевозкам автобусным, троллейбусным и трамвайным транспортом в разрезе маршрутов вариантов перспективной маршрутной сети г. Казани приведены в приложении Г.

Методической основой расчётов себестоимости и объёма бюджетных субсидий является Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждённый приказом Минтранса России от 8 декабря 2017 г. № 513.

При этом, под требуемым объёмом бюджетных субсидий понимается начальная (максимальная) цена контракта, а также цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

6.5.6 Расчет объема бюджетных субсидий для обеспечения функционирования маршрута

Исходные, а также расчётные данные по перевозкам автобусным, троллейбусным и трамвайным транспортом в разрезе маршрутов вариантов перспективной маршрутной сети г. Казани приведены в приложении Г.

Методической основой расчётов себестоимости и объёма бюджетных субсидий является Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждённый приказом Минтранса России от 8 декабря 2017 г. № 513.

При этом, под требуемым объёмом бюджетных субсидий понимается начальная (максимальная) цена контракта, а также цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

7. Разработка предложений по разгрузке улично-дорожной сети центральной части города путем совершенствования организации движения пассажирского транспорта общего пользования

В 2014 года была разработана комплексная схема организации дорожного движения г. Казани. В рамках этой работы были предложены мероприятия по разгрузке УДС, направленные на совершенствование условий движения личного транспорта, пассажирского транспорта общего пользования, пешеходов и велосипедистов. При этом основное внимание уделялось мероприятиям, направленным на совершенствование движения личного транспорта, что оставило потенциал оптимизации совершенствования транспорта общего пользования.

Ключевым направлением совершенствования движения городского пассажирского транспорта общего пользования является сокращение количества подвижного состава, проходящего на участках УДС. Для достижения сокращения количества подвижного состава, при оптимизации маршрутной сети предусматривается сокращение количества дублирования регулярных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования.

На рисунке 23 приведена картограмма существующей маршрутной сети, на которой отображены участки, на которых отображено число дублирующих маршрутов.

Рисунок 23 Картограмма дублирования маршрутов транспорта общего пользования при существующей маршрутной сети

На рисунке 23 отображено:

- Максимальное количество дублирования (15-20 маршрутов) достигается: на улице Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Вишневского, на улице Юлиуса Фучика от улицы Рихарда Зорге до улицы Ложминской, в районе пересечения улиц Марселя Салимжанова и Право-Булачной, в районе пересечения Сибирского тракта и улицы Академика Арбузова, а также в районе пересечения улиц Восстания и Декабристов;

- Значительное количество дублирования (10-15 маршрутов) наблюдается: на участках УДС Вахитовского района, на улице Декабристов от улице Батурина до улицы Мулланура Вахитова, а также от Ленской улицы до улицы Копылова, на всем протяжении улицы Николая Ершова, на Сибирском тракте от улицы Николая Ершова до проспекта Ямашева, на проспекте Ямашева от Сибирского тракта до улицы Гаврилова;

- Умеренное число дублирования (до 10 маршрутов) наблюдается на прочих участках УДС, по которым проходят регулярные маршруты городского пассажирского транспорта общего пользования.

При введении новой маршрутной сети удается сократить количество участков с значительным и максимальным количеством дублирования. Картограмма дублирования маршрутов новой маршрутной сети представлена на рисунке 24

Рисунок 24 - Картограмма дублирования маршрутов транспорта общего пользования при введении новой маршрутной сети

На рисунке 24 отображено значительное сокращение количества дублирования маршрутов, в частности:

- Максимальное количество дублирования (15-20 маршрутов) наблюдается только в районе пересечения Право-Булачной улицы и улицы Марселя Салимжанова. Высокий уровень дублирования на данном участке объясняется максимальной эффективностью распределения транспорта общего пользования по УДС в данной узле;

- Значительное число дублирования (10-15 маршрутов) наблюдается: на ближайших участках УДС в районе пересечения Право-Булачной улицы и улицы Марселя Салимжанова, на улице Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Вишневского, а также в районе пересечения улиц Юлиуса Фучика и Ложминской;

- На остальных участках УДС, по которым проходят регулярные маршруты городского пассажирского транспорта общего пользования количество дублирования является умеренным.

По результатам анализа можно сделать вывод, что за счет введения новой маршрутной сети удастся значительно сократить число дублирования маршрутной сети, что приведет к значительному совершенствованию условий движения транспорта как в центральной части города, так и на прочих участках УДС г. Казани.

8. Разработка плана-графика перехода к оптимизированной маршрутной сети с указанием конкретных мероприятий и сроков их проведения

План мероприятий по внедрению новой маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани на горизонт планирования 2023 год включает в себя мероприятия по изменению маршрутной сети и инвестиционные мероприятия, связанные с реконструкцией и строительством путей сообщения, а также с приобретением нового подвижного состава. В таблице 86 приведен план мероприятий по изменению маршрутной сети по срокам реализации этих мероприятий.

Таблица 86 – План-график перехода к оптимизированной маршрутной сети

| № п.п. | № марш-рута | Наименование конечных пунктов | Перечень планируемых изменений | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трамвай |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Речной порт – ул. Химическая | Объединены маршрут 1 и 2 | 2020 |
| 2 | 2 | Ж.-.д. вокзал - Речной порт | Закрыть. Объединен с трамваем 1 | 2020 |
| 3 | 4 | Ул. Академика Завойского – ул. Халитова | Продлен в Азино по ул. Комиссара Габишева до ул. Академика Завойского | 2021 |
| 4 | 3 | Ж.-.д. вокзал - жилой массив Борисково | Закрыть. Объединен с трамваем 5 | 2022 |
| 5 | 5 | Кольцевой по БКК | Продление трамвайной линии от ул. Уныш до Тульской ул. | 2022 |
| 6 | 7 | Осиново – ж.д. вокзал Казань-1 | Новый маршрут (продление трамвайной линии от ул. Копылова по Тэцевской ул. до поселка Осиново) | 2023 |
| Троллейбус |  |  |  |  |
| 7 | 2 | Станция метро пл. Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | Движение по часовой стрелке. Изменение трассы от пр. Ямашева по пр. Амирхана, ул. Маршала Чуйкова, ул. Адоратского с возвратом на пр. Ямашева | 2020 |
| 8 | 2а | Станция метро пл. Г.Тукая - ул. Академика Арбузова (кольцевой) | Новый маршрут. Движение против часовой стрелки | 2020 |
| 9 | 13 | Ул. Халитова – ул. Ленинградская | Закрыть | 2020 |
| Автобус |  |  |  |  |
| 10 | 3 | Станция метро Проспект Победы – кафе «Полет» | Закрыть | 2017 |
| 11 | 70 | ЦУМ – ЖК «Весна» | Новый маршрут. От ЦУМ, ул. Чернышевского, ул. Кремлевская, ул. Карла Маркса, ул. Н.Ершова, ул. Гвардейская, ул. А.Кутуя, пр. А.Камалеева, пр. Победы, Мамадышский тракт, ул. А.Аббасова до ЖК «Весна» | 2017 |
| 12 | 83 | КАИ – пр. Победы | Закрыть | 2017 |
| 13 | 95 | МКДЦ – ул. Академика Завойского | Закрыть | 2017 |
| 14 | 98 | Ул. Толстого - Левченко | Закрыть | 2017 |
| 15 | 4 | Ул. Халитова – Царицыно | Сократить. Оставить маршрут от жилого массива «Новая Сосновка» до ул. Халитова. Продлить от жилого массива «Новая Сосновка» до Цариныно | 2020 |
| 16 | 10 | Ул. Серова – ул. Академика Губкина (кольцевой) | Закрыть | 2020 |
| 17 | 10а | Ул. Серова – ул. Академика Губкина (кольцевой) | Закрыть | 2020 |
| 18 | 15 | Станция метро Яшьлек – ул. Адоратского | Сократить. Частично изменить трассу от пр. Ямашева по ул. Декабристов, ул. Волгоградская, ул. Короленко на пр. Ямашева с выходом на существующую трассу. | 2020 |
| 19 | 18 | Ул. Северополюсная – пер. Дуслык | Частично изменить трассу по Волгоградской ул. до ул. Короленко и по ул. Короленко до ул. Маршала Чуйкова. Частично изменить трассу с ул. Копылова на Тэцевскую ул., ул. Дементьева, ул. Ижевского с возвратом на прежнюю трассу. | 2020 |
| 20 | 45 | Су Анасы – станция метро Яшьлек | Сократить. Изменить трассу с ул. Кулахметова, ул. Серова, ул. Восход, ул. Восстания, ул. Декабристов до станции метро Яшлек (разворот на пересечении ул. Декабристов и ул. Волгоградская). | 2020 |
| 21 | 46н | Экопарк «Дубрава» - Танковое кольцо | Новый маршрут. От ул. Дубравная 47Б по ул. Дубравная, ул. Р. Зорге, пр. Победы, ул. Сыртлановой, ул. Гарифьянова, ул. Камая, ул. 2-я Туринская с разворотом на Танковом кольце ул. 2-я Туринская, ул. Камая, ул. Гарифьянова, ул. Рихарда Зорге, ул. Дубравная до ул. Дубравная 47Б. | 2020 |
| 22 | 49 | Вещевой рынок – ст. Лагерная | Закрыть | 2020 |
| 23 | 53 | Речной порт – ул. Ленинградская | Закрыть | 2020 |
| 24 | 53н | Ул. 1-го Мая – ул. Ленинградская | Новый маршрут. От ул. 1-го Мая, ул. Халтурина, ул. Краснококшайская, ул. Фрунзе, ул. Кулахметова, ул. Васильченко, ул. Гагарина, ул. Декабристов, ул. Копылова, ул. Тэцевская, ул. Дементьева, ул. Ижевская, ул. Максимова, ул. Ленинградская, ул. Копылова, ул. Декабристов, ул. Гагарина, ул. Васильченко, ул. Кулахметова, ул. Фрунзе, ул. Халтурина, ул. 25-го Октября, ул. Лукницкого | 2020 |
| 25 | 55 | Станция метро Горки – ЖК «Лесной городок» | Сократить. Оставить маршрут от ст. м. Горки до Ферма-2. Изменить конечную станцию Ферма-2 на ЖК «Лесной городок», с изменением трассы после пр. Победы по Оренбургскому проезду, Оренбургскому тракту, ул. Братьев Батталовых до ул. Андрея Адо. | 2020 |
| 26 | 68 | Станция метро Дубравная – Вознесенское | Сократить | 2020 |
| 27 | 71 | Горбольница №5 – Самосыровское кладбище | Изменить начальный пункт с пл. Вахитова на Горбольница № 5 и далее по ул. Шарифа Камала, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Бутлерова, ул. Волкова, ул. Достоевского, ул. Вишневского и далее по существующей трассе | 2020 |
| 28 | 72 | Строительный институт – Профилакторий | Сократить. Изменить трассу: с ул. Московская на ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Бутлерова, ул. Волкова до Строительного ин-та | 2020 |
| 29 | 77 | Переулок Дуслык – 3-я Победиловская ул. | Частично изменить трассу с ул. Хусаина Мавлютова на ул. Академика Парина, Оренбургский тракт до ул. Павлюхина на существующую трассу. Частично изменить трассу: от Технической ул. повернуть на ул. Модельная, Авангардная ул. с выходом на существующую трассу. Продлить трассу маршрута по Магистральной ул. до ул. 3-я Победиловская. | 2020 |
| 30 | 89 | Ул. Академика Сахарова – ул. Гудованцева | Частично изменить трассу: вместо ул. Декабристов пустить маршрут по ул. Ибрагимова | 2020 |
| 31 | 90 | Станция метро Дубравная – Куюки | Сократить | 2020 |
| 32 | 91 | Ул. Халитова – Высокая Гора | Сократить | 2020 |
| 33 | 99н | Комсомольская ул. – Сибирский тракт | Новый маршрут. Трасса следования: Комсомольская ул., ул. Декабристов, Чистопольская ул., пр. Ямашева, Сибирский тракт, пр. Ямашева, Чистопольская ул., ул. Яруллина, Комсомольская ул. | 2020 |
| 34 | 33 | Ул. Халитова – Агрономический факультет | Сократить. Ограничить маршрут ул. Халитова. Частично изменить трассу по пр. Победы, ул. Журналистов, ул. Халитова, разворот на Сибирском тракте в обратную сторону. Продлить от конечной станции Ферма 2 по ул. Рауиса Гареева до Агрономического ф-та КГАУ | 2021 |
| 35 | 34 | Ферма 2 - Дербышки | Закрыть | 2021 |
| 36 | 35 | Ул. Гаврилова – станция метро пл. Г.Тукая (кольцевой) | Закрыть | 2021 |
| 37 | 35а | Ул. Гаврилова – станция метро Яшьлек | Сократить. Частично изменить трассу с пр. Ибрагимова, ул. Волгоградская, ул. Декабристов, ул. Восстания с возвратом на существующую трассу | 2021 |
| 38 | 5 | ЦУМ – ул. Халитова | Частично изменить трассу маршрута по ул. Нурсултана Назарбаева, пр. Универсиады с возвратом на существующую трассу по ул. Танковая. Частично изменить трассу от ул. Академика Сахарова по ул. Аделя Кутуя, пр. Альберта Камалеева, ул. Патриса Лумумбы, ул. Николая Ершова, ул. Академика Губкина, ул. Академика Арбузова с выходом на существующую трассу движения. | 2022 |
| 39 | 6 | Станция метро Авиастроительная – жилой массив Северный | Сократить. | 2022 |
| 40 | 19 | ДК им. С.Саид-Галиева – ул. Яфраклы | Закрыть | 2022 |
| 41 | 23 | Тульская ул. – Мирный | Сократить. В пос. Мирный продлить маршрут по ул. Новосельская до ул. 8-я Давликеевская | 2022 |
| 42 | 25 | Ул. Техническая – Дербышки | Закрыть | 2022 |
| 43 | 29 | Строительный ин-т – ул. Гудованцева | Закрыть | 2022 |
| 44 | 37 | Станция метро Авиастроительная – Сухая Река | Сократить | 2022 |
| 45 | 44 | ул. Адмиралтейская – Дербышки | Закрыть | 2022 |
| 46 | 56 | Станция метро Проспект Победы – Петровский | Сократить. Оставить маршрут от ст. м. Проспект Победы до п. Петровский. Изменить трассу. От станции метро Проспект Победы по пр. Победы, Оренбургский проезд, ул. Р.Гареева, Фермское шоссе, Тульская ул. с выходом на существующую трассу до жилого массива Петровский. Изменить трассу в Петровском: от ул. Центральная, по ул. Угловая, ул. Радиальная, ул. Кульбаш, ул. Матюшинская, Матюшинский тракт, далее до Мирного по существующей трассе. | 2022 |
| 47 | 62 | Пр. Победы – ул. Гудованцева | Закрыть | 2022 |
| 48 | 46 | Профилакторий – станция метро Яшьлек | Сократить. Изменить трассу от ул. Восстания, ул. Декабристов до станции метро Яшлек (разворот на пересечении ул. Декабристов и ул. Волгоградская).. | 2022 |
| 49 | 74 | Ул. Ф.Амирхана – 10-й микрорайон (кольцевой) | Закрыть | 2022 |
| 50 | 74а | Ул. Ф.Амирхана – 10-й микрорайон (кольцевой) | Закрыть | 2022 |
| 51 | 76 | Ул. Халитова – ЖК «Северный» | Закрыть | 2022 |
| 52 | 2 | Станция метро Аметьево – Колымская ул. | Продлить от конечного пункта ул. Привокзальная, по ул. Привокзальная, по путепроводу над ж.д. путями, ул. Бирюзовая до ул. Колымская | 2023 |

В таблице 87 приведен перечень инвестиционных мероприятий по внедрению новой (рациональной) маршрутной сети по срокам реализации этих мероприятий.

Таблица 87 – Инвестиционные мероприятия по внедрению новой (рациональной) маршрутной сети наземного ГПТОП г. Казани

| № п/п. | Мероприятие | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция трамвайного пути на бетонном основании, контактной и кабельной сетей, остановочных пунктов под ускоренное движение от Речного вокзала до Железнодорожного вокзала 3 км и от БКК до ул. Химической 14 км Изменение организации дорожного движения на 4-х перекрёстках | 2020 |
| 2 | Приобретение новых вагонов 20 ед. типа «Метелица» | 2021 |
| 3 | Строительство нового трамвайного пути на бетонном основании 1 км с разворотным кольцом Реконструкция трамвайного пути и контактной сети под ускоренное движение 12 км Обособление трамвайного пути по ул. Николая Ершова 1,3 км Изменение организации дорожного движения на 13-ти перекрестках | 2021 |
| 4 | Приобретение новых вагонов 10 ед. типа «Метелица» | 2022 |
| 5 | Строительство нового трамвайного пути на бетонном основании, контактной и кабельной сетей, остановочных пунктов и организация ОДД, строительство эстакады 1 км 3,0 км Ремонт трамвайного пути по Кировской дамбе и его обособление 1,5 км Ремонт трамвайного пути на 3-ей транспортной дамбе 130 м | 2022 |
| 6 | Строительство пути на рельсо-шпальной решетке 12 км, контактной и кабельной сетей, остановочных пунктов и организация ОДД, строительство эстакады 1 км | 2022 |
| 7 | Приобретение новых вагонов 10 ед. типа «Метелица» | 2023 |

9. Разработка предложений по повышению доступности общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями

В рамках социального стандарта, утвержденного распоряжением Министерства транспорта России № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее – Стандарт) от 31 января 2017 г. введен показатель доступности транспортных средств для маломобильных групп населения. Согласно Стандарту, доступность подвижного состава маломобильных групп граждан оценивается с применением требований ГОСТ Р 51090-97 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов» и Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок» (далее – Порядок). Первый документ был заменен новым ГОСТ Р 51090-2017 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов» (далее ГОСТ Р 51090-2017), на который предлагается ориентироваться далее.

Требования, перечисленные в данных документах можно разделить на две категории:

- Требования к оснащению подвижного состава

- Требования к квалификации персонала, порядку предоставления услуг

Требования к оснащению подвижного состава

Оснащение подвижного состава является наиболее критичной и затратной частью процесса по повышению доступности транспорта общего пользования для маломобильных граждан.

На основании Порядка, необходимо оснащение транспортных средств надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. В ГОСТ Р 51090-2017 также содержится ряд требований, затрагивающих:

- Доступность приборов и устройств для инвалидов;

- Доступность опорных устройств (поручни, стойки);

- Доступность входных дверей;

- Особенности планировки салона и сидений;

- Информационное обеспечение и ориентирующие устройства;

- Вспомогательные посадочные устройства (подъемное устройство, рампа, пандус).

Оценка соответствия данным и иным законодательно установленным нормам к доступности подвижного состава для маломобильных групп населения должна проводится в форме обследования, описанного в Порядке. По итогам обследования формируется паспорт доступности для пассажиров из числа инвалидов. В таких паспортах должна содержаться следующая информация:

- краткая характеристика модели транспортного средства и предоставляемых услуг;

- оценка соответствия уровня доступности для пассажиров из числа инвалидов модели транспортного средства и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для пассажиров из числа инвалидов модели транспортного средства;

- предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимые для приведения модели транспортного средства в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

Необходимо обеспечить процесс проведения данных обследований согласно Порядку, разработать механизмы стимулирования и ответственности перевозчиков за повышение доли транспортных средств в парке, полностью соответствующих установленным требованиям.

Первоочередными расходами, направленными на повышение качества обслуживания маломобильных групп населения, рекомендуется рассматривать оборудование подвижного состава рампой и системой информирования для слабовидящих. Вне зависимости от класса вместимости, стоимость дополнительного оснащения одного транспортного средства составляет около 121 тыс. руб. (по усредненным данным Группы ГАЗ и Минского автомобильного завода). Рекомендуется рассмотреть возможность включения требования о соответствующем оснащении подвижного состава к перевозчикам при разыгрывании контрактов на конкурсах на маршруты в установленном порядке. При этом могут быть предложены различные формы субсидирования данных затрат перевозчиков.

На 3 этапе настоящей работы было выявлено, что 1092 из 1132 единиц подвижного состава удовлетворяют установленным требованиям по доступности транспортных средств для маломобильных групп населения. В рамках оценки соответствия новых вариантов маршрутной сети (социального и эффективного) требованиям Стандарта в разделе 4.5.2 настоящей работы, были сделаны следующие выводы: в связи с закупками новых единиц подвижного состава и одновременным сокращением парка, все несоответствующие требованиям транспортных средства будут обновлены. Соответственно, рекомендуется обеспечить оснащение всех вновь закупаемых транспортных средств в соответствии с установленными требованиями к доступности для маломобильных групп населения за счет внесения соответствующих изменений в конкурсную документацию, с применением механизмов субсидирования и других инструментов.

Требования к квалификации персонала, порядку предоставления услуг

В данном подразделе предлагается рассмотреть требования, связанные с организацией предоставления услуг на транспорте общего пользования для маломобильных групп населения. Требования, закрепленные в Порядке и относящиеся к данным вопросам, отражены в таблице 88.

Таблица 88 – Требования Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи

| П. 3 | Перевозчики обеспечивают пассажирам из числа инвалидов следующие условия доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: |
| --- | --- |
| а) | сопровождение пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения в транспортных средствах; |
| б) | помощь пассажирам из числа инвалидов при передвижении при входе в транспортные средства и выходе из них, до места посадки в транспортные средства и от места высадки из них |
| в) | возможность ознакомления с Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года N 112Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, а также другой необходимой информацией об условиях перевозки в доступной для пассажиров из числа инвалидов форме при обращении к представителю перевозчика или владельца объекта и (или) через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", по телефону; |
| д) | допуск собаки-проводника к проезду в транспортном средстве при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года N 386н Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи |
| П. 6. | Перевозчики обеспечивают для пассажиров из числа инвалидов |
| а) | посадку в транспортные средства и высадку из них, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно |
| б) | возможность провозить без взимания платы кресло-коляску пассажира из числа инвалидов |
| в) | провоз собак-проводников при наличии специального документа |

Для обеспечения соответствующего уровня качества предоставления услуг маломобильных гражданам предлагается два направления действий:

- Стимулирование перевозчиков к проведению инструктирования или обучения персонала для работы с пассажирами из числа инвалидов;

- Развитие систем информирования о доступности тех или иных маршрутов, транспортных средств и единиц подвижного состава для маломобильных групп граждан и предоставлением соответствующей информации по телефону, в сети интернет, а также с использованием мобильных приложений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения научно-исследовательской работы на тему «Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года» выполнен четвертый этап данной работы.

В рамках настоящего этапа проведены предлагаемые варианты маршрутной сети и их качественные и количественные характеристики.

Ключевым результатом работы на этапе 4 является выбор и обоснование нового (рационального) варианта маршрутной сети. Также приведены основные технико-эксплуатационные показатели новой маршрутной сети, основные характеристики маршрутов, предложения по разгрузке УДС центральной части города путем совершенствования организации движения пассажирского транспорта общего пользования, план-график перехода к новой маршрутной сети и предложению по повышению доступности транспорта общего пользования для людей с ограниченными возможностями.

При введение новой маршрутной сети будет достигнут баланс между расходами населения, окупаемостью городского пассажирского транспорта, возможностями субсидирования из городского бюджета и качества транспортного обслуживания в соответствии со стандартом транспортного обслуживания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.12.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"

- ГОСТ Р 51090-97 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов»

- Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, утв. Приказом Министерства транспорта РФ от 1 декабря 2015 г. № 347

- Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР/AETR).

- Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа.

- Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней. Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 61/106 от 13.12.2006

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»

- Конституция Российской Федерации

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

- Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Указ Президента РФ от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»

- Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 № 1272 «О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок»

- Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 № 1079 «О мерах по упорядочению деятельности, связанной с осуществлением контроля транспортных средств на автомобильных дорогах»

- Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»

- Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 № 16 «Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств»

- Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

- Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»

- Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»

- Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»

- Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 г. № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами»

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»

- Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р О Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г.

- Приказ Минтранса РФ, Минтруда РФ от 11.03.1994 № 13/11 «Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта»

- Приказ Минтранса РФ от 22.06.1998 № 75 «Об утверждении квалификационных требований к специалистам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом»

- Приказ Минтранса России от 23.07.1998 № 91 «Об утверждении типовых программ квалификационной подготовки специалистов юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте»

- Приказ Минтранса России от 14.08.2003 № 178 «Об утверждении порядка формирования сети регулярных автобусных маршрутов между субъектами Российской Федерации»

- Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»

- Приказ Минтранса РФ от 01.11.2010 № 234 «Об утверждении Требований к оборудованию автовокзалов»

- Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»

- Приказ Минтранса России от 15.01.2014 г. № 7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации».

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Министерство экономического развития Российской Федерации. М.: - 2013.

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития Российской Федерации. М.: - 2012.

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов)на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Министерство экономического развития Российской Федерации. М.: - 2015.

- Российский статистический ежегодник. 2016: Статистический сборник/Росстат. - М., 2016.

- Транспорт и связь в России. 2016: Статистический сборник/Росстат. - М., 2016. - 114 с.

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2017 г. № НА-19р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

По данным концепции развития г. Казань до 2020 г. http://www.kzn.ru/upload/documents/1222.doc

https://ias.tatar.ru/ipad/open_rt_view.php?id=28232

В расчетах использованы данные о среднедушевых доходах за 2016 и 2017 гг., полученные исходя из значения за 2015 г. и индексов потребительских цен в 2016-2017 г.

https://ias.tatar.ru/ipad/open_rt_view.php?id=28232

Здесь и далее в таблице среднесуточной температура посчитана как среднее арифметическое температур за 8 сроков в течение суток