Глобальный экологический фонд                     Министерство транспорта РФ                    Программа Pазвития ООН

ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ 00080462 «СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДАХ РОССИИ»

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»)

| УДК № госрегистрации Инв № | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ________________ А.А. Васильков «_____» ____________ 201___ г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

«Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года»

«Этап 6. Организация работы городского пассажирского транспорта общего пользования в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г.»

(заключительный)

| Руководитель НИР Заместитель генерального директора по управлению проектами – заведующий научно-исследовательским отделом комплексного развития транспорта | ____________________ (подпись, дата) | Е. О. Брязгина |
| --- | --- | --- |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель НИР, Заместитель генерального директора по управлению проектами – заведующий научно-исследовательским отделом комплексного развития транспорта ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | Е.О. Брязгина |
| --- | --- | --- |
| Заведующий научно-исследовательским сектором организационно-методического обеспечения транспортного планирования ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | Т.В. Михеева |
| Заведующий научно-исследовательским сектором комплексного развития региональных транспортных систем ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | М.М. Перова |
| Ведущий инженер научно-исследовательского сектора организационно-методического обеспечения транспортного планирования ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | А.В. Яковлев |
| Ведущий инженер научно-исследовательского сектора комплексного развития региональных транспортных систем ОАО «НИИАТ» | ____________________ (подпись, дата) | И.Ю. Козельский |

Соисполнители

организация

РЕФЕРАТ

Отчет 71 с., рис. 52, табл. 5.

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ, ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, КАЧЕСТВО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ, КЛИЕНТСКИЕ ГРУППЫ

В настоящем отчете представлен промежуточный научно-технический отчет о выполнении шестого этапа научно-исследовательской работы по теме «Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года».

Объектом исследования является система транспортного обслуживания населения г. Казани пассажирским транспортом общего пользования.

Целью научно-исследовательской работы является совершенствование системы транспортного обслуживания населения города Казани и обеспечение устойчивости функционирования пассажирского транспорта общего пользования в г. Казани.

Настоящий отчет содержит описание результатов выполнения работ по организации транспортного обслуживания населения и клиентских групп городским пассажирским транспортом общего пользования в период подготовки и проведения чемпионата мира-2018 г. по футболу.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

РЕФЕРАТ	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	6

1. Организация работы городского пассажирского транспорта общего пользования в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г.	6

1.1 Разработка операционного транспортного плана перевозок городского пассажирского транспорта общего пользования в период подготовки и проведения чемпионата мира в рамках разрабатываемой новой схемы маршрутной сети с учетом требований FIFA, отраженных в Плане управления перевозками в г. Казани	8

1.2 Разработка операционного транспортного плана перевозок городского пассажирского транспорта общего пользования в дни проведения матчей чемпионата мира в рамках разрабатываемой новой схемы маршрутной сети с учетом требований FIFA, отраженных в плане управления перевозками в г. Казани	14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	26

ВВЕДЕНИЕ

Транспортная система пассажирского транспорта общего пользования является важнейшей составляющей экономики современного города. В этой связи необходимым условием повышения уровня комфорта городской среды и роста туристической и инвестиционной привлекательности территории является обеспечение надежного, удобного и безопасного функционирования городской маршрутной сети.

Вместе с тем необходимо помнить, что маршрутная система транспорта общего пользования — это сложный комплекс, включающий в себя пассажирский транспорт общего пользования, материально-техническую базу хозяйствующих субъектов, маршрутную сеть, остановочные пункты, вокзалы, дороги, тротуары, системы автоматизированного управления и мониторинга работы транспорта общего пользования, и прочую сопутствующую инфраструктуру, обеспечивающую их работу.

Таким образом, для дальнейшего повышения уровня жизни населения и развития всех отраслей экономики, маршрутная система города Казани должна быть эффективно организована и соответствовать современным потребностям населения в перемещениях по городу с точки зрения повышения городской мобильности населения. Должное внимание необходимо также уделять вопросам качества транспортного обслуживания населения, поскольку данный фактор оказывает значительное влияние на уровень привлекательности и конкурентоспособности городского общественного транспорта, а значит, во многом определяет дальнейшие пути развития городской среды с учетом вопросов транспортного планирования и экономического развития.

В этой связи ключевой целью данной научно-исследовательской работы является научно-методологическое сопровождение совершенствования системы транспортного обслуживания населения города Казани и обеспечения устойчивости функционирования пассажирского транспорта общего пользования в г. Казани.

Реализация указанной цели на данном этапе связана с формированием новой маршрутной сети, позволяющая установить оптимальный баланс между качеством транспортного обслуживания экономическими издержками для пассажиров и перевозчиков и возможности субсидирования из муниципального бюджета.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Организация работы городского пассажирского транспорта общего пользования в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г.

Рекомендации по организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования (ГПТОП) в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года разработаны с учетом Концепции транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и на основе Плана управления перевозками в городе Казани в период проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России V 3.0.

По результатам прошедшей жеребьевки в Казани пройдут следующие футбольные матчи:

- 16.06.2018 в 13:00 Франция – Австралия (суббота);

- 20.06.2018 в 21:00 Испания – Иран (среда);

- 24.06.2018 в 21:00 Польша – Колумбия (воскресенье);

- 27.06.2018 в 17:00 Германия – Корея (среда);

- 30.06.2018 в 17:00 1/8 финала (суббота);

- 06.07.2018 в 21:00 ¼ финала (пятница).

Матчи 16, 24 и 30 июня наиболее благоприятны для условий транспортного обслуживания, т.к. пройдут в выходные дни.

Матчи 20 июня и 6 июля пройдут в будний день, но их позднее начало позволит развести пиковый спрос жителей Казани и максимальную нагрузку перевозки болельщиков.

Матч 27 июня будет наиболее сложным для транспортного обслуживания, т.к. в этом случае пики спроса на транспортное обслуживание жителей города и болельщиков могут совпасть. Усложнению транспортной обстановки будет способствовать разрыв транспортной связи по БКК в районе стадиона. Повышенной нагрузке будет способствовать участие в этом матче популярной футбольной сборной Германии. Рекомендуется рассмотреть возможность рекомендации организациям, не связанным с выполнением производственных процессов сократить 27 июня рабочий день.

Опыт проведения чемпионатов мира свидетельствует, что основная масса болельщиков прибывает в город в день проведения футбольного матча.

При планировании транспортного обслуживания необходимо учитывать, что повышенная нагрузка на транспорт возникает в следующие периоды:

- аэропорт – за 10 ч до начала матча и в течении 10 ч после его окончания исключая период за 3 ч до начала матча и 1 ч после времени окончания матча;

- стадион – за 3 ч до начала матча и в течении 2 ч после его окончания исключая период за 1 ч до начала матча и до времени окончания матча.

Матчи Чемпионата в городе Казани будут проводиться на стадионе «Казань-Арена», вместимость которого составляет 45000 человек, в связи с этим ожидается прибытие большого количества болельщиков как организованными группами, так и самостоятельно с билетами на матч и прибывающих в город для участия в событии на площадке фестиваля болельщиков.

Площадка фестиваля болельщиков будет организована на правом берегу реки Казанка, в центральной части города, на прилегающей к Центру семьи «Казан» территории. По прогнозным данным, количество болельщиков в фан-зоне в дни проведения матчей может составлять до нескольких десятков тысяч человек, а общее количество участников единовременно – до 30 000 человек.

Требования FIFA

Главной установкой FIFA в вопросах транспортного обслуживания мирового первенства по футболу является обеспечение планомерного и беспрепятственного прибытия, перемещения и отъезда тысяч людей и транспортных средств в течении короткого промежутка времени.

В документах FIFA подчеркивается, что при планировании проведения матчей мирового первенства по футболу необходимо убедиться в наличии достаточной транспортной инфраструктуры общественного пассажирского транспорта. Путь к стадиону от транспортных узлов и автомобильных парковок должен быть удобным и безопасным. Значительное внимание в требованиях/рекомендациях FIFA к стадионам уделяется входу и выходу публики, состоящей из различных целевых групп, ориентированию зрителей и размещению парковочных мест. Многие из этих требований и рекомендаций FIFA схожи с действующими в данной области стандартами РФС и укладываются в рамки традиционных мер по транспортному обеспечению футбольных матчей.

Зрители и болельщики составляют самую многочисленную группу с точки зрения вместимости стадиона и потребности в транспорте. При этом зрители и болельщики не являются клиентской группой, обслуживаемой FIFA, однако, из-за сравнительно высокой численности этих групп, их влияние должно учитываться в процессе планирования транспортного сервиса для клиентских групп FIFA. Зрители представляют собой основных пользователей общественного транспорта для доступа на стадион и из стадиона в дни матчей. Болельщики могут использовать общественный транспорт или организованный специально выделенный транспорт. Требования FIFA устанавливают, что общественный транспорт зрителей и организованный транспорт для болельщиков должен иметь доступ в транспортный периметр (через пункты контроля транспорта) как минимум для общественного транспорта – к выделенным и контролируемым маршрутам въезда в определенные зоны посадки и зоны ожидания, а также для организованного транспорта болельщиков - к выделенным и контролируемым маршрутам в парковочные зоны (Оргкомитет может взимать плату за эту привилегию).

Общественный транспорт может включать в себя несколько видов транспорта и режимов их работы в зависимости от существующей и проектируемой инфраструктуры (например, автобусы, трамваи, и т.д.). Одной из задач транспортного планирования должно быть максимальное использование всех видов общественного транспорта между точками назначения и стадионом.

Наилучшей практикой считается расположение автобусных стоянок, остановок и станций на некотором расстоянии от стадиона (не менее 1 км от охраняемого периметра стадиона). Такое размещение позволяет более эффективно управлять потоками болельщиков и распределять их по мере прибытия к местам посадки по видам транспорта и транспортным средствам.

1.1 Разработка операционного транспортного плана перевозок городского пассажирского транспорта общего пользования в период подготовки и проведения чемпионата мира в рамках разрабатываемой новой схемы маршрутной сети с учетом требований FIFA, отраженных в Плане управления перевозками в г. Казани

Внешние транспортные связи г. Казани воздушным транспортом осуществляются через Международный аэропорт «Казань».

Международный аэропорт расположен в черте города на удалении 28 км от Фестиваля болельщиков и 32 км от стадиона «Казань-Арена».

В период прибытия зрителей максимальный пассажиропоток из аэропорта составит 1 800 пасс./ч, из расчета 800 пасс./ч по международным воздушным линиям и 1000 пасс./ч по внутренним воздушным линиям.

Для перевозки болельщиков будет использоваться пригородное железнодорожное сообщение «Международный аэропорт «Казань» - «Железнодорожный вокзал «Казань 1».

Для обеспечения зрителей Чемпионата, по пригородному сообщению, «Аэропорт – железнодорожный вокзал Казань-1» будет задействовано 6 пар пригородных поездов, по 6 вагонов в составе, что обеспечивает перевозку 1200 пасс/ч, при этом время в пути до центра города составит 28 мин.

Внешние транспортные связи г. Казани железнодорожным транспортом дальнего и пригородного сообщения осуществляются через Железнодорожный вокзал «Казань 1».

Железнодорожный вокзал «Казань-1» расположен на удалении 3,2 км от Фестиваля болельщиков и 7,2 км от стадиона. Прибывающие болельщики могут использовать маршрутный транспорт для поездки в места проживания и на Фестиваль болельщиков. Схема расположения остановочных пунктов ГПТОП приведена на рисунке 1.

Характеристика маршрутов ГПТОП, обслуживающих железнодорожный вокзал «Казань 1» приведена в таблице 1. Схемы маршрутов с картограммами среднесуточных пассажиропотоков приведены в Приложении А.

Как показывают данные таблицы 1, маршруты ГПТОП могут доставить болельщиков во все районы Казани, а их суммарная провозная возможность достаточна для обслуживания потока болельщиков, прибывающих дальними и пригородными электропоездами, в частности из аэропорта «Казань» (1200 пасс./ч).

Для контроля условий обслуживания болельщиков необходимо организовать в зоне остановочных пунктов ГПТОП линейный диспетчерский пункт. В случае локальных затруднений диспетчер должен принимать оперативные меры по направлению на маршруты дополнительного ПС. Необходимо координировать отправление ПС ГПТОП с прибытием дальних поездов и электропоездов с аэропорта. Для этого желательно иметь резерв ПС в зоне железнодорожного состава. В первую очередь желательно иметь резерв трамваев маршрута 5 (2 ед.) и автобусов маршрутов 10 (3 ед.) и 74а (5 ед.), которые являясь кольцевыми, обслуживают значительную территорию города, включая его центральную часть.

Рисунок 1 – Схема расположения остановочных пунктов ГПТОП для обслуживания Железнодорожного вокзала «Казань 1»

Таблица 1 – Характеристика маршрутов ГПТОП, обслуживающих железнодорожный вокзал «Казань 1»

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Основной тип ПС | Количество ПС, ед. | Частота следования, ед./ч | Провозная возможность отправления, пасс./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трамвай |  |  |  |  |  |
| 1 | Речной порт – ул. Химическая | УКВЗ 71-623-02 | 20 | 7 | 910 |
| 2 | Железнодорожный вокзал – Речной порт | УКВЗ 71-623-02 | 2 | 4 | 520 |
| 3 | Железнодорожный вокзал– жилой массив Борисково | УКВЗ 71-623-02 | 3 | 3 | 390 |
| 5 | Железнодорожный вокзал – ЖК «Солнечный город» | БКМ 84300М БКМ 62103 | 16 6 | 10 | 1620 |
| Троллейбус |  |  | 0 |  | 0 |
| 7 | Ул. Халитова – Железнодорожный вокзал | Оптима-2 | 11 | 7 | 700 |
| Автобус |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Станция метро Аметьево – ул. Привокзальная | МАЗ-103 | 14 | 7 | 700 |
| 10, 10а | Ул. Серова – ул. Академика Губкина | МАЗ-103 | 32 | 10 | 1000 |
| 30 | Переулок Дуслык – Станция Лагерная | МАЗ-103 | 25 | 8 | 800 |
| 53 | Речной порт – ул. Ленинградская | МАЗ-103 | 12 | 6 | 600 |
| 63 | Ул. Комиссара Габишева – ЖК Левченко | НефАЗ-5299 | 22 | 6 | 600 |
| 68 | Железнодорожный вокзал – ЖК Вознесенское | МАЗ-203067 | 10 | 4 | 200 |
| 72 | Ул. Техническая – Профилакторий | МАЗ-103 | 21 | 7 | 700 |
| 74, 74а | Ул. Ф.Амирхана – 10-й микрорайон | ПАЗ-3204 | 16 | 4 | 148 |
| Итого |  |  | 163 |  | 8888 |

Для бесперебойного и безопасного движения трамваев необходимо запретить стоянку автомобильного транспорта в зоне прохождения трамвайных путей.

В зонах выхода пассажиров с железнодорожного вокзала должны быть установлены информационные стенды со схемами расположения остановочных пунктов ГПТОП, схемами движения маршрутов на карте Казани, схемой пешеходного пути до станции метро «Кремлевская». Это позволит пассажирам быстро сориентироваться в выборе маршрута для достижения пункта назначения: Фестиваль болельщиков, гостиницы, достопримечательности и т.п. У информационных стендов и остановочных пунктов необходимо организовать дежурство сотрудников транспортных подразделений и волонтеров, прошедших обучение по системе ГПТ Казани. План управления перевозками в городе Казани предусматривает дежурство у Железнодорожного вокзала «Казань 1» 10 волонтеров.

Для пассажиров, не имеющих паспорта болельщика необходимо организовать продажу транспортных карт.

В зоне пешеходной доступности от Железнодорожного вокзала «Казань 1» находится станция метро «Кремлевская». Расстояние до нее составляет около 1 км и соответственно время в пути около 15 мин. Использование метро очень удобно для поездки на Фестиваль болельщиков. В этом случае достаточно проехать на метро до станции Козья Слобода, от которой расстояние пешеходного передвижения составит около 700 м. Схемы пешеходных передвижений при использовании метро для поездки на Фестиваль болельщиков приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схемы пешеходных маршрутов «Железнодорожный вокзал – станция метро Кремлевская» и «Станция метро Козья Слобода – Фестиваль болельщиков»

Вблизи выходов из метро и остановочных пунктов ГПТОП должны быть установлены информационные стенды со схемой пешеходного пути до места входа на Фестиваль болельщиков. План управления перевозками в городе Казани предусматривает дежурство у Фестиваля болельщиков 4 волонтеров.

Внешние транспортные связи г. Казани железнодорожным транспортом пригородного сообщения осуществляются через Железнодорожный вокзал «Казань 2».

Железнодорожный вокзал «Казань-2» расположен на удалении 4,1 км от Фестиваля болельщиков и 6,4 км от стадиона. Прибывающие болельщики могут использовать маршрутный транспорт для поездки в места проживания и на Фестиваль болельщиков. Схема расположения остановочных пунктов ГПТОП приведена на рисунке 3.

Характеристика маршрутов ГПТОП, обслуживающих железнодорожный вокзал «Казань 2» приведена в таблице 2. Схемы маршрутов с картограммами среднесуточных пассажиропотоков приведены в Приложении А.

На выходе из вокзала и на остановочных пунктах ГПТОП должны быть расположены информационные стенды со схемами маршрутной сети ГПТОП, схемами расположения стадиона «Казань Арена» и Фестиваля болельщиков. План управления перевозками в городе Казани предусматривает дежурство у Железнодорожного вокзала «Казань 2» 10 волонтеров.

Как видно из таблицы 2 Транспортно-пересадочный узел «Железнодорожный вокзал «Казань 2» имеет существенные мощности по обслуживанию ГПТОП и к тому же интегрирован со станцией метро Северный вокзал. Последнее обстоятельство существенно облегчает перемещение болельщиков к месту проведения Фестиваля болельщиков с помощью метро до станции Козья Слобода.

Рисунок 3 – Схема расположения остановочных пунктов ГПТОП для обслуживания Железнодорожного вокзала «Казань 2»

Таблица 2 – Характеристика маршрутов ГПТОП, обслуживающих железнодорожный вокзал «Казань 2»

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Основной тип ПС | Количество ПС, ед. | Частота следования, ед./ч | Провозная возможность отправления, пасс./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трамвай |  |  |  |  |  |
| 1 | Речной порт – ул. Химическая | УКВЗ 71-623-02 | 20 | 7 | 910 |
| 6 | ЖК «Караваево» - ул. Халитова | УКВЗ 71-623-02 | 8 | 4 | 520 |
| Автобус |  |  | 0 |  | 0 |
| 6 | Речной порт – ЖК «Северный» | МАЗ-103 | 16 | 7 | 700 |
| 18 | Ул. Северополюсная – пер. Дуслык | МАЗ-103 | 26 | 7 | 700 |
| 29 | Строительный институт – ул. Гудованцева | МАЗ-103 | 16 | 8 | 800 |
| 33 | Ул. Ленинградская – ЖК «Ферма-2» | НефАЗ-5299 | 24 | 8 | 800 |
| 37 | ЖК «Ферма-2» - ЖК «Сухая Река» | МАЗ-103 | 20 | 6 | 600 |
| 43 | Ул. Химическая – ул. Техническая | Golden Dragon | 23 | 6 | 300 |
| 53 | Речной порт – ул. Ленинградская | МАЗ-103 | 12 | 6 | 600 |
| 62 | Пр. Победы – ул. Гудованцева | МАЗ-203067 | 22 | 8 | 400 |
| 76 | Ул. Халитова – жилой массив Северный | МАЗ-103 | 8 | 3 | 300 |
| 78 | Ул. Волгоградская – ЖК «Крутушка» | МАЗ-103 | 1 | 0,7 | 70 |
| 89 | Ул. Академика Сахарова – ул. Гудованцева | МАЗ-103 | 27 | 8 | 800 |
| Итого |  |  | 223 |  | 7500 |

1.2 Разработка операционного транспортного плана перевозок городского пассажирского транспорта общего пользования в дни проведения матчей чемпионата мира в рамках разрабатываемой новой схемы маршрутной сети с учетом требований FIFA, отраженных в плане управления перевозками в г. Казани

Транспортная доступность стадиона «Казань Арена» в соответствии с требованиями FIFA включают организацию 4-х периметров безопасности и подразумевает ограничение движения неаккредитованного транспорта в непосредственной близости к стадиону в дни проведения матчей.

В период проведения матчей с учетом «Рекомендаций Министерства внутренних дел Российской Федерации по зонированию территории, антитеррористической защищенности и безопасности стадионов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» и в соответствии с требованиями FIFA, планируется введение временного ограничения движения путем создания предварительного транспортного периметра (рисунок 4).

Рисунок 4 – Периметр безопасности стадиона «Казань Арена»

Парковка личного автотранспорта болельщиков должна быть расположена на расстояние не менее, чем 1500 м от охраняемого периметра. Общественный транспорт должен иметь доступ в транспортный периметр с организацией зон посадки/высадки не ближе, чем 1000 м от стадиона.

На схему серым цветом нанесена условная граница предварительного транспортного периметра, на которой планируется установить пункты контроля транспортного периметра (TPC). Пункты располагаются в местах, предусматривающих возможность разворота транспортных средств, не имеющих пропуска (аккредитацию) установленного образца.

Внутрь предварительного транспортного периметра допускаются:

- жители на личных транспортных средствах, проживающие в его границах;

- аккредитованный автотранспорт, следующий на парковки к стадиону;

- автобусы-шаттлы, а также маршрутный городской пассажирский транспорт;

- транспорт спецслужб (полиция, МЧС, скорая помощь, ФСБ, ФСО);

- обслуживающий транспорт (автомобили с питанием для школ, детских садов и больниц, а также другой транспорт, обслуживающий социально значимые учреждения).

Весь остальной транспорт направляется в объезд в соответствии со схемой объезда.

В местах пересечения улиц, по которым двигается транспорт, с улицами, входящими в пешеходную зону, которая формируется в день матча в пределах «последней мили» устанавливаются VPC – пункты проверки аккредитации.

В условиях ограничения движения планируется корректировка схемы организации движения, в том числе и транспорта общего пользования. Предполагается обустройство временных разворотных путей для транспорта по проспекту Хусаина Ямашева (на перекрестке с ул. Адоратского), ул. Арбузова (перед началом 3-й транспортной дамбы) с оборудованием остановочных площадок для посадки-высадки пассажиров. В указанных точках производится разворот ПС маршрутных автобусов, трамваи меняют направление движения за счет стрелочного перехода на противоположные пути, что становится возможно при использования двунаправленного подвижного состава (с думы кабинами). Движения трамваев маршрута 6 и троллейбусов маршрутов 2 и 13 закрывается.

Схема расположения временных остановочных пунктов на ул. Адоратского и движения пассажиров к (от) стадиона приведена на рисунке 5. Схема расположения временных остановочных пунктов на пр. Ямашева приведена на рисунке 6. Схема расположения временных остановочных пунктов на пр. Ямашева в районе остановочного пункта Ветеринарная академия приведена на рисунке 7.

На настоящий момент в Казани имеется 20 двухкабинных низкопольных вагонов БКМ 84300М производства ОАО "Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (рисунок 8), которые эксплуатируются на маршруте 5.

В дни проведения матча будет изменена схема маршрута с движением от остановочного пункта «Микрорайон Солнечный город» до остановочного пункта «Ветеринарная академия» с восточной стороны маршрута и с западной стороны от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» до остановочного пункта «Улица Адоратского».

Характеристики маршрутов на время закрытия периметра безопасности приведены в таблице 3.

Рисунок 5 – Схема расположения временных остановочных пунктов на ул. Адоратского и движения пассажиров к (от) стадиона

Рисунок 6 – Схема расположения временных остановочных пунктов на пр. Ямашева и движения пассажиров к (от) стадиона

Рисунок 7 – Схема расположения временных остановочных пунктов на пр. Ямашева в районе остановочного пункта Ветеринарная академия и движения пешеходов к (от) стадиона

Из парка 20 вагонов трамвая БКМ 84300М задействуем 19 с учетом подготовки ПС к ЧМ 2018, предварительного проведения ТО, профилактических ремонтов и т.п. В случае поступления до начала ЧМ 2018 новых двунаправленных трамваев их целесообразно направлять для обслуживания Восточного сектора.

Таблица 3 – Характеристики маршрутов трамвая 5 на период закрытия периметра безопасности стадиона «Казань Арена»

| Маршрут | Длина, км | Количество ПС | Интервал, мин | Провозная возможность прибытия, пасс./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточный сектор | 12,0 | 5 | 13 | 748 |
| Западный сектор | 10,0 | 14 | 4 | 2430 |

Рисунок 8 – Трамвай модели БКМ 84300М на маршруте 5

Характеристика маршрутов, обслуживающих стадион «Казань Арена» приведена в таблице 4. Схемы маршрутов с картограммами среднесуточных пассажиропотоков приведены в Приложении А.

Таблица 4 – Характеристика автобусных маршрутов ГПТОП, обслуживающих стадион «Казань Арена»

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Основной тип ПС | Количество ПС, ед. | Частота следования, ед./ч | Провозная возможность прибытия, пасс./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Троллейбус |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Халитова – ул. Ленинградская | Оптима-2 | 12 | 9 | 900 |
|  | Автобус |  | 0 |  | 0 |
| 10, 10а | Ул. Серова – ул. Академика Губкина | МАЗ-103 | 32 | 10 | 1000 |
| 18 | Ул. Северополюсная – пер. Дуслык | МАЗ-103 | 26 | 7 | 700 |
| 33 | Ул. Ленинградская – ЖК «Ферма-2» | НефАЗ-5299 | 24 | 8 | 800 |
| 35, 35а | Станция метро Площадь Тукая – ул. Гаврилова | НефАЗ-5299 | 28 | 8 | 800 |
| 36 | Вещевой рынок - Осиново | МАЗ-103 | 20 | 7 | 700 |
| 44 | Ул. Адмиралтейская – Дербышки | МАЗ-103 | 10 | 4 | 400 |
| 45 | ЖК «Ферма-2» - Су Анасы | МАЗ-103 | 30 | 8 | 800 |
| 46 | ЖК «Экопарк Дубрава» - Профилакторий | МАЗ-103 | 28 | 8 | 800 |
| 49 | Вещевой рынок – станция Лагерная | МАЗ-103 | 15 | 7 | 700 |
| 55* | 39-й квартал – ЖК «Ферма-2» | МАЗ-203067 | 14 | 7 | 350 |
| 60 | Ул. Химическая - Дербышки | МАЗ-103 | 20 | 7 | 700 |
| 62 | Пр. Победы – ул. Гудованцева | МАЗ-203067 | 22 | 7 | 350 |
| 76 | Ул. Халитова – ЖК «Северный» | МАЗ-103 | 8 | 3 | 300 |
| Итого |  |  | 289 |  | 9300 |
| Примечания: Маршрут 55 следует от Ферма-2 до остановочного пункта Ветеринарная академия и обратно Маршрут 76 следует от ЖК «Северный» до остановочного пункта Улица Адоратского и обратно |  |  |  |  |  |

Для улучшения условий доставки зрителей из центральной части города следует сократить интервал движения автобусов маршрута 10 с 6 до 3 мин (дополнительно необходимо 16 автобусов большого класса), маршрута 35 с 7 мин до 2 мин (дополнительно необходимо 38 автобусов большого класса). Это позволит увеличить провозную возможность маршрутов ГПТОП с 8,4 тыс. пасс./ч до 11,1 тыс. пасс./ч.

Для оперативного управления движением автобусов необходимо организация линейных диспетчерских пунктов на остановочных пунктах Улица Адоратского, Ветеринарная академия, Площадь Тукая. Решение о необходимости сокращения интервала движения должна принимать Центральная диспетчерская на основе информации от линейных диспетчеров.

Операционным транспортным планом предусматривается организация специальных автобусных маршрутов на стадион от Железнодорожных вокзалов «Казань 1» и «Казань 2». Организованные группы болельщиков прибывают на стадион заказными автобусами, для которых предусмотрена стоянка в зоне периметра безопасности на 400 мест.

Площадка Фестиваля болельщиков расположена на правом берегу р. Казанка на пересечении административных границ Московского и Ново-Савиновского районов в 4 км от центра города Казани. Расстояние до Международного аэропорта составляет 30 км; до железнодорожной станции «Казань-1» – 3,2 км; до транспортно-пересадочного узла «Казань-2» – 4,1 км; до стадиона «Казань-Арена» – 3,3 км (рисунок 9).

Рисунок 9 – Расположение площадки Фестиваля болельщиков

Спрос на перемещение в сообщении с зонами Фестиваля болельщиков со стороны болельщиков, являющихся жителями города, распределен приблизительно равномерно по различным направлениям, путем использования ГПТОП и пеших маршрутов. Спрос со стороны иногородних гостей «фан-зон» сосредоточен на направлениях к терминалам внешнего пассажирского транспорта.

В дни проведения матчей количество болельщиков, прибывающих на Фестиваль болельщиков может варьироваться от 8 до 20 тыс. человек. С использованием городского транспорта обслуживание такого количества участников может быть реализовано только при наличии в зоне пешеходной доступности станции метрополитена. Схема прибытия участников на Фестиваль болельщиков от станции метро Козья Слобода и остановочных пунктов наземного ГПИ приведена на рисунке 10.

Рисунок 10 – Расположение остановочных пунктов ГПТОП и пути следования к (от) Фестиваля болельщиков

Характеристика автобусных маршрутов, обслуживающих Фестиваль болельщиков приведена в таблице 5. Схемы маршрутов с картограммами среднесуточных пассажиропотоков приведены в Приложении А.

Таблица 5 – Характеристика автобусных маршрутов ГПТОП, обслуживающих Фестиваль болельщиков

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Основной тип ПС | Количество ПС, ед. | Частота следования, ед./ч | Провозная возможность прибытия, пасс./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Троллейбус |  |  |  |  |  |
| 2* | Станция метро Площадь Тукая – ул. Академика Арбузова | Оптима-2 | 7 | 7 | 700 |
| Автобус |  |  | 0 |  | 0 |
| 6 | Речной порт – ЖК «Северный» | МАЗ-103 | 16 | 7 | 700 |
| 15 | Комбинат «Здоровье» - ул. Адоратского | МАЗ-103 | 12 | 10 | 1000 |
| 22 | Ул. Можайского – ЖК «Ферма-2» | МАЗ-103 | 22 | 8 | 800 |
| 28, 28а | ЦПКиО г. Казани – ЖК «Ферма-2» | ПАЗ-3204 | 16 | 7 | 260 |
| 29 | Строительный институт – ул. Гудованцева | МАЗ-103 | 16 | 8 | 800 |
| 35, 35а | Станция метро Площадь Тукая – ул. Гаврилова | НефАЗ-5299 | 28 | 8 | 800 |
| 37 | ЖК «Ферма-2» - ЖК «Сухая Река» | МАЗ-103 | 20 | 9 | 900 |
| 47 | Ул. Батыршина – Деревня Универсиады | МАЗ-103 | 21 | 8 | 800 |
| 74, 74а | Ул. Амирхана – 10-й микрорайон | МАЗ-203067 | 16 | 4 | 200 |
| 75 | Комбинат «Здоровье» - Универсам 2 | МАЗ-103 | 10 | 8 | 800 |
| 89 | Ул. Академика Сахарова – ул. Гудованцева | МАЗ-103 | 27 | 8 | 800 |
| Итого |  |  | 211 |  | 8560 |
| Примечания: Троллейбусный маршрут 2 работает в период отсутствия перекрытия движения в районе стадиона «Казань Арена» |  |  |  |  |  |

Для координации режимов работы ГПТОП на ул. Декабристов южнее станции метро необходима организация линейного диспетчерского пункта. В случае повышения спроса на транспортное обслуживание необходимо использовать резервный ПС на маршрутах повышенного спроса. Решение о задействовании дополнительного ПС должна принимать Центральная диспетчерская во взаимодействии с линейными диспетчерскими у Железнодорожного вокзала «Казань 1» и на площади Г.Тукая.

При повышенном спросе со стороны центральной части города необходимо сокращать интервал движения на автобусном маршруте 35 как за счет ввода дополнительных автобусов, так и за счет ввода сокращенного маятникого маршрута «Площадь Г.Тукая – станция метро Козья Слобода».

При повышенном спросе со стороны Железнодорожного вокзала необходимо использовать резервные автобусы на специальном маршруте «Шатл: Железнодорожный вокзал «Казань 1- Фестиваль болельщиков».

Наиболее напряженный период при транспортном обслуживании Фестиваля болельщиков будет приходится на период покидания болельщиками Фан-зоны.

В случае большого количества зрителей, единовременно следующих от FAN-зоны к остановкам транспорта общего пользования должны быть предусмотрены:

- организация защищенного прохода, позволяющего исключить неконтролируемый выход зрителей на проезжую часть в случае переполнения остановочного пункта;

- организации коридоров с ограждениями, позволяющими контролировать количество людей, проходящих на станцию метро Козья Слобода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения научно-исследовательской работы на тему «Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года» выполнен четвертый этап данной работы.

В рамках настоящего этапа приведена организация режима работы городского пассажирского транспорта общего пользования в г. Казани в период подготовки и проведения Чемпионата Мира -2018 г. по футболу, оценены провозные способности маршрутов регулярных перевозок в границах г. Казани и приведена организация транспортного обслуживания ключевых объектов чемпионата мира-2018.

При введение новой маршрутной сети будет достигнут баланс между расходами населения, окупаемостью городского пассажирского транспорта, возможностями субсидирования из городского бюджета и качества транспортного обслуживания в соответствии со стандартом транспортного обслуживания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.12.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"

- ГОСТ Р 51090-97 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов»

- Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, утв. Приказом Министерства транспорта РФ от 1 декабря 2015 г. № 347

- Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР/AETR).

- Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа.

- Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней. Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 61/106 от 13.12.2006

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»

- Конституция Российской Федерации

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

- Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Указ Президента РФ от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»

- Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 № 1272 «О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок»

- Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 № 1079 «О мерах по упорядочению деятельности, связанной с осуществлением контроля транспортных средств на автомобильных дорогах»

- Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»

- Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 № 16 «Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств»

- Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

- Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»

- Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»

- Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»

- Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 г. № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами»

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»

- Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р О Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г.

- Приказ Минтранса РФ, Минтруда РФ от 11.03.1994 № 13/11 «Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта»

- Приказ Минтранса РФ от 22.06.1998 № 75 «Об утверждении квалификационных требований к специалистам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом»

- Приказ Минтранса России от 23.07.1998 № 91 «Об утверждении типовых программ квалификационной подготовки специалистов юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте»

- Приказ Минтранса России от 14.08.2003 № 178 «Об утверждении порядка формирования сети регулярных автобусных маршрутов между субъектами Российской Федерации»

- Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»

- Приказ Минтранса РФ от 01.11.2010 № 234 «Об утверждении Требований к оборудованию автовокзалов»

- Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»

- Приказ Минтранса России от 15.01.2014 г. № 7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации».

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Министерство экономического развития Российской Федерации. М.: - 2013.

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития Российской Федерации. М.: - 2012.

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов)на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Министерство экономического развития Российской Федерации. М.: - 2015.

- Российский статистический ежегодник. 2016: Статистический сборник/Росстат. - М., 2016.

- Транспорт и связь в России. 2016: Статистический сборник/Росстат. - М., 2016. - 114

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Картограммы среднесуточного пассажиропотока на маршрутах транспорта общего пользования г. Казани

Рисунок 11 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на трамвайном маршруте 1

Рисунок 12 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на трамвайном маршруте 2

Рисунок 13 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на трамвайном маршруте 5

Рисунок 14 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на трамвайном маршруте 6

Рисунок 15 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на троллейбусном маршруте 2

Рисунок 16 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на троллейбусном маршруте 7

Рисунок 17 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на троллейбусном маршруте 13

Рисунок 18 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 2

Рисунок 19 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 6

Рисунок 20 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 10

Рисунок 21 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 10а

Рисунок 22 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 15

Рисунок 23 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 18

Рисунок 24 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 22

Рисунок 25 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 28

Рисунок 26 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 28а

Рисунок 27 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 29

Рисунок 28 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 30

Рисунок 29 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 33

Рисунок 30 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 35

Рисунок 31 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 35а

Рисунок 32 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 36

Рисунок 33– Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 37

Рисунок 34 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 43

Рисунок 35– Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 44

Рисунок 36 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 45

Рисунок 37 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 46

Рисунок 38 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 47

Рисунок 39 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 49

Рисунок 40 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 53

Рисунок 41 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 55

Рисунок 42 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 60

Рисунок 43 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 62

Рисунок 44 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 63

Рисунок 45 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 68

Рисунок 46 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 72

Рисунок 47 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 74

Рисунок 48 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 74а

Рисунок 49– Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 75

Рисунок 50 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 76

Рисунок 51 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 78

Рисунок 52 – Картограмма среднесуточного пассажиропотока

на автобусном маршруте 89